SELETUSKIRI

# Üldandmed

Käesoleva projektiga on lahendatud Tartu  maakonnas Luunja vallas Kakumetsa külas Pähkli kinnistu Telia sideühendus.

Projekti koostamisel olid aluseks:

- Telia Eesti oü ELÜ

- ELA SA lähteülesanne TT2072TR

- Riigikogu, 11.02.2015 vastu võetud Ehitusseadustik

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a. määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile

- Eesti Standard EVS 932:2017 "Ehitusprojekt"

- Majandus- ja taristuministri määrusest nr.73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“

EVS 843_2016 Linnatänavad

- Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.

- Kohaldatavad standardid (näit. EN; EVS-EN; EVS-HD; IEC)

Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt 28.09. 2022. a koostatud töö nr 8783G  "Geodeetiline alusplaan", millele on kantud Riigi Maa-ametist väljastatud katastriüksuste piirid.

Projekteeritud side liinirajatis on esitatud asendiplaanil M1:500 vt joonis 1.

# Olemasolev situatsioon

Tartu  maakonnas Luunja vallas Kakumetsa külas 44 Aovere-Luunja tee (43201:001:1319) ääres Ela080 sidetrass.

Tartu-Räpina ja Aovere-Luunja teede ristmikul olemasolev ELA SA sidekaev 080K80, milles kaablimuhv 080M30

# Projektlahendus

Projektlahendusega on ette lahendatud Pähkli kinnistu Telia sideühendus.

Projektiga on ette nähtud:

• Paigaldada ELA SA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis

080YK21.

• Rajada sidetoru (14/10) sidekaevuni 080YK21.

• Katkestada paigaldatud sidekaevus 080YK21 ELA SA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (oranž).

• Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja

4 (pruun). Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 080L01YH19YR01

ja 080L01YH19YR02.

• Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevude 080K80

ja 080YK21 vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 080L01YH19.

• Sidekaevust 080YK21 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta.

• Sidekaevu 080K80 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 080YK21 jätta kaablivaru 30m.

• Paigaldatud sidekaev 080YK21 ja kaabel ELA SA sidekaevudes ja mikrotorus olev

kaabel jääb kuuluma ELA SA’le. Piiritluspunkt on sidekaevu 080YK21 kaevusein.

• Väljapoole olemasolevat kasutusala jääv ELA SA sidetrass (sh sidekaev) seadustada ELA

SA kasuks. Olemasoleva kasutusala ulatus ja kasutusõigus täpsustada sidevõrgu omanikult,

ELA SA, e-posti aadressil info@elasa.ee.

• Tööde teostamine ELA SA sidevõrgus võib toimuda vaid ELA SA volitatud esindaja, AS

Connecto Eesti, järelevalve töötaja juuresolekul.

• Kaabli ühendamiseks muhvi 080M30 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril (Telia Eesti AS) tellida ELA

SA’lt klienditellimus KLT.

• Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT

tööga).

• ELA SA sidetrassile paigaldatud sidekaevu ELA SA nõuetekohane teostusjoonis,

seadustamise dokumendid (juhul, kui on teostatud) ning kaabli- ja toruskeem edastada ELA

SA’le koos KLT tööga andmebaasi ELA-12 vahendusel.

Ehitustööde teostaja: Ehitustööde teostaja: Tõnis Kerner, Enersense AS Ringtee 63a, Tartumaa Kambja vald Õssu küla 61713 tonis.kerner@empower.ee , +372 53412211

Projekteeritud sidetrassi paigaldamissügavus riigitee katastriüksustel 1,0m ja Pähkli  katastriüksusel 0,7m.

# Projekteerimis- ja töövõtu piirid

# Projekteeritud sidetrass jääb 44 Aovere-Luunja tee (43201:001:1319 katastriüksusel) Telia Eesti AS omandisse.

Paigaldatud sidekaev 080YK21 ja kaabel ELA SA sidekaevudes ja mikrotorus olev kaabel jääb kuuluma ELA SA’le. Piiritluspunkt on sidekaevu 080YK21 kaevusein.

# Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile.

Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud teistel katastriüksustel projekteeritud trassist kõrvale kalduda üldreeglina piirides ±0,1m, tingimusel, et kaugus katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m.

Riigitee alusel  teemaal on kõrvalekaldumised projektist keelatud!Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrval oleva maaüksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad).

Trassi ehitusel ning mistahes trassi kõrvalekallete puhul tuleb taastada ehitusele eelnev olukord. Pärast ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne.)

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

# Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel

## Liinirajatise tähistamine

Sidetrassi asukoht pinnases tähistatakse selle kohale 20-30cm kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga. Trassi käänupunktid, kaitsetoru otsad ja lõikumiskohad teise tehnovõrguga (väljaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) tähistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades markerit 15cm kõrgemale tähistavast objektist.

## Kaevetööde teostamine

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata lõikumiskohad kommunikatsioonitrassidega eelnevalt käsitsi lahti ning seejärel paigaldada trass läbi lahti kaevatud koha.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.

NB! Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi, vt ärakirjad kooskõlastusest.

Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVS’is 843:2016 toodud määradele.

## 6.3 Teekatted ja haljastus

Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa, muru ja teekatted vähemalt olemasoleval tasemel.

Muru taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 15cm. Kasvupinnas ei tohi sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ning sisaldama vähemalt neli komponenti. Seemne külvamistihedus 20-25 g/m².

# Tööde dokumenteerimine ja järelevalve

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga.

# Töötervishoid ja tööohutus

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid.

# Tööde kvaliteedinõuded

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja -normidest.

# Jäätmekäitlus

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.

# Täiendav informatsioon

Enne projekti väljastamist on teostatud võrdlev visuaalne kontroll piiride võimalike muudatuste suhtes projekteeritud sidetrassidega külgnevatel aladel Maa–ameti maainfoga tutvumise veebileheküljel.

Koostas:			Asta Jõeluht	 					10.10.2022