Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus

TÖÖOHUTUSPLAAN

Tellija: 	Transpordiamet

Insener:	AS Infragate

Töövõtja:	TREF AS

Esindaja:	projektijuht Jorma Valge

Koostas: projektijuht Jorma Valge

Koostatud: aprill 2026

- Sissejuhatus

Ehitusplatsil korraldab ja koordineerib tööohutusalast tegevust määratud koordinaator, objektijuht, kes tagab tööohutuse plaani tutvustamise ühisel ehitusplatsil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele ja teistele isikutele. Koordinaator korraldab ja koordineerib tööohutusalast tegevust ehitusplatsil. Kontrollib tööohutuse plaani järgimist ja peab seda ajakohastama, kui töös  tekib muudatusi. Jälgib, et kõik maasisesed ja maapealsed kaablid, torud jms paigaldised ning ohualad oleksid märgistatud ja vajalikud ohutusabinõud kasutusele võetud. Jälgib, et ehitusplatsil töötavad isikud ja ehitusplatsile lubatud isikud oleksid varustatud ohule vastatavate isikukaitsevahenditega. Korraldab ehitusplatsil regulaarseid üldkontrolle.

Tööde teostamisel ja objektil tegutsemisel tuleb järgida kvaliteedi, keskkonna, tööohutuse nõudeid.

Ohu olemasolul tuleb peatada tööde teostamine ja tagada ohutus.

Objektil tuleb kanda nõuetekohast töö- või turvariietust, eraldusmärke, vajadusel kiivreid, helkurveste jt isikukaitsevahendeid.  Töötamisel liiklusega seotud kohtades peab töötaja kandma ohutusvesti või -riietust, pimedal ajal lisaks ka helkurriba. Helkurriba peab olema kinnitatud hästi nähtavale kohale, vajaduse korral ka kaitsekiivri külge.

Töid tuleb teostada võimalikult suureamplituudiliste liigutustega ning muuta need vahelduvateks ja kaarjateks. Oluline oleks jälgida, et töötaja ei peaks töötama lakkamatult tempoga, mis on üle tema võimete ning tuleb teha ka piisavalt puhkepause.

Objektil ei tohi tarbida alkoholi, narkootikume, ilmuda objektile joobes või jääknähtudega.

Objektil toimuvate teetöödel rakendatakse liikluskorralduse nõudeid vastavalt seadusel („Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“).  Keelatud on muuta ajutist liikluskorraldust.

- Tööetappide järjestus ja kestus

Tööetappide järjestus on ära toodud järgnevas tabelis, tabelis on välja toodud ka ohtlike tööde loetelu ning abinõud vastavate ohtude vähendamiseks.

|  | Tööliik | Ohtlikud tööd | Abinõud töötajate ohutuse tagamiseks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ehitusobjekti ettevalmistamine, mullatööd, aluste ehitus, peenrad, heakorratööd (raadamine ja juurimine, üksikpuude langetamine, teemaa-ala puhastamine, konstruktsioonide ümbertõstmine/lammutamine, kasvupinnase eemaldamine, ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, muldkeha ehitamine, dreenkihi ehitamine, mulde pealispinna planeerimine, katendi freesimine, killustikaluse ehitamine, sidumata segust katte ehitamine, peenarde kindlustamine, tehnovõrkudega seonduvad tööd, murukasvualuse rajamine) | *töötamine mehhanismidega *raskuste tõstmine | *isikukaitsevahendite kasutamine (lisa 1) *koolituse läbimine *võimalusel masinate kasutamine *enda ümber toimuva pidev jälgimine * tõstmistööde tegemine masinatega, töökorras tõstevahendite kasutamine *tõstetööde tsoonis liikumise piiramine |
| 2 | Katend (asfalteerimine) | *kokkupuude kuumade materjalidega/töövahenditega *kokkupuude bituumeniga/sideainetega *raskuste tõstmine *masinate läheduses töötamine | *enda ümber toimuva pidev jälgimine *tõstmistööde tegemine masinatega, töökorras tõstevahendite kasutamine *tõstetööde tsoonis liikumise piiramine *isikukaitsevahendite kasutamine (lisa 1) |
| 3 | Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid (ajutine liikluskorraldus, tähispostide asendamine uutega, teemärgistus) | *liikluskorraldusvahendite paigaldamine/eemaldamine *avatud liiklusega koos töötamine *postide rammimine *raskuste tõstmine *kemikaalid | *enda ümber toimuva pidev jälgimine *liikluskorraldusvahendite paigaldamise alustamine kiiruspiirangumärkide paigaldamisega *isikukaitsevahendite kasutamine (lisa 1) *tõstmistööde tegemine masinatega, töökorras tõstevahendite kasutamine *tõstetööde tsoonis liikumise piiramine |

- Ohutegurid

Füüsikalised ohutegurid on:

1) müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus, infrapunane kiirgus) ja elektromagnetväli;

2) õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk;

3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid.

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ning töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid on järgmised:

- töö raskus, liigutuste kordamine, sundasendid ja –liigutused;

- töötaja võimetele mittevastav töö, probleemide korral ei saa töötaja loota kaastööliste, tööalased suhted on pingelised, töötaja ei tea täpselt, mis on tema kohustused ja vastutused, organisatsioonis valitseb ebakindlus jms.

- Nõuded töödel

Tõste- ja troppimistööd

Igasugune tõstetöö peab inimeste ohutuse seisukohalt olema tööandja poolt hoolikalt kavandatud ning tagatud kontroll nende tööde läbiviimise üle.

Nõuded töökohale:

- töökohas peab olema piisaval määral valgust;

- tõstevava lasti plaanitud koht peaks olema tihendatud ja tasandatud, arvestada tuleks ka maapinna profiili ja pinnaseomadusi;

- tõstetsooni kõrvaliste isikute mittelubamiseks tuleb kasutusele võtta vajalikud meetmed;

- töökohal peab olema piisavalt ruumi tööde ohutuks teostamiseks;

- tõstemasina juht ja troppija peavad olema varustatud sidevahendiga, kui tõstemasina juhil ei ole täielikku ülevaadet troppija või lasti asukohast ja asetsemisest;

- troppijal peab olema piisavalt suur tööala, mis võimaldaks piisavat liikumisvabadust oma töö tegemiseks;

- tõstemasina jalgade alus peab olema tasane ja tihendatud;

- kedagi ei tohi lubada tõstetava lasti alla;

- rippuvat lasti ei tohi jätta valveta, välja arvatud juhul, kui inimeste juurdepääs ohualale on tõkestatud ja last on ohutult kinnitatud;

- välitingimustes kasutatav tõsteseade tuleb seisata, kui ilmastikutingimused on halvenenud niivõrd, et võivad ohustada tõsteseadme tööd ja selle läheduses asuvaid inimesi;

- troppija töötsoon peab olema püsiv ja kindel.

Nõuded töövahendile:

- haakeseadeldised, tõsteaasad, tropid ja muud tõstmiseks kasutatavad vahendid peavad olema vigastusteta, sõlmedeta ning neil peab olema märge tõstetava lasti maksimaalse massi;

- tõstevahend ja kõik tõstmiseks kasutatavad vahendid peavad olema töökorras ja hooldatud ning eelnevalt kontrollitud;

- tõsteseadme tõstejõud peab vastama lasti massile;

- tõstevahendil, mis ei ole mõeldud inimeste tõstmiseks, peab olema sellekohane märgistus;

- inimeste tõstmiseks kasutataval töövahendil peavad olema seadised, mis takistavad tõsteseadme ümberminekut, seadmelt kukkumist ning kasutaja muljumist ning vigastamist võimaliku kokkupõrke tagajärjel;

- lasti tõstmisel alusel, peab aluse tugevus olema piisav lasti ohutuks tõstmiseks.

Nõuded töötajale:

- tõstemasina juht ja troppija peavad olema läbinud vastava koolituse;

- enne tööde algust korrastab troppija oma tööriietuse;

- enne troppimist, peab troppija veenduma lasti mitte liikumises;

- troppija kontrollib ja teavitab tõstetava lasti kaalust tõstemasina juhti;

- troppija vaatab enne üle koha, kuhu last tõstetakse;

- troppija peatab töö, kui tekib ohuolukord;

- troppija eemaldab lastilt tropid alles siis, kui tõstetav last on kindlalt omal kohal;

- troppijal peab olema piisav ülevaade töökohast;

- tõstetöödel peab töötaja jälgima tõstetööde masina noole teekonda ning vajadusel ohu tekkimisel sellest teada andma tõstemasina juhile.

Isikukaitsevahendid: turvajalanõud, kaitsekiiver, töökindad, ohutusvest ja abivahendina sidevahend.

Lammutustööd

Nõuded töökohale:

- töökoht peab olema piisavalt valgustatud;

- töötsooni kõrvaliste isikute mittelubamiseks tuleb kasutusele võtta vajalikud meetmed;

- enne lammutamistöödega alustamist, tuleb kindlaks teha lammutusobjekti lahutatus elektri- ning gaasi-, vee- ja muudest ühendustest;

- tööalal peab olema piisavalt ruumi tööde ohutuks teostamiseks;

- lammutustöödele on vajalik hea ülevaade lammutusobjektist ja selle ümbrusest, kui vaja, siis tuleb kasutada märguandjaid.

Nõuded töövahendile:

- lammutamisseadmed ja masinad peavad olema töökorras, hooldatud ja kontrollitud enne töödega alustamist;

- kontrollida tuleks ühenduskohti lammutamisseadmetel ja –masinatel, kus on võimalik õlide või kütuste leke;

- käsitöövahendid peavad olema korras, neil ei tohi olla varre logisemist;

- käsitöövahenditel ei tohi olla teravaid kohti.

Nõuded töötajale:

- lammutamistööd tuleks teostada pädeva isiku juuresolekul;

- enne tööde algust korrastab töötaja oma tööriietuse;

- lammutamisel kõrgustes, tuleb esmalt veenduda, et kedagi all ei viibiks;

- töötaja peab enne tööde algust vaatama üle oma tööriietuse ripnevuste osas ning kontrollima paelte kinniolekut;

- ole tähelepanelik ümbritseva suhtes.

Isikukaitsevahendid: kuulmiskaitsed, töökindad, turvajalanõud, kaitseprillid, kaitsekiiver, ohutusvest.

Teetööd

Nõuded töökohale:

- töökoht peab olema nõuetekohaselt tähistatud;

- liikluskorraldus peab olema nõuetekohane;

- liikluseks avatud teel peab liikluskorraldusvahenditega tähistama teetöödega seotud ohud ja takistused.;

- töökoht peab olema piisavalt valgustatud;

- töökoht peab olema puhas kõrvalistest asjadest.

Nõuded töövahendile:

- töövahend peab olema töökorras, hooldatud ja kontrollitud enne töödega alustamist;

- töömasinatel tuleks kontrollida ühenduskohti, kus on võimalik õlide või kütuste leke.

Nõuded töötajale:

- ole ümbritseva suhtes alati tähelepanelik;

- ole tähelepanelik lähedal olevate masinatööde suhtes;

- kasuta töövahendeid selleks, milleks nad konstrueeritud on;

- kinni pidada ohutusvahendite kandmisest.

Isikukaitsevahendid: helkurvest, turvajalanõud, töökindad, kuulmiskaitsed, põlvekaitsmed.

Haljastustööd

Nõuanded töökohale:

- töökoht peab olema kõrvalistest asjadest puhas.

Nõuanded töövahendile:

- töövahenditel ei tohi olla teravaid servasid;

- töövahendid peavad olema korras, hooldatud ja eelnevalt kontrollitud;

- kirves peab olema korralik ning käepide ei tohi logiseda.

Nõuanded töötajale:

- ole tähelepanelik nii ümbritsevate masinate kui liikluse osas;

- ära jäta töövahendeid maha vedelema;

- ole tähelepanelik ümbritsevate tööde suhte;

- kasuta töövahendeid selleks, milleks on need mõeldud;

- prügi vii ettenähtud kohta;

- järsul nõlval ole ettevaatlik, parem oleks kasutada pikendatud varrega töövahendeid.

Isikukaitsevahendid: turvajalanõud, helkurvest, töökindad, kaitseprillid.

Raadamis- ja raietööd

Nõuded töökohale:

- töötsooni kõrvaliste isikute mittelubamiseks tuleks kasutusele võtta vajalikud meetmeid;

- tööala peab olema puhas kõikvõimalikest segavatest vahenditest ja takistustest;

- puu langemisel peab langetajal olema puhas taganemistee;

- töökoht peaks olema valgustatud.

Nõuded töövahendile:

- töö teostamiseks sobilikud töövahendid;

- töövahendid peavad olema töökorras, hooldatud ja kontrollitud enne tööde teostamise algust;

- töövahendid peavad olema teravate servadeta.

Nõuded töötajale:

- peab oskama arvestada puu mõõtmeid ning seeläbi langetama puu soovitud kohta;

- peab tundma õigeid töövõtteid;

- olema tähelepanelik ümbritseva suhtes;

- enne puu langetamist, ära lõigata segavad oksad;

- töövahendeid tuleb kasutada vaid selleks, milleks on need konstrueeritud;

- võimalusel töötage endale mugaval töökõrgusel, kui see ei ole võimalik, siis kõverdage põlvi kuid töötage sirge seljaga;

- pikemate vahemaade korral aktiveerige ketipidur;

- tööriistu tuleb pidevalt hooldada.

Isikukaitsevahendid: kõrvaklappidega kiiver, näokaitse, turvajalanõud, kaitseprillid, erksavärviline kaitseriietus, kaitseriietus, töökindad ja kommunikatsioonivahendid .

Kaevetööd

Nõuded töökohale:

- töötsooni kõrvaliste isikute mittelubamiseks tuleks võtta kasutusele vajalikud meetmed;

- saju korral tuleks pinnasevesi ära juhtida süvendist;

- kui olukord seda nõuab, siis tuleks kaeviku nõlvad toestada;

- kaeviku nõlvad peavad olema võimalikult lauged;

- mitte ladustada kaeviku nõlvale;

- töökoht peaks olema valgustatud;

- töökohas peab olema piisavalt ruumi tööde ohutuks teostamiseks;

- enne tööde algust tuleks kontrollida elektri- ja muude ühenduste puudumist.

Nõuded töövahendile:

- kõik kaevandamismasinad peavad olema töökorras, hooldatud ja kontrollitud enne töödega alustamist;

- kaevandamismasinad peavad olema varustatud ohutusseadisega töötaja kaitseks masina ümberminemise korral;

- töövahendid peavad olema teravate servadeta.

Nõuded töötajale:

- kaevandamismasinate juhid peavad olema erialase väljaõppe läbinud;

- kaablite läheduses tohib kasvata vaid käsitsi;

- kaevetöid ei tohi üksinda teostada;

- käsikaevamise puhul veendu, et kopajuht teab, kus sa oled.

Isikukaitsevahendid: kaitsekiiver, turvajalanõud, töökindad, kaitseprillid, helkurvest.

- Abinõud müra, vibratsiooni ja õhusaaste ehitusplatsi vahetusse naabrusesse leviku tõkestamiseks

Abinõud müra leviku tõkestamiseks on järgmised:

- väiksemate müraemissioonidega seadmete kasutamine;

- metall-vastu-metall löökide vältimine;

- summutamine müra vähendamise või vibreerivate osade isoleerimine;

- summuti paigaldamine;

- ennetava hoolduse teostamine: osade kuludes võivad müratasemed muutuda.

Abinõud vibratsiooni leviku tõkestamiseks on järgmised:

- tehnilise protsessi parandamine;

- abinõud olemasolevate seadmete ja mootorite vibratsiooni vähendamiseks;

- puhvertsoonid.

Abinõud õhusaaste leviku tõkestamiseks on järgmised:

- vähemsaastavate tehnoloogiate kasutuselevõtt;

- tehniliselt korras seadmete ja masinate kasutamine.

- Tegutsemine õnnetusohu korral

- Ohu korral  peab töötajatel olema võimalik lahkuda kõikidelt töökohtadelt kiiresti ja ohutult.

- Koheselt teavitada õnnetusest hädaabinumbrile 112 ning objekti koordinaatorit.

- Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud alast.

- Ehitusplatsil peab olema tagatud töötajale õnnetuse korral esmaabi andmine selleks koolitatud töötaja poolt.

- Koolitatud töötaja või töötajad peavad olema igal ajal kiirelt kättesaadavad, ning arvestama peab  ka  ehitusplatsi  töökohtade  pikki  vahemaid.

- Ehitusplatsil peavad olema kättesaadavad esmaabivahendid ning nende asukoht peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

- Ehitusobjekti tööohutus skeem

Materjalide ladustuskohad kooskõlastatakse jooksvalt.

- Esmaabi korraldus objektil

Esmaabi andmise kohaks objektil on ohutu koht, kus vajaduse korral saab hoida kannatanut kiirabi saabumiseni. Esmaabi andmiseks vajalikud vahendid asuvad meeskonnaautodes või objekti kontori olemasolul objekti kontoris. Kui kiirabi kutsumine ei ole vajalik, asub lähim esmakorralise meditsiini osakond Tartu Ülikooli Kliinikumis Tartus Ludvig Puusepa 1a.

- Objekti tööohutusplaani nõusolekuleht

Olen objekti tööohutusplaani läbi lugenud ja nõustun seda täitma ning järgima.

| Töötaja nimi | Ettevõtte nimi | Töötaja allkiri |
| --- | --- | --- |

8.1 Safety regulations waiver

During work and while on site the quality, work environment and safety regulations must be followed. If a dangerous situation arises, work must be stopped and safety must be restored. When on site, you must wear regulation safety gear required for the natuure of the work. Alcohol and narcotics must not be used on site and it is not allowed to come on site while intoxicated or with signs of residual intoxication.

I have read the safety regulations of the site and agree to follow it and fulfill its requirements.

| Name | Company | Signature |
| --- | --- | --- |

Lisa 1 Tegevusalad ja tööd, mille puhul on vajalik kasutada isikukaitsevahendit

| Ohutusvest või nõuetele vastav tööriietus | (Tee)-ehitusobjektil viibimine |
| --- | --- |
| Kaitsekiivri kasutamine | Puude langetamine |
|  | Töö tõsteseadme lähedal (ekskavaator, kraana, teefrees jmt) |
|  | Lõhkamistööd |
|  | Töö maa-aluses ja maapealses kaevanduses, avakaeves, šahtis ja tunnelis |
|  | Ehitustöö, kõrgel paiknevatel töötamiskohtadel ning nende all või lähedal tehtav töö. |
| Torkekindlate taldadega turvajalanõude kasutamine | Töö üldehitusplatsil (betoonitööd, valmisdetailide paigaldus, raketise ehitamine ja lammutamine jne) |
|  | Rajatiste ehitamisel või lammutamisel |
|  | Töö maa-aluses ja maapealses kaevanduses, avakaeves, šahtis ja tunnelis |
|  | Pinnase- ja kivitööd |
|  | Puude langetamine |
|  | Puurimis- ja lõiketööd |
|  | Metallikoostetööd |
| Kuumakindlate turvajalanõude kasutamine | Töö kuumal pinnal |
| Kaitseprillide, näokaitse või maski kasutamine | Keevitamine |
|  | Kivitöötlemine |
|  | Lihvimis-, puurimis-, freesimistööd |
|  | Töö energia jõul töötava mutri/kruvikeerajaga |
|  | Töö naelpüstoliga |
|  | Abrasiivsete ainete ja vedelike pihustamine |
|  | Muud tööd, kus esineb silmade või näo vigastamise oht |
| Filtri, respiraatori ja teiste hingamisseadmete kasutamine | Asbestitöö |
|  | Töö šahtis, kanalisatsioonikaevus ja maa-aluses kanalisatsioonitrassis |
| Kõrvakaitsete kasutamine | Töö vibrotamperite ja kivi- või asfaldilõikuritega |
|  | Töö pneumaatilise puuri või vasaraga |
|  | Vaiade rammimine |
|  | Lõhketööd |
|  | Poldi- või naelapüstoli kasutamine |
|  | Muud tööd, kus müratase ületab 85 dB(A) |
| Kinnaste kasutamine | Keevitamine |
| Ilmastikukindla riietuse kasutamine | Välitingimustes vihma või külma ilmaga töötamine |
| Ohutusvöö ja -rakmete kasutamine | Töö tellingul või ripptellingul |
|  | Töö tõstukikorvis |
|  | Töö mastis |
| Ohutustrossi ja -köie kasutamine | Töö kanalisatsioonikaevus |

Iganädalane objekti ohutusalane akt

| Objekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastutav isik töökohal: |  |  |  |
| Kuupäev |  |  |  |
| Kontrollitud lõik | Esineb= x Ei esine= - | Korras | Ei ole korras | Korrasta-mise tähtaeg |
| - Ehitusplatsi infotahvel |  |  |  |  |
| - Personali ruumid, hädaabi telefon |  |  |  |  |
| - Esmaabivahendid ja -valmidus |  |  |  |  |
| - Materjali ladustus |  |  |  |  |
| - Liiklus ja liiklusteed objektil |  |  |  |  |
| - Valgustus |  |  |  |  |
| - Koristamine ja prügimajandus |  |  |  |  |
| - Ehitusprahi järelkoristus |  |  |  |  |
| - Tulekustutusvahendid |  |  |  |  |
| - Ohutuspiirded |  |  |  |  |
| - Tellingud ja töölavad |  |  |  |  |
| - Kukkumis- ja püüdmispiirded |  |  |  |  |
| - Käiguteed, redelid ja trepid |  |  |  |  |
| - Tõsteseadmed ja abivahendid |  |  |  |  |
| - Kaevikud ja varisemisohu tõkestus |  |  |  |  |
| - Isikukaitsevahendite kasutamine |  |  |  |  |
| - Tööriietus |  |  |  |  |
| - Elektriohutus s.h. ajutised kaablid |  |  |  |  |
| - Elektrikilbid s.h. ajutised |  |  |  |  |
| - Mahutid; lekete vältimise abinõud |  |  |  |  |
| - Ohtlikud kemikaalid ja kergestisüttivad ained |  |  |  |  |
| - Töö käsitööriistade ja väikemehhanismidega |  |  |  |  |
| - Pinnase varingute oht |  |  |  |  |
| - Tööohutuse dokumendid |  |  |  |  |
| - Objekti kontorites ja ehitussoojakutes olev mikrokliima |  |  |  |  |
| - Muu |  |  |  |  |
| Täpsem selgitus tegevusvigade ja meetmete osas: |  |  |  |  |
| Selgitus: |  |  |  |  |

Koostas: ____________________________

(nimi, ametikoht, allkiri)

Vastu võtnud, kohustun puudused likvideerima tähtaegadeks: ______________________

(vastutav isiktöökohal, allkiri)