Seletuskiri

Gardum OÜ soovib paigaldada Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Põhjala tn 2 kinnistule LED-reklaamkandjat.

Arhitektuursed lahendused:

- Reklaamkandja planeeritav asukoht ei asu miljööväärtuslikul alal.

- LED ekraanide mõõdud: laius 3,84m ja kõrgus 7,68m, suurus kokku 29,49m2

- Reklaamkandja mõõdud: Laius 3,84m, kõrgus 9,68m, paksus 0,4m

- Reklaamkandja asukoht on planeeritud Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Põhjala tn 2 kinnistule (94901:005:1422).

- Reklaamkandja on kahepoolne, mille mõlemal küljel on LED ekraan.

- Reklaamkandja osad koosnevad betoonist, alumiiniumist ja/või kuumtsingitud terasest.

- Reklaamkandja konstruktsioon kinnitatakse betoonvundamendile.

- Vandalismi ohu vähendamiseks on ekraan paigaldatud 2m kõrgusele maapinnast.

Tehnilised lahendused, liiklusohutus ja valguslahenduse teave:

- LED-reklaamkandja tehnilised parameetrid ja kasutatavad reklaamid vastavad LED ekraanide uuringus (Leedekraanide mõjud liiklusohutusele, 2022) punktis 8 välja toodud juhendile ja nõuetele.

- Ekraani suurus: 3840x7680 mm (29,49 m2)

- Ekraanide maksimaalne heledus: reguleeritakse peale paigaldamist maksimaalselt 4800cd/m2

- Pimedal ajal kalibreeritakse ekraanide maksimaalseks heleduseks 280 cd/m2

- Ekraanide heledust muudetakse sujuvalt valgusanduri abil vastavalt välisvalgusele. Heleduse reguleerimine toimub automaatselt ning mõlemal ekraanil eraldiseisvalt.

- Valgusanduri või süsteemi rikke korral lülitab ekraan ennast automaatselt välja.

- Ekraani pikslisamm: 6,67mm

- Reklaamkandja ei tekita müra ega helisid

- Ekraanidel esitatakse vaid staatilist ja/või väheliikuvat pilti.

Esitatava sisu parameetrid:

- Ekraanidel esitatakse reklaamteateid.

- Kuvatav sisu vaheldub 10-sekundilise intervalliga, piiratud on kiireid pildivahetusi, üleminekul kasutatakse sujuvust (fade).

- Ekraanidel esitataval sisul on keelatud mistahes kiired liikumised, vilkumised, sähvatused jms.

- Esitatav sisu vastab Reklaamiseadusele ning Eesti Välimeediaettevõtete Liidu heale tavale.

Ekraani tööaeg:

- Ekraanid on Korrakaitseseadusest tuleneval öörahu ajal välja lülitatud.

- Ekraanide planeeritav tööaeg E-P 7:00-22:00

Ehitusteatis ja kasutusteatis:

- Ehitusteatis kehtib 2 aastat (Vastavalt Ehitusseadustiku § 37: Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates).

- Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 14.02.2020 nr 3, "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded").