Garantiiaja ülevaatuse puuduste tabel

Objekt -  Riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972 Pühi-Makita lõigu rekonstrueerimine

| Tee-element | Puuduse tüüp | Mõõtühik | Asukoht | Kahjustuse lubatav piirmäär | Kahjustuse Määr | Teostatav garantiitöö | Töövõtja kommentaar | Tellija kommentaar/otsus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teekate | Pikipragu + jalakäija piirde element kinnitusest lahti | pikkus m | PK 87+90 pp JT B/p Pikasaare (foto 20) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 20 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Alusest tingitud probleem, vajumine ca 5cm. | Alusest tingitud probleem (turba mõju). Tellijale remontimiseks, pole garantiitöö |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 89+09 pp (foto 19) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Emulsioon + sõelmed | Ilmastikust tingituna jääb vaatluse alla. Viimasel garantiiaastal tuleb puudus likvideerida, vajalik tehnoloogia täpsustatakse. |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 94+41 vp (foto 17) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 20 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Alusest tingitud probleem, vajumine ca 5cm. | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Vajum (ca 50 mm) ca 30 m |  | PK 94+41 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Alusest tingitud probleem, vajumine ca 5cm. | Esialgu jääb vaatluse alla. Töövõtja pole mulde laiendust ehitanud projekti kohaselt astmetega. Viimasel garantiiaastal tuleb vajumi ulatuses teekate üles freesida, paigaldada ACsurf kihi alla asfaldivõrk ning taastada kate, markeering, teepeenrad ja piirded. |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 103+50 vp (foto 15) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga + Ilmastikust tingituna jääb vaatluse alla. Viimasel garantiiaastal tuleb puudus likvideerida, vajalik tehnoloogia täpsustatakse. |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 104+15 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 4 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 104+95 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 105+75 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 4 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 107+25 vp (foto 12) 108+87 vp 109+47 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 110+29 vp (foto 11) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 110+94 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 11 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 111+76 vp 112+20 vp 113+25 vp 114+04 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 8 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 115+53 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 116+34 vp 117+01 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 10 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 117+75 vp 118+19 vp 118+33 vp 118+47 vp 119+28 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 5 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 120+03 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 6 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 120+47 vp, 120+39 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 121+53 vp (foto 10) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 20 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 123+01 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 10 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 123+67 vp (foto 9) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga + Ilmastikust tingituna jääb vaatluse alla. Viimasel garantiiaastal tuleb puudus likvideerida, vajalik tehnoloogia täpsustatakse. |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 124+47 vp (foto 8) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga + Ilmastikust tingituna jääb vaatluse alla. Viimasel garantiiaastal tuleb puudus likvideerida, vajalik tehnoloogia täpsustatakse. |
| Teekate | Pikikpragu | pikkus m | PK 125+25 vp (foto 7) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 12 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga + Ilmastikust tingituna jääb vaatluse alla. Viimasel garantiiaastal tuleb puudus likvideerida, vajalik tehnoloogia täpsustatakse. |
| Teekate | Võrkpragu | pikkus m | PK 125+87 vp (foto 6) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 5 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga + Ilmastikust tingituna jääb vaatluse alla. Viimasel garantiiaastal tuleb puudus likvideerida, vajalik tehnoloogia täpsustatakse. |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 126+39 vp (foto 5) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 126+60 vp (foto 4) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Katte murenemine, segregeerunud/ poorsed kohad kattes |  | PK 127+32 vp (foto 3) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud |  | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen, sõelmed + emulsioon. | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga + Ilmastikust tingituna jääb vaatluse alla. Viimasel garantiiaastal tuleb puudus likvideerida, vajalik tehnoloogia täpsustatakse. |
| Teekate | Põikpragu | pikkus m | PK 128+18 vp (foto 2) | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |
| Teekate | Põikpragu Pikipragu | pikkus m | PK 128+69 vp (foto 1) 128+24 vp | mittevastavus tehnilistele nõuetele ei ole lubatud | ca 3 m | Parandada; remonttööde tehnoloogia tuleb kooskõlastada tellijaga | Kummibituumen | Laiendatud pragude täitmine mastiksiga / kummibituumeniga |