Kunda linna, Lähta lageda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

1. Ülevaade kavandatavast tegevusest

1.1. Tegevuse eesmärk ja vajadus

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta Kunda linnas Spordi tn 2 munitsipaalomandis oleva kinnistu sihtotstarvet üldkasutatavast maast elamumaaks ja määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 lg 1 punktist 1 - üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine. Eesmärk on väikeelamute ala kavandamine.

1.2. Kavandatava tegevuse kirjeldus

Detailplaneeringu eesmärk on Spordi tn 2 kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, kruntidele hoonestusala määramine, ehitusõiguse määramine, vajalike rajatiste, tehnovõrkude, avalike teede asukoha määramine, servituutide seadmine. Planeeringualasse on kaasatud osaliselt ka Lageda tee, kuna osade kruntide juurdepääs hakkab olema sealt.

1.3. Planeerimisdokumendi elluviimise aeg

Planeerimisseaduse § 124 lõike 2 kohaselt on detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse 
alus,  samas  on  mõiste  „lähiaastad“  määratlemata. Planeeringu elluviimise aeg määratakse lähteülesandes (LS).

2. Vastavus kehtivatele õigusaktidele ja strateegilistele planeerimisdokumentidele

Viru-Nigula valla arengukava 2022-2030 peatükis „Viru-Nigula valla arendamise mudel“ on ühe lähiaastate tegevussuunana välja toodud uue tänapäevase elamurajooni arendamine Kundas Lähta lageda piirkonnas. Samas peatükis on eesmärkidena välja toodud elamufondi parendamine, kolehoonete lammutamine ning valla elamufondi kriitiline analüüs ja selle tulemustest lähtuv poliitika kujundamine.

2.1. Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+

Maakasutuselt ja visioonilt vastab detailplaneering Lääne-Viru maakonnaplaneeringule. Planeeringuala kattub Kunda linnalise asustuse alaga. Lääne-Viru maakonnaplaneering sätestab, et linnalise asutusega ala arendamisel ja planeerimisel tuleb tagada selle ala ruumiline ja funktsionaalne terviklikkus ning mitmekesisus, asustuse suunamine peab lähtuma eelkõige tihendamise printsiibist, millega eelistatakse tühjana seisvate ning alakasutatud maa-alade ja hoonete taaskasutusele võtmist.

2.2. Detailplaneering on Viru-Nigula valla üldplaneeringut (kehtestatud Kunda Linnavolikogu 07.03.2002 a. otsusega nr 10) muutev. Üldkasutatav maa soovitakse muuta elamumaa juhtotstarbega maaks.

2.3. Detailplaneering ei jää rohevõrgustiku- ega miljööväärtuslikualale.

Nii kehtiva kui ka koostatava valla üldplaneeringu järgi ei jää kavandatav ala rohevõrgustiku- ega miljööväärtuslikule alale.

2.4. Vastavus kehtivatele õigusaktidele

Detailplaneering ei ole vastuolus teiste õigusaktidega.

2.5. Strateegilise  planeerimisdokumendi  asjakohasus  ja  olulisus keskkonnakaalutluste integreerimisel teistesse valdkondadesse

KSH keskseks eesmärgiks on nimetatud strateegilise  planeerimisdokumendiga  kaasnevate keskkonnamõjude kohta informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning keskkonnakaalutluste integreerimine planeerimise protsessi selle võimalikult varajases staadiumis ja planeeringute hierarhia suuremast tasandist alates. Lähtuvalt planeerimisdokumendi sisust ei oma planeerimisdokument olulisust keskkonnakaalutluste integreerimisel teistesse valdkondadesse.

2.6. Strateegilise planeerimisdokumendi, sealhulgas jäätmekäitluse või veekaitsega seotud planeerimisdokumendi tähtsus Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktide nõuete üle võtmisel

Tulenevalt tegevuse iseloomust ei oma planeerimisdokument olulist tähtsust Euroopa Liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide nõuete üle võtmisel.

3. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 5 hektarit ja see paikneb Kunda linnas, endisel mootorratta krossirajal, osaliselt välja kujunenud elamupiirkonnas, hõlmates üldkasutatava maa sihtotstarbega Spordi tn 2 kinnistut (90301:001:0117) ja Spordi tn 2 kinnistut ümbritsevat transpordimaad Lageda tee (34501:001:0119), millest planeeringuala sisse jääb 4185 m². Kinnistul ei paikne ühtegi hoonet, Maa-ameti kõlvikute kardi järgi on tegemist maa kõlvikuga. Juurdepääs kinnistule on võimalik Spordi, Staadioni, Lageda ja Lähta teelt. Planeeringualasse on kaasatud osaliselt ka Lageda tee, kuna osade kruntide juurdepääs hakkab olema sealt.

4. Mõjutatava keskkonna kirjeldus

Planeeringualal ei asu maardlaid, maaparandussüsteeme, läheduses ei asu ohtlikke ettevõtteid. Lähimad ohtlikud ettevõtted on AS Estonian Cell (mõjuala kaugus ca 1,3 km, käitise tegevusala vesinikperoksiid) ja Wibax Tank AS Kunda Terminal (mõjuala kaugus ca 2 km, kemikaal naatriumhüdroksiidi lahus).

4.1. Geoloogia ja hüdrogeoloogia

Geostruktuurselt jääb projektipiirkond Ida-Euroopa kraatoni (platvormi) loodeossa, Vene lava loodepiirile Fennoskandia kilbi  lõunanõlvale.  Aluspõhjas  eristuvad  sellel  alal  selgelt  kaks eriilmelist  struktuurset  korrust:  alumine –  tard-  ja  moondekivimeist  koosnev kurrutatud kristalne  aluskord  ja  ülemine  –  eelmisel  monoklinaalselt  lasuv  settekivimiline  pealiskord.

Kristalne aluskord alal ei avane.

Planeeringuala asub keskmiselt (80%) ja nõrgalt (20%) kaitstud põhjaveega alal.

4.2. Taimestik ja loomastik

Planeeringualal on valdavalt tegemist lageda alaga, kus osaliselt kasvavad väikesed puudegrupid. Planeeringuala asub väljaehitatud elamupiirkonna kõrval, ala ei ole eeldatavalt oluliseks pesitsuspaigaks kaitsealustele linnu- ja loomaliikidele.

4.3. Kaitstavad loodusobjektid ja Natura 2000 võrgustik

Planeeringualale  ega  selle  lähialale  ei  jää  Natura  2000  võrgustiku  alasid,  hoiualasid, 
püsielupaikasid, kaitstavate liikide elupaikasid ega kaitstavate looduse üksikobjekte.

4.4. Muinsuskaitse ja pärandkultuuri objektid

Detailplaneeringu alal ja lähiümbruses ei ole teadaolevalt muinsuskaitse ega pärandkultuuri objekte. 
 
4.5. Jääkreostus

Detailplaneeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei ole eeldada  ka  olulist  pinnase-  või  põhjavee reostust,  mis  seaks  piirangud  edasisele ehitustegevusele.

5. Kavandatava tegevusega kaasnev mõju

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, mistõttu tuleb PlanS §142 lõike 6 kohaselt  anda  eelhinnang  ning  kaaluda  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise  (edaspidi KSH) koostamise vajalikkust  detailplaneeringule, samuti keskkonnamõju  hindamise  ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 2 punktidest 1 ja 3 tulenevalt tuleb keskkonnamõju strateegilist hindamist kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui KeHJS §  33  lõikes  1  nimetatud  strateegilises  planeerimisdokumendis  tehakse  muudatusi  ja  kui koostatakse detailplaneering PlanS § 142 lõike 1 punktides 1 või 3 sätestatud juhul. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 nimekirja kohaselt.

Arvestades planeeringuala paiknemist, piirkonna keskkonnatingimusi ja kavandatavaid tegevusi  ning  lähtudes  KeHJS  §  33  toodud  kriteeriumidest  hinnatakse  mõju  allpool 
toodud kriteeriumide alusel.

5.1. Maakasutuslikud mõjud

Vastavalt kehtestatud üldplaneeringule on planeeringuga hõlmatud maakasutuse juhtotstarbed spordirajatiste maa ja ühepereelamute kompromissala. Arvestades asjaolu, et ümbritsevad kinnistud on osaliselt hoonestatud või üldplaneeringu kohaselt elamumaad, ei oma tegevus maakasutuslikust seisukohast olulist mõju.

5.2. Maastik

Tegemist on künkliku alaga, mis on osaliselt kaetud võsaga. Osaliselt on ümbritsevatel kinnistutel välja ehitatud elamud. Tulenevalt tegevuse iseloomust ja asukohast, olulist mõju maastikule ei esine. Leevendava meetmena tuleks säilitada kõrghaljastus.

5.3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele, sh Natura 2000 võrgustiku aladele

Planeeringu  alale  ei  jää  Natura  2000  võrgustiku  alasid,    hoiualasid, 
püsielupaikasid, kaitstavate liikide elupaikasid ega kaitstavaid looduse üksikobjekte. Lähim Natura 2000 ala, Toolse linnuala, jääb 800 m kaugusele.

5.4. Mõju pinnasele, pinna- ja põhjaveele, mõju veekogule

Mõju pinnasele avaldub peamiselt ehitusalustele aladele ja on lokaalne. Ehitiste rajamisel ja edasisel kasutamisel ei toimu eeldatavalt saasteainete heidet põhjavette. Ehitustegevuse käigus on veevõtt ja reoveeteke eeldatavalt minimaalsed, mis kaasnevad peamiselt olmetegevusega. 
Mõju pinna- ja põhjaveele võib avalduda avariiolukorras. Suuri õnnetusi ja avariisid eeldada ei ole.  
Veevarustus ja kanalisatsioon ühendatakse Kunda vee- ja kanalisatsioonivõrku, sest tegemist on linnalise asustuse alaga.  Ehitusaegse  ja  edasise  tegevusega  ei  kaasne  eeldatavalt olulist mõju pinnasele, pinna- ja põhjaveele ega veevarustusele.

5.5. Mõju veerežiimile

Eeldatavalt  olulist  negatiivset  mõju  veerežiimile  ei  ole.  Mõningasel  määral  võib  hoonete 
rajamine mõjutada ala veerežiimi, kuid pigem on mõju lokaalne.

5.6. Mõju mullastikule

Kavandatava tegevuse mõju mullastikule jääb ehitustegevusega kaasnevale alale. Tulenevalt 
tegevuse iseloomust olulist negatiivset mõju eeldatavalt ei kaasne.

5.7. Mõju temperatuurile, sademetele, tuulele

Tulenevalt tegevuse iseloomust oluline mõju kliimateguritele puudub.

5.8. Valgus, soojus, kiirgus, lõhn

Valguse,  soojuse,  lõhna  ja  kiirguse  reostust  kavandatava  tegevusega  ei  kaasne,  lähtuvalt 
tegevuse iseloomust.

5.9. Taristu rajamisega kaasnevad mõjud

Juurdepääs on Spordi, Staadioni, Lageda ja Lähta teelt. Eeldatavalt taristu rajamisega olulist mõju ei kaasne.

5.10. Ehituskeeluvööndi vähendamisega kaasnevad mõjud

Planeeritava tegevuse elluviimiseks ei ole vaja vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit.

5.11. Müra ja vibratsioon

Olulist mürahäiringut ja vibratsiooni ei kaasne. Vähesel määral ja lühiajaliselt võib avaldada mõju ehitusaegne müra.

5.12. Mõju välisõhu kvaliteedile

Tulenevalt  tegevuse  iseloomust  ei  kaasne  olulist  mõju  välisõhu  kvaliteedile.  Välisõhu saasteluba vajavaid tegevusi detailplaneeringuga ei kavandata.

5.13. Jäätme- ja energiamahukus, loodusvarade kasutus

Kavandatava tegevuse käigus tekib jäätmeid, kuid mitte olulises koguses. Jäätmeteke on seotud peamiselt ehitustegevusega ning hiljem olmetegevuses tekkivate jäätmetega. Seadusekohase jäätmekäitluse korral on mõju minimaalne.

Hoonete rajamine ja edasine kasutus ei eelda olulist loodusvarade kasutust ning ei ole ülemäära energia- ega jäätmemahukas. Tegevuse iseloomust lähtudes ei ole näha olulise keskkonnamõju kaasnemist.

5.14. Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkus

Keskkonna- või terviseohtlike avariiolukordade esinemine on nõuetekohase tegevuse korral 
vähetõenäoline. Kavandatav tegevus ei ole oma iseloomult ohtlik, sh kavandatava tegevusega ei kaasne ohtlike ainete transporti ega hoiustamist. Lekete tuvastamisel või avariide korral tuleb reostus koheselt likvideerida vastavalt kehtivatele nõuetele.

5.15. Sotsiaal-majanduslikud mõjud

Elukeskkonna kvaliteet moodustub mitmetest teguritest, mille olulisus iga inimese jaoks sõltub isiklikest  väärtushinnangutest.  Teguritena  võib  välja  tuua  ligipääsu  rohealadele,  piirkonna erinäolisust  elustiilide  seisukohalt  või  heakorda.  Tegemist  on  kujunemisjärgus 
elamupiirkonnaga.  Planeeritava  tegevusega  eeldatavalt  elanikkonnale  negatiivset  mõju  ei avaldu. Kuna tegemist on kujuneva elamualaga siis tuleks planeeringuga tagada, et roheala 
osakaal ega ligipääs rohealale ei väheneks.

5.16. Ruumiline mõju

Oluline ruumiline mõju on vastavalt  PlanS § 6 punktile 13 mõju, millest tingitult muutuvad eelkõige transpordivood, saasteainete hulk, külastajate hulk, visuaalne mõju, lõhn, müra, tooraine või tööjõu vajadus ehitise kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning mille mõju ulatub suurele territooriumile. Kavandatava  tegevusega  eeldatavalt  olulist  ruumilist  mõju  ei  kaasne,  lähtuvalt  tegevuse iseloomust.

5.17. Kumulatiivsed mõjud

Kumulatiivsed mõjud on inimtegevuse eri valdkondade mõjude kuhjumisest tingitud mõjud, 
mis võivad hakata keskkonda oluliselt mõjutama. Kuigi eraldi võttes võivad üksikud mõjud olla ebaolulised,  võivad  need  aja  jooksul  ühest  või  mitmest  allikast  liituda  ja  põhjustada 
loodusressursside seisundi halvenemist. Eeldatavalt kumulatiivset mõju tegevusega ei kaasne.

5.18. Piiriülene mõju

Piiriülene mõju puudub. Arendaja kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülene keskkonnamõju. Kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju asustusele ning ei ole antud tegevusliigi kohta suuremastaabiline.

6. Asjaomaste isikute ja asutuste seisukohad

KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt KeHJS § 33 lõikes 2 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle otsustamisel tuleb enne otsuse tegemist küsida seisukohta asjaomastelt asutustelt ja isikutelt.

Seisukohta küsiti Keskkonnaametilt, kes oma XX.XX.2023 kirjaga nr XXX andis omapoolse seisukoha KSH algatamata jätmise eelnõule. Keskkonnaameti seisukoha kohaselt ....

Seisukohta küsiti Päästeametilt, kes oma XX.XX.2023 kirjaga nr XXX andis omapoolse seisukoha KSH algatamata jätmise eelnõule. Päästeameti seisukoha kohaselt …

Seisukohta küsiti Rahandusministeeriumilt, kes oma XX.XX.2023 kirjaga nr XXX andis omapoolse seisukoha KSH algatamata jätmise eelnõule. Rahandusminiseeriumi seisukoha kohaselt …

7. Hindamistulemuste kokkuvõte

7.1. Strateegilise planeerimisdokumendi nimetus ja eesmärk

Nimi: Viru-Nigula vallas, Kunda linnas, Lähta lageda detailplaneering

Eesmärk: muudetakse Viru-Nigula vallas, Kunda linnas, ca 4,4 ha suurusel Spordi tn 2 kinnistul üldplaneeringu kohast maakasutuse juhtotstarvet.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja, koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja nimi ja kontaktandmed

Detailplaneeringu koostamise algataja on Viru-Nigula Vallavolikogu, kehtestaja Viru-Nigula Vallavolikogu, korraldaja Viru-Nigula Vallavalitsus (mõlema aadress Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa). Koostaja ei ole KSH eelhinnangu koostamise hetkel teada.

7.2. Teiste  strateegiliste  planeerimisdokumentidega  esinev  vastuolu  või  vastuolu puudumine

Detailplaneeringuga on kavas muuta kehtivat Viru-Nigula valla üldplaneeringut.

7.3. Dokumendi rakendumisel avalduva keskkonnamõju olulisus või põhjendus, miks mõju ei ole oluline

Kavandatud tegevus ei avaldada tõenäoliselt olulist keskkonnamõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid  muudatusi,  kuivõrd  tegu  on  osaliselt  juba  varem  väljakujunenud elamupiirkonnaga.  Detailplaneeringuga  ei  kavandata  eeldatavalt  olulise  keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei  põhjusta  ala  planeerimine  olulist negatiivset keskkonnamõju.

Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus 
piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui 
detailplaneeringu  elluviimisel  arvestatakse  detailplaneeringu  tingimusi  ning  õigusaktide 
nõudeid. Planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist lähtuvalt tegevuse iseloomust.

Kavandatav tegevus ei mõjuta  kaitsealasid,  kaitstavate  liikide  elupaikasid  ega  Natura  2000  võrgustiku  alasid. Detailplaneeringus  kavandatav  tegevus  ei  kahjusta  inimese  tervist,  heaolu  ega  vara,  sest planeeritava  tegevusega  ei  kaasne  olulist  liikluskoormuse,  õhusaaste  ega  müratasemete suurenemist. Planeeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, samuti ei kaasne olulist mõju veekeskkonnale. Kavandatav tegevus ei põhjusta kumulatiivset ega piiriülest mõju.

Lähtudes eeltoodust ning kui detailplaneeringu koostamisel arvestatakse keskkonnakaitsealaseid õigusakte ja norme ja üldplaneeringu nõudeid, ei ole keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik ning planeeringuga kavandatud tegevustega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

7.4. Õigusaktidega vastuolu esinemine või puudumine

Õigusaktidega ei esine vastuolusid.

7.5. Strateegilise  planeerimisdokumendi  koostamise  algatamise  ja  keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamise jätmise otsusega tutvumise aeg ja koht

Eelneval kokkuleppel tööpäevadel tööajal Viru-Nigula vallavalitsuses (Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald, telefon 325 5960 ja valla kodulehel https://viru-nigula.ee/.

Eelhinnangu koostas Viru-Nigula valla keskkonnaspetsialist: Triin Toom