Soomaa külastusrajatiste rekonstrueerimisprojekti seletuskiri

Kuuraniidu õpperaja parkla
Kuuraniidu õpperada (laudtee)
Ingatsi õpperaja parkla
Hüpassaare õpperaja parkla
Hüpassaare õpperada (laudtee)
Hüpassaare laululava

| Projekteerija: Henn Runnel Teedeprojekteerija: Tiit Korn Vastutav spetsialist: Tiit Sild (arhitekt) Sport OÜ reg nr 11497937 Kalmistu 13-4, 50303 Tartu tiit@sportsport.ee www.sportsport.ee | Soomaa külastusrajatiste rekonstrueerimisprojekt Projekti nr: 1-18/172 Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus Viljandi mnt 18 b Tallinn Registrikood 70004459 RMK Loodushoiuosakond Kesk- Eesti piirkond |
| --- | --- |

Tartu 2011

# Üldist

Käesolev dokument koos lisadega annab projekteerimislahenduse järgmistele rajatistele:

- Kuuraniidu õpperaja parkla

- Kuuraniidu õpperada (laudtee)

- Ingatsi õpperaja parkla

- Hüpassaare õpperaja parkla

- Hüpassaare õpperada (laudtee)

- Hüpassaare laululava

Parklad koosnevad järgmistest elementidest: katend, puidust parklapiire ning parklaserv, istepink koos puitterassiga, suunaviidapost(id) koos viitadega, infostend ja 2-kohaline välikäimla.

Ingatsi õpperaja parklas on 23 tähistamata parkimiskohta sõiduautodele. Parkla põhjaküljes pargivad autod piirdega paralleelselt – antud kohtadele on parkimise eesõigus 12-meetristel bussidel. Parkla lõunaküjel pargivad autod piirde suhtes risti.

Kuuraniidu õpperaja parklas on 7 tähistatud kohta sõiduautodel ning üks tähistatud koht kuni 12-meetrisele bussile.

Hüpassaare õpperaja parkla mahutab ca 60 sõiduautot.

# Asukoht ja territoorium

Kõik eelnimetatud rajatised asuvad Viljandi maakonnas, Suure-Jaani vallas.

Ingatsi õpperaja parkla asub Sandra külas. Koos mullatöödega (uue nõva rajamisega) on projektiala välisperimeetri koordinaadid järgmised (L-EST süsteemis):

- X=6479653.3837 Y=560519.9474

- X=6479631.0255 Y=560574.1154

- X=6479626.2097 Y=560572.1579

- X=6479624.2618 Y=560572.9799

- X=6479613.9774 Y=560568.7995

- X=6479637.3776 Y=560511.2315

- X=6479638.8704 Y=560511.2636

- X=6479637.9917 Y=560513.6909

Maa kohal paiknevate elementide (käimla, parklaserv, terass) nurkade koordinaadid on märgitud joonisele PL-4-1. Rekonstrueeritud rajatise kogupindala koos nõvadega on 1048 m2.

Kuuraniidu õpperada ja parkla asuvad Sandra külas. Parkla välisperimeetri koordinaadid on järgmised (L-EST süsteemis):

- X=6480066.6231 Y=568137.3313

- X=6480069.1756 Y=568142.0899

- X=6480071.7103 Y=568137.3260

- X=6480077.8552 Y=568148.7820

- X=6480072.4843 Y=568148.2586

- X=6480075.0368 Y=568153.0172

- X=6480058.3815 Y=568161.9509

- X=6480057.9324 Y=568161.1137

- X=6480054.4516 Y=568162.9808

- X=6480045.9232 Y=568151.4245

- X=6480044.5288 Y=568148.8249

Rekonstrueeritud parkla kogupindala on 453 m2. Õpperaja koordinaatpunkte vaata jooniselt PL-8. Rekonstrueeritud õpperaja pindala on 430 m2.

Hüpassare õpperada, laululava ja parkla asuvad Karjasoo külas. Parkla välisperimeetri koordinaadid on järgmised (L-EST süsteemis):

- X=6488554.0361 Y=574076.9954

- X=6488560.2708 Y=574117.1524

- X=6488514.2228 Y=574108.9059

- X=6488521.5014 Y=574076.4338

Rekonstrueeritud parkla kogupindala on 1385 m2. Antud piiridest jääb välja 2-kohaline käimla, mis tõstetakse olemasolevast asukohast lähemale juurdepääsuteele. Õpperaja koordinaatpunkte vaata jooniselt PL-7. Rekonstrueeritud õpperaja pindala on 1522 m2.

Hüpassaare laululava ehitusala nurgakoordinaadid on järgmised (L-EST süsteemis):

- X=6488414.8145 Y=574047.9872

- X=6488413.9493 Y=574058.2955

- X=6488396.6409 Y=574056.8427

- X=6488397.5061 Y=574046.5345

Ehitusala pindala on 164 m2.

# Parklate lahendus

Ingatsi, Kuuraniidu ja Hüpassaare parklad on põhiosas ristküliku või trapetsi kujulised, mis sisaldavad, või millele liituvad veel puitterassid ning välikäimlad. Parklad on suuremas osas piiratud nelikantpuidust parklapiirdega.

### Raied

Ingatsi õpperaja parkla laienduse rajamisele eelnevalt tuleb raiuda parkla laienduse alla jäävad järgmised puud. Parkla põhjaküljel (õpperaja poolsel küljel):

- Must lepp, 1 tk – ∅25cm

- Jalakad,  4tk – ∅15-25cm, 4tk – ∅10cm

- Vaher,  1tk – ∅30cm

- Jalakad, 3tk – ∅20cm

- Vahtrad, 3tk – ∅25-30cm

- Vahtrad, 5 tk – ∅15-25cm

- Jalakas, 1 tk – ∅15-25

Parkla ida- ja lõunaküljel:

- Jalakad, 4tk – ∅25cm

- Grupp vahtraid – ∅10cm

- Mustad lepad, 10tk – ∅25cm

- Jalakad, 3tk – ∅15-20cm

- Vahtrad, 3tk – ∅15-25cm

Parkla lääneküljel:

- Mustad lepad, 13 tk – ∅15cm

Säilitada kõik puud rinnasdiameetriga üle 30 cm. Tööde teostamise ajaks paigaldada säilitatavate suurte puude tüvede ümber vajadusel ajutised kaitsepiirded (koormarihma või traadiga puitlattidest kaitsevõrud).

Teiste parklate ja rajatiste alla jäävates osades pole raieid ette nähtud.

### Mullatööd ja katend

Kõikide parklalaienduste mullete välisserva kaldenurk peab olema 1:1,5 – st alumised profiilid laiemad ülemistest.

Ingatsi. Koorida olemasoleva parkla pinnalt 7 cm paksuselt olemasolevat katendit, mida võib kasutada parkla laienduse mulde täitekihis. Parkla laienduse alla jääval alal koorida pinnast 570mm sügavusele võrreldes olemasoleva parkla tasandi suhtes. 570mm on uue mulde kihtide kogupaksus. Rajatava nõva (kuivenduskraavi) põhja minimaalne sügavus on 570mm. Nõva nõlvade kalded peavad olema vähemalt kaldenurgaga 1:1,5.

Rajada uue mulde kihid vastavalt joonisele PL-4-2 (hinnangulised mahud esitatud seletuskirja mahutabelis). Parkla laiendatavatele osade ristprofiil moodustub altpoolt üles järgnevalt: tihendatud pinnas, geotekstiil, 30 cm liiva, 20 cm looduslikku kruusa ja 7cm  kivimaterjali segu, mille terastikuline koostis vastab Maanteede projekteerimisnormid tabel 4.14 segule nr. 3 (purustatud kruus või killustikusegu), millega kaetakse lisaks parkla laiendusele ka olemasoleva parkla pind.  Kruusa kihid peale iga kihi paigaldamist tihendada. Parkla olemasolevale mahule pealeveetava kivimaterjali segu  ja laiendatava osa üleminek peab olema sujuv ja peale viimistlemist eristamatu. Olemasoleva katte pind peab eelnevalt olema profileeritud projekteeritud profiili. Geotekstiili kanga otstes ja servades peab ülekate olema vähemalt 50 cm.

cm paksust kivimaterjali segu kihti  tule asetada käimla ja puitterassi alla jäävale pinnale. Seal on kõrgeimaks kihiks enne rajatisi looduslik kruus.

Mulde rajamisel anda parkla pinnale kaldenurk 2% parkla tsentrist servade poole. Vt põhimõtteskeemi joonisel PL-4-1.

Hüpassaare.

Rajatavale parklale vedada peale 7cm  kivimaterjali segu, mille terastikuline koostis vastab Maanteede projekteerimisnormid tabel 4.14 segule nr. 3. Lähtuda pealekandmisel kohalikust mikroreljeefist ja vähendada kaldenurgad 2%ni. Pealekandmise järgselt kivimaterjali segu  tihendada.

Kuuraniidu. Parkla laienduse alla jääval alal koorida pinnast 570mm sügavusele võrreldes olemasoleva parkla tasandi suhtes. 570mm on uue mulde kihtide kogupaksus. Parkla laienduse nõlva kalle peab olema 1:1,5.

Rajada uue mulde kihid vastavalt joonisele PL-5-3 (hinnangulised mahud esitatud seletuskirja mahutabelis). Parkla laiendatavatele osade ristprofiil moodustub altpoolt üles järgnevalt: tihendatud pinnas, geotekstiil, 30 cm liiva, 20 cm looduslikku kruusa ja 7cm  kivimaterjali segu, mille terastikuline koostis vastab Maanteede projekteerimisnormid tabel 4.14 segule nr. 3 (purustatud kruus või killustikusegu), millega kaetakse lisaks parkla laiendusele ka olemasoleva parkla pind.  Kruusa kihid peale iga kihi paigaldamist tihendada. Parkla olemasolevale mahule pealeveetava kivimaterjali segu  ja laiendatava osa üleminek peab olema sujuv ja peale viimistlemist eristamatu. Olemasoleva katte pind peab eelnevalt olema profileeritud projekteeritud profiili. Geotekstiili kanga otstes ja servades peab ülekate olema vähemalt 50 cm.

cm paksust kivimaterjali segu ei tule asetada käimla ja puitterassi alla jäävale pinnale. Seal on kõrgeimaks kihiks enne rajatisi looduslik kruus.

Mulde rajamisel anda parkla pinnale kaldenurk 2% parkla tsentrist servade poole. Vt põhimõtteskeemi joonisel PL-5-1.

### Parklaserv

Vt joonist S-2

Parklaserv on mööda parkla välisperimeetrit kulgev katendiga samas tasapinnas olev (pinnase sees, vaid ülemine serv nähtaval) 100 mm laiune sügavimmutatud puupruss. Siseserv puutub kokku parkla kivimaterjali seguga, välisserv loodusliku kasvupinnasega (/kraavinõlvaga), mis võib olla kuni 50mm madalamal prussi ülemisest servast.

Parklaservana kasutatava prussi mõõtmed on 100x150 mm. Lõigupikkused võivad olla kuni 4000 mm. Lõigud on omavahel ühendatud kaldpõkk-seotisega (vt joonis S-2). Seotise kokkusidumiseks kasutada 6x80 tsingitud naelu (2tk seotise kohta). Diagonaallõigete pind töödelda puidukaitsevahendiga. Parklaserva ühinemiskohas puitterassi servaga ei ole kasutatud kinniteid.

Parklaserva prussi nähtavad osad värvida Colorexi halli värviga (kood 3140) või analoogse tootega, mullaga otsesesse kontakti jäävad osad ja lõikude lõikeservad töödelda puidukaitsevahendiga.

Parklaserva seovad maapinnaga 50x50x1000 mm kinnituspostid (sügavimmutatud, alumisest otsast teritatud), mis on kruvitud parkla servaprussi parklapoolsele küljele 6x100 mm tsingitud kruvidega (2tk vaia kohta). Vaia ülemine ots asub parklaserva ülemisest otsast 30-40mm allpool ning peab olema peidetud parkla kivimaterjali segust katte alla. Tugivaiad on paigutatud sammuga 500-1000 mm (vt täpsemalt jooniselt S-2). Vaiade tihedust tuleb suurendada 1000 mm-lt 500 mm peale, kui antud viisil ei saavuta parklaserva jäika sidumist pinnasega. Tugivaiad on sügavimmutatud, lõikekohad täiendavalt puidukaitsevahendiga töödeldud.

### Parklapiire

Parklat piirab 150x150 mm läbimõõduga hööveldatud sügavimmutatud või puidukaitsevahendiga töödeldud pruss, mille ülemine serv asub maapinnast 400 mm kõrgusel. Prussi toetavad samast materjalist tugipostid, mis asuvad 1400 mm ulatuses pinnases. Tugipostide alumised otsad on teritatud ning täiendavalt puidukaitsevahendiga töödeldud. Tugipostide vahekaugus on 2500 mm (tsentrist tsentrisse), kui joonisel pole märgitud teisiti. 2500mm postivahed viitavad parkimiskoha laiusele. Terasside ja istepinkide juures on istepinki maaga siduv element lahendatud konstruktiivselt samamoodi nagu parklapiire. Pingi alla jääv lõigu jätkukoht on lahendatud rööp-põkk seotisega (vt jooniselt S-3).

Ingatsi parklapiirdes kasutatakse lõikude jätkamisel palgiseotist „hollandi tapp“, nuragseotisena „lühinurka“ (vt joonist S-3). Parkla tagumises otsas onpiirdes 3-meetrine avatav lõik, kus eemaldatav osa on kohtkindla prussiosa külge kinnitatud puupunnidega. Eemaldatava piirde taga jätkub hooldustee vastavatele sõidukitele.

Kuuraniidu parklapiirdes on parklapiirde lõikude jätkamisel kasutatatud palgiseotist „keelpõkk.“ Nurgaseotisena on kasutusel „Ühepoolne tiidusnurk.“

Hüpassaare parklapiirdes on parklapiirde lõikude jätkamisel kasutatatud palgiseotist „tablet scarf.“ Nurgaseotisena on kasutusel „Ühepoolne tiidusnurk.“

Seotised tuleb peale valmimist täiendavalt töödelda puidukaitsevahendiga.

Kõik nähtavad parklapiirde ja tugipostide osad värvida Colorexi halli värviga (kood 3140) või analoogse tootega.

### Terassid

Kõikide parklate terasside kohal asub samasugune 5100mm pikkune puitpink, mis on lisatud parklapiirdele.

Ingatsi õpperaja parkla juurde kuulub puitterass mõõtmetega 2450x8300mm. Kuuraniidu õpperaja parkla juurde kuuluva puitterassi mõõtmed on 2950x6525mm. Hüpassaare õpperaja parkla juurde kuuluva puitterassi mõõtmed on 3075x10700mm. Kõikide parklatega on liidetud 2400mm pikkune infostend (vt joonis S-5-C).

Terassid asuvad parklapinnast 50-130mm kõrgemal. Terassi aluse parklapinna kalle on 2% parkla välispiiri suunas, mis annab ka terassidele 2%-se kalde.

Terassi rajamiseks eemaldatakse tema asukohast kasvupinnas ca 200 mm ulatuses. Aluspinnas tihendatakse ja kaetakse geotekstiiliga. Selle peale asetatakse 200 mm paksune kiht loodusliku kruusa, mis paigaldamise järel tihendatakse. Terassi konstruktsioon toetub otse killustikule. Terassi alla jäävat parklapinda ei kaeta parklaprofiili ülemise kihi – kivimaterjali seguga, mis on muu parklaosa pindmine materjalikiht.

Terassilaudadeks kasutatakse 28x120 mm libisemisvastase profiiliga ja sügavimmutatud laudu (pruunid). Lauad ei tohi paikneda suurema kui 5mm-se vahega (sh peale võimalikku mahukahanemist). Paigaldamisel võtta arvesse võimalikku mahukahanemist ning vajadusel paigutada lauad väiksema vahega.

Terassilauad toetuvad 50x100 mm ja 150x100 mm tugiprussidele, mis paiknevad intervalliga 600 mm või 625mm (materjalikulu – 50x100mm – 13,5 jm, 150x100mm – 11,25 jm). 150x100 mm prussid moodustavad ühtlasi ka istepingi alustalad. Tugiprussid toetuvad otse kruusale ning ei ole kohtkindlalt ühendatud. Terassilauad on prussidega ühendatud 6x80 mm tsingitud terassikruvidega. Terassikruvide sissekruvimisnurka tuleb tugiprusside lõhenemise vältimiseks pisut varieerida, ent visuaalselt peavad kruvipead paiknema täpselt ühel joonel. Igas terassilaua ja tugiprussi ristumiskohas on nad omavahel kinnitatud kahe 6x80mm kruviga.

Puitterassi ääristab igast küljest terassi serv, mille moodustab sügavimmutatud või puidukaitsevahendiga töödeldud puitpruss kõrgusega 130 mm, laiusega 100mm. Servapruss on alustala külge kinnitatud 8x140 mm puidukruvidega intervalliga vastavalt 600 või 625 mm. Igas kinnituspunktis kasutada 2 kruvi. Kinnitused on sama intervalliga ka terassi otsmistes servades, mis jooksevad otsmiste alustaladega paralleelselt.

Terassilaua ja servaprussi vahele jääb 5 mm-ne vahe (peale puidu võimalikku mahukahanemist). Terassi servaprussi pikkused võivad olla kuni 4500 mm. Lõikude piki- ja nurgaseotis on kaldpõkk, mis on kokku kruvitud 8x100mm tsingitud puidukruvidega (2tk seotise kohta). Lõikekohad töödelda täiendavalt puidukaitsevahendiga.

Terassi servaprusside nähtavad pinnad värvida Colorexi halli värviga (kood 3140) või analoogse tootega, ülejäänud osad töödelda puidukaitsevahendiga.

Terassi tasapinda läbivad parklapiirde, infostendi, suunaviida tugipostid. Terassilaudadesse lõigatud avavused on igast küljest 5mm laiemad, kui läbiminevad postid. Äralõigatud terassilaudade jupid toetuvad ja võivad olla kruvitud lauajuppide külge, mis on omakorda kruvitud avavusest läbiminevate postide külge.

# Istepingid

Vt joonist S-1

Projekteeritud 5,1m pingi illustratsioon. Ettepoole kaldus tugijalad – S-1 – sõlm A, tahapoole kaldus tugijalad- S-1 – sõlm B

Kõikides paklates asuvad 5100mm pikkused puitpingid, mis asetsevad terasside kohal ja on ühendatud parklapiirde ja diagonaalsete liimpuidust tugijalgade külge.

x150mm parklapiirdele/poomile kinnitub pingi raam, milleks on L-kujuline liimpuidust haaradega konstruktsioon, mille alumise haara sisse on lõigatud avavus selliselt, et raam kinnituks parklapiirdele 4-kraadise nurga all poomi ja maapinna suhtes. Raami alumine tugipruss on 100x200x725 mm-ne liimpuitpruss. Ülemine on 100x200x700 mm liimpuitpruss. Raami haarad on omavahel ühendatud ühepoolse tiidusnurgaga, mis on kokku liimitud ning täiendavalt seotud kolme 10x100 mm tsingitud poldiga, mille peade peitmiseks on pingiraami prusside sisse lõigatud süvised. Poldid on kinni keeratud sobiva mutriga. Süvise ava on kaetud 20mm-se läbimõõduga metallsilindriga, mille välimine külg on kumer. Pingi L kujuline raam on 12x370mm keermelati ja sobivate mutrite abil kinnitatud liimpuidust poomi ja emmas või kummas suuas diagonaalis (joonis S-1 sõlm A ja sõlm B) asetseva liimpuidust tugijala külge (täpsed mõõtmed jooniselt S-1). Tugijala alumise otsa moodustab puittapp, mis kinnitub terassi 100x150mm alustoe sisse lõigatud süvisesse. Ühendus on kinnitatud viie 12x170mm metallpoldi ja sobiliku mutriga. Sõlme tugevuse suurendamiseks võib kasutada puiduliimi.

Istumisalusteks laudadeks on kasutusel 38x100x5100 mm hööveldatud ja puidukaitsevahendiga töödeldud lauad. Laudade omavaheline vahe (peale võimalikku mahukahanemist) on 5mm. Sejatoe lauad on 38x75x5100 mm hööveldatud, laudade vahe (peale võimalikku mahukahanemist) on 10 mm.

Raamile kinnitatakse lauad 5x80 mm tsingitud kruvidega. Istmelauadade kõige eespoolsed kruvid ning seljatoe laua kõige ülemised kruvid on 5x60 mm. Nii seljatoe kui istmelaudade kruvidele tuleb avad ette puurida ning paigutada suure täpsusega ühele joonele. Kruvide tsentri kaugus laua servast on 25 mm.

Liimpuidust raami kinnitamist parklapiirdega on detailselt näidatud joonisel S-1. Täpsed materjalikogused on esitatud peatükis „Materjalikogused“

Kõik pingi nähtavad pinnad värvida Colorexi halli värviga (kood 3140) või analoogse tootega, mittenähtavad osad töödelda puidukaitsevahendiga.

### Viidapost, infostend, välikäimla, laudtee

Ingatsi ja Kuuraniidu parklatesse rajatakse 2-kohaline käimla VALGI-1 modifitseeritud variant (vt S-5-A). Hüpassaare õpperaja parklas tuleb olemasolev 2-kohaline käimla tõsta olemasolevast asukohast juurdepääsutee äärde (nihe – 25m). Käimla uues asukohas tuleb rajada kruusapadi. Vana käimlaauk tuleb täita pinnasega.

Lisaks rajatakse kõikidesse parklatesse 2400mm infostend (vt S-5-C) ja suunaviidakomplektid. Hüpassaare õpperaja parklas tõstetakse olemasolev infostend ringi joonisel PL-6-1 näidatud asukohta ning uus stend liidetakse olemasoleva külge. Kokkuliidetud stendid toetuvad kolmele tugijalale.

Suunaviidad on kinnitatud maasse rammitud 100x100x2500 puitpostile, mille maasisene ots on teritatud, ning ülemine ots moodustab vihmavett eemalejuhtiva teraviku. Posti ülemisse otsa on põletusmatriitsiga kantud Soomaa rahvuspargi logo. Infostendi varikatus on kaetud tõrvaõliga (toon must).

Ingatsi õpperaja parkla juurde kuuluvad suunaviidad (vt S-5-D), mis on kinnitatud ühele postile. Post on rammitud maa sisse terassi laudtee algusesse. Terassi juurde kuulub infostend (vt S-5-C). Ühes parkla nurgas  asub 2-kohaline käimla (vt S-5-A).

Kõikide nimetatud elementide nähtavad osad värvida Colorexi halli värviga (kood 3140) või analoogse tootega.

Käesolevas projektis on esitatud käimla ja infotahvli üldmõõtmed – materjalikoguste arvestamisel ja konstrueerimisel lähtuda Soomaa rahvuspargis olemasolevatest eksemplaridest.

Kuivkäimla VALGI-1. Uued käimlad (vt joonis S-5-A) on antud käimla modifitseeritud lahendused.

# Muude rajatiste lahendus

### Õpperajad (laudtee)

Rekonstrueeritud laudteed järgivad täpselt varasemate laudteede kulgu.

Metsas paiknevatel rajalõikudel tuleb vana raja laudmaterjal (sh aluspostid) välja tuua (välja arvatud murdunud tüvede alla kiilutud lõigud), kuid avarabas pole see vajalik. Tellija markeerib väljaviidavad rajaosad maastikul. Ehitushankes osaleja saab objektiga tutvumisel väljaviidavad rajaosad välja mõõta.

Rabas saetakse vana laudrada ca 30-50cm pikkusteks juppideks, jättes saetud materjal teisaldamata kujul uue raja alla, toimides niimoodi uue raja stabiliseerijana. Kohtades, kus uus rada on laiem, kasutatakse täiendavaid stabiliseerivaid horisontaalseid tugitalasid/prusse

Lõikudes, kus pole võimalik kasutada stabiliseerijana vana raja puitmaterjali, tuleb uus tee rajada tugivaiadele. Materajalikogused arvestada jooniselt S-7 laudtee komponent-moodulite järgi.

Hüpassaare õpperajal kasutatakse nelja 1,6 m laiust purret (vt joonis S-7, detail 1). Kuuraniidu õpperajal kasutatakse kahte 1m laiust purret (vt joonis S-7, detail 1B).

Kõik laudtee puitkomponendid on töödeldud puidukaitsevahendiga.

Täpsustusi ja detaile vaata joonistelt (PL-7, PL-8, S-7).

Hüpassaare laululava moodustab loodusliku ilmega muldküngas, mille esiosa Hüpassaare laudraja  täpsustused (12.09.2011)

Vastavalt 2.09.2011 korrigeeritud joonisele „PL-7 – Hüpassaare õpperaja plaan“ algab laudtee rajapunktist nr 5. Tegemist on raja algusest alates neljanda 1600mm laiuse purdega.

Rajapunktist nr 5 kuni nr 8 on laudtee 615mm laiune. Alates punktist nr 8 kuni punktini nr 15 kulgeb laudtee 460mm laiuselt. Metsas kulgevad rajalõigud on kaetud terasvõrguga.

Laiad, 1600mm laiused purded (vt joonis S-7, detail 1) rajatakse vastavalt joonisele PL-7 punktidesse 2, 3, 4, 5 ja 9. Kitsad, 995mm laiused purded (vt joonis S-7, detail 1B) rajatakse punktidesse 11, 12, 13 ja 14.

Ujumisplatvormid rajapunktides 7 ja 9 rajada ilma terasvõrku paigutamata.

### Hüpassaare laululavaliigendavad kaarjad puidust lavaastmed. Künka harja tõus on ümbritseva maapinna suhtes +1300mm. Puitastmeid on viis. Nad asetsevad poolkaare kujuliselt, üksteise taga, iga aste on erineva pikkuse ning tõusunurgaga. Astmed langevad külgedel maapinnale ning nende suurim kõrgus on tsentris. Astmete omavaheline kõrguse erinevus on kuni 150mm. Astmed tuleb konstrueerida väga hoolikalt, et tuleks korrapäraselt välja ristlõike muutumine ning astmelaudade ühtlane muster. Vaata täpsemalt joonist S-8.

Kõikide puitelementide nähtavad osad värvida Colorexi halli värviga (kood 3140) või analoogse tootega. Mittenähtavad osad tuleb töödelda puidukaitsevahendiga.

Materjalikogused esitatud mahutabelis ja joonisel S-8.

# Jooniste loetelu

Ingatsi, Kuuraniidu, Hüpassaare õpperadade parklate, Kuuraniidu ja Hüpassaare õpperaja ning Hüpassaare laululava rekonstrueerimisjooniste hulka kuuluvad järgmised dokumendid:

| Joonise nimi | KUUPÄEV | Mõõtkava | Formaat |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-4 Ingatsi õpperaja parkla PLAAN | 30.06.2011 | 1:100 | A1 |
| PL-5 Kuuraniidu õpperaja parkla PLAAN | 30.06.2011 | 1:100 | A1 |
| PL-6 Hüpassaare asendiskeem | 30.06.2011 | 1:1000 | A2 |
| PL-6 Hüpassaare õpperaja parkla PLAAN | 30.06.2011 | 1:100 | A2 |
| PL-7 Hüpassaare õpperaja plaan | 30.06.2011 | 1:4000 | A3 |
| PL-8 Kuuraniidu õpperaja plaan | 30.06.2011 | 1:4000 | A4 |
| S-1 Pingi tüüpsõlmed - sõlmed A ja B | 30.06.2011 | 1:20 / 1:10 | A3 |
| S-2 Parklapiire, info- ja viidaposti sidumine | 30.06.2011 | 1:20 | A3 |
| S-3 Palgiseotised | 30.06.2011 | 1:20 | A3 |
| S-4 Terass | 30.06.2011 | 1:20 / 1:10 | A3 |
| S-5 Käimla, infostend, suunaviidad - üldskeemid | 30.06.2011 | 1:50 / 1:10 | A1 |
| S-7 Laudtee komponendid | 30.06.2011 | 1:20 | A3 |
| S-8 Hüpassaare laululava | 30.06.2011 | 1:20 / 1:100 | A1 |
| S-9 Käimla VALGI-2 modifikatsioon | .06.2011 | :20 / 1:50 | A1 |

#### Materjalikogused

| Mullatööd (hinnangulised mahud) | Ingatsi | Hüpassaare | Kuuraniidu | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eemaldatav pinnas - kasvupinnas | 130 | 0 | 64 | m3 |
| Eemaldatav pinnas - terassialune | 4,2 | 6,6 | 4 | m3 |
| Olemasoleva parkla mulde lahtivõetav maht | 40 | 0 | 10 | m3 |
| Parkla:täitepinnas | 20 | 0 | 10 | m3 |
| Parkla: kivimaterjali segu, mille terakoostis vastab „Maanteede projekteerimisnormid” tab.4.14 segule nr 3 (purustatud kruus või killustikusegu) | 66 | 98 | 32 | m3 |
| Parkla: looduslik kruus | 82 | 0 | 49 | m3 |
| Parkla: tasanduskiht, paigalduskiht ja täitekihid (liiv) | 124 | 0 | 80 | m3 |
| Parkla: geotekstiil (vähemalt 3. kategooria) | 410 | 0 | 210 | m2 |
| Üldterass: looduslik kruus | 4,2 | 6,6 | 4 | m3 |
| Üldterass: geotekstiil (vähemalt 3. kategooria) | 23 | 35 | 22 | m2 |
| Puitmaterjalid ja kinnitid |  |  |  |  |
| Parklaserv | Ingatsi | Hüpassaare | Kuuraniidu | Ühik |
| 100x150mm pruss | 113 | 64,6 | 43 | jm |
| 50x50x1000mm kinnituspostid | 226 | 130 | 86 | jm |
| 6x80 tsingitud naelad | 66 | 40 | 30 | tk |
| 6x100mm tsingitud kruvid | 452 | 260 | 172 | tk |
| Parklapiire | Ingatsi | Hüpassaare | Kuuraniidu | Ühik |
| 150x150mm pruss - parklapiire | 102 | 73 | 50 | jm |
| 150x150mm pruss - tugipost | 77,4 | 48,1 | 33,25 | jm |
| 10x170mm ümarpeaga poldid + mutrid | 0 | 32 | 38 | tk |
| 8x140mm puidukruvi | 4 | 4 | 24 | tk |
| 8x200mm puidukruvi | 0 | 48 | 0 | tk |
| 270mm puupunn (alumine diam 30, ülemine 40mm) või sarnane | 2 | 0 | 0 | tk |
| Terass | Ingatsi | Hüpassaare | Kuuraniidu | Ühik |
| 28x120mm libisemisvastase profiiliga laud, sügavimmutatud, pruun | 154 | 242 | 140 | jm |
| 50x100mm alustala | 136,5 | 72,9 | 37,95 | jm |
| 100x150mm alustala (sh pingi oma) | 40,5 | 52,5 | 31,625 | jm |
| 130x100mm servapruss | 21,5 | 28 | 19 | jm |
| 100x150x2400mm pruss - ohutuspost | 6 | 0 | 0 | tk |
| 150x150x2400mm pruss - ohutuspost | 0 | 16 | 0 | tk |
| 6x80mm tsingitud puidukruvi | 562 | 920 | 560 | tk |
| 8x100mm tsingitud puidukruvi | 20 | 20 | 20 | tk |
| 8x140mm tsingitud puidukruvi | 80 | 100 | 70 | tk |
| 8x200mm tsingitud puidukruvi | 12 | 0 | 0 | tk |
| Istepink | Ingatsi | Hüpassaare | Kuuraniidu | Ühik |
| Pingi pikkus | 5,1 | 5,1 | 5,1 | m |
| Seljatoe laud 38x75mm | 20,4 | 20,4 | 20,4 | jm |
| Istumislaud 38x100mm | 25,5 | 25,5 | 25,5 | jm |
| Pingi liimpuidust raamipruss 100x200mm | 10,7 | 10,7 | 10,7 | jm |
| Poom 150x150mm | antud 150x150mm parklapiirde koosseisus |  |  |  |
| 5x80mm puidukruvi | 160 | 160 | 160 | tk |
| 5x60mm puidukruvi | 20 | 20 | 20 | tk |
| 8x140mm puidukruvi | 15 | 15 | 15 | tk |
| 12x370mm keermelatt mutriga | 5 | 5 | 5 | tk |
| 20mm diameetriga pealt kumer metallsilinder poldisüviste katmiseks | 30 | 30 | 30 | tk |
| 10x100mm metallpoldid + mutrid | 15 | 15 | 15 | tk |
| 12x170mm metallpoldid + mutrid | 25 | 25 | 25 | tk |
| Puiduliim x pindala kohta | 1,5 | 1,5 | 1,5 | m2 |
| Tüüpelemendid | Ingatsi | Hüpassaare | Kuuraniidu | Ühik |
| 2400mm infostend (joonis S-5-C) | 1 | 1 | 1 | Tk |
| Suunaviidapost 100x100x2500mm | 1 | 1 | 1 | Tk |
| RMK firmastiilis suunaviit | annab tellija |  |  | Tk |
| 2-kohaline käimla VALGI-2 modifikatsioon (joonis S-5-A) | 1 | 0 | 1 | Tk |

| Hüpassaare laululava |  | Ühik |
| --- | --- | --- |
| 30x100x150mm | 248 | tk |
| 30x100x300mm | 617 | tk |
| 30x100x1000mm | 173 | tk |
| 50x150x630mm | 599 | tk |
| 50x150x500mm | 233 | tk |
| 6x80mm puidukruvi | 5000 | tk |
| Astmetealune täitepinnas | 5 | m³ |
| Killustiku ja liiva segu (fr 0/32mm) | 13 | m³ |
| Looduslik kruus | 5 | m³ |
| Geotekstiil | 50 | m2 |
| Astmetaguse künka täitepinnase maht | 68 | m³ |

Laudraja komponentide materjalikogused arvestada jooniselt S-7. Kasutatavate komponentide koguse annab tellija.

Lisaks – kõik puitmaterjalid tuleb kas sügavimmutada või töödelda puidukaitsevahendiga. Puitkonstruktsioonide nähtavad osad tuleb värvida Colorexi halli värviga (kood 3140) või analoogse tootega (va terassilauad, kui kasutatakse sügavimmutatud pruune laudu).  Infostendi katus kaetud tõrvaõliga.