Lisa 4 Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Aruaru maaparandussüsteemi ja teede rekonstrueerimine

Viitenumber: 307147.

Klassifikatsioon: maaparandustööd 45112320-4; teetööd 45233140-2

Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus

Töö tehniliseks aluseks on Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud „Aruaru metsakuivenduse ja teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Romet Riiman tel: 526 1698, e-post: romet.riiman@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 15.09.2026 (Antla tee ehitamise valmimise tähtaeg on hiljemalt 1.08.2027). Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026 (Antla tee ehitamise üleandmise tähtaeg on hiljemalt 1.10.2027). Hankija soovib hankelepingu sõlmida mõislikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning pakkuja kohustub lepingu allkirjastama koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Aruaru maaparandussüsteemi (243,3 ha) ning Kurgla Lagle tee (0,4 km) ja Kurgla uudismaa tee (0,3 km) rekonstrueerimine ning Antla tee (2,8 km) ja Kiiajärve tee (0,2 km) ehitamine, mis asuvad Harju maakonnas, Raasiku vallas, Kurgla külas ja Jõelähtme vallas, Aruaru külas.

Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (30,18 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Ettevalmistustööde käigus tuleb likvideerida veejuhtmetelt lamapuit ja koprapaisud. Koprapaisud tuleb likvideerida veejuhtmetelt K-105 (EH1 eesvool), K-406 (EH4 eesvool) ja K-501 (Aruküla peakraav). Ennem koprapaisude välja tõstmist tuleb paisude eest võimalikult suures mahus eemaldada sete. Välja tõstetud paisu jäätmed tuleb paigaldada maa-alale nii, et need ei takistaks selle sihtotstarbelist kasutamist.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks ja kande vältimiseks riigi poolt hallatavatesse eesvooludesse Aruküla peakraav ja Jõelähtme jõgi, teostatakse ehitustöid madalveeperioodil ning eesvooludesse suubuvatele kraavidele rajatakse sette-ekraanid.

Kokku rajatakse 17 sette-ekraani ning nende asukohad on (K-102, K-105, K-219, K-220, K-221, K-222, K-223, K-224, K-318,K-319, K-320,K-322, K-401, K-406, K-407, K-408 ja K-411). Sette-ekraan püüab kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist allavoolu. Sette-ekraan tuleb paigaldada selliselt, et suurema vooluhulga korral oleksid sette-ekraan püsiv (st ei läheks allavoolu) ning kataks kogu veejuhtme ristlõike (st kõrgema veetaseme korral ei tohi sette-ekraan kerkida kraavi põhjast kõrgemale, ujuda), selleks tuleb sette-ekraan ankurdada. Pärast ehitustöid tuleb sette-ekraanid ja tema taha kogunenud sete eemaldada, et see ei takistaks vee äravoolu.

Sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil rajada 12 leevendusveekogu/kraavilaiendit. Kraavilaiendid rajada minimaalse pikkusega 4,0 m ja 2,0m põhjalaiusega ning sügavus peab olema minimaalselt 40 cm kraavi põhjast sügavamal. Kraavilaiendi välisnõlv peab olema minimaalse nõlvusega 1:3. Kraavilaiendid rajatakse KL1 -"K-105 peal, suudmest 90m kaugusel", KL2 - K-108 lõpu, KL3 - T-705 lõpu, KL4 - "K-203

käänukohta", KL5 - T-707 lõpu, KL6 - "K-224 peal, suudmest 35m kaugusel", KL7 - K-227 lõpu, KL8 - K-323 lõpu, KL9 - K-321 lõpu, KL10 - K-409 lõpu, KL11 - K-414 lõpu ja KL12 - K-405 lõpu.

Aruaru objektil teostatakse kraavidel puhastustöid uuendustööde mahus (0,5 – 1,2 m³/m). Uuendatavaid kraave (sh eesvoolud ja teekraavid) on objektil kokku 21,69 km. Lisaks on ehitatavaid teekraave 1,10 km ning ehitatavaid teenõvasid 0,36 km. Veejuhtmed on ettenähtud üldjuhul nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,4-0,6 m. Kuivenduskraavide keskmine sügavus on olnud 1,0-1,2 m ja see tuleb taastada. Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide tasandamine.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud ehitada 6 tk vallialust veeviimarit (vt tüüpjoonis 1.7 vallialune veeviimar VV-300). Kõikide rajatavate veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019).

Aruaru maaparandussüsteemil on ette nähtud 13 truubi rekonstrueerimine, 8 uue truubi ehitamine, 1 truubi hooldamine ning 2 olemasoleva truubi likvideerimine.

Plasttruubitorud Ø40-80 cm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m Ø ja 80 cm plasttruubil 1,0 m.

Kõikidele 40sm ja 50sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Kõikidele 80sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised kivikindlustusotsak KOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. KOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Antla tee (2,8 km) ehitatav lõik algab piketiga pk 0+00 6510310 Lagle teega ristumisel. Ristumiskohta rajatakse teede T-kujuline ristmik (tüüp R-T). Antla tee lõppeb piketiga 27+65, kuhu rajatakse T-kujuline tagasipööramisekoht (tüüp TP-T).

Lõigul pk 0+00 – 2+00 on tegemist olemasoleva 3m-laiuse kruuskatendiga teega. Aluspinnaseks on rähkne liivsavi ning olemasoleva teemulde kandevõime on hea. Edasi, kuni piketini 3+00 olemasolev tee puudub. Aluspinnaseks on rähkne liivsavi ning uue kruuskatendi saab ehitada ilma, et oleks vaja teemullet kuivendada. Pk 3+00 – 10+93 on tegu sügavate turbamuldadega ning olemasolev trass puudub. Sellel lõigul tuleb kõigepealt kaevata teekraavid ja saadud pinnasest ehitada teemulle. Pk 10+93 – 27+65 on tegu olemasoleva 4m-laiuse kruusateega, mis on halvas seisukorras, kuid teemulde tugevus on piisav.

Antla tee lõigul 3+58 – 8+00 ja 8+85 – 10+93 on ette nähtud uute teekraavide kaevamine. Teekraavide keskmine sügavus on 1 m, põhjalaius 0,4 m ning nõlvus 1:1,5. Kaevel saadud pinnas tuleb ladustada trassi keskele ning sellest ehitada Antla tee mulle kõrgusega 0,4 m. Lõigul 6+00 – 8+00 tuleb jätta lõunapoolne teekraav kaevamata. Kõik olemasolevad Antla tee kraavid tuleb puhastada uuendustööde mahus. Antla tee peal on ehitatavaid teekraave kokku 1,10 km ning uuendatavaid teekraave kokku 3,16 km. Uuendatavate teekraavide puhul tuleb kaevatud pinnas ladustada trassi kõrvale nii, et tekkiva valli maksimaalne kõrgus oleks 0,5 m. Teekraav T-604 tuleb piketi 21+00 juures lahti kaevata ning sinna rajada truup.

Tee katendi pealt laiuseks ehitamisemise järgselt on 4,0 m lõigul pk 0+00 – 3+00 ning 4,5 m lõigul 3+00 – 27+65. Teele on kandva kihi ja olemasoleva pinnase eraldamiseks ette nähtud geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) lisaks kandvuse suurendamiseks lõikul pk 3+00 – 10+93 geovõrk (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD=CMD=50kN/m, avaga 40-70mm ). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 või 3 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, Pos.6.

Antla teele rajatakse kokku 26 mahasõidukohta, 2 teede T-kujulist ristmikku (tüüp R-T) ning 1 T-kujuline tagasipööramisekoht (tüüp TP-T). Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019).

Kiiajärve tee (0,2 km) ehitamine algab 11103 Maardu-Raasiku kõrvalmaantee km 9,92 juures piketiga 0+00 ja lõppeb pk 1+95 juures, kuhu rajatakse T-kujuline tagasipööramisekoht (tüüp TP-T). Riigiteega ristumiskoht on lahendatud Transpordiameti nõuetele vastavalt koostatud Teelahendus OÜ põhiprojektiga nr PP-24-07 „Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, riigitee 11304 Aruküla-Kostivere km 4,000 ja Kurgla uudismaa tee ning Jõelähtme vald, Aruaru küla, riigitee 11103 Maardu-Raasiku km 9,292 ja Kiiajärve tee ristumiskohtade rekonstrueerimise PÕHIPROJEKT“.	Aluspinnaseks on 20 – 40 m huumust ning selle all liivsavi.

Kiiajärve teel on ettenähtud teetrassile uute teenõvade kaevamine. Nõvade keskmine sügavus on 0,5 m, põhjalaius 0,4 m ning nõlvus 1:1,5. Nõvade kaevel saadud pinnas ladustada trassi keskele ning hiljem sellest ehitada teemulle paksusega 0,15 m ja anda sellele põikkalle 3,5 %.

Rajatava tee katendi laius on 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva pinnase eraldamiseks ette nähtud geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 või 3 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, Pos.6.

Kiiajärve teele rajatakse kokku 1 mahasõidukoht ja 1 T-kujuline tagasipööramisekoht (tüüp TP-T). Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019).

Kurgla Lagle tee (0,4 km) rekonstrueeritav lõik algab Kurgla uudismaa teega ristudes ja lõppeb 395 m kaugusel piketiga pk 3+95, kust saab alguse ehitatav Antla tee. Olemasoleval teel on 3m-laiune kruuskatend, mis on võrdlemisi halvas seisukorras. Aluspinnaseks on rähkne liivsavi ning teemulde kandevõime piisav. Kurgla Lagle tee ristumiskohas olev betoonist binokkeltruup T3 on amortiseerunud ning vahetatakse välja Ø150 cm plasttruubi SN8 vastu ja rajatakse KOK otsak.

Kurgla Lagle teele tuleb peale ehitada uus 4m-laiune kruuskatend. Kõigepealt tuleb maha laotada geotekstiil geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) ning seejärel ehitada peale 20 cm fr 0/63 mm (pos 4 või 3) sorteeritud kruusast alus. Peale seda ehitada 10 cm fr 0/32 mm (pos 6) purustatud kruusast kulumiskiht. Alusele ja kulumiskihile tuleb anda põikkalle 3,5 %.

Kurgla Lagle teele rajatakse kaks M3 mahasõidukohta ja kaks R-T teede T-kujulise ristmiku. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019).

Kurgla uudismaa tee (0,3 km) uuendatav lõik saab alguse 11304 Aruküla-Kostivere kõrvalmaanteelt ja lõppeb pk 2+76 juures 6510310 Kurgla Lagle teega ristudes. Tee alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud Teelahendus OÜ põhiprojektiga nr PP-24-07 „Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, riigitee 11304 Aruküla-Kostivere km 4,000 ja Kurgla uudismaa tee ning Jõelähtme vald, Aruaru küla, riigitee 11103 Maardu-Raasiku km 9,292 ja Kiiajärve tee ristumiskohtade rekonstrueerimise PÕHIPROJEKT“.

Kurgla uudismaa tee all on olemasolev betoonist truup T1, mis vajab plasttruubi 40sm PTSN8 vastu välja vahetamist. Truubile tuleb ehitada MAO otsak.

Olemasolev tee on 4m-laiuse kruuskatendiga ja võrdlemisi heas seisukorras. Aluspinnaseks on rähkne liivsani ning teemulde kandevõime hea. Teele tuleb peale ehitada uus 4m-laiune kruuskatend fr 0/32 mm (pos 6) kruusast paksusega 15 cm. Katendile tuleb anda põikkalle 3,5 %.

Teede alguses rajatakse Transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht, mis on lahendatud Teelahendus OÜ põhiprojektiga nr PP-24-07 „Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, riigitee 11304 Aruküla-Kostivere km 4,000 ja Kurgla uudismaa tee ning Jõelähtme vald, Aruaru küla, riigitee 11103 Maardu-Raasiku km 9,292 ja Kiiajärve tee ristumiskohtade rekonstrueerimise PÕHIPROJEKT“.

Ettenähtud on rajada järgmised mahasõidud:

- Kurgla uudismaa tee, riigiteelt 11304 Aruküla-Kostivere km 4,000 (paremale);

- Kiiajärve tee, riigiteelt 11103 Maardu-Raasiku km 9,292 (paremale).

Kurgla uudismaa tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere, km 4,000 kohale. Ristumiskoht rajatakse riigiteega 90° all. Mahasõidukoha ümber on ca 5 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. Olemasoleva mahasõidu kohal (teisel pool riigiteed) asuvad olemasolevad riigitee külgkraavid. Olemasolevad truubid puuduvad. Mahasõidu kohal asub olemasolev elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin) Elektrilevi OÜ.

Kiiajärve tee uus mahasõit ehitatakse riigitee nr 11103 Maardu-Raasiku, km 9,292 kohale. Ristumiskoht rajatakse riigiteega 90° all. Mahasõidukoha ümber on ca 20 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks on liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. Olemasoleva mahasõidu kohal (kohati) asuvad olemasolevad riigitee külgkraavid. Olemasolevad truubid puuduvad. Mahasõidu kohal asub olemasolev elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin) Elektrilevi OÜ.

Kurgla uudismaa tee ristumiskoha pikikalle on 1,5%. Kiiajärve tee ristumiskoha pikikalle on

3,0%. Juurdepääsuteedele on ettenähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,5%-

ne kahepoolse põikkaldega kruuskate.

Juurdepääsutee asfaltbetoon kate rajatakse järgmiselt:

- Tihe kuum asfaltbetoon AC 12 surf 					h=9 cm

- Kiilutud paekillustik fr 32/63 					h=20 cm

- Geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/ööp)				h=20 cm

- Täitematerjal								h=20cm

- Aluspinnas – liivsavi

Juurdepääsuteede kruuskate rajatakse järgmiselt:

- Purustatud kruus (positsioon nr 6)		 			h=10cm

- Sorteeritud kruus (positsioon nr 4)					h=min20cm

- Geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Täitematerjal								Vajadusel

- Aluspinnas – liivsavi

Kiiajärve tee (11103 Maardu-Raasiku, km 9,292) ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad riigitee külgkraavid, mis tuleb puhastada vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.