Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti  ID:	1233

Lähteülesande ID:	3522

Tööobjekti nimi:	Harilaid - Silmakaela männikultuuri kujundamine

Tööobjekti paiknemine:

- kaitstava loodusobjekti nimi: Vilsandi rahvuspark;

- kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Vilsandi RP, Harilaiu skv.;

- katastritunnus: 30101:001:0707;

- kvartalid ja eraldised: KH004/1; KH004/2; KH004/3

Töögrupp: Liigi elupaiga taastamistöö

Väärtuse seisund:

Väheviljakate alade metsastamiskampaania raames ridadena istutatud kiratsev männikultuur on kaitstavassse luiteelupaika sobimatu, nõukaaja pärand. Selline metsa-ala on kidur, tihe, pime ja liigivaene ning kahjustab jätkuvalt halli luite elupaika. Kui männikultuur maha raiuda, laiendatakse sellega potentsiaalselt elupaika I kategooria kaitsealusele juttselg-kärnkonnale. Ka pidurdab avatud maastiku taastamine kõre konkurendi kärnkonna levikut.

Tööde detailne kirjeldus:

Tööalal on vaja teha järgmised tööd:

1. Raie. Tööalal raiuda  välja mänd. Kasvama jätta kogu tööala ulatuses  üksikuid teistest puudest teistsuguse haabitusega mände: maapinnalt harunenud põõsakujulisi-, väga kõvera tüvega mände või muudmoodi visuaalselt eristuva haabitusega puid,  aga pigem hajutatult nii, et maastikus ei tekiks allee- või pargiefekti. Kadakad  kasvama jätta. Tööala põhjaservas jätta kasvama suuremaid mände, mis on seni tormidest hoolimata püsti püsinud. Puude ja põõsaste liitus raie lõppedes peab olema 5-10%, tulemus peab olema lage ala üksikute jändrike mändide ja kadakatega.

2. Raiutud puude juurekava juurimine/avatud pinnase tekitamine. Kõikide mändide, mis maha raiuti, juurekava tuleb tööalal välja juurida tekitades lahtist liivapinnast. Soovitavalt juurida kasutades haaratsit ja sikutades juurekava välja kännust kinni haarates. Kui puud on haaratsi kasutamiseks liiga suured, on lubatud kasutada ekskavaatori kitsast kulpi või  kändude juurimiseks kasutatavat kihvalaadset agregaati. Sügavaid auke juurimise käigus mitte kaevata, liiva teise koha peale mitte tõsta. Kände juurimise käigus väiksemateks tükkideks purustada lubatud ei ole. Juurekava tuleb koos kännuga maa seest kätte saada võimalikult tervena.

3. Kokkuvedu. Raiutud materjal alalt ära vedada. Maksimaalne kokkuveo kaugus u 1,8 km ja kokkuveo maht umbes 200 tihu. Ladu teha kinnistu Vilsandi rahvuspark 35 isaserva pinnasetee äärde.  Hakkematerjal ja kännud tuleb ladustada eraldi. Kännud tuleb töövõtjal utiliseerida. Kokkuveoks kasutada maksimaalselt olemasolevaid teeradu ja raiealal sõita võimalikult vähe. Kasutada väikese pinnase erisurvega tehnikat.  Tööalale ei tohi jääda raidmeid, mis on pikemad kui 50 cm ja jämedamad kui 5cm. Raidmed  põletada tööala tihedamalt kinni kasvanud osadel. Hakkelattu raidmeid mitte vedada.

Tööde mahud:

| Töö ID | Töö | Maht | Ühik |
| --- | --- | --- | --- |
| 12461 | 1111302 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö raie | 2.24 | ha |
| 12462 | 1111307 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö avatud pinnase tekitamine | 2.24 | ha |
| 10202 | 1111313 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö puidu kokkuvedu | 1.8 | km |

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):

Kände juurimise käigus väiksemateks tükkideks purustada lubatud ei ole. Juuritud kände hakkematerjaliga kokku ladustada lubatud ei ole. Hakkelattu raidmeid mitte vedada. Töödel kasutada väikese pinnase erisurvega tehnikat. Töid mitte teha perioodil 01.04-31.08. Eelistatult teha töid turismihooaja välisel ajal. Tööde ajaks välja panna ala külastajaid ohust teavitavad märgid. Teha infotahvel parklasse.

Keskkonnaameti kontaktisik: Ilona Lepik, 5201087

Lähteülesande koostaja: Bert Holm

Kuupäev: 11.11.2025

Asukohakaardid