Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2030

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja:          Viljandi valla lasteaed „Päiksekiir“

Ühisveevärgi asukoht: Viljandi valla lasteaed „Päiksekiir“ Puiatu õppekoht, Kooli tee 5, Puiatu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Puurkaevu(de) andmed: Puiatu lasteaia puurkaev

- Katastri number: 5270

- Passi nr A-626-M

- Veekiht, sügavus: 100 m sügav

Käideldava vee kogus ööpäevas: 1,5 m³/d            tarbijate arv: 23.

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil:  Puiatu lasteaia kraan, oktoober

- süvakontrollil: Puiatu lasteaia kraan, viimati tehtud 26.11.2025

- töötab rauaeraldusfilter-veepehmendusseadmega PA27VF, alates 2010. aastast

- Paigaldatud UV filter, Pallas UV 405 LCD 304 1.1 m3/h, alates jaanuar 2026.

- Elanikkonda joogiveega ei varustata, vett tarbib Puiatu lasteaed: tarbijaid 23 (lapsi 19, töötajaid 4),  Puiatu raamatukogu-seltsimaja: tarbijaid 5

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 1x1.a; süvakontroll 1x 10.a jooksul

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. | 2029 a. | 2030 a. |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22 ºC juures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  |  |
| Mangaan |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |
| Seleen |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  |  |  |  |  |

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/

Rity Sarv, majandusjuhataja

(allkiri, kuupäev)