- Lisa 2

- KRUNDIJAOTUSKAVA KOOSTAMISE JUHEND

- Ehitustööde ja edasise teehooldusega arvestava tehniliselt vajaliku teemaa ja/või isikliku kasutusõiguse ala määramiseks ning puudutatud isikute kaasamiseks koostada krundijaotuskava. Krundijaotuskava on tee ehitusprojekti realiseerimiseks vajaliku kinnisasja omandamise või piiratud asjaõiguse seadmise plaan ja koondtabel.

- Tehniliselt vajaliku teemaa ja/või isikliku kasutusõiguse ala määramisel arvestada minimaalse vajaliku alaga, mis võimaldab projektiga kavandatava tee ja tee toimimiseks vajalike rajatiste rajamist ja  tehnovõrkude rajamist ning tee hooldamist kogu teemaa laiuses.

- Tehniliselt vajaliku teemaa määramist tohib teha ainult Maa-ametilt taotletud korrigeeritud piiriandmete alusel.

- Krundijaotuskava koosseis.

  - Lõigu asendiplaan ja mõõtkavas 1:10000 ortofotol (tiheasustusalal või ristmike ja 	rajatiste projektide puhul 1:5000), kuhu on kantud järgnev informatsioon:

- projektlahendust iseloomustav informatsioon (projekteeritud maanteed, kogujateed, kergliiklusteed, likvideeritavad teelõigud, sillad, viaduktid, müratõkked jms).

- asjasse puutuvad ja käsitletava lõiguga piirnevate katastriüksuste piirid ja reformimata maaüksused. Kinnisasjad ja reformimata maaüksused tähistada positsiooni numbritega.

- Projekteeritud teelõigu ümbruses paiknev teedevõrk ja eraldi värvidega tähistatud (tee) omand (nt. KOVi teed, eraomand jne).

- plaanil kasutatud tingmärkide loetelu koos selgitusega.

  - Krundijaotusplaan formaadis A3 ortofotol ja geoalusel, mis koosneb järgnevatest osadest:

    - Väljavõte plaanilisest lahendusest (sh tehnovõrgud jms) mõõtkavas 1:500 kuni 1:1000 (vajadusel ka 1:2000), kuhu on kantud järgnev informatsioon:

- projekteeritud tee teljed.

- Piketaaž.

- projekteeritud tee katte servad.

- mulde ülemine ja alumine serv (kraavita lahenduse puhul).

- mulde ülemine serv, kraavi telg, kraavi välimine serv (kraaviga lahenduse puhul).

- likvideeritavad ja/või projektiga kavandatavad mahasõidud, piirded, aiad, läbipääsud, hekid, truubid, tehnovõrgud, kergliiklusteed.

- projektiga kavandatavad müratõkkerajatised (vajadusel näidata kaugus lähematest hoonetest).

- metsloomade teele pääsu takistamiseks kavandatud tarad ja piirded.

- kinnistult raadatavad puud, põõsad.

- projektiga kavandatud haljastus.

- olemasolev teekaitsevööndi piir.

- projekteeritud teekaitsevööndi piir.

- katastriüksuse piirid (pideva joonega).

- äralõike piir või äralõigete ulatus (viirutusega – joonestada välja suletud polügoonina); äralõikel tuleb viirutada Transpordiametile reaalselt tehniliselt vajalik maa ja eraldi viirutusega maa, mis tuleb alles jäävast katastriüksusest selle kuju või paiknemise tõttu ära lõigata ja moodustada eraldi maaüksusena, kuid mis ei ole tee jaoks tehniliselt vajalik.

- riigimaa puhul riigimaast moodustatavate üksuste piirid ja ulatus (viirutusega).

- eraomandis olevate maade korral märkida äralõike laius olemasolevast piirist arvestades.

- eraldi tuleb välja tuua riigitee ehituse realiseerimiseks vajalike kolmandatele isikutele rajatavate teede aluse maa vajadus ja tähistada positsiooni numbritega.

- Teatud juhtudel (näiteks: erakinnistule juurdepääsu tagamiseks rajatavad teed ja/või kinnistule rajatavad tehnorajatised ja/või Eesti Vabariigile kuuluvad kinnistud, mis on koormatud hoonestusõigusega aktsiaselts Eesti Raudtee kasuks) nimetada joonis kasutusõiguse ala jooniseks, ala suurus nimetada kasutusõiguse ala suurus, ja need alad tähistada eri värviga.

- kinnistul ja sellega piirneval alal projektiga kavandatud tegevuste kirjeldus.

- väljavõttel kasutatud tingmärkide loetelu koos selgitusega.

    - Maaüksust puudutavad andmed tabelina joonisel:

- positsiooni number.

- katastriüksuse tunnus.

- maaüksuse pindala (ha/m²).

- äralõike pindala (m²). Mitme eraldi äralõike puhul tuleb anda äralõike pindalad iga äralõike kohta eraldi ning märkida pindalad ka plaanile äralõigete juurde.

- kasutusõiguse seadmiseks vajalik maakasutusala pindala (m2).

- omandi liik (eraomand, munitsipaalomand või riigi omand).

  - Krundijaotuskava koondtabel, kuhu on kantud järgnev informatsioon loetelus toodud järjestuses:

- positsiooni number lõigu asendiplaanilt.

- kinnisturegistriosa number.

- katastriüksuse tunnus.

- katastriüksuse lähiaadress.

- katastriüksuse sihtotstarve.

- katastriüksuse/maaüksuse pindala (ha/m²).

- mõõdistusviis.

- äralõike pindala (m²).

- reformimata riigimaa puhul ja riigi omandis olevast maast moodustatavate üksuste pindala (m²).

- kolmandale isikule rajatava tee (sulgemistest tingitud uued juurdepääsud, kohalikud teed, mitte riigitee tunnustega teed, jms) äralõike pindala (m2).

- kolmandate isikute maadele rajatavate tehnorajatiste või ehitiste tarbeks maade kasutuselevõtuks (isiklik kasutusõigus, reaalservituut) vajalikud kasutusala pindalad (m2).

- info maaüksuse suhtes kehtestatud detailplaneeringute kohta koos viitega  planeeringu põhijoonise asukohale.

- info maa omandaja kohta (näiteks KOV või TA).

- Vormistamine.

  - Krundijaotuskava vormistada digitaalselt, joonised AutoCad (*.dwg) või   MicroStation (*dgn) ja Adobe (*.pdf) kujul, tabelid MS Excel (*.xls) ja Adobe (*.pdf) kujul.

  - Igale kinnistule antud positsiooni (POS) info (äralõike piir, tunnus, POS nr) omas levelis /kihis.

  - Äralõige tähistada pidevajoonega ja suletud polügoonina.

  - Äralõike viirutuse kujutamiseks kasutada HATCH ANSI 131 ja viirutuse samm HATCH PATTERN SCALE valida vastavalt joonise mõõtkavale, et joonis jääks arusaadav ja loetav.

- Krundijaotuskava koostajal on kohustus peale krundijaotuskava valmimist teha muudatusi tellija poolt määratud mahus ja tähtajal juhul, kui muutmise vajadus ilmneb maaomanikega läbirääkimiste pidamisel maa omandamise/kasutusõiguse seadmise käigus, sh peale lepingu lõppemist kuni garantiiaja lõpuni.