|  | /kinnitatud digitaalselt/ |
| --- | --- |

Tehniline kirjeldus

Riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 8,682 Ruu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamine

- Projekti eesmärk

  - Projekti eesmärk on riigiteede 11260 Jõelähtme–Kemba ja 11262 Ruu–Ihasalu Ruu ristmiku liiklusohutuse taseme tõstmine, jalakäijatele teeületuskohtade ja bussipeatuste juurde pääsemiseks jalgteede projekteerimine ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

- Olemasolev olukord

  - Projekteeritav riigiteede 11260 Jõelähtme–Kemba ja 11262 Ruu–Ihasalu ristmik asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Ruu külas.

  - Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus riikliku teeregistri 2020. aasta andmetel oli:

    - riigitee 11260 km 7,38-8,682 lõigul 3265 a/ööp

    - riigitee 11260 km 8,682-11,528 lõigul 1459 a/ööp

    - riigitee 11262 km 0,0-1,35 teelõigul 1205 a/ööp

  - Riigiteel nr 11260 km 7,38-8,83 kehtib kohalik kiiruspiirang 70 km/h ning ristmik on valgustatud.

  - Katted:

    - riigitee nr 11260 km 8,563-8,776 lõigul on 2011 a ehitatud asfaltbetoonkate; katte laius on 6,6 m, sõidutee  laius 6 m.

    - riigitee 11262 km 0,0-0,2 lõigul on 2011 a ehitatud asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusega; katte laius on 7 m, sõidutee  laius 6 m.

  - Lahendamist vajav probleem: Tavalise kolmeharulise ristmiku igal harul on  bussipeatus „Neeme tee“, kuid jalakäijate riigiteede ületamine ja bussipeatustesse liikumine on reguleerimata. Jägala-Joa küla ja Ruu küla elanikud kasutavad nii kergliiklusteid kui ühistransporti, millega kaasneb ohutute teeületuskohtade ja bussipeatuste juurdepääsude vajadus. Ristmikul asuvaid bussipeatuseid kasutavad palju ka koolilapsed.

  - Täiendavalt on võimalik ristmikku iseloomustavaid andmeid saada Teeregistrist ja Maa-ameti XGIS kaardirakendustest. Töövõtjal on kohustuslik enne töö alustamist teostada objekti visuaalne ülevaatus.

  - Projekteeritava ristmiku ulatus (ristuvate teede alg- ja lõppkilomeetrid), samuti muude andmete asukohad ning käesoleva tehnilise kirjelduse punktides fikseeritud kilomeetrid täpsustada ja vajadusel parandada projekti koostamise käigus

- Lähteülesanne

  - Projekti koostamise aluseks on Transpordiameti 09.07.2021 korraldus nr 1.1-3/21/308 „Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 8,682 Ruu ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks“. (Lisa 1)

    - Projekteerimisel lähtuda korralduse lisa 1 „Projekteerimistingimused riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 8,682 Ruu ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks“ (edaspidi: Projekteerimistingimused) punkti 5 alapunktidest ning asukohaskeemil näidatud võimaliku lahenduse skeemist:

Joonis 1: Asukohaskeem koos võimaliku lahenduse skeemiga

  - Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused.

  - Arvestada järgmiste parameetritega:

    - Projekteerimise lähtetase	– rahuldav;

    - Sõiduradade arv	– 2;

    - Jalgteede ristlõige	– 2,0 m (põhjendatud vajadusel laiem);

    - Ristlõike ja sõiduradade laiuse lõplikul valimisel lähtuda liikluskorralduse juhise 3. osa punktist 1.

    - Muud parameetrid valida lähtuvalt kehtivast kiirusrežiimist.

    - Tellija nõusolekul võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale.

    - Analüüsides ja prognoosides kasutatavad lähteandmed peavad olema viimase seisuga, mis projekteerimise hetkel Eesti avalikest registritest saada on.

    - Projektlahendus peab arvestama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrusega nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.

- Uuringud

  - Uuringute teostamisel, mis vajavad ajutist liikluskorraldust, tuleb lähtuda Transpordiameti juhisest „Riigiteede ajutine liikluskorraldus - Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“.

  - Topo-geodeetilised uuringud teostada mahus, mis võimaldab ristmike, jalgteede, bussipeatuste ja vete äravoolurajatiste projekteerimist:

    - Topo-geodeetilised uuringud teostada vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“.

    - Töövõtja peab koostama ja kooskõlastama Tellijaga enne tööde algust topo-geodeetiliste tööde kava.

    - Mõõdistamisel kasutada tahhümeetrilist mõõdistamisviisi. Nivelleerimiskäik rajada nivelleerimise teel ning lisada aruande mahtu mõõdistamisvõrgu punktide ja nivelleerimiskäigu skeem. Mõõdistamisvõrgu punktid tuleb kindlustada looduses, mis säiliksid kuni tee-ehituse vastuvõtmiseni (vähemalt 2 aastat).

    - Mõõdistusala ulatus ja uuringute täpne maht määrata Töövõtjal arvestades Töö eesmärki. Mõõdistusala peab olema tee ehitusprojekti koostamiseks ja olemasoleva situatsiooniga kokku viimiseks vajalikus mahus.

    - Tee nr 11260 ristmiku harud mõõdistada vähemalt 120 m ulatuses alates ristmikust mõlemas suunas, tee nr 11262 haru mõõdistada vähemalt 100 m ulatuses alates ristmikust. Karukella tee mõõdistada vähemalt 25 m ulatuses alates 11260 tee teljest.  Uuringuala suurus täpsustatakse uuringute kavas.

    - Mõõdistus teostada ristuvate maanteede koridoris mõlemalt poolt vähemalt 25 m ulatuses alates tee teljest.

    - Ristuvatel kraavidel üles- ja allavoolu teha mõõdistused vete ärajuhtimissüsteemi (eelvoolu tagamiseks) projekteerimiseks vajalikus mahus (vähemalt 50 m üles- ja allavoolu).

    - Kaevude kohta esitada kaevutabelid, milles kajastada kaevu number, absoluutkõrgused (maapinnast, kaevu kaas, kaevu põhi), kaevu läbimõõt laiemas kohas, kaevu materjal (seinad, kaas), torude andmed (absoluutkõrgus põhjast, läbimõõt materjal, suubumine, kaevu visuaalne seisukord ning kaane kõrguse reguleerimise ulatus (min-max)).

    - Uurida tehnovõrkude paiknemist mõõdistusalal ja tehnovõrkude sügavust/kõrgust. Mõõdistusalal paiknevate tehnovõrkude asukohad ja sügavus/kõrgus kanda plaanile;

    - Mõõdistada kõik truubid. Esitada geodeetilisel alusplaanil truubi sisse- ja väljavoolu kõrgused, truubi läbimõõt ja pikkus, truubi materjal. Topo-geodeetiline uuring  peab olema koostatud mahus, mis võimaldab veeviimarite terviklahenduse projekteerimist.

    - Koostada tabel teelõigul olevate liiklusmärkide kohta. Tabelis peab kajastuma märgi asukoht, nimetus, märgi number ja kirjeldus. Märgid tähistada tabelis numbriga ja tähistada ka plaanil.

    - Mõõdistada ja kanda plaanile kõik leitud piirimärgid ja Maa-ameti geoportaalist vektorkujul kättesaadavad katastriüksuste piirid. Koostada piiriandmete aruanne, milles esitada muuhulgas piiriprotokollide andmed ja hinnang piiriandmete täpsustamise vajaduse kohta. Koostada tabel piirnevate maaüksuste andmetega (kinnistusregistriosa number, katastriüksuse tunnus, katastriüksuse aadress), mõõdistusviisi (L-Est, plaanimaterjal jne) ja looduses olevate piiripunktide tähistuste kohta.

    - Topo-geodeetilise uuringu aruanne kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega, Põllumajandusameti maaparandusosakonnaga ja kohaliku omavalitsusega.

    - Kooskõlastuste tulemused ja topo-geodeetiliste uuringute aruanne esitada vastavalt juhendile „Tee ehitusprojekti ja uuringute tulemuste esitamise juhend“ kirjeldusele.

    - Vormistusnõuded:

      - Töövõtja peab koostama 3-mõõtmelise digitaalse maapinnamudeli .dtm, .dwg ja LandXML formaadis.

      - Maapinnamudel tuleb koostada kogu mõõdistusala piirides näidatud ala kohta.

      - Maapinnamudeli failis peavad olema esitatud maapinnale iseloomulikud murdejooned (katte serv, mulde serv, äärekivi ülemine ja alumine serv, kraavide ülemine ja alumine serv).

      - Maapinnamudeli failis peavad olemas esitatud maapinna samakõrgusjooned. Samakõrgusjoonte vahe peab olema 0,1m.

      - Korrastada maapinnamudel mõõdistusala piiril ning hoonete ning muude rajatiste juures.

      - Esitada olemasolevad tehno- ja muud rajatised 3-mõõtmeliste mudelitena LandXML, .dwg või .ifc formaadis rajatise tüübi kaupa erinevates failidena (vastavalt rajatise eripärale sobilikus formaadis).

      - Andmete puudumisel (nt sügavusandmed), tuleb mudelis kajastada eeldatavaid asukohti, erisused kirjeldada ära mudeli kaaskirjas. Andmete puudumise kohta tuleb lisada andmete omanikupoolne vastavasisuline kiri.

  - Teostada geotehnilised uuringud:

    - Juhinduda Maanteeameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1054 kinnitatud “Geotehniliste uuringute juhised”.

    - Enne geotehniliste uuringute teostamist tuleb Töövõtjal koostada geotehniliste uuringute kava (mis edastada tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks Tellijale).

    - Geotehnilised uuringud tuleb teostada asukohas ja mahus, mis võimaldab ristmiku ja jalgtee projekteerimist.

    - Geotehnilised uuringud peavad andma piisavad andmed ehituskoha ja selle ümbruse pinnase ning pinnasevee tingimuste kohta. Nende põhjal peab olema võimalik selgitada kõik olulised pinnaseomadused ja anda projekteerimiseks vajalike pinnaseparameetrite normväärtuste usaldusväärne hinnang.

    - Kohtades, kus tee piirneb soise alaga, tuleb teostada täiendavalt geoloogiline puurimine muldkeha kõrvalt, et fikseerida aluspinnase kalded, turbakihi paksus ning piki teed soise ala algus ja lõpp.

    - Jalg- ja jalgrattateedele näha ette vähemalt kasvupinnase paksuse määramine iga 50 m tagant.

    - Geotulbad tuleb esitada värskeimas versioonis *.ags formaadis ja ka .xls formaadis. Täpsemad juhised vt p.4.3.1 juhendist.

    - Aruanne esitada Tellijale digitaalselt.

  - Liiklusuuringud:

    - Liiklusuuringud tuleb teostada mahus, mis võimaldab:

      - Arvutada ristmike läbilaskvust ja määrata teenindustaset;

      - Määrata koormussagedus;

      - Liiklusuuringud vormistada aruandena, mis peab sisaldama vähemalt järgmist:

        - liikluse prognoosi;

        - liikluskoosseisu ja koormussagedust;

        - teenindustaset;

        - liiklusvoogude jagunemist ristmikel ja võimalikke ümberjagunemisi sh riigiteedel, kohalikel ja erateedel;

        - aruande kokkuvõtet.

    - Liikluse prognoosimisel lähtuda Transpordiameti veebilehel https://www.mnt.ee/et/ametist/uuringud leitavas uuringus „Liiklusuuringu juhendi ja baasprognoosi koostamine“ sisalduvast liiklusuuringu koostamise metoodilisest juhendist. Liiklusprognoos koostada Maanteede projekteerimisnormide punktis 1.3 toodud metoodikaga ja eelnimetatud uuringus sisalduva prognoosarvutuse tarkavaraga või Maanteede projekteerimisnormide punktis 1.3 toodud metoodikaga ja „Liikluse baasprognoos Eesti riigimaanteedele aastaks 2040“ alusel.

    - Tellija teeb Töövõtja analüüsi põhjal otsuse, millise liikluskasvuga tuleb katendi projekteerimisel arvestada.

    - Aruanne esitada Tellijale digitaalselt.

  - Koostada katendi projekt:

    - Koostada katendi tugevuse kontrollarvutus programmi KAP kõige uuema versiooni alusel koos tüüpsete katendi ristprofiilidega ning valitud kattekonstruktsiooni põhjenduste ja ehitustehnoloogiliste kirjeldustega.

    - Teostada katendi arvutus vähemalt ühele katendikonstruktsiooni variandile. Lisaks tuleb arvestada „Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi“ Tabel 1 märkused tooduga. Katendikonstruktsiooni valiku tegemiseks esitada Tellijale põhjendatud ettepanek, mis peab sisaldama katendikonstruktsiooni eeldatavat maksumust.

    - Katend tuleb projekteerida ja arvutada mõlemale projektiga käsitletava riigiteele (laiendused).

    - Projekteerida katend kasutusajaga vähemalt 20 aastat. Projektis näha ette kulumisvaru 1 cm.

    - Katendiarvutus peab lähtuma geotehnilisest uuringust.

    - Peale katendiarvutust kirjeldada materjalide nimetused kehtiva “Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi” L2.T3 alusel.

    - Katendi projekt (mis arvestab geotehnilisi uuringuid ning sisaldab katendivariantide võrdlust) esitada otsustamiseks Tellijale digitaalselt.

  - Olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine:

    - Selgitada välja planeerimis- ja ehitustegevus ristmiku piirkonnas.

      - Selgitada välja kehtestatud ja koostamisel olevad üld- ja detailplaneeringud, teeprojekti realiseerimist mõjutavad projekteerimistingimused ja projektid ning arvestada nendega projekti koostamisel.

        - Arvestada tuleb riigitee nr 11262 Ruu-Ihasalu km 0-1,0 vasakule poole kavandatava kergliiklusteega.

      - Töövõtja peab välja selgitama ja esitama Transpordiametile andmed planeeringutes, projekteerimistingimustes ja projektides toodud teede (sh perspektiivsete mahasõitude) ja tehnovõrkude osas.

      - Töövõtja peab lisama projekti kehtestatud üld- ja detailplaneeringute ning teeprojekti realiseerimist mõjutavate ehitusprojektide põhijoonised ning nimetama kõik planeerimis- ja ehitustegevusest tulenevad kitsendused projekti seletuskirjas.

  - Täpsustada kõik võimalikud piirangud, mis võivad mõjutada tee-ehitust ning taotleda piirangute kehtestajatelt tingimused, millega arvestada projekti koostamisel.

  - Punktides 4.6 – 4.7 toodud uuringud esitada ühise aruandena.

- Krundijaotuskava

  - Koostada krundijaotuskava vastavalt Lisale 2. Krundijaotuskava koostamise juhend.

  - Projekteerija peab arvestama, et ta peab selgitama projektlahendust kinnistu omanikule, vajadusel kohtuma kinnistu omanikuga ka kinnistul kohapeal.

- Põhiprojekti osad

  - Koostada riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 8,682 Ruu ristmiku ümberehituse põhiprojekt vastavalt määruses „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ toodud põhiprojekti koostamise nõuetele, sh:

    - Katendi aruanne;

    - Tehnovõrkude eelprojektid (vajadusel, sõltuvalt projektlahendusest).

    - Valgustuse põhiprojekt.

    - Ehitusmaksumuste kalkulatsioon.

    - Krundijaotuskava.

  - * Tellija tellib projektile liiklusohutuse auditeerimise. Töövõtjal on kohustus parandada projekti vastavalt auditis tehtud märkustele, kui Tellija on otsustanud parandamise vajaduse.

- Projektide koostamise üldised nõuded

  - Töövõtja peab koostama normide kohase tervikliku ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti, mis peab sisaldama kõikide eriosade lahendusi, selgitusi, jooniseid ja töömahtusid, mis on vajalikud projektiga kavandatud ehitustööde teostamiseks.

  - Projekti võib koostada kolmemõõtmelises mudelis infomudelina.

  - Projekti seletuskirjas tuua välja kõik tööd, mida tehakse ohutuse parandamiseks.

  - Koostada maanteelõigu asukoha skeem, mille eesmärk on tutvustada projekti asukohta Eesti mastaabis.

  - Koostada projekti alast ülevaatlik asendiskeem ortofotol, kuhu kanda ülevaatlik info projekti kohta (projekteeritav ristmik, jalgteed, piketaaž, kõrvalteede numbrid ja nimetused, katastriüksuste piirid, vajalik maavõõrandus, bussipeatused jne).

  - Koostada maanteelõikude asendiplaanid koos maaüksuste piiridega ning liikluskorraldusega ja eraldi vertikaalplaneerimise joonised.

  - Koostada projekteeritavate lõikude pikiprofiilid ja geoloogiline profiil. Pikiprofiil tuleb koostada ka kõigile ristmikele ja mahasõitudele.

  - Koostada tüüpristprofiilid erineva lahendusega ristlõigetest (liiklussaared jmt), milles näidata ära katendi konstruktsioonid, olemasolev- ja projekteeritud situatsioon ning piirkond, kuhu on vastav tüüp projekteeritud.

  - Töövõtja peab valima mõõtkava, mis kindlustab joonise hea loetavuse ja selguse.

  - Tagada vete- piki ja põiksuunaline äravool teemaalt.

    - Projektiga anda põhimõtteline sademevete äravoolu lahendus.

    - Projekteeritav lahendus peab välistama pinnasevee sattumist katendikonstruktsiooni.

  - Täiendavaid mahasõite projektiga mitte kavandada.

  - Anda liikluskorraldusvahendite demonteerimise mahud. Näidata ära utiliseeritava materjali mahud.

  - Näha ette tee maa-ala planeerimis- ja heakorratööd.

  - Projekti töömahtu lisada ehitaja kohustus koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Üldiselt projekti koostamisel arvestada, et ehitusaegne liikluskorraldus oleks võimalik teostada ümbersõite vältides. Kui ümbersõite ei saa vältida, siis koostada projekti mahus maanteelõigust ümbersõitude skeemid koos liikluskorraldusega ja eelnevate ehitustööde kirjeldustega.

  - Koostada töömahtude tabelid (mahud pikettide kaupa).

  - Ristmike projektlahenduse sobivust tuleb kontrollida antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridori šablooniga (šabloon näidata joonisel).

  - Koostada kasutus- ja hooldusjuhendid.

  - Koostada töömahuloend (kululoend).

  - Ehitusmaksumuste kalkulatsioonid peavad põhinema ühikhindadel ja tööde mahtudel.

- Bussipeatused

  - Projekteerimisel arvestada Lisas 1 olevate Projekteerimistingimuste punktiga 5.3.

  - Koostöös kohaliku omavalitsuse ja ühistranspordikeskusega täpsustada bussipeatuste asukohad.

  - Selgitada välja bussiliinide marsruudid projektala ulatuses ja bussipeatuse kasutatavus.

- Liikluskorraldusvahendid

  - Lähtuvalt projektlahendusest projekteerida põhiprojekti mahus liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, viidad, markeering jms).

  - Projekteeritav viitamine peab haakuma viitamisega naaberlõikudel.

  - Teekattemärgistuse projekteerimisel arvestada ka naaberlõikudega ning liitumiskohtadel üleminekumärgistuse eemaldamisega.

  - Koostada teeviitade joonised mahu määramiseks.

  - Projekti liikluskorralduse lahendus esitada Tellijale märkuste esitamiseks ja kooskõlastamiseks.

- Tee valgustus

  - Töövõtja ülesandeks on maantee põhiprojekti koosseisus koostada teevalgustuse põhiprojekt vastavalt Lisas 1 olevate Projekteerimistingimuste punktile 5.6.

  - Projekteerijal arvestada Tellija poolsete ettepanekute ja põhjendustega. Eesmärgiks on efektiivse ja säästliku valgustuslahenduse rajamine.

  - Projekteerimise käigus taotleda Transpordiametilt ja kohalikult omavalitsuselt  tehnilised nõuded projektis kasutatavatele valgustitele ning kooskõlastada valgustuse põhimõtteline lahendus enne valgustuse projekti koostamist.

  - Taotleda tehnilised tingimused tehnovõrkude valdajatelt, kelle trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad. Tehnilistest tingimustest tulenevad projekteerimistööd või nende tegemise vajadus kooskõlastada enne projekteerimise alustamist Tellijaga.

- Tehnovõrkude ümbertõstmine

  - Ehitusele ettejäävate olemasolevate tehnovõrkude ümberehituseks tuleb koostada projekt, mis võimaldab saada ehitusõiguse (ehitusluba, ehitisteatis, tööluba). Ehitusloa (ja/või ehitisteatise) kohustuslikel tehnovõrkudel taotleb projekteerija ka ehitusloa (ja/või esitab ehitisteatise) ja kannab kõik sellega seotud kulud. Tehnovõrgu projekt peab sisaldama muuhulgas töömahtude loendit ja ehitusmaksumuste kalkulatsiooni vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.

  - Taotleda tehnilised tingimused tehnovõrkude valdajatelt, kelle trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad. Tehnilistest tingimustest tulenevad projekteerimistööd või nende tegemise vajadus kooskõlastada enne projekteerimise alustamist Tellijaga.

- Haljastus ja hooldus

  - Projekteerimisel lähtuda Lisas 1 olevate Projekteerimistingimuste punktist 5.9.

  - Koostada haljastuse skeem (ei pea olema eraldi joonis), milles näidatakse eri pinnavärvidega, millist tüüpi haljastust kasutatakse. Jooniselt peavad olema selgelt loetavad ja arusaadavad erinevat tüüpi haljastuste kasutamise alad ja kohad.

- Koosolekud, kooskõlastamine ja avalikkuse kaasamine

  - Töövõtja peab korraldama projekteerimise käigus koostöös Tellijaga, kohalike omavalitsuste esindajatega ning vajadusel tehnovõrkude valdajatega, detailplaneeringute ja  üldplaneeringute koostajatega regulaarseid töökoosolekuid sagedusega vähemalt üks kord kuu jooksul, asukohaga Heli tn 6, Tallinnas (Tellijaga kooskõlastatult võib toimuda virtuaalses keskkonnas). Töökoosolekul peab kohal olema Töövõtja  poolt esitatud ja Tellija poolt kooskõlastatud Lepingu vahetul täitmisel osalev projektijuht. Teised võtmeisikud peavad koosolekul osalema vastavalt Tellija kontaktisiku eelnevale nõudmisele või juhul kui Töövõtja peab ise vajalikuks.

  - Koosolekute sagedust võib tellija nõusolekul piirata uuringute koostamise etapis.

  - Töökoosolekutel antakse ülevaade vahepealse aja jooksul tehtud töödest, toimub arutelu projektis esile kerkinud teemadel.

  - Enne töökoosoleku toimumist on Töövõtja kohuseks esitada osalejatele koosoleku päevakord koos vajalike eelinfot sisaldavate materjalidega.

  - Koosolekuid protokollib Töövõtja.

  - Põhiprojekt tervikuna kooskõlastada kõikide projektiga seotud tehnovõrkude valdajatega ning asutuste ja isikutega, kes on kooskõlastamist soovinud projekteerimistingimuste menetluses.

    - Projekteerija peab tutvustama projektlahendust puudutatud piirinaabritele ning küsima neilt seisukoha projektlahenduse kohta.

  - Kooskõlastuse taotlemisel arvestada kooskõlastamisele kuluvale ajale (vähemalt 30 päeva). Projekti kooskõlastamiseks esitamisel peab Töövõtja võtma kooskõlastavalt isikult või asutuselt kirjaliku kinnituse projekti kättesaamise kohta, mis tõendaks projekti kättesaamise kuupäeva. Tähitud postiga saatmisel tuleb taotleda kirja saajalt kättesaamisteade.

  - Kui projekt on esitatud kooskõlastamiseks, kuid kooskõlastus pole saabunud hiljemalt 30 päeva jooksul, tuleb esitada kirjalik tõendusmaterjal selle kohta, et projekt on kooskõlastamiseks esitatud.

  - Kui kooskõlastust andvad asutused või isikud annavad eitava või tingimusliku kooskõlastuse, on Töövõtjal kohustus esitada need tingimused koos temapoolse seisukohaga tingimustega arvestamise võimalikkuse kohta, mille alusel esitab Tellija oma seisukoha.  Töövõtja vastab tingimusliku kooskõlastuse andjale.

- Ehitusloa menetlus

  - Tellija korraldab põhiprojekti ehitusloa menetluse võimalusel 3 kuu jooksul alates põhiprojekti vastuvõtmisest. Töövõtjal on kohustus Tellija poolt antud tähtaja (min 10 päeva sõltuvalt töö mahust) jooksul parandada põhiprojekti vastavalt ehitusloa menetluses esitatud arvamustele ja kooskõlastustele, kui Tellija on otsustanud parandamise vajaduse.

- Vormistusnõuded

  - Tee ehitusprojekt ja uuringute tulemused tuleb esitada vastavalt Lisale 3. Tee ehitusprojekti ja sellega seotud osade esitamise juhend.

  - Esitada projekteeritud lahendustes kasutatavad teljed (alignments) kolmemõõtmeliselt eraldi .xml formaadis failidena (sh teed, kraavid).

  - Esitada .xml formaadis eraldi failidena kõik projektsed teekonstruktsiooni pinnad, sh väljakaeved, täitepinnas(-ed) katendikihtides kasutatavate erinevate materjalide kaupa; ümbertõstetavad või ümberehitatavad tehnovõrgud.

  - Väiksemate ristmike ja krundile juurdepääsude vormistamisel XML formaati on lubatud esitada ühes failis konstruktsioonikihi kaupa (näide kõikide mahasõitude asfalt 1 XML, alused 1 XML, täited 1 XML, väljakaeve 1 XML jne)

  - XML teekonstruktsioonikihtide pinnad peavad olema esitatud oma murdepunktidega ja eelmise pinnaga või olemasoleva aluspinnaga ühendatud. Vt Lisa 4.

  - Põhiprojekt vormistada eesti keeles. Arvestada põhiprojekti seletuskirja ja jooniste vormistamisega paberkandjal 1 eksemplaris.

  - Digitaalsel vormistamisel kasutada järgmisi failiformaate:

    - Joonised peavad olema esitatud originaalformaadis (.dwg tuleb esitada igal juhul) ning .pdf kujul;

    - Tabelite failid vormistada .xlsx ning .pdf kujul;

    - Tekstifailid vormistada .docx ning .pdf kujul;

    - Lisaks projekti failidele peavad olema printimiseks vajalikud failid ja kõigi kasutatud joonte liikide .shx failid;

    - Jooniste vormistamisel arvestada, et jooned peavad olema eristatavad ning joonised peavad olema arusaadavad ka mustvalgel koopial.

  - Kululoendid koostada vastavalt kehtivatele teetööde tehnilistele kirjeldustele (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/teetoode-tehnilised-kirjeldused) digitaalselt xlsx formaadis.

Lisad:

- Projekteerimistingimused (korraldus lisadega).

- Krundijaotuskava koostamise juhend

- Tee ehitusprojekti ja sellega seotud osade esitamise juhend

- Murdejoonte näidised.

- Nõuded töövõtjale

Koostas: Ave Ots, Transpordiamet, ave.ots@transpordiamet.ee

Lisa 4