HDMI kohvri tehniline kirjeldus

Seadme edaspidi „HDMI kohver“ eesmärgiks on muundada HDMI sisendsignaal ümber RTSP standardile vastavaks videovooks ning edastada see üle krüpteeritud VPN tunneli kliendi süsteemidele.

HDMI kohver peab vastama järgmistele tehnilistele tingimustele:

- Kõik seadmed peavad olema kohtkindlalt monteeritud ilmastikukindlasse ning tugevast plastikust kohvrisse, millele tootja annab vähemalt IP65 veekindluse kaitseklassi.

- Kohvi mõõdud ei tohi olla suuremad kui 350x460x250 mm. Kohver peab omama transpordi käepidet ning olema mõeldud sise- ja välitingimustes kasutamiseks.

- Kõik seadme komponendid peavad olema paigaldatud kohvri sisse ning ei ole lubatud luua täiendavaid avasid, mis rikuks seadme veekindluse klassi.

- HDMI kohver on mõeldud kasutamiseks kaas avatud olekus. Kohvri alumise osa katteks on paneel, kuhu paigaldatakse antennid, toiteliides, toitekaabel, HDMi enkooder, toitelüliti.

- Kohver peab olema disainitud nii, et klient ei pea kohvri seadistamiseks paneeli eemaldama, näiteks ruuteri SIM kaardi paigalduseks. Kõik ühendusliidesed peavad olema toodud välja paneelile.

HDMI kohvis peab olema HDMI enkooder:

- Enkooder peab omama RJ45 LAN liidest.

- HDMI enkooder peab olema võimalik ühendada kohvriga üle RJ45 LAN liidese.

- HDMI enkooder peab toetama video resolutsiooni vähemalt 1080P ja 1080I ning kaadrisagedust kuni 60 kaadrit sekundis.

- Väljundis peab HDMI enkooder toetama kodeeringuid H264 ja H256

- Enkooder peab toetama video edastust üle RTSP protokolli.

- Enkooder peab olema kasutatav temperatuuridel -10…+40C.

- Näidistoode on Dahua NEB0105HI-4K. Võib pakkuda samaväärset.

HDMI kohvris peab olema eraldiseisev 4G/LTE ruuter:

- 4G/LTE ruuter peab omama 2,4Ghz/5Ghz WIFIt, vähemalt kahte LAN liidest, millest üks on konfigureeritav WAN ja teine LAN liideseks.

- Toetama 10/100/1000M kiirust.

- Liidestuma kliendil olemasoleva Peplink Balanceriga üle SpeedFusion VPN protokolli.

- Ruuter peab võimaldama  vähemalt 20Mbps andmesidekanalit üle VPNi, kui kasutatakse AES256 krüpteeringut.

- Ruuteril peab olema 4G/LTE modem ning selle antennid peavad olema toodud koos kõigi teiste seadme antennidega kohvri paneelile, kasutades SMA-liideseid.

- Antennid peavad töö olekus olema püsti (vertikaalasendisse)tõstetavad ning kohvri kokku pakkimisele liikuma pikali ehk horisontaalasendisse.

- Ruuter peab omama ka GPS`i.

- Ruuter saab toite HDMi kohvris olevast toiteplokist, mis on ühendatav vooluvõrku kui ka kohvris paikneva autonoomse toiteallika (aku) kaudu.

HDMi kohvis peab olema toiteplokk:

- Toiteplokk, mis annab voolu ruuterile ja HDMi enkoodrile.

- Toiteplokk peab olema varustatud autonoomse toiteallikaga, mis tagab kohvri töö ilma võrgutoiteta vähemalt 3 tunniks.

- Toiteplokk peab laadima akut, kui kohver ühendatakse vooluvõrguga. Vooluvõrku ühendamiseks peab kohvri paneelile olema paigaldatud toitepistik ning kohvri komplektis peab sisalduma toitejuhe.

- Toitejuhe peab kohvris omama kinnituskohta, kuhu see paigutatakse autonoomse töö režiimi ajaks.

- Kohvri paneelil peab olema toitelüliti ja indikaatorlamp, mis näitab võrgutoite olemasolu.

- Kohvri toiteplokk peab olema varustatud madala pinge kaitsmega, mis välistab kohvri aku kahjustumise madala akupinge korral.