Liikluskorralduse projekt

„Pindamistööd Hiiu maakonnas 2026“

RH 304084

(PINDAMISE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/26/270-1)

Töö tegija: OÜ ÜLE

Reg. Nr. 10405442

Aadress: Peterburi tee 46, Tallinn, 11415

Koostas: Andres Thomson

Tallinn 2026-03-26

SELETUSKIRI

Projekti eesmärgiks on leida lahendus Lepingu „pindamistööd Hiiu maakonnas 2026“ raames tehtavate tööde ajutisele liikluskorraldusele.

Projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest.

ÜLDTINGIMUSED:

- Ajutise liikluskorralduse paigaldamisel juhinduda muuhulgas:

Liikluse korraldamisel teetööde ajal juhinduda Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018. a määrus nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” sätetest ja Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 14.11.2018.a. nr 1-2/18/458 kinnitatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus MA 2018-009“.

- Objektil tuleb liikluskorralduse korraldamisel arvestada olemasolevate kiiruspiirangutega. Vajadusel kaetakse töötsooni jäävad liiklusmärgid 351 teetööde ajaks kahe sümmeetriliselt lõikuva oranži musta äärisega kattelindiga. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. Tagada kogu tööde vältel ajutiste liiklusmärkide püsti olek ja loetavus.

- Tööde vaheaegadel tuleb kiirust piiravad märgid teelt eemaldada (Tööde vaheaegadeks peetakse lõuna ja/või ilmastiku oludest tingitud pause, kui otseseid töid objektil ei toimu).

- Kiiruspiirang 30km/h tohib kehtida kuni 72h peale pindamistööde valmimist.

- Ehitusobjekti läbimise aeg ei tohi pikeneda rohkem kui 10 min.

- Teele pandud teisaldataval alusel liiklusmärgi kõrgus peab olema vähemalt 0,6 m.

- Riigimaantee äärde paigaldatavad ajutise liikluskorraldust kehtestavad hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollase taustaga.

- Lisateatetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686 peavad olema kollase taustaga.

- Teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 „Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja nõuded“

- Teel töid tegeval või töödega seotud teel paikneval sõidukil peab olema sisselülitatud vähemalt üks kollane E-reegli nr 65 nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur.

- Ehitustöödega mitteseotud sõidukid parkida väljas poole sõiduteed

Olemasolev ja kasutamiseks sobiv alaline liikluskorraldus võib alles jääda

- Jälgida joonisel tehtud märkusid.

- Liiklusmärgid peavad kuuluma II suurusgruppi ja II klassi kilega.

- Märki 351 „Suurim kiirus” korratakse pärast iga ristmikku. Lisaks sellele korratakse märki 351 „Suurim kiirus” olenevalt suurimast lubatud sõidukiirusest järgmiselt:

1) 30 kilomeetrit tunnis vähemalt ühe kilomeetri järel;

2) 50 kilomeetrit tunnis vähemalt kahe kilomeetri järel;

3) 70 kilomeetrit tunnis vähemalt kolme kilomeetri järel.

TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS PINDAMISEL

- Liikluskorraldusvahendid koos info tahvliga seatakse valmis kuid ei keerata aktiivseks (tee suhtes pikki) üks kuni kaks päeva enne objekti algust.

- Tööde alguses aktiveeritakse piirangud (keeratakse märgid tee suhtes risti) kuid mitte pikemalt kui 3 km, et ei tekkiks põhjendamatuid liikluspiiranguid.

- Peale pindamiskihi formeerumist (soodsa ilma puhul 36h möödudes) teostatakse esmane pühkimine ning kehtestatakse 70km/h piirang koos lahtise killustiku hoiatus märgiga.

- Peale teistkordset pühkimist hindab liikluskorraldaja olukorda, kui lahtist killustiku enam õhku ei paiska lõpetatakse kõik piirangud.

TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS PROFIILIPARANDUSTÖÖDEL

- Märgid paigaldatakse vatstavalt töökohale

- Märkide mõjuala võib olla maksimaalselt 1km pikk, töötsoon kuni 200m

- Liiklussagedusel R3 ja R4 kasutatakse reguleerijaid

- Kui profiiliparanduse järgselt jääb katteserva ja peenra kõrguste vaheks üle 3cm paigaldatakse vastavalt juhendile märgid 686

- Koheselt peale rullimise lõpetamist lõpetatakse ajutine kiiruse piirang.

Ehitusobjektil vastutab ajutise liikluskorralduse korrashoiu eest:

Profiiliparandustöödel: Madis Kipper tel. +372 5333 5157, madis.kipper@altosteed.ee

Pindamistöödel: Algis Vaisma tel. +372 5551 2608, algis@yle.ee

„Pindamistööd Hiiu maakonnas 2026“

| Tee nr | Tee nimetus | algus km | lõpp km | pikkus km | laius m | maht m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Heltermaa-Kärdla-Luidja tee | 22,316 | 23,948 | 1,632 | 9,0 | 16 200 |
| 80 | Heltermaa-Kärdla-Luidja tee | 26,56 | 30,055 | 3,495 | 8,0 | 34 350 |
| 84 | Emmaste-Luidja tee | 26,916 | 29,916 | 3 | 7,0-8,0 | 21 500 |
| 12106 | Partsi-Kuri tee | 0,000 | 3,051 | 3,051 | 7,0 | 21 300 |
| 12116 | Kõrgessaare sadama tee | 0,000 | 2,108 | 2,108 | 6,0 | 13 000 |
| 12123 | Vaemla-Kassari-Luguse tee | 11,424 | 13,385 | 1,961 | 7,0 | 13 800 |
| 12168 | Sõru sadama tee | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 8,0 | 1 400 |

Lisad tüüpskeemid:

Lisa 1. 1688_TP_TL-1-1_Tüüpskeem_-_tööd_teepeenral

Lisa 2. 1689_TP_TL-1-1_Tüüpskeem_-_profileerimine

Lisa 3. 3247_TP_TL-1-1_Tüüpskeem_-_pindamine

Lisa 4. Pindamine_asula_tähistus_0

Lisa 5. Pindamine_tähistamine_peale

HD III-1 TK Lisa 1 Hiiu pindamiste kaart