Lisa 1

Kambja Vallavalitsuse xx.xx.2026

Korraldusele nr EELNÕU

Pühi külas asuva Panksepa (kü tunnus 28201:001:0245) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

LÄHTESEISUKOHAD

1. Lähteülesande koostamise alus

Kambja Vallavalitsusele 16.10.2025 Rein Pant poolt esitatud detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek.

2. Planeeringu eesmärk ja andmed planeeringualal olevate kruntide kohta

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Panksepa maaüksuse jagamist kruntideks (elamumaa, ärimaa) ning kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramist vastavalt üksikelamu ja abihoonete ning ärihoone (tankla) projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga tuleb anda lahendus juurdepääsudele, parkimiskorraldusele, tehnovõrkudega varustamisele, haljastusele, heakorrale ja tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kehtiva Kambja valla üldplaneeringu kohaselt endise Kambja valla territooriumi osas on planeeringualal maakasutuse juhtfunktsioon määramata ning planeeringuala asub hajaasustusalal.

Planeeringuala pindala u 3,8 ha

Andmed planeeritava ala kohta:

- Panksepa (kü tunnus 28201:001:0245)

- Pindala 28679.0 m²

- maakasutuse sihtotstarve – 100% maatulundusmaa

- üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtfunktsioon määramata

- 22180 Nõo-Kambja tee (kü tunnus 28203:004:0019)

- Pindala 20705.0 m² (planeeringualas u 0,5 ha)

- maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa

- 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee (kü tunnus 28203:004:0021)

- Pindala 114421.0 m² (planeeringualas u 0,5 ha)

- maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa

- 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee (kü tunnus 28201:001:0246)

- Pindala 329 m²

- maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa

- 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee (kü tunnus 28201:001:0247)

- Pindala 293 m²

- maakasutuse sihtotstarve – 100% transpordimaa

Planeeringuala piir:

Väljavõte Maa- ja Ruumiameti geoportaalist 2025

3. Arvestamisele kuuluvad kehtestatud planeeringud ja muud dokumendid

3.1. Tartu maakonnaplaneering (kehtestatud riigihalduseministri 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/29);

3.2. Kambja valla üldplaneering (kehtestatud Kambja Vallavolikogu 04.09.2007 määrusega nr 40);

3.3. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne;

3.4. Kambja vallavolikogu 18.12.2018 määrus nr 47 eratee avalikes huvides omandamise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord;

3.5. Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“;

3.6. Kambja Vallavolikogu 16.11.2022.a määrus nr 21 „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord“;

3.7. Kliimaministri 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“;

3.8. Kambja valla Energia- ja kliimakava;

3.9. Kambja valla Jäätmehoolduseeskiri;

3.10. Transpordiameti seisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Arvestamisele kuuluvad kehtestatud detailplaneeringud ja muud dokumendid asuvad vallavalitsuse arhiivis.

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks võtta olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan. Planeeringus esitada andmed alusplaani koostaja kohta- firma nimi, litsentsi nr, töö nr, mõõdistamise aeg. Geodeetiline alusplaan peab olema kooskõlastatud tehnovõrgu valdajatega ja registreeritud geoarhiivis (geoarhiiv.kambja.ee).

4. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

Planeeringuga esitada:

4.1. olemasoleva olukorra iseloomustus:

4.1.1. planeeritava ala piir, krundipiirid (esitada planeeringualast välja jäävate naabermaaüksuste piirid vähemalt 40 meetri ulatuses väljaspool planeeritavat ala);

4.1.2. krundi/kruntide kasutamise sihtotstarve/sihtotstarbed;

4.1.3. planeeringualal asuvate või sellele ulatuvate kitsenduste asukoht;

4.1.4. senised kokkulepped maakasutuse kitsenduste kohta;

4.1.5. olemasolevat olukorda iseloomustavad muud andmed;

4.1.6. geoloogiline ülevaade.

4.2. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed:

4.2.1. kontaktvööndi olemasolev ja planeeritav liiklusskeem, sh. juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate liikumissuunad;

4.2.2. kontaktvööndi kruntide struktuur, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaatlik analüüs;

4.2.3. põhjendada planeeringulahenduse sobivust olemasolevasse keskkonda ja seotust kontaktvööndi tiheasustuskeskkonnaga.

4.3. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine lahendada planeeringuga. Anda maakasutuse koondtabel (planeeringu algatamise eelsed ja -järgsed kruntide pindalad, kruntide kasutamise sihtotstarbed, sh avalikku kasutusse planeeritavad maa-alad). Kruntide planeerimisel arvestada üldplaneeringust tulenevate tingimustega.

4.4. Krundi ehitusõigus:

4.4.1. krundi kasutamise sihtotstarve: elamumaa, ärimaa;

4.4.2. hoonete suurim lubatud arv krundil: elamumaa kuni 4 hoonet (1 põhihoone ja 2 abihoone), lisaks on lubatud rajada 1 kuni 20 m2 suurune kõrgusega kuni 5 m hoone. Ärimaal lubatud kuni 2 hoonet. Rohkem ei ole lubatud elamumaa krundil hooneid (nn vabaehitus kui ka teatisekohustuslikud) rajada;

4.4.3. hoonete kasutamise otstarbed: elamumaal 11101 – üksikelamu, 12744- elamu, kooli vms abihoone. Ärimaal toitlustushooned (12130), kaubandushooned (12310), teenindushooned (12330), sõidukite teeninduse hoone (12332). Keelatud on olulise ruumilise mõjuga ehitiste planeerimine;

4.4.4. krundi suurim lubatud täisehitus: määratakse detailplaneeringuga vastavalt üldplaneeringus toodud tingimustele (määrata kindel m²);

4.4.5. hoonete suurim lubatud kõrgus: üksikelamu kuni 9 m ja abihoone kuni 6 m maapinnast. Ärihoone kuni 9 m.

4.5. Krundi hoonestusala piiritlemine:

4.5.1. määrata ära krundi hoonestusala, so. ala, mille piires võib rajada krundi ehitusõigusega määratud hooneid ning rajatisi ning hoonestusala siduda krundi piiridega. Planeeringus sätestada tingimus, et väljapoole hoonestusala on hoonete ja rajatiste püstitamine keelatud. Hoonestusalade kaugus naaberkruntide piiridest min 4 m, 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee ja 22180 Nõo-Kambja tee poolsetest piiridest vastavalt Transpordiameti tingimustele.

4.6. Tänavate maa-ala piirid, liiklus- ja parkimiskorraldus:

4.6.1. lahendada vastavalt kehtivatele normatiividele:

4.6.2. tänava maa-ala piirid (punased jooned) ja selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kõnnitee, eraldusriba) kirjeldus ja kavandatavad laiused, määrata tee kaitsevööndi vajadus ja selle ulatus. Planeeritavale alale mahasõitude rajamine vastavalt Transpordiameti tingimustele. Elamu juurdepääsu mitte planeerida läbi ärimaa;

4.6.3. parklate asukohad, suurus ja kuju, krundi planeeritavale kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimiskohtade arv koos vastava arvutusega (vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad);

4.6.4. krundile juurdepääsu asukohad, lubatavad pöörded: lahendada planeeringuga vastavalt Transpordiameti tingimustele.

4.6.5. määrata lumevallitamise alad;

4.6.6. piirete kaugus transpordimaa poolsetest külgedest vastavalt Transpordiameti tingimustele.

4.7. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted:

4.7.1. säilitatav ja likvideeritav kõrghaljastus;

4.7.2. planeeritav kõrg- ja madalhaljastus: elamumaa ja ärimaa vahelisele alale planeerida kõrghaljastuse puhverala. Minimaalselt 10% krundi pindalast haljastusega, millest 50% kõrghaljastusega (min rdm 6 cm);

4.7.3. kruntide piirded (materjal, kõrgus, tüüp): elamumaal teepoolsel küljel max 1,2 m, teistel külgedel max 1,5 m ning ärimaal max 2 m. Keelatud on läbipaistmatud piirded (aia pinnast min 25% peab olema läbipaistev);

4.7.4. vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, sademevee  ärajuhtimine jmt) anda planeeringuga.

4.8. Ehitistevahelised kujad vastavalt normatiivdokumentidele koos viitega seadusandlikule aktile.

4.9. Tehnovõrkude ja – rajatiste asukohad:

4.9.1. olemasoleva olukorra iseloomustus;

4.9.2. planeeritavate hoonete ja rajatiste tehnovarustuse arvestuslikud põhinäitajad ja põhimõtteline lahendus (reovee- ja veevarustus, sademevee kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, välisvalgustus  (LED lahendused), sidevarustus – planeerida liitumispunktideni);

4.9.3. lubatud või keelatud lahendused hoonete ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel: vee- ja kanalisatsioonilahendus lahendada lokaalselt. Tuleb tagada seadusandlusest tulenevate piirangute täitmine. Vallavalitsus ei võta kohustusi tehnovõrkude arendamiseks;

4.9.5. tehnovõrkudele ja – rajatistele reserveeritud maa-alad;

4.9.6. vajadusel võimalikud tehnovarustuse variandid;

4.9.7. hüdrantide ja tuletõrjevee veevõtukohtade paiknemine;

4.9.8. tehnovõrkude koondtabel (planeeringu algatamise eelsed ja planeeringuga kavandatavad tehnovõrgud ning nende ulatus).

4.10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs täpsustatakse planeeringuga.

4.11. Vajaduse korral ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks määrata planeeringuga.

4.12. Vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine määrata planeeringuga.

4.13. Arhitektuurinõuded ehitisele:

4.13.1. nõuded planeeritavatele hoonetele: planeeringus määrata nõuded planeeritavatele uushoonetele arvestades ümbruskonna ehituslaadiga ning sobilikkusega ümbritsevasse keskkonda.

4.13.2. lubatud korruselisus ja kõrgus: üksikelamul kuni 2 korrust ja abihoonel 1 korrus. Ärihoonel kuni 2 korrust;

4.13.3. katusekalded: üksikelamul (sh abihoone) 10-25 kraadi – kõrvalmahtudel* nt garaaž, varikatus lubatud katusekalle 0-15 kraadi. Ärihoonel 0-15 kraadi;

4.13.4. katusekatte materjalid: ärihoonel katuseplekk, rullmaterjal, bituumensindel, üksikelamutel (ka abihoone) katuseplekk, katusekivi;

4.13.5. välisviimistluse materjalid: puit, kivi, krohv, klaas, betoon, fassaadiplaadid – tsementkiud, alumiiniumkomposiit vms. Soovituslikult kombineeritult. Keelatud on imiteerivate materjalide (plastvooder jmt) kasutamine, samuti välisvooderduseta palkmaja;

4.13.6. kohustuslik ehitusjoon: 7 m tänavapoolsest krundi piirist;

4.13.7. katusetüüp: üksikelamul kaldkatus, viilkatus, kelpkatus. Ärihoonel viilkatus, lamekatus, kaldkatus;

4.13.8. katuse värv: lahendada planeeringuga.

* kõrvalmaht – loetakse üksikelamu puhul kuni 30% maksimaalsest ehitisealusest pinnast.

4.14. Servituutide/sundvalduse vajaduse määramine määratakse planeeringuga.

4.15. Vajadusel riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine vajadus puudub.

4.16. Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nõuded täpsustada planeeringuga.

4.17. Uuringute koostamise vajadus täpsustada planeeringuga. Detailplaneeringus hinnata liiklusmõjusid.

4.18. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja täpsustada planeeringuga.

4.19. Planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine anda hinnangud planeeringuga.

4.20. Planeeringu koostamise eeldatav ajakava:

Ajakava on esialgne ja sellesse võib tulla muudatusi, mis sõltuvad detailplaneeringu menetlustoimingute kestvusest.

4.20.1. Planeeringu algatamine ja algatamisest teavitamine: üks kuni kolm kuud;

4.20.2. Planeeringu koostamiseks vajalike uuringute koostamine: kuni neli kuud;

4.20.3. planeeringu põhilahenduse koostamine ja läbivaatamine: kuni neli kuud;

4.20.4. planeeringu kooskõlastamine ja arvamuse avaldamine: kuni kolm kuud;

4.20.5. planeeringu vastuvõtmine: kuni 2 kuud;

4.20.6. planeeringu avaliku väljapaneku, vajadusel arutelu korraldamine: üks kuni kolm kuud;

4.20.7. planeeringu kehtestamine ja kehtestamisest teavitamine: üks kuu.

4.21. Planeeringu rakendamise võimalused:

4.21.1. Kui planeeringu koostamise käigus muutuvad lähteseisukohad ulatuses, mis ei muuda planeeringu põhilahendust ning vallavalitsus on muudatustega nõustunud, ei kuulu lähteülesanne muutmisele;

4.21.2. Planeeringu rakendamise ossa märkida tingimus, et enne ei väljastata ehituslubasid hoonetele kui on välja ehitatud planeeringujärgsed juurdepääsuteed, tehnovõrgud ja –rajatised. Servituutide planeerimise korral vajalik ennem ehituslubade väljastamist servituutide kanded kinnistusraamatus;

4.19.3. Anda planeeringu elluviimise ajakava ja tegevuste loetelu, mis tagavad detailplaneeringu elluviimise (planeeringut lubatud realiseerida etappide kaupa);

4.19.4. Märkida tingimus, et kui planeeringuala realiseerimist ei ole alustatud 5 aasta jooksul peale detailplaneeringu kehtestamist on kohalikul omavalitsusel (Kambja Vallavolikogul) õigus tunnistada koostatud detailplaneering kehtetuks.

5. Detailplaneeringu koosseisus esitatavad kaardid ja joonised

5.1. Situatsiooniskeem, M 1: 10 000;

5.2. Olemasolev olukord vastavalt punktile 4.1., M 1: 500/1000;

5.3. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed vastavalt punktile 4.2.

M 1: 2000;

5.4. Planeeringu põhijoonis vastavalt punktidele 4.3.- 4.8 ; 4.10; 4.13; 4.16; M 1: 500*;

5.5. Planeeritud maakasutus ja kitsendused vastavalt 4.3; 4.12; 4.14; ja 4.16. ,M 1:500.

5.6. Tehnovõrkude planeering vastavalt punktile 4.9., M 1:500*;

5.7. Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis.

*- joonised lubatud ühendada kui jooniste loetavus ei halvene

6. Koostöö detailplaneeringu koostamisel, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine, detailplaneeringu kehtestamine

6.1. Enne planeeringu kooskõlastamist esitada planeeringu lahendus vallavalitsusele läbivaatamiseks (digitaalselt ja paberkandjal).

6.2 Detailplaneeringu koostaja (planeerija ja asjast huvitatud isik) teeb koostööd piirinaabrite ja piirkonna elanikega. Koostöö peab olema fikseeritud detailplaneeringu materjalides;

6.3. Detailplaneering tuleb kooskõlastada:

6.3.1. Päästeametiga;

6.3.2. Transpordiametiga;

6.3.3. Maa- ja Ruumiametiga;

6.3.4. Tehnilise Järelevalve Ametiga.

6.4. Koostöö

6.4.1. Tehnovõrkude valdajatega;

6.4.2. Keskkonnaametiga.

Detailplaneeringu koostamisel teha koostööd tehnovõrkude valdajatega ja teiste asjast huvitatud isikutega. Kooskõlastused/koostöö esitada vallavalitsusele digitaalselt või paberkandjal. Paberkandjal kooskõlastused lisada põhikausta ja esitada lisaks ka digitaalselt detailplaneeringu lisade kaustas. Tekstilises osas esitada kooskõlastuste/koostöö kokkuvõte, kus on näidatud kooskõlastatava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, märkused ning kooskõlastaja nimi ja ametinimi. Kooskõlastatud planeering esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks digitaalselt allkirjastatuna ja 1 eksemplar paberkandjal. Detailplaneering esitada või saata postiga vastuvõtmiseks paberkandjal kaaskirjaga. Kui avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehtud paranduste tõttu muutuvad planeeringu põhilahendused, on vajalik detailplaneering uuesti kooskõlastada.

Kehtestatud planeering esitada 2 eksemplaris paberkandjal ning digitaalselt (graafiline osa lisaks .pdf failina ka .dwg ja/või .dgn failina ning tekstiline osa .doc failina andmekandjal). Planeeringu digitaalne vormistus peab vastama riigihalduse ministri 17.10.2019.a määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ ning peab vastama PLANK nõuetele.

Koostas:

Kristel Altsaar

planeerimisspetsialist