OÜ Inseneribüroo STEIGER

Mater reg nr MP0141-00 				     																	Töö nr 21/3467

Maaparandusehitise omanik: Riigimetsa Majandamise Keskus

Maaparandusehitise asukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald

Õngu raba loodusliku veerežiimi

taastamistööde ja Tihu järve

veetaseme tõstmise ehitusprojekt

Juhatuse liige: Erki Vaguri

Koostas: Epp Kuslap

Vastutav spetsialist: Erki Vaguri

Tallinn 2022

SISUKORD

1	Sissejuhatus	4

1.1	Lähteülesanne	4

1.2	Uurimistööde lähteandmed	4

1.3	Objekti ja selle lähiümbruse kirjeldus	4

1.4	Taastamistööde eesmärk	6

1.5	Kuivenduse eelne taastamisala valgala	7

1.6	Taastamisala valgala ja kuivendamise mõju	9

2	Tehtud uurimistööd	11

2.1	Maaparandussüsteemi tehniline seisukord	11

2.2	Eesvoolude ümberjuhtimise vajaduse uurimine	14

3	Kavandatud tegevused	15

3.1	Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud	15

3.2	Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused	16

3.3	Kraavivallide likvideerimine ja kraavisängi täitmine	17

3.4	Paisude rajamine	18

4	Ligipääsud	26

5	LOODUSKAITSELISED KITSENDUSED	27

TEKSTILISAD

- Vanajõe osalise sulgemise mõju hinnang kraavi vooluhulkadele (tekstilisa 1)

- Keskkonnamõju (Natura) eelhinnang tööle „Õngu raba loodusliku veerežiimi taastamistööde ja Tihu järve veetaseme tõstmise ehitusprojekt“ (tekstilisa 2)

- Keskkonnaameti kooskõlastus (05.08.2022. a kiri nr 7-9/22/7687-13)

- Hiiumaa Vallavalitsuse arvamus (06.09.2022. a kiri)

- Projekti avalikustamise koosoleku osalejate nimekiri

GRAAFILISED LISAD

- Õngu raba taastamisala uurimistööde plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 1/19)

- Tihu järve taastamisala uurimistööde plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 2/19)

- Kraavide K-1…K-3 pikiprofiilid, M H 1 : 5 000, V 1 : 50 (graafiline lisa 3/19)

- Kraavide K-4…K-13 pikiprofiilid, M H 1 : 5 000, V 1 : 50 (graafiline lisa 4/19)

- Kraavide K-14…K-25 pikiprofiilid, M H 1 : 5 000, V 1 : 50 (graafiline lisa 5/19)

- Kraavide K-26…K-30 pikiprofiilid, M H 1 : 5 000, V 1 : 50 (graafiline lisa 6/19)

- Õngu raba taastamisala valgalade plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 7/19)

- Tihu järve taastamisala valgalade plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 8/19)

- Õngu raba taastamisala kavandatavate tegevuste plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 9/19)

- Tihu järve taastamisala kavandatavate tegevuste plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 10/19)

- Õngu raba taastamisala maapinna kõrguste ja kavandatavate paisude plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 11/19)

- Tihu järve taastamisala maapinna kõrguste ja kavandatavate paisude plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 12/19)

- Õngu raba taastamisala valgalade plaan peale veerežiimi taastamist, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 13/19)

- Tihu järve taastamisala valgalade plaan peale veerežiimi taastamist, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 14/19)

- Õngu raba taastamisala raiete ja ligipääsude plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 15/19)

- Tihu järve taastamisala raiete ja ligipääsude plaan, M 1 : 5 000 (graafiline lisa 16/19)

- Tüüp 1 paisu ehitusjoonis (graafiline lisa 17/19)

- Tüüp 2 paisu ehitusjoonis (graafiline lisa 18/19)

- Tüüp 3 paisu ehitusjoonis (graafiline lisa 19/19)

Sissejuhatus

Lähteülesanne

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK, aadress Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood 11206437, MATER-i registreering MU0141-00) Õngu raba loodusliku veerežiimi taastamistööde ja Tihu järve veetaseme tõstmise uurimistöö ja ehitusprojekti. Uurimistöös ja projektis on objekti läbivalt nimetatud nii taastamisalana kui ka projektalana.

Õngu raba veerežiimi ja Tihu järve veetaseme taastamisala pindala on 405 ha.

Uurimistööde lähteandmed

Uurimistööd on tehtud vastavalt RMK koostatud juhendile „Märgalade taastamise näidiskoosseis 2016“, mis on kinnitatud RMK juhataja 31.01.2017. a käskkirjaga nr 1-5/37. Uurimistööd on tehtud näidiskoosseisu peatükis 3.3 „Taastamisala kraavid“ toodud nõuete kohaselt.

Taastamisalal tehti välitööd 13.07. – 14.07.2021. a. Välitööd tegi Erki Vaguri ning kameraaltööd Epp Kuslap ja Erki Vaguri. Välitöödel tehti kraavide kaardistustöö kõrgtäpse GPS-s seadmega. Mõõdistati GPS vastuvõtjaga CHNAV LT700 RKT, kasutades Trimble VRS Now püsijaamade võrgu parandeid reaalajas. Kraavisängide ja -vallide parameetrid mõõdeti mõõtelatiga. Mõõtmistööd tehti kuni 300 m pikkuse intervalliga.

Objekti ja selle lähiümbruse kirjeldus

Õngu raba veerežiimi ja Tihu järve taastamisala asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas  Aadma, Männamaa, Leigri ja Õngu külades. Taastamisala paikneb 11 RMK hallataval riigile kuuluval kinnistul ning taastamisala poolitab eraomandisse kuuluv katastriüksus Mardo (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Taastamisalaga kattuvad kinnistud

| Jrk nr | Kinnistu nimi | Katastriüksuse number |
| --- | --- | --- |
| 1 | Putkaste metskond 50 | 17501:001:0027 |
| 2 | Putkaste metskond 42 | 39201:003:0130 |
| 3 | Tihu looduskaitseala 2 | 39201:003:0057 |
| 4 | Putkaste metskond 43 | 39201:003:0140 |
| 5 | Tihu looduskaitseala 1 | 39201:003:0059 |
| 6 | Tihu looduskaitseala 6 | 36801:001:0734 |
| 7 | Selja | 36801:001:0170 |
| 8 | Tihu looduskaitseala 8 | 36801:001:0731 |
| 9 | Sooääre | 36801:001:0207 |
| 10 | Tihu looduskaitseala 9 | 20501:001:0210 |
| 11 | Tihu looduskaitseala 3 | 36801:001:0736 |
| 12 | Mardo* | 36801:001:0106 |

* eraomandisse kuuluv kinnistu

Õngu raba veerežiimi ja Tihu järve veetaseme taastamisala asub Tihu looduskaitseala (KLO1000310) Tihu järvede sihtkaitsevööndis (KLO1101066). Taastamisala kattub ka Natura 2000 võrgustiku Tihu loodusalaga.

Tihu looduskaitseala kaitse eesmärk on muuhulgas vähese inimmõjuga loodusmetsade, soode, jõe ja järvede ning Limneamere aegsete pinnavormide kaitse, luitemetsade säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

Kogu taastataval alal on inventeeritud Tihu looduskaitseala kaitse eesmärgiks nimetatud elupaigatüübid.

Joonis 1.1 Taastamisala asendiplaan

Taastamistööde eesmärk

Taastamistööde eesmärk Õngu rabas on eelduste loomine sookoosluste ja sood ümbritsevate soostuvate metsade hüdroloogilise režiimi taastamiseks. Samuti luua eeldused ja aidata kaasa sihtkooslustele iseloomuliku elustiku ja struktuuri kujunemiseks arvestades võimalusel kaitsealuste liikide elupaigaeelistusi.

Projekti lähteülesande kohaseks eesmärgiks on ka Tihu järve veetaseme tõstmine, et vältida Tihu järve, Keskmise järve ja Kolmas järve kiiret kinnikasvamist luues seeläbi eeldused järvede isepuhatusvõime kasvuks.

Uurimis- ning projekteerimistööde käigus selgus, et Tihu järve väljavoolukraavide sulgemine lähteülesandes ettenähtud maksimaalses ulatuses ei ole võimalik, mistõttu ei ole võimalik ka Tihu järvede veetaseme tõstmine. Seega on käesoleva projektiga ette nähtud Tihu järvede veetaseme säilitamine.

Kuivenduse eelne taastamisala valgala

Kraavivõrgu ajaloo ja kuivendamise eelsete looduslike valgalade kirjeldamisel on aluseks võetud Maa-ameti kaardiserveri ajaloolised kaardid ning modelleeritud tänased voolukanalite ja valgalade süsteem (graafiline lisa 7/19 – 8/19).

Joonis 1.2 Õngu raba taastamisala 1900. aasta üheverstasel kaardil

1900. a üheverstasel kaardil ei ole märgitud Õngu raba ja Tihu järve taastamisalale ühtegi kuivenduskraavi (joonised 1.2 ja 1.3). Samuti pole kuivenduskraave kantud ka 1915. aasta kaheverstasele kaardile. Arvestades maapinna reljeefi Õngu raba taastamisalal, siis võib eeldada, et enne kuivenduskraavide rajamist taastamisalale, on vesi liikunud samuti rabas põhja suunas mööda maapinna madalamaid osasid, mis ühtivad suures pildis Vanajõe (K-16) ja K-1 asukohtadega. Raba keskosa moodustab kõrgendik, kus vesi on liikunud vabalt raba madalamatesse osadesse.

Eeldatavalt on Kolmanda järv vee väljavool olnud samas suunas nagu välitöödel tuvastati – järve lõunaosast suunaga Keskmise järve suunas. Loodusliku väljavoolusuunaga kattuvalt on alale rajatud täiendav kuivenduskraav (kraav K-17). Järve vee juurdevool toimub põhja- ja lääneküljest, kus vesi liigub kas mööda maapinda (kirde- ja lääneosas) ning põhjasuunast mööda kraavi K-3, mis on küll olulises osas kinni kasvanud, kuid toimib siiski ka veejuhina.

Joonis 1.3 Tihu järve taastamisala 1900. aasta üheverstasel kaardil

Ajaloolistelt kaartidelt nähtub, et Tihu järve pindala on olnud arvestatavalt suurem võrreldes praeguse olukorraga. Järvel puudus enne kuivenduskraavide (K-29 ja K-30) rajamist konkreetne väljavool ning võib eeldada, et järve väljavool toimus enne kuivendamist sarnaselt Kolmandale järvele, voolates ilma kindla sängita järvest lõunasse madalamale alale.

Taastamisala valgala ja kuivendamise mõju

Taastamisalal olevad kraavid on eeldatavalt rajatud 20. sajandi esimeses pooles, 1946. aasta topokaardil on nähtavad kõik taastamisalal olevad kuivenduskraavid. Õngu raba on kraavituse mõjul põhjaosas tugevalt mõjutatud kuivendamisega, kuid Tihu looduskaitseala kaitsekorralduskavas on hinnatud ala siiski taastumisvõimeliseks rabaks. Kuna raba servas asuvate kraavidega on kohati sulgetud raba keskosas asuvad madalad kraavid, siis tugevam kuivendamise mõju on eelkõige raba servaaladel toimivate kraavide ümbruses.

Joonis 1.4 Õngu raba taastamisala 1946. aasta NSVL topokaardil

Taastamisalal asuvatest järvedest on kõige suurem kuivendamise mõju avaldunud Tihu järvele, kus võrreldes ajalooliste kaartidega on järve veepeegli pindala märgatavalt vähenenud. Võrreldes omavahel 1900. aasta ja 1946. aasta kaarte, on järve pindala vähenenud eelkõige järve lõunaosas. Taastamistööde aegne järv on võrreldes 1946. aasta olukorraga veel suuremas mahus kuivenenud ja kinni kasvanud. Järvede äärtesse on kinni kasvamise tulemusel tekkinud õõtsiksood.

Joonis 1.5 Tihu järve taastamisala 1946. aasta NSVL topokaardil

Tehtud uurimistööd

Maaparandussüsteemi tehniline seisukord

Läbi viidud välitöödel selgus, et valdavalt on taastamisalal asuvad kraavid amortiseerunud ning taastamisala lääneosas peamiselt kinnikasvanud. Õngu raba ja Tihu järve taastamisala kraavivõrgu paiknemine on toodud graafilisel lisal 1/19 ja 2/19 ning mõõdistatud kraavide pikiprofiilid graafilistel lisadel 3/19 – 6/19. Kraavide parameetrid on esitatud tabelis 2.1.

Taastamisalal olevad kraavid on valdavalt madalad ja kitsad, keskmine sügavus läänepoolsetel kraavidel on 0,2 – 1,0 m ning laius 1,0 – 2,0 m, idapoolsed kraavid on keskmiselt 0,7 – 1,2 m sügavused ning kuni 4,0 m laiused. Kraavide seisukord on varieeruv – valdavalt on madalamad kraavid pea kogu ulatuses kinnikasvanud ning looduses raskesti tuvastatavad, sügavamad kraavid on amortiseerunud, kuid lõiguti ka funktsioneerivad. Suurem osa kraavidest oli teostatud välitööde ajal kuivad või vähese veega.

Tabel 2.1 Taastamisala kraavide keskmised parameetrid

| Jrk nr | Kraavi tähis | Pikkus, m | Keskmine sügavus, m | Laius pealt, m | Kraavi tüüp | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-1 | 3 400 | 0,8…1,0 | 2,5…3,5 | A/B |  |
| 2 | K-2 | 1 690 | 0,6…1,0 | 1,0…2,0 | B |  |
| 3 | K-3 | 3 565 | 0,2…0,5 | 0,7…1,2 | C |  |
| 4 | K-4 | 255 | 0,3 | 1,0 | C |  |
| 5 | K-5 | 455 | 0,1…0,4 | 1,0 | C |  |
| 6 | K-6 | 450 | 0,3…0,5 | 1,0 | C |  |
| 7 | K-7 | 415 | 0,3…0,5 | 1,0 | C |  |
| 8 | K-8 | 340 | 0,3…0,5 | 1,0 | C |  |
| 9 | K-9 | 375 | 0,3…0,4 | 1,0 | C |  |
| 10 | K-10 | 520 | 0,2…0,4 | 1,0 | C |  |
| 11 | K-11 | 595 | 0,2…0,5 | 1,0 | C |  |
| 12 | K-12 | 630 | 0,3…0,4 | 1,0 | C |  |
| 13 | K-13 | 695 | 0,3…0,5 | 1,0 | C |  |
| 14 | K-14 | 525 | 0,1…0,2 | 1,0 | C |  |
| 15 | K-15a | 130 | 0,5 | 1,0 | C |  |
| 16 | K-15b | 260 | 0,2 | 1,0 | C |  |
| 17 | K-16 | 1 815 | 0,9…1,2 | 2,5…4,0 | B | Vanajõgi (VEE1162600) |
| 18 | K-17 | 370 | 0,7 | 2,0 | B |  |
| 19 | K-18 | 114 | 0,5…1,1 | 1,0 | B |  |
| 20 | K-19 | 305 | 0,3 | 0,5…1,0 | B |  |
| 21 | K-20 | 155 | 0,3 | 0,7 | B |  |
| 22 | K-21 | 125 | 0,3 | 0,7…1,0 | B |  |
| 23 | K-22 | 280 | 0,7…0,8 | 1,8…3,0 | B |  |
| 24 | K-22a | 20 | 0,3 | 1,0 | B |  |
| 25 | K-22b | 20 | 0,3 | 0,7 | B |  |
| 26 | K-23 | 145 | 0,3 | 1,0 | B |  |
| 27 | K-24 | 425 | 0,7…1,0 | 1,5…3,0 | B |  |
| 28 | K-25 | 430 | 0,7…0,8 | 1,2…3,0 | B |  |
| 29 | K-26 | 1 280 | 0,9…1,4 | 1,5…3,0 | B |  |
| 30 | K-27 | 605 | 0,3…1,0 | 2,5…3,0 | B |  |
| 31 | K-28 | 230 | 0,7 | 2,5…3,5 | B |  |
| 32 | K-29 | 580 | 1,0 | 3,0…4,0 | B |  |
| 33 | K-30 | 355 | 0,2 | 1,2…1,8 | C |  |
| Kokku |  | 21 555 |  |  |  |  |

A - funktsioneeriv kraav, B – amortiseerunud kraav, C - kinni kasvanud kraav

Taastamisala Õngu rabas olevad kraavid jaotuvad kaheks – raba äärtes olevad suuremate mõõtmetega kuivenduskraavid (kraavid K-1, K-2 ja K-16), mille kaudu liigub vesi rabast välja ning raba keskosas olevad madalad kuivenduskraavid (kraavid K-3 – K-15b), mis on valdavalt kinnikasvanud kraavid ning mille kuivendav mõju on minimaalne. Samas aga toimivad kraavid K-3 – K-15b pinnases veejuhina, kuna kraavidel on olemas arvestav lang (vt kraavide profiilid) ning ka jälgitav depressiooni ulatus looduses.

Õngu raba taastamisalal omavad suurimat kuivendavat mõju kraavid K-1, K-2 ning K-16 (Vanajõgi). Kraavide keskmine sügavus on 0,6 – 1,2 m ning keskmine laius kuni 3,5 m. Kraavisängides on setet/muda ning lamapuitu. Välitööde ajal oli veetase kraavides 0,2 – 0,3 m, Kraav K-2 oli alates piketist 5+00, kus maapind oluliselt tõuseb, kuiv. Kraavidel oli näha suurveeaegseid jälgi, veetase on olnud kraavide lähedal ka kõrgemal kui maapind.

Kraavide K-1 ja K-2 vahelisesse alasse jäävad kuivenduskraavid on kõik kinnikasvanud, kohati kuni 100% ulatuses. Kraavid K-3 – K-15b asuvad looduslikult kõrgema maapinnaga alal ning on rajatud risti üle selle. Kraavide K-9 – K-14 puhul ei ole võimalik määrata täpset vee liikumise suunda, kuna kraavisängi nende puhul sisuliselt ei ole olemas ning veeliikumine toimub kraavisängis pinnases. Arvestades maapinna kõrgusi, siis muudavad kraavid suunda kraaviga K-3 ristumisel, kuid lõunapoolsetes otsades ei tuvastatud välitöödel kraavidel K-9, K-10, K-12 ja K-15b ühendust rabast välja suunduva kraaviga K-1. Ilmselt on kraavi K-1 valliga ühendused varasemalt sulgetud.

Taastamistöödega tuleb maksimaalses võimalikus ulatuses sulgeda paisude ja kraavivalli likvideerimisel tekkiva materjaliga toimivad kraavid K-1, K-2 ja K-16. Kuigi kraavid K-3 – K-15b on suuresti kinnikasvanud ning vee liikumine toimub kraavisängis pinnases, on oluline siiski ka nende kraavide sulgemine pinnaspaisudega, mis tagab vee aeglasema väljavoolu rabast ning loob eeldused Õngu raba põhjaosa veerežiimi taastamiseks. Kraavide K-1, K-2 ja K-16 sulgemine ei mõjuta eramaade ega tulundusmetsade veerežiimi.

Taastamisala idapoolse osa moodustavad Tihu järv, Keskmine järv ja Kolmas järv ning nendega seotud kraavid K-17 – K-30. Idapoolsete kraavide puhul on tegemist amortiseerunud kraavidega, mille keskmine laius on kuni 3,0 m ning sügavus 0,7 – 1,2 m. Välitööde ajal olid enamus kraave täielikult või osaliselt kuivad, kraavi sängides on palju setet. Rajatud kraavidega on langetatud taastamisalale jääva kolme järve veetase ~0,5 m võrra.

Kolmas järvest ei toimu väljavool mööda kraavi K-3, kuna kraav on algusosas täielikult kinnikasvanud ning arvestades maapinna langu ja kraavi oletatavat põhja, siis alates piketist 27+65 liigub vesi pigem järve suunas mööda kraavisängi. Kolmas järvest väljavool toimub järve lõunaküljest, kus on looduslikult madalam koht ning kuhu on rajatud täiendavalt ka väljavoolukraav K-17. Keskmisest järvest voolab vesi kraavide K-22 ja K-28 kaudu Tihu järve ning sealt kraavide K-29 (Tihu kraav) ja K-30 kaudu rabast välja. Kraav K-30 on taastamisalal väga väikeste mõõtmetega, vaid kuni 0,2 m sügavune.

Kraavide K-29 ja K-30 sulgemine on võimalik ainult neist lõunasse jäävate maaomanike kooskõlastusel, kuna kraavide sulgemine taastamisala piires takistab vee väljavoolamist Tihu järvest ning järvest lõunasse jääva ala niiskusrežiim muutub võrreldes taastamistööde eelse olukorraga. Juhul, kui osutub võimalikuks taastamistöödega Tihu järve lõunapoolsete väljavoolude sulgemine, siis tuleb ette näha järve loodeosas asuva platvormi ja selleni viiva matkaraja kõrgemale tõstmine, et oleks tagatud Tihu õpperaja kasutatavus.

Tihu ja Keskmise järve vahelises osas poolitab taastamisala eraomandisse kuuluv Mardo kinnistu, mille veerežiimi mõjutamine on võimalik ainult maaomaniku nõusolekul. Juhul, kui Mardo kinnistu omanik ei ole nõus oma kinnistu veerežiimi muutusega, siis pole võimalik kraavide K-22 ja K-28 sulgemine, kuna kraavi K-22 sulgemisel hakkaks Keskmisest järvest väljavoolav vesi tulenevalt maapinna kallakust liikuma Mardo kinnistule.

Välitöödel fikseeriti taastamisalal kraavivallid üksikutel kraavidel. Keskmiselt on kraavivallid laiusega 1,5 – 3,0 m ning keskmise kõrgusega 0,1 - 0,2 m (tabel 2.2). Kraavide K-24 – K-27 vahele vääva teemulde laius on kuni 5,0 m ning kõrgus 0,2 – 0,3 m. Kraavide K-1 ja K-16 vallide materjali saab kasutada kraavisängi täitmisel.

Tabel 2.2 Taastamisala kraavidel asuvad vallid

| Kraavi tähis | Valli pikkus, m |  | Valli laius, m |  | Valli kõrgus, m |  | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |
| K-1 | 3 300 | 3 395 | 1,5…3,0 | 1,5…3,0 | 0,1…0,2 | 0,15…0,2 |  |
| K-16 | 1 725 | 1 735 | 2,0 | 2,0 | 0,1…0,2 | 0,2 |  |
| K-24 |  | 425 |  | 5,0 |  | 0,2 | teemulle |
| K-26 | 1 285 | 515 | 4,0 | 2,0…3,0 | 0,2 | 0,2…0,3 | parempoolne vall teemulle |
| Kokku | 12 380 |  |  |  |  |  |  |

Lisaks kraavide sulgemisele pinnaspaisudega on olulise tähtsusega veerežiimi taastamise seisukohast ka taastamisalal olevate kraavivallide likvideerimine, kuna need on olulised vee liikumise suundade mõjutajad. Vallide likvideerimisega taastamisalal on võimalik tagada vee liikumine looduslikult madalamatele aladele kraavide ümbruses ning soodustada sellega madalsoo arengut.

Eesvoolude ümberjuhtimise vajaduse uurimine

Õngu raba ja Tihu järvede taastamisala läänepoolses osas ei too kraavide sulgemine kaasa veerežiimi muutuste mõjusid mitte huvitatud osapooltele taastamisalast väljaspool.

Taastamisalal idaosas ei ole võimalik kõikide kraavide sulgemine, kui ei ole tagatud taastamisalalt väljajäävate kuivendussüsteemide toimimine (Järveääre ja Mardo kinnistud). Kraavide sulgemise võimalikkust on hinnatud eelmises peatükis. Veerežiimi säilitamiseks naaberkinnistutel uute kraavide rajamise võimalused puuduvad.

Taastamisala kraavid ei ole seotud ühegi Põllumajandus- ja Toiduameti maaparandussüsteemidega.

Kavandatud tegevused

Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud

Õngu raba veerežiimi taastamiseks tuleb teha tööde teostamist võimaldavas mahus trassiraie kraavini K-29 pääsemiseks (1000 jm) ja kraavi K-30 täitmise ettevalmistamiseks (20 jm). Ka on raie vajalik nende paisude asukohtades Õngu raba keskosa servades, mis rajatakse metsastele rabaserva aladele (25 paisu Tüüp 1 asukohas ja 5 paisu Tüüp 4 asukohas). Tööde käigus tuleb ka likvideerida kuivenduskraavide kraavivalle kasutades nendest tekkiv materjal kraavidele pinnaspaisude rajamiseks. Valdavalt on tööd võimalik teha mehhaniseeritult, kasutades selleks oludesse sobivat väikese erisurvega eritehnikat.  Väiksematel kraavidel Õngu raba keskosas on tööd ettenähtud väiketehnikaga teostamiseks, et vältida trassiraieid ja minimeerida taastamistöödega kaasnevat ajutist negatiivset mõju taastamisalal.

Tabel 3.1 Kavandatavate tööde orienteeruvad koondmahud

| Jrk nr | Töö nimetus | Mõõtühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raadatavate trasside maha märkimine | jm | 1020 |  |
| 2 | Raied giljotiini või mootorsaega | ha | 0,55 |  |
| 3 | Ajutise ülepääsu rajamine | tk | 1 |  |
| 4 | Kraavivallide likvideerimine | m | 6761 |  |
| 5 | Paisude maha märkimine | tk | 142 |  |
| 6 | Tüüp 1 paisude ehitamine | tk | 41 |  |
| 7 | Tüüp 2 paisude ehitamine | tk | 88 |  |
| 8 | Tüüp 3 paisude ehitamine | tk | 1 |  |
| 9 | Tüüp 4 paisude ehitamine | tk | 12 |  |
| 10 | Kraavi K-30 sängi täitmine | jm | 20 |  |

Kraavi K-18 sulgemist ei ole käesoleva projektiga ette nähtud, kuna on eesvooluks taastamisalast itta jäävatele põllumaadele ning kraavi sulgemine ei lisaks täiendavat olulist mõju veerežiimi taastamisele piirkonnas. Samuti ei ole taastamistöid ette nähtud kraavidel K-24, K-25, K-26 ja K-27, kuna kraavid ei oma Tihu järve jaoks kuivendavat mõju ning pigem suunavad ümbritsevatelt metsaaladelt täiendavat vett Tihu järve.

Kuna taastamisala lahustükkide vahele jääva Mardo kinnistu omanik ei nõustunud kinnistul veerežiimi muutusega, siis ei ole taastamistöid planeeritud kraavidel K-22-a, K-22b ning kraavil K-22 kuni piketini 1+07. Et tagada Mardo kinnistult vee liikumine Tihu järveni, jäetakse avatuks ka kraav K-28. Ka ei ole taastamistöid ette nähtud kraavile K-17.

Veerežiimi taastamistööde projektiga on ette nähtud mh ka Vanajõe (VEE1162600, käesolevas projektis kraav K-16) alguse sulgemine 1,8 km pikkuses lõigus. Vanajõgi on rajatud Õngu raba idaserva, maapinna kõige madalamasse osasse, kogudes seejuures oma vee nii raba poolsetelt aladelt kui ka itta jäävast kõrgemast metsaalalt. Kraavi sulgemisega turbapaisudega jääb maapinna madalam osa toimima veejuhtmena, seda vaid laiemas ulatuses.

Hinnang Vanajõe (kraav K-16) sulgemise mõjust on esitatud tekstilisas 1 („Vanajõe osalise sulgemise mõju hinnang kraavi vooluhulkadele“).

Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused

Enne kraavide sulgemistöödega alustamist tuleb teha tööde teostamist võimaldavas mahus trassiraie kraavile K-29 projekteeritud paisu Tüüp 3 asukohta pääsemiseks (1000 jm) ja kraavi K-30 täitmise ettevalmistamiseks (20 jm). Kui see on vältimatu, siis teostatakse raie ka 25 paisu Tüüp 1 asukohas ja 5 paisu Tüüp 4 asukohas, mis paiknevad metsasel alal, kuid eelistatult täiendavat raiet siiski välditakse. Pigem nihutatakse paisude Tüüp 1 ja Tüüp 4 asukohti paari meetri võrra piki kraavi telge, kui sellega on võimalik säästa suuri elujõulisi puid. Paisude Tüüp 2 asukohad on varasemalt juba sisse raiutud.

Taastamisala nendel kraavidel, kus pinnaspaisude rajamine toimub mehhaniseeritult, on trassiraie varasemalt juba teostatud. Trassiraied on määratud arvestades mullete asukohti kraaviservadel, kuna kraavimullete materjali kasutatakse kraavide täitmiseks ning ilma trassiraieid teostamata pole võimalik materjali kasutada. Raietöid võib teha mehhaniseeritult või käsitsi.

Arvestades Õngu raba taastamisalal olevate kraavide parameetreid ja veerežiimi taastamiseks vajalike tööde mahtusid, siis tuleb kraavide sulgemiseks kasutada kombineeritult nii masintööd kui ka väiketehnikaga paisude rajamist. Väiketehnikat kasutades on käesoleva projektiga ette nähtud kraavide K-4…K-15b sulgemine, kuna tegemist on madalate ja valdavalt kinnikasvanud kraavidega, mille puhul tagavad ka väikepaisud soodsate tingimuste tekke ala veerežiimi taastamiseks ja madalsoo arenguks. Samuti on väiketehnika kasutamisel paisude rajamisel võimalik vältida trassiraieid ja minimeerida taastamistöödega kaasnevat ajutist negatiivset mõju taastamisalal.

Määratud piirkonnas trassiraie tegemisel tuleb jälgida järgmisi üldpõhimõtteid:

- Trassiraie laius peab olema minimaalne, võimaldades siiski teostada kõik vajalikud tööd. Trassiraie maksimaalne laius võib olla kuni 6 m (kraavi puhul mõõdetuna kraavi servast).

- Paisude asukohas tuleb raie teha vastavalt nende konstruktsioonile ja kraavisängi laiusele. Arvestama peab, et raie tuleb teha paisu konstruktsiooni suhtes kõikides suundades vähemalt 2 m varuga, et tagada masinatele piisav manööverdamisala ulatus.

- Trassidel tuleb säilitada puudegruppe ja üksikuid puid, et katkestada tekkivat koridoriefekti. Puudegrupid ja üksikud puud tuleb jätta paisude vahelisele alale nii, et oleks tagatud masinatele möödapääs. Eelistada tuleb puuliike, mis suudavad liigniisketes oludes paremini vastu pidada ja nendega kohaneda (männid, kased, lepad, pajud, remmelgad) või kõrgematel kohtadel (liivaseljandikud, põndakud jms) kasvavaid puid ja puudegruppe.

- Eelistatult raiuda trassilt puid minimaalses võimalikus mahus võimaldamaks tehnika liikumist trassil.

- Trassiraiel säilitada kraavisängis ja -servadel kasvavad puud, mis ei takista mulde likvideerimist ja paisude ehitamist. Kui sellega välditakse suurte elujõuliste puude raiet, on lubatud Tüüp 1 ja Tüüp 4 paise paari meetri võrra piki kraavi telge nihutada.

Graafilisel lisal 10/19 on toodud raiuda vajava trassi asukoht ligipääsuks kraavidele K-29 ja K-30.

Juhul kui metsamaterjali välja ei veeta, tuleb see järgata 4 - 5 m pikkusteks juppideks, laasida ja laotada ühtlase kihina risti raadatud trassile, et ekskavaatoril oleks võimalik pärast raietöid trassil liikuda. Kraavimullet likvideerides ning paise ehitades kasutatakse varem raiutud puitu kandevõime tugevdamiseks masina all ja paisude vahele jääva kraavisängi täiteks.

Kändude juurimist ei ole vaja tingimata teha. Senise praktika kohaselt on võimalik ilma kände juurimata täita pinnast koorides nii kraavisäng kui ka likvideerida kraavivallid. Juhul kui tööde tegija leiab, et kändude juurimine tõstab tööde efektiivsust, tuleb juuritud kännud tõsta täidetavasse kraavisängi, kuid arvestada asjaoluga, et kändude kasutamine turbapaisude konstruktsioonis on keelatud.

Tabel 3.2 Trassiraiete tööde mahud

| Tähis | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |
| Ligipääs K-29 ja K-30 | 1 000 |  | 5 |  |  | 0,5 |
| K-30 | 20 |  | 6 |  |  | 0,01 |
| K-29 |  |  |  |  | 200 | 0,02 |
| Paisud T 1 (25 tk) |  |  |  |  | 100 | 0,01 |
| Paisud T4 (5tk) |  |  |  |  | 30 | 0,01 |
| Kokku | 10 20 |  |  |  | 330 | 0,55 |

Kraavivallide likvideerimine ja kraavisängi täitmine

Õngu raba taastamisalale jäävad lagedaks raiutud kraavivallid kraavidel K-1 ja K-16 tuleb maksimaalses võimalikus ulatuses likvideerida seal, kus valli looduses leidub. Valli materjali kasutatakse paisude rajamiseks või lükates valli materjali tagasi kraavisängi pinnasepaisude vahelistesse lõikudesse (joonis 3.1). Kuna kraavivallide likvideerimisel tekkiv materjal ei ole piisav, et täita kraave kogu ulatuses, siis pole käesoleva projektiga ette nähtud taastamisala kraavide lausalist täitmist. Lõikudes, kus kraavivall on vajunud ümbritseva maapinnaga samale tasapinnale, valle mitte likvideerida. Sellistes lõikudes tuleb valli iga u 50 meetri järel kaevata katkestused, et vall ei takistaks vee vaba liikumist kraavi sängi ja ümbritseva maastiku vahel. Kraavivallide likvideerimise eesmärk on valli mõju minimeerimine tagades veele loodusliku liikumise suuna maapinna madalamatesse osadesse, kus seejärel algab madalsoo areng.

Kraavi K-1 kraavivallide likvideerimise tööala on kraavi paremal kaldal kogu kraavi ulatuses. Kraavi K-1 vasakul kaldal valli ei likvideerita. Kraavi K-16 (Vanajõgi) kaldal on trassiraie tehtud kraavi vasakul kaldal ning kraavivalli likvideerimiseks kraavi K-16 paremal kaldal tuleb tööd teostada kraavi vasakult kaldalt ekskavaatoriga. Ekskavaatori kopaga likvideeritakse vall ka kraavi K-16 paremal kaldal maksimaalses võimalikus ulatuses puude vahelt lükates valli materjali kraavisängi või kasutades seda paisude rajamiseks. Elujõulisi suuri puid, mis kraavi vallile on kasvanud, valli likvideerimise käigus mitte vigastada, sh hoiduda puude juurekava vigastamisest, mitte likvideerida valli elujõuliste suurte puude vahetuslähedusest.

Kraavivallide likvideerimise töömahud on esitatud tabelis 3.3.

Joonis 3.1 Kraavivallist tekkiva materjaliga kraavi täitmise tehnoloogiline skeem

Tabel 3.3 Kraavivallide likvideerimise töömahud

| Kraavi tähis | Valli pikkus, m |  | Valli laius, m |  | Valli kõrgus, m |  | Mullatööde arvestuslik maht,m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |
| K-1 | 3 300 | 0 | 1,5…3,0 | - | 0,1…0,2 | - | 1 240 |
| K-16 | 1 726 | 1 735 | 2,0 | 2,0 | 0,1…0,2 | 0,2 | 1 200 |
| Kokku | 6 761 |  |  |  |  |  | 2 240 |

Lisaks kraavivallide likvideerimisele on käeoleva projektiga ette nähtud kraavi K-30 kraavisängi osaline sulgemine selle täitmise läbi maapinnaga samale kõrgusele. Kuna kraav K-30 on suuresti kinnikasvanud kraav ning vee liikumine kraavisängis väga aeglane, siis selleks, et vähendada Tihu järvest vee väljavoolu, tuleb kraav täita 20 m pikkuses lõigus pikettide 1+40…1+60 (graafiline lisa 10/19) vahel.

Kraav tuleb täita pinnasega, mis tuleb võtta selle pervedelt kuni ~3 - 4 m kauguselt mõlemalt poolt. Pinnas tuleb võtta ebakorrapäraselt ühe kuni kahe kopa kaupa ühest asukohast. Täidetud kraavisängile tuleb tõsta ka koos pinnasekamaraga kasvavaid puid. Kraav tuleb täita ümbritseva maapinnaga samale tasemele.

Paisude rajamine

Lisaks kraavivallide likvideerimisele tuleb kuivenduskraavidele rajada paisud, mille ehitamise eesmärk on takistada tulevikus vee äravoolu taastamisalalt ning vähendada pinnase erosiooni. Paisud on projekteeritud vastavalt kraavi sulgemise meetodile, parameetritele, valgala suurusele ja arvestades ligipääsetavust. Paisud on projekteeritud lähtuvalt kraavikalda maapinna langust 0,4 m langu järel.

- Tüüp 1 – kraavi ristlõikele kahe laiendiga ilma trassiraieteta rajatav pinnaspais (graafiline lisa 17/19);

- Tüüp 2 – kraavi ristlõikele kahe laiendiga rajatav pinnaspais (graafiline lisa 18/19);

- Tüüp 3 - kraavi ristlõikele kahe laiendiga rajatav ülevoolupais (graafiline lisa 19/19);

- Tüüp 4 - kraavi ristlõikele kahe laiendiga ilma trassiraieteta rajatav pinnaspais (graafiline lisa 17/19).

Taastamisalale rajatavate paisude asukohad on toodud graafilistel lisadel 9/19 ja 10/19. Rajatavate paisude parameetrid on toodud tabelis 3.5.

Taastamisalal asuvate kraavide täitmise ja paisude rajamise tulemusena suunatakse vesi kraavidest maapinnale, mille läbi kujunevad uued looduslikud vee valgumise suunad. Taastamistööde järgselt oodatakse ühtlasemat ja aeglasemat vee liikumist maapinnal.

Enne paisude rajamist tuleb vajadusel nende asukohad välja märkida (paisud Tüüp 1 ja Tüüp 4 ning Tüüp 3). Paisude Tüüp 2 asukohtades on raie tehtud, paisud rajatakse raadamisega ette valmistatud kohtadesse vastavatel kraavidel. Enne paisu rajamist tuleb kraavisängist eemaldada lamapuit, kännud, koorida taimestikukamar, eemaldada püdel ning pehme setete ja pinnase kiht.

Paisude rajamiseks vajalik pinnas tuleb võtta likvideeritavatest kraavivallidest ühe-kahe suurema kaevena või kraavipervedelt hajutatult kasutades maleruudustiku meetodit. Materjalivõtu augud peavad jääma ehitatava paisu asukohast Tüüp 2 paisude puhul vähemalt 3 m kaugusele ja Tüüp 1 ning Tüüp 4 paisude puhul vähemalt 2 m kaugusele. Paisu pikenduste/tiibade otstest/kõrvalt on keelatud materjali võtta. Paisu ehitamisel ei või kasutada puukände, -juuri ega lamapuitu. Oluline on jälgida, et materjali võtmisel ümbritsevast pinnasest ei tekiks voolunõvasid, mis hiljem vett paisust mööda juhiks. Paisu ehitamisel tuleb pinnas vastavalt paisu tüübile tihendada ekskavaatori kopaga vähemalt iga 0,3-0,5 m paksuse kihi järel. Lisaks voolusängi rajatavale paisule tuleb rajada ka paisule laiendid. On oluline, et laiendid oleksid vajaliku pikkusega ning arvestaksid paisu ümbruse maapinna reljeefi ja vesi ei voolaks paisu kõrvalt tagasi kraavisängi. Kõige viimase tööna asetatakse paisukehandile eelnevalt kooritud taimestiku kamar.

Kõik tööd tuleb teha suunaga kraavi algusest suudmesse. Selleks, et vältida setete kandumist alla voolu Vanajõele tuleb paigaldada tööde tsoonist allavoolu setteekraan, soovitatavalt Vanajõele peale kraavi K-1 suubumist sellesse.

Tabel 3.4 Paisude rajamise koondmahud

| Paisu tüüp | Materjal | Ühik | Tööde maht |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüüp 1 | Pinnas | tk | 41 |
| Tüüp 2 | Pinnas | tk | 88 |
| Tüüp 3 |  | tk | 1 |
|  | Liivsavi | m³ | 30 |
|  | Pinnas | m³ | 10 |
|  | Geomembraan | m² | 25 |
|  | Geotekstiil | m² | 125 |
|  | Veerised | m³ | 10 |
| Tüüp 4 | Pinnas | tk | 12 |
| Kokku |  | tk | 142 |

Paisu tüüp 1 rajamine

Pais Tüüp 1 (41 tk) tuleb rajada kohapealsest pinnasest kraavide K-4…K-15b ristlõikele väiketehnikaga, et ei oleks vajalik trassiraiete teostamine. Alternatiivina on võimalik paisu Tüüp 1 rajamine käsitsi, kui väiketehnikaga ei ole võimalik sulgetavatele kraavidele taastamistööde ajal ligipääs. Paisu Tüüp 1 jaoks vajalik materjal tuleb võtta kraavipervelt. Paisu rajamisel ja materjali kaevamisel tuleb jälgida paisu rajamise üldpõhimõtteid ja asjaolu, et materjali võtmise süvenditest ei moodustuks alternatiivset voolusängi. Materjalivõtu augud peavad jääma ehitatava paisu asukohast vähemalt 2 m kaugusele.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisängi puhastada ja süvendada vähemalt samas ulatuses kraavisängi sügavusega, kuid mitte rohkem kui 0,5 m ulatuses. Paisu asukohast kooritud taimestiku kamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada seda võimalusel paisukehandi katmiseks. Tüüp 1 paisul tuleb rajada hari pikkusega vähemalt 1 m piki kraavi. Kraavisäng tuleb täita paisu asukohas pinnasega, sealjuures tihendada see iga 0,3 m paksuse kihi lisamisel. Rajatavate Tüüp 1 paisude laiendite/tiibade pikkus on 1 m (Tabel 3.5) ning laiendi pikkus on mõõdetuna kraavi servadest.

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast 0,4 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,6 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Paisu kehand tuleb katta pealt soovitavalt sama taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada paisukehandi taimestumist. Kui paisu aluselt kooritud taimestikukamarat kasutada ei õnnestu, tuleb paisu kehandi katmiseks koorida uus.

Tüüp 1 paisu ehitusjoonis on toodud graafilisel lisal 17/19.

Paisu tüüp 2 rajamine

Pais Tüüp 2 (88 tk) tuleb rajada kohapealsest pinnasest kraavide K-1, K-2; K-16, K-19…K-23 kraavide ristlõikele mehhaniseeritult ekskavaatoriga. Paisu Tüüp 2 jaoks vajalik materjal tuleb võtta kraavipervelt ja kraavivallist. Paisu rajamisel ja materjali kaevamisel tuleb jälgida paisu rajamise üldpõhimõtteid ja asjaolu, et materjali võtmise süvenditest ei moodustuks alternatiivset voolusängi. Materjalivõtu augud peavad jääma ehitatava paisu asukohast vähemalt 3 m kaugusele.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisängi puhastada ja süvendada 0,5 m ulatuses. Paisu asukohast kooritud taimestiku kamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada seda võimalusel paisukehandi katmiseks. Tüüp 2 paisul tuleb rajada hari pikkusega 2 m piki kraavi. Kraavisäng tuleb täita paisu asukohas pinnasega, sealjuures tihendada see iga 0,5 m paksuse kihi lisamisel. Rajatavate Tüüp 2 paisude laiendite/tiibade pikkus on 10 m (Tabel 3.5 ning) ning laiendi pikkus on mõõdetuna kraavi servast. Paisukehandi külgede kalle peab olema suhtega 1:1,5.

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast 0,4 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,6 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Paisu kehand tuleb katta pealt soovitavalt sama taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada paisukehandi taimestumist. Kui paisu aluselt kooritud taimestikukamarat kasutada ei õnnestu, tuleb paisu kehandi katmiseks koorida uus.

Tüüp 2 paisu ehitusjoonis graafilisel lisal 18/19

Paisu tüüp 3 rajamine

Pais tüüp 3 (1 tk) on maakividest ülevooluga pais, mis tuleb ehitada Tihu järve väljavoolu kraavile K-29. Paisu eesmärk on hoida Tihu järve veetase abs kõrgusel 14,30 m, mis tagab Tihu järve veetase säilimise. Kõrguse määramiseks tuleb fikseerida reeper ja teostada täppis-nivelleerimine.

Pais tuleb ehitada vastavalt graafilisele lisale 19/19. Enne paisu ehitamist tuleb selle asukohas kraavisäng lahti kaevata igas suunas vähemalt 0,5 m ulatuses. Paistuum tuleb ehitada väikese filtratsiooniga materjalist- liivsavist (filtratsioon < 0,1 m/ööp). Liivsavist ehitatud paisutuum tuleb katta 2 mm paksuse geomembraaniga, paanid tuleb paigaldada risti voolusuunaga ning need tuleb jätkata vee tihedalt. Selle peale tuleb samuti risti voolusuunaga paigaldada II klassi geotekstiil. Tekstiili otsad tuleb kinnitada kraavikaldasse vaiadega. Geotekstiili eesmärk on kaitsta geomembraani võimalike torgete eest. Tekstiili peale tuleb paigaldada maakivid läbimõõduga 20-25 cm. Maakivid tuleb fikseerida looduslikust kruusast väljasõelutud veeristega (fraktsioon 0-32 mm).

Paisust allavoolu tuleb kraavisängi nõlvad kindlustada. Nõlvad tuleb tasandada kaldele 1:1 ja katta geotekstiiliga ja katta veeristega. Paisu ülevool peab olema kõrgusel abs 14,30 m. Paisu laiendid tuleb ehitada tihendatud turbast vajumisjärgse absoluutkõrgusega 14,40 m. Paisu laiendid tuleb rajada pikkusega 5 m. Oluline on, et laiendi otsast jätkuks maapind absoluutkõrgusega 14,40 m. Tööde tegemise ajal tuleb määrata täpne laiendite asukoht. Vältida tuleb olukorda, kus laiend lõppeb madalamal kõrgusel kui 14,30 m.

Tüüp 3 paisu ehitusjoonis graafilisel lisal 19/19

Paisu tüüp 4 rajamine

Pais Tüüp 4 (12 tk) tuleb rajada kohapealsest pinnasest kraavi K-3 ristlõikele eelistatult väiketehnikaga, et ei oleks vajalik trassiraiete teostamine. Paisu Tüüp 1 jaoks vajalik materjal tuleb võtta kraavipervelt. Paisu rajamisel ja materjali kaevamisel tuleb jälgida paisu rajamise üldpõhimõtteid ja asjaolu, et materjali võtmise süvenditest ei moodustuks alternatiivset voolusängi. Materjalivõtu augud peavad jääma ehitatava paisu asukohast vähemalt 2 m kaugusele.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisängi puhastada ja süvendada vähemalt samas ulatuses kraavisängi sügavusega, kuid mitte rohkem kui 0,5 m ulatuses. Paisu asukohast kooritud taimestiku kamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada seda võimalusel paisukehandi katmiseks. Tüüp 4 paisul tuleb rajada hari pikkusega vähemalt 1 m piki kraavi. Kraavisäng tuleb täita paisu asukohas pinnasega, sealjuures tihendada see iga 0,3 m paksuse kihi lisamisel. Rajatavate Tüüp 4 paisude laiendite/tiibade pikkus on 1,5 m (Tabel 3.5) ning laiendi pikkus on mõõdetuna kraavi servadest.

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast 0,4 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,6 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Paisu kehand tuleb katta pealt soovitavalt sama taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada paisukehandi taimestumist. Kui paisu aluselt kooritud taimestikukamarat kasutada ei õnnestu, tuleb paisu kehandi katmiseks koorida uus.

Tabel 3.5 Rajatavate paisude parameetrid

| Kraav | Paisu tähis | Laiendi pikkus, m | Paisu tüüp |
| --- | --- | --- | --- |
| K-1 | P1-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-2 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-3 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-4 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-5 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-6 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-7 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-8 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-9 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-10 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-11 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-12 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-13 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-14 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-15 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-16 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-17 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-18 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-19 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-20 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-21 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-22 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-23 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-24 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-25 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-26 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-27 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-28 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-29 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-30 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-31 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-32 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-33 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-34 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-35 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-36 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-37 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P1-38 | 10 | Tüüp 2 |
| K-2 | P2-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-2 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-3 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-4 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-5 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-6 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-7 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-8 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-9 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-10 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-11 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-12 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-13 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-14 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-15 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-16 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-17 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P2-18 | 10 | Tüüp 2 |
| K-3 | P3-1 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-2 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-3 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-4 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-5 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-6 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-7 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-8 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-9 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-10 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-11 | 1,5 | Tüüp 4 |
|  | P3-12 | 1,5 | Tüüp 4 |
| K-4 | P4-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P4-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P4-3 | 1 | Tüüp 1 |
| K-5 | P5-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P5-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P5-3 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P5-4 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P5-5 | 1 | Tüüp 1 |
| K-6 | P6-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P6-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P6-3 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P6-4 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P6-5 | 1 | Tüüp 1 |
| K-7 | P7-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P7-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P7-3 | 1 | Tüüp 1 |
| K-8 | P8-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P8-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P8-3 | 1 | Tüüp 1 |
| K-9 | P9-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P9-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P9-3 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P9-4 | 1 | Tüüp 1 |
| K-10 | P10-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P10-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P10-3 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P10-4 | 1 | Tüüp 1 |
| K-11 | P11-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P11-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P11-3 | 1 | Tüüp 1 |
| K-12 | P12-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P12-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P12-3 | 1 | Tüüp 1 |
| K-13 | P13-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P13-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P13-3 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P13-4 | 1 | Tüüp 1 |
| K-14 | P14-1 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P14-2 | 1 | Tüüp 1 |
|  | P14-3 | 1 | Tüüp 1 |
| K-15 | P15-1 | 1 | Tüüp 1 |
| K-16 | P16-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-2 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-3 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-4 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-5 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-6 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-7 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-8 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-9 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-10 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-11 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-12 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-13 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-14 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-15 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-16 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P16-17 | 10 | Tüüp 2 |
| K-19 | P19-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P19-2 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P19-3 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P19-4 | 10 | Tüüp 2 |
| K-20 | P20-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P20-2 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P20-3 | 10 | Tüüp 2 |
| K-21 | P21-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P21-2 | 10 | Tüüp 2 |
| K-22 | P22-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P22-2 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P22-3 | 10 | Tüüp 2 |
| K-23 | P23-1 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P23-2 | 10 | Tüüp 2 |
|  | P23-3 | 10 | Tüüp 2 |
| K-29 | P29-1 | 5 | Tüüp 3 |

Ligipääsud

Õngu rabas asuvatele kuivenduskraavidele ligipääsuks saab kasutada projektala põhjapiirile jõudvat, Emmaste-Luidja maanteelt (tee nr 84) lähtuvat metsateed, mis läbib Putkaste metskond 38 kinnistut (katastritunnusega 20501:001:0852), Mõhuka kinnistut (katastritunnusega 39201:002:0098), kus on hiljuti teostatud metsatöid ning Putkaste metskond 172 kinnistut (katastritunnusega 39201:002:0426). Õngu raba taastamisala siseselt (kraavid K-1 – K-15) on võimalik liikuda mööda varem raiutud kraavitrasse ja looduslikult lagedaid kraavikaldaid.

Kraavile K-16 (Vanajõgi) ligipääsuks tuleb kasutada olemasolevaid metsasihte, mis lähtuvad Tihu teelt (tee nr 3920315). Varasemalt on läbipääsuks puhastada projektijärgne ligipääs kinnistul Putkaste metskond 40 piires ning kinnistul Tihu looduskaitseala 2.

Taastamisala lõunaosa kraavidele K-19 – K-23 ligipääsuks on varasemalt raiutud ligipääsutrass algusega Tihu teelt (tee nr 3920315) mööda Tihu looduskaitseala 1 kinnistut (katastritunnusega 39201:003:0059). Ligipääsu trassi pikkuseks on ~110 m ning kogu pikkuses on teostatud ka trassiraie, et tagada masinate ligipääs alale. Taastamisala siseselt (kraavid K-20 – K-23) on võimalik liikuda kraavitrassidel, mis on samuti varasemalt raiutud.

Kraavilt K-19 kraavini K-20 jõudmiseks tuleb rajada ajutine ülepääs üle kraavi K-18, mida taastamistöödega ei sulgeta.

Tabel 4.1 Ligipääsud taastamisalale

| Ligipääs | Pikkus, km | Trassiraie vajadus, mahud kirjeldatud trassiraiete tabelis | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Taastamisala põhjaosas kraavini K-1 | 1,7 | Raie varasemalt tehtud | Osaliselt olemasolev metsatee, ligipääsu lõpusosas ca 250 m maastikus |
| Kraavi K-16 ligipääs | 0,7 | Raie varasemalt tehtud | Osaliselt olemasolev metsasiht; läbipääsuks sihti puhastatud kinnistul Putkaste metskond 40 piires ning trassiraie teostatud kinnistul Tihu looduskaitseala 2. |
| Kraavi K-19 ligipääs | 0,1 | Raie varasemalt tehtud | Siht raiutud Tihu teelt (tee nr 3920315) |
| Kraavide K-29 ja K-30 ligipääs | 1,0 | VAJA RAIUDA | Ligipääs üle Kontsa kinnistu (katastritunnusega 36801:001:0871) |

LOODUSKAITSELISED KITSENDUSED

Õngu raba veerežiimi ja Tihu järve veetaseme taastamisala asub Tihu looduskaitseala (KLO1000310) Tihu järvede sihtkaitsevööndis (KLO1101066). Taastamisala kattub ka Natura 2000 võrgustiku Tihu loodusalaga (RAH0000591).

Tihu looduskaitseala kaitse eesmärk on muuhulgas vähese inimmõjuga loodusmetsade, soode, jõe ja järvede ning Limneamere aegsete pinnavormide kaitse, luitemetsade säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

Tulenevalt mitmete kaitsealuste linnuliikide pesitsemisest taastamisalal, siis on tööde teostamine lubatud 1. augustist kuni 14. märtsini.

Raiete tegemine taastamistööde käigus on lubatud:

- kraavidel K-29 ja K-30 ning ligipääsul kraavidele K-29 ja K-30 ajavahemikul 1. augustist kuni 14. veebruarini;

Paisude rajamine, kraavivallide likvideerimine ja kraavide täitmine on lubatud:

- kraavidel K-1 kuni K-23 ajavahemikul 1. juunist kuni 31. augustini;

- kraavidel K-29 ja K-30 ajavahemikul 1. augustist kuni 14. veebruarini.

Vastavalt Keskkonnaameti seisukohale (21.10.2020 kiri nr 7-9/20/16767-2) on planeeritud veerežiimi taastamistööde projektlahendi kohta on teostatud KMH (Natura) eelhinnang.

Keskkonnaamet on oma 05.08.2022. a kirjas nr 7-9/22/7687-13 seadnud tingimuse tööde teostamiseks:

- Pinnase kaitsmiseks ja hõljumirikka vee allakandumise vältimiseks tuleks tööd läbi viia kaheetapilisena, st talvel külmunud pinnasega tehakse ettevalmistustööd ja rajatakse juurdepääsud ning suvisel madalveeperioodil rajatakse paisutused. Projekti läbiviimine täies mahus talveperioodil või kõrgete veeseisudega on keelatud, kuna see võib kahjustada kaitstavaid kooslusi ning Vanajõe alamjooksu ja sealset elustikku.