Lisa1

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu…otsuse nr ….juurde

| DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NIMETUS | Pärnu-Jaagupi alevis Uus tn 20a kinnistu detailplaneering |  |
| - KOOSTAMISE KORRALDAJA | HUVITATUD ISIK: Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ALGATAJA: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus KOOSTAMISE KORRALDAJA: Põhja-Pärnumaa vallavalitsus KEHTESTAJA: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus |  |
| - DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE VAJADUS | Detailplaneeringu koostamise kohustus tekib PlanS §125 lõike 1 punkt 2 alusel (alevites ehitusloakohustusliku hoone laiendamiseks üle 33 % selle esialgu kavandatud mahust) |  |
| - PLANEERITAVA ALA ULATUS | 63801:001:1199 Uus tn 20a, Pärnu-Jaagupi alev Sihtotstarve: ärimaa 100%; 2389m² PLANEERINGUALA SUURUS : ca 3155m² |  |
| - EESMÄRK JA VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE | PLANEERINGU EESMÄRK: Detailplaneeringuga soovib taotleja laiendada olemasolevat kauplusehoonet. PLANEERINGU VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE: Kehtivas Halinga valla üldplaneeringus on planeeringualal tegemist perspektiivse tootmismaaga (juhtfunktsiooniga ala suurus on ca 5830 m², millest antud kinnistule jääb ca 1400m², ehk siis 24% ) ja elamumaaga (juhtfunktsiooniga ala suurus kinnistul on 989 m², ehk siis alla 1%). Koostatavas Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringus on ala juhtotstarve ärimaa ja väikeses osas segahoonestusala. |  |
| - DETAILPLANEERINGU ÜLESANDED | - Kinnistute piire ei muudeta - Määrata kruntide hoonestusala. - Määrata kruntide ehitusõigus, sealhulgas krundi kasutamise sihtotstarve, maksimaalne hoonete arv, hoonete kõrgus ja ehitusalune pindala. - Seada planeeritavatele ehitistele olulisemad ehituslikud tingimused ja arhitektuurinõuded, sh kaaluda ja määrata hoonete soovituslikud asukohad ja muud detailplaneeringu koostamisel ilmnevad hoonestamist mõjutavad tingimused. - Vajadusel seada kruntidele tingimused nende ehitiste ehitamiseks, mille ehitamiseks ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav. - Kavandada kruntide veega (sealhulgas joogivesi, tulekustutusvesi, vajadusel tarbevesi) varustamise lahendus ning määrata selleks vajalike tehnovõrkude asukohad ning vajadusel servituutide asukohad. - Kavandada kruntidel tekkiva heitvee (reovesi ja sademevesi) ärajuhtimise lahendus ning määrata selleks vajalike tehnovõrkude asukohad ning vajadusel servituutide asukohad - Kavandada kruntide elektrienergiaga ja elektroonilise sidega varustamise lahendus ning määrata selleks vajalike tehnovõrkude asukohad ning vajadusel servituutide asukohad. - Kavandada kruntidele planeeritavate hoonete kütmiseks vajalike tehnovõrkude asukohad ning vajadusel servituutide asukohad. - Kui kruntidele planeeritakse tehnovõrke, mis tuleb ühendada avalikult kasutatavate tehnovõrkudega, siis määrata nende ühendamise asukohad. - Vajadusel määrata kruntidelt avalikult kasutatavale teele juurdepääsu asukohad ja liikluskorralduse põhimõtted. - Määrata parkimise põhimõtted kruntidel. - Määrata kruntide haljastuse ja heakorra põhimõtted. - Määrata servituutide vajadus ja asukohad. - Määrata vajalikud ehitiste vahelised kujade ja kaitsevööndite ulatus. - Määrata kuritegevuse riske vähendavad tingimused. - Seada peamised keskkonnatingimusi tagavad nõuded. |  |
| - DETAILPLANEERINGU LÄHTEMATERJAL | ARVESTADA: - Pärnu maakonnaplaneeringuga, kehtestatud 29.03.2018 Riigihalduse ministri käskkirjaga nr.1.1-4/74. - Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringuga "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0". - Kehtiva Halinga valla üldplaneeringuga kehtestatud 31.10.2012halinga Vallavolikogu määrusega nr22 - Koostatava Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringuga, algatatud Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 otsusega nr 53 ja eelnõu avalikul väljapanekul saabunud ettepanekutega täpsustatud aprillis 2022. GEODEETILINE ALUSMATERJAL: planeerijal tellida mõõdistus OLEMASOLEV DETAILPLANEERING: Uus 20a kinnistu detailplaneering, kehtestatud 10.07.2018 korraldus nr 279. |  |
| - ERITINGIMUSED JA PIIRANGUD | - Planeeringualal asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektri maakaabelliin ja õhuliinid ning nende kaitsevööndid, millega tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada. - Planeeringualal asuvad veel ELA102 (ELASA) valguskaablid koos oma kaitsevöönditega ja maismaal asuvad sidetrassid koos oma kaitsevöönditega, millega tuleb detailplaneeringu koostamisel samuti arvestada. - Planeeritav ala asub keskmiselt kaitstud põhjaveega alal - Detailplaneeringu ala jääb ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni piirkonda (ÜVK ala) |  |
| - UURINGUD | - Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada |  |
| - ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD NÕUDED | - SIHTOTSTARVE: Uus 20a (ärimaa). Detailplaneeringuga krundi kasutamise sihtotstarvete määramisel aluseks võtta juhendi „Planeeringute leppemärgid“, mis võimaldab kasutusotstarbeid detailsemalt määrata, lahendada planeeringuga arvestades antud juhtotstarbeid. - LUBATUD SUURIM EHITISTE ARV KRUNDIL: 1 põhihoone ja 1 abihoone. - LUBATUD SUURIM EHITISEALUNE PIND: Määrata detailplaneeringuga, arvestades väljakujunenud hoonestuslaadi (max 956m² - 40% krundi pindalast). - KRUNDI HOONESTUSALA: määrata detailplaneeringuga, järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kujasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piiridest (vähemalt 5 m krundi piiridest). - HOONETE TULEPÜSIVUSKLASS: vähemalt TP3 - HOONETE KORRUSELISUS: kuni 3 korrust elamul ja 1 korrus abihoonel. - HOONETE MAKSIMAALNE KÕRGUS: kuni 11 m olemasolevast maapinnast. - HOONETE MAKSIMAALNE SÜGAVUS: määrata planeeringuga. - HOONETE KÕRGUSLIK SIDUMINE: lahendada põhimõtteline vertikaalplaneerimine ja planeeritud maapinna kõrgusmärgid ning hoonestuse sidumiskõrgused detailplaneeringus. - KATUSEKALDED JA –KATE, HARJAJOONE SUUND: määrata vastavalt olemasoleva hoonele või piirkonnas väljakujunenud hoonestusele. Kasutada naturaalseid materjale (kivi, valtsplekk jm). - VÄLISVIIMISTLUS: määrata vastavalt piirkonnas väljakujunenud hoonestusele. Kasutada naturaalseid materjale (kivi, puid jm). - KRUNTIDE PIIRID JA PIIRDED: määrata planeeringuga vastavalt piirkonnas väljakujunenud hoonestusele. - EHITISTE VAHELISED KUJAD: vastavalt tuleohutusnõuetele. - LAMMUTATAVAD EHITISED: lammutamisele kuuluvad hooned puuduvad. - SERVITUUDIALAD: vajadusel määrata detailplaneeringuga. - KOHUSTUSLIKUD EHITUSJOONED: vajadusel määrata detailplaneeringuga. - JUURDEPÄÄSUD: planeeringuala piirneb munitsipaalomandis oleva Uus tänav L1 ning Soo tänavaga. Põhjas asub Pärnu mnt 41/45/Uus tn22/Kirikumõisa kinnistu (62701:003:0006) ja läänes Uus tn 20 (63801:001:1198) ning Soo tn 2 (62701:003:0032) kinnistud. Juurdepääsud lahendada valla tänavaid kasutades. - TÄNAVAD/TEED: jäävad olemasolevad, uusi tänavaid ei planeerita. - PARKIMISTINGIMUSED: Parkimine lahendada omal kinnistul vastavalt parkimisnormatiividele. - HEAKORD JA HALJASTUS: Planeerida asukoht jäätmemahutitele, millele peab olema tagatud piisava laiuse, vaba kõrguse ja kandevõimega ning tasane juurdepääsutee jäätmeveokile. Leida koht kõrghaljastusele, et vältida kuumasaari. Haljastuse osakaal krundist 15%, s.h kõrghaljastus vähemalt 10%. |  |
| - INSENERVÕRKUDE PROJEKTEERIMISTINGIMUSED | VEEVARUSTUS JA REOVEE KANALISATSIOON: ühendada alevi ühisveevärgi võrguga. Tehnilised tingimused AS MAKO. SADEMEVEE KANALISEERIMINE: piirkonnas on osaline sademevee kanalisatsioon ja kraavitus, lahendada detailplaneeringuga. ELEKTRIVARUSTUS: lahendada planeeringuga. SIDEVARUSTUS: lahendada planeeringuga. SOOJAVARUSTUS: Lahendada planeeringuga (maaküte, kaugküte) TÄNAVAVALGUSTUS: vajadusel lahendada planeeringuga. MÜRA LEEVENDAVAD MEETMED: vajadusel lahendada planeeringuga. |  |
| - KOOSTÖÖ JA KAASAMINE | KOOSKÕLASTAJAD JA KAASATAVAD ASUTUSED: - Regionaal- ja Põllumajandusministeerium - Päästeamet - Transpordiamet (VIA Baltica trassikoridor) KAASATAVAD ISIKUD (Detailplaneeringu koostamisse tuleb kaasata järgmised isikud, kelle õigusi või huve võib detailplaneering puudutada): - AS MAKO - Elektrilevi OÜ - Telia Eesti AS - Soo 2 omanikud - Pärnu mnt 41/45/Uus tn22/Kirikumõisa kinnistu Vihtra tee 1a omanikud - Uus tn 39, 41 ja 43 omanikud |  |
| - PLANEERINGU KOOSSEIS JA VORMISTAMINE | DETAILPLANEERINGU KOOSSEISU JA VORMISTAMISE NÕUDED: Detailplaneeringu joonised vormistada mõõtkavas 1:500 topo-geodeetilisele alusplaanile. Alates 01.09.2022 kehtiv uus planeeringute vormistamise juhend on leitav siit. (https://planeerimine.ee/digi/plank/plank-juhendid/planeeringute-vormistamise-juhend-alates-1-novembrist-2022-kehtestatud-planeeringutele/) Planeeringu vormistatavad osad on: - seletuskiri; - joonised, mis koosnevad - esituskujudest ja - digitaalsetest kihtidest; - Alusandmed - Planeeringulahenduse ruumiandmed - Teised esitamiseks vajalikud andmed - planeeringu juurde kuuluvad lisad. DETAILPLANEERINGU KOOSSEISUS ESITADA: - Seletuskiri - Seletuskirja mahus tuleb esitada muuhulgas planeeringu elluviimiseks vajalikud tegevused ja nende järjekord. - Asendiskeem - Tugijoonis (geodeetilisel alusel olemasolevate tehnovõrkude ja krundipiiridega ning olemasolevate piirangutega) - Põhijoonis (koos tehnovõrkude joonise ja vertikaalplaneerimise joonisega) - Tehnovõrkude joonis - Planeeringulahenduse illustratsioon - Lisamaterjalid (tehnilised tingimused, kooskõlastused koos koondtabeliga, kokkulepped jm lepingud ning kirjavahetus) - Kõik joonised esitada vastavalt planeeringute andmekogusse (PLANK) esitatavatele nõuetele. |  |
| - DETAILPLANEERINGU ESITAMINE MENETLUSEKS | ESKIISSTAADIUMIS tutvustamiseks pdf formadis AVALIKUSTAMISEKS KOOS ILLUSTREERIVA JOONISEGA - 1 eksemplar paberkandjal - digitaalselt pdf formaadis - lisad (kogutud originaaldokumendid) KEHTESTAMISEKS - 1 eksemplar paberkandjal - Digitaalselt pdf ja dwg või GIS- formaadis PLANK-U kandmiseks |  |
| - PLANEERITAV ESIALGNE AJAKAVA | DP algatamine | oktoober 2024 |
|  | Eskiislahenduse koostamine | Oktoober-detsember 2024 |
|  | DP lahenduse korrigeerimine (vajadusel) | Detsember-jaanuar 2024 |
|  | DP kooskõlastamine ja arvamuse avaldamine | Jaanuar-märts 2024 |
|  | DP vastuvõtmine | Aprill-mai 2024 |
|  | DP avalikustamine (k. a avalik väljapanek | Mai-juuni 2024 |
|  | DP korrigeerimine (vajadusel) | Juuli-august 2024 |
|  | DP kehtestamine | August-september 2024 |
| Ajakava võib muutuda olenevalt detailplaneeringu koostamise menetlusetappide tegelikust ajakulust. Detailplaneering tuleb kehtestada 3 aasta jooksul selle algatamisest. |  |  |

Detailplaneeringu lähteseisukohad koostas Põhja-Pärnumaa vallaarhitekt Reet Olev.