Teema: KATÕSILLA ESPERTIIS

VÄLIUURINGUD

Tellija:  RMK

12.10.23

Hr  Vesiallik

Piiber Projekt OÜ ei küsinud mida on RMK kasutanud või kasutab projektjooniste alusena ,

Tundsin huvi mida  OLED SINA / REAALPROJEKT/ KASUTANUD alusena . Andes ette Sulle vihje , et puuraukude ( liiga peen nimetus 45 cm augukeste kohta )  joonisel on läbi uduvine näha geodeetiline alusplaan ( 1:500 ?   ...  aga kui see on salastatud dok , siis see on SINU valik .

töös kasutatud materjalide tahtlik  mitteavaldamine eksperdile on kvalifitseeritud kui tahtlik ekspertiisi teostamise takistamine .

Olen sinuga nõus, et :

Ekspertiisi teostamiseks on vajalik et välitööd oleksid teostatud vastavalt RMK poolt kehtestatud reeglitele.

Alusdokument : Maaparanduse uurimistöö nõuded

Vastu võetud 20.12.2018 nr 77

Ekspertiis käigus asukohaga tutvudes tuvastati :

1.Puuduvad ajutised reeperid ( min 2 tk )  . uurimistööde aruanne ei sisalda reeperite kohta selgitavat/kirjeldavat infot . reepereid ei ole objektil tuvastatavad ega nähtavad ega märgistatud.

Alusdokument : § 6.   Nõuded topogeodeetilise mõõdistamise kohta

Eesvoolu ja tee trassidel paigaldatakse ajutine reeper uuritava lõigu algusesse ja lõppu ning olulise ehitise juurde

2.  Puuduvad kõik piketid  tee prassil

§ 11.   Nõuded trasseerimise kohta

(1) Trasseerimisel märgitakse piketid eesvoolu või tee algus-, lõpp- ja käänupunkti, teise kraavi või teega ristumise kohta, eesvoolu ja teega seotud ehitise juurde ning eesvoolu voolusängi ja tee ristlõike muutumise kohta. Eesvoolu või tee sirgel osal asetatakse pikett iga 100 meetri järel, kui projekteerimistingimustes ei ole ette nähtud muud pikettidevahelist kaugust.

(2) Pikett on kaevetööde tsoonist väljapoole paigaldatav numbrivai kõrgusega maapinnast vähemalt 50 sentimeetrit, mille number iseloomustab kaugust eesvoolu või tee algusest.

(3) Pikett asetatakse ja kindlustatakse nii, et see säiliks maaparandussüsteemi ehitamise ajal.

Projekteerija, Reaalprojekt , on jätnud uurimistöödel arvestamata  alusdokumendis „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ esitatud nõuded . Ajutised reeperid on vaja paigaldada moel mis peavad säilima ka ehitusajal ja oleksid selgelt nähtavad ja identifitseeritavad.

EKSPERDI SEISUKOHT :   projekteerijal kõrvaldada uurimistöödel esinenud elementaarsed puudused.  Objekt tuleb uurida vastavalt juhenddokumendis toodule ( paigaldada ajutised reeperid , paigaldada piketid ). Mõlemad paigaldada moel et oleks tagatud säilivus kuni ehitustööde lõpuni ). . Uurimistöös kirjeldada tegevused  oluliselt suurema detailsusega .

Teostada korrektsed väliuurimistoimingud Esitada uurimistööde aruanne uuesti ekspertiisi.

Aega tegutsemiseks 10 päeva .

seniks on ekspertiis peatatud olulise informatsiooni juurdepääsu puudumisest tingitud kontrollivõimaluse puudumise  tõttu.

KATÕSILLA EKSPERTIISi teostaja

Piiber Projekt OÜ

Enn Kulp

enn@piiber.ee

Lisa 1

From: Enn Kulp <enn@piiber.ee>

Sent: kolmapäev, 11. oktoober 2023 13:51

To: Reio Vesiallik <reio@reaalprojekt.ee>

Cc: ain-meelis.hannus@rmk.ee

Subject: KATÕSILLA EKSPERTIIS

Importance: High

Tere Reio ,

Reaalprojekt on teinud uurimistööd Katõsilla objektil .

paraku ei leia materjalide hulgast geoalust ….

samas on näha puuraukude jooniselt et on mingi alus all …

esitada ( pdf, dwg )  eksperdile

alustaks sellest .

Lisa 2

Reaalprojekti vastus :

Tere.

RMK-le koostatud projektides ei ole kasutatud joonistel geoalust, plaanidel peab olema taustaks põhikaardi vektorkihid või Maa-Ameti wms kiht.

Lugupidamisega, Best regards

Reio Vesiallik

Projektijuhtimise grupijuht, Project Management Group Manager