Lisa 3

## Puuraukude kirjeldused

## Puurauk nr 1

# Puuraugu sügavus: 	6,8 m

# Suudme abs kõrgus: 73,30 m

Veetase puuraugus: - (29.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ gIIIjr3 | 0,0-0,4 0,4-3,0 3,0-6,2 6,2-6,8 | 0,4 2,6 3,2 0,6+ | Kasvukiht liivaga Kruus, peen kuni keskmine, karbonaatse koostisega, keskmiseteralise kollakaspruuni liiva täitega, üksikute peente karbonaatsete veeristega. Liiv, kruusakas: liiv jämedateraline, hallikaspruun, osakesi >5mm ca 20%. Saviliivmoreen, punakaspruun. | 0,4-3,0/2,6 3,0-6,2/3,2 | 1-1 1-2 |

## Puurauk nr  2

# Puuraugu sügavus: 	10,5 m

# Suudme abs kõrgus: 72,80 m

Veetase puuraugus: 63,60 (29.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ “ “ gIIIjr3 | 0,0-0,4 0,4-3,0 3,0-6,0 6,0-9,0 9,0-9,6 9,6-10,5 | 0,4 2,6 3,0 0,6 0,9+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, kruusakas: liiv keskmiseteraline, kollakaspruun, kruusaosa peen, üksikuid keskmisi teri. Liiv, jämedateraline, kollakaspruun, vähese peene kruusaga (osakesi >5 mm ca 10%). Liiv, kruusakas: liiv keskmiseteraline, kollakaspruun, kruusaosa peen kuni keskmine, kvarts-päevakivi koostisega. Liiv, kruusakas: liiv jämedateraline, hallikaspruun. Liivsavimoreen, punakaspruuni. | 0,4-3,0/2,6 3,0-6,0/3,0 6,0-9,0/3,0 9,0-9,6/0,6 | 2-1 2-2 2-3 2-4 |

## Puurauk nr  3

# Puuraugu sügavus: 	12,0 m

# Suudme abs kõrgus: 72,21 m

Veetase puuraugus: 62,71 m (29.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ “ gIIIjr3 | 0,0-0,4 0,4-6,0 6,0-9,5 9,5-11,5 11,5-12,0 | 0,4 5,6 3,5 2,0 0,5+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, keskmiseteraline, kollakaspruun, üksikuid peene hästiümardunud kruusa teri. Liiv, keskmiseteraline, kollakaspruun, vähese peene kruusaga (osakesi >5 mm ca 5%). Liiv, keskmiseteraline, jämeda liiva teradega, hallikaspruun, sõre, vähese peene kruusaga. Saviliivmoreen, punakaspruun. | 0,4-3,0/2,8 3,0-6,0/3,0 6,0-9,5/3,5 9,5-11,5/2,0 | 3-1 3-2 3-3 3-4 |

## Puurauk nr  4

# Puuraugu sügavus: 12,2 m

# Suudme abs kõrgus: 68,50 m

Veetase puuraugus: 61,50 m  (29.04.08)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 „ „ glIIIjr3 | 0,0-0,4 0,4-4,0 4,0-10,0 10,0-12,0 12,0-12,2 | 0,4 3,4 6,0 0,5 2,0 0,2+ | Kasvukiht, liivane. Liiv, keskmiseteraline, kollakaspruun, vähese peene kuni keskmise kruusaga (osakesi >5mm kuni 10%), kergelt savikas. Liiv, keskmiseteraline, kuni 7,5 m-ni pruun, edasi hallikaspruun ja sõre, sisaldab osakesi >5 mm kuni 10%. Liiv, kruusakas: liiv jämedateraline, hallikaspruun, kruusaosakesi ca 15%. Saviliivmoreen, pruun. | 0,4-4,0/3,6 4,0-7,5/3,5 7,5-10,0/2,5 10,0-12,0/2,0 | 4-1 4-2 4-3 4-4 |

## Puurauk nr 5

# Puuraugu sügavus: 	10,5 m

# Suudme abs kõrgus: 68,10 m

Veetase puuraugus:  61,50  (29.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 „ “ | 0-0,3 0,3-0,8 0,8-5,8 5,8-10,5 | 0,3 0,5 5,0 4,7 | Kasvukiht, liivane. Liiv, peeneteraline, porsunud. Liiv kruusakas: liiv peeneteraline, kvarts-päevakivi koostisega, kuni 3,0 m-ni kruusaosakesi ca 15%, edasi sisaldus suureneb kuni 30%-ni, intervalli lõpus üksikuid peeni karbonaatseid veeriseid. Liiv, keskmiseteraline, väga üksikute peene kruusa teradega, alates 6,8 m sõre, hallikaspruun. Intervalli lõpus esineb veeriseid. | 0,8-3,0/2,2 3,0-5,8/2,8 5,8-6,8/1,0 6,8-9,0/2,2 9,0-10,5/1,5 | 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 |

## Puurauk nr 6

# Puuraugu sügavus: 	6,0 m

# Suudme abs kõrgus: 64,28 m

Veetase puuraugus: 61,58 m  (29.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ glIIIjr3 | 0,0-0,2 0,2-1,4 1,4-5,5 5,5-6,0 | 0,2 1,2 4,1 0,5 | Kasvukiht, liivane. Liiv kruusakas: liiv peeneteraline, oranžikaspruun, kruusaosakesi ca 15%. Liiv, peeneteraline, pruun, intervalli lõpus hall. Liivsavimoreen, punakaspruun. | 0,2-1,4/1,2 1,4-5,5/4,1 | 6-1 6-2 |

## Puurauk nr 6a

# Puuraugu sügavus: 	4,7 m

# Suudme abs kõrgus: 63,50 m

Veetase puuraugus:  61,61 m (29.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV lgIIIjr3 glIIIjr3 | 0,0-0,5 0,5-4,5 4,5-4,7 | 0,5 4,0 0,2+ | Kasvukiht, turbaga. Liiv, ülipeeneteraline, beežikashall, tugevalt savikas. Liivsavimoreen, punakaspruun. | 0,5-4,5/4,0 | 6a-1 |

## Puurauk nr 7

# Puuraugu sügavus: 	6,0 m

# Suudme abs kõrgus: 64,45 m

Veetase puuraugus: 61,90 m (29.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ glIIIjr3 | 0,0-0,2 0,2-0,5 0,5-5,4 5,4-6,0 | 0,2 0,3 4,9 0,6+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, peeneteraline, porsunud. Liiv, kruusakas: liiv, keskmiseteraline, kuni 2,5 m-ni pruun, edasi hallikaspruun ja sõre, sisaldab osakesi >5 mm 15-20%. Saviliivmoreen, punakaspruun. | 0,5-2,5/2,0 2,5-5,4/2,9 | 7-1 7-2 |

## Puurauk nr 8

# Puuraugu sügavus: 6,0 m

# Suudme abs kõrgus: 66,57 m

Veetase puuraugus: 62,47 m (30.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV lgIIIjr3 “ glIIIjr3 | 0,0-0,4 0,4-3,0 3,0-5,6 5,6-6,0 | 0,4 2,6 2,6 0,4+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, kruusakas: liiv keskmiseteraline, kollakaspruun, sisaldab peene kruusa teri ca 20% Liiv, kruusakas: liiv jämedateraline, kollakaspruun, alates veetasemest hallikaspruun, sisaldab peent kruusa ca 20%. Liivsavimoreen, punakaspruun. | 0,4-3,0/2,6 3,0-5,6/2,6 | 8-1 8-2 |

## Puurauk nr 9

# Puuraugu sügavus: 6,0 m

# Suudme abs kõrgus: 67,50 m

Veetase puuraugus:  62,60 m (30.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ glIIIjr3 | 0,0-0,3 0,3-0,6 0,6-5,7 5,7-6,0 | 0,3 0,3 5,1 0,3+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, peeneteraline, porsunud. Liiv, kruusakas: liiv, keskmiseteraline, kuni 2,5 m-ni pruun, edasi hallikaspruun ja sõre, sisaldab osakesi >5 mm 10-15%. Liivsavimoreen, punakaspruun. | 0,6-4,5/3,9 4,5-5,7/1,2 | 9-1 9-2 |

## Puurauk nr 10

# Puuraugu sügavus: 	4,5 m

# Suudme abs kõrgus: 63,15 m

Veetase puuraugus:  61,80 m (30.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV lgIIIjr3 | 0,0-0,5 0,5-4,5 | 0,5 4,0 | Kasvukiht, turbaga. Liiv, ülipeeneteraline, beežikashall, tugevalt savikas. | 0,5-4,5/4,0 | 10-1 |

## Puurauk nr 11

# Puuraugu sügavus: 4,5 m

# Suudme abs kõrgus: 65,49 m

Veetase puuraugus:  62,49  (30.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### QIV lgIIIjr3 fgIIIjr3 lgIIIjr3 | 0,0-0,5 0,5-1,5 1,5-4,0 4,0-4,5 | 0,5 1,5 2,5 0,5+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, ülipeeneteraline, oranžikaspruun, savikas, sisaldab väga üksikuid peene hästiümardunud kruusa teri. Kruus, keskmine kuni jäme, keskmiseteralise savika hallikaspruuni liiva täitega Liivsavi, hall. | 0,5-1,5/1,0 1,5-4,0/2,5 | 11-1 11-2 |

## Puurauk nr 12

# Puuraugu sügavus: 4,7 m

# Suudme abs kõrgus: 67,07 m

Veetase puuraugus: 63,07 m (30.04.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ “ glIIIjr3 | 0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-2,0 2,0-4,5 4,5-4,7 | 0,3 0,7 1,0 2,5 0,2+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, peeneteraline, porsunud. Liiv, peeneteraline, oranžikaspruun, sisaldab väga üksikuid peene hästiümardunud kruusa teri. Liiv, kruusakas: liiv peeneteraline, kollakaspruun, sisaldab osakesi >5 mm kuni 15%. Saviliivmoreen, punakaspruun. | 1,0-2,0/1,0 2,0-3,0/1,0 3,0-4,5/1,5 | 12-1 12-2 12-3 |

## Puurauk nr 13

# Puuraugu sügavus: 6,5 m

# Suudme abs kõrgus: 72,09 m

Veetase puuraugus:  -  (01.05.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 „ glIIIjr3 | 0,0-0,3 0,3-2,8 2,8-6,0 6,0-6,5 | 0,3 2,5 3,2 0,5+ | Kasvukiht liivaga Kruus, keskmine kuni jäme, karbonaatse koostisega, keskmiseteralise kollakaspruuni liiva täitega. Liiv, kruusakas: liiv peeneteraline, kollakaspruun, peene kruusa teri ca 20% Saviliivmoreen, punakaspruun. | 0,3-2,8/2,5 2,8-6,0/3,2 | 13-1 13-2 |

# Puurauk nr 14

# Puuraugu sügavus: 6,0 m

# Suudme abs kõrgus: 69,50 m

Veetase puuraugus:  -  (01.05.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ glIIIjr3 | 0,0-0,5 0,5-3,0 3,0-5,0 5,0-6,0 | 0,5 2,5 2,0 1,0+ | Kasvukiht liivaga Kruus, valdavalt keskmine, karbonaatse koostisega, keskmiseteralise kollakaspruuni liiva täitega. Liiv, kruusakas: liiv jämedateraline, kollakaspruun. Saviliivmoreen, punakaspruun. | 0,5-3,0/2,5 3,0-5,0/2,0 | 14-1 14-2 |

## Puurauk nr 15

# Puuraugu sügavus: 10,0 m

# Suudme abs kõrgus: 73,36 m

Veetase puuraugus:  -  (01.05.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ “ glIIIjr3 | 0,0-0,2 0,2-0,6 0,6-3,0 3,0-9,3 9,3-10,0 | 0,2 0,6 2,4 6,3 0,7+ | Kasvukiht liivaga Liiv, peeneteraline, porsunud. Kruus, keskmine kuni jäme, karbonaatse koostisega, keskmiseteralise kollakaspruuni liiva täitega. Liiv, kruusakas: liiv jämedateraline, kollakaspruun, peene kruusa teri ca 15%, kruusa sisaldus suureneb sügavuse suunas ca 25%-ni, 4,5 m sügavusel veeriste kiht. Saviliivmoreen, punakaspruun. | 0,6-3,0/2,4 3,0-6,5/3,5 6,5-8,0/1,5 8,0-9,3/1,3 | 15-1 15-2 15-3 15-4 |

## Puurauk nr  16

# Puuraugu sügavus: 	4,5 m

# Suudme abs kõrgus: 64,87 m

Veetase puuraugus: 62,37 m (01.05.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### QIV fgIIIjr3 fgIIIjr3 lgIIIjr3 | 0,0-0,5 0,5-1,5 1,5-4,0 4,0-4,5 | 0,5 1,5 2,5 0,5+ | Kasvukiht liivaga. Liiv, ülipeeneteraline, oranžikaspruun, savikas, sisaldab peene hästiümardunud kruusa teri. Kruus, keskmine kuni jäme, keskmiseteralise savika hallikaspruuni liiva täitega Liivsavi, vedel, hallikaspruun. | 0,5-1,5/1,0 1,5-4,0/2,5 | 16-1 16-2 |

## Puurauk nr 17*

# Puuraugu sügavus: 5,0 m

# Suudme abs kõrgus: 73,00 m

Veetase puuraugus:  -  (01.05.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fgIIIjr3 “ | 0,0-0,4 0,4-2,5 2,5-5,0 | 0,4 2,1 2,5+ | Kasvukiht liivaga Kruus, valdavalt keskmine, karbonaatse koostisega, keskmiseteralise kollakaspruuni liiva täitega. Liiv, kruusakas: liiv jämedateraline, kollakaspruun, peene kruusa teri ca 15%,. | 0,4-2,5/2,1 2,5-5,0/2,5 | 17-1 17-2 |

*- puurauk rajatud kruusa leviku täpsustamiseks puuraukude 2 ja 15 vahel

# Puurauk nr 18

# Puuraugu sügavus: 	4,0 m

# Suudme abs kõrgus: 63,50 m

Veetase puuraugus: 62,00 m (01.05.08.)

| Geol. indeks | Intervall, m | Kihi paksus, m | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, m | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV lgIIIjr3 | 0,0-0,5 0,5-4,0 | 0,5 3,5 | Kasvukiht, turbaga. Liiv, ülipeeneteraline, beežikashall, tugevalt savikas. | 0,5-4,0/3,5 | 18-1 |

Varasemad puuraugud.

# Puurauk nr 258 (Põllumäe, M., 1972)

Puurauk läbitud: 06.IX 1971. a.

# Puuraugu sügavus: 7,5 m

Veetase:  -

| Geol. indeks | Intervall m | Kihi paksus | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Proovitud intervall, | Proovi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV fglQIIIv “ | 0,0-0,3 0,3-4,5 4,5-7,5 | 0,3 4,2 3,0 | Kasvukiht taimejuurtega. Kruusa-liiva segu.Liiv, jämedateraline, päevakivikvarts, lubjakiviliiva lisandiga. Kruus peen (Ø 0,5-10 cm) ca 30%, valdavalt (60%) lubjakivimiline. Liiv, eriteraline, valdavalt jämedateraline, kvartspäevakivi koostisega, sisaldab kruusa ja veeriseid 10-12%, Ø 0,5-5 cm. | 0,3-4,5 4,5-7,5 | 221 222 |

Koostas:			Maare Rändur