Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/[Sisesta number] juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

## TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Töö eesmärgiks on luua tingimused märgade metsaelupaigatüüpide, siirdesoo- ja rabametsad, rabade ning siirde- ja õõtsiksoode seisundi paranemiseks. Taastamistööde kaasnevaks eesmärgiks on pidurdada turbalasundi lagunemist ning toetada puistute tüübiomase struktuuri ja taimestiku kujunemist.

  - Ohepalu taastamisala asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala ja Kolgu külas. Objekt paikneb kokku 18 katastriüksusel, millest 8 on Riigimetsa Majandamise Keskuse halduses olevad riigimaad, 9 on Kaitseministeeriumi halduses olevad riigimaad ja üks on eramaa.

  - Töö teostamise aluseks on OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud „Ohepalu LKA Ohepalu märgade metsaelupaikade veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt“.

- TÖÖ TEHNILINE KIRJELDUS

  - Tellitavad tööd

Taastamisalal loodusliku veerežiimi taastamiseks tuleb teha vajalikus mahus ligipääsu- ja trassiraieid, rajada pinnaspaisud ning taastada koolmekoht Kivisilla soonikus. Lisaks tuleb alalt eesvoolu või soojärvedesse juhitud sulgetavatele kraavidele tööde tegemise perioodiks rajada setteekraanid.

Kavandatud tööde ja ehitusmaterjalide koondmahud on esitatud tabelites 3.1 ja  3.2. Tegelikud tööde mahud võivad järvede ümbruse õõtsikul ja Pala oja läheduses sõltuvalt ligipääsetavusest ja looduslikest tingimustest oluliselt muutuda.

  - Ettevalmistustööd

Töövõtjale antakse tööde teostamiseks „Ohepalu LKA Ohepalu märgade metsaelupaikade veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt“ nii paberkandjal kui elektrooniliselt. Elektrooniliselt üle antav ehitusprojekt sisaldab tööde korraldamiseks vajalikke kaardikihte. Töövõtja peab omama tehnilist võimekust kaardikihtidega töötamiseks.

Töövõtja peab enne töödega alustamist olema veendunud, et tööobjektide piirid ja teostatavate tööde asukohad on arusaadavad. Vajadusel tuleb teostada looduses täiendav markeerimine. Tööaladele liikumisel tehnikaga ja tööde teostamise ajal on lubatud kasutada ainult projektis ette nähtud liikumistrasse. Liikumistrasside muudatused tuleb eelnevalt kooskõlastada looduskaitsespetsialisti ja/või looduskaitse tööjuhiga.

Enne kraavide sulgemistööde alustamist tuleb esmalt GPS seadme või muu elektroonilise seadme abil tuvastada raiutavate trasside asukohad, vajadusel tulevad  trassiraiete sihid ja paisude asukohad lasta looduses välja märkida vastaval spetsialistil. Tellitavate märkimistööde eest Tellija täiendavat tasu ei maksa.

Seejärel teha ligipääsudeks vajalikud raied, teha trassiraied- ja raied paisude asukohtades. Paisude asukohas tuleb raie teha vastavalt nende konstruktsioonile ja kraavisängi laiusele. Arvestama peab, et raie tuleb teha paisu konstruktsiooni suhtes kõikides suundades kuni 3 m varuga, et tagada masinatele suurem manööverdamise ala ulatus ja avada pind ehitusmaterjali ammutamiseks.

Kohtades, kus pinnase kandevõime on piisav, teostatakse tööd mehhaniseeritult, kasutades oludesse sobivat eritehnikat. Ebapiisava kandevõimega kohtades tuleb tööd teha käsitsi. Töövõtja peab olema valmis teostama osaliselt raie mootorsaagidega käsitsi.

Ehitatavate paisude asukohas on vajalik kändude juurimine ja sugekihi eemaldamine. Kändude ja puidu kasutamine paisude muldkehades ei ole lubatud. Kände võib paigutada suletavatesse kraavidesse või paisude ehitamiseks kasutatud turba kaevandamise aukudesse.

  - Trassiraied ja raied paisude asukohtades

Trassiraied ja raied teostatakse vastavalt projektile p. 3.2.1.

Puittaimestiku likvideerimisega seotud tööde mahud ja asukohad on esitatud tabelis 3.4 ning graafilistel lisadel 3 ja 7.

Trassiraie käigus eemaldatakse ainult see puittaimestik, mis jääb ette tööde teostamiseks. Trassiraied on ette nähtud sulgetavate kraavide kallastel kraavide servast ja liikumistrassidel 15 meetrise nihutamisruumiga, mille sees valitakse optimaalseim, maksimaalselt 6 meetri laiune raietrass. Liikumistrasside valikul peab olema eelistatud variant minimaalse raievajadusega, st võimalusel tuleb masinate liikumine kavandada puude vahel nii, et kasutatakse võimalikult palju looduslikke lagedaid alasid ja välditakse suurte puude raiet. Selleks tuleb vajadusel liikuda vaheldumisi kord ühel, kord teisel kraavikaldal.

Trassil tuleb raie vajadusel kavandada looduslikke häiringuid imiteerivat üksikpuude ja alusmetsa raiena, vältida tuleb pikkade sirgete koridoride teket (teha vähemalt iga 50-100 m järel teha trassiraie katkestusi). Trassiraiel tuleb paisudevahelisel alal jätta kasvama kraavikaldal ja kraavisängis kasvavad puud, mis ei takista kraavide sulgemist. Trassidel tuleb säilitada puudegruppe ja üksikuid puid, et vältida koridoriefekti tekkimist. Säilitama peab kindlasti üksikud väga vanad puud ja samuti kraavide sisenõlvadele kasvama hakanud puud.

Juurdepääsutrasside rajamisel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud, suured tüükad, surnud ja surevad puud ning lamatüved).

Raiutud puitmaterjali kokku ei veeta, see tuleb laasida ja järgata ning kasutada liikumistrasside tugevdamiseks või paigutada täidetavatesse kraavidesse. Materjal, mida ei ole vaja liikumistrasside tugevdamiseks või kraavide täitmiseks, tuleb laasida, järgata ja hajutada metsa alla. Metsa alla paigutatud materjalist ei tohi tekkida hunnikuid.

Vastavalt projektile on paisu aluste raiete maht 3,146 ha ning raiutavate trasside kogupikkus on 17186 jm.

  - Setteekraanide rajamine

Enne kraavide sulgemist tuleb väljavoolavatele kraavidele (kraavid K-1, K-2, K-6, K-7 ja K-25) rajada setteekraanid (5 tk) (vt projekti graafiline lisa 3), et vältida sette edasikandumist eesvoolu. Projektiga on ette nähtud põhurullidel põhinevad setteekraanid (graafiline lisa 10). Sõltuvalt ehitaja kogemusest võib kokkuleppel tellijaga kasutada ka muu konstruktsiooniga setteekraane. Setteekraanidest peab kraavis olev vesi läbi voolama ning need peavad suutma efektiivselt püüda mineraalse ja orgaanilise päritoluga setteid ja heljumit. Kraavis olev vesi ei tohi voolata üle setteekraani. Tööde lõpetamisel tuleb setteekraanid eemaldada, tehismaterjalid utiliseerida või taaskasutada ja orgaanilise materjali võib matta sulgetava kraavi sängi. Setteekraani ei pea rajama juhul, kui kuivenduskraav on tööde ajal kuiv.

  - Pinnaspaisude ehitamine

Paisude ehitamine teostatakse vastavalt projektile p. 3.3. ja paisude ehitamise koondmahud on esitatud tabelis 3.5.

Ehitatavate paisude asukohad on kajastatud graafilistel lisadel 3, 5, 6 ja 7. Paisude tüüpjoonised graafilistel lisadel 8 ja 9.

Taastataval alal on kraavide sulgemiseks ja loodusliku veerežiimi taastamiseks sulgetavatele kuivenduskraavidele rajada pinnaspaisud.

Ohepalu taastamisale on projekteeritud kahte erinevat tüüpi (tüüp 1 ja tüüp 2) paise, kokku 120 tk.

Tüüp 1 pais on kraavi ristlõikele rajatav kahe vähemalt 2 m laiendiga pinnaspais, harja pikkusega 1 m (118 tk).

Tüüp 2 on kahe kraavi ristlõikele rajatav kahe vähemalt 2 m laiendiga pinnaspais, harja pikkusega 1 m (2 tk).

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast vähemalt 0,4 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,6 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Tüüp 2 paisudel tuleb paisutuum korrektselt välja ehitada mõlema kraavi kohal, sh kahe kraavi vahel. Paisukehand tuleb pealt katta taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada rajatud pinnaspaisu taimestumist ja tagada paisude esteetiliselt vastuvõetav välimus.

Paisude rajamisel on keelatud materjali võtta paisu laiendite otstest või kõrvalt. Oluline on jälgida, et materjali võtmisel ümbritsevast pinnasest ei tekiks selliseid voolunõvasid, mis peale paisude rajamist vett sellest mööda juhiks. Juhul, kui ehitusmasinad tekitavad kraavipervele roopad, peavad paisu laiendid ulatuma üle roobaste.

  - Koolmekoha taastamine

Ohepalu taastamisalast kirdes asub Suurjärv, mille väljavool toimus varem läbi Udriku teele rajatud truubi ja taastamisala kraavi K-3. Pärast truubi sulgemist 2020. aastal toimub väljavool järvest lõuna suunas ja üle oosi Kivisilla sooniku kaudu Vahe-Kaanjärve (K-4). Truubi sulgemisega rajati soonikusse geotekstiilil maakividest koolmekoht (KK-1), mille seisukord on kehv ning see vajab rekonstrueerimist vastavalt projektile p. 3.4.

Projekteeritud koolmekoha laius on 4,0 m ja pikkus 30,0 m. Koolmekoha tiibade nõlvuskoefitsient peab jääma ≤ 1:4. Koolmekoha alus tuleb ekskavaatoriga ette valmistada, välja tuleb kaevata amortiseerunud koolme konstruktsioonis kasutatud materjalid. Väljakaevatud materjale võib taaskasutada koolmekoha taastamisel või teiste Udriku tee madalamate kohtade ja/või aukude täitmiseks. Eelisatud on koha peal olemasolevate ehitusmaterjalide maksimaalne taaskasutamine. Koolmekoha põhja tuleb paigaldada geokomposiit (50/50+180g), millele rajada 0,25 m paksune killustikukiht (fr 16/32) ja paigaldada maakivid läbimõõduga 15 – 30 cm. Paigaldatavad maakivid peavad olema süvendatud ning jääma teega ühte tasapinda. Koolme kõrgus teepinnal on abs 93,4 m. Koolmest peab vesi vabalt läbi voolama ehk alumises bjeffis tuleb maapinda vajadusel vastavalt tasandada. Üleminekud teelt koolmele peavad jääma sujuvad, nõlvusega ≤ 1:10.

Rekonstrueeritava koolmekoha asukoht on märgitud graafilisel lisal 3, ehitusjoonis lisal 11 ning ehitusmaterjalide mahud tabelis 3.6.

  - Ligipääsud

Ohepalu taastamisalale on hea ligipääs mööda Tapa-Loobu maanteed nr 24 lähtuvat Vohnja-Ohepalu teed nr 2730083, mis läheb üle taastamisala läbivaks Pedassaare teeks nr 3530060. Vohnja-Ohepalu teelt lähtub ka taastamisala põhja- ja idapoolsetele kraavidele viiv Udriku tee nr 2730523. Udriku tee on oosil kulgev metsatee, mistõttu saab teelt rasketehnika ligipääsu kavandada vaid seal, kus tee kulgeb oosi jalamil (vt graafiline lisa 7). Täpsem info ligipääsude kohta on kajastatud projekti peatükis 4. Mõju taastamisalale ligipääsuks kasutatavatele teedele on ajutine ja tööde lõpetamisel peab tööde teostaja likvideerima kõik masinate liikumisel teedele tekitatud pinnase kahjustused.

## TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

  - Töödega võib alustada alates 01. septembrist 2026 a. Tööde teostamise tähtaeg  30. november 2026. a. Tööde teostaja peab töödega alustama hiljemalt septembri teisel nädalal (37. nädal).

  - Taastamisala jääb täies ulatuses Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohualasse. Tööde täpsed ajad kooskõlastatakse Kaitseväe ja RKIKga (Õppuste ajal võivad olla ajutised liikumispiirangud).

  - Enne töödega alustamist viib tellija läbi avakoosoleku. Töödega ei ole lubatud alustada enne avakoosoleku läbiviimist.

  - Töö tellimuse üleandmisel antakse töövõtjale tööobjekti piirid ja tööde asukohad failidena (shp, kml. Jt).  Töövõtja peab ennast varustama seadmete ja tarkvaraga, milles antud formaadis faile on võimalik kasutada.

  - Tööde teostaja peab tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise, et jälgida traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu. Süsteem peab suutma fikseerida läbitud teekonda ja tööaega, koostama faili nende teekonnast ja tööajast kalendripäevapõhiselt ja olema tellijale elektrooniliselt kättesaadav.

  - Oluline on tööobjektiga tutvumine kohapeal, arvestama peab asjaoludega, et lõplikud spetsiifilised lahendused ja töömahud võivad täpsustuda tööde käigus.

  - Töid teostavale ekskavaatorile peab olema paigaldatud haarats, mis võimaldab paisude ehitamise käigus tüveste ja võsa kontrollitud tõstmist ning paigaldamist paisu harjale. Haarats peab olema paigaldatud nii, et sellega töötamiseks ei ole vajalik kaevekopa tööorganit demonteerida.

  - Töövõtjal peab olema valmidus teostada töid selliselt, et ekskavaatori liikumisel ja tööde tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid või matid. Samuti peab töövõtjal olema valmidus amfiibekskavaatori ja/või laiade lintidega tehnika kasutamiseks.

  - Tellijal on õigus esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (Näiteks: ekskavaatori lintide laius vähemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine samaaegselt mitmel tööalal korraga või muud sarnast), kui see on vajalik keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

  - Juhul kui objektil teostatud tööd erinevad kavandatud töödest, peab töövõtja pärast töödega lõpetamist esitama teostusjoonise .pdf formaadis ning elektrooniliselt .gpx või .kml formaadis.

- LISAD

Lisa 1 - Joonised, .kml failid ja seletuskiri