## Tehniline kirjeldus

- Vastavus õigusaktidele

  - Paadi kõik osad ja komponendid peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normdokumetidele, eeskirjadele ja standarditele.

  - Paat peab omama CE vastauvsmärgist.

  - Paat koos lisavarustuse ja haagisega peavad olema uued (2024 aasta), kasutamata.

- Sõidupiirkond

  - Paadiga peab saama liikuda rannikuvetes, jõgedel sise-  ja  piiri veekogudel, kasutusklass C kategooria.

- Registreerimine

  - Pakkuja on kohustatud registreerima paadi ja haagise Taranspordiameti registris ning vastavalt õigusaktides nõutule ostja nimele.

- Tehnilised parameetrid

  - Paadi kere (põhjaosa ja küljeosad) peab olema ehitatud alumiiniumist (topelt seintega ), mis kannatab korduvat hõõrdumist abrasiivsel pinnasel, kivid karjääris, on vastupidav löökidele, lõigetele, torgetele, ultraviolettkiirgusele ning madalale temperatuurile (-30 C).

  - Paat peab olema kõrge stabiilsusega ja püstuvusega lastitud ja lastimata olukorras.

  - Paadil peab olema vähemalt 5 istekohta, osad peavad olema teisaldatavad või kokkuklapitavad, et tagada vajadusel suurem põrandapind (juhi iste peab olema pehmendusega ja ka pehmendusega seljatugi);

  - Paadi väline kogupikkus peab jääma vahemikku 4,8-6,0 m.

  - Paadi väline kogulaius peab jääma vahemikku 1,8-2,2 m.

  - Paadi maksimaalne tühikaal koos mootoriga on 700 kg.

  - Paadi minimaalne kandevõime peab olema vähemalt 500 kg;

  - Paadil peab olema sirge libisemiskindel sisemine põrand;

  - Paadil peab olema kvaliteetne 4-taktiline el-trimmi ja distantsjuhtimisüsteemiga päramootor võimsusega 30 hp.

Mootor peab olema elektroonilise sissepritsega, käivitus peab olema elektriline, mootori käigud peavad olema edasi-vaba-tagasi, mootori sõukruvil peab olema kaitse, mis on tootja poolt heaks kiidetud.

  - Paadi kütusepaak peab olema vähemalt 25 liitrit.

  - Paadil peab olema mass lüliti.

  - Paadi aku peab olema hooldevaba (nt geelaku).

  - Paadil peab olema 12 V sigarisüütaja, mis on veekindla korpusega ja roostevabast terasest sisuga.

  - Paadil peab olema käivitus ja mootori juhtimine distantsilt.

  - Kõik paadi lülitid peavad olema varustatud valgusindikatsiooniga ja märgistatud piltsümbolitega, mis iseloomustavad lülitite funktsioone.

  - Paadil peab olema tugeva raami ja tuuleklaasiga roolikonsool ja vasakkonsool.

  - Paadil peavad olema navigatsioonituled ning töötuli, mille lülitus ja juhtimine on juhtkonsoolil.

  - Paadi maksimaalne süvis on 0.4 m (ilma mootorijalga arvestamata).

  - Paadiveo haagis peab olema komplekteeritud vastava aluse ohutuks ja mugavaks transpordiks ja peab sobima antud paadi kuju ja suurusega.

  - Paadil ning haagisel peab olema kehtiv tüübikinnitus.

- Paadi lisavarustus

  - LED töötuled 3 tk. (vähemalt 800 luumenit), mille suunda on võimalik vajadusel muuta;

  - A- raam ahtris;

  - Tugevad roostevabast terasest knaabid või reelingud külgedel vähemalt 4 tk; 2tk vööris paremas ja vasakus pardas 2 tk ahtris vasakus ja paremas pardas. Ahtriredel;

  - Üks (1) tugev roostevaba kinnitus (aas, knaap, silmus) ahtris pukseerimise tarbeks;

  - Pootshaak ja sellel peab olema statsionaarne kinnituskoht paadis;

  - Ohutuspakett vastavalt kategooriale sh. otsad, ankur, 2 fendrit ja 5 paukvesti 150N;

  - Paadi transpordi/sadamakate;

  - Paadil ja haagisel peavad RMK logodega kleebised, mis antakse enne paadi väljastamist tarnetähtaja jooksul RMK poolt;

- Garantii ja hooldus

  - Paadile (sh lisavarustuse) ja haagisele kohustub pakkuja andma garantii vähemalt 24 kuud omandiõiguse üleminekust RMK-le.

  - Korralise hoolduse ja/või erakorralise hoolduse käigus paigaldatud varuosadele, lisaseadmetele, mehhanismidele kohustub pakkuja andma garantii vähemalt 12 kuud.

  - Kui paadi mootori tootja poolt on paadi mootorile ette nähtud esmahooldus (ca pärast 20 töötundi), siis peab vastava esmahoolduse hind sisalduma paadi hinnas.

  - Paadile paigaldatud lisaseadmete garantii- ja järelhooldust peab olema võimalik teostada Iisakust (Ida-Virumaa) mitte kaugemal kui 120km.

  - Korraline hooldus teostatakse vastavalt pakkumuses esitatavale hooldusgraafikule. Esimese 300 tunni vajaliku tehnohoolde maksumus on paadi hinnatava maksumuse hulgas.