# Lisa 1

# RMK ja _______ vahelise __.__.2026.a töövõtulepingu nr _______ juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

- Käesoleva hanke eesmärgiks on Sangaste metsapargi raja taristu rekonstrueerimine

- Tööde teostamise asukoht: Sangaste metsapark: Lossiküla, Otepää vald, Valga maakond, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluv maaüksus 72402:002:1220.

- Riigimetsa Majandamise Keskusele  kuuluvatel maaüksustel pindalaga 285669 m2. Käesoleva projekti eesmärk on rekonstrueerida avalikus kasutuses oleva Sangaste metsapargi rada. Taristu eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja turvalist Sangaste mõisa pargi külastamise võimalust ning ühtlasi kaitsta loodust külastusest tingitud koormuse eest. Rada tutvustab krahv Friedrich Magnus Bergi poolt rajatud metsaparki, pargis on esindatud paljud haruldased liigid. Käesolev park on muinsuskaitse- ja looduskaitse all, ning pärandkultuuri objekt.

- Lepingu maht tuleneb Projektibüroo  OÜ poolt koostatud „Sangaste metsapargi raja taristu rekonstrueerimine“ põhiprojektist (Töö nr: 2321). (Lisa 1).

- Töö teostaja on kohustatud paigaldama objektile tööde teostamist kajastava stendi.

- Tööde teostaja on kohustatud igapäevaselt kogu ehitusperioodi vältel peale tööde lõppu ja enne tööde üleandmist heakorrastama kogu rekonstrueeritava objekti ümbruse kõigist tööjääkidest ning tagama ehitustööde jooksul külastajate ohutuse, piirates vajadusel ligipääsu ehituses olevale objekti osale, teavitades sellest ette Tellijat.

- Ehitusaegsete jäätmekonteinerite, materjali transpordi, ajutise ehitusmaterjalide ladustamisplatsi ja pinnase ladustamise täpne koht näidatakse ehitaja poolt koostatavas ehitustööde organiseerimise kavas mis kooskõlastatakse ehitaja poolt tellijaga ning vastavalt kehtivale korrale kaitseala valitseja Keskkonnaametiga (vajalik ka skeemina, koopia tellijale) ja tellijaga.

- Tööde teostamine tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga ka siis, kui ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt ehitusteatise või ehitusloa kohustus puudub.

- Objekt asub muinsus- ja looduskaitsealuses Sangaste mõisa pargis (ehitismälestis nr 23242, EELIS kood KLO1200428). Alale jääb muinsuskaitsealuseid kultuurimälestisi ja nende kaitsevööndeid ning looduskaitsealuste liikide leiukohti. Arvestada kõigi piirangutega alal, mh Muinsuskaitse- ja Looduskaitseseaduse ning Kaitsealuste parkide, puistute ja arboreetumite kaitse-eeskirja sätetega.

- Ehitustöid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile (mis kestab orienteeruvalt 01.04.-31.07).

- Töö teostaja on kohustatud tööde algusest kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ja vastavalt kehtivatele korrale ette teavitama ametkondi (Muinsuskaitse- ja Keskkonnaametit) ning tellijat.

- Ehitusmaterjalide transpordi aeg, transpordiviis (-vahendid) ning materjalide ladustamise kohad tuleb taasesitamist võimaldaval viisil kooskõlastada Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti ning tellija esindajaga. Materjalide transport ja ladustamine võib toimuda vaid eelnevalt kooskõlastatud alal ja viisil. Võimalikult vältida nö tühisõite.

- Kahju tekkimise kahtluse korral teavitada koheselt tellijat ning vajadusel Keskkonnaametit ja/või Muinsuskaitseametit. Võimalikud kahjustused likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tellija ja vajadusel Keskkonnaametiga.

- Vältida taimkatte ja pinnase kahjustamist. Keelatud on materjali ja töövahendite lühiajaline paigutamine väljaspool kooskõlastatud kohtasid. Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud aladele muru- ega heinaseemet ei külvata, vaid lastakse taastuda looduslikul taimestikul (v.a. projektis toodud juhtudel). Mistahes umbrohutõrjevahendite kasutamine ning orgaanilise aine juurde toomine objektile on keelatud (v.a. projektis toodud juhtudel ja tingimustel).

- Puitmaterjali lõikamisel objektil kasutada saepuru kokku koguvat tehnoloogiat või tööviisi.

- Tööde teostamisel tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütte- ja määrdeainete vm keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse ja taimestikule. Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele lähemal kui 30 meetrit. Kütuste ja õlide  ladustamine objektil on keelatud, ehituseks kasutatavate immutite, värvide jm ajutine päevane ladustamine on lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud tööde teostamise ajal.

- Lõikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, käidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Kohtades, kus immutiga töödeldakse lõikepindu, katta maapind immutamise kohas kile vm immuti maasse imbumist takistava tõkkega. Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on rangelt keelatud. Sügavimmutatud puitmaterjali ei tohi põletada ja nende jääke jätta loodusesse.

- Pinnase planeerimisel kõrvalisele alale ja muruseemne vm külvamise vajadusel (v.a. projektis käsitletud juhtudel) tuleb tööd eelnevalt kooskõlastada tellijaga. Pinnase planeerimine taimkattega alale on keelatud.

- Tööd toimuvad kaitsealuses pargis, kus kasvavate puude hea seisund tagamine ja vigastuste vältimine on väga oluline. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et ei vigastataks alal kasvavaid puid. Ohu korral ehitustööde käigus puutüvesid mehaaniliselt vigastada, tuleb puutüvede kaitse näha ette vastavalt standardile EVS 939- 3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse või muul viisil, mis tagab puude kaitse juhuslike vigastuste eest. Pärast ehitustööde lõppu kaitselahendid eemaldada.

- Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist väljaspool olevate eest. Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Võimalikud kahjustused alal likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tegevuse Tellija ning Keskkonnaametiga.

- Töö teostaja võtab kõik vajalikud kooskõlastused kuni kasutusloa väljastamiseni kaasaarvatult. Riigilõivud tasub tellija.