| PÕlluotsametsa kinnistu juurdepääsu projekteerimine Riigitee nr 4 tallinn-pärnu-ikla tee km 145,719 |  |
| --- | --- |
| PÕHIProjekt |  |
| Tellija: | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus |
| Dokumendi tüüp: | Põhiprojekt |
| Kuupäev: | 07.04.2026 |
| Projekti nr: | 26061 |
| Objekti aadress: | Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee km 145,719, Pärnu maakond |
| Versioon: | 01 |
| Projekteerija: | Rauno Rüütel |
| Projektijuht: | Rauno Rüütel |

Tel: +372  53426358

E-post: Info@hepta.ee

www.hepta.ee

Hepta Group Enery OÜ 12502103

MTR TEL00217

Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn

SISUKORD

1.	ÜLDOSA	3

1.1.	Lähteandmed	3

1.2.	Normdokumendid	3

2.	projektlahendus	5

2.1.	Plaanilahendus ja konstruktsioon	5

2.2.	Vertikaalplaneering ja sajuvee juhtimine	5

2.3.	Katend	5

2.3.1.	Katendi projekteerimise lähteandmed	5

2.3.2.	Katendikonstruktsiooni rajamine ja materjalinõuded	8

2.3.3.	Dreenkiht	8

2.3.4.	Alus	8

2.4.	Muldkehad ja veeviimarid	8

3.	ehitustööde teHNOLOOGIA	10

3.1.	Üldnõuded	10

3.2.	Ehitustöödeaegne liikluskorraldus	10

3.3.	Kaevetööde üldnõuded	10

3.4.	Kvaliteedinõuded	11

4.	Teede kasutamine ja korrashoid	12

# ÜLDOSA

Põlluotsametsa kinnistu juurdepääsu põhiprojekti on koostanud Hepta Group Energy (edaspidi konsultant) ELASA tellimusel (edaspidi Tellija) koostöös Kirjanurk OÜ’ga.

Käesoleva põhiprojektiga on projekteeritud riigiteelt mahasõit/juurdepääs Põlluotsametsa kinnistule. Antud töö tehakse paralleelselt Kirjanurk OÜ tööga 13892P, millega projekteeritakse tee Põlluotsametsa kinnistule rajatava sidemastini.

Projektiga hõlmatud kinnistud:

- 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee (kinnistu nr 84801:004:0257)

- Põlluotsametsa (kinnistu nr 84801:004:0382)

## Lähteandmed

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgmised dokumendid:

- ELASA tellimus

- OÜ Kirjanurk töö nr 13892P

Projekti koostamisel on kasutatud andmeid järgmistest ehitusuuringutest:

- Geodeetiline alusplaan: Kirjanurk OÜ, töö nr 13892G (03.2026)

## Normdokumendid

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (Majandus- ja taristuministri 09.01.2020. määrus nr 2)

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101)

- Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1);

- Nõuded ehitusprojektile (Majandus- ja taristuministri 17.07.2015. määrus nr 97)

- Tee projekteerimise normid (Kliimaministri 17.11.2023 määrus nr 71)

- Teede projekteerimise juhend (Transpordiamet 2024)

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (Transpordiamet 2026)

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (Transpordiamet 2022)

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (Transpordiamet 2016)

- Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatava sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid EVS-EN 13242:2006+A1:2008;

- EVS-EN 13285:2010 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid

- Teetööde tehniliste kirjelduste süsteem:

  - https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/teetoode-tehnilised-kirjeldused

Projekti koostamisel on lähtutud asjakohaste õigusaktide kehtivast redaktsioonist.

Kommunikatsioonivaldajate nõudmised kajastuvad tehnilistes tingimustes. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega.

# projektlahendus

## Plaanilahendus ja konstruktsioon

Projekteeritud on juurdepääs riigiteelt 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee kinnistule Põlluotsametsa (kinnistu nr 84801:004:0382). Riigitee on asfaltkatendiga (pealmine kiht SMA 12). Juurdepääsu projekteerimisel on aluseks võetud Transpordiameti mahasõidu tüüp I. Juurdepääs on projekteeritud 3,5 m laiusena ning pöörderaadiustega R=5. Juurdepääsul on asfaltkatendi äärde projekteeritud 1,0 m laiused kruuspeenrad. Riigitee katte servast 8,0 m ulatuses on juurdepääs projekteeritud asfaltkattega, edasi kruuskattega (sama mis teepeenardel). Kruuskatend on projekteeritud veel 8,0 m ulatuses, et juurdepääsutee jõuaks kõrguslikult olemasolevale pinnale lähemale. 16 m kaugusel riigitee katte servast jätkub Kirjanurk OÜ töö nr 13892P (vt joonis TL-4-02).

Kruuskatte servast algav nõlv olemasoleva pinnani on projekteeritud 33,3% kaldega (sarnaselt olemasoleva maantee nõlvaga).

## Vertikaalplaneering ja sajuvee juhtimine

Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasolevate teede ja teega liituvate alade kõrgusega.

Teede kalded on valitud sellised, mis minimaalsete väärtuste korral tagavad sajuvee äravoolu kattelt arvestades ehitusel lubatavaid tolerantse ja ka maksimaalsete väärtuste korral tagavad kasutusmugavuse ja ohutuse.

Juurdepääs on projekteeritud kuni 10% pikikaldega, kuna kõrgustevahe on suur. Põikkalle on ~1,5%.

## Katend

### Katendi projekteerimise lähteandmed

Katendikonstruktsioonide rajamist erinevates aluskonstruktsiooni ja maapealsete rajatiste situatsioonides selgitavad tüüplõiked joonisel TL-6-01, lõigete asukohad on markeeritud asendiplaanil.

##### Juurdepääsu ab-katend Tüüp 1

AC 16 surf 70/100 			H=6 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)	H=30 cm             
Tm_100				H=30 cm
Tm_75				Hmin=34 cm   	        
Olemasolev pinnas

##### Juurdepääsu kruuskatend Tüüp 2
Juurdepääs ja peenrad

Lubjakivikillustik (võib kasutada ka purustatud kruusa)                                                  
 segu nr 5* (fr 0/16)			H=6 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)	H=30 cm             
Tm_100				H=30 cm
Tm_75				Hmin=34 cm   	        
Olemasolev pinnas

*  Segu koostis vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" - Lisa 10.

##### Haljasala murukatend

Kasvumuld ja murukülv			H=15 cm
Olemasoleva pinnase planeerimine / täitepinnas

Tabel 3.1. Katendite jämetäitematerjalide minimaalsed kvaliteedinõuded

| Materjal | Kasu-tatud tüübi nr | Kihi paksus, cm | Mini-maalne sideaine sisaldus, Bmin % | Terasti-kulise koostise kate-gooria, Gc | Purustatud pindade osakaalu kategooria C | Los Angeles'e teguri kategooria LA | Kulumis-kindlus Nordic katsel kategooria, AN | Külma-kindluse kate-gooria, F | Külma-kindluse kategooria NaCl lahuses, FNaCl | Plaatsus-teguri maksimaal-väärtuse kategooria, FI | Peen-osiste sisalduse kate-gooria f | Kulumis-kindlus | Deforma-tsiooni kindlus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Killustik fr 32/64 mm | 1-2 | 30 |  | 80/20 | 50/10 | 35 | - | 4 | PN | 35 | 4 |  |  |

### Katendikonstruktsiooni rajamine ja materjalinõuded

Tehnovõrkude ja äärekivide paigalduskaevikute asukohtades katendite taastamisel ja olemasoleva ja rajatava või taastatava asfaltbetoonkatendi liitekohtades rajada konstruktsioonide kihid vuukide kohakuti sattumise vältimiseks ja vajumite ühtlustamiseks üksteise suhtes ülekattega vastavalt joonisel TL-6-01 „Konstruktiivsed lõiked“ esitatule. Uue kattega ala kokku viimisel olemasoleva kattega ei tohi kattele jääda lohke.

Teede ehitamisel juhinduda „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ määrusest.

Muldkeha rajada vastavalt Transpordiameti juhisele „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ nõuetele.

Killustikalused rajada vastaval Transpordiameti juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele.

### Dreenkiht

Projekteeritud katendikonstruktsioonides dreenkihti eraldi ei käsitleta. Liivast täide rajatakse muldkehana, mille kvaliteet peab vastama ühtlasi dreenkihi rajamise nõuetele, vt p. 3.4 Muldkeha ja veeviimarid.

### Alus

Killustikalused rajada fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil, kasutatava materjali põhifraktsioon on esitatud katendikonstruktsioonide kirjeldustes, kiilekillustiku fraktsioon ja kulunurm peavad vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ § 12 (2) „Aluse ehitamine.“

Ehitamisel lähtuda Transpordiameti „Killustikust katendikihtide ehitamise juhisest“.

Killustikaluse kandevõime peab olema „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ määruse kohaselt nõutav elastsusmoodul sõiduteel ≥ 170 MPa.

## Muldkehad ja veeviimarid

Teede rajamise aluspinnaseks on olemasoleva või rajatava täiteliiva kiht või tehnovõrkude kaeviku täitmisel rajatav muldkeha.

Muldkeha projekteeritud paksus on ette nähtud rajada piisavate filtratsiooniomadustega. Muldkeha pealispind planeeritakse katte kallete järgi, ehitamisel lähtuda Transpordiameti „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisest“. Liivpinnase sõelkõver peab vastama Transpordiameti „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend“ L2.T3 Tm_100 ja Tm_75 peenliiv.

Liivpinnasest dreenkihi tihendustegur, mis on pinnaseskeleti tegeliku mahumassi ja sama pinnase optimaalse niiskuse juures määratud maksimaalse mahumassi suhe, peab olema vähemalt 0,98. Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa.

Olemasolevate teede alalt uue katendikonstruktsiooni sügavuse ulatuses välja kaevatav killustik ja liiv on teede täiteks sobiv materjal, kui see vastab täitepinnasele esitatud nõuetele. Muldkehaks sobiva pinnase kaevamisel ja ladustamisel vältida selle segunemist ebasobivaga.

Pinnase saab lugeda Maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkirja nr 0001 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (2020)“ lisa 1 järgi dreenivaks, kui:

- Osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 10% ning samal ajal osakesi tera suurusega alla 0,006 mm on vähem kui 2%

või

- Osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 7%.

Tee muldkehas ja torustike kaevikute tagasitäitel kasutatava täiteliiva lõimis peab külmakindluse, filtratsiooni ja tihendatavuse tagamiseks vastama vähemalt kehtiva Transpordiameti (Maanteeameti) „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend“ toodud pinnase Tm_100 ja Tm_75 nõuetele.

# ehitustööde teHNOLOOGIA

## Üldnõuded

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja standarditele on nõuetekohaseks ehitamiseks vaja koostada tööprojekt (vt Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 10 (1), EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“  p 5) ja võrguvaldaja nõudel see nendega kooskõlastada.

Geodeetiline alusplaan on koostatud enne projekteerimist, seega võib ehitustöödega alustamise hetkeks olla reaalne olukord muutunud. Enne ehitustöödega alustamist on ehitajal kohustus kontrollida, kas projekteerimise aluseks olnud geodeetiline alusplaan on ajakohane. Asukohtades, kus geodeetiline alusplaan seda ei ole, on ehitajal kohustus koostada lahenduses vastavad muudatused ja need tee valdajaga kooskõlastada.

Ehitamisel tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga, kõrgusega ja läbimõõduga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest, toestamisest, kaitsmisest jm tuleneva kuluga.

Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega.

Tööde tegemisel ja kvaliteedi tagamisel lähtuda kehtivatest juhenditest, normatiivdokumentidest ja standarditest.

Enne ehitustööde alustamist tuleb Töövõtjal teavitada kohalikku omavalitsust ja teisi asjasse puutuvaid ametkondi.

Kui ehituse käigus kahjustatakse kinnistute piiritähiseid, tuleb need hiljem taastada.

## Ehitustöödeaegne liikluskorraldus

Töövõtja koostab ajutise liikluskorralduse skeemid vastavalt valitud ehitustööde tehnoloogiale ja ajagraafikule ning kooskõlastab selle vastavalt kehtivale korrale tee valdajaga. Järgida: Liikluskorralduse nõuded teetöödel (Majandus- ja taristuministri määrus nr 90, RT I, 15.07.2015, 5; jõustunud 18.07.2015).

## Kaevetööde üldnõuded

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt  ja vajalike kaevelubade hankimine. Samuti raietööde kooskõlastamine asjasse puutuvate ametkondadega ja töölubade hankimine.

Kaevetööd (projekteeritud uutel teedel) on ette nähtud teha vastavalt projekteeritud vertikaalplaneeringule ja katendikonstruktsioonidele ning olemasolevale ehitusgeoloogilisele olukorrale. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel peab Töövõtja koheselt teavitama Tellijat ja Projekteerijat.

Ehitustööde teostamisel olemasolevate säilivate tehnovõrkude piirkonnas tagada nende puutumatus.

## Kvaliteedinõuded

Teede ehituse tehnoloogia, materjalide ja pinnaste kvaliteedinõuded esitatakse järgmises projekti staadiumis.

Tee pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud ehitusmaterjalide kasutamine. Tööde kvaliteet tagatakse ehituse järelevalvega vastavalt Omanikujärelevalve tegemise kord (Majandus- ja taristuministri määrus nr 80, RT I, 03.07.2015, 27; jõustunud 06.07.2015).

Ehitamisel järgida Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, RT I, 07.08.2015, 1; jõustunud 10.08.2015). Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad.

# Teede kasutamine ja korrashoid

Teede seisundi tagamisel ja tee korrashoiul, teel liiklemisel, tee kasutamisel ja tegevusel tee kaitsevööndis juhinduda järgmiste õigusaktidega kehtestatud nõuetest, lähtuda kehtivast redaktsioonist:

-	Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1, jõustunud 01.07.2015)

-	Liiklusseadus (RT I, 20.06.2022, 119, jõustunud 27.06.2022)

-	Tee seisundinõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 92; RT I, 15.07.2015, 13, jõustunud 18.07.2015).