Hanke nimetus: Niiskuskindlad transpordikastid 2023

Hankemenetluse liik: minikonkurss raamlepingu alusel (DHS 1-47.2593 „Niiskuskindlate transpordikastide ost 2022-2025“, RH registri viitenumber 252011)

Pakkumuste esitamine: elektrooniline, läbi e-RHR-i

Viitenumber: 264943

Minikonkursi tehniline kirjeldus:

1.	Pappkastid peavad vastama järgmistele tingimustele:

  - Kastid peavad olema sellised, et alusele kiletatuna saaks säilitada neis niiske juurepalliga metsataimi külmhoones -4oC juures 6-8 kuud (oktoobrist juunini). Kastide tehniline tugevus peab olema tagatud sisemise niiskuskindla polüetüleenmaterjalist 7-9 mikroni paksuse kihiga, mille tehnilised andmed esitatakse koos pakkumisega. Kastitoorikute liimimiseks kasutatakse termoliimi ja tehnoloogiat, mis tagab kastide kvaliteedi säilimise koos niiskete taimedega külmutamisel.

  - Pappkastid peavad olema tugevad ja niiskuskindlad turbasubstraadiga juurepallidega taimede pakendamiseks, säilitamiseks ja transpordiks. Kastide tugevus peab olema selline, et neid on võimalik kümne kaupa viies kihis virnastada FIN-alusele, arvestusega turbasubstraadiga taimede kaaluks ühes kastis 8 kg, ilma et kastidesse pakendatud taimed saaksid kahjustuda, kastid märguksid või deformeeruksid säilitamise ja transpordi  jooksul.

  - Kastid peavad olema valmistatud lainepapist, mille kaal on vähemalt 680 g/m2.

  - Nõutav välimise jõupaberi kihi kaal vähemalt 175 g/m2.

  - Lainepapi tugevus (ECT) peab olema lainelise kihiga perpendikulaarselt vähemalt 10 kN

  - Kastide mõõdud peavad olema: 290x395x390mm.

  - Kastide vastaskülgedele peab olema perforeeritud 2 käepideme auku tõstmiseks ja vajadusel taimede õhutamiseks (ventileerimiseks).

  - Kastidel ei pea olema avamisribasid. Kastide sulgemiseks (klambritega) peavad

  - Kastid peavad olema kasutatavad (volditavad) RMK Marana taimlas olemasoleval automaatsel pakkimisliinil.

1.10.	Kastid peavad olema pakendatud kiletatult Euro- või Fin-alustele, stabiilselt, ühtepidi (kastide voltimiseks automaatliinil).

  - Kastide joonis on lisatud hankedokumendile. Trükitakse infotekst vastavalt joonisele.

- Edukaks tunnistatud pakkuja esitab 100 kastist koosneva proovipartii. Selles olevad kastid peavad olema identsed kõigi tarnitavate kastidega. Proovipartii tähtaeg 26.06.2023 ja tarnekoht: RMK Marana taimla, Marana küla, Saarde vald, Pärnumaa.

- Tarnitavad kogused, tarneaadressid ja tähtaajad:

| Partii | Kogus* | Tarneaadress | Tarnetähtaeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Põhipartii | 30 000 kasti | RMK Marana taimla, Marana küla, Saarde vald, Pärnumaa | 15.09.2023 |
| Põhipartii | 31 500 kasti | RMK Tartu taimla, Rõõmu tee 13 , Tartu linn | 15.09.2023 |

* kastide kogus võib tarnel kõikuda +/- 1%

Hankedokumendi lisad:

Lisa 1 – Transpordikasti joonis