Heitkoguste arvutus

AS Elva E.P.T. turbatootmisala keskkonnakaitseloa taotlus

Turbatootmisega kaasneb erinevate tööprotsesside käigus osakeste heitmeid. Turbatootmisega kaasnevate osakeste heitkoguste arvutamisel on lähtutud Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ poolt koostatud juhendmaterjalist „Turba tootmiselt osakeste heide välisõhku. Hindamismetoodika“. Versioon 1 (edaspidi ka turbametoodika), mis on koostatud 2025. aastal ja 06.03.2025. a kirjaga nr 6-3/24/20410-7 Keskkonnaameti poolt kinnitatud sobivaks.

Metoodika kohased eriheited turba tootmisel eralduvatele osakestele on toodud allolevas tabelis.

Tabel 1. Turbametoodika kohased turbatootmise etappide osakeste eriheited

| Protsess | PMsum | PM10 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/ha |  |  |
| Freesimine | 2,295 | 1,5 | 1,053 |
| Pööramine | 4,131 | 2,7 | 1,896 |
| Vallitamine | 1,377 | 0,9 | 0,632 |
| Vaakumkogumine | 8,568 | 5,6 | 3,933 |
| Mehhaaniline kogumine | 7,497 | 4,9 | 3,441 |

Lisaks eeltoodud tööprotsessidele on turbametoodikas leitud turba aunatamisel ja laadimisel kaasnevate osakeste eriheited vaadeldava tootmisala piirkonna ilmaandmetest lähtuvalt.

Elva E.P.T. turbatootmisalal turba kaevandamise põhimõtteline plokkskeem on esitatud alljärgnevalt.

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

Freesitud kihi pööramine

Turbapinna freesimine

Turba kogumine (mehaaniliselt, pneumaatiliselt)

Aunatamine

Laadimine väljaveoks

PM-sum/
PM10/PM2,5

PM-sum/
PM10/PM2,5

Vallitamine

# Aastased heitkogused

Turbametoodikas on välja toodud erinevate tootmisetappide eriheited ehk kui palju osakesi eraldub iga tööprotsessiga pinnaühiku kohta (kg/ha). Tabelis 1 on toodud turbatootmisel teostatavate tööprotsesside eriheited nendele tootmisetappidele, mida kavandatava tegevuse põhjal teostatakse. Tulenevalt turbatootmise iseärasustest ja tootmisala suurusest, on tootmisväljakuid modelleerimisel käsitletud pindheiteallikatena. Tootmisväljakud on üldjuhul kindlate mõõtmetega ristkülikukujulised alad, mis kuivendamise eesmärgil kraavitatakse.

AS Elva E.P.T. turbatootmisalal (edaspidi ka Elva tootmisala) on arvestatud kokku seitsme pindheiteallikaga, tähistusega E_VAAK1 - E_VAAK4 ja E_MEHH1 - E_MEHH3.

Üheks arvutuse alusparameetriks on ka tootmisefektiivsus, mis näitab ära toodetava turbatoodangu koguse pinnaühiku kohta. Tootmisefektiivsus sõltub kaevandatava turba omadustest, tööprotsessidest, keskkonnatingimustest, turunõudlusest ja kujuneb välja ka varasema praktika põhjal konkreetsel tootmisalal, mistõttu pärineb see info arendajalt. Taotletava Elva tootmisala puhul on arendaja info põhjal tootmisefektiivsuseks arvestatud 530 m3/ha.

Tabel 2. Taotletava Elbu tootmisala turbatootmise etappide eriheited

| Protsess | PMsum | PM10 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m3 |  |  |
| Freesimine | 0,0043 | 0,0028 | 0,0020 |
| Pööramine | 0,0078 | 0,0051 | 0,0036 |
| Vallitamine | 0,0026 | 0,0017 | 0,0012 |
| Vaakumkogumine | 0,0162 | 0,0106 | 0,0074 |
| Mehhaaniline kogumine | 0,0141 | 0,0092 | 0,0065 |
|  | kg/m3 |  |  |
| Aunatamine | 0,0032 | 0,0011 | 0,0002 |
| Laadimine | 0,0021 | 0,0007 | 0,0001 |

Saasteaine aastase heitkoguse leidmiseks ja toodetava koguse teisendamiseks 
massiühikutelt (t) mahuühikutele (m3) kasutati taotluse seletuskirjas toodud hästilagunenud turba koefitsienti 0,189 t/m3 ja vähelagunenud turba koefitsienti 0,133 t/m3, taotletavaid turbavaru mahtusid ning taotletavat aastast kaevandamismahtu 58 000 t ehk ~321 580 m3.

Võttes aluseks tabelis 2 toodud eriheited, arvutati osakeste heitkogused toodetava turbaühiku kohta taotletaval alal (tabel 3). Elva tootmisalal kaevandatakse freesturvast, mida peamiselt kogutakse vaakumkogujatega (85 %) ja vähesemal määral mehaaniliste kogujatega (15 %). Vaakumkogujad on varustatud tsüklonitega, seega võeti heitkoguste arvutamisel arvesse vaakumkogujate tsüklonite õhuheitmete vähendamise efektiivsust 70 %, mis turbametoodika kohaselt täpsemate andmete puudumisel rakendub summaarsetele osakestele ja teiste osakeste fraktsioonid on sellega võrdustatud.

Tabel 3. Elva tootmisalal toimuvate tööprotsessidega eeldatavalt tekkivad aastased osakeste heitkogused

| Protsess | Töödeldav kogus | PMsum | PM10 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/a | t/a |  |  |
| Freesimine | 321 580 | 1,393 | 0,910 | 0,639 |
| Pööramine | 321 580 | 2,507 | 1,638 | 1,150 |
| Vallitamine | 48 237 | 0,125 | 0,082 | 0,058 |
| Vaakumkogumine | 273 344 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |
| Mehaaniline koguja | 48 237 | 0,682 | 0,446 | 0,313 |
| Aunatamine | 321 580 | 1,043 | 0,365 | 0,055 |
| Laadimine | 321 580 | 0,668 | 0,234 | 0,035 |
| Kokku |  | 7,743 | 5,001 | 3,576 |

# Hetkelised heitkogused

Hetkeliste heitkoguste leidmiseks tuleb leida heide ajas ja pinnaühiku kohta, mille tarbeks on vajalik teada tootmisväljakute pindala ja selle töötlemiseks kuluvat aega. Tootmisväljakutelt toimub turba kogumine kokku kaheksa traktoriga, mille külge haagitakse kogujad. Alljärgnevas tabelis 4 on toodud arendajalt saanud lähteinformatsioon erinevatele turba tootmisetappidele, mida koos eelnevalt toodud eriheidetega (tabel 1) on kasutatud hetkeliste heitkoguste leidmiseks. Seejuures on arvesse võetud vaakumkogujate puhul tsüklonite 70 % püüdeefektiivsust ning turbametoodika kohaselt on teiste fraktsioonide heitmed sellega võrdsustatud.

Tabel 4. Taotletaval Elva tootmisalal turbatootmise etappide hetkelised heitkogused

| Protsess | Tööorgani laius | Masina liikumiskiirus | PMsum | PM10 | PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | km/h | g/s |  |  |
| Freesimine | 9,5 | 8 | 4,845 | 3,167 | 2,224 |
| Pööramine | 18 | 13 | 26,852 | 17,550 | 12,324 |
| Vallitamine | 9 | 7 | 2,410 | 1,575 | 1,106 |
| Vaakumkogumine | 4 | 8 | 2,285 | 2,285 | 2,285 |
| Mehaaniline kogumine | 10 | 8 | 16,660 | 10,889 | 7,647 |

# Kokkuvõte

Elva tootmisalal tööprotsesside käigus eeldatavalt tekkivad saasteainete aastased heitkogused on toodud tabelis 5. Kavandataval tegevusel ei kasutata keskkonnaministri 14.12.2016 määruses nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ nimetatud põletusseadmeid, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põlemisel on 1 MWth või suurem.

Tabel 5. Taotletaval Elva tootmisalal eeldatavalt tegevuse käigus tekkivad saasteainete aastased heitkogused

| Saasteaine | Heitkogus, t/a | Künniskogus, t/a |
| --- | --- | --- |
| Osakesed summaarselt (PMsum) sh peenosakesed (PM10) sh eriti peened osakesed (PM2,5) | 7,743 5,001 3,576 | 1 |

Arvutuste kohaselt ületavad tegevusel tekkivate osakeste kogused eelviidatud määruse lisas toodud künniskogust.

Arvutused koostas 16.01.2026

Priit Kallaste

OÜ Inseneribüroo STEIGER					/ allkirjastatud digitaalselt /

Keskkonnaekspert

Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ lisa.