Lähteülesanne nr. VT2237

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine,

Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond

Projekti kood VT2237

Tööde lühikirjeldus

Projekt koostada vastavalt Tellija poolt antud juhendmaterjalile.

Projekti eesmärgiks on ühendada kõik lähteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse sidevõrguga, mis omakorda ühendatakse baasvõrguga või olemasoleva Enefit OÜ sidevõrgu külge.

Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trass, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohad ning kliendiliinid vastavalt lähteülesande juhenditele ja lepingule.

Trassid projekteerida eelistatult olemasolevatele mastidele (ELV või KOV) ja elektriliinide kaitsevööndisse.

Õhuliinidele projekteeritud lõpp-punktidest väljuvad kliendiliinid projekteerida õhuliinina. Juhul, kui kliendi lõpp-punktist pole võimalik projekteerida õhuliini, (nt kaablivõrk), mis asub kinnistu piiril või vahetus läheduses, siis kooskõlastatult Tellijaga projekteerida kliendiliin maaliinina.

Võrgu elementide (FCP-de, FAT-de, kaevude, LP-de) asukohad plaanil ei ole lõplikud. Kui selgub, et plaanil näidatud kohta ei saa elementi paigaldada, siis valida võrgu elemendi jaoks uus asukoht kooskõlastades need Enefit OÜ poolse kontaktisikuga.

Projektis määrata, kuidas ühendatakse klienditabelis toodud kliendid.

Töövõtja ülesandeks on taotleda kõik projektis vajaminevad vajalikud load ja kooskõlastused. Maakasutuse seadustamine teostada kooskõlas tellimuse aluseks oleva töövõtulepinguga.

Maakasutus seadustada baasvõrgu kaevust/olemasolevast võrgust kuni lõpp-punktideni täielikult, kliendiliin õhuliiniga osas üldkasutatavatel maadel ja kliendiliin maaliinina osas kuni kinnistu piirini.

Seaduses ettenähtud juhtudel taotleda Tellija nimele projekteerimistingimused ja ehitisteatis- või luba.

Kõik muudatused võrreldes lähteülesande või juhendmaterjaliga kooskõlastada Enefit OÜ  poolse kontaktisikuga.

Asendiplaan: VT2237

Baasvõrgu ühenduspunkt:

Projekteerida uus baasvõrgu ühenduskoht ELA SA kaevule kinnistul 11201:002:0053, Jägala-Käravete tee T1 (ELA SA 089K105>089M59).

Kaevu koordinaadid XY: 591673,64, 6574166,82.

Asendiplaan: VT11138 (VT1526 laiendus)

Baasvõrgu ühenduspunkt:

Olemasoleva sidevõrgu VT1526 laiendus:

- Aadresside Poolemõisa tn 5a (EE03616555) ja Poolemõisa tn 5b (EE03616553) ühendamiseks projekteeriti VT1526 käigus liitumispunkt C1562-LP9 ja selleni minev maasisene trass ning kliendiliinid, vt. fail 6604P VT1526 Asendiplaan.dwg

Ehitusteatis on aegunud, tarvis projekteerida uuesti. Lähteülesandes on kasutatud varasemalt projekteeritud trassi paiknemist.

- Aadressi Masti tee 3 (ME01075838) ühendada VT1526 käigus projekteeritud liitumispunkti C1526-LP2. vt. fail 6604P VT1526 Asendiplaan.dwg. Tarvis projekteerida kliendiliin.

Koostaja: Evelin Viita

Kuupäev: 05.06.2026