LISA 2. Nõuded tööle Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt majandatavatel katastriüksustel

Töödel Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) majandavatel katastriüksustel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

1.  Juhul kui tööde sisuks on olemasoleva liinikoridori puhastamine võsast, puudest ja juhtme puhasvahes olevatest okstest ja selle käigus ei tehta raadamist (ei raiuta kõrgemaid kui 8 meetri kõrguseid puid), siis ei pea RMK-d eelnevalt tööde tegemisest teavitama.

2.  Raadamise korral tuleb tööd kooskõlastada RMK regiooni esindajatega järgmistel e-posti aadressidel:

2.1. Edela regioon – Aivar Laud, aivar.laud@rmk.ee;

2.2. Kagu regioon – Kristo Kokk, kristo.kokk@rmk.ee;

2.3. Kirde regioon – Avo Siilak, avo.siilak@rmk.ee.

3.  Kooskõlastamiseks tuleb RMK-le esitada järgmised andmed:

3.1. katastriüksuse nimetus;

3.2. liini nimetus;

3.3. liinimastide numbrid;

3.4. asukoha kaart.

4. Raadamise korral esitab metsateatise Keskkonnaametile RMK ja tuleb arvestada, et Keskkonnaametil on õigus metsateatist menetleda kuni 30 tööpäeva, mõnel juhul kauemgi.

5. Raadamise korral lepivad RMK ja töövõtja enne tööde algust kokku metsamaterjali sortimentide tootmise tingimustes ja täpse metsamaterjali ladustamise koha, mis ei ole kaugemal kui 1 km raielangi piirist.

6.  Kui töö tellimusest selgub, et RMK on maa kasutamiseks välja rentinud, siis tuleb töödest teavitada maa kasutajat (maa kasutaja andmed asuvad riigi kinnisvararegistris https://riigivara.fin.ee/kvr/).

7. Juhul kui raadamisel RMK ei anna kooskõlastamisel metsamaterjalile täpsemaid kvaliteedinõudeid, on üldised nõuded järgmised:

7.1. Ümarmetsamaterjal:

7.1.1. Ladvadiameeter alates 5 cm;

7.1.2. Pikkus 3,00 ± 0,10 m;

7.1.3. Oksad laasida ning lubatud oksatüüka kõrgus on kuni 3 cm;

7.1.4. Mädanikku lubatud kuni ½ noti läbimõõdust;

7.1.5. Eraldi tuleb virnastada mänd, kuusk, kask ja haab. Teised puuliigi võivad olla virnas segamini.

7.2.  Raidmete ja tüveste nõuded:

7.2.1. Ladustada risti tee teljega, tüükad tee poole;

7.2.2. Virna serv ei tohi asuda tee servast kaugemal kui 3 m;

7.2.3. Virnas ei tohi olla kive, pinnast, metalli ega muid võõrkehi;

7.2.4.  Kokkuveotee tugevdamiseks kasutatud raidmeid ei tohi virna ladustada.

8.    Raadamise käigus raiutakse ka alusmets.

9.   Juhul kui katastriüksuse raadamiselt tuleb metsamaterjali vähem kui 3 tm ja RMK tööde kooskõlastusest ei tulene teisiti, siis metsamaterjali kokkuvedu ei teostata.

10. RMK katastriüksusel laotatakse raidmed raielangile ühtlase kihina, jättes liinide teenindamiseks ja mehhanismidega liikumiseks raidmetest vaba koridori. 35 kV liinide korral ei kuhjata ega vaalutata raidmeid kasvava metsale lähemale kui 5 m. Madalama pingetega liinide korral püütakse vältida raidmete kuhjamist ja vaalutamist kasvava metsa lähedale.

11. Okste kärpeid tehakse vastavalt vajadusele, et äärmistest juhtmetest oleks tagatud juhtme puhasvahe järgnevalt:

11.1. 0,4 kV pingega liinide korral 1,5 m kummalegi poole;

11.2. 6-20 kV pingega liinide korral 3 m kummalegi poole (isoleerjuhtmete korral 2 m kummalegi poole);

11.3. 35-110 kV pingega liinide korral 5 m kummelgi poole.

12. Liinikoridoride puhastamisel võib raiuda liinide kaitsevööndist väljas asuvaid üksikuid ohtlike puid (liini poole kaldu ja/või kuivanud ja/või nähtava olulise kahjustusega puu) ja puud tuleb jätta langetatult raiekohale. Kui kaitsevööndist väljastpoolt langetamist vajavate ohtlike puude kännu läbimõõt on suurem kui 15 cm ja raiutav maht üle 3 tm katastriüksuse kohta, siis tuleb tööd täiendavalt kooskõlastada käesoleva lisa punktis 2 toodud RMK esindajatega. Alla 15 cm kännu läbimõõduga puude langetamisel töid täiendavalt kooskõlastama ei pea.

13. Liinikoridoride puhastamisel kehtivate piirangute, sealhulgas tuleohutuse ja looduskaitseliste piirangute jälgimine on töövõtja kohustus.