| MATER reg.kood | MP MU | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 8 8 | - - | 0 0 | 0 0 |  | Töö nr: | 3-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maaparandussüsteemi- ja ehitise kood / maaparandusehitise nimetus / Ehitise lühinimetus

| 2103000010080/002 LIIVASAARE(TTP-326) EH1 2103540020020/003 REBASSAARE EH2 2103000010080/003 KOLGA-JAANI METS EH3 2103000010080/103 TAGANURGA TEE EH4 2103000010080/101 LEPIKSAARE TEE EH5 2103000010080/102 NIILUSOO PÕIK EH6 2103000010080/001 KOLGA-JAANI POLDER EH7 |  |
| --- | --- |
| Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus |  |

## VILJANDI MAAKOND, VILJANDI VALD ,TAGANURGA KÜLA

- REBASSAARE-LIIVASAARE REK 2024

V01

## Projekteerija:                                    Heiki Verbak

## Vastutav spetsialist MATER-is:  Heiki Verbak

- Kontrollis:                                     Tarvo Verbak

OÜ HETVER

R  E  G  I  S  T  R  I   K O O D  11066829

NIIDU 8,    78301   MÄRJAMAA

E    E    S    T    I     /    E    S    T    O    N    I    A

TEL:  +37258627190, +37253334990

hetver@gmail.com

MÄRJAMAA  2024

SISUKORD

| 1. Projekteerimistingimused |  |
| --- | --- |
| 2. Lähteülesanne |  |
| 3. Lähteülesande kooskõlastused |  |
| 4. Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed |  |
| 5. Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud |  |
| 6. Tabel 2B. Tee rekonstrueerimise- ja uuendustööde koondmahud |  |
| 7. Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed |  |
| SELETUSKIRI: |  |
| 1. Üldosa |  |
| Tabel 4 Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed |  |
| Asukoha plaan M 1:40 000 |  |
| 2. Uurimistööd |  |
| Tabel 5 Uurimistööde loetelu |  |
| Tabel 6 Reeperite loetelu |  |
| 3. Geoloogia, mullastik ja pinnas. |  |
| 4. Kultuurtehnilised tööd. |  |
| 4.1. Trasside ettevalmistustööd |  |
| 4.2.Üldnõuded ettevalmistustöödele |  |
| 5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine |  |
| 5.1.Kuivendussüsteemi projekteerimine |  |
| 5.2. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine |  |
| 6. Truubid |  |
| 6.1.Truupide projekteerimine |  |
| 6.2. Truupide ehitamine |  |
| 7. Tee ehitamine |  |
| 7.1. Tee projekteerimine |  |
| Tabel 7. Tee rajatised |  |
| Tabel 7.1. Sidumata segude terastikuline koostis |  |
| 7.2. Tee ehitustööd |  |
| 8. Keskkonnakaitse |  |
| 8.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine |  |
| 8.2. Keskkonnakaitsealase tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide ja tee ehitamisel |  |
| 8.3. Settebassein |  |
| 8.4. Leevendusveekogud |  |
| 9. Ehitustöödele seatud piirangud |  |
| 9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid |  |
| 9.2. Eraisikute ja ettevõtete ning ametiasutuste tingimused/piirangud |  |
| 10. Maaparandusehitiste kasutamine ja hooldamine |  |
| 11. Juhenddokumentide nimekiri |  |
| TÖÖMAHTUDE TABELID: |  |
| Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud |  |
| Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud |  |
| Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused |  |
| Tabel 11. Rekonstrueeritava ja uuendatava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes |  |
| Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud |  |
| Tabel 13. Muude tööde mahud |  |
| Tabel 14A.Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus |  |
| Tabel 14B.Tee rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus |  |
| LISAD: |  |
| 1. Lisa 1A Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused |  |
| 2. Lisa 1B Maaomanike kooskõlastuste koondtabel |  |
| 3. Lisa 2 RMK Keskkonnamõjude analüüs |  |
| 4. Lisa 3 RMK koosoleku protokoll |  |
| 5. Lisa 4 Maaomanike kooskõlastused ja kirjade kviitungid |  |
| 6. Lisa 5 Mapinfo (digitaalne lisa) |  |
| 7. Lisa 6 Raieala kiht (digitaalne lisa) |  |
| JOONISED: |  |
| Joonis 1 Projektplaan M1/5000 |  |
| Joonis 2 Vilumäe tee pikiprofiil ja ristprofiilid Mh1/5000 Mv1/100 |  |
| Rajatiste tüüpjoonised |  |

SELETUSKIRI

- Üldosa.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Viljandi metskonna haldusterritooriumil asuva metsaparandusobjekti käibenimega „Rebassaare-Liivasaare REK 2024“  ehitusprojekt on koostatud OÜ Hetver poolt  vastavalt RMK lähteülesandele  09.02.2024, Põllumajandus- ja Toiduameti Lõuna regiooni Viljandi esinduse 12.03.2024.a. antud projekteerimistingimustele nr 6.1-1/11533, Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukohale „Keskkonnaameti seisukoht Rebassaare-Liivasaare metsaparandusobjekti projekteerimistöödele“ 27.09.2023 nr 7-9/23/17852-2 ja Transpordiameti väljastatud „Viljandi maakonnas Viljandi vallas Taganurga külas Lepiksaare tee ristumiskoha ehitamise nõuded“ 07.09.2023 nr 7.1-1/23/18864-2.
Projekt on koostatud vastavalt RMK poolt kinnitatud „Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020” ja on kooskõlas Maaeluministri määrus 25.02.2019 nr. 14“ Maaparandussüsteemi ehitusprojekti  nõuded”, Maaeluministri määrus 06.05.2019 nr. 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”  ja „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend“ alusel.

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt asub Viljandi maakonnas, Viljandi vallas,  Taganurga külas.

Objekt asub RMK hallataval maal:

32801:001:0185, 32801:002:0147, 32801:001:0210, 32801:001:0213, 32801:001:0219, 32801:001:0209, 32801:001:0214, 32801:001:0368, 32801:001:0377.

Piirneb eramaa kinnistutega või asub eramaal:

32801:002:0046, 32801:002:0028, 32801:002:0005, 32801:002:0095, 32801:002:0530, 32801:002:0520, 61604:001:1230, 32801:002:0017, 3280:001:0450, 32801:002:0016, 32801:002:0013, 32801:002:0010, 32801:002:0018, 32801:002:0019, 32801:002:0127, 32801:002:0123, 32801:002:0085, 32801:002:0049, 32801:002:0129.

Objekt paikneb metsakvartalitel:

AI550, AI514, AI553, AI522, AI553.

Juurdepääsuteeks projektalale on Viljandi-Põltsamaa (nr 51) põhimaantee.

Rekonstrueeritavat ala läbib elektriõhuliin 1-20kV (keskpingeliin).

Enne ehitustööde algust tuleb välja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste valdajad vastavalt kooskõlastuste tingimustele.

Viimane rekonstrueerimise või ehitamise aasta: 
 Liivasaare(TTP-326),2103000010080/002   – 1979.
Rebassaare,2103540020020/003   – 1979.
Kolga-Jaanimets,2103000010080/003   – 1982.
Taganurga tee, 210300010080/103.

Lepiksaare tee, 2103000010080/101                                                               -                                            1979.

Niilusoo põik, 2103000010080/102                                                                                  -                            1982.

Eesti looduse infosüsteemi (edaspidi EELIS) andmetel asuvad projektiala naabruses II kategooria linnuliigi rohunepi (Gallinago media) (registrikood KLO9100020) ja III kategooria linnuliigi händkaku (Strixuralensis) (registrikood KLO9129002)  elupaigad. Metsaparandusobjekti rekonstrueerimine nimetatud liike eeldatavasti..ei mõjuta. EELISe andmetel asub projektialast 25 km raadiuses 9 must-toonekure (Ciconia..nigra) registreeritud elupaika ja projektiala kraavid võivad olla liigi toitumispaikadeks. Projektiala kraavid suubuvad Põltsamaa jõkke, mis kuulub Alam-Pedja looduskaitseala Emajõe-Pedja-Põltsamaa jõe piiranguvööndi koosseisu. Alam-Pedja looduskaitseala kuulub üle-euroopalisse kaitsealade võrgutikku Natura 2000 kui Alam-Pedja linnuala ja Alam-Pedja loodusala. Põltsamaa jõgi on registreeritud elupaigatüübina jõed ja ojad (3260), mis on nii looduskaitseala kui ka loodusala kaitse-eesmärgiks.

Projekteerimisel lähtuda Põllumajanduse-ja Toiduameti juhendmaterjalidest „Leevendusveekogude rajamine metsaaladele kraavitamise mõjude leevendamiseksˮ  ja „Olulised leevendusvõtted vee-elustiku säilimiseks kraavide rajamisel ja rekonstrueerimiselˮ.  Kui juhendmaterjalist ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik juhinduda, tuleb seda projekti seletuskirjas põhjendada.  (pole vajalik, kuna kraavid 100, 306, 309, 400, 600, 700, 701 ja 702 on pikad, sügavad ja laiad veejuhtmed, mis täidavad kraavilaiendite funktsiooni).  Käsitleda projektis kavandatava tegevuse võimalikke mõjusid Natura alale.

Rekonstrueeritava maaparandusehitiste suublaks on riigi poolt hooldatav Pikassilla kraav ja Põltsamaa jõgi. Eesvoolud on kraavid 100, 200, 700, 701 ja 702. Eesvoolu 100 on seisukord on vahelduv. Eesvoolu alguslõik ca 700 m ulatuses on suhteliselt rahuldavas seisukorras ja edasi kuni riigi tugimaanteeni ebarahuldavas seisukorras. Eesvoolu säng on on truubi T/9 ja pk 7+99 vahelisel lõigul  laiusega ca 14 m ja sügavusega 1,6...2,2 m. Piketist pk 7+99  kuni Viljandi-Põltsamaa teeni on eesvoolu laius 5...6 m ja sügavus 1...1,2 m. Eesvoolukraav 200 on ca 6 m lai  ja 1 m sügav. Kraav on suhteliselt rahuldavas seisukorras. Eesvoolukraavid 700, 701 ja 702 on vahelduva seisukorraga ja nendel rekonstrueerimise töid ei projekteerita.

Maaparandusehitiste kuivendusvõrk on valdavalt halvas tehnilises seisukorras. Kraavide trassid on kaetud puittaimestikuga, voolusängi on kogunenud sete. Kaevetööde käigus eemaldatakse kraavidest sete ja taastatakse algsed parameetrid.

Projekteeritakse rekonstrueerimistööd maaparandussüsteeme teenindavatel teedel - Lepiksaare tee ja Niilusoo põik ning ehitatakse uus tee –Taganurga..tee.                                                                                                                                                                   Rekonstrueeritakse või uuendatakse olemasolevad  ja ehitatakse uued truubid.

Maaparandusehitis asub valdavalt  turbapinnasel (turbakihi tüsedus ca 1m). Sette edasikandumine on välditud eesvoolukraavide suurte gabariitide ja algselt ehitatud poderkuivenduse juurdevoolukanali tõttu (valdav osa kuivendusvõrgust suubub juurdevoolukanali kaudu Põltsamaa jõkke). Elurikkuse soodustamiseks projekteeritakse kraavilaiendeid.

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu:

x maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”;
x maaeluministri  20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded”;
x maaeluministri 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded”;
x.maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”;
x maaeluministri 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”;
x maaeluministri  23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”;
x maaeluministri 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad
nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”;

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed on esitatud tabelis 4.

Tabel 4 Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed

| Ehitise lühi-tähis | Maaparandus-süsteemi kood | Maaparandusehitise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kood | nimetus |  | rek pindala (ha) |  |  | rek tee (km) | ehitatav tee (km) | Rekonstrueeritav eesvool (km) | Hooldatav eesvool (km) |  |
| EH-1 | 210300010080 | 002 | Liivasaare(TTP-326) |  | 26,3 |  |  |  |  | 0,40 | 0,66 |  |
| EH-2 | 2103540020020 | 003 | Rebassaare |  | 2,3 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
| EH-3 | 2103000010080 | 003 | Kolga-Jaani mets |  | 120,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| EH-4 | 2103000010080 | 103 | Taganurga tee |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
| EH-5 | 2103000010080 | 101 | Lepiksaare tee |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| EH-6 | 2103000010080 | 102 | Niilusoo põik |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
| EH-7 | 2103000010080 | 001 | Kolga-Jaani polder |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | Kokku: |  | 148,8 |  |  | 0,89 | 0,46 | 0,40 | 3,35 |  |

Asukoha plaan asub leheküljel  34.

Asukoha plaan M 1:40000

Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti

2. Uurimistööd.

Käesoleva projekti koostamiseks vajalikud  uurimistööd on tehtud vastavalt RMK lähteülesandele (09.02.2024),  Põllumajandus- ja Toiduameti Lõuna regiooni Viljandi esinduse poolt väljastatud projekteerimistingimustele  12.03.2024.a. antud projekteerimistingimuste nr 6.1-1/11533 ja Keskkonnaameti arvamusele:” Keskkonnaameti seisukoht Rebassaare-Liivasaare metsaparandusobjekti projekteerimistöödele ” 27.09.2023 nr 7-9/23/17852-2 ja Transpordiameti väljastatud „Viljandi maakonnas Viljandi vallas Taganurga külas Lepiksaare tee ristumiskoha ehitamise nõuded“ 07.09.2023 nr 7.1-1/23/18864-2.

Uurimistööd on tehtud vastavalt  Maaeluministri 20.12.2018a. määrusele nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded”.

Uurimistööd tehti mahus, et projekteerida “Rebassaare-Liivasaare rek 2024”   maaparandussüsteemi rekonstrueerimine  ning maaparandussüsteeme teenindavate  teede rekonstrueerimine ja  ehitamine. Uurimistööde andmed koondati uurimistööde aruandesse.

Uurimistööde kokkuvõte uurimistöö liikide lõikes ja projekteerimistingimuste alusel on järgnev:

1.Kuivendusvõrgu tehnilise seisukorra uurimistöö teostati kokku 148,8 ha-l. Kultuurtehnilised uurimistööd kuivendusvõrgu- ja teetrassidel teostati ulatuses, mis on vajalikud puittaimestiku likvideerimise mahu   määramiseks. Kraavidel tehti  uurimistööd kaevetööde mahu väljaselgitamiseks, kändude juurimise mahtude väljaselgitamiseks ning vanade kraavivallide likvideerimise  mahtude väljaselgitamiseks. Veejuhtmetel teostati topo-geodeetilised mõõdistustööd.

2. Eesvoolukraavide (100, 200, 700, 701, 702) tehnilist seisukorda uuriti   ca 3,77 km pikkusel lõigul.  Eesvoolud piketeeriti, trasseeriti ja teostati topo-geodeetilised uurimistööd. Kraavide trassidel mõõdistati ristprofiilid ca 100 m vahemaa tagant. Pikettide kohal uuriti kraavide tehnilist seisukorda ja pinnast.

3. Uuriti olemasolevate truupide seisukorda ja uute truupide ehitamise vajadust. Mõõdeti truupide põhja ja teekatte/mulde pinna kõrgused. Uuriti olemasolevate truupide tehnilist seisukorda - torustik, otsakud  ning parameetreid  - pikkus, läbimõõt.

4. Teedel teostatud uurimistööd. Lepiksaare teed uuriti 0,43 km, Niilusoo põik teed uuriti 0,46 km ja ehitatavat Taganurga teed 0,53 km pikkusel lõigul.  Topo-geodeetiliste uurimistööde käigus mõõdistati teetrassi pikettide (ca 100m vahekaugusega) kohalt ristprofiilid. Pikettide kohalt mõõdistati teetrassi ristlõiked ca 17...32 m laiuses trassi koridoris. Mõõdistati tee iseloomulikes kohtades punktid (nt. tee ristumine metsasihiga, kraaviga, reljeefi kõrgem või madalam punkt ja reljeefi murdepunkt). Teede  trassil teostati kultuurtehnilised uurimistööd - puittaimestiku likvideerimise mahu arvestamiseks. Tehti kindlaks  teede mulde rekonstrueerimise ning  ehitustööde vajadus ja maht. Uuriti teede äärde uute veejuhtmete ehitamise võimalusi ja vajadust. Ristprofiilide mõõtmisega  selgus  ehitamistöödeks vajalik trassi laius -  kui laialt tuleb teostada kultuurtehnilised tööd tee teljest arvates. Selgitati mahasõidukohtade ja tagasipööramise kohtade ehitamise vajadus, asukohad  ja vajalikud tööd. Teetrassi sondeeriti  tee aluspinnase ja olemasoleva kruuskatte seisukorra määramiseks. Uurimistööde käigus puuriti teekattesse 1m sügavusi surfe, lisaks uuriti käsipuuriga pinnast tee kõrval, muldel ja metsamaal, mille käigus võeti käsipinnasepuuriga pinnaseproove. Üldise pildi saamiseks kasutati maa-ameti mullastiku kaarti ja olemasoleva ehitusprojekti andmeid. Mõõdistamise andmete põhjal  on koostatud tee pikiprofiil ja ristprofiilid.                                                                            5.Uuriti kaitstavaid loodusobjekte mõjutavaid veejuhtmeid ning hinnati
kavandatavate tegevuste elluviimise võimalikkust, lähtuvalt kaitstavate loodusobjektide
kaitse eesmärkidest.

Uurimistöö tulemusena selgusid kuivendussüsteemi kraavide, truupide, eesvoolukraavide ja teede tehniline seisukord. Veejuhtmete voolusängi on kogunenud sete. Kraavide ristlõige on vähenenud ja ei taga vajalikku kuivendusintensiivsust.  Eesvoolukraavide nõlvadel kasvab puittaimestik, voolusängis on lamapuit ja voolutakistused.

Truubid on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist, vaja on ehitada uusi truupe.

Uurimistöödega selgusid Lepiksaare tee ja Niilusoo põik rekonstrueerimise vajadus ja Taganurga tee ehitamise vajadus. Lepiksaare tee asub mineraalpinnasel. Niilusoo põik ja ehitatav Taganurga tee turbapinnasel. Olemasolevate teede kruuskate on ca 3,5 m laiune. Olemasolevate teede katted on amortiseerunud. Tee äärtesse kus puuduvad kraavid on vajalik projekteerida veejuhtmete ehitamine. Teede äärtes kasvab puittaimestik. Ehitatava  tee  trass on kaetud metsaga.  Teede äärtes on vaja olemasolevate kraavide kaldad puhastada puittaimestikust ja ehitada uued teekraavid.

### Topo-geodeetilised mõõdistustustel on kasutatud GNSS RTK seadet South Inno7. Topo-geodeetilised mõõdistamised on tehtud  L-Est 97 koordinaatide süsteemis ja kõrgused on mõõdetud EH2000 süsteemis. GNSS mõõdistamine teostati GeoNovus Eesti  virtuaalses VRS Now võrgus, mis annab parandeid riikliku võrgu polügonomeetria punktidelt.

Uurimistööde andmete põhjal on koostati uurimistööde plaan mõõdus 1:5 000.

Uurimistööde osas esitatakse tabelid „Uurimistööde loetelu“ (tabel 5) ja „Reeperite loetelu“ (tabel 6).

Uurimistööde aruanne on üle antud Maa ja Ruumiameti Maaparanduse ja riigimaade teenistuse Maaparanduse osakonna Lõuna regiooni esindusele.

Tabel 5 Uurimistööde loetelu

Kõikide uurimistööde tegija oli OÜ Hetver.

Uurimistööd teostajateks olid Eveli Verbak (EV), Tarvo Verbak (TV) ja Heiki Verbak (HV) poolt. Välitööd toimusid vahemikus 26.08-25.09.24

| Nr. | nimetus | ühik |  |  |  |  |  |  |  |  | Teost. aeg | Teost. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eh 1 | Eh 2 | Eh 3 | Eh4 | Eh5 | Eh6 | Eh7 | Kokku |  |  |
| 1 | Kameraalsed uurimistööd, kaardimaterjali ettevalmistamine ja varasema projekti olemasolu uurimine. | töö |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 19.08-23.08.24 | HV, TV; EV |
|  | Maaparandussüsteemi tehnilise seisukorra uurimistöö | ha | 26,3 | 2,3 | 120,2 |  |  |  |  | 148,8 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 2 | Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimistöö | km | 1,06 | 0,31 |  |  |  |  | 2,38 | 3,35 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 3 | Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistööd | ha | 26,3 | 2,3 | 120,2 |  |  |  |  | 148,8 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 4 | Topo-geodeetilised uurimistööd maaparandusehitisel | ha | 26,3 | 2,3 | 120,2 |  |  |  |  | 148,8 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 5 | Topo-geodeetilised uurimistööd (trasseerimine, piketeerimine, ristprofiilide mõõdistamine) (km) | km |  |  |  | 0,53 | 0,43 | 0,46 |  | 1,42 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 6 | Teelt mahasõidukohtade ja tagasipööramiskoha projekteerimiseks vajalikud uurimistööd | km |  |  |  | 0,53 | 0,43 | 0,46 |  | 1,42 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 7 | Teede pinnase uurimistööd | km |  |  |  | 0,53 | 0,43 | 0,46 |  | 1,42 | 24.09.24 | HV, TV |
| 8 | Keskkonnakaitse rajatiste vajaduse uurimistööd | ha | 26,3 | 2,3 | 120,2 |  |  |  |  | 148,8 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 9 | Kitsendusi põhjustavate objektide olemasolu uurimine projektiga hõlmataval alal (arvestades ka objektide kaitsevööndeid) | ha | 26,3 | 2,3 | 120,2 |  |  |  |  | 148,8 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |
| 10 | Ajutiste reeperite paigaldamine | tk |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 26.08-25.09.24 | HV, TV |

Tabel 6 Reeperite loetelu

| Jrk nr | Reeperi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | number | klass | kirjeldus | asukoha |  |  | kõrgusarv m |
|  |  |  |  | kirjeldus | koordinaadid |  |  |
|  |  |  |  |  | x | y |  |
| 1 | 1 | Tehn. | Kask | Lepiksaare tee lõpus pk3+60 edela suunas. | 6494677,36 | 613289,17 | 40,99 |
| 2 | 2 | Tehn. | Kask | Niilusoo põik ja Taganurga tee ristis. Truubist T/6 põhja suunas. | 6493548,1 | 613390,93 | 40,30 |
| 3 | 3 | Tehn. | Kask | Taganurga tee lõpust pk5+40 juurest kirde suunas. | 6493138,11 | 613759,32 | 40,63 |
| 4 | 4 | Tehn. | Teepiirde kandur | Viljandi-Põltsamaa tee teepiirde kandur. | 6493351,47 | 612945,30 | 42,38 |
| 5 | 5 | Tehn. | Lepp | Viljandi-Põltsamaa tee ja Lepiksaare teede ristist loode suunas . | 6494879,12 | 612969,36 | 41,56 |

3. Geoloogia, mullastik ja pinnas.

Maastikutüübilt hõlmab projektiga haaratud ala jää paisjärvede tasandikku Põltsamaa jõe paremal kaldal. 
Geoloogiliseks aluspõhjaks on siluri ladestiku adavere lade, mis on kaetud võrdlemisi tüseda pinnakattekihiga. Põhja ja loode osas asub paas ca 0,8-10 m sügavusel.

Pinnakatte pindmise kihi moodustavad valdavalt lammiturvas ja mineraalmaal saviliivad, mille all on rähkne saviliiv. Turba-aladel on settelise päritoluga liivad, rähksed saviliivad ja plastilised liivsavid. Turvas on keskmiselt kuni hästi lagunenud, ning sisaldab mattunud puitu. Turbakihi tüsedus kõigub 1m piirides. Mullad on valdavalt liigniisked. Liigniiskust põhjustavad sademete ja kõrgematelt aladelt pealevalguvad veed, mis äravoolu puudumise tõttu jäävad tasandikele ja lohkudesse püsima, põhjustades gleistumist ning pikemal vee all seismise korral kutsub esile pinnase soostumise. Kevadiste suurvete ajal kannatab lammiala üleujutuse all.
Rekonstrueeritav objekt on reljeefilt suhteliselt tasane, kerge languga läänest itta.

Lepiksaare tee asub liivsavipinnasel, Niilusoo põik ja Taganurga tee madalsoo pinnasel.

Metsa kasvukohatüüpidest on suurima levikualaga angervaksa 9,4 %, jänesekapsa-kõdusoo 50,39 % ja madalsoo 40,21 %.

4. Kultuurtehnilised tööd.

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala kraavide ja teede trassid rekonstrueerimis- ja
ehitustöödeks.

4.1. Trasside ettevalmistustööd.

Trasside ettevalmistustöö koosneb peamiselt kultuurtehnilisest tööst.

Projektplaanil on rekonstrueeritavatele kraavidele tingmärgiga kantud raiutavate trasside laiused kraavi teljest ning voolusuund (näitab kraavimulde asukohta). Lepiksaare teel, Niilusoo põigul ja Taganurga teel on arvestatud trassi laius tee teljest, mille kohta on informatsioon teede pikiprofiilil ja ristprofiilidel (joonis 2-4).

Ettevalmistavate tööde käigus raiutakse trassidelt puittaimestik ja koondatakse, juuritakse kännud. Eesvoolukraavid 100, 200, 700, 701 ja 702 hooldatakse, mille käigus voolusäng puhastatakse voolutakistustest ja lamapuidust. Likvideeritakse koprapais.                                                                                   Kuivendusvõrgu kraavide trassid tuleb puhastada puittaimestikust ja juurida või freesida kännud.

Trassiraie tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised Tallinn 2019“ p.1.9 kraavitrasside mahamärkimine, nõudeid arvestades.                                                                                                                                  Tee- ja teekraavide trassid puhastatakse puittaimestikust. Kännud teealusel alal juuritakse, olemasolevate teekraavide nõlvadel freesitakse ja ehitatavate teeeäärsete veejuhtmete alusel ala juuritakse.

Veejuhtmetel tuleb likvideerida võsa  ja mets  järgmiselt - mulle  6 m  laiuselt,  kraavi nõlvadel kasvav puittaimestik ja 1-2 m laiune riba kraavi metsapoolsel kaldal.  Trassi laiuseks  jääb kuivendus kraavidel 12 m (sügavamatel  kraavidel laiem).  Teekraavidel puhastatakse puittaimestikust kogu trass ja kraavi metsapoolselt kaldalt 1-2m laiune ala.

Raiuda tuleb ka puud, mis jäävad väljapoole trassi ala, kuid mis on ohtlikult kaldus trassi suunas.

Puude ja raiejäätmete virnastamise asukohad valitakse tööde käigus RMK piirkonna metsaparandajaga nii, et need ei takistaks hilisemaid teede ja kraavide rekonstrueerimise töid. Peale puidu raiumist  materjal  koondatakse  ja eemaldatakse  kraavitrassidelt.

Kännud juuritakse kogu trassi laiuselt. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel siis, kui  sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade kaeve nõlvuse korrigeerimiseks, seda hooldatavatel kraavidel.

Juuritud kändude ja väljatulnud kivide äravedu ei ole vajalik, need tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25 m tagant.

Kraavitrasside mulded tuleb tasandada siledaks, liikumist võimaldavaks muldeks. Tasandada tuleb suurte parameetritega kraavide (306 ja 309) ääres olevad tasandamata kraavivallid.

Teetrasside  laiused on märgitud teede pikiprofiilile (joonis 2-4).

Rekonstrueeritava maaparandusehitise kultuurtehniliste tööde mahud on arvestatud tabelis 8.

  - Üldnõuded ettevalmistustöödele.

*Ettevalmistustööd peavad vastama  maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” ja  „Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“ nõuetele.

*Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt eemaldada ka suuremõõduline lamapuit,  et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mulde töötlemist. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine.   Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada teede ja kraavide mulletesse.

*Ettevalmistustöödel erakinnistutel tuleb trassiraie ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne töödega alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd vastavalt kooskõlastustele vaadata lisad 1A ja 1B. Erakinnistuga piirnevatel lõikudel enne töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada.

5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine.

Metsamaa kuivendussüsteemide eesmärgiks on pinnavee ärajuhtimine, perioodiliste üleujutuste mõju

vähendamine, metsamulla õhustatuse parandamine ja mullast toitainete väljauhtumise vältimine. Sellega kaasneb puude kasvukiiruse ja kvaliteedi tõus. Paranevad metsavarumise tingimused ning suureneb metsamuldade vastupanuvõime tallamise negatiivsetele mõjudele. Metsakuivendus soodustab metsade uuenemist. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimisel taastatakse kuivendatud maa-alal olemasolev

kraavivõrk osaliselt endisel kujul. Kuivendussüsteemide  rekonstrueerimisel  taastatakse  kraavivõrk osaliselt endisel kujul st. taastatakse  kuivendus-, teekraavi esialgne sügavus ja ristlõige. Projekteeritud on uued teekraavid ja nõvad,  veeviimarid, truubid  ja   kraavilaiendid.

Eesvoolukraavide hooldamine, rekonstrueerimine ja kuivenduskraavide rekonstrueerimine tagab kuivendussüsteemidest kiirema liigvee äravoolu. Projektplaanile (joonis 1) on tingmärkidega kantud informatsioon projekteeritud rekonstrueerimistööde kohta.

Tabelis 8  „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud ” on  veejuhtmete  töömahud esitatud iseloomulike lõikude kaupa.

5.1.Kuivendussüsteemi projekteerimine.

Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise projektala asub maaparandusehitistel Liivasaare(TTP-326) (EH1), Rebassaare (EH2) ja Kolga-Jaani mets (EH3). Rekonstrueeritava maaparandusehitise pindala on kokku  148,8  ha. Kuivendusviisiks on kraavkuivendus.

Maaparandusehitiste EH1, EH2 ja EH3 suublaks on Pikassilla peakraav ja Põltsamaa jõgi. Põltsamaa jõe seisukord on rahuldav ja ei tekita paisutust eesvooludel. Pikassilla peakraavi seisukord uuritaval lõigul oli suhteliselt rahuldav. Kraavi voolusängis on koprapaisud ja kasvab rohttaimestik.                                                       Eesvoolukraavid on 100, 200, 700, 701 ja 702. Eesvoolukraav 100 suubub eesvoolukraavi 701. Eesvoolukraav  200 suubub riigi poolt hooldatavasse Pikasilla kraavi. Eesvoolukraavid 701 ja 702 suubuvad eesvoolukraavi 700, mis omakorda suubub Põltsamaa jõkke.  Eesvoolukraavide seisukord on varieeruv. Eesvoolukraavi 100 seisukord on  ca 660 m pikkusel alguslõigul rahuldav. Seisukord on ebarahuldav kraavi lõpuosas kuni Viljandi-Põltsamaa põhimaanteeni. Eesvoolukraav 200 on suhteliselt rahuldavas seisukorras. Eesvoolukraavid 700, 701 ja 702 seisukord on rahuldav. Kraavi 700 lõpus, ühinemiskohas eesvooludega 701 702 asub koprapais, mis tekitab nimetatud kraavides paisutust ca 65 cm. Eesvoolude kallastel kasvab puittaimestik võsast kuni puistuni.   Riigi poolt hooldatava ühiseesvoolu  voolusängist tuleb likvideerida koprapaisud veetaseme alandamiseks maaparandusehitisel EH2 ja vähesel määral ehitisel EH4. Eesvoolu sügavus on piisav rekonstrueeritavast kuivendusvõrgust vee ärajuhtimiseks. Eesvoolukraavd 700, 701 ja 702 tuleb hooldada – likvideerida lamapuit ja voolutakistused.

Maaparandusehitiste reguleeriv võrk on  ebarahuldavas tehnilises seisukorras. Kraavidesse on kogunenud sete, osad kraavid on ummistunud ja vee äravool puudub. Olemasolev kuivendusvõrk on piisava tihedusega ja tagab peale rekonstrueerimistöid vajaliku kuivendusintensiivsuse.

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus on vajalik ehitada uued teekraavid ja nõvad ning hooldada olemasolevad.                                   
Kraavitus asub enamuses turbapinnases, mis on uhtumisohtlik.  Vajalik on lõiguti kindlustada kraavide nõlvu. Projekteeritud on kraavide nõlvade kindlustamine sisseuhte kohtades (selguvad ehitustööde käigus). Kindlustamiseks kasutatakse erosioonitõkkematti (dzuudikiust võrguga) heinaseemnekülviga.                           Kuivenduskraavi mullavalli taha kogunev vesi tuleb vallist läbi juhtida 30 cm läbimõõduga veeviimariga, mille täpne asukoht määratakse ehitustööde käigus. Veeviimarid ehitatakse juhul, kui vesi koguneb mulde taha (ei pääse veejuhtmesse) ja see võib tekitada soostumist. Veeviimarid tuleb ehitada ka ristuvate, olemasolevate kraavide (ei ole arvel) ristumiskohtadesse rekonstrueeritavate kraavidega.  Veeviimarid ehitatakse vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonisele Tallinn 2019“ joonis 1.7. Tüüpjoonis  on lisatud projekti lisadesse. Veejuhtmetest väljakaevatud pinnas tasandatakse buldooseriga või ekskavaatoriga 6 m laiuseks liiklust võimaldavaks muldeks. Teekraavide  kaevega eemaldatud huumus paigutatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale ja pinnas paigutatakse ehitatava tee muldesse.

Kaevetööde käigus eemaldatakse kraavidest sete, voolutakistused ja lamapuit, juuritakse või freesitakse kännud ja taastatakse kraavide algsed projektparameetrid. Uued veejuhtmed kaevatakse vastavalt võimalustele ja projekteerimisnormidele.

Liivasaare(TTP-326) EH1: Suublaks on  eesvoolukraav 701. Maaparandusehitise eesvoolukraaviks on kraav 100. Rekonstrueeritav eesvool  on toodud joonisel 1.

Eesvoolukraav 100 jaguneb kaheks lõiguks. Kraavi alguslõigus (662 m) on kraavi parameetrid – keskmine sügavus  2,3 m,  põhja laius 1,5....4 m ja nõlvus  ca 2,5. Kraavi lõpuosa parameetrid on - sügavus  1,2...1,4 m,  põhja laius 0,8 m ja nõlvus  ca 2...2,5.

Kraavi alguslõik  hooldatakse – likvideeritakse lamapuit ja voolutakistused. Kraavi kaldal on tasandamata kraavivall, mis jääb olemasolevasse seisukorda. Kraavi lõpuosa lõik rekonstrueeritakse. Trassilt likvideeritakse puittaimestik, kännud juuritakse ja tõstetakse välja sete. Kraavi algusosas põhjalang puudub ja vesi voolusängis praktiliselt ei voola. Voolusängi võib lugeda kraavi parameetreid arvestades kraavilaiendiks.  Maaparandusehitisel osad kuivenduskraavid rekonstrueeritakse ja osadel kraavidel teostatakse ainult trassiraie. Rekonstrueeritavate kuivenduskraavide algsed ja projektparameetrid on – sügavus keskmine 1,1...1,6 m, põhja laius 0,6-0,8 m ja nõlvus 2,0.

Rebassaare EH2: Suublaks on riigi poolt hooldatav Pikassilla kr. Pikassilla kraavil asuvad koprapaisud, mis paisutavad vee taseme kõrgeks ka maaparandusehitisel. Eesvool on veejuhe 200. Eesvoolu seisukord on suhteliselt rahuldav. Projekteeritud töödeks eesvoolukraavil on puittaimestiku likvideerimine kraavitrassil ja sette eemaldamine voolusängist. Eesvoolu algsed ja projektparameetrid on – sügavus keskmine 1,3 m, põhja laius 0,8 m ja nõlvus 1:2,5.

Kuivenduskraavide trassidel teostatakse trassiraie. Enne töödega alustamist maaparandusehitisel tuleb Pikassilla kraavil likvideerida koprapaisud, millede paisutus ulatub maaparandusehitiseni.

Kolga-Jaani mets EH3: Maaparandusehitise koosseisus eesvoolukraave ei ole. Suublaks on veejuhtmed - teekraav 400 (EH4), eesvoolukraavid 700 ja 701 (EH 7), mis suubuvad Põltsamaa jõkke.

Maaparandusehitisel asuvatest veejuhtmetest osad rekonstrueeritakse osad uuendatakse ja osad jäetakse olemasolevasse seisukorda. Kuivendusvõrgu kraavid on erinevate parameetritega. Kuna maaparandusehitisele on rajatud polderkuivenduse ehitamisel põhivõrk drenaazisüsteemide rajamiseks, siis kraavide 306 ja 309 parameetrid on – keskmine sügavus 2,5 m, põhja laius 0,8...1,0 ja nõlvus 2. Nendel kraavidel teostatakse hooldustööd – likvideetitakse kraavide nõlvadelt puittaimestik. Kraavide kaldal asuv vana pinnasevall puhastatakse puittaimestikust  ja tasandatakse liigeldavaks muldeks, kännud vajadusel juuritakse.

Suurte parameetritega on kraav 300, mis jäetakse olemasolevasse seisukorda. Rekonstrueeritavad kuivenduskraavid on projektplaanil (joonis 1). Kuivenduskraavid rekonstrueeritakse vastavalt projekteerimisnormidele – keskmine sügavus 1,1...1,3 m, põhja laius 0,6...0,8 m ja nõlvustegur 1,5.

Kuivenduskraav 310 on endine eesvoolukraav, mis on põhjapoolses osas osaliselt kinni kasvanud (maa ja ruumiameti geoportaali põhikaardil puudub). Kraav taastatakse endises sängis nii põhja kui ka lääne suunas ca 230 ja 250 m pikkusel lõigul. Kraavil 325 taastatakse voolusäng lõunapoolsel osal ca 400 m pikkusel lõigul.

Kuivenduskraavide suublaks olev teekraav 400 on algselt poldriks ehitatud maaparandusehitise põhivõrgu kraav, mille parameetrid on – sügavus 2 m, põhja laius 1 m ja nõlvustegur 1:2. Kraav hooldatakse – nõlvadelt likvideritakse puittaimestik ja kännud juuritakse. Voolusängist likvideeritakse lamapuit.                                                      Taganurga tee EH4: Teekraavideks on hooldatav kraav 400 ja ehitatavad kraavid 401, 401-1 ja 401-2. Kraavil 400, mõõtmetega - sügavus  1,0  m, põhja laius 0,4 m ja nõlvus 2, on projekteeritud töödeks puittaimestiku, voolutakistuste  ja lamapuidu  likvideerimine. Kännud likvideeritakse freesimise teel, mis tagab nõlvade püsivuse. Sete eemaldatakse hooldustööde mahus.  Kraavide 401, 401-1 ja 401-2 ehitamiseks likvideeritakse trassilt puittaimestik, kännud juuritakse. Kännud paigutatakse kraavi metsapoolsele kaldale.                                                                                                                                                         Lepiksaare tee EH5: Tee äärtesse kaevatakse nõvad  mõõtmetega - sügavus  0,6  m, põhja laius 0,4 m ja nõlvus 2. Nõvade trassilt likvideeritakse puittaimestik, kännud juuritakse. Kännud paigutatakse nõva N-1 metsapoolsele kaldale RMK kinnistule. Nõvade kaevepinnas tasandatakse RMK kinnistu poolsele kaldale.                                                                                                              Niilusoo põik EH6: Teekraavideks on hooldatav kraav  600  ja ehitatav  kraav  601. Kraavil 600, mõõtmetega - sügavus  2,0  m, põhja laius 0,8 m ja nõlvus 2,5, on projekteeritud töödeks puittaimestiku, voolutakistuste  ja lamapuidu  likvideerimine. Kännud likvideeritakse freesimise teel, mis tagab nõlvade püsivuse. Kraavi  601, mõõtmetega - sügavus  1,0  m, põhja laius 0,4 m ja nõlvus 2,0, ehitamiseks likvideeritakse trassilt puittaimestik, kännud juuritakse. Kännud paigutatakse kraavi metsapoolsele kaldale.  Sete eemaldatakse hooldustööde mahus.

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste (EH1 ja EH3) suublaks on maaparandusehitise Kolga-Jaani polder (EH7) eesvoolukraavid 700, 701 ja 702.                                                                                                                     Eesvool 700 suubub Põltsamaa jõkke läbi endise poldri pumbajaama juurdevoolu kanali kaudu. Pumbajaama juurdevoolukanal ühtib eesvooluga 700 ca 160 m pikkusel lõigul. Juurdevoolukanali mõõtmed on  sügavus  4,5  m, põhja laius 2...8 m ja nõlvus 2...3. Eesvool 700 parameetrid on – sügavus 1,6...2,8 m, põhja laius 0,8...1,5 ja nõlvustegur 2...3. Eesvoolul projekteeritud töödeks on voolusängist voolutakistuste  ja lamapuidu  likvideerimine.  Eesvoolul olev koprapais tuleb likvideerida enne töödega alustamist, kuna tekitab kõrget vee seisu ülesvoolu, ka. eesvoolus 100 ja teekraavides 400 ja 600.

Eesvool 701 on suublaks maaparandusehitisele Liivasaare (EH1). Kraavi mõõtmed on sügavus 1,5...2,3 m, põhja laius 0,8 m ja nõlvus 2,5...3. Projekteeritud töödeks on voolusängist voolutakistuste  ja lamapuidu  likvideerimine.                                                                                                                                                       Eesvool 702 on suublaks maaparandusehitisele Kolga-Jaani mets (EH3). Kraavi mõõtmed on sügavus 1,5...2,3 m, põhja laius 1 m ja nõlvus 2...3. Projekteeritud töödeks on voolusängist voolutakistuste  ja lamapuidu  likvideerimine.  Projekteeritud töödeks on voolusängist voolutakistuste ja lamapuidu  likvideerimine.

Kuivenduskraavide trassid puhastatakse puittaimestikust valdavalt 12 meetri laiuselt.

Kaevetöid tuleb teostada madalvee perioodil.

Veejuhtmete 100, 200, 300, 306, 309, 400, 600, 700, 701, 702  parameetrid ja põhja lang on sellised, mis takistavad  sette edasikandumist, mistõttu settebasseinide ehitamine ei ole vajalik. Enamus maaparandusehitiste kraave suubub eesvoolukraavi 700, mille alamjooksul on nn juurdevoolukanal, mis on algselt projekteeritud kui pumbajaama jaoks ehitatud polderkuivenduse vee kogumistiik.

Kuivendussüsteemi rekonstrueerimisel juhindutakse Maaeluministri määrusest 28.03.2019 nr. 38  “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”

Tabelis 8 on arvestatud töömahud.

5.2.Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine.

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38
“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise
nõuded” § 2 ja 3 nõuetest.

Tööde teostamisel arvestada järgmise tehnoloogiaga:

* Kuivenduskraavide trassid puhastatakse puittaimestikust valdavalt 12 meetri laiuselt. Kraavide mulded on projekteeritud 6 meetri laiused, et võimaldada hilisemaid maaparandussüsteemi hooldustöid ja paremat metsa majandamist.  Tee ja teekraavide trassid on tee teljest mõlemale poole ca  7...19 m laiused (joonis 2...4).

* Kännud juuritakse/freesitakse üldjuhul kogu trassil (va. kraavi metsapoolsel äärel), töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.

* Kännud ja üksikud kivid asetatakse  trassi kraavi metsapoolsele servale.

* Erandina võib vanadel kraavidel asetada kännud ja kivid mullavallipoolsele trassi servale

tingimusel, et need ei moodustaks katkematut valli. ( Katkestus ca 25-30 m järel)

*veejuhtmete kaevetööde mahud on märgitud tabelisse 8 “Kultruutehniliste tööde ja veejuhtme
kaevetööde mahud”;
*enne veejuhtmete kaevetöid tuleb vajadusel rajada settebassein(d) ja paigaldada setteekraanid, ning ehitada vajadusel leevendusveekogud;
*metsakuivenduskraavi või eesvoolu mullavalli taha kogunev vesi tuleb vallist läbi juhtida
vähemalt 30 cm läbimõõduga toruga (veeviimar) ja nende asukoht täpsustatakse ehitustööde
käigus. Veeviimarid paigaldatakse mullavalli alla juhul, kui kõrgematelt aladelt valguv pinnavesi jääb
kraavi valli taha ja võib alal põhjustada liigniiskust/soostumist. Veejuhtme
vastaskaldale (teekraavid) koguneva vee ärajuhtimiseks tuleb kaevata vajadusel 
sissevoolunõvad. Teekraavide metsapoolse mullavalli taha kogunev vesi juhitakse kraavi lahtise voolunõva abil. Veeviimar ehitatakse vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonisele Tallinn 2019“. Tüüpjoonis  on lisatud ehitusprojekti lisadesse.   ;
*teekraavi puhul paigutatakse väljatõstetud huumus ja sete, vajadusel turbapinnas, teekraavi metsapoolsele
kaldale, kihi paksusega maksimaalselt 0,50 m, mineraalpinnast kasutatakse tee mulde ehitamisel (vajadusel veetakse ära või teisaldatakse tee elementide mulde ehitamiseks). Kaevetööd teostatakse vajadusel tee poolt;
*veejuhtmetest (kuivenduskraav) väljakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga või
ekskavaatoriga liiklemist võimaldavaks muldeks (mullavalli laialiajamine metsamaal on arvestatud 60%
kaevamahust, eramaale kaevatavatest kraavidest väljakaevatud sete paigaldatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale valli või veetakse ära (maaomaniku nõudel);
*kaevetööde käigus taassettinud veejuhtme lõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks
arvestatakse keskmiselt 10% põhikaevest.

*Kraavilaiend  ehitatakse enne  kaevetöödega alustamist ja puhastatakse settest peale tööde teostamist. Kaevetöid tuleb teostada madalvee perioodil.

*Erosioonitõkkematiga kraaviühendused rajatakse  vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonisele Tallinn 2019“ joonis 1.5-1. Kuivendusvõrgu kraavid asuvad turbapinnases, mis on uhtumisohtlik. Vähepüsivates pinnastes asuvatel kraavidel, mille  nõlv on ebastabiilne, tuleb  ehitamise ajal kraavi nõlvad kindlustada erosioonitõkkematiga (dzuudikiust võrguga). Eraldi lõikusid ja mahtusid välja toodud ei ole, need selgitatakse välja tööde käigus. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate veejuhtmete kogupikkus maaparandussüsteemidel on 9,5 km. Arvestatud on  kraavide kindlustamist heinaseemne allakülviga erosioonitõkkematiga (dzuudikiust võrguga) 2 % kraavide kogupikkusest - 920  m2, vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonisele Tallinn 2019“ . Joonised on lisatud ehitusprojekti. Materjali nõlvade kindlustamiseks eelnevalt mitte varuda.

6.Truubid.

Truupide ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest ülepääsemise tingimusi
ning metsamassiivide majandamise võimalusi.

6.1.Truupide projekteerimine.

Maaparandusehitisel asub seitse (7) rekonstrueeritavat truupi, kuus uuendatavat truupi ja üks likvideeritav truup. Juurdepääsu tagamiseks metsamaale ehitatakse uued truubid.  Rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse 8 uut truupi.  Uuendatavatel truupidel (6) puhastatakse torustik settest ja truubi esine risust. Likvideeritaval truubil lammutatakse otsakud ja tõstetakse torud välja. Rekonstrueeritakse ja ehitatakse truubid plasttorustikust.

Plasttruubitoru peab vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8 EN ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Väljast siledaseinalised torud vajavad kontaktfiltratsiooni vähendamiseks filtratsioonitõkke rajamist ümber toru.

Truupide projekteerimisel on kontrollitud olemasolevate truupide avade läbimõõdu vastavust neid läbivatele vooluhulkadele. Truubitorustiku avad on dimensioneeritud kõikidel truupidel. Truupide ava läbimõõdud on dimensioneeritud  aastase päevakeskmise maksimaalse 3% vooluhulga järgi kasutades valemit (K.Hommik), kartogramme ja nomogramme.  Truubi otsakud on dimensioneeritud arvestusega, et truubist väljavoolava vee kiirus jääks alla 3 m/s.

Truupide otsakud ehitatakse vastavalt kataloogile „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised Tallinn 2019“. Tüüpjoonised on lisatud ehitusprojekti. Tähisposte kasutatakse teealuste truupide tähistamiseks.

Tabelites 9A, 9B, 9C, 9D on toodud rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate truupide ja likvideeritav truubi töömahud. Tabelis 10 on toodud truupide kogused ja materjalide vajadus.

6.2.Truupide ehitamine.

Eesvoolu ja kraaviga seotud rajatiste ehitamisel juhindutakse Maaeluministri määrusest 28.03.2019 nr. 38  “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”

1. Truubi põhjal ei tohi olla vastukallet,

2. Truubi kohal peab tee muldkeha ja teekatendi kogupaksus olema vähemalt 0,50 m  kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud väiksemat paksust,

3. Truubitoru ümbruse tagasitäide tihendatakse 20–30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool

truubitoru ühel ajal,

4. Pärast truubi valmimist ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud

määra,

5. Truubi otsak ehitatakse tüüpjooniste kogumiku -  „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019“

joonistel..toodud..konstruktsiooni..kohaselt.                                                                                                                                                        6.Truubitorude maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% (vastavalt ATV-A127 normile) (RMK nõue)

7. Tarnija peab kinnitama, et torud ei sisalda ümbertöötatud materjale (RMK nõue).

8.Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.

9. Uute truupide vähim pikikalle on 1%

Truubitorustik paigaldatakse tasandatud kaeviku põhjale. Toru külgedele jäetakse 30-50 cm vaba ruumi täitepinnase jaoks. Täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Tuleb jälgida, et torulähedane materjal ei sisaldaks suuri kive või esemeid, mis võivad torustikku vigastada. Kaevik täidetakse mõlemalt poolt korraga ja tihendatakse 30 cm paksuste kihtide kaupa. Täitmisel tuleb vältida torustiku läbipainet.

Otsakute ehitamisel paigaldatakse kivisillutis geotekstiilile NGS1 ja  ülejäänud nõlv kindlustatakse erosioonitõkkematiga (dzuudikiust võrguga, võib ka mätastega). Matt paigaldatakse tasandatud huumuspinnasele, kuhu külvatakse heinaseeme. Seemne kogus ühele ruutmeetrile on 20-30 gr. Erosioonitõkkemati ülekate kõigis jätkukohtades peab olema 10-20 cm. Mati ülemine äär ankurdatakse puuvaiadega ankrukraavi. Matt paigaldatakse suunaga ülalt alla, kinnitades selle vaiadega. Samuti ankurdatakse mati alumine serv.

Nõlva kindlustuse tüübile „kivikindlustus geotekstiilil“ alternatiivina  võib kasutada alljärgnevat kindlustus tüüpi: 1,5mm PE materjalist geokärg geotekstiilil ( II klass) D16/32 killustik täitega.

Projekteeritud on truupidele  KOK, MAOK ja MAO tüüpi otsakud.

KOK ja MAOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kivid  ja nõlv oleksid ühes tasapinnas.

7.Tee rekonstrueerimine ja ehitamine.

Tee rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on maaparandusehitisel asuva metsamaa
majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hooldustingimuste võimaldamine.

7.1.Tee projekteerimine.

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhend.”, Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45
“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.

- Lepiksaare tee on projekteeritud rekonstrueerida 4. järgu metsatee nõuetele vastavalt, arvutusliku kandevõimega 70 Mpa (RMK lähteülesanne). Projekteeritud on tee rekonstrueerimine kokku 0,38 km pikkusel lõigul. Mahasõiduks 51 Viljandi-Põltsamaa  tugimaanteelt  ehitatakse mustkattega  mahasõidukoht  Transpordiameti nõuete järgi, mille kohta on koostatud eraldi projekt. Projekt „Viljandi maakond, Viljandi vald, Taganurga küla, riigitee 51 Viljandi – Põltsamaa km 34,492 ja Lepiksaare tee ristumiskoha rekonstrueerimise põhiprojekt“ Töö nr PP-25-02,  on koostatud Teelahendused OÜ poolt ja on käesoleva projekti lisa 7.

- Niilusoo põik on projekteeritud rekonstrueerida 4. järgu metsatee nõuetele vastavalt, arvutusliku kandevõimega 70 Mpa (RMK lähteülesanne). Projekteeritud on tee rekonstrueerimine kokku 0,51 km pikkusel lõigul. Tee algab riigitee 51 Viljandi – Põltsamaa km 32,904 ja Niilusoo põik tee ristumiskohale ehitatud mustkattega mahasõidukoha lõpust ja lõpeb RMK kinnistu 32801:001:0210 piiril.

- Taganurga tee on projekteeritud ehitada 4. järgu metsatee nõuetele vastavalt, arvutusliku kandevõimega 70 Mpa (RMK lähteülesanne). Projekteeritud on tee ehitamine kokku 0,46 km pikkusel lõigul. Taganurga tee algab Niilusoo põik teelt ristumiskohaga tüüp R-T. Tee lõpp on metsakvartalil AI553, eraldisel 10

Teede kruuskate ehitatakse kahekihiline – kandevkiht segu pos 3 ja kulumiskiht segu pos 6.

Tehnilised üksikasjad tee rekonstrueerimise kohta on toodud joonistel 1...10 ja tööde mahud ning materjalid tabelites 2B, 3, 7 ja 11.

| Tabel 7. Tee rajatised |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk. nr |  | Tee rajatis |  | Lepiksaare tee | Niilusoo põik |  |  | Taganurga tee |  |  |  |  |  |  |
| A |  | B |  | C | D |  |  | E |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | M3 - mahasõidukoht (L=10 m, R=10 m) |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | M4 - mahasõidukoht (L=10 m, R=10 m) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | R-T – teede T-kujuline ristmik |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TP-L - L-kujuline tagasipööramise koht |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: 1. |  |  | Teede rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda trükisest "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" Tallinn 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Teede rajatiste töö- ja materjalimahud on märgitud tabelis 2b ja 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabel 7.1  Sidumata segude terastikuline koostis

| Pos | Segu | Kasutus | Sõela ava mõõt, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 63 | 40 | 31,5 | 20 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,063 |
|  |  |  | Läbib sõela, massi-% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0/31,5 | Sideainega töötlemata alus |  |  | 100 | 85–99 | - | 58-70 | 39-51 | 26-38 | 17-28 | 11-21 | 5-15 | 0-5 |
| 2 | 0/31,5 |  |  |  | 100 | 85-99 | - | 54-72 | 33-52 | 21-38 | 14-27 | 9-20 | 5-15 | 0-5 |
| 3 | 0/63 |  | 100 | 85-99 | - | 58-70 | - | 39-51 | 26-38 | 17-28 | 11-21 | 5-15 | - | 0-5 |
| 4 | 0/63 |  | 100 | 85-99 | - | 63-77 | - | 33-52 | 21-38 | 14-27 | 9-20 | - | - | 0-5 |
| 5 | 0/16 | Kruuskate ja tugi-peenar |  |  | - | – | 100 | 85–99 | 65-90 | 50-75 | 35-60 | 20-45 | 10-35 | 8-15 |
| 6 | 0/31,5 |  |  |  | 100 | 85–99 | – | 60-80 | 40-65 | 30-55 | 20-45 | 10-30 | 8-20 | 8-15 |

Lepiksaare teelõigu algusesse ehitatakse Transpordiameti nõuete järgi mahasõidukoht,  51 Viljandi-Põltsamaa tugimaantee 34,492 km. Mahasõidukoha katte materjalina kasutatakse tihedat asfaltbetooni AC 16 surf (4 cm), poorset asfaltbetooni AC 20 base(5 cm), killustikalust fr 32/63(20 cm), geotekstiilil NGS4. Mulle ehitatakse – dreenikiht (Kf>1,0/m/ööp) H=20cm ja täitepinnas (Kf>0,5/m/ööp) H=20 cm.                                                                                        Tee rekonstrueerimise käigus ehitatakse tee äärtesse nõvad N-1 ja N-2. Olemasolevat teed ja mullet tuleb koorida 10...20 cm madalamaks, arvestusega, et teepeenarde laiuseks jääb 1 m.  Kooritud pinnas teisaldatakse. Kooritud pinnast saab kasutada mahasõidu- ja tagasipõõramise koha mulde ehitamiseks.

Tasandatud ja tihendatud muldele paigaldatakse geotekstiil  NGS4, laiusega 5m, millele ehitatakse kruuskate. Kruuskate ehitatakse kahekihiline sirpprofiil, kihtide paksusega – kandevkiht 30 cm, kulumiskiht 10 cm.  Rekonstrueeritava Lepiksaare tee lõppu ehitatakse L-kujuline tagasipööramiskoht.                                                            Projekteeritud on ühe mahasõidukoha, tüüp M3 ehitamine. Mahasõidukohale ehitatakse kruuskate  (ühekihiline-sorteeritud kruus) analoogse paksusega, mis on ehitataval teekattel. Mahasõidukoht ja tagasipööramise koht profileerida nii, et ei jääks astangut mahasõidu ja maapinna ühinemiskohas.  Teed ületab keskpinge õhuliin 1-20 kV. Madalama traadi kõrgus teepinnast on 6 m, mistõttu on vajalik liini ümberehitus, kuna vajalik kõrgus on 7 m. Liinitööde mahud lisatakse projekti tööde mahtudesse.

Niilusoo põik alguses on olemasolev mustkattega mahasõidukoht. Tee rekonstrueerimine algab mustkattega mahasõidukoha lõpust. Olemasolev kruuskate on ca 3,5 m laiune. Olemasolev teekate on  5...20 cm paksusest kruusakihist , mis lasub 15...40 cm paksusel liivakihil.  Olemasoleva muldkeha materjaliks kooritavas kihis on liivsavi ja peenliiv. Kuna tee asub turbapinnasel, siis on projekteeritud teepeenarde laiuseks 2 m. Tee ääres olemasolev teekraav 600 vajab uuendamist. Tee teise äärde on projekteeritud uus teekraav sügavusega 1,0 m. Olemasolevat teekatet ja mullet on projekteeritud koorida madalamaks ca 30 cm. Kooritud pinnast kasutada teemulde laiemaks ehitamiseks. Teemulde laiemaks ehitamise käigus tuleb täidetava osa alt huumus ära koorida ja täita kõrvalt kooritava materjaliga. Vajadusel ehitada laiendatav mulle hagualusele, milleks saadakse materjal trassiraiest. Tasandatud ja tihendatud muldele paigaldatakse geokomposiit 50*50kN/m, laiusega 5m, millele ehitatakse kruuskate. Kruuskate ehitatakse kahekihiline sirpprofiil, kihtide paksusega – kandevkiht 30 cm, kulumiskiht 10 cm. Rekonstrueeritava teelõigu lõpp (RMK kinnistu piirile)  ehitatakse sujuv üleminek olemasolevasse seisukorda jääva teega. Projekteeritud on kahe mahasõidukoha, tüüp M3 ja ühe mahasõidukoha M4 ehitamine. Mahasõidukohtadele ehitatakse kruuskate  (ühekihiline-sorteeritud kruus) analoogse paksusega, mis on ehitataval teekattel. Mahasõidukohad  profileerida nii, et ei jääks astangut mahasõidu ja maapinna ühinemiskohas.  Ristumiskohta Taganurga teega on projekteeritud teede T-kujuline ristmik. Teed ületab keskpinge õhuliin 1-20 kV. Madalama traadi kõrgus teepinnast on ca 7 m. Kuna vajalik alumise traadi kõrgus teepinnast on 7 m, siis on projekteeritud olemasoleva teekatte ja mulde koorimine mahus, et ehitatava uue kruuskatte ja alumise traadi vaheks vertikaalsuunas jääb vähemalt 7 m.

Taganurga tee on uus, ehitatav tee. Tee algab teelt Niilusoo põik. Tee algusesse on projekteeritud teede T-kujuline ristmik. Tee ehitatakse kraavi  400 muldele. Tee äärde ehitatakse uus teekraav, sügavusega 1 m. Uue kraavi kaevest saadav pinnas (va huumus) kasutatakse ära tee mulde ehitamiseks. Teekatte ehitus projekteeritakse arvestusega, et kraavi 400 poolne tee perv (tee kruuskatte ääre ja kraavi kalda vahe) ehitatakse laiusega 3 m (tee telje ja kraavi telje vaheline kaugus ca 13 m) ca  ja ehitatava kraavi poolse perve laiuseks ehitatakse 2 m. Tasandatud ja tihendatud muldele paigaldatakse geokomposiit 50*50kN/m, laiusega 5m, millele ehitatakse kruuskate. Kruuskate ehitatakse kahekihiline sirpprofiil,  kihtide paksusega – kandevkiht 30 cm, kulumiskiht 10 cm. Projekteeritud on L-kujulise tagasipööramise koha ehitus. Tagasipööramise koha asukoht on projekteeritud arvestusega, et oleks välditud ehitus eramaal (Linnase 32801:002:0010). Tagasipööramise koht profileerida nii, et ei jääks astangut mahasõidu ja maapinna ühinemiskohas.

Teerajatised on projekteeritud vastavalt tüüpjoonistele  2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kraavitus tee äärtes soodustab teekattelt vee  äravoolu. Samuti on veejuhtmed vajalikud tee muldes optimaalse veereziimi tagamisel, millega on ühtlasi välditud tee muldkeha liigne niiskumine. Ehitatavad teekraavid on  projekteeritud nõlvusega 1:2,  põhja laiusega 0,4 ja keskmise sügavusega 1 m.  Teekraavide kaevest  kasutatakse  pinnast  teemulde  ehitamiseks või tasandatakse kraavi või mulde metsapoolsele kaldale. Veejuhtmest välja kaevatud sete ja uute ehitatavate teekraavide kaevega ja tee ehitatava mulde alt eemaldatud huumus laotatakse teekraavide metsapoolsele kaldale.

Teekraavide metsapoolsetele äärtele on projekteeritud trassi raie laiusega, mis sõltub kraavist väljakaevatava huumus/settepinnase kogusest. Arvestama peab, et laotatava pinnasekihi paksus on ca 50 cm.

Katendikihid ehitada 3%-lise põikkaldega. Korralikult väljaehitatud põikkalle tagab sadevee kiire ärajuhtimise teepinnalt,  millega välditakse löökaukude teket teekattes ja pikendatakse tee kasutusiga.

Projekteeritud tööd  ega muu tegevus riigitee teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud raiejäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävatel kraavidel säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud.

7.2.Tee ehitustööd.

Teede ehitamisel juhinduda RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja

hooldamise juhendist 2020  ja Maaeluministri määrusest 28.03.2019 nr. 38  “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.

Teetrasside ettevalmistustööd:

- Teetrassid tuleb puhastada puittaimestikust vastavalt projekteerija poolt antud laiustele. Trassiserva kaugused tee teljest on toodud pikiprofiilil ja ristprofiilidel  (joonis 2...10);

- Puittaimestik raiuda kännukõrgusega kuni 10 cm;

- Raiejäätmed paigaldada valli ja ära vedada (hakkepuit).

Nõuded maaparandussüsteemi teenindava tee MULDKEHA ehitamisel:

- Ehitatava mulde aluspinnalt kooritakse kasvupinnas ja tasasndatakse trassi servadesse.

- Tasandatud mullavalli viimistlemise ja sellele järgneva tee-ehitustöödega on soovitav alustada peale mullavalli aastast vajumist.

- Mulde laiendamiseks peab kasutama kohalikest süvenditest, külgservidest, kraavidest ja küngaste likvideerimisest, olemasoleva teekatte madalamaks koorimisest saadavat pinnast (saviliiva, liiva, uue tee ehitusel ka turvast). Teekatteks sobiva kruusa kasutamine muldes ei ole soovitatav.

- Muldkeha tuleb profileerida (põikikalle 3%) ja tihendada.

Nõuded maaparandussüsteemi teenindava tee TEEKATENDI ehitamisel:

- Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, antud vastav põikkalle ja tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.

- Geosünteet (geokomposiit, geotekstiil) paigutatakse piki teed vähemalt 0,5 m ülekattega. Päikese käes ei tohi geotekstiil olla laotuna üle nädala. Minimaalne, mineraalsest materjalist paigaldatav kihi paksus on 20-30cm. Kasutada tuleb geokomposiiti 50/50 kN/m ja geotekstiili NGS4.

- Geosünteedi (geokomposiit, geotekstiil) paigaldamine teostada vastavalt „Geosünteetide kasutamise juhisele“(2006-26 Maanteeamet).

- Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on pneomorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2…3 etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata.

- Kuiva kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta.

- Talvel võib alust ja katet ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist.

- Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal puhastada lumest ja jääst.

- Temperatuuril  0 kuni -5, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul.

- Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta.

- Talviste sulade korral ja enne kevadist sula, tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest, ja jääst ning tagada vee äravool teelt.

- Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurdelisamise teel.

Informatsioon tehtavate tööde kohta on toodud joonistel  1, 2...10  ning  tabelites 2b, 11, materjal  tabelis 3.

8.Keskkonnakaitse.

Projekteerija on ehitusprojekti   koostamisel arvestanud järgnevate dokumentide ja materjalidega:                     1.  PTA väljastatud projekteerimistingimused: Otsus 12.03.2024 nr 6.1-1/11533.

2.Maaeluministri määrus (vastu võetud 25.02.2019) nr 14 "Maaparandussüsteemi ehitusprojekti              nõuded" § 15.                                                                                                                                                                  3. Keskkonnaameti kirjale:” Keskkonnaameti seisukoht Rebassaare-Liivasaare metsaparandusobjekti projekteerimistöödele”  27.09.2023  nr 7-9/23/17852-2.

4.Keskkonnaameti kirjale: „Arvamus Rebassaare-Liivasaare
maaparandussüsteemi..rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõule“. 05.03.2024 nr 6-2/24/3656-2

5. RMK lähteülesanne 09.02.2024  ja  RMK keskkonnamõju analüüs.

6. Transpordiameti väljastatud „Viljandi maakonnas Viljandi vallas Taganurga külas Lepiksaare tee ristumiskoha ehitamise nõuded“ 07.09.2023 nr 7.1-1/23/18864-2.

7. Transpordiameti väljastatud „Liivasaare (TTP-326), Rebassaare ja Kolga-Jaani metsa maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine“. 28.02.2024 nr 7.1-2/24/3236-2.                                                                                                                                                                      8.Maa-ameti geoportaali kaardirakendus                                                                                                                            9. Maaparandussüsteemi projekteerimisnormide, 5. peatükk Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste projekteerimisnormidest.

Ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal ja sellega piirneval maa-alal paiknevad kaitstavad loodusobjektid ning  nendest tulenevad piiranguid ehitustöödele ja soovitatav  ehitustööde tehnoloogia:                                               KeA: *Eesti looduse infosüsteemi (edaspidi EELIS) andmetel asuvad projektiala naabruses II
kategooria linnuliigi rohunepi (Gallinago media) ja III kategooria linnuliigi händkaku (Strix
uralensis) elupaigad. Metsaparandusobjekti rekonstrueerimine nimetatud liike eeldatavasti ei
mõjuta.
EELISe andmetel asub projektialast 25 km raadiuses 9 must-toonekure (Ciconia nigra)
registreeritud elupaika ja projektiala kraavid võivad olla liigi toitumispaikadeks. Seega tuleb
vältida töid ajavahemikul 15. märts – 31. august ning projekteerimisel lähtuda Põllumajanduse-ja
Toiduameti juhendmaterjalidest „Leevendusveekogude rajamine metsaaladele kraavitamise
mõjude leevendamiseksˮ ja „Olulised leevendusvõtted vee-elustiku säilimiseks kraavide rajamisel
ja rekonstrueerimiselˮ. Kui juhendmaterjalist ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik juhinduda,
palume seda projekti seletuskirjas põhjendada.
Projektiala kraavid suubuvad Põltsamaa jõkke, mis kuulub Alam-Pedja looduskaitseala
Emajõe-Pedja-Põltsamaa jõe piiranguvööndi koosseisu. Alam-Pedja looduskaitseala kuulub
üle-euroopalisse kaitsealade võrgutikku Natura 2000 kui Alam-Pedja linnuala ja Alam-Pedja
loodusala. Põltsamaa jõgi on registreeritud elupaigatüübina jõed ja ojad (3260), mis on nii looduskaitseala kui ka loodusala kaitse-eesmärgiks. Käsitleda projektis kavandatava tegevuse
võimalikke mõjusid Natura alale.

*EELISe andmetel asuvad projektiala naabruses II kategooria rohunepi (Gallinago
media) ja metsise (Tetrao urogallus) ning III kategooria laanepüü (Tetrastes
bonasia), händkaku (Strix uralensis) ja suurkoovitaja (Numenius arquata) elupaigad.
Metsaparandusobjekti rekonstrueerimine nimetatud liike eeldatavasti ei mõjuta, kuid
raietööd tuleb planeerida väljapoole lindude pesitsusperioodi.

* Võsa ja puude raiel tuleb arvestada, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade
tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal on keelatud.

Projektiga hõlmatud maa-alal ja läheduses paiknevad kaitsealused objektid on kantud kuivendus- ja teedevõrgu plaanile. RMK  KMA-s on välja toodud piiranguid põhjustavad objektid ja kaitsereziim ning nõuded tööde teostamisele ning ajalistele piirangutele. Nõuetest mitte kinnipidamine on rangelt keelatud.

- Objekti kood 1177245083 - 6450 Lamminiidud-  Natura elupaik - leevendavad meetmed pole vajalikud. Natura alal ei toimu töid. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood 13579486 - Ranna või kalda piiranguvöönd -  Veekogu piiranguvöönd - erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked. Jõkke suubuvatel kraavidel teostatakse jõe piiranguvööndi ulatuses ainult hooldustööd- likvideeritakse käsitsi voolutakistused ja lamapuit. Kraavid 300, 700, 701, 702 on parameetritega, mis vähendavad sette edasikandumist.

- Objekti kood 13602393 - Ranna või kalda piiranguvöönd -  Veekogu piiranguvöönd - erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked.  Alal ja läheduses töid ei ole projekteeritud

- Objekti kood 172045481 - 3260 Jõed ja ojad-  Natura elupaik- erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked. Suubuvatel eesvoolukraavidel projekteeritud töödeks on lamapuidu ja voolutakistuste likvideerimine. Kaevetöid ei teostata eesvooludel 1,3 km ulatuses.

- Objekti kood  808545083- 6450 - Lamminiidud- Natura elupaik- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood  899:KOR:002 - Kõrtsikoht- Pärandkultuuri objekt- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood  ELP0008393 - Poollooduslik kooslus – mõju puudub - leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood  ELP0008394 - Poollooduslik kooslus - mõju puudub - leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood  KLO1101359- Alam-Pedja LKA, Põltsamaa raba skv.- Sihtkaitsevöönd- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood  KLO1101387 - Alam-Pedja LKA, Emajõe-Pedja-Põltsamaa pv.- Piiranguvöönd- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood   KLO9100020 - rohunepp (Gallinago media)- Liigi leiukoht (loomad\, II kat)- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood KLO9116642 - suurkoovitaja (Numenius arquata)- Liigi leiukoht (loomad\, III kat)- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood KLO9120813 - rohunepp (Gallinago media)-  Liigi leiukoht (loomad\, II kat)- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood  RAH0000123 - Alam-Pedja linnuala-Natura (linnuala)- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Objekti kood  RAH0000577 - Alam-Pedja loodusala- Natura (loodusala) -leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Alam-Pedja looduskaitseala - Kavandatav kaitseala-leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Alam-Pedja looduskaitseala, Emajõe-Pedja-Põltsamaa piiranguvöönd- Kavandatav kaitsevöönd (piiranguvöönd)- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

- Alam-Pedja looduskaitseala, Põltsamaa raba sihtkaitsevöönd– Kavandatav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)- leevendavad meetmed pole vajalikud. Alal ja läheduses töid ei toimu.

Kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud ja nende ulatus ning ebasoodsate keskkonnamõjude leevendamise meetmed:

Võimalikeks keskkonnamõjudeks maaparandustöödel ja tee rekonstrueerimisel ning ehitamisel on:

1)Sette ja toitainete edasikandumine.

2)Valgustingimuste muutus metsa servades.

3)Kuivalembeliste taimeliikide domineerimise suurenemine niiskuslembeliste taimede üle.

4)Kaevetööde ja raietööde läbiviimisel tekitatakse
tehnikaga müra, mis võib häirida ümbruse elustikku.

5) Suureneb metsade tuleohtlikus.

6) Kuivendussüsteemide toimimise mõjul kiireneb pinnavee äravoolamine, mis võib vähendada põhjavette valguva veehulga mahtu.

7) Ebaõige tööde tehnoloogia kasutamisel tekkivad jäätmed ja reostus.

8) Pinnase tallamine ja reostamine ja veejuhtmete kallaste deformeerumine.

9) Vette sattuv reostus, mis võib sattuda põhjavette.

Tööde tegemisel tuleb rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:

1)Töid  tuleb teha madalvee ajal (soovitavalt suvise);                                                                                                    2)Tööde järjekord peab lähtuma sellest, et kõigepealt tuleb alustada tööde teostamise aegset keskkonnamõju leevendavate objektide rajamisega
(settebasseinid, kraavilaiendid, ...), misjärel alustatakse teiste
töödega;

3)Töid tuleks teostada allavoolu liikudes
väiksematest kraavidest eesvoolu suunas;                                                                                                                                       4)Rekonstrueerimisel tuleks maksimaalselt säilitada voolusängi stabiliseerunud osa;                                                          5)Eesvoolude hooldus- ja rekonstrueerimistööd
peavad arvestama vajadust suurendada nende
isepuhastusvõimet;                                                                                                                                                                           6)Hooldamisel ja rekonstrueerimisel tuleb võimalusel säilitada
veejuhtmete (eelkõige eesvoolude) põhjareljeefi mitmekesisus;                                                                                                       7) Tööde käigus tuleb võimalusel säilitada kaldapuistut ning maksimaalselt säilitada pikaealisi
lehtpuid ja kändude freesimist, mis aitavad kaasa kalda stabiliseerimisele, loovad elupaiku ja vähendav erosiooniohtu;                                                                                                                                                                8)Kasutada tuleb parimat võimalikku tehnoloogiat
ja tehnikat. Välistada tuleb keskkonnareostuse
oht.

9) Rekonstrueerimise käigus eemaldatakse kraavidest sinna ladestunud setted. Selle tulemusel muutuvad kraavi nõlvad uhtumisaltideks ja osa pinnasest kandub hõljumina suublatesse, mis omakorda võib halvendada suubla vee kvaliteeti ja looduslikku tasakaalu. Mõju ulatus on rekonstrueeritavad kraavid, milledel on vajalik nõlvade korrigeerimine kaevetööde käigus.                                                                                                                                                                        Mõju leevendamiseks võimalusel vältida nõlvade kaevet. Nõlvade kaeve korral on projekteeritud kohtades, kus ilmneb nõlva erosioon, kasutada nõlva kindlustamist erosioonitõkkematiga.

10)Kevetööd ei tohiks lõikuda aluspõhjakivimitesse,
mis võib tekitada ohu põhjavee saastumiseks pinnaseveega.                                                                                      11)  Müra mõju vähendamiseks tuleb jälgida nõudeid tööde teostamise kohta lindude pesitsemise ajal.

8.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine.

.

*EELISe andmetel asub projektialast 25 km raadiuses 9 must-toonekure (Ciconia nigra)
registreeritud elupaika ja projektiala kraavid võivad olla liigi toitumispaikadeks. Seega
tuleb vältida töid ajavahemikul 15. märts – 31. august.                                                                                        *Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamiseks on koostatud juhendid „Leevendusveekogude rajamine metsaaladele kraavitamise mõjude leevendamiseks“. ja „Olulised leevendusvõtted vee-elustiku säilimiseks kraavide rajamisel ja rekonstrueerimisel“. Leevendusveekogudeks on juhendites kraavilaiendid ja leevendustiigid. Kraavilaiendid rajatakse kraavidele ja leevendusveekogud eraldiseisvate tiikidena kuivendusvõrgu maa-alale kraavidevahelisele alale. Juhendmaterjalides toodud abinõusid käesolevas projektis kraavilaiendite näol ei ole vaja valdavalt eraldi rajada. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimine on projekteeritud maaparandusehitistele, kuhu on rajatud 1982 a polderkuivendus. Polderkuivendusega on rajatud veekogumise kanalid (veejuhtmed 100, 300, 306, 309, 400, 700, 701 ja 702)  sügavusega ca 2,5 m. Kanalitel põhja kalle puudub.  Kuna kraavid on sügavad ja vee äravool on aeglane, siis on kraavides vesi alaliselt.  Kuna kraavide tihedus on suhteliselt suur võrreldes rekonstrueeritava ala pinnaga, siis vajadus lisameetmete jaoks valdavalt puudub. Projekteeritud on kraavidele 310 ja 325 lisaks  kahe kraavilaiendi ehitamine.

Veejuhtmed 100, 300, 306, 309, 400, 700, 701 ja 702 on praktiliselt languta ja kraavi 700 alamjooksul enne suubumist Põltsamaa jõkke on olemasolev lai ja sügav tiik (osaliselt eesvoolukraav 700 osa) nn. Poldri juurdevoolukanal. Veejuhtmed takistavad sette edasikandumist jõkke, seetõttu puudub vajadus eraldi settebasseini ehitamiseks.

*Projektiala kraavid suubuvad Põltsamaa jõkke, mis kuulub Alam-Pedja
looduskaitseala Emajõe-Pedja-Põltsamaa jõe piiranguvööndi koosseisu. Alam-Pedja
looduskaitseala kuulub üle-euroopalisse kaitsealade võrgutikku Natura 2000 kui Alam-Pedja linnuala ja Alam-Pedja loodusala. Põltsamaa jõgi on registreeritud
elupaigatüübina jõed ja ojad (3260), mis on nii looduskaitseala kui ka loodusala kaitseeesmärgiks.

Võimalikuks keskkonnamõjuks tööde teostamisel on sette edasikandumine vooluveega. Võimalike mõjude vältimiseks  tuleb tööd võimalusel  teostada veevaesel aastaajal.

Projekteeritud töödel puudub mõju Natura alale. Projekreeritud tööd eesvoolukraavidel 700, 701 ja 702 ei tekita setet (kraavidel ei ole projekteeritud kaevetöid). Veejuhtmed on piisavalt suurte parameetritega, et vähendada vee voolukiirust ja püüda kinni rekonstrueeritavalt alalt edasikanduv sete. Maaparandusehitise EH1 eesvool 100 ja ehitise EH3 suubla 400 on parameetritega, mis väldib sette edasikandumist. Kraavidel puudub põhja lang, mistõttu vee voolukiirus on veejuhtmetes väike. Eesvoolul 700 asub 150 m pikkusel lõigul enne suubumist  Põltsamaa jõkke vee kogumise juurdevoolukanal (ehitatud pumbajaamale vee kogumiseks, mis ei tööta). Vee sügavus on tiigis ca 1,7...2,7, veekogu veepinna laius on ca 14 m. Põhja sügavus väljavoolutoru põhjast on ca 1,3 m. Kuivenduskraav  300, mis suubub eesvoolu 700 (juurdevoolu kanal), jääb olemasolevasse seisukorda. Projekteeritud tööde mõju NATURA alale puudub.  Sette edasikandumine jõkke on praktiliselt välistatud.

*Projektalal, eesvoolukraavil 700 asub koprapais, mis tuleb likvideerida, kuna vesi on ülesvoolu asuvatel kraavidel paisutatud. Pais tuleb likvideerida madala vee perioodil, vältides ühe korraga suurema vooluhulga avamist.

*Pinnase ja kaldakaitse seisukohalt tuleb kaevetöödel võimalusel vältida nõlvade kaevet. Vajadusel kaevet teostada nõlvadel tuleb ilmnenud nõlva erosiooni kohad kindlustada erosioonitõkkematiga.

8.2.  Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide ja tee ehitamisel.

Nõuded, mida ehitaja peab järgima. Olulisemad on nõuded kütuse tankimise, jäätmete tekkimise ja raietööde kohta.  Arvestama peab mälestiste ja pärandkultuuriobjektidega. Oluline on masinate ja seadmete seisund ja vastavus ohutusnõuetele. Juhised peavad olema antud tegutsemiseks hädaolukorral.

Tööd tulevad läbi viia viisil, mis avaldaks minimaalset kahjulikku mõju kogu ümbritsevale keskkonnale.

Ehitus– ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.

Töid on soovitav teha kuival, madala põhjaveeseisuga perioodil, mil  tee ja pinnase  kandevõime on suurem. 
Vältida tuleb kütte- ja määrdeainete sattumist veekogusse.

Töökohad peavad olema varustatud vahenditega reostuse ja tulekahju likvideerimiseks.

Tööde lõpetamisel tuleb töötsoon heakorrastada.

 Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja möödavalamist.

 Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.

 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks.

 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.

 Kütusekanistreid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas.

 Keelatud on kütuste hoidmine ja saagide tankimine veekogudele lähemal kui 10m.

 Kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud.

 Igal tööobjektil peab olema koht jäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott).

 Kui tööobjektil töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste reostustõrjevahenditega, sh üks labidas, 20 kg absorbentgraanuleid, 50 l turvast või saepuru ja vähemalt 10 l mahuga kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks. Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (milleks on kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jms) hoitakse eraldi.

 Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites.

 Kui masinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.

 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina kasutamine on keelatud.

 Kõik kasutatavad masinad peavad olema varustatud sidesüsteemi ja esmaabikomplektiga.

 Masinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.

 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse  raiel töötavad peavad masinad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP®-ga.

Vältida tuleb metsakuklaste pesade purustamist tööde käigus.

Tööde käigus avastatud haruldaste või looduskaitse all olevate taime-, linnu- või loomaliikide avastamisel katkestada tööd ja informeerida sellest koheselt omavalitsust ja Keskkonnaametit.

Tulekahju või keskkonnareostuse korral informeerida koheselt päästeteenistust numbril 112.

Kui ehitustöödel jälgitakse veekaitsevööndites töötamise nõudeid, kasutakse töökorras masinaid ning jälgitakse teisi keskkonnamõjude vähendamise võimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale negatiivse mõju vähendamiseks.

8.3.  Settebassein.

Maaparandusehitisele eraldi settebasseine ei ole projekteeritud. Settebasseinidena töötavad veejuhtmed 100, 300, 306, 309, 400, 700, 701 ja 702, milledel põhja lang praktiliselt puudub ja veejuhtmete parameetrid on sellised, mis vähendavad vee voolukiirust (veejuhtmed on suurema ristlõike pindalaga ja põhja lang praktiliselt puudub). Veejuhtmetel ei teostatakse hooldustööd, mille käigus on pinnasetööde mahud minimaalsed. Maksimaalselt säilitatakse põhjataimestik, mis soodustab vee puhastamist hõljumist ja toitainetest.

8.4. Kraavilaiendid.

Maaparandusehitisele on projekteeritud, maaparandustööde poolt  tekitatava mõju vähendamiseks  veejuhtmetele leevendusveekogude - kraavilaiendid (asukoht joonis 1) rajamine.  Kraavilaiendi ülesandeks on veesilma tagamine pikema aja vältel, peale kraavidest liigvee äravoolamist ja lisaks toimib ka sette kogujana. Kraavilaiendid  on veejuhtme põhja süvendid, mis kaevatakse rekonstrueeritavale kraavile põhja  süvendina - 0,5 m sügavuse, 1 m laiuse ja 10 m pikkuse lõiguna. Kraavilaiendid ehitatakse nõlvustega 1,75  ja 1:3. Kraavilaiendid on projekteeritud  kraavidele 310 ja 325.  Kraavilaiendid  ehitatakse kraavi laiendina kuivenduskraavi mulde vastaskalda poolsele äärele.  Käesolevas projektis loetakse kraavilaienditeks ka polderkuivenduse ehitamisel rajatud vee kogumiskanalid – veejuhtmed 100, 300, 306, 309, 400,  600, 700, 701, 702. Loetletud veejuhtmete voolusäng on suure ristlõikepinnaga ja põhja lang praktiliselt puudub. Veejuhtmetes on alaliselt vesi.                                                                                                                            Leevendusveekogud kraavidel  310 ja 325 tuleb rajada enne käesoleva rekonstrueerimisprojektiga projekteeritud töödega alustamist ja tühjendatakse settest tööde järgselt (vajadusel ka tööde käigus).                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tabelis 12  on  toodud leevendusveekogude töömahud.

9.Ehitustöödele seatud piirangud.

Ehitusprojekti seletuskirja ehitustöödele seatud piirangute osas kirjeldatakse projekti kooskõlastajate
poolt töödele seatud erinõudeid ja piiranguid.

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid.

Projektöödega haaratud alal  asuvad tehnovõrgud. Tehnovõrgud – OÜ Elektrilevi keskpinge õhuliinid 1-20 kV.

  - Eraisikute ja ettevõtete ning ametiasutuste tingimused/piirangud.

KeA:                                                                                                                                                                           Viljandi..Vallavalitsus:                                                                                                                        Transpordiamet:                                                                                                                                           Elektrilevi..OÜ:                                                                                                                                                    Maaomanikud:                                                                                                                                                  RogerPuitAS:                                                                                                                                                                 1.Enne töödega alustamist ühendust võtta.

2.Prügi ja olmejäätmete ladustamine on keelatud Roger Puit AS-le kuuluvatel kinnistutel.

3.Roger Puit AS-le mittekuuluva metsamaterjali ladustamine Roger Puit AS-i kinnistutel eraldi kokku leppida.                 4.Roger Puit AS-le kuuluva metsamaterjali ladustamine või müük-ost eraldi kokku leppida

Jõekääru kü: Raiutav puittaimestik jab maaomanikule, väljavedu kinnistu piirile. Tööde käik kooskõlastada maaomanikuga                                                                                                                                                   Lepiksaare kü: Raiutav puittaimestik jab maaomanikule, väljavedu kinnistu piirile. Tööde käik kooskõlastada maaomanikuga                                                                                                                                              Nurgatagune kü: Raiutav puittaimestik jab maaomanikule, väljavedu kinnistu piirile. Tööde käik kooskõlastada maaomanikuga                                                                                                                                                        Taganurga kü: Raiutav puittaimestik jab maaomanikule, väljavedu kinnistu piirile. Tööde käik kooskõlastada maaomanikuga                                                                                                                                                     Niidu kü: Palun võtke ühendust raietööde alguses kooskõlastamaks puidu mahapaneku koht

- Maaparandusehitise kasutamine ja hooldamine.

Maaparandushoid maaparandusseaduse tähenduses on maaparandussüsteemi ja selle maa-ala ning nendega seotud keskkonnakaitserajatiste hooldamine ja uuendamine. Maaparandushoidu korraldab maaparandussüsteemi omanik. Hooldustöödega on soovitav  alustada kohe pärast objekti kasutuselevõttu. Vähemalt kaks korda aastas, enne suuremaid veeseise, tuleks üle kontrollida truubid ja kõrvaldada sinna sattunud voolutakistused, veejuhtmetest likvideerida  mahalangenud puud ja voolutakistused. Vajadusel tuleb truubiotsakutele teha hooldustöid. Tee ääred on vajalik niita. Truupide ja veeviimarite otsakud hoida setetest ja risust puhtad. Regulaarsete hoiutöödega pikendatakse olemasolevate kuivendussüsteemide toimimisiga.

Kuivenduskraavide hooldusel juhinduda RMK valduses olevate metsakuivendussüsteemide

majandamise strateegiast „Riigimetsa Majandamise Keskuse kuivendussüsteemide majandamise strateegia“, on kinnitatud 19.04.2011.a. juhatuse otsusega nr 1-32/44.

Teede kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse RT I, 01.07.2015 „Metsatee seisundi kohta

esitatavad nõuded“, Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34.

Eesmärgiks on tagada teede kraavide ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund.

Vähendada investeeringu kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide hooldamatusest.

11.  Juhenddokumentide nimekiri.

1. Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018;
2.“Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded”, maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14;
3.“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45;
4.“Maaparanduse uurimistöö nõuded”, maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77;
5.“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, maaeluministri 28.03.2019 määrus
nr 38;
6. „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded”, keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34;
7.Trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019;
8.Trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend.
Versioon 2.0”, Tallinn 2020;
9. Trükis “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed
ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja
Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005;
10. Juhend “Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend”. Põllumajandusameti maaparanduse
osakond 02.03.2018;
11. Trükis “Kuivendussüsteemide majandamise strateegia”, Riigimetsa Majandamise Keskus,
Tallinn 2011;
12. Trükis “Metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhend”, Riigimetsa Majandamise
Keskus, Tallinn 2011;
13. RMK metsakuivenduse ja - teede ehitusprojekti näidiskoosseis  2020.                                                                         14. Juhend  „Leevendusveekogude rajamine metsaalade kraavitamise mõju leevendamiseks“  Tartu Ülikooli 2019.a.