MTR majandustegevusteade EP10033667-0001				Töö nr 241488

MATER majandustegevusteade MU0008-00

Objekti asukoht: 	Lääne maakond

Lääne-Nigula vald

Männiku küla

Maaparandusehitiste omanik/tellija: 	Riigimetsa Majandamise Keskus

PATSU-LIBUMA METSAKUIVENDUS

Patsu-Libuma REK-2023

Maaparandussüsteemi- ja ehitise kood/ehitise nimetus/Ehitise lühinimetus

5110680010030		001	Patsu VI					EH1

5111760020120		001	Libuma					EH2

5111760020130		001	Mägede (PÜ-34)				EH3

Juhatuse liige 		(allkirjastatud digitaalselt)		Henri Daniel Ots

Autor				(allkirjastatud digitaalselt)		Henri Daniel Ots

Vastutav spetsialist		(allkirjastatud digitaalselt)		Henri Daniel Ots

Tallinn  2024

# Sisukord

Sisukord	2

Projekteerimistingimused	4

RMK Lähteülesanne	17

Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed	28

Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja uuendustööde koondmahud	29

Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed	31

Seletuskiri	32

1. Üldosa	32

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed	32

1.1	Asukoha kaart	33

2. Uurimistööd	34

3. Geoloogia ja mullastik	42

Tabel 5. Uurimistööde loetelu	43

Tabel 6. Reeperite loetelu	43

4. Kultuurtehnilised tööd	43

4.1 Trasside ettevalmistustööd	43

4.2 Üldnõuded ettevalmistustöödele	44

5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine	44

5.1 Kuivendussüsteemi projekteerimine	44

5.2 Kuivendussüsteemi ehitamine	45

6. Truubid	45

7. Objekti ligipääsud	47

8. Keskkonnakaitse	47

8.1 Üldosa	47

8.2 Kaitseväärtused	47

8.3 Keskkonnakaitserajatised	49

9. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid	50

10. Juhenddokumentide nimekiri	52

11. Töömahtude tabelid	53

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud	54

Tabel 9. Ehitatavate truupide tööde mahud	55

Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused	55

Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste tööde mahud	57

Tabel 14. Muud tööd	57

Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus	58

Lisad

- Lisa 1 – Kooskõlastused

- Lisa 2 – RMK KMA

- Lisa 3 – RMK Koosolekuprotokoll

- Lisa 4 – Maaomanike kooskõlastused (mitteavalik)

- Lisa 5 – Mapinfo (digitaalne lisa)

- Lisa 6 – Raieala kiht (digitaalne lisa)

Joonised

- Joonis 1 Projektplaan (1:5000)

- Joonis 2 Settebasseinide kujundusskeemid (1:500)

- Joonis 3 Kraavilaiendid ja leevendustiigid (1:500)

- Joonis 4 Veeviimariga pinnaspais (1:100)

Projekteerimistingimused

# RMK Lähteülesanne

# Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

# Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja uuendustööde koondmahud

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik |  |  |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 |  |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |
| 2 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0,56 | 0,19 | 0,27 | 1,03 |
| 3 | Madala võsa vedu kuni 1 km (MV) | ha | 0,56 | 0,19 | 0,27 | 1,03 |
| 4 | Kõrge võsa raie (KV) | ha |  |  | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Kõrge võsa vedu kuni 1 km (KV) | ha |  |  | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0,16 | 1,58 | 0,50 | 2,24 |
| 7 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP) | ha | 0,16 | 1,58 | 0,50 | 2,24 |
| 8 | Jämepuistu raie (JP) | ha | 0,04 | 0,64 | 0,12 | 0,81 |
| 9 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha | 0,04 | 0,64 | 0,12 | 0,81 |
| 10 | Üksikute puudega ala raie | ha |  |  |  |  |
| 11 | Üksikute puude tüveste vedu | ha |  |  |  |  |
| 12 | Kändude juurimine | ha | 0,76 | 2,41 | 0,94 | 4,12 |
| 13 | Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist | tm | 8 |  |  | 8 |
| 14 | Voolutakistuste eemaldamine käsitsi | km |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | II. Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |
| 17 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 0,91 | 2,86 | 1,29 | 5,06 |
| 18 | Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | 1000m3 | 0,09 | 0,29 | 0,13 | 0,51 |
| 19 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga | 1000m3 | 0,54 | 1,71 | 0,78 | 3,03 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | III.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine |  |  |  |  |  |
| 22 | Truupide mahamärkimine | tk | 1 | 6 | 2 | 9,00 |
| 23 | Ø 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) paigaldamine mullavalli alla | m |  | 24 |  | 24,00 |
| 24 | Ø 50 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  |
| 25 | Ø 75 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  |
| 26 | Ø 100 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  |
| 27 | Truubitorude ja otsakute (sh lammutamine) utiliseerimine | m3 |  |  |  |  |
| 28 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 | 49 |  | 59,00 |
| 29 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  |
| 30 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  | 10 | 10,00 |
| 31 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  | 12 |  | 12,00 |
| 32 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  | 12 | 12,00 |
| 33 | Di=120 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  |
| 34 | Di=140 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  |
| 35 | Ø 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,5 truubi Ø | m |  |  |  |  |
| 36 | Ø 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,25 truubi Ø | m |  |  |  |  |
| 37 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 | 5 |  | 6,00 |
| 38 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut |  |  |  |  |
| 39 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut |  |  | 1 | 1,00 |
| 40 | Ø 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  | 1 |  | 1,00 |
| 41 | Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  | 1 | 1,00 |
| 42 | Ø 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  |
| 43 | Ø 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  |
| 44 | Teekatte taastamine truupide kohal | 1000m3 |  |  |  |  |
| 45 | Täiendav kaeve truupide ehitamisel I-II gr. pinnas | 1000m3 |  |  |  |  |
| 46 | Truupide tähispostide paigaldamine | tk |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | V. Settebasseinide, leevendusveekogude, leevendustiikide ehitamine |  |  |  |  |  |
| 49 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 50 | Madala võsa kändude juurimine | ha | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 51 | Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) | ha | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 52 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,23 |
| 53 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) | ha | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,23 |
| 54 | Peenpuistu kändude juurimine (PP) | ha | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,23 |
| 55 | Jämepuistu raie (JP) | ha |  | 0,185 | 0,01 | 0,20 |
| 56 | Jämepuistu kändude juurimine (JP) | ha |  | 0,185 | 0,01 | 0,20 |
| 57 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha |  | 0,185 | 0,01 | 0,20 |
| 58 | Settebasseinide ja leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 0,07 | 1,67 | 0,07 | 1,82 |
| 59 | Settebasseinide ja leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas | 1000m3 | 0,01 | 0,83 | 0,01 | 0,86 |
| 60 | Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | 1000m3 | 0,05 | 1,50 | 0,05 | 1,60 |
| 61 | Veeviimariga pinnaspaisu ehitamine | tk | 1,00 | 3,00 |  | 4,00 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | VI. Muud tööd |  |  |  |  |  |
| 64 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | tk | 1 |  |  | 1 |
| 65 | Drenaažisuudmete korrastamine (vajadusel taastamine) | tk |  | 7 |  | 7 |

# Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

# Seletuskiri

## 1. Üldosa

Käesolev projekt on koostatud Projekteerimisbüroos Maa ja Vesi AS (Mater reg.nr. MP0008-00) Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Edela regiooni metsakuivendusobjekti käibenimega „Patsu-Libuma metsakuivendus“ maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt. Objekti asukoht on: Keskvere ja Männiku küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Kokku asub projektalal 3 maaparandusehitist. Objektiga seotud maaparandusehitised koos ehitiste lühinumbritega on esitatud tabelis 4.

Objekti asukoha kaart on esitatud lk 33.

Maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks on Põllumajandus – ja Toiduamet väljastanud projekteerimistingimused kuupäeval 02.05.2023 nr 6.1-1/20347. Täiendavad projekteerimistingimused on väljastatud kuupäeval 16.07.2024.

Keskkonnaamet on esitanud enda esialgse arvamuse lähteülesande kohta 08.03.2023 nr 7-9/23/2586-2.

Lääne-Nigula vallavalitsus on kooskõlastanud RMK poolt koostatud lähteülesande 03.01.2023 nr 5-4/23-1639-2.

30.05.2024 toimus Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS ja RMK vahel töökoosolek, kus tutvustati Patsu-Libuma metsakuivenduse projekti uurimistööde tulemusi ja arutati projektlahendust. Koosolek toimus RMK Paikuse kontoris. Koosoleku protokoll on esitatud kaustas Lisa 3.

Projekteeritud lahendusega on osa EH1 vett juhitud EH3 süsteemi. Tegevuse tulemusena on projektiga korrigeeritud maaparandusehitiste piire. Piiride ettepanek on esitatud joonisel 1.

Objektil asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid on kirjeldatud peatükis 8.

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise väärtusega või muud väärtust omavad objektid on esitatud projektplaanil (joonis 1).

### Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed

### Asukoha kaart

## 2. Uurimistööd

Uurimistööd objektil viis läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insener Henri Daniel Ots. Uurimistööd viidi läbi 2024 aprilli kuus. Täpsema ülevaate teostatud uurimistöödest annab tabel 5. 2024 aasta augusti kuus viidi läbi täiendavad uurimistööd, et fikseerida eesvoolu 200 suubuvate drenaažisuudmete seisukorrad ning hinnata veejuhtmete seisukordi kuivemal perioodil.

Uurimistööde käigus selgitati välja maaparandusehitiste tehniline seisukord, uuriti maaparandusehitise eesvoolu tehnilist seisukorda ning teostati rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud mõõdistustööd.

Mõõdistustööde läbiviimseks kasutati reaalaja GPS seadet. Mõõdistatud veejuhtmetel mõõdeti kõrgusarvud maapinnal, veepinnal ja kraavi põhjas. Loodusesse ajutisi pikette ei paigaldatud.

Uurimistöödega  selgitati välja veejuhtmetel asuvate truupide (3 tk) seisukorrad.

Uurimistöödega paigaldati objektile kokku 4 ajutist reeperit. Ajutised reeperid koos asukohakirjeldusega on esitatud tabelis 6.

Välitöödega viidi läbi kultuurtehnilised uurimistööd, mille käigus hinnati veejuhtmeid ja teid ümbritseva puittaimestiku iseloomu. Puittaimestik on liigitatud: MV-madal võsa, KV- kõrge võsa, PP- peenpuistu ja JP – jämepuistu. Andmed on märgitud välitöödel teostatud joonistele. Puittaimestiku raiemahud täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.

Uurimistöödega hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja ligikaudset sette mahtu veejuhtmetes.

Uurimistöödega tehti fotosid, mida kasutati projekti koostamisel tugimaterjalina raie- ja kaevetööde mahtude määramisel. Objektil tehtud fotod on esitatud uurimistööde aruande lisas 8. Fotod on esitatud kmz formaadis, mis tähendab, et fotod on seotud asukohaga, ning on võimalik vaadata fotosid asukohapunktide (Placemark) põhiselt. Kokku on objektil 51 asukohapunkti (Placemarki). KMZ formaadi avamiseks on soovitatav kasutada vabavara tarkvara Google Earth Pro.

EH 1 – PATSU VI 5110680010030/001

Maaparandusehtise eesvool 100 suubub Matsalu rahvuspargi ja Väinamere loodusala luhale (Natura kood 6450). Eesvool 100 voolab läbi truubi T3, mis asub Haapsalu-Laiküla tugimaateel (tee nr 31). Truubi ja eesvoolu seisukord Haapsalu-Laiküla läheduses on rahuldav, st takistusi eesvoolu vee äravoolule ei esine. Ülesvoolu aga eesvoolu 100 seisukord halveneb. Alates ristumisest kraaviga 102 esineb eesvoolus 100 voolutakistusi, trassil kasvab puittaimestik, kuid vesi voolusängis voolab ja veejuhtme lang on suudme suunas positiivne.

Foto 1. Eesvool 100 kvartalil HS422 eraldisel 16 vaatega ülesvoolu (27.05.2023)

Alates ristumisest kraaviga 104 muutub eesvoolu 100 seisukord selliseks, kus veejuhe sisuliselt puudub. Kvartalil HS116 eraldisel 7 ristub eesvool 100 õhuelektriliiniga. Antud piirkonnas veejuhe puudub täielikult. Uurimistööde ajal oli maapind üle ujutatud ja liigniiske.

Foto 2. Eesvool 100 kvartalil ristumisel õhuelektriliiniga (27.05.2023)

Sealt edasi on eesvoolul 100 küll veejuhtme kuju, kuid äravool puudub täielikult ja uurimistööde ajal oli veepind ümbritsevast maapinnast kõrgemal. Veejuhtme kallastel kasvab puittaimestik ja selline olukord jätkub kuni kraavini 105.

Foto 3. Eesvool 100 kvartalil HS421 eraldisel 2 vaatega allavoolu (27.05.2023)

Ehitisel 1 olevad kuivenduskraavid on amortiseerunud – täis settinud ja voolusängis kasvab puittaimestik. Sarnaselt eesvooluga 100 on kraavi 104 äravool puudulik. Uurimistööde ajal oli kohati veepind kõrgemal ümbritsevast maapinnast.

Uurimistöödega selgitati välja eesvoolul 100 paikneva truubi T3 seisukord. Truup T3 asub Haapsalu-Laiküla tugimaantee all. Antud asukohas on eesvoolu ja truubi seisukord ja kõrgus piisavad, et tagada äravool maaparandusehitiselt PATSU VI 5110680010030/001 ja lähteülesandes kirjeldatud objekti alalt.

EH1 eesvool ja kuivenduskraavid vajavad rekonstrueerimist, kuid arvestades looduskaitselisi piiranguid, ei ole võimalik kõiki veejuhtmeid rekonstrueerida. Üks variant niiskusrežiimi parandamiseks oleks osa kvartali HS421 vett juhtida kraavi 301. Uurimistöödega mõõdistati kuivenduskraav 301 kuni maaparandussüsteemi eesvooluni MAGEDE(PU-34) 51117600201300011 (Kiisaoja). Kõrguslikult oleks võimalik rekonstrueerida kuivenduskraav 302 ja eesvoolu 100 ülemjooks (projektis 303) ning juhtida vesi Kiisaojja. EH 1 ehitisele puuduvad head ligipääsud. Ehitise lõunapoolsele osale puuduvad mahasõidukohad riigiteelt. Objekti läheduses asuva Kiisoja põhjapoolne trass on lage ja seda saaks kasutada objektile pääsemiseks, kuid puuduvad truubid Kiisaojja suubuvatel kraavidel.

EH 2 – Libuma 5111760020120

Ehitise EH2 eesvool 200 suubub Kiisaojja, mille seisukord on rahuldav, et võtta vastu EH2 süsteemist tulev vesi. Eesvool 200 mõõdistati kuni suubumisest Kiisaojja terves ulatuses.

Kuni truubini T2 ümbritseb eesvoolu 200 keskmise tihedusega peen- ja jämepuistu ning keskmise tihedusega võsa. Eesvoolus esineb voolutakistusi ja setet. Uurimistöödega ühtegi koprapaisu ei tuvastatud, kuid antud lõigul tuvastati kobraste tegutsemise jälgi.

Alates truubist T2 kuni lõpuni asub eesvoolus lõunapool põld ja eesvoolu suubuvad drenaažisuudmed (6 tk). Uurimistöödega fikseeritud drenaažisuudmed on esitatud joonisel 1. Drenaažisuudmete seisukorda uurimistöödega ei määratud. Eesvoolu mullavall asub veejuhtmes põhja pool RMK maal, kuid mullavallil kasvab puittaimestik.

Foto 4. Eesvool 400 vaatega truubist T2 ülesvoolu (27.05.2023)

Kuivenduskraav 213 on eesvooluga 200 samaväärses seisukorras. EH2 kuivenduskraavid on sarnaselt EH1 kuivenduskraavidega täis settinud ja kraavides kasvab puittaimestik. Eesvooluga 200 on ühenduses kraavid 207, 210 ja 213. Ülejäänud kuivenduskraavidel puudub ühendus eesvooluga 200, kuna kraavide ja eesvoolu vahel on kõrge mullavall, truubid ja veeviimarid puuduvad.

Foto 5. Kuivenduskraav 209 kvartalil HS426 eraldisel 11 vaatega ülesvoolu (27.05.2023)

EH 2 objekti alale on võimalik pääseda mööda Patsu teed ja eesvoolu 200 valli. Eesvool 200 oleks otstarbekas uuendada ja samuti oleks otstarbekas rajada eesvoolule settebassein kas suudmesse või truubi T2 piirkonda. EH 2 kuivenduskraavid oleks otstarbekas rekonstrueerida, kuid mitte täies ulatuses, kuna kohati asuvad kraavid väga tihedalt ning samuti peab arvestama kraavide mõju EH2-st põhjapool asuvatele looduskaitselistele väärtustele. Vajalik on tagada kraavide ühendused eesvooluga 200 rajades truubid. Ehisega EH2 seotud truubid T1 ja T2 on rahuldavas seisukorras betoontruubid.

Foto 6. Truubi T2 väljavool (27.05.2023)

EH 3 – Mägede (PÜ-34)  5111760020130/001

Uurimistöödega selgitati välja EH3 kraavi 301 seisukord (uurimistöödes 106) ja maaparandussüsteemi eesvoolu 300 (Kiisaoja) võimalused vastu võtta lisavett. Kraav 301 vajab rekonstrueerimist. Eesvool 300 on võrdlemisi heas seisukorras ning eesvoolu on võimalik kuivendusvõrgu vett juhtida.

Foto 7. Eesvool 300 kraavi 301 suubumise asukohas (27.05.2023)

Täiendavalt uuriti vastavalt Lääne-Nigula valla Martna Osavallavalitsuse soovile kuivenduskraavi, mis asub katastritunnusel Kullamaa metskond 83 45203:001:0157.

Kraav asub maaparandusehitisel MAGEDE(PU-34) 5111760020130, mis ei sisaldu RMK poolt koostatud lähteülesandes. Seetõttu ei ole kraavi kantud joonisele 1, ega kraavile ei ole määratud eraldi numbrit. Kraavi seisukord on mitterahuldav. Kraav on täis settinud, kraavis esinev voolutakistusi ja äravool on puudulik. 30.05.2024 toimunud töökoosolekul otsustati, et antud kraavi käesoleva projekti raames ei rekonstrueerita.

Foto 8. Uuritud kuivenduskraav katastriüksusel Kullamaa metskond 83 45203:001:0157

2024 aasta aprilli kuus viidi läbi täiendavad uurimised PTA projekteerimistingimuste põhjal, et hinnata eesvoolul 200 asuvaid drenaažisuudmeid. Kokku uuriti 7 drenaažisuuet, mille iseloomustused on järgnevad:

Drenaažisuue 1 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on heas korras, suudmel on tähispost.

Drenaažisuue 2 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on heas korras, suudmel on tähispost.

Drenaažisuue 3 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on sette alla mattunud, suudme tähispost puudub.

Drenaažisuue 4 – Läbimõõt 130 mm, materjal – betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on 75% ulatuses setet täis, suudmel on tähispost.

Drenaažisuue 5 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on 50% ulatuses setet täis, suudmel on tähispost.

Drenaažisuue 6 – Läbimõõt 130 mm, materjal – betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on heas korras, suudmel on tähispost.

Drenaažisuue 7 – Läbimõõt 130 mm, materjal – betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on heas korras, kuid üks betoonist kindluse plaat on ära vajunud. Suudmel puudub tähispost.

Fotod 9. Uuritud drenaažisuudmed (22.08.2024)

## 3. Geoloogia ja mullastik

EH 1 vesi voolab kokku eesvoolu PATSU VI 5110680010030 (nr 100) ning liigub edasi truupi T1, mis asub Haapsalu-Laiküla tee (tee nr 31) all. Sealt edasi suubub vesi loode suunas, kus asub Matsalu rahvuspargi ja Väinamere loodusala (Natura kood 6450).

EH 2 vesi voolab eesvoolu Libuma 5111760020120/001 ja sealt edasi ida suunas, kuni suubub riigi poolt korrashoitavasse ühiseesvoolu Kiisaoja 5111760020000/001.

EH 3 vesi voolab samuti Kiisaojja, mis alates ristumisest kraaviga 200 on riigi poolt korrashoitav ühiseesvool.

Ala maapinna lang on võrdlemisi tasane. Objekti ala asub kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetiliste settetüüpidel. Ala iseloomustavad tehnogeensed setted: täitepinnas, aheraine; Soosetted: turvas; Jõesetted: veeristik, kruus, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, muda; Järvesetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel, järvelubi; Meresetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujõelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jääjärvelised setted: klibu, möll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rähk; Õhukese pinnakattega ala: pinnakatte paksus on < 1m.

Objekti levinuimad mullatüübid on: M´´ ja M´´´.

Lõimistest esineb objektil enamasti turbapinnaseid. Alumistes kihtides esineb ka savipinnaseid. Väikstel aladel võib esineda ka liiva ja saviliiva pinnaseid. Objektil olevad mullatüübid ja lõimiste iseloomustus on järgnev:

| Kasvukohatüüp: | pind ha | osakaal % |
| --- | --- | --- |
| jänesekapsa-kõdusoo (JO) | 53,52 | 38,75 |
| siirdesoo (SS) | 40,53 | 29,34 |
| madalsoo (MD) | 22,76 | 16,48 |
| angervaksa (AN) | 12,72 | 9,21 |
| tarna-angervaksa (TA) | 6,99 | 5,06 |
| sinilille (SL) | 1,6 | 1,16 |

## Tabel 5. Uurimistööde loetelu

## Tabel 6. Reeperite loetelu

## 4. Kultuurtehnilised tööd

### 4.1 Trasside ettevalmistustööd

Trasside ettevalmistustöödest annab ülevaate tabel 8, kus on toodud puittaimestiku likvideerimise ja kändude juurimisega seotud töömahud. Kännud on ette nähtud juurida kogu trassi laiuse ulatuses. Võsa on ette nähtud koondada hunnikutesse, kuivenduskraavide trassidel ja teedel asetada kännud hajusalt trassi äärde. Veejuhtmete trassidelt on ette nähtud likvideerida kivid.  Kuivenduskraavide ja eesvoolude trasside laiused arvestatuna rekonstrueeritavate kuivenduskraavide teljest on näidatud joonisel 1.

Settebasseinide ja kraavilaiendite raadamise mahud on esitatud tabelis 12.

Ettevalmistustöödega seotud ajalised piirangud on esitatud peatükis 8.

Trasside ettevalmistustöödega võib jätta kasvama üksikud kõrged puud, mis ei kasva kraavi voolusängis ja ei takista trassidel tehnikaga liikumist.

### 4.2 Üldnõuded ettevalmistustöödele

- Ettevalmistustööde tööde teostamisel lähtuda maaeluministi 28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparadnussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“.

- Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine. Kaevetööd viiakse läbi veejuhtme kaldal, millele on märgitud veejuhtme voolusuuna nool (väljaarvatud teekraavid). Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada teede ja kraavide mulletesse).

- Kraavi/eesvoolu rekonstrueerimisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd vastavalt kooskõlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada);

## 5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks.

### 5.1 Kuivendussüsteemi projekteerimine

Projektiga koostatud lahendus on koostatud eesmärgiga korrastada maaparandusehitistel olevaid kraave. Eesmärk on takistada kuivendusvõrgu edasist amortiseerumist ja taastada kraavide esialgsed sügavused. Kraavid on ette nähtud puhastada tööliikidega:

UE – Uuendatav eevool (kaevemaht kuni 1,2 m3/m)

RK – Rekonstrueeritav kuivenduskraav (kaevemaht üle 1,2  m3/m)

RE – Rekonstrueeritav eesvool (kaevemaht üle 1,2 m3/m)

Hooldus-, uuendus ja rekonstrueerimistööde määramisel on arvestatud objekti piirkonnas asuvate looduskaitseliste väärtustega. Tööd on kavandatud selliselt, et mõju kaitseväärtustele oleks välistatud või minimaalne.

### 5.2 Kuivendussüsteemi ehitamine

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 2 ja 3 nõuetest.

Kraavide hooldus- ja uuendustöödega ei ole vajalik kraavide lausaline nõlvade üleskaevamine. Ette on nähtud eemaldada kraavidesse kogunenud setted kraavi põhjast ja taastada kraavide esialgsed sügavused. Kraavide lõikudel, kus sete puudub, tagatud on kraavide nõlvustegur, projekti järgne sügavus ja miinimumlang, siis ei ole kaevetööde tegemine vajalik.

Kraavi 200 uuendamistel pöörata tähelepanu paremal kaldal asuvatele drenaažisuuetele. Kaevetöödega ei tohi suudmeid kahjustada. Kui suudmed saavad kahjustatud, on need vaja taastada. Pärast kaevetöid on olemasolevad drenaažisuudmed ette nähtud korrastada. Korrastamise all on mõeldud kindlustusplaatide paika tõstmist ja drenaažisuudmete settest puhastamist.

Ehitustööde soovitav järjekord ja nõuded:

- Veejuhtmete kallaste ja trassi puhastamine võsast ja metsast. Veejuhtmete vajalik trassilaius on kantud projektplaanidele.

- Veejuhtmete vallide (ekspluatatsiooni käigus lõhutud ja tasandamata jäänud) töötlemine ja tasandamine tasemeni, mis võimaldab veejuhtmete muldeid kasutada metsade majandamiseks.

- Setteekraani rajamine.

- Settebasseinide ja kraavilaiendite rajamine.

- Koprapaisude likvideerimine. (Kui ehitustööde käigus koprapaise avastatakse).

- Veejuhtmete kaevetööd ettenähtud mahtudes ja uute kuivenduskraavide rajamine.

- Veeviimarite ja voolunõvade rajamine mulletesse kohtades, kus on märgata vee kogunemist mulde taha ja kohtadesse, kus olemasolevasse seisu jäävad kraavid läbivad rekonstrueeritava või uuendatava kraavi mullet.

- Mullete tasandamine. Soovitatavalt jätta mulded peale veejuhtmete puhastamist esimeseks aastaks nõrguma ning alles pärast seda buldooseriga tasandada.

## 6. Truubid

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest ülepääsemise tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi.

Objektil olevad heas korras betoontruubid jäävad olemasolevasse seisukorda. Liikumisvõimaluste parandamiseks on ette nähtud ehitada kokku 9 uut plasttoru truupi.

Truupide läbimõõtude määramiseks viidi läbi hüdroloogilised arvutused. Hüdroloogiliste arvutuste tegemiseks on kasutatud Karl Hommiku valemeid. (Kuivendussüsteemide projekteerimisjuhend VEN.P-6-88 - II arvutuste alused 1989 a.)

Truupide dimensioneerimisel kasutatud vooluhulkade leidmiseks on kasutatud järgmist valemit:

qkevadmaks3%=q*112-52*logp+1A+10,141-k95%-r

qkevadmaks2% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega 2% l/(s*km2)

A - valgala pindala  (km²)

p – protsent %

q  - Aastakeskmine äravool (äravoolunorm l/(s*km2)), mis arvutati valemiga:

q=qk+∆q

qk – aasta klimaatiline äravoolunorm l/(s*km2)

∆q – aasta klimaatilise äravoolunormi parandusliige (l/(s*km2), mis arvestab kohalike tingimuste mõju äravoolule. Aasta klimaatilise äravoolunormi parandusliige arvutati valemiga:

∆q=0,020*a+0,30*q95%-1,00

a – võsastunud ja metsastunud liigniiskete mineraalmaade ning kuivendatud madalsoode pindala %-des valgla pindalast (lähtudes olukorrast, mis kujuned pärast kuivendusvõrgu väljaehitamist)

q95% - päevakeskmine (keskmine aasta minimaalne) äravoolumoodul ületustõenäoususega 95%

k95% - päevakeskmine äravoolu moodulkoefitsent, mis arvutatakse valemiga:

k95%=q95%q

q95% - kaalutud keskmine päevakeskmine äravoolumoodul ületustõenäoususega 95%, mille arvutamisel parasniisketel ja kuivendatud või kuivendatavatel (välja arvatud allikalistel) maadel q95% väärtus on lähedane nullile.

r - parameeter, mis arvestab valgala soisuse, metsasuse ja kuivenduse mõju kevadisele maksimaalsele äravoolulie, arvutatakse valemiga:

r=0,004*Ams+0,4*Ar+Akm+B+0,2*C-0,20

Ams – madalsoode ja soometsade pindala % valgala pindalast

Ar – rabade (kõrgsoode) pindala % valgala pindalast

Akm – intensiivselt kuivendatud madalsoode pindala % valgala pindalast

B – metsaga ja metsavõsaga kaetud ala pindala märjal ja kuival mineraalmullal % valgala pindalast

C – lagedate mineraalmullaga alade pindala % valgala pindalast

Käesolevas töös on truupide dimensioneerimisel ja läbimõõdu kontrollimisel kasutatud arvutuslikku piirkonna keskmist äravoolumoodulit 255 l/s km2.

Plasttruubid on ette nähtud ehitada plasttorudest läbimõõduga 40-50 cm. Plasttorud peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Kõikide truupide pikikalle peab olema veejuhtmetega sama languga.

Kõikidele truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised järgnevate tüüpotsakutega: MAO, MAOK. Tüüpotsakute ehitamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019). Truubitorud on ette nähtud paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Truupide ehitamisel tuleb kinniaetav kaevik toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena kas käsitsi või väikemehhanismidega tihendada. Ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele truupidele on ette nähtud täitepinnast (l, krl) juurde vedada. Truupide täitepinnase mahtusid käesolevas projektis ei ole esitatud.

Truubid paigaldada nii, et ka madalvee perioodil on tagatud vee vool läbi truubi.

## 7. Objekti ligipääsud

Ehitisele EH 2 pääseb ligi mööda Patsu teed ja eesvoolu 200 trassi. Ehitisele EH 3 pääseb mööda Mägede teed ja mööda EH3 olemasolevate kuivenduskraavide valle ning üle projekteeritud truubi T11.

EH 1 alale pääesemiseks on vaja ehitustööde käigus rajada ajutine mahasõidukoht Haapsalu-Laiküla tugimaanteed (tee nr 31). Joonisel 1 on esitatud ajutise mahasõidukoha orienteeruv asukoht. Ajutise mahasõidukoha rajamiseks peab RMK enne ehitustööde algust esitama Transpordiametile taotluse ajutise mahasõidukoha rajamiseks. Käesolevas projektis ei ole ajutise mahasõidukoha rajamiseks vajalikke töömahtusid esitatud.

## 8. Keskkonnakaitse

### 8.1 Üldosa

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise väärtusega või muud väärtust omavad objektid on esitatud projektplaanil (joonis 1).

Käesolevale tööle on koostatud Keskkonnamõjude- eelhinnang, mis on esitatud Lisas 7 (Töö koostaja Maves OÜ).

### 8.2 Kaitseväärtused

Objektil asuvad järgnevad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid:

- Natura elupaik 1131245540 - 7140 Siirde- ja õõtsiksood

Kaitstav objekt asub EH1 kirdepoolsel osal ja EH2 läänepoolse osa läheduses. Kaitstavalt objektilt voolab vett EH1 kraavi 104. Vähesel määral mõjutab kaitstavat objekti EH 2 kraav 212. Kraav 104 ja 212 jäävad olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.

- Natura elupaik -1388945083 - 7140 Siirde- ja õõtsiksood

Kaitstav objekt asub EH2 põhjapoolses osas. Alalt voolab vesi enamasti põhja poole Kiisaoja suunas. Vähesel määral voolab alalt vett lõuna poole ja ala mõjutavad kraavid 205 ja 211. Kraav 211 jääb olemasolevasse seisu. Kraav 205 puhastatakse, kuid kraavi ülemine ots jääb olemasolevasse seisu. Kraavile rajatakse pinnaspais P3, mistõttu kraavist ülesvoolu vee äravoolutingimused ei parane. Mõju kaitseväärtusele puudub.

- Natura elupaik – 212145083 - 7230 Liigirikkad madalsood

Kaitstav objekt asub EH 1 kvartalil HS422 eraldisel 14. Alalt voolab vesi enamasti põhja suunas, mistõttu lähedamal asuvad kraavid 103 ja 102 alale olulist mõju ei avalda. Kaitseväärtust mõjutavad kraavid jäävad olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.

- Natura elupaik – 5045083 - 7230 Liigirikkad madalsood

Kaitstav objekt asub EH 1 alal kraavide 100 ja 104 ristumiskohast põhja pool. Antud piirkonnas veejuhtmete 100 ja 104 äravool ei ole tagatud (eesvool 100 voolusäng kohati puudub), seega veejuhtmed ei mõjuta hetkeseisuga kaitseväärtust. Kaitseväärtusel ja väärtuse läheduses jäävad kõik kraavid olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.

- Piiranguvöönd - KLO1100749 - Matsalu RP, Matsalu pv.

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei ole projekteeritud.

- Sihtkaitsevöönd - KLO1102055 - Matsalu RP, Metsatuka skv.

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei ole projekteeritud.

- Liigi leiukoht (taimed\, III kat) - KLO9302814 - harilik porss (Myrica gale)

Kaitstav objekt asub EH1 kirdepoolsel osal ja EH2 läänepoolse osa läheduses ja kattub suuresti alal oleva Natura elupaigaga. Kaitstavalt objektilt voolab vett EH1 kraavi 104. Vähesel määral mõjutab kaitstavat objekti EH 2 kraav 212. Kaitseväärtusel ja väärtuse läheduses jäävad kõik kraavid olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.

- Liigi leiukoht (taimed\, III kat) - KLO9341440 - harilik porss (Myrica gale)

Kaitstav objekt asub EH 1 alal kraavide 100 ja 104 ristumiskohast põhja pool. Antud piirkonnas veejuhtmete 100 ja 104 äravool ei ole tagatud (eesvool 100 voolusäng kohati puudub), seega veejuhtmed ei mõjuta hetkeseisuga kaitseväärtust. Kaitseväärtusel ja väärtuse läheduses jäävad kõik kraavid olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.

- Liigi leiukoht (taimed\, III kat) - KLO9341459 - kahelehine käokeel (Platanthera bifolia)

Kaitstav objekt asub kraavi 104 ülemjooksu läheduses ja on kraavist mõjutatud. Kaitseväärtusel ja väärtuse läheduses jäävad kõik kraavid olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.

- Natura (linnuala) - RAH0000133 - Väinamere linnuala

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei planeerita. Projektiga peab välistama setete edasikandumise kaitstavatele aladele.

- Natura (loodusala) - RAH0000605 - Väinamere loodusala

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei ole projekteeritud.

- Veekogu piiranguvöönd - VEE1117600 - Kiisaoja (Kiisa oja)

Kaitstav objekt asub ümber Kiisaoja, kuhu suubub objekti alalt vesi läbi eesvoolu 200. Üks projektlahenduse variante võib olla vee suunamine kraavi 106, mis samuti voolab Kiisaojja. Projektiga peab välistama Kiisaoja seisundi halvenemise ja peab takistama heljumi edasikandumist Kiisaojja. Heljumi edasikandumise minimeerimiseks, on projekteeritud settebassein SB1.

- Võõrliigi leiukoht - VLL1006148 - Sosnovski karuputk

Kaitstav objekt asub eesvoolu 100 alamjooksu läheduses. Ehitaja peab tagama, et oleks välistatud pinnase teisaldamine väljaspoole leviala.

### 8.3 Keskkonnakaitserajatised

Projektiga on ette nähtud kahe uue settebasseini ehitamine. Settebasseinide ehitamisel juhinduda joonisest 2 ja tabelist 1ˇ2. Settebasseinide väljavoolu poole on projekteeritud 3 m põhjapikkusega osa, mis on kraavist 0,3 m madalam ja laugete nõlvadega (M=1:3). Madalama ja lauge osa eesmärk on see, et tekiks madalaveeline ala, mis töötaks kahepaiksete leevendusveekoguna. Settebasseinid kaevata täies ulatuses RMK maa poole.

Projektiga on ette nähtud 4 uue kraavilaiendi ehitamine. Kraavilaiendid kaevata kraavi põhjast 0,4 m madalamad, põhjalaiusega 2,0 m ja põhja pikkusega 4,0 m. Leevendusveekogu vastasnõlv (valli suhtes) kaevata nõlvusega 1:3. Kraavilaiendid töötavad osaliselt väikeste settebasseinidena ja aitavad suurvee ajal edasikanduvaid setteid kinni püüda. Kraavilaiendites püsib vesi ka kuivemal perioodil kui maaparandussüsteemi kraavides on veetase minimaalne, seega on need sobivaks paigaks sellise vee-elupaiganõudlusega liikidele (näiteks kiilid, liblikad jms). Kraavilaiendid pakuvad elupaika muuhulgas metsakuivendusmaastikul muidu haruldastele liikidele nagu näiteks kiilid, ühepäevakulised (harilik tiigipäevik) ja lutikad. Kraavilaiendid ehitada joonise 3 alusel.

Projektiga on ette nähtud 2 uue leevendustiigi ehitamine. Leevendustiigid on projekteeritud niiskematesse kasvukohatüübi metsadesse lagedatele aladele. Leevendustiigid on ette nähtud kaevata nõlvusega 1:2,2 ja põhjapoolne nõlv nõlvusega 1:6. Tiigid on projekteeritud sügavusega 1,0 m maapinnast. Tiikide parameetrid on esitatud joonisel 3. Tiikidest väljakaevatud pinnast ei tohi ladustada tiigi kaldaalale vaid tuleb paigutada veekogust eemale, et vältida pinnase tagasivalgumist ja toiteainete leostumist vette. Pinnas tuleb laiali ajada ja tasandada. Tiikide rajamisel tuleb raadata ja juurida 5 m laiune ala veekogu ümber. Leevendustiigid tuleb rajada nii, et oleks tagatud pinnavee valgumine veekogusse, rajadest vastavalt vajadusele veekogu ümbritsevasse muldesse voolunõvad. Leevendustiikidesse ei tohi jätta raiejäätmeid ega asutada kalu.

Selleks, et välistada kuivenduse negatiivset mõju kaitseväärtustele, on käesoleva projektiga projekteeritud kokku 4 veeviimariga pinnaspaisu (vt joonis 1). Veeviimariga pinnaspaisude tõttu ei parane kraavide korrastamise tagajärjel veejuhtmete äravoolutingimused teisel pool paisu. Pinnaspaisudele on maapinnast 20 cm madalamale projekteeritud veeviimar (läbimõõt 30cm), et siiski tagada vee äravool korrastatud veejuhtmetesse, kui vesi hakkab tõusma maapinnani. Pinnaspaisud ehitada mineraalpinnasest (l, krl), mis on ette nähtud kohale vedada. Veeviimaritele on vajalik ehitada otsaku kindlustused (MAO otsak). Veeviimariga pinnaspaisu ehitamisel juhinduda joonisest 4.

## 9. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid

Ehitist EH 1 läbib Lihula – Martna elektriõhuliin 35-110 kV (kõrgepingeliin, haldaja Elering AS). Õhuliini kaitsevööndis töid ei tehta.

Objektist teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed asub ELA SA sideehitis maismaal. Maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks vajalikud tööd antud sidekaablit ei mõjuta.

Telia Eesti AS-ile tehti täiendav andmepäring. Objektiga seotud piirkonnas Telia sideehitised puuduvad.

## 10. Juhenddokumentide nimekiri

Projektis toodud rekonstrueerimise ja ehitusprojekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhendmaterjalidest:

- Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018;

- Looduskaitseseadus, vastu võetud 21.03.2004;

- “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded”, maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14;

- “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45;

- “Maaparanduse uurimistöö nõuded”, maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77;

- “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38;

- Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded”, keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34;

- “Riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded”, maaeluministri 14.03.2019 määrus nr 32;

- trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019;

- trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1”, Tallinn 2014;

- trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022;

- trükis “Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. I ja II osa”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2007;

- trükis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009;

- trükis „Must-toonekure toitumisveekogud ja nende ökoloogilise seisundi parandamine“ Kotkalubi 2021

- trükis “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005;

- RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020.

## 11. Töömahtude tabelid

## Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud

## Tabel 9. Ehitatavate truupide tööde mahud

## Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  |  | Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ø 20…30 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ø 40 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ø 50 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ø 75 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ø 100 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | otsakute lammutus (r/b) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Truupide kogused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rekonstrueeritavad truubid | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ehitatavad truubid | tk | 1 | 6 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uuendatavad truubid | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Likvideeritavad truubid | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Projekteeritud truupide kogupikkused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 | m | 10 | 49 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 | m |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 | m |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | plasttruup Ø100 cm, tüüp 100PT, SN8 | m |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | plasttruup Ø120 cm, tüüp 120PT, SN8 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | plasttruup Ø140 cm, tüüp 140PT, SN8 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Settest puhastatavad truubid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | truup Ø40-60, setet kuni 0,25 Ø | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | truup Ø80-100, setet kuni 0,25 Ø | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Truubi otsakud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ø30 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ø40 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut | 1 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ø50 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ø40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ø50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ø60 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ø50 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ø60 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ø80 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ø100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ø120 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ø140 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Muud mahud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Tähispost | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Teekatte taastamine (kruus) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Veeviimarid ja pinnaspaisud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | plasttoru Ø30 cm, L= 8 m | tk |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | plasttoru Ø30 cm, L= 6 m | tk |  | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Truubi otsaku | truupide | kivid Ø15-30 cm |  | geotekstiil NGS2 |  | huumusmuld |  | erosioonitõkkematt |  | heinaseeme |  | puuvaiad |  |
| 46 | tüüp | arv (tk) | m³/tk | m³ | m²/tk | m² | m³/tk | m³ | m²/tk | m² | kg/tk | kg | tk/tk | tk |
| 47 | Ø30MAO | 8 |  |  |  |  | 2,2 | 17,6 | 44 | 352 | 1,3 | 10,4 | 220 | 1760 |
| 48 | Ø40MAO | 6 |  |  |  |  | 2,2 | 13,2 | 44 | 264 | 1,3 | 7,8 | 220 | 1320 |
| 49 | Ø50MAO |  |  |  |  |  | 2,2 |  | 44 |  | 1,3 |  | 220 |  |
| 50 | Ø40MAOK |  | 2,7 |  | 10 |  | 3,2 |  | 64 |  | 1,9 |  | 380 |  |
| 51 | Ø50MAOK |  | 2,7 |  | 12 |  | 3,2 |  | 63 |  | 1,9 |  | 380 |  |
| 52 | Ø60MAOK | 1 | 2,7 | 3 | 12 | 12 | 3,2 | 3,2 | 63 | 63 | 1,9 | 1,9 | 380 | 380 |
| 53 | Ø50KOK |  | 4,2 |  | 19 |  | 2,8 |  | 56 |  | 1,7 |  | 280 |  |
| 54 | Ø60KOK |  | 5,9 |  | 26 |  | 2,4 |  | 48 |  | 1,5 |  | 240 |  |
| 55 | Ø80KOK | 1 | 9,0 | 9 | 41 | 41 | 2,2 | 2,2 | 43 | 43 | 1,3 | 1,3 | 215 | 215 |
| 56 | Ø100KOK | 1 | 12,1 | 12 | 55 | 55 | 1,7 | 1,7 | 33 | 33 | 1,0 | 1 | 165 | 165 |
| 57 | Ø120KOK |  | 16,0 |  | 73 |  | 4,7 |  | 93 |  | 2,8 |  | 465 |  |
| 58 | Ø140KOK |  | 18,7 |  | 85 |  | 4 |  | 79 |  | 2,4 |  | 395 |  |
| 59 | Kokku | 17 |  | 23,8 |  | 108 |  | 38 |  | 755 |  | 22,4 |  | 3840 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Geotektsiitlide ja erosioonitõkkemati ülekatet ei ole arvestatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste tööde mahud

## Tabel 14. Muud tööd

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |  |
|  |  |  | EH 1 | EH 2 | EH 3 |  |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | töö | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Drenaažisuudmete korrastamine (vajadusel taastamine) | tk |  | 7 |  | 7 |

## Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik |  |  |  | Kokku | Ühiku maksumus (€) | Hinde alus |  |  |  | Kõik kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 |  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0,56 | 0,19 | 0,27 | 1,03 | 343,60 | H-1 | 192,56 | 66,91 | 92,76 | 352,23 |
| 3 | Madala võsa vedu kuni 1 km (MV) | ha | 0,56 | 0,19 | 0,27 | 1,03 | 767,00 | kalk | 429,84 | 149,36 | 207,06 | 786,26 |
| 4 | Kõrge võsa raie (KV) | ha |  |  | 0,05 | 0,05 | 429,50 | H-7 |  |  | 20,80 | 20,80 |
| 5 | Kõrge võsa vedu kuni 1 km (KV) | ha |  |  | 0,05 | 0,05 | 767,00 | kalk |  |  | 37,14 | 37,14 |
| 6 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0,16 | 1,58 | 0,50 | 2,24 | 1181,08 | T-19-1 | 188,31 | 1862,46 | 589,57 | 2640,34 |
| 7 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP) | ha | 0,16 | 1,58 | 0,50 | 2,24 | 1599,06 | T-36-1 | 254,95 | 2521,58 | 798,21 | 3574,74 |
| 8 | Jämepuistu raie (JP) | ha | 0,04 | 0,64 | 0,12 | 0,81 | 1943,90 | T-19-3 | 84,51 | 1249,99 | 238,18 | 1572,68 |
| 9 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha | 0,04 | 0,64 | 0,12 | 0,81 | 2878,30 | T-36-3 | 125,13 | 1850,83 | 352,67 | 2328,64 |
| 10 | Üksikute puudega ala raie | ha |  |  |  |  | 136,07 | kalk |  |  |  |  |
| 11 | Üksikute puude tüveste vedu | ha |  |  |  |  | 201,46 | kalk |  |  |  |  |
| 12 | Kändude juurimine | ha | 0,76 | 2,41 | 0,94 | 4,12 | 340,00 | kalk | 259,53 | 820,99 | 319,63 | 1400,15 |
| 13 | Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist | tm | 8 |  |  | 8 | 0,82 | T-124 | 6,56 |  |  | 6,56 |
| 14 | Voolutakistuste eemaldamine käsitsi | km |  |  |  |  | 121,30 | A-113 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 1541,40 | 8522,11 | 2656,01 | 12719,53 |
| 16 | II. Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 0,91 | 2,86 | 1,29 | 5,06 | 524,10 | T-123 | 476,05 | 1496,38 | 678,48 | 2650,91 |
| 18 | Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | 1000m3 | 0,09 | 0,29 | 0,13 | 0,51 | 524,10 | T-123 | 47,60 | 149,64 | 67,85 | 265,09 |
| 19 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga | 1000m3 | 0,54 | 1,71 | 0,78 | 3,03 | 333,60 | T-302 | 181,81 | 571,49 | 259,12 | 1012,41 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 705,46 | 2217,50 | 1005,45 | 3928,41 |
| 21 | III.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Truupide mahamärkimine | tk | 1 | 6 | 2 | 9,00 | 23,78 | A-91 | 23,78 | 142,68 | 47,56 | 214,02 |
| 23 | Ø 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) paigaldamine mullavalli alla | m |  | 24 |  | 24,00 | 25,63 | S-71 |  | 615,12 |  | 615,12 |
| 24 | Ø 50 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  | 9,08 | S-272 |  |  |  |  |
| 25 | Ø 75 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  | 12,14 | S-273 |  |  |  |  |
| 26 | Ø 100 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  | 15,15 | S-274 |  |  |  |  |
| 27 | Truubitorude ja otsakute (sh lammutamine) utiliseerimine | m3 |  |  |  |  | 47,90 | kalk |  |  |  |  |
| 28 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 | 49 |  | 59,00 | 41,80 | S.72 | 418,00 | 2048,20 |  | 2466,20 |
| 29 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  | 58,22 | S-73 |  |  |  |  |
| 30 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  | 10 | 10,00 | 77,65 | S-74 |  |  | 776,50 | 776,50 |
| 31 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  | 12 |  | 12,00 | 122,58 | S-75 |  | 1470,96 |  | 1470,96 |
| 32 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  | 12 | 12,00 | 239,03 | S-76 |  |  | 2868,35 | 2868,35 |
| 33 | Di=120 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  | 408,47 | kalk |  |  |  |  |
| 34 | Di=140 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  | 717,97 | kalk |  |  |  |  |
| 35 | Ø 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,5 truubi Ø | m |  |  |  |  | 10,16 | H-65 |  |  |  |  |
| 36 | Ø 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,25 truubi Ø | m |  |  |  |  | 7,03 | H-72 |  |  |  |  |
| 37 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 | 5 |  | 6,00 | 131,02 | S-101 | 131,02 | 655,09 |  | 786,11 |
| 38 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut |  |  |  |  | 131,02 | S-101 |  |  |  |  |
| 39 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut |  |  | 1 | 1,00 | 282,90 | S-103 |  |  | 282,90 | 282,90 |
| 40 | Ø 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  | 1 |  | 1,00 | 791,67 | S-106 |  | 791,67 |  | 791,67 |
| 41 | Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  | 1 | 1,00 | 1140,31 | S-108 |  |  | 1140,31 | 1140,31 |
| 42 | Ø 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  | 1011,47 | S-112 |  |  |  |  |
| 43 | Ø 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  | 1938,50 | S-113 |  |  |  |  |
| 44 | Teekatte taastamine truupide kohal | 1000m3 |  |  |  |  | 9797,34 | T-907 T-957 |  |  |  |  |
| 45 | Täiendav kaeve truupide ehitamisel I-II gr. pinnas | 1000m3 |  |  |  |  | 524,10 | T-123 |  |  |  |  |
| 46 | Truupide tähispostide paigaldamine | tk |  |  |  |  | 25,80 | S-269 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 572,80 | 5723,73 | 5115,63 | 11412,15 |
| 48 | V. Settebasseinide, leevendusveekogude, leevendustiikide ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0,01 |  |  | 0,01 | 343,60 | H-1 | 3,44 |  |  | 3,44 |
| 50 | Madala võsa kändude juurimine | ha | 0,01 |  |  | 0,01 | 254,05 | T-13 | 2,54 |  |  | 2,54 |
| 51 | Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) | ha | 0,01 |  |  | 0,01 | 767,00 | kalk | 7,67 |  |  | 7,67 |
| 52 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,23 | 1181,08 | T-19-1 | 11,81 | 248,03 | 11,81 | 271,65 |
| 53 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) | ha | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,23 | 1599,06 | T-36-1 | 15,99 | 335,80 | 15,99 | 367,78 |
| 54 | Peenpuistu kändude juurimine (PP) | ha | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,23 | 382,96 | T-22 | 3,83 | 80,42 | 3,83 | 88,08 |
| 55 | Jämepuistu raie (JP) | ha |  | 0,185 | 0,01 | 0,20 | 1943,90 | T-19-3 |  | 359,62 | 19,44 | 379,06 |
| 56 | Jämepuistu kändude juurimine (JP) | ha |  | 0,185 | 0,01 | 0,20 | 382,96 | T-22 |  | 70,85 | 3,83 | 74,68 |
| 57 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha |  | 0,185 | 0,01 | 0,20 | 2878,30 | T-36-3 |  | 532,49 | 28,78 | 561,27 |
| 58 | Settebasseinide ja leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 0,07 | 1,67 | 0,07 | 1,82 | 524,10 | T-123 | 39,20 | 873,70 | 39,20 | 952,10 |
| 59 | Settebasseinide ja leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas | 1000m3 | 0,01 | 0,83 | 0,01 | 0,86 | 817,60 | T-124 | 10,79 | 678,71 | 10,79 | 700,29 |
| 60 | Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | 1000m3 | 0,05 | 1,50 | 0,05 | 1,60 | 333,60 | T-302 | 17,61 | 499,83 | 17,61 | 535,06 |
| 61 | Veeviimariga pinnaspaisu ehitamine | tk | 1,00 | 3,00 |  | 4,00 | 425,00 | kalk | 425,00 | 1275,00 |  | 1700,00 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 537,89 | 4954,44 | 151,29 | 5643,62 |
| 63 | VI. Muud tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | tk | 1 |  |  | 1 | 2000,00 | kalk | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
| 65 | Drenaažisuudmete korrastamine (vajadusel taastamine) | tk |  | 7 |  | 7 | 35,00 | kalk |  | 245,00 |  | 245,00 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 112,89 | 3679,44 | 151,29 | 2245,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Osamaksumused kokku: | 2932,54 | 20142,79 | 8928,38 | 35948,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Käibemaks 22%: | 645,16 | 4431,41 | 1964,24 | 7908,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kogumaksumus: | 3577,70 | 24574,20 | 10892,63 | 43857,43 |