Roadplan OÜ

Riigitee 18233 Matsuri-Sesniki tee km 11,59-13,58 tolmuvaba katte projekt.

Geotehniliste uuringute (põhiuuring) kava:

- Ajutised liikluskorralduseks kasutatavad skeemid kooskõlastatakse Transpordiametiga.

- Geotehnilised uurimistööd teostatakse kooskõlas 2018 a. „Geotehniliste uuringute juhis“ ning EVS-EN 1997-2:2007+NA 2008 tingimustega.

- Puurimiseks kasutatakse lintidel puurmasinat GeoDrill-1500 puurtoru ehk südamikpuuriga minimaalse läbimõõduga 108 mm.

- Kokku tehakse 12 puurauku, sügavusega 2,5 m või 1 m läbi nõrgast aluspinnasest. Nendest 11 puurauku tehakse olemasoleval teel, et määrata kindlaks tee konstruktsioon, mulde- ja aluspinnased. 1 puurauk (PA 5) tehakse tee kõrval looduslikul alal, projekteeritava „Saatse saapa“ ümbersõidu ühendusteel, et määrata kindlaks kasvupinnase paksus ja aluspinnas.

- Puuraugust mõõdetakse peale pinnaseveetaseme stabiliseerumist uurimisaegne (kuupäevaline) veetase. Määratakse niiskuspaikkond.

- Puuraukudest võetakse kokku 6 pinnaseproovi analüüsimiseks. Proovid teimitakse akrediteeritud geotehnikalaboris. Proovidel määratakse terastikuline koostis ja savipinnastel ka voolavuspiir WL. Vastavalt Transpordiameti käskkirjale „Muldkeha ja dreenikihi projekteerimine. Filtratsioonimooduli määramine“ juhindutakse filtratsioon määramisel normist EVS 901-20:2013. Pinnased klassifitseeritakse vastavalt EVS-EN ISO 14688-1 ja 2 järgi.

- Kõik puuraugu kohad pildistatakse üles selliselt, et fotodel oleks näha:

- 20-40% ulatuses teeäärset taustinformatsiooni (asukoha visuaalseks kontrolliks).

- Mõõtelatt puuraugu põhjas (<3m sügavuse korral).

- Kõigi pinnaseproovide kotid proovivõtu toimumise visuaalseks kontrolliks. Kotid fotol avatuna, proov ja proovi number loetavalt peal.

- Kasutatava puurotsa tüüp (tööorgan) tööasendis.

- Peale töö lõpetamist puuraugud likvideeritakse. Puuraugu alumine osa täidetakse väljapuuritud materjaliga, ülemine osa tihendatud filtreeriva materjaliga, kate taastatakse kruusaga. Täidetud augule kehtib garantii 2 a.

- Analüüsitakse puurimiste ja laboriuuringutega kogutud informatsioon ning vormistatakse geotehnilise uuringu aruanne.

Koostas:

Priit Ilves, Pinnaseuuringud OÜ

tel: +372 5093103

Lisa: 2024-09-10-3 uuringupunktide asukohad