Planeeringu ID:	120612

Huvitatud isik:	ELUSMAA ARENDUS OÜ

+372 5090197

Rando Tomson

rando@constructo.ee

Töö nr:		11/21

Planeeringu koostamise korraldaja:

Lääne-Harju Vallavalitsus

Tuulna külas Käpsi ja Pälli katastriüksuste detailplaneering

Detailplaneeringu koostaja:

R U U M  J A  M A A S T I K  O Ü

Väike-Ameerika 8

10129 Tallinn

Reg. number: 11038715

Kontaktisik: Maarja Zingel

maastikuarhitekt

ruumilise keskkonna planeerija

Tel: +372 52 242 92

maarja@ruumjamaastik.ee

Tallinn

2026

# Sisukord

Sisukord	1

I Menetlusdokumendid	2

II Seletuskiri	3

1. Eesmärk	3

2. Koostamise alused	3

2.1 Kehtiv ja koostamisel valla üldplaneering	3

2.2 Detailplaneeringu algatamise korraldus ja lähteülesanne	3

2.3 Kehtivate detailplaneeringute nõuded ja nende alusel kavandatavad muudatused	3

2.4 Uuringud	3

2.5 Maakasutust kitsendavad tingimused	3

3. Planeeritava ala seosed külgnevate aladega	4

3.1 Olemasoleva olukorra analüüs	4

4. Lahenduse idee kirjeldus	5

4.1 Krundi ehitusõigus ja kasutustingimused	5

4.2 Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted	8

4.3 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted	9

4.4 Vertikaalplaneerimise põhimõtted	9

5. Tehnovõrkude ja – rajatiste paigutus	9

5.1 Veevarustus ja kanalisatsioon	9

5.1.1 Veevarustus	10

5.1.2 Tuletõrjeveevarustus	10

5.1.3 Reoveekanalisatsioon	10

5.1.4 Sademeveekanalisatsioon	11

5.2 Elektrivarustus	13

5.3 Sideühendus	14

6. Keskkonnakaitse abinõud	14

7. Kuritegevuse ennetamine	14

8. Kitsendused. Servituutide vajadus	14

9. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks	14

10. Planeeringu elluviimise tegevuskava	15

11. Planeeringus kavandatu vastavus planeeringu lähtedokumentidele ja –seisukohtadele	16

III Lisad	16

IV Joonised	17

V Koostöö ja kooskõlastused	18

# I Menetlusdokumendid

- Detailplaneeringu algatamise taotlus 03.02.2022

- Lääne-Harju Vallavalitsuse 22.08.2023 korraldus  nr 591 detailplaneeringu algatamine

# II Seletuskiri

## 1. Eesmärk

Planeeritud maa-ala asub Lääne-Harju vallas Tuulna külas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

- Käpsi ja Pälli katastriüksuste jagamine viieks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks;

- moodustatud kruntide maakasutuse sihtotstarvete määramine;

- moodustatud elamumaa krundile ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks;

- heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

## 2. Koostamise alused

### 2.1 Kehtiv ja koostamisel valla üldplaneering

Keila valla üldplaneering on kehtiv aastast 2005. Seoses omavalitsuste haldusreformi läbiviimisega liideti Keila vald ja moodustus Lääne-Harju vald. Kehtivas Keila valla üldplaneeringus on planeeritud ala määratud tiheasustusalaks Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Käesolevalt on koostamisel Lääne-Harju valla üldplaneering, mis on algatatud 2018 aastal. Ka koostamisel olev üldplaneering näeb alal ette elamumaa maakasutuse tiheasustusalal.

### 2.2 Detailplaneeringu algatamise korraldus ja lähteülesanne

Lääne-Harju Vallvalitsuse 22.08.2023 korraldusega nr 591 on algatatud Tuulna külas Käpsi ja Pälli katastriüksuste detailplaneering (vt. menetlusdokumendid). Sama korraldusega lisa 1 alusel on väljastatud detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad (vt. menetlusdokumendid).

### 2.3 Kehtivate detailplaneeringute nõuded ja nende alusel kavandatavad muudatused

Alale on kehtestatud detailplaneering Keila Vallavalituse 20.01.2011 korraldusega nr 34. detailplaneeringut ei ole ellu viidud.

### 2.4 Uuringud

Planeeritud ala topo-geodeetiline mõõdistamine teostati 2022. aastal. Mõõdistuse koostas Hades Geodeesia, töö nr E3402.

### 2.5 Maakasutust kitsendavad tingimused

Planeeritud ala hoonestamist piiravaks teguriteks on:

- Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee 11390 teekaitsevöönd;

- Side maakaabeliin.

## 3. Planeeritava ala seosed külgnevate aladega

Planeeritud katastriüksused paikneb Lääne-Harju vallas Tuulna külas.

Planeeringuala piirneb järgmiste maaüksustega:

aadress				katastritunnus	 	sihtotstarve			pindala

Kuuse			 	29501:007:0244	maatulundusmaa 100 %		12 420 m2

Lääne-Epu vkt 43	 	29504:007:0280	elamumaa 100 %		1 036 m2
Lääne-Epu vkt 44	 	29504:007:0290	elamumaa 100 %		1 005 m2
Lääne-Epu vkt 45	 	29504:007:0300	elamumaa 100 %		1 292 m2
Lääne-Epu vkt 26	 	29504:007:0250	elamumaa 100 %		   980 m2
Lääne-Epu vkt 25	 	29504:007:0240	elamumaa 100 %		   926 m2
Lääne-Epu vkt 24	 	29504:007:0230	elamumaa 100 %		   930 m2
Raudkotka tee 1			29501:007:0731	elamumaa 100 %		2 618 m2

Raudkotka tee 3			29501:007:0733	elamumaa 100 %		1 986 m2

Raudkotka tee 5			29501:007:0735	elamumaa 100 %		1 438 m2

Raudkotka tee 			29501:007:0729	transpordimaa 100 %		1 772 m2

11390 Tallinn-Rannamõisa-

Kloogaranna tee L12		29501:007:0210	maatulundusmaa 100%		4 066 m2

Ala paikneb tiheasustusalal. Lääneosas piirneb planeeritud ala nõukoguse aegse suvilaühistu territooriumiga ning lõunaosas Raudkotka elamupiirkonnaga (ehitatud ca 15 aasta tagasi).

### 3.1 Olemasoleva olukorra analüüs

Planeeritud ala paikneb Lääne-Harju vallas Tuulna külas ja hõlmab kahte katastriüksust, planeeritud ala suurus on 3,15ha.

| Aadress | Katastritunnus | Maakasutuse sihtotstarve | Suurus |
| --- | --- | --- | --- |
| Käpsi | 29501:007:0247 | maatulundusmaa 100 % | 15 733 m2 |
| Pälli | 29501:007:0249 | maatulundusmaa 100 % | 15 755 m2 |

Planeeritud ala  on hoonestamata. Kinnistud on eraomandis.

Juurdepääs planeeritud alale on Raudkotka teelt. Transpordimaa maakasutusega Raudkotka tee (2953171) on eraomandis. Planeeritud ala on valdavalt kaetud metsaga, häilukohad ning niidualad paiknevad ala lõuna ja kaguosas. Planeeritud ala piirneb läänekaarest Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna riigi kõrvalmaanteega (11390)- Joa tee, lõuna- ja idakaarest hoonestatud elamumaa kinnistutega ning põhjakaares paikneb hoonestamata maatulundusmaa kinnistu.

Ala reljeef on vahelduv, rajatud on kraavidesüsteem. Kinnistul ei ole muinsuskaitselisi ega looduskaitselisi piiranguid. Ala läbib side maakaabel.  Lisaks sidekaabli kitsendusele ulatub maanteepoolses osas alale ka teekaitsevöönd. Maantee kõrvale on rajatud Keila-Joa-Treppoja kergliikustee (2953179) ning Raudkotka bussipeatus.

## 4. Lahenduse idee kirjeldus

Detailplaneeringu lahendus põhineb eesmärgil kahe maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistu liitmise ja kruntide moodustamise. Detailplaneeringus moodustatakse viis elamumaa krunti ning üks on transpordi- ja tootmismaa krunt. Lisaks on eesmärk kruntidele ehitusõiguse määramine.

Juurdepääs planeeritud alale on Raudkotka teelt, säilib olemasolev juurdepääs maanteelt. Planeering näeb ette ridaelamute asukohad ning nende teenindamiseks teedevõrgustiku, mille asukoht on paika pandud välitööde käigus.

Ridaelamute asukohad on looduslikest eeldustest lähtuvalt paigutatud krundile välitööde käigus, arvestades nii puistut kui vaateid ja privaatsust. Kavandatud hooned on 2-korruselised, bokside arv kokku 32 ning hooneid on kokku 9. Detailplaneeritud ala täisehituse protsent on 10%.

Transpordi- ja tootmismaa krundile on määratud ehitusõigus reovee väikepuhasti ehitamiseks ning alal paikneb sõidu- ja kõnnitee, mis teenindab elamumaa krunte, alale on kavandatud lastemänguväljak.

### 4.1 Krundi ehitusõigus ja kasutustingimused

Planeeritud maa-ala hõlmab kahte maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust Käpsi (katastritunnus: 29501:007:0247), suurusega 15 733 m2 ja Pälli (katastritunnus: 29501:007:0249), suurusega 15 755 m2. Planeering näeb ette maatulundusmaa kinnistute jagamise kruntideks.

Pos nr 1

Krundi suurus				7 519 m2

Krundi maakasutuse sihtotstarve	LT 80% OK 20%

Lubatav ehitusõigus			reoveepumpla (abihoone)

Hoone ehitisealune pind			50 m2

Lubatud on maapealse ja maa-aluse korruse ehitamine

Abihoone suurim lubatud kõrgus 	2m

Krundi täisehitus			1%

Pos nr 2

Krundi suurus				5 613 m2

Krundi maakasutuse sihtotstarve		ER 100%

Lubatav ehitusõigus	kaks 2-korruselist põhihoonet ning kaks 1-korruselist abihoonet

põhihoone kõrgus kuni 8 meetrit ja abihoone kõrgus kuni 5 meetrit

maa-alust korrust ei kavandata

Hoonete ehitisealune pind		690m2 (sh. abihoone ehitisealune pind 100m2)

Krundi täisehitus			12%

Kavandatud elamuüksusi		7

Krundi koormusindeks			802

Kavandatud parkimiskohti		14

Olemasoleva kõrghaljastuse

säilitamine krundil			75%

Pos nr 3

Krundi suurus				3 405 m2

Krundi maakasutuse sihtotstarve		ER 100%

Lubatav ehitusõigus	üks 2-korruseline põhihoonet ning 1-korruseline abihoone

põhihoone kõrgus kuni 8 meetrit ja abihoone kõrgus kuni 5 meetrit

maa-alust korrust ei kavandata

Hoonete ehitisealune pind		440 m2 (sh. abihoone ehitisealune pind 50m2)

Krundi täisehitus			13%

Kavandatud elamuüksusi		4

Krundi koormusindeks			851

Kavandatud parkimiskohti		8

Olemasoleva kõrghaljastuse

säilitamine krundil			75%

Pos nr 4

Krundi suurus				5 642 m2

Krundi maakasutuse sihtotstarve		ER 100%

Lubatav ehitusõigus	kaks 2-korruselist põhihoonet ning kaks 1-korruselist abihoonet

põhihoone kõrgus kuni 8 meetrit ja abihoone kõrgus kuni 5 meetrit

maa-alust korrust ei kavandata

Hoonete ehitisealune pind		780 m2 (sh. abihoone ehitisealune pind 100m2)

Krundi täisehitus			14%

Kavandatud elamuüksusi		8

Krundi koormusindeks			705

Kavandatud parkimiskohti		16

Olemasoleva kõrghaljastuse

säilitamine krundil			75%

Pos nr 5

Krundi suurus				4 005 m2

Krundi maakasutuse sihtotstarve		ER 95% OE5%

Lubatav ehitusõigus	kaks 2-korruselist põhihoonet ning kolm 1-korruselist abihoonet

põhihoone kõrgus kuni 8 meetrit ja abihoone kõrgus kuni 5 meetrit

maa-alust korrust ei kavandata

Hoonete ehitisealune pind		710 m2 (sh. abihoone ehitisealune pind 110m2)

Krundi täisehitus			18%

Kavandatud elamuüksusi		7

Krundi koormusindeks			572

Kavandatud parkimiskohti		14

Olemasoleva kõrghaljastuse

säilitamine krundil			75%

Pos nr 6

Krundi suurus				5 303 m2

Krundi maakasutuse sihtotstarve		ER 100%

Lubatav ehitusõigus	kaks 2-korruselist põhihoonet ning kaks 1-korruselist abihoonet

põhihoone kõrgus kuni 8 meetrit ja abihoone kõrgus kuni 5 meetrit

maa-alust korrust ei kavandata

Hoonete ehitisealune pind		620m2 (sh. abihoone ehitisealune pind 100m2)

Krundi täisehitus			12%

Kavandatud elamuüksusi		6

Krundi koormusindeks			883

Kavandatud parkimiskohti		12

Olemasoleva kõrghaljastuse

säilitamine krundil			75%

Märkus: LT- tee ja tänava maa; OK- kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa; ER- ridaelamumaa; OE- elektrienergia tootmise- ja jaotamise maa (alajaam).

Hoonestusala ja hoone paiknemise ning suuruse kavandamise põhimõtted

Planeeringus on arvestatud:

- et uushoonestus loob tervikliku keskkonna ja tagab naaberalade privaatsuse;

- et tuleb tagada piisav vahemaa kavandatud hoonestusala ja naaberhoonete/hoonestusalade vahel, tagada tuleohutuskuja;

- hoonestusalad on piisavalt suured, et ehitusprojektis määrata sobivaim hoonete asukoht;

- abihooned on lubatud ehitada väljaspoole kavandatud hoonestusala, arvestades kõrghaljastuse säilimise, naaberõiguste ning tuleohutuskujadega;

- et elamumaa kruntide täisehituse protsent on vähem kui 20%;

- elamumaa krundile on lubatud kuni kolme kuni 20m2 väikeehitise ehitamine väljaspoole kavandatud hoonestusala. Väikeehitiste arv ning ehitusõigus lisanduvad krundi ehitusõigusele;

- alale on kavandatud ehitada alajaam

- transpordimaa krundile on määratud ehitusõigus lokaalse reoveepuhasti ehitamiseks. Krundile on kavandatud ja lahendus täpsustub ehitusprojektis tuletõrje veemahuti vajaduse ning asukohas suhtes.

Arhitektuurinõuded

Olulisemad arhitektuurinõuded on määratud eesmärgil ehitada piirkonda sobilikud hooned ja kujundada terviklik elamuala. Kruntidele ehitatavad põhihooned ja abihooned peavad moodustama ühtse terviku.

Välisviimistlusmaterjalidena on soovitatav kasutada puitu, kivi ja krohvitud pindasid. Välisviimistluses ei ole lubatud kasutada imiteerivaid materjale nagu plastikut jms ning kirkaid värvitoone.

Hoonete katuse kate lähtub arhitektuursest stiilist,  kattena on soovitatav kasutada valtsplekki, puitu, kivi, erinevaid rullmaterjale. Hoonete lubatavaks katusekaldeks hoone põhimahu osas on 0-45°.

Põhihoone suurim lubatud kõrgus on kuni 8m, maksimaalne lubatud korruselisus on kaks korrust.

Abihoone peab sobituma põhihoonega, lubatav suurim kõrgus kuni 5 meetrit.

Alajaama lubatud kõrgus kuni 4 meetrit.

Kruntidele on lubatud rajada piirdeaiad. Piirde kõrguseks kuni 1,5 meetrit. Piirdeaed peab sobituma hoonete arhitektuurse stiiliga, keelatud on läbipaistmatud massiivpiirded.

### 4.2 Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted

Planeeritud ala teenindab alaga piirnev riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 36,90-37,06.

Planeeritud elamumaa kruntidele  juurdepääsuks on moodustatud transpordimaa krunt pos. nr. 1. Transpordimaale rajatav juurdepääsutee on eratee.

Planeeritud alale on tagatud juurdepääs Raudkotka teelt mis on omakorda juurdepääsuks avalikule riigiteele 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna. Detailplaneering ei näe ette uut juurdepääsu riigiteelt.

Uus kavandatud sõidutee on planeeritud elamumaa krunte teenindav tee. Planeeritud on kõnnitee, mis loob ühendus elamute ja bussipeatuse vahelisel alal, samuti ühenduse maantee äärse olemasoleva kergliiklusteede võrgustikuga.

Riigitee kaitsevööndi ulatuses on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1. Detailplaneeringu lahendus ei näe ette hoonestuse kavandamist tee kaitsevööndisse.

Elamumaa krundi normatiivsed parkimiskohad on kavandatud krundile.

Planeeritud liikluskorralduse koostamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- tagada parkimine omal kinnistul vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 parkimisnormatiivile.

Parkimisnormi arvutus (väike-elamute ala EVS tabel 9.2):

| pos nr | ehitise liik | normatiivsete parkimiskohtade arvutus boksi kohta | planeeritud parkimiskohti |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ridaelamu | 2x7 | 14 |
| 3 | ridaelamu | 2x4 | 8 |
| 4 | ridaelamu | 2x8 | 16 |
| 5 | ridaelamu | 2x7 | 14 |
| 6 | ridaelamu | 2x6 | 12 |
|  | kokku | 64 | 64 |

Planeeringus paikneb lähim hoonestusala riigiteest 53 meetri kaugusel. Elamumaakrundid on riigiteest piisavalt kaugel ning olemasolev ja perspektiivne liiklusest põhjustatud häiring (müra, vibratsioon, õhusaaste) ei mõjuta kruntide hoonestust ega hoovialade kasutust.

Riigitee omanik ei võta endale kohustusi leevendusmeetmete rakendamiseks. Planeeritud ala ehitusprojektis, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks.

### 4.3 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Detailplaneeringus ei kavandata olulist keskkonnamõjuga tegevust, sh tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhusaastatust ning olulist jäätmeteket ja müratasemete suurenemist.

Elamumaa kruntidel tuleb maksimaalselt säilitada olemasolev haljastus, kruntidel tuleb tagada kõrghaljastuse säilimine 75% ulatuses. Soovitatav on säilitada olemasolev pinnas ja puhmastik ning võimalikult vähesel määral rajada pöetavat murupinda.

Arvestades kruntide suurusega on võimalik luua metsapark. Puude- ja põõsaste valikult lähtuda piirkonna looduslikest eeldustest ning sobilikest liikidest. Lubatud ei ole elupuuhekkide istutamine krundi piiridele. Kuna tegemist on metsaalaga, on soovitav vältida ridaistutusi ning vormi pöetud puid/põõsaid. Välisruumi kujundamisel eelistada vabakujulist lahendust ning liikide valikul kodumaiseid liike, arvestusega, et tiivulistel oleks võimalik alal pesitseda ning toituda. Täpne haljastuse lahendus töötatakse välja ehitusprojekti koostamisel, soovitav on kaasata haljastusspetsialist väliruumi lahenduse projekteerimisel.

Krundi heakorra eest vastutab krundi omanik.

Olmejäätmete kogumiseks paigaldada konteiner oma krundile, juurdepääsu lähedale. Jäätmete vedu ja edasine käitlemine peab olema korraldatud vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale selleks vastavat luba omava ettevõtte poolt.

### 4.4 Vertikaalplaneerimise põhimõtted

Planeeritud krundi vertikaalplaneerimise põhimõtted täpsustuvad ehitus- ja haljastusprojekti koostamisel. Pinnasetööde vajadus on ehitatava hoonestuse ning tee rajamisel, ülejäänud alal ei ole ette nähtud teostada maapinna ulatuslikke pinnasetöid, drenaaž ja sadeveed suunatakse maapinna kaldega haljasalale ning olemasolevasse ja planeeritud kraavi.

Planeeringu ellu rakendumisel ei tohi halveneda naaberkinnistute pinnasevete olukorda, sademeveed ei tohi valguda naaberaladele. Olemasolevat maapinda ei või tõsta naaberkinnistute piiril.

Liigniiske ala jääb planeeritud majade ehitusalast välja. Kruntide liigniiskus lahendatakse projekteerimise etapis vertikaalplaneeringuga.

## 5. Tehnovõrkude ja – rajatiste paigutus

Planeeritud ala varustamine tehnovõrkudega on põhimõtteline lahendus ja on lahendatud võrguvaldajate  tehnilistele tingimuste alusel.  Täpne lahendus koostatakse ehitusprojekti koostamisel.

### 5.1 Veevarustus ja kanalisatsioon

Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveelahenduse on koostanud Infragate Eesti AS.

Projekteerimisel tuleb lähtuda sellel ajahetkel kehtivatest standarditest:

- EVS 921 Veevarustuse välisvõrk

- EVS 848  Väliskanalisatsioonivõrk

- EVS 843 Linnatänavad

- EVS 812-6 Ehitise tuleohutus. Osa 6 Tuletõrjeveevarustus

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt

- RIL 77-2013 Pinasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine

- MaaRYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid

- Keskkonnaministri 31.07.2020 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“

### 5.1.1 Veevarustus

VK lahenduse on koostanud Infragate Eesti AS. Käesoleva projektiga rajatakse puurkaev-pumpla detailplaneeringu alale. Uus torustik on De32…De63 PE PN10. Planeeritud ridaelamutele on ette nähtud üks liitumispunkt. Kinnistu piirile paigaldatakse maakraan ning kinnistul asuvasse hoonesse rajatakse veemõõdusõlm, millest tehakse hargnemised ridaelamuboksidesse.

Detailplaneeringu ala perspektiivne vee ühiktarbimine on arvestatud 100 l/d. Planeeringu alal on 32 ridaelamuboksi, seega kui võtta arvesse 2021 rahavastikuregistrist toodud andmed Harjumaa keskmise leibkonna suuruse kohta, mis on 2,34, siis piirkonna elanike arvuks võib võtta 75 inimest.

Võttes eelnevat arvesse, on maksimaalne veetarbimine 7,5 m3/d.

Veevarustuse allikaks on planeeringu alale rajatav puurkaev-pumpla, mis teenindab detailplaneeringu ala kinnistuid. Puurkaevu rajamisel lähtuda Keskkonnaministri määrusest nr 43 (09.07.2015). Puurkaevu rajamiseks koostatakse eraldi projekt, mis kooskõlastatakse Keskkonnaametiga.

### 5.1.2 Tuletõrjeveevarustus

Detailplaneeringu alale puurkaev-pumpla kõrvale on kavandatud tuletõrjevee mahuti, mille juurde on ette nähtud paigaldada hüdrant. Hüdrant ja mahuti(d) peavad paiknema alal, mis tagab iga elamu teeninduse (strateegilise sissepääsuni) ja paikneb vähemalt 100m kaugusel. Tagatud on nõuetekohane tuletõrjeveekogus 10 l/s, 3h jooksul.

Hooned tuleb rajada arvestades nõutud tuleohutuse kujasid. Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kastutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ning Siseministri 30.03.2017 määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“.

Tuleohutuskujad ja ehitiste tulepüsivusklassid määratakse ehitusprojekti koosseisus igale konkreetsele hoonele või rajatisele.  Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Hoonete vaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonete vahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.

Projekteeritavate hoonete tuleohutuse osa lahendada vastavalt:

-	Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile “;

-	Siseministri 30.03.2017 määrusele nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

-	Standardisari EVS 812-7 – Ehitiste tuleohutus. Osa 7: „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Päästetööde tegemise tagamiseks peab päästemeeskonnal olema tagatud ehitistele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Kavandatud hoonete juurepääsuteed peavad olema vähemalt 3,5 m laiad. Ehitise kustutamiseks vajalik informatsioon veevarustuse kohta peab olema tulekahju korral kergesti kättesaadav

### 5.1.3 Reoveekanalisatsioon

Detailplaneeringus nähakse ette  planeeringu alale reoveekanalisatsiooni torustike rajamine ning liitumispunktide rajamine kuni kinnistu piirini. Igale kinnistule rajatakse üks liitumispunkt ning kinnistus sees toimub hargnemine. Reoveekanalisatsiooni eelvooluks on Pälli kinnistule kavandatud reoveepuhasti reostuskoormusega 200IE. Reoveepuhasti kuja on ette nähtud 25m vastavalt detailplaneeringu koostamise hetkel kehtivale määrusele nr 31, 31.07.2019. Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 , kus § 4 kohaselt on ette nähtud  väikepuhasti projekteeritud reostuskoormusega 50-229ie  maa-aluste või pealt kinniste  mahutite ning kinnises hoones paiknevate reovee puhastusseadmete puhul nõutav kuja suurus 25m.

Projekteeritav reoveepuhasti peab vastama kõikidele Eesti Vabariigi seadustest tulenevatele nõuetele, sh  peab reoveepuhastist väljuv heitvesi  vastama reovee puhastamise ning heitvee suublasse juhtimise nõuetele. Reoveepuhastisse suunatav maksimaalne veekogus on 7,5 m3/d. Reoveepuhasti tehnoloogia peab tagama haisuvaba toimimise kuna paikneb asustatud alal. Reoveepuhastist tuleva vee jaoks on ette nähtud rajada reoveepumpla, mis pumpab vee Puhkeplatsi kinnistul asuvasse kraavi, kus see suubub Treppojja (1,3 km kaugusel) ning seejärel merre.

### 5.1.4 Sademeveekanalisatsioon

Käesolevas projektis ei rajata sademeveekanalisatsiooni. Tänavaalal ja hoonestatud aladel tekkinud sademevesi suunatakse vertikaalplaneerimisega haljasalale ja kraavidesse. Kraavid toimivad sademevee ühtlustusmahutitena.  Kraavidest eesvoolu juhitavat sademevee vooluhulka saab vajadusel ülevoolu rajades piirata. Vesi kraavidest juhitakse ülevoolu kaevu, millest edasi mööda olemasolevat rekonstrueeritavat               Ø 350mm sadevee toru mööda olemasolevasse kraavisüsteemi. Projekteerimise käigus hinnatakse ülevoolu kaevu ja toru olukorda ning need rekonstrueeritakse. Olemasolev rekonstrueerimist vajav sademeveetoru Ø350 mm on Tehnovõrkude koondplaanil tähistatud tingmärgiga K2.

Sademevee eesvooluks on Treppoja oja. Detailplaneering viiakse ellu selliselt, et see ei muudaks sademevee reziimi. Arendusala on eelvooluks Kuuse kinnistult arendusalale jõudvale olemasolevale Tuulna küla valgala teenindavale sademeveekraavile. Antud kraav viiakse kokku arendusala läänepiiri äärde rajatava kraaviga, mis ühtlasi jääb toimima ka sadevee puhverdamise alana. Täpne puhvermahu vajadus selgitatakse projekteerimise käigus võttes arvesse, et see peab mahutama ka Tuulna küla sademeveekraavist arendusalale jõudva tulvavee aegse sademeveekoguse. Sademevesi juhitakse eesvoolu olemasoleva kraavisüsteemi kaudu. Kraavisüsteemi orienteeruv pikkus on 1,4 km ning kõrguste vahe 8m.

Projekteerimise etapis tuleb eesvoolu läbilaskevõime hinnata vastavat pädevust omava spetsialisti poolt, vajadusel ette näha truupide vahetus/puhastamine.

Sademeveekanalisatsiooni maksimaalne vooluhulk on arvutatud vastavalt EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“ punkt 6 toodud juhistele, kordussagedusega iga 2 aasta tagant.  EVS ei näe ette maksimaalse sademevee vooluhulga koheselt ärajuhtimist vaid oluline on kõikidel kinnistutel, sh ka DP alast põhja suunal asuvatel elamukinnistutel sademevee  vooluhulga ühtlustamist. DP ala lääne servas on ettenähtud kraavi rajamine pikkusega ca 180 m ja lõunasuunal olemasoleva kraavi puhastamine ja korrastamine, pikkusega ca 170m. Kraavid toimivad ühtlasi  sademevee ühtlustusmahutitena.

Arvutuslikult on DP ala kõvakattega pindasid maksimaalselt 6298 m2 (kuni 20% DP alast), kõrghaljastusega  pindasid 23616 m2 (vähemalt 75% DP alast) ja muu muruga kaetud ala kuni 1574 m2.

Vastavalt EVS 848:2021 punktile 6 on maksimaalne sademevee vooluhulk 10 minutilise vihma korral DP alal  146 l/s, vajalik ühtlustusmaht 87,62 m3 ja 20 minutilise vihma korral 87,62 l/s ja vajalik ühtlustusmaht 104,99 m3.

DP ala ja Tuulna küla sademeveekraavi valgala tulvavee aegse sademeveekoguse mahutamiseks peab kraavide minimaalne ristlõige olema 1,4 m2 (pikkus 350m).

Sademevee eesvoolu orienteeruvad maapinna kõrgused  ja voolusuunad on alloleval skeemil (www.maaamet.ee):

Kraavistik kulgeb maa-ameti ETAK andmetele tuginedes kogu ulatuses kas puittaimestikuga kaetud (roheline) aladel või lagedatel aladel (kollane), vt allolevat skeemi. Õuealadel (punakas pruun) kraav ei kulge.

### 5.2 Elektrivarustus

Planeeritud ala varustamine elektrienergiaga nähakse ette vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 457948 (29.09.2023).

Uue alajaama toide on planeeritud 10 kV maakaabelliiniga fiidri ENTEK III:KEI keskpinge õhuliini mastist 13 (Kõrgemäe tee ja Lahepere üldmaa 1 kinnistute piirilt).

Uuest planeeritud alajaamast on ette nähtud uutele objektidele välja eraldi fiidrite 0,4 kV maakaabelliinid. Objektide elektrivarustuseks planeeritud kinnistute piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid. Liitumiskilbid planeeritud tarbijate kruntide piiridele mitmekohalistena teealasse.

### 5.3 Sideühendus

Planeeritud ala varustamine sideühendusega nähakse ette vastavalt Telia poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 38267231 (22.09.2023).

Planeeritud on liitumine olemasolevast sidekaevust KLG-009. Kuna planeeritud ala läbiv sidekanalisatsioon vajab ümber tõstmist/asendamist, siis on tagatud olemasolev ühendus ka põhjapoolse Kuuse (29501:007:0244)  jt kinnistute edasine varustus.

Planeeringu alal on ette nähtud sidekanalisatsiooni põhitrass ja individuaalsed 50mm sidekanalisatsiooni torud põhitrassist igale ridamaja boksile. Lahendus täpsustub projekti koostamisel.

## 6. Keskkonnakaitse abinõud

Planeeringu elluviimine ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Planeeringule ei ole algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

## 7. Kuritegevuse ennetamine

Käesolev planeering lähtub tulevaste elanike turvalisuse ja turvatunde tagamise aspektidest. Planeeringulahendusega on loodud sobivad tingimused sotsiaalse kontrolli ja omanikutunde tekkimiseks. Hoonete paiknemine ja alade vaadeldavus ning juurepääsu valgustatus võimaldab korraldada efektiivse naabrivalve piirkonna. Vandalismiakte ja sissemurdmiste riske vähendavad ka hoone uste ja akende turvaliseks muutmine, kasutades vastupidavaid ukse- ja aknaraame ning ukselukke. Autode parkimine krundil (tagatud on normidele vastav parkimine) vähendab autodega seotud kuritegevuse riske. Planeeritud krundid on lubatud ümbritseda piirdeaiaga.

Krundi välisruumi läbimõeldud planeerimine (maastikukujundus) ja korrashoid suurendavad peremehetunnet ja vähendavad seeläbi kuriteohirmu ja vandalismi. Ala korrashoid on oluline kuritegevust ennetavate aspektide puhul.

## 8. Kitsendused. Servituutide vajadus

Planeeritud alale ulatub Kloogaranna mere tee 11390 kaitsevöönd.

## 9. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks

- Detailplaneeringu realiseerimiseks peavad olema tehnovõrgud vastavalt tehnovõrkude valdajate tehnilistele tingimustele olemasolevate võrkudeni välja ehitatud.

- Ehitusprojektide koostamiseks tuleb tehnovõrkude valdajatelt taotleda täiendavad tehnilised tingimused ning ehitusprojekt nendega kooskõlastada.

- Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Elektrilevi OÜ-ga. Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega;

- Järgmistel projekteerimisstaadiumitel projektile lisada detailne geodeetiline alusplaan Telia jaama KLG000 piirkonnast, kuhu planeeritakse projekteeritava piirkonna elektri liitumiskaabli paigaldus. Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS§70 ja §78nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhSptk8 ja ptk9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr7(25.06.2015)„Ehitise kaitsevöönd ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajalemaaomanikule/ juhendid;

- Hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti standard „EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“

- Igal elamumaa katastriüksusel tuleb tagada 75% ulatuses kõrghaljastuse säilimine;

- Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks.;

- Riigitee teekaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS §70 lg 2 ja §72 lg1, sh. on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul vastavalt EhS §70 lg 3;

- Riigitee nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel näha ette metsa, võsa, heki, aia vms rajatiste likvideerimine (EhS §72 lg2);

- Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks;

- Transpordiamet ei võta PlanS §131 lg1 kohaselt endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks;

- Transpordiamet ei võta endale kohustusi planeeringuga kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks, mis tulenevad liiklusest (müra, vibratsioon, õhusaaste);

- Pärast puurkaevu rajamise lõpetamist tuleb rajatud puurkaevu andmed esitada elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu (EELIS) või esitada andmed keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 lisa 4 kohasel vormil (määrus nr 43 § 22 lg 1). Puurkaevu andmete elektrooniliselt esitamise õigus on hüdrogeoloogiliste tööde litsentsile või tegevusloale märgitud tööde eest vastutavatel isikutel (määrus nr 43 § 22 lg 5);

- Kui põhjavett võetakse rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas on vajalik veeluba (VeeS § 187 p 2) (st kui ööpäevas ei võeta üle 10 kuupmeetri, kuid kuu veevõtt ulatub ikka üle 150 kuupmeetri, on veeluba vajalik);

- Veeluba on vajalik, kui juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett (VeeS § 187 p 4). Veeluba ei ole vaja kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab VeeS § 128 lg 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele (VeeS § 188 lg 1 p 5).

## 10. Planeeringu elluviimise tegevuskava

Detailplaneeringus on kavandatud elamumaa krundid ning transpordimaa krunt. Elamumaa kruntide teenindamiseks kavandatud teed ja tehnovõrgud paiknevad planeeritud transpordimaa krundil, alajaam pos nr 5 krundil.

Planeeringu elluviimisel tuleb teostada järgmised toimingud:

- Katastriüksuste moodustamine;

- Lepingute sõlmimine ja servituutide seadmine, millele vastavalt toimub arendaja poolt juurdepääsuteede ja tehnovõrkude väljaehitamine;

- Tehniliste tingimuste taotlemine tehnovõrkude, -rajatiste ja teede projekteerimiseks;

- Tehnovõrkudele seatud servituudid on võrguvaldaja kasuks. Servituutide osas sõlmitakse lepingud kinnistu omaniku ja trassivaldaja vahel;

- Ehitusprojekti koostamine;

- Hoonete projekteerimine;

- Ehituslubade taotlemine hoonete ehitamiseks. Juhul kui  riigitee kaitsevööndis kavandatakse ehitusloa kohustusega töid, tuleb projekt esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks;

- Arendusega seotud teede rajamine ning nähtavust piiravad takistused kõrvaldamine

- Tehnovõrkude rajamine koos liitumispunktidega. Krundi ehitusõigus realiseeritakse krundi valdaja poolt;

- Hoonete ehitamine;

- Ala heakorrastamine;

- Kasutuslubade taotlemine ehitatud hoonetele ja rajatistele. Ehitiste kasutamise otstarve määratakse ehitus- või kasutusteatise esitamisel või ehitus- või kasutusloa andmisel (vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutuse otstarvete loetelu“).

## 11. Planeeringus kavandatu vastavus planeeringu lähtedokumentidele ja –seisukohtadele

Keila valla üldplaneering

Planeeritud alale on Keila Vallavolikogu 13.10.2005  otsusega 259/1005 kehtestatud üldplaneeringu kohane elamumaa maakasutuse juhtotstarve ja ala paikneb tiheasustusalal ning detailplaneeringu kohustusega alal.

Detailplaneering on üldplaneeringu põhimõtetega kooskõlas ega sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeering vastab:

- Planeerimisseadusele;

- Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad;

- Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja Arhitektuuri Osa 1: Linnaplaneerimine.

# III Lisad

3.1 Elektrilevi tehnilised tingimused nr 457948;

3.2 Telia Eesti AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 38267231;

# IV Joonised

Joonis nr 1 	Situatsiooniskeem

Joonis nr 2	Kontaktvöönd

Joonis nr 3	Tugiplaan

Joonis nr 4	Põhijoonis

Joonis nr 5	Tehnovõrkude koondplaan

# V Koostöö ja kooskõlastused

| Jrk nr | Koostööd teinud organisatsioon | Nr ja kuupäev | Koostöö arvamus | Kooskõlastus Lisa nr | Planeerija kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilevi OÜ Maie Erik | 23.10. 2023 nr 7102623527 | Kooskõlastatud tingimustel -tööjoonised kooskõlastada täiendavalt; -tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega | 5.1 | Tingimus lisatud seletuskiri p.9 |
| 2. | Telia Eesti AS Dmitri Kirsanov | 22.11. 2023 nr 38420025 | Järgmistel projekteerimisstaadiumitel projektile lisada detailne geodeetiline alusplaan Telia jaama KLG000 piirkonnast, kuhu planeeritakse projekteeritava piirkonna elektri liitumiskaabli paigaldus. Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS§70 ja §78nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhSptk8 ja ptk9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr7(25.06.2015)„Ehitise kaitsevöönd ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajalemaaomanikule/ juhendid | 5.2 | Tingimus lisatud seletuskiri p.9 |
| 3. | Pääste amet Ohutusjärelevalve büroo inspektor Arvo Kuuse | 13.02. 2025 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Arvo Kuuse Ruum ja Maastik OÜ poolt koostatud „Tuulna küla Käpsi ja Pälli katastriüksuste detailplaneeringu“ tuleohutusosa. | 5.3 |  |
| 4. | Kesk konna Amet Helen Manguse Kesk konna Korralduse büroo juhataja | 12.02. 2025 Nr 6-2/25 918-2 | Terviktekst, vt Lisa 5.4 Keskkonnaamet on esitatud materjalidega tutvunud ning alljärgnevalt toome välja oma arvamuse: 1…Märgime, et puurkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel tuleb lähtuda ehitusseadustiku (EhS) 14. peatükist ja keskkonnaministri 09.07.2015 määrusest nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ Puurkaev rajatakse ehitusloa alusel ning ehitusloa aluseks on puurkaevu projekt. Kohalik omavalitsus peab kooskõlastama puurkaevu ehitusloa taotluse Keskkonnaametiga. 2.Joogivee kvaliteedinõuded on sätestatud veeseaduse (VeeS) 3. peatükis. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded on kehtestatud sotsiaalministri 24.09.2019 määrusega nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (VeeS § 85 lg 2) 3. Kui põhjavett võetakse rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas on vajalik veeluba (VeeS § 187 p 2) (st kui ööpäevas ei võeta üle 10 kuupmeetri, kuid kuu veevõtt ulatub ikka üle 150 kuupmeetri, on veeluba vajalik). 4. Palume detailplaneeringu seletuskirjas täpsustada sademevee lahendust ning selgitada täpsemalt kuhu kavatsetakse tühjendada sademevee kogumismahutid 5. VeeS § 102 lg 1 kohaselt tuleb reoveepuhasti asukoha valikul võimalikult suures ulatuses vähendada keskkonnahäiringuid, sealhulgas eelistada alasid, kus reoveepuhasti avarii korral reovesi ei ohusta põhja- ega pinnavett ja kus reoveepuhasti, välja arvatud kinniste süsteemide korral, jääb valdavate tuulte suhtes asulast allatuult. Samuti tuleb eelistada alasid, mida ei ohusta üleujutused…. | 5.4.1 | Vee- ja kanalisatsiooniprojekteerija täiendused on seletus kirja lisatud nõuded seletuskiri p.9 |
|  |  | 03.07. 2025 Nr6-2/25/918-4 | Terviktekst vt 5.4.2 Keskkonnaamet on esitatud materjalidega tutvunud ning on seisukohal, et meie 12.02.2025 kirjas toodud märkustega on piisavalt arvestatud. Täiendavad ettepanekud Keskkonnaametil puuduvad. | 5.4.2 |  |
| 5. | Transpordi Amet Marek Lind, planeerimise osakonna kooskõlastuste üksuse juhataja | 19.02. 2025 Nr 7.2-2/25/19076-4 | Terviktekst vt Lisa 5.5 Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) kooskõlastame „Tuulna külas Käpsi ja Pälli katastriüksuste detailplaneering“ RUUM ja MAASTIK OÜ töö nr 11/21 2024. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga. 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse. Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks. | 5.5 |  |