- Hinnapakkumus

Pakkuja nimi ja registrikood: Kaevax OÜ, 10804248

Olles tutvunud Venevere-Sakssaare tee Karja-1 oja tee truubi uuendamine ja Ilusa oja tee truubi rekonstrueerimine hankedokumentidega, esitame pakkumuse hankedokumentides kirjeldatud tingimustel hankelepingu sõlmimiseks alljärgnevalt:

| Hanke 1. osa - Venevere-Sakssaare tee Karja-1 oja teetruubi uuendamine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa € |
| Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |
| 1 | Metsa raie ja kokkuvedu, D 14-30 cm, tihe | ha | 0,04 | 3000 | 120,00 |
| 2 | Keskmise tihedusega võsa ja peenmetsa raie ja kokkuvedu | ha | 0,16 | 3000 | 480,00 |
| 3 | Juurimine (kaeved x koefitsient 0,5) | 1000 m3 | 0,32 | 750 | 240,00 |
| 4 | Kändude äravedu | ha | 0,10 | 500 | 50,00 |
| 5 | Kraavi, teetelje ja teekatte kõrguste mahamärkimine | km | 0,30 | 300 | 90,00 |
| Kaevetööd |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaeve kraavidest 1-2 gr. pinnas | 1000 m3 | 0,42 | 800 | 336,00 |
| 7 | Kaeve kraavidest 3 gr. pinnas | 1000 m3 | 0,20 | 1100 | 220,00 |
| 8 | Kaeve kraavidest 4 gr. pinnas | 1000 m3 | 0,03 | 1500 | 45,00 |
| 9 | Mullete töötlemine (60% kaevemahust) | 1000 m3 | 0,39 | 400 | 156,00 |
| 10 | Erosioonitõkkematt koos paigaldusega(100% kookost) (heinaseeme +kasvumuld +vaiad) | 100 m2 | 2,00 | 220 | 440,00 |
| 11 | Pinnase osaline äravedu 2-3 km (120x1,5=180t) | 1000 t | 0,18 | 1500 | 270,00 |
| Truupide ehitamine |  |  |  |  |  |
| 12 | Mont. terastorutruup 1860x2640 mm TT14 ASSET MPA-264 (4,0mm seina paksusega, lõikamata otstega, kaetud 0,5 D epoksüüdiga) Zn85um | tk | 1 | 14346 | 14346,00 |
| 13 | Plasttoru 50PT Sn8 (gofreeritud) ehitamine | m | 12 | 80 | 960,00 |
| 14 | Truubiotsaku tüüp 140/160 KOK ehitamine | 2 otsak | 1 | 2500 | 2500,00 |
| 15 | Truubiotsaku tüüp 50/60 KOK ehitamine | 2 otsak | 1 | 600 | 600,00 |
| 16 | Geotekstiili II kl. paigaldamine | m2 | 230 | 0,80 | 184,00 |
| 17 | Veetõrje | tund | 20 | 20 | 400,00 |
| 18 | Põrkeseinte , kärestike ja kraavipõhjade kindlustuse ehitamine maakividest | 100 m2 | 0,8 | 1500 | 1200,00 |
| 19 | Bentoniitmatt + paigaldamine | m2 | 30 | 6 | 180,00 |
| Truubi lammutamine |  |  |  |  |  |
| 20 | D-100 | m | 16 | 15 | 240,00 |
| 21 | D-50 | m | 8 | 10 | 80,00 |
| 22 | Raudbetoonist truubiotsaku lammutamine | m3 | 3 | 200 | 600,00 |
| 23 | Vanade truubitorude koondamine 3-5 km ja utiliseerimine | 1000 t | 0,1 | 2000 | 200,00 |
| Katte taastamine truubil |  |  |  |  |  |
| 24 | Täitepinnas (liiv) vedu, ehitamine, tihendamine | m3 | 206 | 9 | 1854,00 |
| Katte ehitamine |  |  |  |  |  |
| 25 | Sorteeritud kruus (40-70mm) prof. maht | m3 | 195 | 15 | 2925,00 |
| 26 | Purustatud kruus segu nr.3 prof. maht | m3 | 128 | 15 | 1920,00 |
| Katte ehitamine |  |  |  |  |  |
| 27 | Kruuskatte ehitamine | 1000 m3 | 0,323 | 3000 | 969,00 |
| 28 | Katte tihendamine vibrorulliga, kihtide viisi 6t, 4x2=8 käiku | 1000 m3 | 0,323 | 600 | 193,80 |
| 29 | Signaalpostide paigaldamine | tk | 6 | 25 | 150,00 |
|  |  | Maksumus kokku |  | 31948,80 |  |
|  |  | Käibemaks 20 % |  | 6389,76 |  |
|  |  | Kokku |  | 38338,56 |  |
| * Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standarti nõuetele. |  |  |  |  |  |
| ** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus. |  |  |  |  |  |
| *** Teeehituse materjalide mõistete käsitlemisel ja kvaliteedi määramisel lähtutakse ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) |  |  |  |  |  |
|  | ning selle muudatustest. |  |  |  |  |
| **** Geodekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2000 standarti nõuetest. |  |  |  |  |  |

Kuupäev:  25.09.2013

Esindaja nimi ja allkiri:  Andres Kõiv  /allkirjastatud digitaalselt/

Kõik hinnad 1 sendi täpsusega.