KÖITE KOOSSEIS

SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA	3

1.1. Eessõna	3

1.2. Planeeringu koostamise eesmärk	4

1.3. Planeeringu koostamise alus	4

1.4. Vastavus kehtiva üldplaneeringuga	5

1.5. Andmed maa kuuluvuse  kohta	5

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA HINNANG	5

2.1. Üldist	5

2.2. Asend. Kontaktvööndi analüüs.	5

2.3. Planeeritav kinnistu	5

2.4. Hooned ja rajatised	5

2.5. Juurdepääsuteed	6

2.6. Haljastus	6

2.7. Tehnovarustus	6

3. PLANEERINGU ETTEPANEK	6

3.1. Üldist	6

3.2. Kehtiva detailplaneeringu muutmise põhjendus	6

3.3. Krundijaotuse ettepanek	7

3.4. Hoonestuse ettepanek, arhitektuursed nõuded ehitistele	7

3.6. Teed, tänavad ja liikluskorralduse põhimõtted	8

3.7. Haljastus ja heakord	8

3.8. Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus	8

3.9. Tuleohutus	8

3.10. Kuritegevuse ennetamise põhimõtted	9

4. TEHNOVARUSTUS	9

4.1. Üldist	9

4.2. Veevarustus	9

4.3. Kanalisatsioon	10

4.4. Soojavarustus	10

4.5. Elektrivarustus	10

4.6. Sidevarustus	10

5. PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA	10

GRAAFILINE OSA

Asendiakeem							leht 1	Mõõtkavata

Kontaktvööndi plaan						leht 2	Mõõtkavata

Lähteplaan							leht 3	M1:1000

Põhiplaan tehnovõrkudega					leht 4   M1:500

KEHTESTAMISE OTSUS, KOOSKÕLASTUSED JA ARVAMUSED

LISAD (ERALDI KAUSTAS)

- Väljavõte kehtivast üldplaneeringust

- Tehnilised tingimused

PROJEKTI KOOSTAJAD

Projektijuht – 					 	arh. Tiina Skolimowski

Arhitektuurne osa – 					arh. Tiina Skolimowski

SELETUSKIRI

## 1. ÜLDOSA

### 1.1. Eessõna

Käesolev detailplaneering on algatatud huvitatud isiku taotluse ja Kuusalu Vallavalitsuse 11.06.2020 korralduse nr 360 alusel.

Planeeringualal kehtib Sõitme küla Taga-Puugi detailplaneering (kehtestatud Kuusalu Vallavolikogu 18.10.2006 otsusega nr 62), millega on moodustatud 5 eraldiseisvat krunti ja neile on määratud ehitusõigused kruntide hoonestamiseks. Huvitatud isik taotleb varasemalt kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, eesmärgiga rajada kinnistule lisa abihooned ning täpsustada tehnovarustusega seotud lahendeid.

Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub Tammekangru kinnistu hajaasustuses, nn
valgel alal. Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendab, et antud aladel maakasutuse
sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendele aladele ette
nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Planeeringuga
kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lõikest 1
hinnatakse keskkonnamõju, kui kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise
keskkonnamõju. Olulise keskkonnamõjuga tegevused on toodud sama seaduse § 6
lõikes 1. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille
korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud
loetelu“ on toodud nimekiri tegevustest, mille korral peab Kuusalu Vallavalitsus andma
eelhinnangu ning kaaluma keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadust.
Kuna kavandatav tegevus ei kuulu eelpool toodud tegevuste hulka, ei ole eelhinnangu
andmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise kaalumine vajalik. Juhul, kui
detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel
õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamist.

### 1.2. Planeeringu koostamise eesmärk

Koostatava detailplaneeringuga on kavas muuta, suurendada alal kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigust ja täpsustada hooneid teenindava tehnovarustuse lahendusi.

### 1.3. Planeeringu koostamise alus

Detailplaneeringu koostamise aluseks on alljärgnevad dokumendid, kehtivad planeeringud ja seadused:

- Kuusalu Vallavalitsuse 11.06.2020 korralduse nr 360 detailplaneeringu algatamiseks ja lisana kinnitatud lähteülesanne

- Geodeetiline alusplaan (Mõõdistaja: Pajupuu Holding OÜ, 2021)

- Kuusalu valla kehtiv üldplaneering

- Planeeritava ala kontaktvööndisse jäävad kehtestatud ja koostatavad detailplaneeringud

- Planeerimisseadus

### 1.4. Vastavus kehtiva üldplaneeringuga

Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub Tammekangru kinnistu hajaasustuses nn valgel alal, mis tähendab, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendele aladele ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Kehtiva Taga-Puugi detailplaneeringu alusel on Tammekangru kinnistu sihtotstarbeks määratud elamumaa.

Eelnevat arvesse võttes on Kuusalu Vallavalitsus algatanud detailplaneeringu üldplaneeringuga kooskõlas olevana.

### 1.5. Andmed maa kuuluvuse  kohta

Planeeritava Tammekangru kinnistu omanikud on Veiko Vasko ja Minh Thu Vasko.

## 2. OLEMASOLEVA OLUKORRA HINNANG

### 2.1. Üldist

Planeeritav ala paikneb Sõitme külas üldplaneeringujärgsel nn valgel alal. Planeeritav Tammakangru kinnistu on hoonestatud.

### 2.2. Asend. Kontaktvööndi analüüs.

Planeeritavat Tammaekangru kinnistut ümbritsevad olemasolevad  väikeelamumaa krundid, mis on moodustatud Taga-Puugi kehtestatud detailplaneeringu alusel. Lähialal algatatud ja menetluses olevad detailplaneeringud puuduvad.

Piki Jõelähtme-Kemba riigiteed (11260) liikudes ca 5-7 km kaugusle jäävad Kuusalu ja Kiiu alevik, kus on kättesaadavad kõik vajalikud lähiteenust pakkuvad asutused, ettevõtted. Samasse piirkonda jäävad ka Kuusalu ning Kiiu lasteaed ja Kuusalu Keskkool.

### 2.3. Planeeritav kinnistu

Planeeritav Tammekangru kinnistu (katastritunnusega 35201:002:079, suurusega 1,7 ha,   maakasutuse sihtotstarbega 100 % elamumaa) paikneb Sõitme küla keskosas. Kehtiva Taga-Puugi detailplaneeringu alusel on Tammekangru kinnistu sihtotstarbeks määratud elamumaa.

### 2.4. Hooned ja rajatised

Planeeritav Tammekangru kinnistu on hoonestatud. Ehitisregistriandmetel paikneb kinnistul:

elamu, ehitisregistri koodiga nr 120316077

päikeseelektrijaam, ehitisregistri koodiga nr 221376534.

### 2.5. Juurdepääsuteed

Juurdepääs planeeritavale kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Kalda-Sõitme teelt, vastavalt eraomanike vahel sõlmitud teeservituudi lepingule.

### 2.6. Haljastus

Kinnistul kasvavad mõned üksikud kõrgemad puud ja isehakanud puistu palneeritava ala läänepoolses osas.

### 2.7. Tehnovarustus

Kininstul paiknevad elektrirajatised, mis teenindavad kinnistul olevaid hooneid ja hiljuti rajatud päikeseelektrijaam. Joogiveega varustus on tagatud olemasolevast puurkaevust (hooldusalaga 30m), reovesi suunatakse olemasolevasse reovee mahutisse.

2.8. Kehtivad piirangud ja seadustest tulenevad kitsendused

Planeeritav kinnistu paikneb alvarite alal. Kinnistut kitsendavad tehnovõrkude kaitsevööndid ja osaliselt juurdepääsu tee Kasekasvu kinnistule. Vastavalt maa-ameti kaardiserveri andmetele paikneb planeeringuala Tsitre maardla geoloogilisel uuringualal.

## 3. PLANEERINGU ETTEPANEK

### 3.1. Üldist

Planeeringu lahenduste väljatöötamisel on arvestatud lisaks kinnistu asukohale Kuusalu Vallavalitsuse poolt väljastatud lähteülesandele, Kuusalu valla kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringu koostamise käigus tehakse koostööd naabritega, vajadusel trasside valdajatega.

### 3.2. Kehtiva detailplaneeringu muutmise põhjendus

### Planeeringualal kehtib Sõitme küla Taga-Puugi detailplaneering (kehtestatud Kuusalu Vallavolikogu 18.10.2006 otsusega nr 62), millega moodustati kokku 5 eraldiseisvat krunti ja neile määrati ehitusõigused kruntide hoonestamiseks. Huvitatud isik taotleb varasemalt kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, eesmärgiga rajada kinnistule lisa abihooned ning täpsustada tehnovarustusega seotud lahendeid.

Kehtiva detailplaneeringu kohaselt oli 1,7 ha suurusele kinnistule lubatud rajada 1 elamu ja 2 abihoonet, ehitisaluse pinnaga kokku kuni 300 m2.. Elamu maksimaalseks lubatud kõrguseks on 8,0 m ja abihoonetel kuni 4,0 m.

### Tammekangru on 1,7 ha suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu, mis on oluliselt suurem, kui kehtiv üldplaneering ette näeb. Kehtiva detailplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna sellega määratud ehitusõigus nii hoonete arvult kui ka mahult ei vasta enam huvitatud isiku vajadustele. Olemasolevale elamule lisaks on soov rajada kinnistule ka üks suurem abihoone, kuhu esimesele korrusele on kavas mahutada saun, garaaž ja tööruumid. Teisele korrusele on plaanitud toad külalistele. Sellest tuleneb ka ettepanek muuta kavandatavate hoonete kõrgust, kuna hetkel kehtiva detailplaneeringuga määratud kõrgused ei võimalda soovitavate ruumide mahutamist 4 m kõrgustesse abihoonetesse.

### Viimastel aastatel ühiskonnas sh energiamajanduses toimunud muudatused on suurendanud inimeste soovi maal elamise järele. Samuti on toimunud ka muudatused maal elamise viisis sh igapäeva elus. Nii on oluliselt muutunud koduse aiapidamise osakaal. Maakodudes on hakatud kasvatama rohkem oma tarbeks köögivilja, rajatakse kasvuhooneid, istutatakse puuviljapuid ja marjapõõsaid. Nii on ka antud kinnistu omanikel kavas hakata kasvatama ja varuma oma pere tarbeks talveperioodiks saaki, mille ümbertöötlemiseks ja säilitamiseks on vajalik ka spetsiifilisemate abihoonete olemasolu. Sellest tuleneb ka vajadus rohkemate abihoonete järele.

Läbi koostatava detailplaneeringu on kavas täiendada elektrivarustusega seotud lahendusi kinnistul: rajatud on päikeseelektrijaam (väljastatud kasutusluba.)

Reovee käitlemiseks on kavas olemasoleva kogumismahuti asemel rajada kinnistule biopuhasti.

### 3.3. Krundijaotuse ettepanek

Koostatava detailplaneeringuga Tammekangru kinnistu (katastritunnusega 35201:002:079, suurusega 1,7 ha,   maakasutuse sihtotstarbega 100 % elamumaa) piire ei muudeta ja lisa krunte ei moodustata.

### 3.4. Hoonestuse ettepanek, arhitektuursed nõuded ehitistele

Käesoleva detailplaneeringuga on tehtud ettepanek Tammekangru kinnistule rajada olemasolevatele ja säiluvatele hoonetele lisaks uusi abihooneid, sh kõrvalhoone ja kasvuhoone.

Kinnistule on kavas rajada kokku kuni 6 (kuus) eraldiseivat hoonet, sh elamu ja abihooned. Maksimaalne hoonete ehitisealuse pind on kavandatud kokku kuni 450 m2. Hoonete maksimaalne lubatud kõrgus on kavandatud alljärgnevalt: elamu kuni 9 m, abihoone kuni 8 m ja ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2. Ülejäänud abihoonete kõrgused jäävad kuni 4,5 m.

Uushoonete arhitektuurne lahendus peab järgima piirkonnas ja kinnistul olevaid olemasolevaid hooneid.

3.5. Servituutide seadmise vajadus, muud seadustest tulenevad kitsendused

Detailplaneeringuga tehakse vajadusel ettepanekud servituutide seadmiseks kinnistul paiknevatele ja kavandatavatele tehnovõrkudele ja Kasekasvu kinnistule kulgeva juurdepääsu teele.

### 3.6. Teed, tänavad ja liikluskorralduse põhimõtted

Juurdepääs planeeritavale kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Kalda-Sõitme teelt, vastavalt eraomanike vahel sõlmitud teeservituudi lepingule. Tagumisele Kasekasvu kinnistule kulgev juurdepääsu tee ulatub osaliselt planeeritavale Tammekangru kinnistule.

### Tammekangru kinnistule on ette nähtud parkimiskohad kuni kolmele autole: 2 kinnistu omanike oma tarbeks ja 1 külalisautole.

### 3.7. Haljastus ja heakord

Planeeringuga ei ole kinnistule konkreetseid ettepanekuid piirete rajamiseks tehtud. Tee poole rajatav piire ei tohi varjata väljasõitu. Naaberkinnistute piirile rajatavate piirete lahendus peab olema kokku lepitud naabritega.

### 3.8. Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus

Planeeringuala elamukruntidelt olmejäätmete kogumisel, sorteerimisel ja käitlemisel tuleb lähtuda kehtivast jäätmeseadusest ning Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjast. Krundi omanikel peab olema kehtiv prügivedamise leping. Segajäätmete mahutite asukoht peaks paiknema planeeritava kinnistu sissepääsu lähedal, mis võimaldab jäätmevedajal segamatut juurdepääsu teelt.

### 3.9. Tuleohutus

Planeeringu koostamisel on arvestatud siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 Ehitisle esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele;  EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitise tuleohutus: Tuletõrje veevarustus; EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus: Ehitisele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus. Planeeritava ala krundile kavandatud hoonete vahekaugus naaberkinnistu hoonetega peab olema min 8m. Hoonete kasutusotstarbest ja arhitektuursest lahendist tulenevalt on need kavandatud tulepüsivusklassis TP3.

Kahjutule puhkemise korral tagatakse vajalik kustutusvesi olemasolevast tuletõrjevee mahutist, mis paikneb olemasoleva puurkaevu lähistel, naaberkinnistu Kasekasvu territooriumil.

### 3.10. Kuritegevuse ennetamise põhimõtted

Nimetatud peatüki koostamise aluseks on Eesti Standardikeskuse väljaanne EVS 809-1:2002, Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Siit omakorda on lähtutud lisast  nr. D.1, Elamupiirkond. Sellest järeldub, et kuritegevuse ennetamise aluseks on heakorrastatud keskkond, atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur, hea valgustus jne. Vastavalt krundi ja hoone kasutamise funktsioonile on soovitav ette näha kas naabrivalve,  valvesignalisatsiooni või videovalve  süsteem. Hoonete vastupidavad ukse- ja aknaraamid, lukud jms vähendavad vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski.

## 4. TEHNOVARUSTUS

### 4.1. Üldist

Tammekangru kinnistu ei kattu Kuusalu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni piirkonnaga. Tehnovõrkudega varustatus on tagatud olemasoleva, hiljuti rajatud ja käesoleva detailplaneeringuga kavandatu baasil. Lisaks on tehtud ettepanekuid tehnovõrkude uuendamiseks ja täiendamiseks keskkonnasäästlikumate lahendite osas.

### 4.2. Veevarustus

Kinnistul paiknevate olemasolevate hoonete ja kavandatavate abihoonete veevarustus on tagatud Tammekangru ja Kasekasvu kinnistu piiril paiknevast olemasolevast puurkaevust.

Kahjutule puhkemise korral vajaliku kustutusvesi tagatakse olemasolevast tuletõrjevee mahutist, mis paikneb puurkaevu lähistel, naaberkinnistu Kasekasvu territooriumil, maksimaalselt 130 m kaugusel olemasolevatest ja kavandatavatest hoonetest.

### 4.3. Kanalisatsioon

Planeeringualal paiknevate ja rajatavate hoonete majapidamisest tekkiv reovee kogumine ja immutamine on ette nähtud lahendada kavandatava biopuhasti abil.

Kinnistul kogunev sadevesi on ette nähtud immutada pinnasesse. Ühe võimalusena on soovituslikult pakutud sademeveed koguda, et taaskasutada seda hoonetes (nt WC pottide loputuskastides) ja õues kastmisveena. Selleks otstarbeks on välja töötatud süsteemid (kogumismahutid, majasisesed lisatorustikud jms).

### 4.4. Soojavarustus

Hoonete kütmine on lahendatud kinnistu keskosas paikneva maaküttekollektori (horisontaalne kontuur) abil. Käesoleva detailplaneeringuga lisa küttelahendusi ei pakuta.

### 4.5. Elektrivarustus

Kinnistul on kehtiv elektrileping (Liitumisleping nr 378777). Lisaks on kinnistule rajatud päikeseelektrijaam (projekti PV2140, 14.04.2022 väljastatud kasutusluba  nr 208).

### 4.6. Sidevarustus

Kokkuleppel Tellijaga, pole sidevarustust nn füüsiliste liinide kaudu kavandatud, seega toimub kogu kommunikatsioon läbi õhu.

## 5. PLANEERINGU ELLUVIIMISE KAVA

Käesolev peatükk määrab üldise kava, mille alusel hakatakse kehtestatud detailplaneeringuga ette nähtud tegevusi ellu viima, määratakse osapoolte kohustused tegevuste elluviimisel ning omandisuhted tegevuste elluviimise järgselt. Käesoleva detailplaneeringu kohase taristu väljaehitamine kuni maaüksuseni on kinnistu omaniku/arendaja kohustus.

5.1.  Maakatastritoimingud ja sõlmitavad notariaalsed lepingud.

Käesoleva detailplaneeringuga kruntide piire ei muudeta. Vajadusel seatakse servituudid ja sõlmitakse lepingud Tammekangru maaüksusel kulgeva juurdepääsu tee osas.

5.2. Projekteerimine

Hoonete ja rajatiste projektide koostamisel tuleb lähtuda Ehitusseadustiku Lisadest 1  ja 2.

Tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimine toimub võrguvaldaja poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel kinnistu omaniku/arendaja finantseerimisel. Ehitusprojektide tellijaks ja finantseerijaks on kinnistu omanik. Riigilõivud tasub kinnistu omanik, huvitatud isik. Hoonete projekteerimine toimub vastavalt detailplaneeringus konkreetsele krundile esitatud ehitusõigusele.

5.3. Ehitamine

Hoonete ja rajatiste ehitamisel ja nende kasutusele võtul tuleb lähtuda Ehitusseadustiku Lisadest 1  ja 2.

Krundisiseste tehnovõrkude ning juurdepääsu teede ehitamine toimub kinnistu omaniku initsiatiivil ja finantseerimisel. Ehitusloa kohustuslikele hoonetele ehitusloa väljastamise eelduseks on vallavalitsuse poolt heakskiidetud ehitusprojekti olemasolu, riigilõivu eelnev tasumine. Valminud hoonetele saab taotleda kasutusluba vastava taotluse ja dokumentatsiooni esitamisel kohalikule omavalitsusele.