Lepingu 9-15/2023/26 lisa.

Lähteülesanne RMK Valga kontori varikatuse, rõdupiirde ja välistrepi rekonstrueerimiseks.

VARIKATUS.

- Eemaldada ehituskonstruktsioonid pealpoolt laetalasid. Teostada ajutine kinnitus õhksoojuspumba väliseadmele.

- Puhastada värvist ja roostest metallkarkass ja värvida roostekindla välisvärviga – toon valge.

- Kontrollida laetalade seisukorda. Vajadusel vahetada välja kahjustatud talad. Talad värvida 2x ilmastikukindla värviga – toon valge.

- Puhastada valgustid.

- Taladele kinnitada bituumenipõhine rullisolatsioon.

- Taladele kinnitada veekindel vineer paksusega 30mm.

- Vineeri peale paigaldada SBS-kate.

- Liited ja servad vormistada vastavate plekkidega. Paigaldada tagasi õhksoojuspump.

- Tugimüüri seinad varikatuse all viimistleda Minerit-plaadiga. Vajadusel paigaldada uus katteplekk.

BETOONTREPP

- Eemaldada ja utiliseerida olemasolevad katteplaadid.

- Piigata lagunenud betoonkehandi osa.

- Valada harjatud pinnaga betoontrepi pealmine osa.

TUGIMÜÜR VARIKATUSE KÕRVAL

- Kaevata lahti tugimüüri vihmaveetoru poolne osa.

- Tugimüüri sein vormistada Minerit-plaadiga. Vajadusel paigaldada uus katteplekk.

- Vihmavee toru lehtrist sõiduteeni paigaldada Hauraton-elementidest renn sadevete hajutamiseks sõiduteel.

RÕDUPIIRE

- Tugimüüri seinad rõdu all viimistleda Minerit-plaadiga. Vajadusel paigaldada uus katteplekk.

- Puitkonstruktsioonid puhastada vanast värvist.

- Rõdupiirde laudis vahetada välja,

- Kogu rõdu värvida 2x ilmastikukindla värviga – toon valge.