Töö nr: 	25KP11

Asukoht: 	Lossiküla, Sangaste vald

Tellija:	RMK

Sangaste metsapargi

REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Kultuurimälestise reg. nr. 23242

Keskkonna reg. nr KLO1200428

PÕHIPROJEKT

Maastikuarhitekt				/Edgar Kaare/

Maastikuarhitekt				/Tanel Breede/

Maastikuarhitekt				/Sulev Nurme/

Vastutav spetsialist

Sisukord

A	Seletuskiri	3

1	Sissejuhatus	3

2	Üldandmed ja asukoht	4

2.1	Asukoht	4

2.2	Kaitserežiim	5

2.3	Pargi lühikirjeldus (väljavõtteid muinsuskaitse eritingimustest)	5

3	Puistu hinnang	8

3.1	Metoodika	8

3.2	Puistu hinnang	10

4	Metsapargi hooldustööd	16

4.1	Metsapargi hooldustööde üldised põhimõtted ja etapid	16

4.2	Raietööde metoodilised aspektid	17

4.3	Raiete teostamine	19

4.4	Edasine regulaarne hooldus	20

4.5	Teede hooldustööd	21

4.6	Rajatiste hooldustööd	21

5	Metsapargi rekonstrueerimisprojekt	21

5.1	Teed	21

5.2	Veekogud	23

5.3	Rajatised ja inventar	23

5.4	Projekteeritud rajatised ja arhitektuursed väikevormid	27

5.5	Infosüsteem	29

5.6	Pesakastid	31

6	Uushaljastus	31

7	Orienteeruvad põhiliste tööde mahud	32

B	Joonised	34

1	A Üksikpuude hinnang ja raied           M 1:500 B Puistu hinnang ja raied           M 1:2000 C Puistu hinnang ja raied             M 1:2000	34

2	Puistu hooldus- ja kujundusraied           M 1:2000	34

3	A Teed ja rajatised              M 1:500 B Teed ja rajatised             M 1:1000 C Teed ja rajatised            M 1:1000	34

4	Teede ristlõiked       M 1:25	34

5	Paviljon         M 1:50	34

6	Pink         M 1:25	34

7	Sild         M 1:50	34

8	Trepp         M 1:25	34

9	Avatav teetõkis 2 m laiusele teele    M 1:50	34

10	Suur infotahvel       M 1:25	34

11	Teeviit         M 1:25	34

12	Väike infotahvel        M 1:25	34

13	Orienteerumispost       M 1:25	34

14	Liiginime sildi alus         M 1:25	34

C	Lisad	61

1	LISA 1. Lähteülesanne	61

LISA 2. Muinsuskaitse eritingimused	63

1. Üldtingimused	63

2. Teed	63

3. Rajatised ja inventar	63

4. Haljastus	64

LISA 3. Puistu hinnanguandmed	66

Lisa 3-1. Metsainventeerimise andmete koondtabel	66

Lisa 3-2. Metsapargi põhja- ja lõunaosa puistute takseerimise andmed	75

Lisa 3-3. Metsapargi põhja- ja lõunaosa puistute takseerplaanid	98

Lisa 3-4. Üksikpuude takseerandmete koondtabel	101

- Seletuskiri

## Sissejuhatus

Käesolev projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel Valgamaal Sangaste vallas Lossikülas Sangaste mõisa metsapargi rekonstrueerimise kohta. Töö koostamise aluseks on RMK koostatud lähteülesanne (vt. lisa 1).

Käesolevas töös käsitletakse parki kui terviklikku kompleksi kõikide elusolendite (sh inimeste) kooseksisteerimisel ja kui väärtuslikku ressurssi kultuuripärandi järjepideval edasikandmisel. Käesoleva töö koostamisel on lähtutud eelkõige ala kultuurilis-ajaloolisest ning looduslikust väärtusest. Arvestatud on samuti esteetilist ja puhkemajanduslikku väärtust ning turismipotentsiaali.

Vastavalt lähteülesandele on töö koostatud kahes täpsusastmes. Metsapargi keskmine osa on lahendatud mõõtkavas 1: 500, metsapargi keskmise osa alusplaani täpsusastmega 1:500 koostas OÜ Maamõõdubüroo 4X4 2011. a. juunis (töö nr. 7). Metsapargi põhja- ja lõunaosa on koostatud mõõtkavas 1: 2000, projekteerimisel on aluseks võetud Maa-ameti kaardiserveri materjalid.

Projekteerimisel on lähtutud Sangaste mõisa metsapargi muinsuskaitse eritingimustest (koostaja: Artes Terrae OÜ 2011. a. töö nr 25ET11).

Projekt on koostatud Artes Terrae OÜ-s (Muinsuskaitseameti tegevusluba E 115/2004-P), koostajad Tanel Breede, Edgar Kaare, Sulev Nurme, vastutav spetsialist Sulev Nurme (Muinsuskaitseameti  tegevusluba nr. VS 137/2004-E).

## Üldandmed ja asukoht

### Asukoht

Skeem 1. Projektala  asukoht Sangaste vallas Lossikülas. Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver (xgis.maaamet.ee, 20.06.2011).

Sangaste mõis asub Valga maakonnas Sangaste valla kagu nurgas Lossikülas. Sangaste mõisa pargi põhiosa jääb Sangaste valla keskusest ca 4 km Valga poole viiva Sangaste - Tõlliste tugimaantee äärde. Metsapark asub Sangaste mõisasüdamest läänes, kinnistutel 72402:002:1220 ja 72402:002:1230. Metsapargi lääneseosa piiritleb Lemmiku – Tiidu – Metsapargi kõrvalmaantee. Lõunapoolne ots on järsult läbi lõigatud elektriliinide metsasihiga. Metsapargi põhjapoolne külje piiritleb avatud põllumaastik.

A

B

C

Skeem 2. Sangaste mõisa metsapark on tähistatud punase punktiirjoonega. Eraldi on välja toodud: A - metsapargi põhiosa ning B ja C: metsapargi perifeersed osad.  Skeemi alus Maa-ameti kaardiserver (xgis.maaamet.ee, 21.06.2011).

### Kaitserežiim

Sangaste mõisa park on looduskaitse alla võetud ENSV Ministrite Nõukogu 11. detsembri 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis». Sangaste looduskaitsealuse pargiosa piirid on ära toodud Vabariigi Valitsuse 8. juuni 2010. a määruse eelnõus “Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid”. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” käsitleb maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide kaitset ja kasutamist. Pargi valitseja on Keskkonnaameti Põlva – Valga – Võru regioon ja valdaja RMK. Park on kantud Keskkonnaregistrisse (reg. nr KLO1200428).

Sangaste mõisa park on tunnistatud ehitismälestiseks „Kultuurimälestisteks tunnistamine“ kultuuriministri 12.08.1999. a määrus nr 15, reg. nr 23242). Metsapark on seotud visuaalselt Sangaste mõisa peahoonega (reg. nr. 23241), aednikumajaga (reg. nr. 23251) ja aednikumaja tööriistakuuriga (reg. nr. 23252). Muid muinsuskaitsealuseid objekte metsapargi alale ei jää.

Skeem 3. Sangaste mõisaansambli kinnismälestise piir. Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, xgis.maaamet.ee, 22.06.2011..

### Pargi lühikirjeldus (väljavõtteid muinsuskaitse eritingimustest)

Sangaste mõisa metsapark (37,5 ha) on liigirikas mitmekesise reljeefiga metsailmeline park, millel on aukartustäratav introdutseerimise ajalugu. Vanemad säilinud ja suuremõõtmelised puittaimede võõrliigid ja nende grupid ning massiivid on Krahv F. Bergi poolt istutatud juba 20. sajandi alguses. Park on jäänud, kuid koos krahviga on kadunud ka tema pidev hool pargi heakorra eest. Kahjuks on metsapargi hooldus jäänud viimasel ajal tagasihoidlikuks, mistõttu park on võsastunud.

Arhitekt Otto Pius Hippiuse ja noore ning energilise mõisaomaniku tiheda koostöö viljana valmis 19. sajandi lõpu esinduslikeim mõisahoone. Neogooti stiilis lossi viimistlustööd lõpetati  1883. aastal. Lossi ehtis 22,8 meetri kõrgune sakmikrinnatisega torn – dominant maastikus ja hea koht maalilisest pargimaastikust ülevaate saamiseks.

Vaatamata ehituspuidu puudusele ei lubanud juba tollane mõisaomanik F. Gustav Gotthard von Berg praegusest metspargist, mida siis jänesepargiks nimetati, puid langetada. Jänesepark jäeti tuulekaitsemetsaks ning keelati ka järeltulijatel seda raiuda. Sellega oli algus tehtud metsapargi rajamisele.

Samaaegselt lossi ja abihoonete ehitamisega, 1880. aastatel,  võttis noor mõisnik F. Berg ette suuri ümberkorraldusi ka Sangaste pargis ja seda eriti just üle tiikide jääval metsapargi alal. Metsapark oli ideaalseks taustaks romantilisele lossile. Samuti paelusid krahvi, kes tundis sügavat huvi puude ja põõsaste introduktsiooni ning kasvatamise vastu, paiga sobiv reljeef ja viljakas muld. Metsaparki asuti kujundama inglise vabakujulise pargi vaimus vastavalt krahvi enda projektile.

Pargi esteetilise külje kõrval oli F. Bergile oluline kindlaks teha, kas kusagil maailmas (Ameerikas, Siberis) on puid, mis Liivimaal paremini kasvaksid kui meie kodumaised puud. Sel eesmärgil istutas ta reisidelt toodud seemnetest kasvatatud taimedest metsaparki rohkelt võõrliike. Taimede esmane valik tehti metsapargis asunud kahe hektari suuruses umbrohuvabas taimlas.

Stiililiselt on park tänasel päeval raskelt loetav. Inglise maastikupargi stiilile viitavad vaid vabakujulised ja eriliigilised puuderühmad. Pargiaasad ja avatud alad on kadunud, puistu alune on läbitamatu. Ühtlaselt tihenenud puistu tõttu on kunagised vaated kinni kasvanud. Erandina on üks vaatesiht taastatud peahoone taguselt nõlvalt lossi suunas. 1867. aasta plaan metsapargi teedevõrgu kohta infot ei anna, kuna jääb pargi kujundamiseelsesse aega. Olemasolev teedevõrgustik on arvatavasti kujunenud algse teedevõrgustiku baasil, suhteliselt rahuldavalt hooldatud ning hooldatud osades hästi läbitav.

Metsapargi südameks on varjuline lagendik väikese tiigiga (Luise tiik). Tiik on näha juba 19. sajandi alguse mõisamaade kaardil. Kui konnatiik ja selle vahetu ümbrus on heas seisukorras, siis paljud kraavid ja tiigid metsapargis on oksi täis ja korrast ära. Veesilmadest ilmestavad metsaparki veel Juudaoru põhjas kulgev oja ja metsapargi lõunaossa jääv soojärveke.

Foto 1. Vaade Sangaste lossile metsapargi põhjaosast XX sajandi algul.

Foto 2. Vaade aednikumajale ja aednikumaja tööriistakuurile üle peahoonetaguse tiigi (Sulev Nurme foto (2011)).

Foto 3. Vaade peahoonnele metsapargist (Sulev Nurme foto (2011)).

## Puistu hinnang

### Metoodika

Sangaste mestapargi puistu hindamise eesmärgiks on anda hinnangud maa-alal kasvavatele puudele ja põõsastele lähtuvalt nende seisukorrast. Puistu hinnang on koostatud üksikpuude, puudegruppide ning eraldiste kaupa vastavalt puistu tihedusele, üksikpuude mõõtmise vajadusele ja projekteerimislepingu nr 1-46.1.22/1 Lisadele 1-3.

Töö koostamisel teostati üksikpuude hindamise välitööd juunis 2011. a. Välitööd teostasid Sulev Nurme, Anu Torim, Andres Viitkar, Eigo Tarkin, Kärt-Mari Paju ja Kaija Koljada.

Puistute hinnangu koostas OÜ Metsabüroo. Puistute hindamise välitööd teostas juunis 2011.a. taksaator Margus Nõumees. Puistute hinnangu koostas Johannes Anniste juulis 2011.a.

Alusplaanile üksikpuudena hinnatud alal on kantud kõik puud, mille rinnasdiameeter on isetekkeliste kodumaiste liikide puhul üle 16 cm, istutatud liikide ja elujõuliste võõrliikide puhul üle 8 cm (vt joonis 1A). Dendroloogiliste harulduste puhul on kantud peale ka puud, mille diameeter on väiksem kui 8 cm. Gruppidena on hinnatud kõrvuti kasvanud ja tihedalt liitunud võradega samasuguste tervislike näitajate ning välimusega puud. Gruppidena hindamist on kasutatud ka maastikuarhitektuurses kompositsioonis loogiliselt kokkukuuluvate puudekogumite hindamiseks. pargi põhja- ja lõunaosa puistud, kus üksikpuudena hindamine on raskendatud või võimalikke hindamistulemusi arvestades on hinnatud vastavalt metsakorraldusjuhendile ja lähteülesande lisale (vt joonised 1-B ja 1-C).

Puistu hindamisel on takseeritud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid:

- tüvediameeter või tüveümbermõõt;

- tervislik seisukord;

- vigastused ja kahjustused;

- võra ning tüve seisukord.

Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter. Põõsastel diameetreid üldjuhul ei mõõdetud. Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga. Suurema kui 100 cm tüveläbimõõduga puude puhul on mõõdetud mõõdulindiga (25 m 1mm täpsusega mõõdulint) rinnasümbermõõt. Juhul, kui tüvi hargneb madalamal, kui 1,3 m, on mõõdetud harude diameetrid (või ümbermõõdud) 1,3-1,6 m kõrgusel juurekaelast.

Tänu puistu võrastiku tihedale liitusele on mõõdetud valdavalt vaid 1 ja 1A klassi puude kõrgused. Üksikpuude, gruppide ja eraldiste kõrgus on määratud laserkõrgusmõõtjaga. Kehva nähtavusega kõrvaloleva puistu poolt suletud piirkondades on kõrgus määratud silmamõõduga. Tänu tihedas liituses kõrguste mõõtmise komplitseeritusele võib esineda kõrguste mõõtmisel ebatäpsusi.

Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik põhineb Eesti Dendroloogia Seltsi poolt koostatud juhendile Haljastuse inventeerimise juhend parkides):

SÄILITATAV PUU

1.A väärtusklass - eriti hinnaline puu - dekoratiivsete, pikaealiste ja haiguskindlate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid ning elujõulised dendroloogilised haruldused. Kindlasti säilitada!

1. väärtusklass -hinnaline puu - dekoratiivne, pikaealine ja haiguskindel põlispuu. Säilitada!

VÕIMALUSEL SÄILITATAV PUU

2. väärtusklass -perspektiivitu hinnaline puu - pikaealine dekoratiivne puu, hindamise

momendil veel ilusa võraga, kuid puu on juba kahjustatud märgatavalt haiguste poolt.

3. väärtusklass -noor perspektiivne puu - dekoratiivsete, haiguskindlate ja pikaealiste

puuliikide noored elujõulised eksemplarid neile sobivas kasvukohas.

VAJADUSEL LIKVIDEERITAV VÕI ASENDATAV PUU

4. väärtusklass -väheväärtuslik puu - haljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida soovi korral võib säilitada kui biomassi, kuid mis oleks otstarbekam likvideerida või asendada väärtuslikumate liikidega. Planeerimisel nende liikidega ei arvestata.

LIKVIDEERITAV PUU

5. väärtusklass -likvideeritav puu - vähese dekoratiivsusega, haige, elujõuetu, ohtlik puu; puu, mis varjab ja kahjustab 1. -3. väärtusklassi puid -tuleb kohe välja raiuda.

Vigastustena on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, tüvel või võras. Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud kirjeldatud alljärgnev:

- vigastuse tüüp (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne);

- vigastuse asukoht;

- vigastuse ulatus (orienteeruv suurus).

Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest ja kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks on seen-, bakter- ja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, lehestikus või oksastikus. Kuna seenhaiguste jms täpseks määramiseks on vajalik dendropatoloogiline uuring, on käesolevas töös piirdutud seen- jt. haiguste sekundaarsete tunnuste nimetamisega. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine puul selle likvideerimiseks piisav põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt vähe vanu puid. Ebasoodsatest kasvutingimustest on üks peamisi ahas kasvuruum, mis tingib võra ja tüve deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge laasumine, kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi tekitab lisaks eelpoolmainitule õhusaaste, pinnasesaaste, vibratsioon, veerežiimi muutused, külma- ning piksekahjustused jne.

Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev:

- kahjustuse tüüp ja põhjus:

- kahjustuse asukoht (paiknemine);

- kahjustuse ulatus.

Tüve hindamisel on kirjeldatud:

- seisukord (tüvi on terve või vigastatud – praod, õõnsused jms);

- harulisus;

- deformeerumised (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne);

- dekoratiivsus.

Võra hindamisel on kirjeldatud:

- kuivade okste hulk ning paiknemine võras;

- ladvaosa olukord;

- võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms);

- võra dekoratiivsus.

Kui vigastusi või kahjustusi ei esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga, siis on kirjelduste osa hindamistabelis jäetud tühjaks.

Eraldiste ja suurte gruppide metsanduslike parameetrite (täius, liitus, rindeisus jms) hindamisel on lähtutud metsa korraldamise juhendist.

Hindamistulemused kajastuvad joonistel 1-A, 1-B ja 1-C ning lisas 3 asuvas tabelis. Seletuskiri ja tabelid on kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi.

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite märkuste veergu.

### Puistu hinnang

Puistu liigiline koosseis üldiselt on, hoolimata halvast hooldustasemest, siiski väga mitmekesine. Välitöödel tuvastati 128 liigi esindajaid, kuid see arv võib olla mõnevõrra suurem, sest tänu tihedale alustaimestikule võisid osade alusmetsaga segi kasvanud põõsaliikide esindajad jääda leidmata, samuti kui kõrgelt laasunud ja tihedalt liitunud võradega puude osas oli võimalik kohati määrata vaid perekond. Puistu liigiline koosseis on esitatud tabelis 1.  Üksikpuudena hinnatud puistus on enam esinenud liikideks:

1.	harilik kuusk (Picea abies) - ca 19,9 %;

2.	harilik mänd (Pinus sylvestris) – ca 12,2 %;

3.	harilik vaher (Acer platanoides) - ca 11,4 %;

4.	harilik saar (Fraxinus excelsior) - ca 10,3 %;

5.	nulg (Abies sp) – ca 9 %;

6.	harilik tamm (Quercus robur) – 6 %;

7.	harilik pihlakas (Sorbus aucuparia) – 5,2 %;

8.	harilik toomingas (Prunus padus) – 2,8 %;

9.	arukask (Betula pendula) – 2,6 %.

Põõsastest esineb peamiselt harilikku sarapuud (Corylus avellana). Eksootliikidest tuleb kindlasti mainida heas seisukorras Eestis haruldast vahtralehikut (Kalopanax pictus), kuid ka Mandžuuria araaliat, mis on andnud rikkalikku looduslikku uuendust, samuti on huvipakkuvad mitmed vahtraliigid. Viimastest on kindlasti tähelepanuväärne just haberoodne vaher (Acer barbinerve), mis on andnud kohati rikkalikult looduslikku uuendust, mis suudab võistelda isegi pargis vohava hariliku sarapuuga. Kindlasti on tähelepanuväärsed ka hinnanguliselt üle kolmesajaaastased harilikud männid, milliseid võib leida hulgaliselt üle pargi.

Tabel 1. Puistu liigiline koosseis

| jrk | liigi nimi eesti keeles | liigi nimi ladina keeles |
| --- | --- | --- |
| 1 | euroopa nulg | Abies alba |
| 2 | palsami nulg | Abies balsamea |
| 3 | mandžuuria nulg | Abies holophylla |
| 4 | Siberi nulg | Abies sibirica |
| 5 | nulg | Abies sp |
| 6 | (jaapani) nulg | Abies veichii |
| 7 | haberoodne vaher | Acer barbinerve |
| 8 | mono vaher | Acer mono |
| 9 | põldvaher | Acer campestre |
| 10 | harilik vaher | Acer platanoides |
| 11 | mägivaher | Acer pseudoplatanus |
| 12 | hõbevaher | Acer saccharinum |
| 13 | Sieboldi vaher | Acer sieboldianum |
| 14 | tähkvaher | Acer spicatum |
| 15 | tatari vaher | Acer tataricum |
| 16 | amuuri vaher (pärnvaher) | Acer tegmentosum |
| 17 | südajas aktiniidia | Actinidia kolomikta |
| 18 | harilik hobukastan | Aesculus hippocastanum |
| 19 | must lepp | Alnus glutinosa |
| 20 | hall lepp | Alnus incana |
| 21 | kurdlehine lepp | Alnus rugosa |
| 22 | roheline lepp | Alnus viridis |
| 23 | tähk-toompihlakas | Amelanchier spicata |
| 24 | Mandžuuria araalia (kuradipuu) | Aralia mandschurica |
| 25 | Thunbergi kukerpuu | Berberis thunbergii |
| 26 | Thunbergi kukerpuu | Berberis thunbergii 'Xanthocarpa' |
| 27 | harilik kukerpuu | Berberis vulgaris |
| 28 | kivikask | Betula ermanii |
| 29 | kollane kask | Betula alleghaniensis |
| 30 | suhkrukask | Betula lenta |
| 31 | paberikask | Betula papyrifera |
| 32 | arukask | Betula pendula |
| 33 | arukase lõhislehine vorm | Betula pendula `Dalecarlica´ |
| 34 | sookask | Betula pubescens |
| 35 | kask | Betula sp |
| 36 | suur läätspuu | Caragana arborescens |
| 37 | ümaralehine tselaster | Celastrus orbiculatus |
| 38 | võsund-kontpuu | Cornus sericea |
| 39 | harilik sarapuu | Corylus avellana |
| 40 | harilik sarapuu `Purpurea´ | Corylus avellana |
| 41 | kõrgetüvine sarapuu | Corylus colurna |
| 42 | sarapuu | Corylus sp |
| 43 | viirpihlakas | Crataegosorbus miczurinii |
| 44 | tömbilehise viirpuu täidisõieline vorm | Crataegus laevigata `Rubla Plena` |
| 45 | must viirpuu | Crataegus nigra |
| 46 | viirpuu | Crataegus sp |
| 47 | karvane viirpuu | Crataegus submollis |
| 48 | kare deutzia | Deutzia scabra |
| 49 | värd-deutsia | Deutzia x lemoinei |
| 50 | harilik kikkapuu | Euonymus europaeus |
| 51 | maacki kikkapuu | Euonymus hamiltonianus |
| 52 | harilik saar | Fraxinus excelsior |
| 53 | pensilvaania saar | Fraxinus lanceolata |
| 54 | gervilla | Gervilla regularis |
| 55 | jaapani nõiapuu | Hamamelis japonica |
| 56 | puishortensia | Hydrangea arborecebs, |
| 57 | bretschneideri hortensia | Hydrangea heteromalla 'Bretschneideri' |
| 58 | hall pähklipuu | Juglans cinerea |
| 59 | mandžuuria pähklipuu | Juglans mandshurica |
| 60 | vahtralehik (kalopaanaks) | Kalopanax pictus |
| 61 | kuriili lehis | Larix gemelinii var. japonica |
| 62 | dauuria lehis | Larix gmelinii |
| 63 | vene lehis | Larix russica |
| 64 | lehis | Larix sp |
| 65 | sinine kuslapuu | Lonicera caerulea |
| 66 | söödav kuslapuu | Lonicera caerulea |
| 67 | harilik kuslapuu | Lonicera ylosteum |
| 68 | ploomilehine õunapuu | Malus prunifolia |
| 69 | õunapuu | Malus sp |
| 70 | lepalehine mikromeele | Micromeles alnifolia |
| 71 | virgiinia humalpöök | Ostrya virginiana |
| 72 | amuuri toomingas | Padus maackii |
| 73 | amuuri korgipuu | Phellodendron amurense |
| 74 | harilik ebajasmiin | Philadelphus coronarius |
| 75 | põisenelas | Physocarpus opulifolius |
| 76 | harilik kuusk | Picea abies |
| 77 | harilik kuusk `Luua` | Picea abies |
| 78 | Engelmanni kuusk | Picea engelmannii |
| 79 | ajaani kuusk | Picea jezoensis |
| 80 | sitka kuusk | Picea sitchensis |
| 81 | keerdokkaline mänd | Pinus condorta |
| 82 | kollane mänd | Pinus ponderosa |
| 83 | valge mänd | Pinus strobus |
| 84 | seedermänd | Pinus subsect. Cembrae |
| 85 | harilik mänd | Pinus sylvestris |
| 86 | hõbehaab | Populus alba |
| 87 | harilik haab | Populus tremula |
| 88 | haraline ploomipuu | Prunus cerasifera |
| 89 | harilik toomingas | Prunus padus |
| 90 | harilik ebatsuuga | Pseudotsuga menziesii |
| 91 | ebatsuuga | Pseudotsuga sp |
| 92 | pirn | Pyrus sp |
| 93 | harilik tamm | Quercus robur |
| 94 | püramiidjas tamm | Quercus robur var. fastigiata |
| 95 | punane tamm | Quercus rubra |
| 96 | harilik türnpuu | Rhamnus cathartica |
| 97 | mage sõstar | Ribes alpinum |
| 98 | punane sõstar | Ribes rubrum |
| 99 | robiinia | Robina sp |
| 100 | dauuria rododendron | Rododendron dauricum |
| 101 | rododendron | Rododendron sp |
| 102 | raagremmelgas | Salix caprea |
| 103 | must leeder | Sambucus nigra |
| 104 | punane leeder | Sambucus racemosa |
| 105 | hiina sidrunväändik | Schisandra chinensis |
| 106 | altai sinienelas | Sibiraea altaiensis |
| 107 | harilik pihlakas | Sorbus aucuparia |
| 108 | pooppuu | Sorbus intermedia |
| 109 | vahtralehine pihlakas | Sorbus torminalis |
| 110 | Margarita enelas | Spiraea ×margaritae |
| 111 | taraenelas | Spiraea chamaedryfolia |
| 112 | madal enelas | Spiraea japonica 'Bumalda' |
| 113 | pajulehine enelas | Spiraea salicifolia |
| 114 | enelas | Spiraea sp |
| 115 | sulgjas stafülea | Staphylea pinnata |
| 116 | ungari sirel | Syringa josikaea |
| 117 | longusõieline sirel | Syringa reflexa |
| 118 | Henri sirel | Syringa x henryi |
| 119 | ida-jugapuu | Taxus cuspidata |
| 120 | hiigel-elupuu | Thuja plicata |
| 121 | ameerika pärn | Tilia americana |
| 122 | harilik pärn | Tilia cordata |
| 123 | suurelehine pärn | Tilia platyphyllos |
| 124 | pärn | Tilia sp |
| 125 | harilik jalakas | Ulmus glabra |
| 126 | künnapuu | Ulmus laevis |
| 127 | (korgi)jalakas | Ulmus minor var. suberosa |
| 128 | madal jalakas | Ulmus pumila |

Joonisel 1-A on ära märgitud haruldasemad puittaimeliigid ja suuremõõdulised harilikud männid (Pinus sylvestris), mille tüve rinnasdiameeter on 80 cm ja rohkem.  Paljud enamuspuuliikide esindajad on tähelepanuväärselt suuremõõdulised (põlispuud), mis viitab nende pärinemisele metsapargi loomise eelsest perioodist. Kahjuks on pikk hooldusvaba periood jätnud põlispuudesse oma jälje, mistõttu võrad on sageli deformeerunud, neis esineb palju kuivanud harusid ja suuri kuivanud oksi. Isetekkeline looduslik (peaasjalikult hariliku vahtra (Acer platanoides), hariliku jalaka (Ulmus glabra), hariliku saare (Fraxinus excelsior), hariliku sarapuu (Corylus avellana) ja hariliku toominga (Prunus padus) järelkasv on muutnud ajalooliselt väärtusliku metsapargi liialt suletuks ja kompositsiooniliselt loetamatuks. Puuduvad vaated metsapargiga seotud mõisa hoonestusele ja tiikidele.

Üksikpuude ja gruppide kaupa hinnatud puistu väärtushinnangud jaotuvad alljärgnevalt (protsentuaalne osakaal puistus):

- 1A väärtusklass – 1,6 %;

- 1. väärtusklass – 17,8 %;

- 2. väärtusklass – 17,1 %;

- 3. väärtusklass – 23,9 %;

- 4. väärtusklass – 24,5 %;

- 5. väärtusklass – 15,1 %.

Põhiprobleemideks puistutes on võõrliikide suhteliselt halb seisukord valdavalt kohalike liikide (sarapuu, harilik pihlakas jt) loodusliku uuenduse jõudsa pealekasvamise tõttu, mis tingib kasvuruumi puuduse. Seetõttu on paljud eksootliigid deformeerunud võradega kasinates valgustingimustes ning kiratsevad. Hoolduse puudumise tõttu on enamus istutatud põõsagruppe metsistunud ning läbi kasvanud kohalike liikide looduslikust uuendusest. Kohalike liikide seisukord on tavametsale omaselt valdavalt hea.

Patoloogilistest probleemidest on üheks suurimaks probleemiks juurepess, mis on kahjustanud enamusi vanemaid nulugruppe, kuid nakatatud (nähtavate kahjustustega) on ka kuni 15% vanematest harilikest kuuskedest. Vanemad nulud pargi peaosas on aga enamuses tugevalt nõrgestatud ning sageli kuivavad. Lokaalselt esineb ka haavataelikut, mille kahjustustega on kohati kuni 50% haabadest. Harilikel saartel esineb saarevähki ca 10% noorematest puudest. Lokaalselt täheldati tammemähkurit ning üksikjuhtudel ka põdrakahjustust.

Pargipuistu suurima st probleemist – hooldamatusest (vt. ka fotod 3-4) - tingituna on vajalik läbi viia mitmeastmelised hooldustööd puistu seisukorra parandamiseks. Eelkõige on vajalik teostada võsa ja kuivanud puude raie. Üksikpuudest on määratud raiesse ca 17 %. Puistutes tuleb valdavalt sanitaarraie korras välja raiuda ca 380 tm puitu. Puistutes tervikuna on vajalik läbi viia sanitaarraie ning harvendusraie (täpsemalt vt. ptk 4). Vajalikud primaarsed raietööd on kirjeldatud lisas 3-1 ja joonisel 1-A ja 2. Puude võrahooldustöödest üksikpuude tasemel vajavad vanemad puud valdavalt harude või okste lõikust. Lisas nr 3 on välja toodud raiutavad ja hooldust vajavad puud. Puistute hooldust on käsitletud täpsemalt järgmises peatükis ja joonisel 2.

Puistutena hinnatud pargiosade koondandmed, takseerkirjeldused ning plaanid vt. lisadest 3-1, 3-2 ja 3-3 ning joonised 1-B ja 1-C.

Fotod 3-4. Puistu tihe alusmets. Ülemisel fotol mahalangenud puu puistu lõunaosas. Alumisel fotol esiplaanil kuivanud puu ja selle taga üle 100 aasta vanune arukask (Sulev Nurme fotod (2011)).

## Metsapargi hooldustööd

### Metsapargi hooldustööde üldised põhimõtted ja etapid

Sangaste metsapark on käesoleva projekti koostamise ajaks pigem laialehiseks eksootliikidega metsaks kui metsapargiks. Inglise stiilis metsapargile, mis on samas ka dendroloogiline kollektsioon, omase ilme taastamine nõuab hooldustööde mitmeetapilist teostamist ning peale primaarsete hooldustööde lõppu järjepidevalt iga-aastaste regulaarsete hooldustööde teostamist seisundi säilitamiseks ning parandamiseks.

Sangaste metsapargi raie- ja hooldustööde plaanimisel tuleb teadvustada, et metsapargi suurim väärtus on tema ürgmetsailmelisus ning dendroloogiline liigirikkus, mis peegeldab eeskätt pargi kultuuriloolist tähtsust. Raie- jt hooldustööde teostamise esmaseks eesmärgiks on metsapargi seisundi hoidmine ja parandamine, seetõttu üldine restaureerimiskontseptsioon on kindlasti esmalt säilitav ning seejärel taastav.  Võtmeküsimuseks on siin pargipuistu, mille taastamise juures enne, kui saab teha mingeid otsuseid taastamisistutuste kohta, tuleb eemaldada suur osa aastate jooksul kasvanud isetekkelisi puid-põõsaid, et selgitada täpselt välja, millised on ning mis seisundis on pargi väärtuslikud elemendid. Seejärel saab otsustada, mida tuleb ette võtta nende hoidmiseks, edendamiseks ja eksponeerimiseks külastajatele. Seetõttu saab jaotada tegevused Sangaste metsapargis kahte suurde etappi, millest esimese moodustavad primaarsed hooldustööd ning teise sekundaarsed hooldustööd, so iga-aastased nö regulaarsed hooldustööd ning taastamistööd.

Sangaste metsapargi primaarsed hooldustööd sisaldavad peamiselt sanitaar- ja hooldusraiete teostamist puistutes. Läbiviidavad raied teostatakse eelkõige lähtuvalt säilitatavatele väärtuslikele isenditele ning gruppidele (puistutele) kasvuruumi tagamiseks, pargiruumide (erinevate piirkondade) markeerimiseks ning vaadetesüsteemi taastamiseks.. Sangaste metsapargi peamiseks probleemiks ongi paljude väärtuslike puude-põõsaste kasvuruumi puudumine, mille tulemusel on võrad muutunud ebakorrapäraseks ja taimed kiratsevad.

Oluline on siiski märkida, et puistu harvendamine ja pargikujunduslike raiete teostamine on vajalik vaid metsapargi põhiosas ning vaid piiratud mahus pargi põhja- ning lõunaosas. Kuna tegemist on metsapargiga ei saa raiete teostamisel eesmärgiks olla pargi tekitamine, vaid pigem siiski metsa kujundamine selliselt, et minimaalse rutiinse hooldusega oleksid maksimaalselt oleksid eksponeeritud selles peituvad väärtused. Seetõttu on vajalik primaarsete hooldustöödega tagada vajaliku ruumilise ning funktsionaalse struktuuri teke, mille hoidmine hilisemal kasutamisel eeldab siiski loodusesse minimaalset sekkumist. Samas tuleb teadvustada, et regulaarse rutiinse hoolduseta ei ole võimalik metsaparki metsapargina siiski hallata.

Teise etapi töödeks on infrastruktuuri (teed, infosüsteem, arhitektuursed väikevormid) parandamine ning taastamisistutuste tegemine. Nende tööde spetsiifika sõltub esimese etapi tööde tulemustest.

Primaarsed hooldustööd on otstarbekas viia läbi etapiviisiliselt soovitavalt alljärgnevalt (prioriteetsemad tööd on nimekirjas eespool):

- pargi põhiosa sanitaar-ja hooldusraie (sh ebaperspektiivse loodusliku uuenduse eemaldamine);

- väärtuslike puistute, puude- põõsaste, puudegruppide spetsiifilised hooldustööd (harvendamine, gruppide/massiivide ruumiline kujundamine jne);

- pargi põhiosa vaatekoridoride ning avatud-suletud pargiosade kujundamine/taastamine (nii metsapargi siseselt kui mõisa peahoonega seoses), seejuures pargisisesed ruumid tuleb/saab taastada alles konkreetselt peale primaarsete raiete teostamist;

- pargi põhjaosa ning pargi põhiosa põhjapoolse osa teede äärsete alade harvendamine, pargi põhjaosas sanitaarraiete teostamine;

- kujundusraiete teostamine pargi põhjaosas (Juudaoru avamine, ojasängi puhastamine jne);

- hooldus- ja kujundusraiete teostamine pargi lõunaosas.

### Raietööde metoodilised aspektid

#### Pargikujunduslike raiete üldprintsiibid

Raied on pargis vajalikud puistu üldseisundi parandamiseks (sanitaarraie), puistu kasvutingimuste parandamiseks (hooldusraie) ning pargiruumi kompositsiooni  (ka avatud-suletud ruumide vahekorra) hoidmiseks (nn kujundusraie).

Sanitaarraiesse pargi hoolduse tähenduses kuuluvad kuivanud ning kuivavad puud, kui puu on teisi puid ohustavalt haige, ja murdumisohtlikud puud. Teisi puid ohustavaks haigusteks on kiiresti levivad letaalsed haigused. Murdumisohtlikuks loetakse puu, mis oma kasvuerisuste (tugevasti viltu maapinna suhtes) või mehaanilise tugevuse vähenemise tõttu (puu terve puiduosa on radiaalselt säilinud vähem kui 15% puu läbimõõdust) võib olla murdumisohtlik. Üldjuhul ei tähenda seente viljakehade olemasolu puudel vajadust koheseks raieks.

Kuivanud puude raiel tuleb likvideerida eelkõige need puud, mis ohustavad teedel liikujaid. Puistute siseosades olevad kuivanud puud võib jätta püsti elustikupuudeks. Seejuures tuleb püsti jätta eelkõige vanu jämedaid õõnsustega eksemplare, mis on tehniliselt püsivamad ning pakuvad eluvõimalusi erinevatele eluvormidele. Üldjuhul alla 30 cm jämedusi kuivanud puid ei ole otstarbekas säilitada. Jämedat lamapuitu mitte eemaldada.

Hooldusraiesse kuuluvad väheväärtuslikud isetekkelised puud, mis halvendavad väärtuslike puude kasvutingimusi (väärtuslike puude võrasse kasvavad isendid, väärtuslike isendite valgustingimusi kahandavad isendid, põõsamassiividesse kasvavad teiseliigilised isendid jms). Hooldusraiega likvideeritakse ka enamus nö võsa, ehk mitteperspektiivset lühiealiste lehtpuuliikide looduslikku uuendust.

Kujundusraiesse kuuluvad need isetekkelised puud-põõsad, mis ei sobi olemasolevate kujunduselementidega ja varjavad vaateid. Kujundusraie on ka vaadete avamine metsaserva, lagendike-häilude piiritlemine (kujundamine), puistu tiheduse muutmine esteetilistel eesmärkidel.

Raiete teostamisel on vajalik arvestada alljärgnevalt loetletud aspektidega.

- Raiete kavandamisel tuleb jälgida pargi stilistilisi võtmeelemente, vaatesuundi ja avatud-suletud pargiosade konfiguratsiooni. Sangaste metsapargile on kõige olulisem luua tihedam vaateline side mõisa peahoone ning seda ümbritseva tiikidesüsteemiga.

- Park on jätkusuutlik siis, kui puistus leidub erinevas vanuses puid-põõsaid. Seepärast tuleb raietel säilitada erinevas vanuses puid- ja põõsaid, kui nende säilitamine ei ole vastuolus pargi kompositsiooniga.

- Raied on soovitav planeerida mitmeaastaseks perioodiks, et puistu jõuaks muutuvate tingimustega harjuda.

- Raiete kavandamisel tuleb vältida tuuleheite ohu vähendamiseks pikalt tihedas liituses kasvanud puistuosade avamist, eriti pargi lääne- ja lõunaservas, mis piirnevad avatud põldudega.

- Tihedas liituses kasvanud gruppidesiseste raiete tegemisel tuleb vältida allesjäävate puude võrade jäämist ühepoolseks, st. sellisel puhul tuleb lähtuda pigem grupist, kui visuaalsest tervikust. Okaspuugruppides tuleb arvestada sellega, et okaspuud üldjuhul ei taasta kuivanud külgoksi.

- Üldjuhul võivad kuuluda suuremõõtmelised puud (va. üksikud kiirekasvulised liigid nagu paplid, arukased, haavad, ebatsuugad, lepad) pargi algse või mõne ajaloolise ümberehituse käigus loodud kompositsiooni juurde, mistõttu selliste puude hoidmine on isegi hoolimata esmapilgul halvast seisukorrast, vajalik (Sangastes vanemad arukased, harilikud männid, harilikud kuused).

- Raietel perspektiivsete isetekkeliste puude säilitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega:

  - alles jäävad puud peavad sobima kujunduslikult pargi kompositsiooniga;

  - alles jäävad puud peavad sobima liigiliselt pargi kompositsiooni ja ideega;

  - alles jäävad puud ei tohi pärssida väärtuslikemate puude kasvuruumi;

  - allesjäävatele puudele endale peab olema tagatud kasvuruum;

  - perspektiivsemad isetekkelistest puittaimedest on üldjuhul pikaealised lehtpuud ja okaspuud, kui need ei ole ohustatud kohapeal levinud haigustest ja kahjuritest.

- Noored perspektiivsed isetekkelised puud (harilik tamm, lehised jms), millel on liigiomane võra ja tüvi, kuid mille asukoht ei sobi kompositsiooni on soovitav raie asemel võimalusel istutada ümber.

- Kui kuivanud või kuivav puu on elupaigaks haruldastele looma- või linnuliikidele, siis tuleb otsida võimalusi puu säilitamiseks ja ohutuks muutmiseks.

- Puude raie, okste lõikus jms lärmi ning lokaalseid elupaiga muutusi tingivad tööd tuleb teostada soovitavalt üldiselt lehtedeta perioodil, kui linnud pole alustanud pesitsemisega.

- Üldjuhul ei ole suurte puude kändude juurimine metsapargi hoolduse seisukohalt esmatähtis.

#### Spetsiifilised raiete metoodilised kirjeldused Sangaste metsapargis

Alljärgnevalt on vastavalt joonisele nr 2 näidatule lühidalt täpsustatud vajalike raiete teostamise metoodilisi aspekte.

1. Kujundusraied pargi põhiosas. Raietel eemaldatakse väheväärtuslik alla 16 cm jämedune kodumaiste lehtpuude looduslik uuendus. Üksikud isendid, grupid ja massiivid võib säilitada juhul, kui nad ei pärsi dendroloogiliselt haruldasemate liikide kasvuruumi, on väärtuslikematele liikidele turbeks või toimivad vajaliku visuaalse barjäärina, ruumi piiritlejana või ruumi liigendajana.

Puistus tuuakse välja raietega dendroloogiliselt ja pargikujunduslikult väärtuslikud grupid. Perspektiivne järelkasv säilitatakse gruppidena. Puistute perifeersed osad säilitatakse tihedamatena. Puistu tihedus keskosades 200-400 puud/ha, perifeersetes osades 400-500 puud/ha. Raiete teostamisel tuleb puistute piirid raiuda loodusliku, lookleva joonega ning sujuvalt muutuva tihedusega. Vältida raielangilaadseid sirgete puistu servadega raieid. Vältida puistu servade avamist avatud maastikuosade suhtes külgtuulele avamiseks (tuulemurru oht).

Oluline on tagada raietega avatud-suletud alade vaheldusrikkus ning puistusisesed vaated, samuti  väärtuslike isendite (nii üksikisendid, puu- kui põõsagrupid ja massiivid) vaadeldavus teedelt. Vt kirjeldavad skeemid joonisel 2.

Pargikujunduslike raiete järel tuleb välja selgitada dendroloogiliselt olulised objektid ning määrata igale personaalselt vajalikud hooldustööd nende seisundi parandamiseks/hoidmiseks ning tähistamiseks.

2. Vaatekoridoride ja vaatealade raie. Vaatekoridoride raiel on oluline tagada vaatepunkti eksponeeritus. Raie eeldab vaatesihilt takistavate puude või nende harude või okste eemaldamist. Eelistada tuleb suurte puude alumiste okste raiet ning noorte puude, alusmetsa ja juurdekasvu kõrvaldamist, mis vaadet takistavad. Raiel tuleb jälgida, et vaatesihi piir kujuneks vabakujuliselt, mitte raielangisarnaselt.

Vaatekoridoride sisemiste servade visuaalseks liigendamiseks ja vaate raamimiseks jätta kasvama vaatesihi piiridele sarapuid, pihlakaid jt III kõrgusjärgu lehtpuid-põõsaid. Raiete teostamisel tuleb vaatekoridori piirid raiuda loodusliku, lookleva joonega ning sujuvalt muutuva tihedusega. Vältida raielangilaadseid sirgete puistu servadega raieid. Vältida vaatekoridoride laia avamist avatud maastikuosade suhtes (eriti pargi läänekülg) tuulemurru vältimiseks.

Vaadete avamisel on oluline arvestada vaate laiusega. Mida kitsam on vaade, seda kontsentreeritumalt koondatakse tähelepanu eksponeeritavale objektile. Sangaste metsapargis on kavandatud pms, kolme tüüpi vaatekoridoride avamist:

- vista: vaatekoridor ca 10 kraadi

- tavavaade: vaatekoridor 28...60 kraadi

- laiendatud vaatekoridor (vaateala): 60...120 kraadi

Vaatealade puhul saab Sangastes rääkida peamiselt Juudaoru nõlvade ning ojakallaste avamisest. Vaatealade avamisel eemaldatakse kaugvaateid segavad suuremad puud, põõsaid ja alustaimestikku eemaldatakse vaid äärmisel juhul.

3. Pargiteede / maantee servaalade harvendamine. Pargi põhja- ja lõunaosa puistuid läbivate peateede ääred on ette nähtud harvendada. Teede äärealade harvendatakse tee servast  5…25 m kauguselt vabakujulisel mõttelisel joonel. Raie teostatakse selliselt, et puistu tihedus suureneb tee äärest eemaldudes kuni raieala piiril on sarnane loomuliku metsaga. Puistu tihedus vahetult tee ääres ca 200...300 puud/ha. Harvendamisel jälgida, et raietega saaksid eksponeeritud teede äärde jäävad huvipakkuvad puude-põõsaste üksikisendid, grupid, huvitav alustaimestik või huvitav reljeef, metsatüüp.  Kui teeäärses osas ei ole midagi oluliselt huvipakkuvat võib harvendada miinimumkauguseni (5 m). Raiete teostamisel tuleb raiutava ala  piirid raiuda loodusliku, lookleva joonega ning sujuvalt muutuva tihedusega. Vältida selgepiiriliste häilude teket ning raielangilaadseid sirgete puistu servadega raieid.

Matkaraja ümbrust  ning teiste kõrvalteede ümbruse puistuid teede ääres ei harvendata (vt. matkaradade raie).

4. Matkaradade jt kõrvalteede raie. Matkaradadel ja kõrvalteedel hoitakse raietega vaba vaid teekoridor 1,5…2,5 m laiusel alal. Eemaldatakse puude alumised oksad ning otseselt liikumist takistavad puittaimed, samuti naabruskonnas paiknevad kuivanud puud, mis võivad kukkudes ohustada rajal liikujaid.

### Raiete teostamine

Raiete teostamisel on vajalik eelnev puude ettemärkimine, mille juurde tuleb kaasata dendroloog, maastikuarhitekt ja Keskkonnaameti esindajana looduskaitse bioloog. Tööde teostamise ajal on vajalik eelmainitud spetsialistide kohalolu jooksvalt tekkivate küsimuste lahendamiseks. Peale primaarsete raiete teostamist võidakse vajadusel määrata lisaraied. Lisaraiete määramise vajaduse otsustavad dendroloog ja maastikuarhitekt koostöös Keskkonnaameti esindajaga. Probleemsete puude seisundi täpsustamiseks on soovitav kaasata töödesse ka dendropatoloog.

Raietööde tegija (vähemalt tööde eest vastutav spetsialist) peab olema läbinud arboristi koolituse (omama vastavat tunnistust), tundma puuliike ning tal peab olema varasem metsa- ja pargihoolduse kogemus.

### Edasine regulaarne hooldus

Pärast primaarsete raiete tegemist tuleb puistus regulaarselt läbi viia järgmised hooldustööd:

- tuleb määratleda erihooldust vajavate võõrliikide isendite hulk ning hoolduse spetsiifika - määratud puudel-põõsastel tuleb  igal aastal üks kord üle vaadata võrad ning vajadusel teostada võra- jm vajalikud hooldustööd;

- regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb põõsamassiivide servaalasid niita, et vältida põõsastike levimine, põõsamassiividest tuleb välja lõigata sinna kasvanud lehtpuude looduslik uuendus; vajadusel tuleb põõsamassiivide tühjaks jäänud keskosadesse servadelt siirdada noori taimi (võib teostada aprilli lõpust mai keskpaigani);

- pargi põhiosa väärtuslike puude alust piirkonda tuleb regulaarselt niita vähemalt kord vegetatsiooniperioodi jooksul, et välistada soovimatu loodusliku uuenduse teket ja arengut; niidetavad piirkonnad tuleb täpsustada peale primaarsete raiete tegemist;

- vähemalt kord vegetatsiooniperioodi jooksul tuleb niita pargi põhiteed  ja teede servad ning matkaraja ja kõrvalteede pinnad vastavalt ptk 5. esitatud nõuetele.

Võõrpuuliikide hooldustööd tuleb tellida arboristi koolituse läbinud vana pargi puistu hoolduse töökogemust omavalt spetsialistilt. Puudealuste trimmeriga hooldamisel tuleb tagada noorte puude tüvede kaitse, millele pole tekkinud korpa. Murdumisohtlikud väärtuslikud puud, mida on vaja säilitada, tuleb toestada, kasutades selleks ettenähtud spetsiaalseid bandaaže ja toestikke, mille võib paigaldada vaid vastava kogemusega spetsialist. Toestamist tuleb kaaluda üldiselt vaid erandjuhul, kui:

- säilitatava puu mehaaniline tugevus, asend ja morfoloogilised omadused võimaldavad puu toestamise;

- säilitatav puu on üksikpuuna olulise koduloolise, looduskaitse- või muinsuskaitseväärtusega ja puu üldiselt on elujõuline;

- säilitatava puu rinnasümbermõõt on üle 4 m ja puu üldiselt on elujõuline;

- puu on harvaesineva liigi esindajana tähelepanuväärsete mõõtmetega; puu on elupaigaks kaitsealustele liikidele ning puu seisund võimaldab toestamist.

Toestatud puu peab olema turvaline pargi kasutajatele ja teistele puudele.

Pargi territoorium on soovitav jaotada niitmistiheduse järgi hooldusklassideks vastavalt:

- I hooldusklass metsapargi põhiosa (vt. skeem 2);

- II hooldusklass metsapargi muud osad.

I hooldusklassi osas teostatakse niitmine minimaalselt kaks korda vegetatsiooniperioodi jooksul, II hooldusklassis minimaalselt üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul. Pargiaasade niitmised teostada peale rohttaimede massilist õitsemist (juuni II-III dekaad, augusti III, septembri I dekaad). Puistualuste niitmine teostada suve teisel poolel peale seda, kui linnupojad on pesadest lahkunud. Muruteede niitmine tuleb teostada vastavalt vajadusele, oluline on, et muruteedel rohttaimestiku kõrgus ei ületaks 10 cm.

### Teede hooldustööd

Sõelme- ja kruusateede hooldusel tuleb vähemalt 1 korda aastas (soovitavalt kevadel, peale lume sulamist) taastada teede põikiprofiil tee servadesse hoolduse ja kõndimisega surutud materjali tagasikoondamisega tee keskossa, et vältida ebasoovitavate lohkude teket teele. Vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul, on soovitav läbi viia teede servamine.

Niidetavatele radadele, kus intensiivse tallamisega muutuvad katted poriseks, tuleb probleemsed kohad tugevdada kruusa või peene killustikuga.

### Rajatiste hooldustööd

Puitkonstruktsioonid vajavad igakuulist ülevaatust, et avastada vandalismi käigus purustatud detailid. Ohtlikud detailid tuleb kõrvaldada, ning asendada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui üks kuu peale katkise detaili ilmnemist. Veega kokkupuutuvatel konstruktsioonidel tuleb kontrollida eraldi tugikonstruktsiooni (sh. veealust osa) vähemalt 2 korda aastas, et avastada õigeaegselt deformatsioonid ja purunemised.

Graffiti ja värvikahjustused vaadatakse üle ning puitdetailide hooldustöötlemine tehakse kord hooajal ning vastavasisulise tööd tehakse kevadel, enne suvehooaja algust.

Konstruktsioonide hooldamisel on otstarbekas sisse viia hooldusraamat, milles kajastub objektide hooldustihedus ning hoolduse käigus läbi viidud tööd.

Jälgida tuleb tegevuskohtade üldist heakorda. Pargist tuleb mitte harvem, kui kord nädalas koristada prügi. Klaasikillud tuleb koristada kohe nende avastamisel. Oluline on külastajat teavitada sellest, et kõik see, mis tema poolt kaasa jõutakse võtta, jõutakse ka tagasi kanda.

## Metsapargi rekonstrueerimisprojekt

### Teed

#### Teekatendid

Metsapargis olevad teed (välja arvatud kruusakattega parki läbiv ida-läänesuunaline sõidutee, mida käsitletakse eraldi projektiga, koostaja Ekker-M OÜ) on kõik projekteerimiseelselt murustunud pinnaskattega. Valdavalt on olemasolevad pinnasekattega teed normaalses seisukorras, esineb üksikutel madalamatel kohtadel poriseid lõike. Pargi keskosa teed ning läänepiiril kulgev tee on ca 2…2,5 m laiused, äärest niidetud ja keskelt sissetallatud käimisradadega. Pargi põhjaosas kulgev matkarada on kitsas teerada, mis kulgeb suures osas mäenõlval ning on reljeefi tõttu raskemini läbitav.

Pargiteede kavandis säilivad enamus teedest olemasolevate teede ja radade asukohtadel. Muuta on vajalik kohati vaid teede ristumiskohtadel raadiusi hoolduse ja kasutamise mugavdamiseks ning lihtsustamiseks.

Teede rekonstrueerimisel on tellija soovist lähtuvalt arvestatud kasutusintensiivsuse tõusuga. Seetõttu on kavandatud põhilised liikumissuunad metsapargi põhiosas (vt. skeem 2) purustatud kruusakattega (fraktsioon 0-6 mm). Alternatiivina võib kaaluda samafraktsiooniliste graniitsõelmete kasutamist. Kruusakattega teed on kavandatud 2 m laiused. Lisaks tuleb niita teede äärealasid ca 1…2 m ulatuses ning hoida puistualune võsast ja looduslikust uuendusest puhtana vähemalt kuni 25 m ulatuses (vt. täpsemalt ptk. 4.2.). Kruusakattega teede katendi alla paigaldada kruusakattega sobiv filterkangas.

Väiksema intensiivsusega teelõigud ning matkarada on kavandatud pinnas- ja muruteedena. Pinnas- ja muruteede käimisosa laius on arvestatud ca 0,8 m, millele lisanduvad niidetavad servaalad 0,75 m. Lisaks tuleb teede äärealad hoida liikumist takistavatest puittaimedest puhtana kuni 2 m ulatuses. Raja hooldusel eelistada suurte puude likvideerimisele nende alumiste okste raiet kuni 2,5 m kõrguselt.

Kavandatud teed on esitatud joonistel 3-A, 3B ja 3-C. Joonisel 3-A on esitatud teed detailselt mõõtkavas 1:500. Joonisel 3-B ja 3-C on kavandatud teed skemaatiliselt.

Teede ristprofiilid on esitatud joonisel nr 4.

#### Teede vertikaalplaneerimine

Käesolevas projektis on lahendatud teede vertikaalplaneerimine projektala põhiosas, kuhu on ette nähtud valdav osa kattega teid ning mille kohta, vastavalt lähteülesandele, on koostatud 1:500 mõõtkavas geodeetiline alusplaan. Põhimõtteliselt ei kavandata vertikaalplaneerimisega teede kõrguste muutusi. Suuremad muutused hõlmavad trepistikke. Projekteerimisel on järgitud ja tuleb järgida ka rajamisel, et kavandatavate teede katendite pind ka tee servades jääks ümbritsevast pinnast kuni 5 cm kõrgemale. Kattega teedele tuleb anda kahepoolne ristikalle 2-3%, et pinnavesi voolaks teekattelt muru-alale. Nõlvadel eelistada ühepoolset ristikallet, lubatav  kuni 4%. Lohud ja künkad tuleb tasandada. Purustatud kruusa kattega pargiteede puhul ei ole tarvis teha ulatuslikke kaevamistöid, sest teede (jt rajatiste) ehitustööde käigus teostatavate pinnasetöödega ei tohi vigastada puude ankurjuuri. Kuna pargis on suhteliselt palju probleemne juurepessiga, siis eriti tuleb vältida okaspuude juurestiku vigastamist mullatöödel, et minimeerida mullatöödega seene edasikandumise võimalus.

Vertikaalplaneerimine on esitatud joonisel 3-A.

#### Teeservade kindlustamine

Teekatendi piiritlemiseks äärekive või muud ääristust ei ole ette nähtud. Nõlvadel paiknevatel teedel, kohtades, kus tee põikikalle on üle 4%, tuleb ette näha meetmed tee põikikalde korrigeerimiseks, mis eeldab tee süvistamist nõlva või erandkorras tee täitmist. Nõlvadele paiknevatel teedel võib seetõttu olla vajadus kindlustada teega piirnevad nõlvad vitspunutise, palgi ja/või mätastega.

Võimalikud nõlvakindlustamise viisid on antud joonisel 4.  Kohtades, kus on vaja teed täita või nõlva süvistada vähem, kui 20 cm ulatuses, eelistada horisontaalpalki, suurema ulatuse korral eelistada vitspunutist. Tee ristprofiili ümberkujundamisel tekkivad kaldpinnad tuleb mätastega kindlustada juhul, kui nõlvus on suurem kui 1:4. Mätastamise alternatiivina võib kasutada probleemse nõlva katmist biolaguneva erosioonitõkkematiga ning neile külvata heintaimede segu.

Teeservade kindlustamiseks horisontaalpalgiga kasutada mädanemise vastu töödeldud ümar- või saematerjali. Vitspunutises kasutada kooritud ja mädanemise vastu töödeldud okaspuuposte ning mitte peenemaid kui 2 cm jämedusi pajuoksi. Punutise taha jääva pinnase ja pajuokste vahele võib paigaldada filterkanga.

#### Liikluskorraldus

Mootorsõidukitega liiklemine (välja arvatud pargi hooldusega ja valvega seotud sõidukid) on pargis keelatud. Pargi sissepääsudele, kust saab parki siseneda mootorsõidukitega, on kavandatud paigaldada teetõkised. Teetõkised on kavandatud kooritud ümarpalgist ning neid on võimalik lukustada. Lukustatud teetõkisest pääseb jalgsi ja ratastooliga läbi.  Teetõkiste kohta vaata täpsemalt joonis 9.

#### Teede ehitamise etapilisus

Teede ehitamisel on otstarbekas keskenduda eeskätt olemasolevate teede hooldusele. Praeguse kasutusintensiivsuse juures on olemasolevad murustunud pinnaseteed hästi püsinud ning hästi ekspluateeritavad. Seepärast on otstarbekas uute katendite rajamine pargi põhiosas ette näha mitmeetapiliselt. Alljärgnevalt on esitatud võimalik teede korrastustööde soovitav järjekord vastavalt prioriteetsusele (olulisemad ja kiiremad tööd nimekirjas eespool)

- teekoridoride järjepidev lahtiniitmine, sh. praegu läbimatute teeosade puhastamine ja lahtiniitmine

- olemasolevate treppide ümberehitus

- liigniiskete ja erosiooniohtlike teeosade täitmine/kindlustamine

- matkaraja treppide ja sildade rajamine

- kruusakatte rajamine alustades väljakujunenud peamistest liikumissuundadest nii, et tekiks eeskätt võimalus läbida dendrokollektsioon ning pargi põhjaosa ringina ning järkjärgult ülejäänud kruusakattega ette nähtud teed.

### Veekogud

Pargis asuv Luise tiik on kavandatud säilitada olemasolevas mahus. Kuna tiik on täis kasvanud vetikaid,  on vajalik seda regulaarselt puhastada. Puhastamise käigus ei tohi muuta tiigi kaldajoont (sh. rajada kaldakindlustusi) ning kahjustada kaldataimestikku. Tiigi servades kasvavaid veelembeste taimede kasvualasid on soovitav piirata ja hoida väljakujunenud mahus.

Juudaoru põhjas voolav oja ja selle luht on mahalangenud oksi ja tüvesid ning lehtpuude looduslikku uuendust täis ning vajab puhastamist. Puhastamisel eemaldada eeskätt risu ning oja vaadeldavust matkarajalt segavad puud. Mitte raiuda ojakaldaid täiesti lagedaks (vt. täpsemalt ptk 5), mitte muuta kaldajoont ning mitte rajada kaldakindlustusi.

Amortiseerunud on ka pargi kuivenduskraavide süsteem, mille korrastamiseks on soovitav koostada eraldi projekt. Esmast korrastamist alustada kraavisüsteemide puhastamisest sinna kuhjunud kuivanud puudest ja okstest. Kraavituse edasisel korrastamisel tuleb eelnevalt hinnata võimalikke veerežiimi muutusi ning sellest tulenevaid võimalikke negatiivseid mõjusid olemasolevale puistule.

### Rajatised ja inventar

#### Olemasolevad tarindid

Olemasolevad puitpingid (valdavalt kombinatsioonis ümarpalk ja pruss) säilitada kuni amortiseerumiseni ning seejärel asendada projektikohaste pinkidega. Olemasolevad ühest väljasaetud massiivsed pingid säilitada oma asukohtadel.

Fotod 5 - 7. Ülal: näide ühest olemasolevast pargis kasutatud pingitüübist, mis sobib pargi meeleoluga ning, millist tüüpi pinke võib perifeersetes osades veelgi kasutada. Keskel: praegu pargis kasutatav pingitüüp. All: vaatekoha pink, mille eeskujust lähtuvalt on soovitav pargi vaatekohtadesse teha veel kuni 3 sarnast „rustikaalset“ pinki (Sulev Nurme ja Andres Viitkari fotod).

Olemasolevad viidad, tähised, infostendid jms on hetkel suhteliselt kaootilise ja väheinformatiivse sisu ning paigutusega, mistõttu valdav osa tuleb terviklikult välja vahetada projektikohaste lahendustega. Matkaraja infostendide info on vajalik, kuid infokandjad on väheesteetilised ning vajavad väljavahetamist. Samades asukohtades säilitada ühe postiga RMK lõkkekoha viidad.

Fotod 8-10 Sangaste metsapargis kasutatavaid infoviitasid (Sulev Nurme ja Tanel Breede fotod).

Olemasolevad võrkpallipostid, korvilaua konstruktsioon ja palkistmed teisaldada mõisahoone tagusest üle tiikide jäävalt alalt, mis on oluline vaatesiht metsapargile.

Lõkkekoht. RMK lõkkekoht koos laastukatusega metsaonniga mõjub maalilises orus maastikupargile sobiliku idüllilise lisandusena. Selle juurde kuuluva lõkkeplatsi inventari amortiseerumisel lõkkekoht rekonstrueerida ning istepingid ühtlustada ülejäänud lahendusega.

Foto 11. Sangaste metsapargi lõkkeplats (Foto RMK).

Foto 12. Tulevaatlustorn (Sulev Nurme foto).

Tulevaatlustorn. Olemasolev tulevaatlustorn on soovitav remontida ning võtta kasutusele vaatetornina. Torni rekonstrueerimiseks tuleb koostada vastav projekt. Juhul, kui torni remondiks ja kasutuselevõtuks vaatetornina ei ole vajalikke vahendeid, tagada torni ohutus külastajatele ning sulgeda torni pääs vandaalikindlalt. Torn eksponeerida ühe pargi vaatamisväärsusena.

Trepid. Olemasolevad trepid on rajatud valdavalt lossipoolsele nõlvale. Trepid on pargis kas amortiseerunud või mittevastavuses kehtivate normatiividega (trepi astme mõõtmed). Seepärast on vajalik kõigi pargi treppide väljavahetamine.

Sillad.  Pargi põhjaosas asuvad matkarajaga seotud sillad on lagunenud. Põhjapoolseim sild tuleb ehitada uus, lõunapoolsem vajab remonti.

Fotod 13-14. Ülal: lagunenud sild (purre) pargi põhjaosas; all: üks neljast trepist pargi idakülje nõlval

### Projekteeritud rajatised ja arhitektuursed väikevormid

#### Projekteeritud uute rajatiste ja inventari kontseptsioon ning nõuded tarindusele ja materjalidele

Arhitektuursete väikevormide ja pargiehitiste kavandamisel on asukohavalikul lähtutud nende paremast visuaalsest ja funktsionaalsest haakumisest pargi üldstruktuuri ja kasutamisega. Arhitektuursete väikevormide ja rajatiste paigutamisel on arvestatud sellega, et nad on sihtpunktiks pargis liikujale ning lokaalselt ka nii vaatekohtadeks kui vaatefookusteks. Enamuse inventari ning väikevormide lahendus on üles ehitatud ühtse materjali kasutamisele, lihtsusele, vandaalikindlusele ja pargi algkompositsioonist lähtuvalt - rustikaalsusele. Tarindite puhul on aluseks võetud ka RMK puhkerajatiste nn stiilikataloog.

Enamus kavandatud ehitisi on lihtsad puitkonstruktsioonid. Nende rajamisel tuleb lähtuda alljärgnevatest normidest:

- Maa RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid;

- Tarindi RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid;

- RT 21-10750, Sae- ja höövelpuit;

ning alljärgnevalt kirjeldatud põhimõtetest:

- kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast;

- puitdetailide liitmistel kasutada peidetud peadega poltidega tugevdatud tappliiteid, nähtavate detailide ühendamisel mitte kasutada kruve; metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb peita;

- nähtavatel puitdetailidel kasutada kooritud puidu ümarmaterjali, servamata lauda, hööveldamata saematerjali;

- puitdetailide värvus – loomulik puit;

- kasutada immutatud, maapinnaga kokkupuutuvates ja suurema niiskuskoormusega konstruktsioonides kasutada A klassi immutatud puitu;

- nähtavate metalldetailidena kasutada läbivalt sarnast lahendust, soovitav mustaks värvitud (RAL 9017);

- katusematerjalina kasutada servamata lauda või laastu.

#### Paviljon

Pargi alale on kavandatud kaks paviljoni. Esimene on kavandatud lossipoolsel nõlval asuvasse vaatekohta ning teine  edelanurgas asuva soojärve äärde. Paviljonid on nii vaatepunktideks kui vaatefookusteks ning võimalikeks tõmbepunktideks pargi erinevates osades.

Paviljon on kavandatud vabakujulisse inglise parki  sobivas romantilises stiilis. Paviljon on 8 –nurkne (läbimõõt ca 3 m), kooritud palkmaterjalist sammastega ning kooritud palkmaterjalist piiretega. Katusekattematerjaliks on kavandatud servamata laudadest laudkatus. Paviljoni lahendus on esitatud joonisel nr 5.

#### Pingid

Pargi teede äärde on kavandatud metsaparki sobilikud poolpalkidest istepingid. Istepinke on kavandatud 2 varianti – seljatoeta ja seljatoega. Pinkide tarinduse valikul on lähtutud RMK kataloogist, kuid muudetud on viimistlust ning nõudeid materjali massiivsusele. Pinkide lahendus on esitatud joonisel 6.

#### Sillad

Projektiga on antud pargi põhjaosas, matkarajal, paikneva silla lahendus. Silla lahendusel on lähtutud RMK „stiilikataloogist“, kuid muudetud on käsipuude konstruktsiooni. Sild on kavandatud pargi põhjaosas asuvale matkarajale olemasoleva silla asemele (vt. ka ptk 5.3.1.). Kuna silla asukohas puudub käesoleva projekti raames detailne geoalus siis tuleb täpne silla pikkus ja paiknemine lahendada eraldi tööjoonistega. Samuti tuleb täpsustada silla kandetalade ristlõiked ning sillale pääs kummaltki nõlvalt. Pääs on soovitav lahendada ptk. 5.4.5. kirjeldatud treppidega sarnaste treppidega  (vt. ka joonis 8). Silla lahendus on esitatud joonisel nr 7.

RMK puhkekoha juurde viiva tee risti juures asuv matkaraja purre on ette nähtud remontida. Osa purde detailidest on amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist (vt. ka ptk 5.3.1.).

#### Trepid

Olemasolevad trepid on kavandatud asendada kehtivate normidega kooskõlas olevate uute treppidega. Kuna nõlva kõrguste vahed on külaltki suured, siis trepid on kavandatud mitmemarsilistena. Ühes trepimarsis võib olla kuni 12 astet, astmete laius on kavandatud 400 mm ja kõrgus 130 mm.  Podestide rajamisel tuleb arvestada, et kahe trepimarsi vahel peab olema vähemalt 1,2 m pikkune ja 1,5 m laiune trepimade.

Trepid on kavandatud kooritud palgist ja servamata prussidest. Täpsemad mõõdud ja materjalid on esitatud joonisel nr 8.

### Infosüsteem

#### Infosüsteemi ülesehitus

Sissepääsud parki on olulised teavitamaks inimest, et ollakse sisenemas parki, kuid ka kaitsealale, dendroparki  jm,  et hetkest, mil ta astub edasi, peab ta sellega arvestama. Teiseks on need kohad, kus tõenäoliselt peatutakse enne parki sisenemist ja väljumist. Peasissepääsude kaks põhifunktsiooni on  seega külastajale info andmine ja lühiajalise puhkuse võimaldamine. Sissepääsualad on otstarbekas jaotada kaheks – peasissepääsud ja kõrvalsissepääsud.

Peasissepääsude juures peaks leiduma alljärgnev.

Infokandjad  -  üks terviklikult komponeeritud infotahvel, millel on kajastatud:

- pargipiiri tähistus

- teave pargist, selle ajaloost,  väärtustest jm

- maastikukaitseala plaan

- teave lubatud / lubamatutest tegevustest

Suunainfo – suunaviidad (soovitavalt üks tarind) erinevatele marsruutidele ja vaatamisväärsuste juurde.  Info peab olema esitatud selgelt ja arusaadavalt – see ei tähenda, et kogu info antakse edasi tekstina.

Soovitav inventar

- istumisvõimalus (pingid)

- prügi äraviskamisvõimalus (prügikastid)

- vajadusel jalgrataste statiiv (lühiajaliseks parkimiseks)

- vajadusel võimalus teeotsa füüsiliseks sulgemiseks sõidukitele

Inventar peab olema paigutatud nii, et see ei häiri vaateid ega liiklemist teedel.

Kõrvalsissepääse peaks tähistama külastajat vaid pargi piirist teavitav tähis ning suunainfo.

Peateede ristumiskohad on väljakujunenud suuremate jalgteede ristmikud. Peateede ristumiskohtades võiks olla soovitavalt võimalus jalgsi liikuval inimesel teha lühiajaline puhkus, muuta marsruuti ja saada infot võimalike sihtkohtade kohta. Peateede ristumiskohtades tõenäoliselt peatutakse kas infoga tutvumiseks, uue marsruudi valikuks või puhkamiseks. Ristumiskohad on niisiis info- ja puhkekohad.  Eelnevat arvestades peaks peateede ristumiskohtadel leiduma alljärgnev.

Infokandjad: oluline on suunainfo – suunaviidad (soovitavalt üks tarind) erinevatele marsruutidele ja vaatamisväärsuste juurde

Soovitav inventar

- istumisvõimalus

- prügi äraviskamisvõimalus

Ristumiskoha tähistus ning suunaviidad peavad olema selgelt äratuntavad, mis jäävad meelde spetsiifilise tähisena. Ülejäänud info peab olema esitatud selgelt ja arusaadavalt – see ei tähenda, et kogu info antakse edasi tekstina.

Kõrvalteede ristumiskohad. Enamuse kõrvalteede ristumiskohad tähistatakse suunainfoga. Ristumiskoha tähistus peab olema peateede ristumiskoha tähistusega sama motiiviga ja selgelt äratuntav, mis jääb meelde spetsiifilise tähisena.

Geograafiliste piiride tähistus näidatakse piirkondade piiridel tagasihoidliku tähistusega. Tähistus peab andma selge informatsiooni, millises piirkonnas ollakse ja millisesse liigutakse.

Puhkekohad. Puhkekohtade põhifunktsiooniks on võimaldada inimestele istumisvõimalust ning soovi korral piknikupidamist. Puhkekohtades peaks olema info  lähedalasuvate vaatamisväärsuste kohta, soovitavalt ka pargi kohta ning puhkekohas lubatud tegevuste kohta. Eelnevat arvestades peaks puhkekohtades leiduma alljärgnev.

Infokandjad

- teave lubatud / lubamatutest tegevustest

- suunainfo / teave naabruse vaatamisväärsustest

Inventar

- istumisvõimalus paviljonis +lisaistumisvõimalus paviljoni lähedal (vajadusel  laud+pink süsteemis piknikulauad)

- prügi äraviskamisvõimalus

Vaatamisväärused on vajalik tähistada kompleksselt lahendatud infokandjaga, millelt selgub miks ja mida vaadatakse. Vajadusel tuleb anda juurde lisaks suunainfo järgmise/järgmiste punktide juurde.  Pargi radadesüsteemi väljatöötamisel on otstarbekas lisaks praeguse matkaraa punktidele leida olulisi lisapunkt ka nii pargi põhi- kui lõunaosas ning sarnaselt matkaraja loogikaga kohad tähistada ja viidata.

Liigitähised paigaldatakse vaid eriti silmatorkavate/haruldaste eksemplaride juurde. Infokandjalt peab selguma liigiinfo ladina- ja eesti keeles, soovitavalt võiks olla lisaks ka areaali tähistav kaardiskeem. Täpse arvu tähistamist vajavate isendite kohta saab öelda alles peale primaarsete raiete teostamist.

#### Infokandjad

Suur infotahvel. Parki on kavandatud erinevas mõõdus infotahvlid ja teeviidad. Neist suurim on kavandatud pargi sissepääsude juurde. Infotahvlile on soovitav paigaldada pargi kaart koos vaatamisväärsuste tutvustusega. Samuti lühike ajalookokkuvõte. Infotahvli mõõdud ja materjalid on esitatud joonisel nr 10.

Olemasolevad suured infotahvlid säilitada kuni amortiseerumiseni ning asendamisel juhinduda käesolevast projektist.

Teeviit. Teeviidad juhatavad RMK puhkealale. Teeviidad on kavandatud püstisest kooritud palgist ning selle külge tappühendusega kinnitatud servamata lauast. Servamata laua pind tuleb hööveldada ning katta tõrvaõli või linaõliga. Tekst on soovitav sisse süvendada ning põletada. Teeviida mõõdud ja materjalid on esitatud joonisel nr 11.

Foto 14. Orienteerumisposti inspiratsioon – nõukogudeaegne kvartalipost.

Väikesed infotahvlid on kavandatud vaatamisväärsuste juurde. Väikesed infotahvlid koosnevad kooritud palgist ja selle peale poolviltu kinnitatavast servamata lauast. Tekst on soovitav laua sisse põletada, kuid lubatud on kasutada ka teisi võtteid (ka ilmastikukindlate trükitud plaatide kinnitamine alusele). Väikese infotahvli mõõdud ja materjalid on esitatud joonisel nr 12.

Orienteerumispost. Pargiteedel ja matkarajal orienteerumiseks on kavandatud eraldi kvartaliposti meenutavad nn. orienteerumispostid. Postid on kavandatud kooritud palgist, mille ülemine osa osas on ca 15 cm ulatuses tahutud 4 kandiliseks. Vastavalt vajadusele saab teha orienteerumismärke posti väljatahutud külgedele. Orienteerumisposti mõõdud ja materjalid on esitatud joonisel nr 13.

Liiginime sildi alus. Eraldi post on kavandatud puuliikide siltidele. Sildi alus koosneb ühest kooritud palgijupist, mille ülemine osa on lõigatud 45-kraadise nurga all. Postile on võimalik kinnitada puu liiginime silt. Liiginime silt võib olla nt ovaalne vineeritükk, millele on liiginimed sisse põletatud. Mõõdud ja materjalid on esitatud joonisel nr 14.

Geograafiliste piirkondade tähis on sarnane orienteerumispostile. Tähised paigutatakse geograafiliste piirkondade orienteeruvatele piiridele. Posti külgedel tähistatakse piirkonnad teksti või maailmajagu kujutavate stiliseeritud kaartidega.

### Pesakastid

Parki paigaldatavad pesakastid tuleb paigutada selliselt, et see ei häiriks vaateid ning segaks pargikülastajaid. Samuti on oluline, et pargikülastajad ei häiriks pesakastides elutsevaid linde. Seetõttu on otstarbekas pesakastid paigaldada teedest 20-30 m kaugusele pargi sisealadele puude külge selliselt, et puu tüvi varjab pesakasti teelt vaatest. Pesakasti tarindusel eelistada õõnsast pakust meisterdatud pesakaste.

## Uushaljastus

Käesoleva projektiga uusistutusi ette nähtud ei ole. Uus- täiend- ja asendusistutuste osas saab teha otsuseid alles pärast raiete teostamist pargis. Kindlasti on vajalik geograafilistes piirkondades kasvanud ja hukkunud taimede asendamine. Nende kasvukohtade täpsustamise ja istutamise otstarbekuse saab määratleda peale raiete tegemist. Täiendus- ja asendusistutuste plaanimisel konsulteerida Eesti Dendroloogia Seltsiga.

Vastavalt muinsuskaitse eritingimustes tehtud ettepanekutele võib kaaluda dendroloogiliste eksperimentide jätkamist traditsiooni taastamisena.

## Orienteeruvad põhiliste tööde mahud

| Nr | Töö nimetus | Ühik | Hulk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tee- ja pinnakatted |  |  |
|  | Purustatud kruusa kate (katendi paksus 15 cm) | m2 | 7715 |
|  | Niidetavad teed (tee laius vastavalt joonisele 4) | jm | 2625 |
| 2 | Inventar, rajatised |  |  |
|  | Paviljon vastavalt joonisele 5 | tk | 2 |
|  | Pink kas seljatoega või seljatoeta vastavalt joonisele 6 | tk | 36 |
|  | Sild vastavalt joonisele 7 | tk | 1 |
|  | Trepid pargi põhiosas (1…3) vastavalt joonisele 8 | tk | 18 |
|  | Avatav teetõkis 2 m laiusele teele vastavalt joonisele 9 | tk | 7 |
|  | Suur infotahvel rajatav vastavalt joonisele 10 | tk | 3* |
|  | Teeviit joonisele 11 | tk | 2* |
|  | Väike infotahvel joonisele 12 | tk | 17* |
|  | Orienteerumispost joonisele 13 | tk | 59* |
|  | Liiginime sildi alus joonisele 14 – kogus täpsustatakse vastavalt tähistatavate liikide hulgale | tk | - |
| 3 | Likvideeritavad objektid |  |  |
|  | Infotahvel | tk | 2 |
|  | Võrkpalliplats | tk | 1 |
|  | Korvpalli konstruktsioon | tk | 1 |
| 5 | Raied |  |  |
|  | Sanitaarraie (raiutav üksikpuu/põõsas) | tk | 302 |
|  | Soovituslik sanitaarraie – kaaluda raiet (raiutav üksikpuu/põõsas) | tk | 32 |
|  | Puistutena hinnatud alade sanitaarraie maht vastavalt eraldiste kirjeldustele | - | - |
|  | Pargikujunduslik raie | m² | 28 400 |
|  | Vaatesihtide/vaatealade raie | m² | 26 700 |
|  | Pargisiseste teede äärealade raie | m² | 38 000 |
|  | Maantee äärealade raie | m² | 20 100 |
|  | Võsa ja sanitaarraie | m² | 34 800 |
|  | Matkaradade jt katendita radade rajaruumi raie | m² | 5800 |

Märkused: Ehitaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima

Juhul, kui esineb kaksipidimõistmist käesoleva töö lugemisel või tõlgendamisel, tuleb kutsuda kohale töö autorid. Juhul, kui on vajalik teostada lisaraieid, tuleb tegevus kooskõlastada ka käesoleva töö autoritega.

Tanel Breede 	………………………………………………………

Sulev Nurme	………………………………………………………

Edgar Kaare    	………………………………………………………

- Joonised

## A Üksikpuude hinnang ja raied	      				M 1:500
B Puistu hinnang ja raied	      				M 1:2000
C Puistu hinnang ja raied        					M 1:2000

## Puistu hooldus- ja kujundusraied	      				M 1:2000

## A Teed ja rajatised 				      			M 1:500
B Teed ja rajatised 				      		M 1:1000
C Teed ja rajatised 				     		M 1:1000

## Teede ristlõiked							M 1:25

## Paviljon									M 1:50

## Pink									M 1:25

## Sild									M 1:50

## Trepp									M 1:25

## Avatav teetõkis 2 m laiusele teele				M 1:50

## Suur infotahvel							M 1:25

## Teeviit									M 1:25

## Väike infotahvel 							M 1:25

## Orienteerumispost							M 1:25

## Liiginime sildi alus  							M 1:25

- Lisad

## LISA 1. Lähteülesanne

## LISA 2. Muinsuskaitse eritingimused

Sangaste mõisa metsapargi muinsuskaitse eritingimused on koostanud Andres Viitkar. Artes Terrae OÜ 2011. a. töö nr 25ET11.

### 1. Üldtingimused

- Pargi heakorrastamiseks tuleb tellida vastavasisuline projekt.

- Projekteerija peab vastavalt muinsuskaitseseadusele omama muinsuskaitse tegevusluba, tegevusalal kultuurimälestiste s.h. parkide restaureerimise ja projektide koostamiseks.

- Heakorrastuse põhiprojekt kooskõlastada muinsuskaitse- ja keskkonnaametiga.

- Heakorrastusprojektiga tuleb tagada vaadete säilimine ja avamine metsapargile ja metsapargist. Säilitada vaatelised seosed metsapargi ja lossi, koos abihoonetega, ning metsapargi ja ümbritseva maastiku, sealhulgas tiikide, vahel. Taastada metsapargi sisesed vaatesuunad selle veesilmadele ja huvitavatele maastikuvormidele.

- Projekti koostamisel jälgida inglise vabakujulise maastikupargi põhimõtteid ja kujundusvõtteid.

### 2. Teed

- Põhilised liikumissuunad projekteerida pinnasteedena, suurema kasutuskoormusega teed võib rajada sõelmekattega. Väiksemad rajad ja teed pargi kaugemates osades võivad olla sisse niidetavad.

- Olemasolevad metsapargi teed on enamuses sobilikud inglise stiilis maastikuparki ja arvestavad loogilisi liikumissuundi, tagades ligipääsu kõigile pargi osadele. Projekteeritavad või muudetavad teed peavad järgima vabakujunduslikku joont ja reljeefi ning puistu ülesehitust.

- Tagada ligipääsud haruldastele liikidele ja huvitavatele puistuosadele – sobivad sisseniidetavad rajad.

### 3. Rajatised ja inventar

- Rajatised ja inventar lahendada vabakujulisse inglise parki sobivatena romantilises või kaasaegses stiilis. Sobiv materjal on puit, eriti kuivanud pargipuude roikad. Olemasolevad pingid, trepid ja sillad rekonstrueerida. Sobiv istepink, osaliselt palgist tahutud ja dekatentlikult pehastunud, asub metsapargi nõlval vaatega lossile (vt. lisa 1, foto 22). Inglise maastikupargile omased pingid pakkuda välja heakorrastusprojektiga, tuginedes samast ajastust pärit parkide kaugemate osade inventari näidetele.

- Lossi tagant avanevasse peamisse vaatesihti ja õdusa tiigi kaldale jäävad 2 visuaalselt häirivat, domineerivat ja vaadet varjavat massiivset infostendi (vt. lisa 1, fotod 24 ja 25). Stendidele leida projektiga asukoht, mis ei jääks olulisse vaatesse, kuid oleks samas hõlpsalt leitav. Stendid võib paigutada vaate suhtes kitsa servaga või eraldi soppi ning näiteks tiheda põõsastiku või metsaosa foonile.

- Kuna tegemist on väga liigirikka ja dendroloogiliselt olulise pargiga, tuleb puude ja põõsaste markeerimist soosida. Parim lahendus oleks eraldi skeem, kus oleks toodud ära liikide paiknemine. Looduses märgistamisel kasutada madalaid ja vaadet mitte häirivaid silte – puude/põõsaste juurde juhatagu niidetud rajad. Alumiiniumist siltide ja vineerist odavate teabeta suunaviitade (vt. lisa 1, foto 26), asemele pakkuda ülejäänud inventariga haakuv lahendus.

- Amortiseerunud vaatetorn remontida (vt. lisa 1, foto 27).

- Koostada eraldi projekt metsapargi kuivenduskraavide ja –tiikide korrastamiseks ja süvendamiseks. Heakorrastusprojektis viidata kuivendussüsteemide rekonstrueerimise vajalikkusele. Korrastamist alustada süsteemide puhastamisest sinna kuhjatud kuivanud puudest ja okstest. Edasi tegutseda etapiliselt ja vältida äkilisi kahjulikke muutusi veereežimis puistule.

- Võrkpallipostid, korvilaua konstruktsioon ja palkistmed teisaldada mõisahoone tagusest üle tiikide jäävalt alalt, mis on oluline vaatesiht metsapargile (vt. lisa 1, foto 28). Võimalik istumine lahendada puistu servas, vaadet häirimata.

- RMK laastukatusega metsaonn mõjub maalilises orus maastikupargile sobiliku idüllilise lisandusena (vt. lisa 1, foto 29). Selle juurde kuuluv lõkkeplats rekonstrueerida, selle juurde kuuluvad istepingid ühtlustada ülejäänud lahendusega.

- Valgusteid metsaparki mitte projekteerida.

### 4. Haljastus

- Heakorrastuse põhiprojekti koosseisus tuleb läbi viia Sangaste mõisa metsapargi puistu dendroloogiline hindamine, mille tulemusena tuleb määrata raied, väärtuslikud vanad puud, eksoodid ja perspektiivne järelkasv. Hindamise pargi kaugemates osades võib läbi viia eraldistena, selekteerides sealt välja siiski väärtuslikud vanad ja eksootilised liigid.

- Säilitada maksimaalselt Krahv F. Bergi ajal istutatud puuliike ja nende perspektiivseid järglasi. Samaväärselt hinnata H, Raabi õnnestunud täiendusi, möönnes, et kõik lisatud taksonid pole siiski oma liigiomast vormi ja dekoratiivsust meie oludes saavutanud.

- Liikide lisamisel, samuti raiel, järgida H, Raabi poolt paika pandud metsapargi geograafilisi piirkondi.

- Puistu mitmekesisemaks muutmise ja valgusolude parandamise eesmärgil luua metsaparki sobivatesse asukohtadesse, lähtuvalt nii kujundusest kui pinnasest, pargiaasasid ja avatumaid häile sealt ebaperspektiivse puude ja põõsaste uuenduse eemaldamise näol. Ennetada pargi muutumist metsalaadseks puistuks ja tihedaks läbitamatuks padrikuks.

- Samas vältida laialdast alusmetsa raiet – säilitada sobivates kohtades ja mahus põõsagrupid ja puude perspektiivne järelkasv.

- Luua vaated eksootilistele ja haruldastele puudele.

- Projektiga näha ette tingimus, et esmasele heakorrastusele peab järgnema regulaarne hooldus. Projektis näidata ära erineva hooldusintensiivsusastmega pargialade paiknemine.

- Heakorrastusprojektiga anda üldised juhised ja põhimõtted uushaljastuse paiknemise kohta. Ära tuua krahv Bergi poolt istutatud liikide nimekiri, samuti olulisemad hilisemad lisandused. Kuna tegemist on eksperimentaalse iseloomuga alaga, ei ole mõtekas heakorrastusprojektiga istutatavate liikide valikut ära määrata. Lähtudes puistu seisukorrast ja raieplaanist anda projektiga avatud alade ja potentsiaalsete uusitusalade, samuti katseistandike paiknemine – viimased võivad jääda pigem metsapargi alast väljapoole vabadele korrastatud metskonna raielankidele.

- Metsapargi kaugemates osades, vabadel aladel või raielankidel, võib vastava huvi ja spetsialisti või mitme spetsialisti koostööl/osalusel (aednik, metsateadlane, maastikuarhitekt jms) läbi viia organiseeritud võõrliikide kasvatamise katseid. Seni Eestis katsetamata puu- ja põõsaliike kasvatada ette vastavates taimlates, enne metsaparki istutamist.

- Metsapargi täiendamine peab toimima tervikliku plaani alusel, mis järgib inglise vabakujulise maastikupargi põhimõtteid. Eelistatud on suuremad põõsa- ja puudegrupid, mis pääsevad massiivsel pargialal paremini mõjule ja loovad pargist terviklikuma mulje. Olemasolevatele üksikutele põõsastele võib teha täiendistutusi, et nad rohkem visuaalselt mõjule pääseksid. Üksikuid ja juhuslikke juurdeistutusi vältida. Üksikeksemplaridena võib lisada gruppide foonile ja vaatesse aksentliike.

- Vältida juurdeistutusi puude gruppidesse, mis halvendaks nende kasvu- ja valgustingimusi ning ei sobiks sinna kujunduslikult.

- Puude ja põõsaste kõrval loovad pargis meeleolu alustaimestiku esindajad – sõnajalad jms. Projektis hooldusjuhiste andmisel arvestada kasvukohale omase ja dekoratiivse alustaimestusega.

- Heakorrastusprojektis pöörata tähelepanu loomastikule oluliste õõnsustega puudele.

## LISA 3. Puistu hinnanguandmed

## Lisa 3-1. Metsainventeerimise andmete koondtabel

## Lisa 3-2. Metsapargi põhja- ja lõunaosa puistute takseerimise andmed

## Lisa 3-3. Metsapargi põhja- ja lõunaosa puistute takseerplaanid

## Lisa 3-4. Üksikpuude takseerandmete koondtabel

Sangaste metsapargi muinsuskaitse eritingimused. Andres Viitkar, Artes Terrae OÜ (töö nr 25ET11) 2011; vt. lisa 2

Eesti mõisaarhitektuur. Historitsismist juugendini. A, Hein. 2003.

Eesti mõisad. 2006. A, Hein.

Metsa korraldamise juhend. Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määrus nr 2

Eesti Dendroloogia Seltsi poolt koostatud juhendile Haljastuse inventeerimise juhend parkides. EDS 2011

http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/haanja-karula-puhkeala/1454

Puhkealade väikevormid. OÜ Märja. Tartu 2002. lk 36