Koostaja: OÜ Kirjanurk, Hiievälja tee 20, Oru küla Kose vald Harjumaa 75103



Töö nr: 10898P; Staadium: Tööprojekt




Töö nimetus: Ida-Viru maakond Jõhvi vald Tammiku alevik ja Alutaguse vald Kalina küla Mäepealse kinnistu ühendamine ELASA võrguga
Tellija: K. U. Mell AS; Tellimus: 

SELETUSKIRI

1. Üldandmed

Käesoleva projektiga on lahendatud Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Tammiku alevikus ja Alutaguse vallas Kalina külas Mäepealse kinnistu ühendamine ELASA võrguga

Projekti koostamisel olid aluseks:
· K. U. Mell AS 

· ELA SA tehnilised tingimused TT2240
· Riigikogu, 11.02.2015 vastu võetud Ehitusseadustik 

· Majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a. määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile

· Eesti Standard EVS 932:2017 "Ehitusprojekt"

· Majandus- ja taristuministri määrusest nr.73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“

· EVS 843_2016 Linnatänavad

· Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele. 

· Kohaldatavad standardid (näit. EN; EVS-EN; EVS-HD; IEC)

Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt 20.11. 2023. a koostatud töö nr 10898G  "Geodeetiline alusplaan", millele on kantud Riigi Maa-ametist väljastatud katastriüksuste piirid. 

Projekteeritud side liinirajatis on esitatud asendiplaanil M1:500 vt joonis 2 (1-11).
2. Olemasolev situatsioon

Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Tammiku alevikus 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku tee (25201:002:0137) ääres olemasolev ELASA  Ela 096 multitorustik optilse kaabliga ja Telia Eesti AS-I kuuluvad side sidekaablid.
3. Projektlahendus
Wesenberg OÜ tööga (Töö nr 46-0220) on kavandatud ELASA multitoru 2.mikrotorusse kaabli

096L05YH03 ja kaevu 096YK05 paigaldamine 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku tee (25201:002:0137) äärde ei ole projekteerimise hetkeks ette nähtud.

• Paigaldada ELASA sidetrassi kõrvale tee nõlvusest välja Vahepõllu katastriüksusele sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 096YK05.

• Rajada multitoru 4x14/10 sidekaevuni 096YK05.

• Katkestada paigaldatud sidekaevu 096YK05 kõrval ELASA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru

(oranž).

• Pikendada ELASA katkestatud oranže mikrotorusid 4-avalise multitoruga 14/10+Cu paigaldatud sidekaevuni.

• Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 4 (pruun).

Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 096L05YH03YR01 ja 096L05YH03YR02

• Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevude 096K68 ja 096YK05

vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 096L05YH03.

• Sidekaevust 096YK05 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta.

• Sidekaevu 096K68 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 096YK05 jätta kaablivaru 30m.

Projekteeritud sidekaevust 096YK05 Vahepõllu (25101:001:0321) katastriüksusel kuni Alutaguse valla Kalina külas paikneva Mäepealse kinnistuni on projekteeritud 4x14/10+Cu multituru vahekaevudega  pinnases. Multitoru 1-sse torru puhuda 48f optiline kaabel.
Mäepealse kinnistul aheraine mäe all lõpeb trass ja jääb 400m kaablivaru.
Töö lõppedes koostada ja esitada nõuetekohane teostusdokumentatsioon.

Ehitustööde teostaja: Rain Ränkel, K.U.Mell AS, Kesk tn. 7, Kose-Uuemõisa, 75102 Harjumaa, gsm: +372 5642211, tel: +372 6751267, email: rain@mell.ee
Projekteeritud sidetrassi paigaldamissügavus ristumisel teega 1,0m,  kõnniteede all 0,8m ja haljasalal 0,7m.
Juhul, kui paepinnase kiht on maapinna lähedal, süvistada multitoru min 20cm paekihti. Paigaldussügavus maapinnast min 0.7m. Erandlikul olukorral kooskõlastada järelvalvega ja lubatud paigaldussügavus on 0.5m

AS Gaasivõrk gaasipaigaldiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused:
1. Olemasolev gaasitorustik on täpsusklassiga kuni 10m. Juhul kui olemasolevad gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projekt lahendust ehitustööde käigus peale tegeliku asukoha ja sügavuse selgumist Töövõtja või Tellija kulul. Ehitustööde teostamisel vajalik tagada nõutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nõuetele.   

2. AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis kaevetööde teostamiseks on vajalik eelnevalt taotleda AS-ilt Gaasivõrk kaitsevööndis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-i Gaasivõrk järelevalve. 

3. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul. 

4. Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga. 

5. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte käest. 

6. Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73 

7. Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel. 

8. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk järelevalve esindajale. 

9. Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 

10. Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha märkustega.

11. Peale ehitustööde lõpetamist tuleb esitada gaasiosa teostusdokumendid e-aadressile geoprojekt@gaas.ee.

4. Projekteerimis- ja töövõtu piirid
Paigaldatud sidekaev 096YK05, ELASA sidetrassi ja paigaldatud sidekaevu vaheline 4-avaline multitoru, ELASA sidekaevudes ja mikrotorus olev kaabel jääb kuuluma ELASA’le.

Piiritluspunkt on sidekaevu 096YK05 kaevusein.

Sidekaevust 096YK05 kuni lõpp punktini Mäepealse katastriüksusel on trassi omanik Kaitseministeerium 
5. Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile.
Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud teistel katastriüksustel projekteeritud trassist kõrvale kalduda üldreeglina piirides ±0,1m, tingimusel, et kaugus katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m. 
Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrval oleva maaüksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad).

Trassi ehitusel ning mistahes trassi kõrvalekallete puhul tuleb taastada ehitusele eelnev olukord. Pärast ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne.) 
Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

6. Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel

6.1 Liinirajatise tähistamine

Sidetrassi asukoht pinnases tähistatakse selle kohale 20-30cm kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga. Trassi käänupunktid, kaitsetoru otsad ja lõikumiskohad teise tehnovõrguga (väljaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) tähistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades markerit 15cm kõrgemale tähistavast objektist.   
6.2 Kaevetööde teostamine

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommuni​katsioonide asukohad looduses ja vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata lõikumiskohad kommunikatsioonitrassidega eelnevalt käsitsi lahti ning seejärel paigaldada trass läbi lahti kaevatud koha.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 
NB! Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi, vt ärakirjad kooskõlastusest.

Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVS’is 843:2016 toodud määradele.
6.3 Teekatted ja haljastus

Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa, muru ja teekatted vähemalt olemasoleval tasemel.

Muru taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 15cm. Kasvupinnas ei tohi sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ning sisaldama vähemalt neli komponenti. Seemne külvamistihedus 20-25 g/m². 

7. Tööde dokumenteerimine ja järelevalve

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja koos​kõlastada ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga.

8. Töötervishoid ja tööohutus

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid.

9. Tööde kvaliteedinõuded

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja -normidest. 

10. Jäätmekäitlus

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
11. Täiendav informatsioon

Enne projekti väljastamist on teostatud võrdlev visuaalne kontroll piiride võimalike muudatuste suhtes projekteeritud sidetrassidega külgnevatel aladel Maa–ameti maainfoga tutvumise veebileheküljel.

Koostas:


Asta Jõeluht

11.12.2023

