# SELETUSKIRI

### Planeeringu koostamise alused ja eesmärk ning planeeritava ala krundi omanik planeeringu algatamisel.

- Planeerimisseadus;

- Risti valla ehitusmäärus (Risti Vallavolikogu 25.09.2009 määrus nr 12);

- Risti valla üldplaneering (kehtestatud Risti Vallavolikogu 07.11.2007);

- Risti Vallavalitsuse 31.augusti 2011 a. korraldus nr 93 Koidu tn 3a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise kohta;

- Lähteseisukohad

- Ehitusseaduse §–s 13 sätestatud kohustuste üleandmise leping 01.02.2012.

Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmiste seaduste ja õigusaktidega:

- Lääne maakonnaplaneering ja teemaplaneeringud

- Ehitusseadus

- Teeseadus

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus

- Elektriohutusseadus (vastu võetud 24.01.2007)

- Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (vastu võetud Majandus - ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 määrusega nr 19)

- Asjaõigusseadus

- Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a määrus nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise kord“

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002.a määrus nr 10 „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“

- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra mõõtmise meetodid“

- Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr.78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“

- Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“

- Eesti Standard EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“

- Eesti Standard EVS 843:2003 „Linnatänavad“

- Eesti Standard EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja Arhitektuur

Osa 1: Linnaplaneerimine“

- Risti valla jäätmehoolduseeskiri (Risti Vallavolikogu 25.02.2009 määrus nr 5);

- Risti valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 (kehtestatud Risti Vallavolikogu 17.12.2013 määrus nr 31)

- muud õigusaktid ja nendele tuginevad eritingimused

- hea ehitustava

2. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs ning planeeringu eesmärk.

Läänemaal, Lääne-Nigula vallas (varasemalt Risti vallas) Risti alevikus paikneva Koidu tn 3a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kontaktvöönd on mõtteliselt piiritletud Tallinna maantee (riigimaantee), Lõuna tänava, Koidu tänava ja Lihula maanteega. Planeeringuala paikneb selle kvartali keskosas, Koidu tänava ääres.

Detailplaneeringuga käsitletav kinnistu paikneb polüfunktsionaalsel alal. Kontaktala krundid on väga erinevate suurustega, vahemikus 782m2 – 5285m2 (käsitletav krunt). Planeeringualast kirdesuunas paiknevad üksikelamute krundid ja idasuunas kaks kolmekorruselist korterelamut. Läänesuunda jäävad erinevate ärihoonete krundid ning loodes paiknevad ühiskondlike ehitiste krundid (vallamaja, lastead). Planeeringualast kagusuunda jääb Risti Põhikool.

Kontaktala maaüksused on enamuses hoonestatud. Hoonestusviis piirkonnas on üldjuhul lahtine, ühel krundil üks või kaks hoonet (üksikelamukruntidel elamu ja 2-3 abihoonet). Detailplaneeringuala lähiümbruses ühtest hoonete ehitusjoont teede ääres pole välja kujunenud.

Kõrghaljastust kasvab vaid üksikutes kohtades. Kruntidele on istutatud noori puid.

Hoonestatud krundid on varustatud ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga.

Lähim bussipeatus „Risti“ asub detailplaneeringualast loodesuunas.

Lähim suurim tõmbekeskus, Haapsalu linn jääb 32km kaugusele läänesuunas, Tallinnasse on 67km.

Käesoleva detailplaneeringu maa-ala kontaktalal on 18.10.2000 kehtestatud „Piirsalu metskonna administratiivhoone detailplaneering“ ja 07.02.2007 algatatud Koidu tn 1 kinnistu detailplaneering. Kontaktala detailplaneeringute info on pärit Maa-ameti avalikust kaardirakendusest.

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" tulenevaid piiranguid käsitletaval maa-alal ei ole.

Risti valla üldplaneering käsitleb Risti alevikku detailplaneeringu kohustusega kompaktse asustusega alana.

3.1 Detailplaneeringu kohustusega alad

Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Risti alevikus kompaktse asustusega territooriumil, kui ehitatav hoone on ehitusaluse pinnaga 60 m2 ja rohkem ning kõrgusega üle 5 m.

Detailplaneeringu koostamine toimub Risti valla ehitusmääruses sätestatud korras.

Üldplaneeringu kaardil märgitud M8 – munitsipaalomandisse taotletav maa, reserveeritud üldkasutatava maana ( A), mida läbib perspektiivne tee.

Üldkasutatav ala on üldkasutatavate hoonete ja seda teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ettenähtud maa-ala ja muudeks mitte kasumit taotlevate tegevusteks ettenähtud maa-ala

Käesoleva planeeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarbe liigid iga põhiotstarbe juurde ja määratakse kindlaks, et vastava põhisihtotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 40 % piiritletud ühe kasutusala mahust. Alade täpsed piirid määratakse vajadusel detailplaneeringuga. Ehitusmäärusega või detailplaneeringuga võib täpsustada maakasutuse sihtotstarvete lubatud kasutuse mahte, mida võib väljendada protsentides, kuid ei saa määrata maakasutuse sihtotstarbe liiki (alaliiki), mida käesolevas üldplaneeringus pole ette nähtud.

Üldkasutatavad alad

Risti valla eesmärgiks on sotsiaalse infrastruktuuri arendamine vastavalt asustustihedusele ning luua tingimused, kus elanikel oleks võimalik saada vajalikke sotsiaalteenuseid ja tunda ennast valla ühtses sotsiaalses ruumis turvaliselt.

Üldkasutava alana (A) on käesoleva planeeringuga reserveeritud maa-alad Risti alevikus (vt ptk 3.4.1.);

Üldkasutatavad alad on planeeringu kaardile kantud oranži värviga.

Käesolev detailplaneering ei sisalda kehtiva Risti valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koidu tn 3a krundile spordiväljakute ja neid teenindava hoone ehitamiseks tingimuste loomine, ehitusõiguse, avalikult teelt hoonetele ja rajatistele juurdepääsude ning võimalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Lähteseisukohtade (31.08.2011) p 2.1 kohaselt on detailplaneeringu eesmärgiks Koidu tn 3a kinnistu ehitustegevuse- ja maakasutse määramine.

Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud Koidu tn 3a kinnistule erinevate pallimängu väljakute platside ning neid teenindava hoone rajamine maa-ala jätkuvaks kasutamiseks pallimängude treeningplatsina, avalike väiürituste korraldamiseks ja kohalike elanike vaba aja veetmiseks  ja taastumiseks. Universaalne palliplats võimaldab mängida korvpalli, võrkpalli ning on igapäevaseks kasutamiseks nii erinevas vanuses lastele kui ka lastevanematele.

Kodukoha lähedal olevad sportimis- ja puhkevõimalused suurendavad elanikes kodukohatunnet, organiseeritus võimaldab lastel ja noortel aktiivset tervislikku tegevust, mis omakorda vähendab sisustamata vabast ajast tulenevaid riske huligaansusele või kuritegevusele.

Suhteliselt suurele ja aktiivse kasutuseta maa-alale kavandatud palliväljakute asukoht on igati sobiv aleviku keskuse, kooli ja elamuala läheduses. Püstitav hoone täidab Koidu tänava hoonestusest vaba tühimiku, täiendab piirkonna kompaktset hoonestust. Rajatav valgustusega kergliiklustee õgvendab teed kooli ja bussipeatuse vahel ning loob ka pimedal ajal õdusa mugava liikumise aleviku osade vahel. Istepingid ning prügikastid tagavad korrastatud puhkeala.

3. Olemasoleva olukorra iseloomustus.

3.1.  Planeeringuala asukoht ja iseloomustus.

Koidu tn 3a kinnistu paikneb Risti aleviku keskosas, Tallinna maantee, Lõuna tänava , Kooli tänava ja Lihula maantee vahelises kvartalis. Ca 0,6 ha suurune planeeringuala hõlmab kinnistut aadressiga Koidu tn 3a ja Koidu tänava maa-üskusest (68001:001:0094) kitsast riba planeeringuga käsitletava kinnistu vahetus naabruses. Maa-ala, mis on enamuses lage looduslik rohumaa, kasutatakse pallimängimiskohana.

3.2.Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

| aadress | pindala | kü tunnus | sihtotstarve | hoonestus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koidu tn 3a | 5285 m2 | 68001:001:0092 | 100% üldkasutatav maa | Alajaam |

Koidu tn 3a krundi lääneservas paikneb 1-korruseline tüüpne väikesemahuline alajaamahoone („Koidu“ alajaam – ei kajastu ehitisregistris) ja seda teenindav juurdepääsutee ning parkla.

Koidu tn 3a kinnistu lääne ja põhja piirile on naaberkinnistute omanike poolt rajatud metallvõrkpiirded.

3.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus.

Koidu tn 3a kinnistu piirneb põhjast 16153 Risti tee L2 transpordimaa maaüksusega (68001:001:0018,) kirdest Tallinna mnt 8 hoonestatud elamumaa maaüksusega (68001:001:0780), idast Koidu tn 5 korterelamuga hoonestatud elamumaa maaüksusega (68001:001:1010), lõunast Koidu tänava transpordimaa maaüksusega (68001:001:0094), läänest Koidu tn 3 hoonestatud ärimaa maaüksusega (68001:001:0021) ning loodest Tallinna mnt 6 // Lasteaia ühiskondlike ehitiste maa maaüksusega (68001:001:0083).

3.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud.

Koidu tänavale saab sõita Lihula maanteelt ja Tallinna maanteelt Lõuna tänava kaudu. Juurdepääs planeeringuga käsitletavale kinnistule on lõunapiiril kulgevalt Koidu tänavalt ja jalgsi ka põhjasuunas kulgevalt Tallinna maanteelt. Alajaama teenindamise parkimine (asfaltkattega parkla) on lahendatud omal krundil.

3.5. Olemasolev tehnovarustus.

Käesoleval ajal läbivad Koidu tn 3a kinnistut mitmed elektri- ning sidevarustuse maakaablid, mittetöötavad vee- ja kanalisatsioonitorud, kuid kinnistu enda tarbeks võrguühenduste vajadus käesoleva ajani puudus. Kinnistu sajuveed immutatakse pinnasesse.

3.6. Olemasolev haljastus ja keskkond.

Koidu tn 3a krundil kasvavad üksikud lehtpuud, edelanurgas kasvab põõsagrupp, enamus osa on looduslik rohumaa. Krunt on tasase reljeefiga, kerge langusega kirdesuunas.

Planeeringualal ei ole kaitsealuseid objekte, pinnasereostust ei ole täheldatud.

3.7. Kehtivad piirangud.

-Riigimaantee teekaitsevöönd 50m äärmise sõiduraja teljest

-Riigimaantee sanitaarkaitsevöönd 60m sõiduraja äärest

-alajaama kaitsevööndiga r=2m

-elektri kõrgepinge ja madalpinge maakaablid kaitsevööndiga a` 2m

-sidekaablid kaitsevööndiga a` 2m

4. Planeeringuettepanek

4.1. Krundijaotus

Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud Koidu tn 3a maaüksusest kahe krundi moodustamine.

4.2. Krundi ehitusõigus

Krunt pos nr 1 aadressiga Koidu tn 3a:

- krundi pindala: 5016m2

- maa sihtotstarve: 80% ühiskondlike ehituste maa, 15 % ärimaa ja 5% tootmismaa liitsihtotstarve

- lubatud suurim hoonete arv: kuni 2

- lubatud suurim korruselisus: kuni 2

- lubatud suurim hoonete ehitusalune pind: kuni 360m2

- lubatud suurim suletud brutopind: kuni 610m2

- lubatud suurim katuseharja kõrgus: kuni 11m

Krunt pos nr 2 aadressi ettepanekuga Koidu tänav L1  :

- krundi pindala: 269 m²

- maa sihtotstarve: 100% transpordimaa

Krunt on ette nähtud hiljem liita Koidu tänava transpordimaa (68001:001:0094) maaüksusega.

Piirangud: vt seletuskiri p 4.10. Servituutide vajaduse määramine

4.3. Ehitiste arhitektuurinõuded

Kavandatud spordiväljakute teeninduse hoone on ette nähtud paigutada krundile lahtise hoonestusviisiga. Hoone võib paikneda ainult krundile märgitud hoonestusalas. Hoone katuseharja suund või hoone põhimaht peab olema risti või paralleelne Koidu tänavaga.

Kavandatava hoone arhitektuur peab sobima asumiruumi miljööga - antud piirkonnas on sobiv traditsioonilise ja lihtsa arhitektuurse lahendusega hoone.

Lubatud on ehitada krundile ühe- või kahekorruseline hoone, mille katusekalde vahemik on 15o-45o. Väiksemad hooneosad võivad olla erineva katusekaldega, kuid ei tohi kasutada rohkem kui kahte erinevat katusekallet. Hoone peab olema lihtsa arhitektuurse vormi ja vaoshoitud minimalistliku fassaadilahendusega. Hoone fassaadide välisviimistluses kasutada miljöösse sobivaid fassaadikattematerjale, eelistatid on puitlaudis, kivi või krohv, nende kombinatsioon. Lubatud ei ole ümarpalkfassaadid.

Hoone eskiislahendus tuleb eelnevalt kooskõlastada Lääne-Nigula vallavalitsusega.

Alajaamahoone arhitektuurse ilme muutmist ei ole ette nähtud. Lubatud ei ole juurde ega pealeehitused

Krundile pos nr 1 on lisaks olemasolevale ja püstitavale hoonele ette nähtud kahe tenniseväljaku ja ühe universaalväljaku rajamine (võrkpall, korvpall jms) ning nende ümber kuni 3m kõrguse piirde rajamine, valgustatud kergliiklustee rajamine.

4.5. Piirded

3.3 Piiretele esitatavad nõuded

Maaüksuse (krundi), avaliku tee või väljaku või haljasala poolsesse äärde ei või rajada läbipaistmatuid plankpiirdeid ning piirdeid mille kõrgus on rohkem kui 1,2 m. Keelatud on piiretega sulgeda juurdepääse kaldaaladele ning avalikele puhkealadele.

Puitaedade rajamisel tuleks eelistada lihtsaid konstruktsioone, mida ümbruskonnas ennegi kasutatud. Soovitav on rajada lihtsaid kihelkonnas ajalooliselt kasutatud puitpiirete tüüpe.

Kui kinnistu (krundi) avaliku tee, tänava väljaku või haljasala äärse piirde värv või inetu välimus halvendab tänava, avaliku väljaku või haljasala ilmet on Risti Vallavalitsusel õigus nõuda piirde korrastamist vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks.

Krundi pos nr 1 piiridele on lubatud rajada kokkuleppel naaberkinnistu omanikuga metall-võrkpiirded kõrgusega kuni 2m metallpostidel, va Koidu tänava poolsele krundi piirile.

Tenniseväljakud ja universaal-mänguväljaku võib piirata kuni 3m kõrguse metallvõrkpiirdega, vt põhijoonis.

Krundi pos nr 2 piirile ei ole piiret ette nähtud.

4.6. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Krundile pos nr 1 on autotranspordile kavandatud üks juurdepääs, laiusega 5,0m, krundi edelanurgast.

Krundi läänepiirile on ette nähtud kõvakattega üldkasutatava jalgtee, laiusega 3,0m rajamine, mis ühendab Koidu tänavat Tallinna maanteega (...Tallinna mnt äärde perspektiivis rajatava kergliiklusteega).

Hoonestatava krundi pos nr 1 parkimine on lahendatud omal krundil, planeeritud parkimiskohtade arv on kuni 10. Parkla peab olema tolmuvaba kattega (nt tänavakivi).

Krundile pos nr 2 on ette nähtud 3,0m laiuse üldkasutatava kergliiklustee rajamine, mis on läänesuunas oleva tänavakividest rajatud kergliiklustee jätk.

Liiklusmüra ja muu riigimaanteelt lähtuva saaste ületamisel ühiskondlike ehitiste maale kehtestatud nõuetele peab kinnistu omanik ise ette võtma meetmed selle mõju vähendamiseks. Liiklusmüra mõju vähendamisel arvestada üksnes passiivsete meetodite kasutamisega.

4.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Maaüksusel kasvab üksikuid suuri puid. Lubatud on likvideerida haigeid ja väheväärtuslikke puid, insenervõrkude kaitsevööndis olevad puud likvideerida (istutada ümber sobivasse asukohta.

Planeeritud krundile pos nr 1 on ette nähtud lisa kõrghaljastuse rajamine (vt põhijoonis), mille täiskasvamiskõrgus on min 6m. Haljastuse kavandamisel arvestada pinnase iseärasustega ja kasutada seal looduslikult sobivaid liike, millised ümbruskonnas juba kasvavad. Soovituslikult võiks rajatav haljastus olla mitmerindeline ja eriliigiline, aleviku miljöösse sobiv, mis annab parema võimaluse rohelise ekraani toimimiseks naaberkruntide ja üldkasutatava ala vahel.

Arvestada istutuskaugusega tehnovõrkudest. Ehitistest ja katetest vabad alad haljastada muru külviga (kasvupinnase lisamisega kihi paksusega 20 cm), võimalikult palju säilitada olemasolevat pinnakattetaimestikku. Kaaluda võiks alternatiiviks pidevat hooldust vajava kultuurmuru asemel sobivasse kohta nt lilleniidu (niidumuru, madal lillemuru jms) rajamist.

Haljastuskavaga kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist kohaliku omavalitsusega.

Kavandatud kergliiklustee äärde on nähtud istepinkide ja prügikastide paigaldamine. Inventar peab olema vandaalikindel. Ala peab olema pimedal ajal valgustatud.

Krundi täpne haljastuse ja heakorra osa tuleb lahendada ehitusprojekti mahus koostatava haljastusprojektiga, millega lahendada ka võimalikud väikevormid ja haljastuse liigiline koosseis.

4.8. Vertikaalplaneerimine.

Maaüksuse pinna tõstmiseks naaberkrundile lähemal kui 5 m ja üle 0,5 m võrreldes naabermaaüksusega tuleb koostada vertikaalplaneerimise projekt, mis tuleb piirinaabritega kooskõlastada enne vallalt kirjaliku nõusoleku küsimist.

Kinnistu vertikaalplaneerimisega tuleb vältida vihma ja pinnasevee juhtimist naaberkinnistutele.

Maapinda on lubatud tõsta kuni 0,5m, kuid mitte kõrgemale kui hoonestatud naaberkinnistu pind.

4.9. Tuleohutusabinõud

Planeeringuala tuleohutuse nõuete määramisel on lähtutud Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osadele esitatavad nõuded“, standarditest EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ ja EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“.

Olemasoleva ja kavandatud hoone (hoonestusala) ning naaberkinnistutel olevate hoonete vahekaugus peab olema vähemalt 8m, mis käesoleva detailplaneeringu lahendusega on tagatud.

Lähim olemasolev tuletõrjevee hüdrant asub Koidu tänaval, vahetult Koidu tn 3a kinnistu naabruses kagusuunas.

Tuletõrjetehnika juurdepääs hoonetele peab olema tagatud vähemalt kolmest küljest.

Hoone ehitusprojekt tuleb eraldi kooskõlastada Lääne Päästekeskusega.

4.10. Servituutide vajaduse määramine.

Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud järgmised servituudi vajadused:

Krunt pos nr 1:

- alajaamale võrguvaldaja kasuks

- alajaama juurdepääsuteele alajaama valdaja kasuks

- kergliiklusteele omavalitsuse kasuks

- elektri kõrgepinge maakaablile kaitsevöönd koridori laiusega 1m+1m võrguvaldaja kasuks

- sidevarustuse maakaablile kaitsevöönd koridori laiusega 1m+1m võrguvaldaja kasuks.

Kitsa ribana kavandatud krunt pos nr 2 (transpordimaa) on ette nähtud liita Koidu tänava transpordimaa krundiga ning sellest tulenevalt käesoleva detailplaneeringuga krundile pos nr 2 servituudi vajadusi ette ei nähta.

5. Tehnovõrkude lahendus

5.1. Veevarustus

Veevarustus on lahendatud Haapsalu Veevärk AS poolt 17.10.2011 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 4.-2/172. Planeeritud hoonestatava krundi pos nr 1 liitumine ühisveevarustusega on ette nähtud Koidu tänava olemasoleva veetorustiku baasil. Kavandatud on ühendustoru ja liitumispunkt maakraaniga krundi pos nr 1 piirile.

5.2.Tuletõrjeveevarustus

Planeeritud hoonestatava krundi pos nr 1 väline tulekustutusvesi saadakse Koidu tänava olevast tuletõrjeveehüdrandist. Hüdrant asub planeeringuala vahetus naabruses, kagusuunas. Hüdrant vastab standardi EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ nõuetele.

Kavandatud hoone tuletõrjeveevarustus lahendada ehitusprojekti mahus.

5.3. Reoveekanalisatsioon

Reoveekanalisatsioon on lahendatud Haapsalu Veevärk AS poolt 17.10.2011 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 4.-2/172. Planeeritud hoonestatava krundi pos nr 1 liitumine ühiskanalisatsiooniga on ette nähtud Koidu tänava olemasoleva kanalisatsioonitorustiku baasil. Kavandatud on isevoolne ühendustoru ja liitumispunkt krundi pos nr 1 piirile.

5.4. Sademevee- ja pinnasevee ärajuhtimine

Saju- ja drenaažvete ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole lubatud.

Planeeritud krundi pos nr 1 saju- ja drenaažveed immutada pinnasesse omal krundil.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide koostamiseks taotleda täpsustavad tehnilised tingimused piirkonna vee ettevõtjalt.

5.5. Elektrivarustus

Elektrivarustuse lahendus on kavandatud Fortum Elekter AS 04.10.2011 poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 64-11.

Planeeritud hoonestatava krundi pos nr 1 liitumine elektrivarustusega on ette nähtud Koidu 10/0,4kV alajaama baasil. Liitumiskilp on ette nähtud paigaldada alajaama seinale. Liitumisühenduse alates liitumiskilbist rajab hoone valdaja.

Koidu tn 3a kinnikul paikneb mitmeid kõrge- ja madalpinge maakaableid. Vastavalt detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööle võrguvaldajaga, on käesoleva detailplaneeringuga esitatud nõue ehitusprojektide koostamisel arvestada, et töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Elektrikaablite asukoha määramiseks tuleb enne ehitustööde algust kutsuda kohale tehnovõrgu valdaja (Imatra Elekter AS) esindaja. Kaablite 1 m-s kaitsetsoonis tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Ehitustööde käigus lahti kaevatud kaablid tuleb toestada ja kaitsta vigastuste eest. Kavandatud torustike asukoha kattumisel kaabelliinidega tuleb vajadusel kattuv lõik ümber tõsta või asendada uue kaabliga kaitsetorus uues asukohas kogu kattuvuse pikkuses. Asenduskaabli tehnilised näitajad peavad olema vähemalt samaväärsed. Kavandatud torustiku ristumisel elektrikaablitega tuleb kaabel vajadusel paigutada lõhestatud kaitsetorusse läbimõõduga 160 mm kogu kaeviku laiuselt. Elektrikaabli ümberpaigutamise, asendamise või lõhestatud kaitsetorusse paigutamise otsustab Tellija esindaja koostöös kaabelliinide valdajaga.

Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud olemasolevatele elektrikaablitele ja alajaamale seada servituudid.

Ehitusprojektide koostamiseks taotleda võrguettevõttelt täpsustavad elektrivarustuse tehnilised tingimused.

5.6. Tänavavalgustus

Krundile pos nr 1 rajatav kergliiklustee on ette nähtud varustada madalate valgustuspostidega tänavavalgustusega.

Käesoleva detailplaneeringuga ümbritsevate tänavate tänavavalgustuse osa ei käsitleta.

5.7. Telekommunikatsioonivarustus

Planeeritud krundi pos nr 1 sidevarustus on ette nähtud raadiolahenduse baasil.

5.8. Soojavarustus

Planeeritud krundi pos nr 1 hoone kütte lahendus esitada hoone ehitusprojektis, nt elektriküte, soojuspump, kaminaküte vms. Kaaluda kaugküttega liitumise võimalust.

5.9. Energiatõhusus ja tarbimise nõuded.

Planeeritud hoone peab vastama Ehitusseaduses § 3 lg 7 esitatud nõuetele.

6. Keskkonnatingimused ja võimalik keskkonnamõju hindamine

Koidu tn 3a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist ei ole vajalik algatada, kuna kavandatav tegevus ei kuulu Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse nimistusse, mille korras KSH läbiviimine on kohustuslik.

Tuginedes AS Maves koostatud Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendmaterjalile „Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhend“, mille kohaselt, kui tegevus kajastub KeHJS  § 6 lõikes 2, aga mitte Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, millele korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“, siis ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda.

KSH menetlust ei ole vajalik algatada põhjusel, kuna kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasnevaid negatiivseid kõrvalmõjusid ei ole ette näha. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn.

Vastavalt EELIS andmebaasile ja Maa-ameti kaardiserveri informatsioonile ei ole planeeringualal ega lähialal kaitstavaid loodusobjekte, planeeringuala ei paikne Natura 2000 võrgustiku alal. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Planeeringuala krundi veevarustus ja kanalisatsioon on ette nähtud Risti aleviku ühisvõrkude baasil. Planeeringuala kanalisatsioon on ette nähtud lahkvoolsena. Kõvakattega pindasid on ette nähtud vähe ning krundilt tulevad puhtad sajuveed on võimalik immutada pinnasesse omal krundil.

Detailplaneeringuga haaratud territooriumil intensiivset pinnast, pinna- ja põhjavett ning õhku reostavat majandustegevust ei ole ette näha. Krundi pinda on lubatud osaliselt tõsta 0,5m naaberkinnistute huve kahjustamata.

Jäätmete käitlemisel juhinduda Jäätmeseadusest ja Risti valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest.

Spordiväljakute teenindushoone ehitus ja ekspluatatsioon ei tekita ümbrusele keskkonnakahjustusi.

7. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Teatud liiki kuritegusid on võimalik vähendada, muutes kuriteo sooritamise võimalusi ehitatud keskkonnas. Planeeringus on arvestatud Eesti Standardikeskuses välja töötatud kuritegevuse ennetamise standardiga.