# KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  | Kalbu küla passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  | Raplamaa, Kehtna vald, Kalbu küla |  |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  | VT1925 |  |  |  |  |
| Sidevõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  | AllSpark OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  | Georam OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  | EG10245381-0001 |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  | 272/20-23 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  | 12.10.2023 |  |  |  |  |
| Ehitatud side kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud side kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  | 1039.19m |  |  |  |  |
| Ehitatud side multitoru |  |  |  |  |  |  | 2694.55m |  |  |  |  |
| Reserv kaitsetoru |  |  |  |  |  |  | 48.17m |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  |  |  |  | 2694.55m (sh puur 940.10m) |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  | 16.10.2023 |  |  |  |  |
| Kaabli nr VT1925-F algus |  |  | Kaabli nr VT1925-F lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toru ots |  | 4 | Jätkukaev 034YK07 |  |  |  | 16.07 |  | Höhle 4x14/10 |  |
| Kaabli nr VT1925-F1 algus |  |  | Kaabli nr VT1925-F1 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jätkukaev 034YK07 |  | 104 | Välijaotuskapp C1925 |  |  |  | 553.26 |  | Hexatronic 12x7/3,5+2x14/10 |  |
| Kaabli nr C1925-F1 algus |  |  | Kaabli nr C1925-F1 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Välijaotuskapp C1925 |  | 278 | Vahejaotuskapp C1925-DP1 |  |  |  | 966.69 |  | Hexatronic 12x7/3,5+2x14/10 |  |
| Kaabli nr C1925-F1 algus |  |  | Kaabli nr C1925-F1 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Vahejaotuskapp C1925-DP1 |  | 391 | Toru ots |  |  |  | 461.44 |  | Hexatronic 12x7/3,5+2x14/10 |  |
| Kaabli nr C1925-LP22 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP22 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | hargmik |  | 417 | Liitumiskapp C1925-LP22 |  |  |  | 164.92 |  | Hexatronic 4x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP23 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP23 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | hargmik |  | 420 | Liitumiskapp C1925-LP23 |  |  |  | 8.95 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP22,23 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP22,23 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Liitumiskapp C1925-LP24 |  | 38 | hargmik |  |  |  | 1.89 |  | 2xHexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP22,23,24 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP22,23,24 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | hargmik |  | 422 | Liitumiskapp C1925-LP24 |  |  |  | 2.43 |  | 3xHexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP26 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP26 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | hargmik |  | 427 | Liitumiskapp C1925-LP26 |  |  |  | 15.99 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP27 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP27 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | hargmik |  | 428 | Liitumiskapp C1925-LP27 |  |  |  | 0.51 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP28 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP28 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | hargmik |  | 430 | Liitumiskapp C1925-LP28 |  |  |  | 0.97 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP21 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP21 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | hargmik |  | 446 | Liitumiskapp C1925-LP21 |  |  |  | 66.08 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP20 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP20 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | hargmik |  | 447 | Liitumiskapp C1925-LP20 |  |  |  | 0.24 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP19 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP19 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | hargmik |  | 451 | Liitumiskapp C1925-LP19 |  |  |  | 15.34 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP18 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP18 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | hargmik |  | 454 | Toru ots |  |  |  | 14.78 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP17 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP17 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | hargmik |  | 458 | Toru ots |  |  |  | 2.18 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP11 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP11 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | hargmik |  | 462 | Liitumiskapp C1925-LP11 |  |  |  | 15.90 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP13 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP13 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | hargmik |  | 464 | Liitumiskapp C1925-LP13 |  |  |  | 0.70 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP14 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP14 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | hargmik |  | 487 | Liitumiskapp C1925-LP14 |  |  |  | 164.06 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP15 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP15 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | hargmik |  | 488 | Toru ots |  |  |  | 0.90 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP16 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP16 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Vahejaotuskapp C1925-DP1 |  | 489 | Liitumiskapp C1925-LP16 |  |  |  | 0.68 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP10 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP10 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | hargmik |  | 494 | Liitumiskapp C1925-LP10 |  |  |  | 15.70 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP9 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP9 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | hargmik |  | 495 | Liitumiskapp C1925-LP9 |  |  |  | 2.92 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP8 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP8 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | hargmik |  | 500 | Toru ots |  |  |  | 19.84 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP7 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP7 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | hargmik |  | 540 | Toru ots |  |  |  | 1.08 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP6 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP6 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | hargmik |  | 503 | Liitumiskapp C1925-LP6 |  |  |  | 5.02 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP3 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP3 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | hargmik |  | 536 | Liitumiskapp C1925-LP3 |  |  |  | 173.05 |  | Hexatronic 4x7/3,5 |  |
| Kaabli nr C1925-LP2 algus |  |  | Kaabli nr C1925-LP2 lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | hargmik |  | 539 | Toru ots |  |  |  | 2.96 |  | Hexatronic 1x7/3,5 |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: VRS mõõdistusvõrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Kalbu küla passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teostusjoonis |  |  |  |  | ## Faili nimi: 27220-23.dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: DWG |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |
| Hooned |  | Hoone |  |  | White | Hoonekp |  |  | 0.13 |  |  |
| Kaablite kõrgused |  | Koordpunkt |  |  | White | Continuous |  |  | 0.13 |  |  |
| Madalpingekaablid |  | Mpkaabel |  |  | Red | MP_kbl |  |  | 0.13 |  |  |
| Madalpingeõhuliinid |  | Mpohuliin |  |  | Green | MP_ohl |  |  | 0.13 |  |  |
| Katastriüksuste piirid |  | Piir |  |  | 32 | Katastripiir |  |  | 0.13 |  |  |
| Postid ja selle elemendid |  | Post |  |  | Red/ Green | Continuous |  |  | 0.13 |  |  |
| Puud |  | Puu |  |  | 8 | Continuous |  |  | 0.13 |  |  |
| Koordinaatvõrgustik |  | Vork |  |  | White | Continuous |  |  | 0.13 |  |  |
| Vormistus |  | Vormistus |  |  | White | Continuous |  |  | 0.13 |  |  |