Lähteülesanne päikeseenergia- ja tuuleenergiajaamade raadiosageduslike mõjude mõõtmiseks

Eesmärk

Luua TTJAle mõõtemetoodika, mille tulemusel saab päikese-ja tuuleenergiajaamade juures teostada elektri- ja magnetvälja emissiooni mõõtmisi ning hinnata päikese- ja tuuleenergiajaamade potentsiaalseid mõjusid erinevatele sidesüsteemidele:

- Liikuv maaside (VHF ja UHF sagedusalas)

- Liikuv mereside (VHF sagedusalas)

- Pikk-, kesk- ja lühilaineside (LF,MF,HF sagedusalas)

- FM raadioringhääling

- DAB digitaalraadioringhääling

- DVB-T digitaaltelevisiooniringhääling

- Lennundusside ja raadionavigatsioon (VOR ja ILS)

- Mobiilside

Probleem:

Seoses päikese- ja tuuleenergiajaamade kiire kasutuselevõtuga on tekkinud vajadus hinnata, kuidas taastuvenergia pargid mõjutavad telekommunikatsioonisüsteemide tööd. Nende küsimuste osas selguse saamiseks on tarvis teostada raadiomõõtmisi tuule-ja päikeseenergiajaamade juures. Mõõtetulemuste põhjal saab hinnata reaalseid mõjusid.

Lähteülesande sisu:

1.Luua päikeseenergiajaamade raadiosageduslike emissioonide mõõtmiste mõõtemetoodika.

Mõõtemetoodika peab sisaldama:

- Lühiülevaade päikeseparkide ehitusest, tööpõhimõttest ning potentsiaalsetest häiringuallikatest, ja nende võimalikest mõjudest erinevatele sidesüsteemidele.

- Viited mõõtemetoodika aluseks olevatele standarditele.

- Mõõteobjekti ümbruse hinnangut, mis hõlmab keskkonna, ilma, läheduses olevate potentsiaalsete häiringuallikate mõjusid, mis võivad mõjutada mõõtetulemusi.

- Mõõteahela skeem joonistena, kus on toodud välja mõõtevastuvõtja, kasutatavad mõõteantennid, nendevahelised ühendused ja paiknemised erinevates mõõtepunktides.

- Mõõteasukohtade valik ja valikute põhjendus.

- Mõõtevastuvõtja seadistused erinevates sagedusvahemikes mõõtes.

- Mõõteantennide valikut ja asetust erinevatel mõõtmistel (kaugus mõõdetavast objektist, antenni kõrgus ja antenni suund).

- Magnetvälja mõõtmise läbiviimise kirjeldus.

- Elektrivälja mõõtmise läbiviimise kirjeldus.

- Keskkonnast tingitud taustamüra eristamine päikesepargist kiirgunud raadiosageduslikust emissioonist.

- Mõõtetulemuste töötlemine, nende esitlemine ja võrdlemine kehtivate piirmääradega.

- Mõõtemetoodika peab kohalduma nii üksikule paigaldisele kui ka pargile.

2.Luua mõõtemetoodika tuuleenergiajaamade raadiosageduslike emissioonide mõõtmiseks

Mõõtemetoodika peab sisaldama:

- Tuulegeneraatorite lühitutvustust, tööpõhimõtet ning potentsiaalsete häiringuallikate paiknemist ja iseloomustust.

- Viited mõõtemetoodika aluseks olevatele standarditele.

- Mõõteobjekti ümbruse hinnangut, mis hõlmab keskkonna, ilma, läheduses olevate potentsiaalsete häiringuallikate mõjusid, mis võivad mõjutada mõõtetulemusi.

- Mõõteasukohtade valik ja valikute põhjendus.

- Mõõteahela skeem joonistena, kus on toodud välja mõõtevastuvõtja, kasutatavad mõõteantennid, nendevahelised ühendused ja paiknemised erinevates mõõtepunktides.

- Mõõteantennide valikut ja asetust erinevatel mõõtmistel (kaugus mõõdetavast objektist, antenni kõrgus ja antenni suund).

- Mõõtevastuvõtja seadistused erinevates sagedusvahemikes mõõtes.

- Magnetvälja mõõtmiste kirjeldus.

- Elektrivälja mõõtmiste kirjeldus.

- Keskkonnast tingitud taustamüra eristamine tuulepargist kiirgunud raadiosageduslikust emissioonist.

- Mõõtetulemuste töötlemine, nende esitlemine ja võrdlemine kehtivate piirmääradega.

- Mõõtemetoodika peab kohalduma nii üksikule paigaldisele kui ka pargile.

Koostas: Valter Õunapuu (TTJA sideosakond, sagedushalduse talituse peaspetsialist)

01.09.2025