SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Objekti   asukoht:   Jõgeva   maakond,  Mustvee  vald,  Raja küla

Töö   nimetus:  Kalda tn 78

Topo-geodeetiline  mõõdistamine  (mõõtkava 1:500)

Kooskõlastud.

Töö   nr:  3217-08-25

Töö   tellija:   OMANIK

Töö   tegijad:  IDA-VIRU GEO OÜ, Side tn 14, Jõhvi 41533, tel: 51968583, 3356446

Reg nr 11188679, MTR register EEG000047

Tööde teostamise aeg: Välitööd  teostasid  Valeri Ivanov (geodeet, tase 6)  –  august 2025

Plaani  koostas  arvutil Valeri Ivanov (geodeet, tase 6)  –  august 2025

2. LÄHTEANDMED

Lähtepunktina   on   kasutatud   VRS Now püsijaamade võrgu   koordinaadid

L-Est 97   süsteemis.

Kõrgused   on   EH2000  süsteemis.

3. KATASTRIPIIRID:

Katastriüksuste piire tellime Maaametist digitaalselt. Selle objekti fail oli saadetud

30.07.2025.a.

4. OBJEKTIL  ASUVAD  VÕRGUD:

Objektil asuvad järgmised võrgud:

- Sidekanalisatsioon (Telia Eesti AS)

- Tehnovõrgud (Mustvee vald)

Nende võrkude, mis asuvad objektil, omanikelt on saadud kooskõlastus.

5. MÕÕDISTAMINE, KASUTATUD   INSTRUMENDID

Mõõteinstrumendi  märk:

LIIKUV -   TRIMBLE  R10 GNSS ± 10mm+1ppm.

GPS – mõõdistused  on  tehtud  RTK  meetodil.

Maa-ala   plaan    joonistati    joonistamisprogrammi   Auto CAD Civil 3D (372-87725756)   abil.

Tellijale   antakse   üle   töö   aruanne    e-posti  teel   dwg   formaadis.

Koostas:                                        Valeri Ivanov

06.08.2025