Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud „Mustla metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Ain-Meelis Hannus, tel: 5163309, e-post ain-meelis.hannus@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Mustla maaparandussüsteemi (28,3 ha) rekonstrueerimine, mis asub Viljandi maakonnas, Viljandi vallas, Mustla alevikus.

Objektile pääseb ehitustehnikaga Mustla alevikku läbiva riigimaantee 52 Viljandi-Rõngu teelt (Posti tn) Karja tänava või Turuplatsi tänava kaudu.

Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (2,48 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Sette eemaldamine ja truupide ehitamine teha veevaesel ajal selliselt, et heljum ei kanduks allavoolu. Heljumi edasikandumise vältimiseks kasutada setteekraane, setteekraan paigaldada allavoolu kraavile K-1 ehitusala piirile. Setteekraaniks kasutada puitprussidega kindlustatud põhupallidest ülevoolu või muud tüüpi setteekraane. Rajatiseks kasutada 3,0 m pikkust 40 cm siseläbimõõduga toru, mille otsa paigaldatakse geotekstiil NGS2. Geotekstiil kinnitada toru otsa koormarihma abil. Toru rajada kraavi põhjast 20 cm kõrgemale selleks, et toru ette tekiks pinnaseosakeste settimiseks ruumi. Toru ümbritseda kruusliiva, kruusa või killustikuga. Geotekstiili ummistumise korral on vaja toru ees olevat geotekstiili vahetada, et tagada vee läbivool torust. Selleks, et vältida torust väljuva vee poolt erosiooni põhjustamist, on vajalik väljavoolu osa üksikute maakividega kindlustada. Kaevetööde lõppedes on vaja täiendavalt puhastada setteekraani ette kogunenud sete. Setteekraan vaja pärast ehitustöid kraavisängist eemaldada.

Rekonstrueeritaval alal on kraaviga K-1 paralleelne kraav, mida ei ole ette nähtud settest puhastada, see kraav ühendatakse kraaviga K-2 veeviimariga, mille sissevoolu ette tehakse kraavilaiend põhja mõõtmetega 2x4 m ja asetseb 40 cm veeviimari põhjast allpool. Kraavilaiendi üks nõlv tehakse nõlvusega 1,5 ja teine nõlvusega 3.

Mustla maaparandussüsteemil on ette nähtud ühe truubi likvideerimine,  kahe uue truubi ehitamine. Väljaspool maaparandussüsteemi kraavil K-3 Posti tänava all oleva truubi settest puhastamine ja pikendamine 24 m võrra kuni RMK halduses oleva maaüksuseni.

Plasttruubitorud Ø40 ja 60 cm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m.

Kõikidele 40sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. KOK tüüpi otsakute ehitamisel 60sm truubile tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. KOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Kraav K-3 ei kuulu maaparandussüsteemi koosseisu ja käsitletakse seda eraldi. Kraav K-3 saab alguse Mustla aleviku Tööstuse tn 1 kinnistult ja läbi Posti tn aluse truubi T4 kaudu juhib oma veed maaparandussüsteemi eesvoolukraavi K-2. Truubis oli setet vähe aga truubist allavoolu kraaviosa oli setet täis. Kraaviosa truubist T4 allavoolu, Posti tn 50a kinnistul, paikneb kahe kinnistu vahel (Posti tn 50 ja 52) väga kitsal maa-alal, mistõttu kraavi nõlvad on järsud ja nõlva pinnas on vajunud kraavi.

Ette on nähtud pikendada truupi T4 kuni RMK halduses oleva maaüksuseni Karja tn 1b, kokku uue lõigu pikkus on 24 m ja seda lõiku käsitletakse uue torustiku ehitamisena. Torustik ehitada seest siledapinnalisest plasttorust DN 600 mm ringjäikusega SN8 so sama läbimõõt, mis maanteealusel truubil T4. Oleva truubi väljavoolu ja uue torulõigu vahele on ette nähtud paigaldada plastist ühenduskaev ÜK1 tüüp ÜKP90/2,0. Torustiku ehitamine on ette nähtud teha käsitsitööna kuna mehhanismidega ei mahu kahe elamumaa vahel töid tegema. Torustiku otsaku kindlustus teha analoogselt tüüpjoonisega 3.4-1 Otsaku kivikindlustus (KOK) – Di50, Di60, Di80 ja Di100 cm. Torustikust allavoolu teha kraav nõlvusega 1:2 põhjalaiusega 0,8 m.

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.