# Elektrimaterjalide loend

| Nimetus | Tüüp / kommentaar | Kogus | Ühik |
| --- | --- | --- | --- |
| Videovalvekaamerad | DS-2CD2T46G2H-4I Valge IP kaamera 4MP toru, 2.8mm, IR kuni 80m,Acusense, IP67 Hikvision | 2 | Tk |
| Kaamera alustoos | DS-1260ZJ Alustoos 2Txx-seeria kaameratele Hikvision | 2 | Tk |
| Kaamera kinnitus postile | DS-1275ZJ-SUS kaamerate postikinnitus Hikvision | 2 | Tk |
| Seadmekast mastile | DML500SK500 Seadmekapp, põhjaplaat, metall, 500x500x200, IP66 | 1 | Tk |
| Salvesti + HDD | DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm NVR salvesti 4 kanalit, Acusense POE,4K,Alarm IO 4/1,1SATA kuni 16TB,Hikvision + WD11PURZ HDD Purple 1TB. SATA 6Gb/s. 24/7 töö Western Digital | 1 | kmpl |
| Termostaat + Kütteelement | EVBT Kilbi termostaat TERM-VENT, IP20, NO, 1A, 250V, 0°С..+60°С + KOMSILD50WDIN Kilbi küttekeha SHGW140 50W 110-250V AC/DC vedruklemm | 1 | kmpl |
| 4G LTE ruuter | LT400 Outdoor Valge Väliruuter 4G LTE N300 Cudy | 1 | Tk |
| Valgusti mastile (Tänav) | Näiteks: Philips - BGP281 T25 1 xLED49-4S/830 DW50 39,5W, 4116lm, koos 3g1,5 kummikaabli varuga 8m. | 4 | Tk |
| Kaabel | AXPK 4G25 | 105 | m |
| Märkelint | Kollane, “Ettevaatust kaabel!” | 70 | m |
| Kaablitoru | Dväl = 75mm, 1250N | 13 | m |
| Kaablitoru | Dväl = 75mm, 750N | 93 | m |
| Kordusmaanduspaigaldis | Rm ≤30 Ω | 3 | kmpl |
| Tsingitud koonuseline metallmast | H = 6m | 5 | kmpl |
| Raudbetoonjaland koos tihendiga 6-10m mastile | Nt RBJ-4,5 | 5 | kmpl |
| Kaitsmealus 25A + Sular 6A | Nt SVV 1.06 | 5 | kmpl |
| Valgustusliini ühendustarvikute komplekt | Nt SV15.5 | 5 | kmpl |
| Kaabli otsamuhv AXPK kaablile | AXPK4G25-le | 9 | kmpl |
| Liiv | Kaeviku täiteks | 10 | m3 |
| Kruus | Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele. | Täpsustab töövõtja |  |

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmtingimata antud loendis loetletud.

- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.