PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | Südamikpuurimistööd Harjumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba nr YGUL/519590 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | EGT0029 (Vilivalla 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vilivalla küla, Vihterpalu metskond 159, KÜ 56201:002:0449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6564759,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 496837,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 10,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 24.11.2023 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 27.11.2023 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | Fraste Multridrill PL G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 144 | 0 |  |  | 7,15 |  | 139,7 |  |  | 127,1 |  | +0,2 | 7,5 |
|  | 123 | 7,15 |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | wire-line tripple barrel süsteemiga pöördpuurimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | 90° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | — |  |
| Teostatud uuringud |  |  | Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| 20,2 | 8,4 | killustik |  | Manteltorude on maa seest välja võetud. |
| 8,4 | 6,4 | savigraanulid |  |  |
| 6,4 | 0,1 | killustik |  |  |
| 0,1 | 0 | muld |  |  |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastaud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | 27.11.2023 |  |
| Märkused |  |  |  |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 30.11.2023 |  |  |

| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Sirli Sipp Kulli | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | RMK edela regioon |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |