| Keskkonnaamet | Teie: 09.06.2026 nr DM-136646-4 Meie: 12.06.2026 nr 13-1/26-914 |
| --- | --- |

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Sangla kütteturba tootmisala)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-136646-4 kaevandamisloa muutmistaotlus T-KL/1033312-2. Taotleja soovib muuta luba hästilagunenud turba kaevandamiseks Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldise tegelik pindala on 126,65 ha ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 696,08 ha, mis vastavad graafilistel lisadel Mäeeraldise plaan ja Korrastatud ala plaan märgitud tärkpindaladele. Taotletav ala asub Tartu maakonnas Elva vallas Sangla ja Koopsi külas katastriüksusel Sangla turbatootmisala (tunnus 66601:006:0008).

Taotletav mäeeraldis hõlmab osaliselt Sangla turbamaardla (maavarade registri registrikaart nr 195) hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 12 plokki. Keskkonnakaitseloa taotluse vormil ja seletuskirjas on korrektne viide ploki nimele ja aktiivse tarbevaru kogusele arvestades ploki osalist hõlmamist.

Seisuga 31.03.2026 on maavarade registris ploki jääkvaru järgmine:

12 plokk (hästilagunenud turvas) – 891,266 tuh t.

Taotluse vormile kantud varukogustest on maha arvatud taotletavast mäeeraldisest välja jäetud osa järgnevalt:

12 plokk – 420 tuh t.

Eelnevast lähtuvalt on taotluse vormile kantud jääkvaru järgmine:

12 plokk - 471,266 tuh t.

Palume loa muutmise korralduses kirjeldada, millise kuupäeva seisuga on varu kogus loale märgitud. Palume kirjeldada loal varu kogus maavarade registris arvel oleva info alusel ja kvartali lõpu kuupäevaga, et loa andmed oleks kokku viidavad kvartaalsete kaevandatud koguste aruannetega. Kuna tegu on töötava karjääriga, palume varu koguseid mitte ümardada täistuhandeteni, et mitte tekitada segadust loa omaja aruandlusesse.

Palume eeltoodut arvestada kaevandamisloa taotluse edasises menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Anu Sihv

Maavarade registri osakonna spetsialist

5472 0067    Anu.Sihv@egt.ee