gramax

TEXTURED POLYESTER

Coats®  Gramax™

Coats Gramax on 100% polüestrist pideva filamendi tekstuuriga niit.

Tekstuuriga niidid annavad niidile pehme tunde ja muudavad selle ideaalseks kasutamiseks overlocki, servi ja katteõmbluste silmuste puhul,

et pakkuda pehmust ja mugavust, eriti „naha kõrval” õmbluste puhul.

MIKS VALIDA GRAMAX?

• Gramax tagab korralike ja mugavate õmbluste hea katvuse ja pehmuse

• Madala kokkutõmbumise omadused tagavad, et pärast pesemist ei teki õmbluse moonutusi

• Kõrge värvipüsivus isegi nõudlikes pesutingimustes

• Sertifitseeritud Öko-Tex Standard 100 klassi I järgi, mis on kõige rangem klass, mis hõlmab imikutele ja väikelastele mõeldud tekstiilesemeid

• Vastab Coatsi piiratud ainete loetelule

• Sobib veganinõuetele

- PEAMISED KASUTUSED:

- Mugavuse tagamiseks kõigis naabruses olevate rõivaste puhul

- • Spordi- ja vabaajarõivad

- • Aluspesu ja pesu

- • Beebirõivad

- • Kodutekstiil

Toote valik

Art / Tkt*	TEX	Ticket	pikkus	Strength

Pikendus

%

Nõel

TERMILISED OMADUSED

Sulab temperatuuril 250 - 260 ºC, pehmeneb 220 - 240 ºC juures

vicone	cone

cN	Min - Max

Size

Kokkutõmbuvus vähem kui 5% @ 150°C

Metric

5744 220	N/A	10	220	10,000m	380	18 - 30	N/A

| 5743 160 | 5643 160 | 18 | 160 | 5000m | 620 | 20 - 32 | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5743 140 | 5643 140 21 |  | 140 | 5000m | 780 | 20 - 32 | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5743 080 | 5643 080 | 35 | 80 | 5000m | 1270 | 20 - 32 | N/A |
| 5743 040 | 5643 040 70 |  | 40 | 5000m | 2380 | 20 - 32 | N/A |

* Gramaxi standardpikkus on 5000 m. Pika pikkusega, 10 000 m pikkuste pakendite puhul kasutage 5743 asemel artiklikoodi 5744. 20 000 m puhul kasutage koodi 5746.* Mõnel turul on Gramax koonuspakendis, palun kasutage artiklikoode, mis algavad numbriga 56..

KEEMILISED OMADUSED

Mineraalhapped:                    vastupidav enamikele mineraalhapetele

Põhimõtteliselt ei mõjuta nõrgad leelised, kuid on vähem vastupidav tugevamatele leelistele, eriti kõrgematel temperatuuridel

Leelised:

Ei mõjuta

Pleegitamine:

Orgaanilised lahustid:	Üldiselt ei mõjuta, kuid lahustub mõnes fenoolühendis

KASUTUSALAD:

Allpool on toodud meie soovitused Coats Gramaxi pehmete ja turvaliste nahaäärsete õmbluste jaoks:
Putukad/mikroorganismid (hallitus, mädanik):

Ei mõjuta

Ei mõjuta

Pesemine/keemiline puhastus::

Õmbluse tüüp	Standard

Niiskuse taastamine:	0.4%

| Overlock 504 or 514 | Needle Looper | Epic 120 Gramax 160 |
| --- | --- | --- |

Kaanekatte 406	Needle Looper

niit

Epic 120

Gramax 160

Epic 120

Vastupidavuse omadused

Pesemine 60°C	(ISO 105 C10:2006 C(3))	Grade 4

| Veepüsivus | (ISO 105 E01:2010) | Grade 4 |
| --- | --- | --- |

| Hüpokloriti vastupidavus | (ISO 105 N01:1993) | Grade 4 |
| --- | --- | --- |

Lamedad õmblused 605 or 607

silmusprlaotur

Gramax 160

Gramax 160

Hõõrdumiskindlus	(ISO 105 X12:2001)	Grade 4

Õmbluse pehmus on seotud mitmete teguritega, sealhulgas nõela ja jaoturi niidi täpse valikuga, kangaga, õmbluse suunaga, pistetihedusega ja niidi pingega.

Erakordse pehmuse ja mugavuse tagamiseks võtke arvesse ka meie mikrofilamenttekstuuriga polüesterniiti Seamsoft. Seamsoft on parim õmblusniit "naha kõrval" õmbluste jaoks ning see on valik kvaliteetsete intiimrõivaste ja pesu jaoks.
Keemilise puhastuse vastupidavus	(ISO 105 D01:2010)	Grade 4

| Higistamiskindlus | (ISO 105 E04:2009) | Grade 4 |
| --- | --- | --- |

Kunst valguskindlus	(ISO 105 B02:1994)	Grade 4

Kuna tingimused ja rakendused on toote kasutamisel väga erinevad, peaks klient ja/või kasutaja veenduma, et toode vastab lõpptarbija nõudmistele ja sobib ettenähtud lõppkasutuseks. Coats ei vastuta toodete sobimatu või ebaõige kasutamise või pealekandmise eest. Esitatud teave põhineb praegustel keskmistel andmetel ja seda tuleks võtta üksnes soovituslikuna. Coats ei vastuta esitatud teabe täpsuse ja õigsuse eest. Tooteteabe lehti uuendatakse aeg-ajalt, veenduge, et viitaksite kõige värskemale väljaandele. Coats toetab kliente nõudmisel individuaalsete rakenduste osas; kui teil on küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust. © Autoriõigus kaitstud 2019

TEXTURED POLYESTER

EKSPERTILINE TÕELINE MAAILMA TUGI

MUUD TOOTED GRAMAX VALIKUS

Gramaxi tootevaliku täiendamiseks on meil ka valik spetsiaalseid Gramaxi niite. Kõik need ühendavad Gramaxi toote suurepärased omadused lõppkasutusele omaste lisaeelistega.

Toode nimi

Kirjedus

Gramax RD

100% polüestrist tekstureeritud niit, millel on passiivsed leegiaeglustavad omadused.

Eriotstarbelised Gramaxi tooted on tavaliselt saadaval valitud piletisuuruste vahemikus ja tehniline teave erineb mõnel juhul ülaltoodud tabelist.

Mis tahes lõime lõplik maksumus sisaldab ka varjatud kulusid, mida toidavad selle jaoks kasutatud meetodid ja tööriistad. Meie eksperdid teavad täpselt, kuidas neid kulusid vähendada, aega säästa ja tootlikkust tõsta.

Õmblustööd

Installige meie Seamworksi tarkvara, et enne tootmist kulud

täpselt arvutada, tehes lõpu üle- või alatellimuse ohule

materjalid ja tarbetuid lisakulusid. Seamworksi tööriistag

a kaasneb installimine, koolitus ja pidev tugi

. Üks ühele külastused

Meie juurde pole vaja tulla, meie eksperdid sõidavad teie saidile.

Meie koolitatud konsultandid tegelevad isiklikult, veebis või telefoni

teel selliste probleemidega, millega iga hõivatud tehas võib kokku puutuda,

pakkudes tänane lahendus ja tulevase tõhususe plaan.

Koolitus ja esitlused

Alates niidi valikust kuni õmbluse moodustamiseni, värvide kasutamisest kuni tavaliste tootmisprobleemide lahendusteni – võtame aastatepikkuse praktilise kogemuse kaudu kogutud kogemuse ja tutvustame seda suure mõjuga seminaride, töötubade ja ettekannete vormis..

Tikandite teeninduskeskus

Meie tikandite teeninduskeskus muudab kujunduse tikkimise palju lihtsamaks,

suurendades tootlikkust ja täiustades samal ajal disaini ennast. Saatke meile kujundus

ja kõik probleemsed probleemid meiliga ning meie tehnikud saadavad

täiustatud kujunduse kohe tagasi