MTR majandustegevusteade EP10033667-0001			Töö nr 241493

MATER majandustegevusteade MP0008-00

Objekti asukoht: 	Viljandi maakond

Viljandi vald

Sultsi küla

Maaparandusehitiste omanik/tellija: 		Riigimetsa Majandamise Keskus

KAARA

Kaara rek 2024

Maaparandussüsteemi- ja ehitise kood/ehitise nimetus/Ehitise lühinimetus

6114020010016		101	Pastiku tee				EH1

6114020010016		002	KAARA(TP-662)				EH2

6114020010020		002	KAARA(TP-662)				EH3

6020897000040		003	KAARA(TP-662)				EH4

6114150010030		002	KAARA(TP-662)				EH5

6114020010020		001	Rebase-Urite				EH6

Juhatuse liige 		(allkirjastatud digitaalselt)	Henri Daniel Ots

Autor				(allkirjastatud digitaalselt)	Henri Daniel Ots

Vastutav spetsialist	(allkirjastatud digitaalselt)	Henri Daniel Ots

Tallinn  2024

# Sisukord

Sisukord	2

Projekteerimistingimused	5

RMK Lähteülesanne	14

Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed	24

Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja uuendustööde koondmahud	25

Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise-, uuendus- ja hooldustööde koondmahud	29

Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed	31

Seletuskiri	33

1. Üldosa	33

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed	33

1.1	Asukoha plaan	35

2. Uurimistööd	36

Tabel 5. Uurimistööde loetelu	41

Tabel 6. Reeperite loetelu	42

3. Geoloogia ja mullastik	43

4. Kultuurtehnilised tööd	46

4.1 Trasside ettevalmistustööd	46

4.2 Üldnõuded ettevalmistustöödele	46

5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine	46

5.1 Kuivendussüsteemi projekteerimine	47

5.2 Kuivendussüsteemi ehitamine	47

6. Truubid	48

7.Pastiku tee uuendamine ja rekonstrueerimine	49

7.1 Tee projekteerimine	50

7.2 Teede rekonstrueerimis ja uuendustööd	51

7.3 Teede rajatised	51

Tabel 7. Teede rajatised	52

8. Keskkonnakaitse	52

8.1 Üldosa	52

8.2 Kaitseväärtused	52

8.3 Keskkonnakaitserajatised	54

9. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid	54

10.	Tööd riigitee kaitsevööndis	55

11. Juhenddokumentide nimekiri	55

12. Töömahtude tabelid	57

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud	58

Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide tööde mahud	59

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid	59

Tabel 9B. Ehitatavad truubid	60

Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused	61

Tabel 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes	62

Tabel 14. Muude tööde mahud	64

Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus	65

Tabel 15B. Tee rekonstrueerimise- ja uuendustööde ligikaudne maksumus	67

Lisad

- Lisa 1 – Maaparandusehitiste projekteerimistingimused

- Lisa 2 – RMK lähteülesanne

- Lisa 3 – RMK Lähteülesande kooskõlastused

- Lisa 4 – RMK lähteülesandega esitatud KMA

- Lisa 5 – Transpordiameti tingimused ristumiskohtadele

- Lisa 6 – Välitöödel tehtud joonised

- Lisa 7 – GPS mõõdistuste aruanded

- Lisa 8 – Välitöödel tehtud fotod (KMZ formaadis)

- Lisa 9 – MPS muudatusettepanekud

- Lisa 10 – Töökoosoleku protokoll

Joonised

- Joonis 1. Projektplaanide asendiplaan (1:17500)

- Joonis 2.1 Projektplaan (1:5000)

- Joonis 2.2 Projektplaan (1:5000)

- Joonis 3. Pastiku tee pikiprofiil (1:100/1:5000)

- Joonis 4. Eesvoolu Kaara(TP-662) (300) ja Rebase-Urite (600) pikiprofiilid (1:50/1:5000)

- Joonis 5.1. Eesvoolude Kaara(TP-662) (300) ja Rebase-Urite (600) ristprofiilid (1:100)

- Joonis 5.3. Eesvoolude Kaara(TP-662) (300) ja Rebase-Urite (600) ristprofiilid (1:100)

- Joonis 6. Keskkonnakaitserajatised (1:200)

- Joonis 7. Settebassein SB2 (1:500)

- Joonis 8. Tagasipööramiskoht TP-2 (1:500)

Projekteerimistingimused

RMK Lähteülesanne

# Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

# Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja uuendustööde koondmahud

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik |  |  |  |  |  |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |
| A | B | C | D | E |  |  |  | F | G |
| 1 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0.38 | 1.06 | 0.74 | 0.15 | 1.73 | 0.20 | 4.25 |
| 3 | Madala võsa vedu kuni 1 km (MV) | ha | 0.38 | 1.06 | 0.74 | 0.15 | 1.73 | 0.20 | 4.25 |
| 4 | Kõrge võsa raie (KV) | ha |  | 0.48 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |  | 0.80 |
| 5 | Kõrge võsa vedu kuni 1 km (KV) | ha |  | 0.48 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |  | 0.80 |
| 6 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0.35 | 4.47 | 0.95 | 1.15 | 1.72 |  | 8.63 |
| 7 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP) | ha | 0.35 | 4.47 | 0.95 | 1.15 | 1.72 |  | 8.63 |
| 8 | Jämepuistu raie (JP) | ha | 0.10 | 2.64 | 0.88 | 0.30 | 1.24 |  | 5.16 |
| 9 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha | 0.10 | 2.64 | 0.88 | 0.30 | 1.24 |  | 5.16 |
| 10 | Üksikute puudega ala raie | ha |  |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.09 |
| 11 | Üksikute puude tüveste vedu | ha |  |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.09 |
| 12 | Kändude juurimine | ha | 0.83 | 8.64 | 2.73 | 1.66 | 4.88 | 0.20 | 18.93 |
| 13 | Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist | tm |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 14 | Voolutakistuste eemaldamine käsitsi | km |  | 2 |  | 1 |  |  | 2.52 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | II. Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 1860 | 13392 | 5521 | 2571 | 9545 | 100 | 32988 |
| 18 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 581 | 46 |  |  |  |  | 627 |
| 19 | Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | 1000m3 | 186 | 1339 | 552 | 257 | 955 | 10 | 3299 |
| 20 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga | 1000m3 | 1224 | 8063 | 3313 | 1542 | 5727 | 60 | 19929 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | III.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Truupide mahamärkimine | tk | 9 | 11 | 2 | 7 | 7 | 1 | 37 |
| 24 | Ø 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) paigaldamine mullavalli alla | m |  | 56 | 40 |  | 32 |  | 128.00 |
| 25 | Ø 40-50 truubi torude väljatõstmine | m | 38 | 34 |  | 42 |  |  | 114.00 |
| 26 | Ø 75 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ø 100 truubi torude väljatõstmine | m |  |  | 11 |  |  |  | 11.00 |
| 28 | Truubitorude ja otsakute (sh lammutamine) utiliseerimine | m3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.9 |  |  | 9.55 |
| 29 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 82 | 72 | 10 | 40 | 20 |  | 224.00 |
| 30 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 12 | 10 |  | 10 | 10 |  | 42.00 |
| 31 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  | 10 |  | 20 | 40 |  | 70.00 |
| 32 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  | 12 |  |  | 12 | 24.00 |
| 33 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  | 22 |  |  |  |  | 22.00 |
| 34 | Di=120 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Di=140 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ø 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,5 truubi Ø | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ø 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,25 truubi Ø | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 |  | 22.00 |
| 39 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4.00 |
| 40 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 7.00 |
| 41 | Ø 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  | 1 |  |  | 1 | 2.00 |
| 42 | Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  | 2 |  |  |  |  | 2.00 |
| 43 | Ø 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ø 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Teekatte taastamine truupide kohal | m3 |  | 8.0 |  |  |  |  | 8 |
| 46 | Täiendav kaeve truupide ehitamisel I-II gr. pinnas | m3 | 64.0 | 62.0 | 14.0 | 81.0 |  |  | 221 |
| 47 | Puitaluse ehitamine truupidele | tm |  |  | 0.3 |  | 2.1 |  | 2.4 |
| 48 | Truupide tähispostide paigaldamine | tk | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 50 | V. Settebasseinide ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Madala võsa raie (MV) | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Madala võsa kändude juurimine | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Peenpuistu raie (PP) | ha |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  | 0.10 |
| 55 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) | ha |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  | 0.10 |
| 56 | Peenpuistu kändude juurimine (PP) | ha |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  | 0.10 |
| 57 | Jämepuistu raie (JP) | ha |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.04 |
| 58 | Jämepuistu kändude juurimine (JP) | ha |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.04 |
| 59 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.04 |
| 60 | Settebasseinide kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | m3 |  | 130.00 |  |  | 900.00 |  | 1030.00 |
| 61 | Settebasseinide kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas | m3 |  | 65.00 |  |  | 450.00 |  | 515.00 |
| 62 | Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | m3 |  | 117.00 |  |  | 810.00 |  | 927.00 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | VI. Leevendustiikide ja kraavilaiendite ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Madala võsa raie (MV) | ha |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 66 | Madala võsa kändude juurimine | ha |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 67 | Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) | ha |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 68 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.23 |
| 69 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) | ha | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.23 |
| 70 | Peenpuistu kändude juurimine (PP) | ha | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.23 |
| 71 | Jämepuistu raie (JP) | ha |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.10 |
| 72 | Jämepuistu kändude juurimine (JP) | ha |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.10 |
| 73 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.10 |
| 74 | Leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | m3 | 60 | 151 | 303 | 754 | 360 |  | 1628 |
| 75 | Leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas | m3 | 30 | 76 | 151 | 377 | 180 |  | 814 |
| 76 | Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | m3 | 54 | 136 | 272 | 679 | 324 |  | 1465 |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | VII. Muud tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | töö |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 80 | Puidust purde likvideerimine ja utiliseerimine | tk |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 81 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø kuni 100 mm | tk |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 |
| 82 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø 100-150 mm | tk |  |  |  |  |  | 2 | 2 |

# Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise-, uuendus- ja hooldustööde koondmahud

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik |  |  |  |  |  |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |
| A | B | C | D | E |  |  |  | F | G |
| 7 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 1798 |  |  |  |  |  | 1798.00 |
| 9 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 4 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | II. Mullatööd/ teemulde kujundamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | m2 | 10788 |  |  |  |  |  | 10788.00 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | III. Kattekonstruktsiooni rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 4900.00 |  |  |  |  |  | 4900.00 |
| 16 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 770.97 |  |  |  |  |  | 770.97 |
| 17 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 999.60 |  |  |  |  |  | 999.60 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IV. Teede rajatised |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mahasõidukoha M3 ehitamine (4.5m, R=10m, L=10m) | tk | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 21 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 200 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 22 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 23 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 24 | TP-T T-kujulise tagasipööramiskoha ehitamine | tk | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 722 |  |  |  |  |  | 722.00 |
| 26 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 70 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 27 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 154 |  |  |  |  |  | 154.00 |
| 28 | TP-2 tagasipööramiskoha ehitamine | tk | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 423 |  |  |  |  |  | 423.00 |
| 30 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 43 |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 31 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 85 |  |  |  |  |  | 85.00 |

# Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

| Jrk nr | Ehitusmaterjali või -toote nimetus | Mõõtühik | Kogus |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m | 224 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ø 80 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ø 120 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ø 140 cm profileeritud plasttoru, SN8 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kivid Ø15-30 cm | m3 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Geotekstiil NGS2 | m2 | 276 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Huumusmuld | m3 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Erosioonitõkkematt | m2 | 1737 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Heinaseeme | m3 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Puuvaiad | tk | 9140 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Purustatud kruus 0/32 mm (Segu 6) | m3 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Puitalus | tm | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tähispostid truupidele | tk | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Materjalid drenaažisuudmete rekonstrueerimiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Plastist drenaaži suudmetoru DN > 75 mm | m | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Plastist drenaaži suudmetoru DN > 100 mm | m | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Plastist drenaaži suudmetoru DN > 125 mm | m | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Geotekstiil NGS 2 drenaaži suudme kindlustuse ehitamiseks | m2 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kivid Ø15-30 cm (hkeskm=22 cm) | m3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Killustik frakt. 32-64 mm | m3 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Huumusmuld | m3 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Muruseeme | kg | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Teed ja teede rajatiste materjalid |  | Pastiku tee | KAARA(TP-662) | KAARA(TP-662) | KAARA(TP-662) | KAARA(TP-662) | Rebase-Urite |  |
| 29 | Toote või materjali nimetus | Mõõtühik | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 | Kogus kokku |
| 30 | Geotekstiil NGS4 | m2 | 6245.00 |  |  |  |  |  | 6245.00 |
| 31 | Purustatud kruus 0/32 mm (Segu 6) | m3 | 901.97 |  |  |  |  |  | 901.97 |
| 32 | Purustatud kruus 0/64 mm (Segu 3) | m3 | 1282.60 |  |  |  |  |  | 1282.60 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Puistematerjali mahud on profiilsed |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahte |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Seletuskiri

## 1. Üldosa

Käesolev projekt on koostatud Projekteerimisbüroos Maa ja Vesi AS (Mater reg.nr. MP0008-00) Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Viljandimaa metskonna, Edela regiooni metsakuivendusobjekti käibenimega „Kaara“ maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt. Objekti asukoht on: Sultsi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Objektiga on seotud kokku 1 tee, mis on maaparandussüsteemi teenindav tee. Käesoleva tööga on hõlmatud kokku 6 maaparandusehitist (EH 6 puhul viiakse läbi hoiutööd). Tabelis 4 on esitatud rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed.

### Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed

Maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimiseks on Põllumajandus – ja Toiduamet väljastanud projekteerimistingimused kuupäeval 07.03.2024 nr 6.1-1/10858.

Keskkonnaamet on esitanud enda esialgse arvamuse lähteülesande kohta 26.09.2023 nr 7-9/23/17788-2. (Lisa 2).

Viljandi Vallavalitsus on kooskõlastanud RMK poolt koostatud lähteülesande 04.09.2023 e-maili teel. (vt Lisa 2)

Objektil asuvad järgnevad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid on kirjeldatud peatükis 8.

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise väärtusega või muud väärtust omavad objektid on esitatud projektplaanidel (joonised 2.1-2.2). Kaitseväärtused on uurimistööde kaartidele kantud RMK poolt esitatud kihtide põhjal, kihte on kontrollitud projekteerimise käigus EELIS andmebaaside põhjal.

Objekti lõunapoolses osas asuvad RMK-le kuuluvad Raba tee ja Volli tee. Aastal 2017 on koostatud projekt: Raba tee rekonstrueerimise- ja Volli tee ehitusprojekt (Maatervendus OÜ). Mõlemad teed on valmis ehitatud ja mõlema tee puhul on heas korras olevate metsateedega, mille rajatised (truubid, mahasõidukohad jms) on heas korras.

Objektile pääseb mööda Sultsi-Abja-Paluoja kõrvalmaanteed. EH2 alal on võimalik liikumiseks kasutada Pastiku teed. Lõunapoolsed ehtised EH3-EH5 aladele pääsemiseks saab kasutada Raba – ja Volli teed.

Objekti alal asub gaasitorustik T420 Õisu LKS- Viljandi LKS (Elering AS). Sultsi-Abja-Paluoja kõrvalmaantee nr 24172 ääres asub elektrimaakaabelliin AXPK.4x50 (Elektrilevi OÜ) ja ELA sidekaabel ELA087 (Eesti Lairiba Arenduse SA). EH3 ja EH4 piirkonnas asub elektriõhuliin alla 1 kV (Elektrilevi OÜ).

07.10.2024 toimus ühine töökoosolek AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi ning RMK vahel, kus tutvustati läbi viidud uurimistööde tulemusi ja arutati esmast projektlahendust. Töökoosoleku protokoll on esitatud uurimistööde aruande lisas 10.

## Asukoha plaan

## 2. Uurimistööd

Uurimistööd objektil viisid läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insenerid Henri Daniel Ots ja Laisvunas Petrutis. Uurimistööd viidi läbi 2024 aasta mai ja septembri kuus. Täpsema ülevaate teostatud uurimistöödest annab tabel 5.

Uurimistööde käigus selgitati välja maaparandusehitiste tehniline seisukord, uuriti maaparandusehitise eesvoolude tehnilist seisukorda, uuriti eesvooludesse suubuvaid drenaažisuudmeid ning teostati rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud mõõdistustööd. Viidi läbi Pastiku tee rekonstrueerimiseks vajalikud uurimistööd (pinnase uurimistööd, topogeodeetilised uurimistööd).

Mõõdistustööde läbiviimseks kasutati reaalaja GPS seadet Trimble Catalyst. Uuritud teedel mõõdistati kõrgusarvud tee teljel, maapinnal ja olemasolul kraavi põhjas. Iseloomulikes kohtades mõõdistati tee ristprofiilid. Mõõdistatud veejuhtmetel mõõdeti kõrgusarvud maapinnal, veepinnal ja kraavi põhjas. Mõõdetud punktide asukohtadesse paigaldati loodusesse ajutised piketid. Loodusesse paigaldati piketid täisarvudena (pk-1, pk-2 jne). Paigaldatud pikettide asukohad on esitatud joonistel 2.1-2.2. Piketid paigaldati puude külge valge sildiga ja tähistati punase-valge markerlindiga. Kuna uurimistööde läbiviimisel oli näha, et eesvooludel 200 ja 500 ei ole kaevetööd vajalikud, et tagada äravool objekti alalt, siis loodusesse antud eesvooludele pikette ei paigaldatud.

Mõõdistatud punktide põhjal koostati Pastiku tee pikiprofiil (vt joonis 3), eesvoolu 300 ja 600 pikiprofiil (vt joonis 4)

Uurimistöödega viidi läbi vajalikud pinnase uurimistööd. Pinnaste uurimistööd on esitatud pikiprofiilidel.

Uurimistöödega  selgitati välja veejuhtmetel asuvate truupide seisukorrad.

Uurimistöödega paigaldati objektile kokku 7 ajutist reeperit. Ajutised reeperid koos asukohakirjeldusega on esitatud tabelis 6.

Välitöödega viidi läbi kultuurtehnilised uurimistööd, mille käigus hinnati veejuhtmeid ja teid ümbritseva puittaimestiku iseloomu. Puittaimestik on liigitatud: MV-madal võsa, KV- kõrge võsa, PP- peenpuistu ja JP – jämepuistu.

Uurimistöödega hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja ligikaudset sette mahtu veejuhtmetes.

Uurimistöödega hinnati objektil olevate veejuhtmete trassidel oleva puittaimestiku iseloomu ja mahtu. Samuti hinnati seda, kas veejuhe on korras, vajab hooldamist, uuendamist või rekonstrueerimist. Uurimistööde andmed on esitatud välitööde käigus koostatud joonistel (vt uurimistööde aruanne).

Objekti põhjapoolses otsas asub maaparandussüsteemi eesvool 200, kuhu voolab enamus EH 2 valgalast. Osa EH 2 vett voolab ka Köökmäe ojja (nr 206). EH 3 vesi voolab eesvooludesse 300 ja 600. Eesvool 600 suubu eesvoolu 300, mis omakorda suubub Köökmäe ojja nr 206. EH3 alal asuvad kraavid 319 ja 320 voolavad EH5 alal asuvasse kuivenduskraavi 510. EH4-l puudub eesvool. EH 4 vesi voolab mitmesse erinevasse suunda. Osa EH4 vett liigub Sultsi-Abja-Paluoja kõrvalmaantee truupidesse T21 ja T26. Osa EH4 vett voolab mööda veejuhet 426 lääne poole. EH5 vesi koondub enamasti eesvoolu 500. Kuivenduskraav 519 suubu maaparandussüsteemi eesvoolu Rebase-Urite.

Eesvool 200 on suure languga veejuhe ja eesvool ise ei takista vee äravoolu RMK kuivenduskraavidest. Probleemiks on eesvoolu 200 ristumine gaasitorustikuga (T420 Õisu LKS-Viljandi LKS). Gaasitorustikuga ristumisel on eesvool 200 madal voolunõva, mis takistab kuivenduskraavi 202 äravoolu.

Foto 1. Eesvool 200 gaasitorustikuga ristumiskohas vaatega läänest itta (17.05.2024)

Alates gaasitorustikust allavoolu kasvab eesvoolus taimestikku, eesvoolus esineb voolutakistusi, kuid eesvoolu lang on niivõrd suur, et ei esine probleeme vee äravooluga objekti alalt.

Köömäe oja (nr 206) on looduslik veejuhe, mis on lookleva iseloomuga ja vee äravool on tagatud. Voolusängis on siiski ümberkukkunud puid ja voolutakistusi.

EH2 kuivenduskraavid on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist või uuendamist. Veejuhtmetes esineb setet ja puittaimestikku.

Eesvool 300 on võrdlemisi heas seisukorras veejuhe. Eesvoolu lang ja parameetrid on piisavad suubuva vee ärajuhtimiseks. Sarnases seisukorras on eesvool 600. Uurimistöödega otsiti eesvooludesse 300 ja 600 suubuvaid drenaažisuudmeid. Uurimistöödega leiti kokku 5 drenaažisuuet, 3 suuet jäi leidmata. Leidmata drenaažisuudmed jäid leidmata kõrge veetaseme tõttu või on suudmed mattunud sügava sette alla. Drenaažisuudmete seisukorrad on järgnevad:

D1 – Ø75 mm, suuet uurimistöödega ei leitud.

D2 – Ø75 mm, suuet uurimistöödega ei leitud.

D3 - Ø75 mm, suuet uurimistöödega ei leitud.

D4 – Ø75 mm, suue on pea täielikult sette alla mattunud, tähispost puudub.

D5 –  Ø75 mm, suue on pea täielikult sette alla mattunud, suudmel on tähispost.

D6 – Ø75 mm, suue on ca 50% ulatuses sette alla mattunud, tähispost puudub

D7 – Ø100 mm, suue on 2/3 ulatuses sette alla mattunud, kindlustusplaadid on paigast nihkunud, tähispost on ümber kukkunud.

D8 – Ø125 mm, suue on 2/3 ulatuses sette alla mattunud, kindlustusplaadid on paigast nihkunud, tähispost puudub.

Foto 2. Drenaažisuudmed D5 (vasakul) ja D8 (paremal). (13.09.2024)

EH3 kuivenduskraavid on valdavas enamuses amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist või uuendamist. Volli tee teekraavid ja voolunõvad on üldiselt heas seisukorras.

Sarnaselt EH3 kraavidele, on EH4 kraavid amortiseerunud ja vajavad samuti uuendamist või rekonstrueerimist. EH4 olemasolev kraavivõrk on üpris tihe ja kõiki kraave ei ole otstarbekas puhastada. Raba tee teekraavid ja voolunõvad on heas seisukorras.

Uurimistööde ajal oli kraavi 407 vallil suured tasandamata rööpad.

EH5 eesvool 500 on sarnasel eesvoolule 200 väga suure languga ja igal juhul on tagatud vee äravool objekti alalt. Selle põhjusega ei paigaldatud ka eesvoolule 500 loodusesse pikette. Eesvool 500 on enamasti kivise põhjaga ja setteid ei esine. Pk-35 asukohas on aga lagunenud purre koos koprapaisu jäänustega, mis takistab äravoolu eesvoolust, kuid piirkond on juba niivõrd palju madalamal, et see ei mõjuta kuidagi objekti ala äravoolu. Ühtlasi leiti koprapais eesvoolult Õisu II 6114150010030 vahetult pärast ristumist eesvooluga 500. Antud koprapais ei mõjuta rekonstrueeritavaid maaparandussüsteeme.

EH5 kuivenduskraavid vajavad samuti rekonstrueerimist või uuendamist. Raba tee teekraavid ja voolunõvad on heas seisukorras. Probleemne koht on kraavi 504 ristumine gaasitorustiku trassiga. Ristumiskohas puudub korralik veejuhe ja truup, mistõttu oli uurimistööde ajal gaasitorustiku ja kraavi 504 ristumiskoht üle ujutatud.

Objektil on palju heas korras plasttruupe, mis korrastamist ei vaja. Kuid esineb ka betoon- ja asbotruupe, mis võivad vajada likvideerimist või väljavahetamist ehk rekonstrueerimist.

Raba ja Volli teealused truubid on heas korras plasttruubid, mis rekonstrueerimist ja hooldamist ei vaja.

Pastiku tee algab Sultsi-Abja-Paljuoja kõrvalmaanteelt (tee nr 24172 km 1,88) ja lõpeb RMK kvartalil QI209 eraldis 3. Tegu on kruusateega. Lähteülesandes on Pastiku tee rekonstrueeritava osa pikkuseks 1060 m ja uuendatava lõigu pikkuseks 695 m.

Pastiku tee ristub Sultsi-Abja-Paljuoja kõrvalmaanteega täisnurga all. Uurimistööde perioodi vältel on riigteega ristumiskoht värskelt rekonstrueeritud. Rajatud on mustkattega mahasõidukoht, mille parameetrid on sobivad metsaveokitele.

Foto 3. Pastiku tee ja Sultsi-Abja-Paljuoja kõrvalmaantee ristumiskoht. (13.09.2024)

RMK lähteülesande kohaselt jaguneb Pastiku tee kaheks lõiguks: rekonstrueeritav lõik ja uuendatav lõik. Rekonstrueeritava lõigu pk 0+00 kuni 10+60 sõidetava osa pealtlaius on ca 3,6-3,8 m. Kohati on tee ääres veejuhe (vt joonis 2.1). Tee ääres esineb lõiguti keskmise tihendusega peenpuistut ja võsa, lõiguti on tee ääres olevad alad lagedad.

Alates piketist 10+90 on Pastiku tee kruuskatte osa laius ca 3,2 m. Tee on keskelt rohtu kasvanud. Tee ääres on terves ulatuses teest lääne pool teekraav. Teed ümbritseb keskmise tihedusega peenpuistu ja võsa.

Foto 4. Pastiku tee pk-15 asukohas vaatega lõuna poole. (02.05.2024)

Pastiku tee lõpus on killustikuga rajatud tagasipööramiskoht, mis on otstarbekas rekonstrueerida.

Raba tee ääres on olemasolev tuletõrje veevõtukoht, mis on väga heas seisukorras.

## Tabel 5. Uurimistööde loetelu

| Jrk. nr | Uurimistöö |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nimetus | mõõt-ühik |  |  |  |  |  |  | kokku | tegemise algus- ja lõppkuupäev | tegija nimi |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |  |  |
| 1 | Maaparandussüsteemide tehnilise seisukorra uurimine, puuduliku kuivenduse põhjuste uurimine ja sette mahu määramine. | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 2 | Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine (topogeodeetiline uurimistöö, eesvoolude trasseerimine, pikettide ja ajutiste reeperite paigaldamine, sette mahtude määramine, pinnase sondeerimine ja eesvooludel paiknevate rajatiste seisundi uurimine) ning mõõdistustööde teostamine ulatuses, mis tagab maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 3 | Uuritud eesvoolude trassiskeemi, piki- ja ristprofiilide koostamine | km |  | 0,30 | 1,02 |  | 0,73 | 0,51 | 2,55 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 4 | Kultuurtehnilised uurimistööd eesvoolude ja kraavide trassidel ning keskkonnakaitserajatistel tööde mahtude määramiseks | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 5 | Voolunõvade ja veeviimarite rajamise vajaduste ja võimaluste uurimine (arvestades looduskaitseliste objektidega) | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 6 | Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistööd | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 7 | Maaparandussüsteemi teenindava tee (Pastiku tee) rekonstrueerimiseks vajalikud uurimistööd (trasseerimine, piketeerimine, mõõdistamine, pinnase uurimine, kultuurtehnilise uurimine). | km | 1,76 |  |  |  |  |  | 1,76 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 8 | Teerajatiste uurimine (mulle, kraavid, maha- ja möödasõidud, truubid jms.) | km | 1,76 |  |  |  |  |  | 1,76 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 9 | Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistööd | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 10 | Keskkonnakaitserajatiste rajamise vajaduse uurimine | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 11 | Planeeritava tegevuse seotuse uurimine kaitsavate loodusobjektidega. | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 12 | Loodusobjekte mõjutavate kraavide ja eesvoolude uurimine. | ha |  | 140,5 | 88,2 | 83,2 | 96,8 |  | 408,7 | 02.05.2024-13.09.2024 | H.D.Ots L.Petrutis |
| 13 | Uurimistööde aruande koostamine | Töö | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 02.05.2024-18.09.2024 | H.D.Ots J.Käsk |

## Tabel 6. Reeperite loetelu

## 3. Geoloogia ja mullastik

Objekti looduslik maapinna lang on põhja ja loode suunas.

Objekti ala asub kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetiliste settetüüpidel. Ala iseloomustavad tehnogeensed setted: täitepinnas, aheraine; Soosetted: turvas; Jõesetted: veeristik, kruus, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, muda; Järvesetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel, järvelubi; Meresetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujõelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jääjärvelised setted: klibu, möll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rähk; Õhukese pinnakattega ala: pinnakatte paksus on < 1m.

Objekti levinuimad mullatüübid on: S´´´;M´´´;LPg; M``.

Objekti põhjapoolses osas on valdavalt veeriselised mineraalpinnased (Ls´ ja Ls``), lõunapoolses osas esineb turbapinnaseid.

Kasvukohatüübid jagunevad metsakuivendusobjektil järgnevalt:

Objekti maapinna kõrgusmudel

Objekti mullastiku kaart

## 4. Kultuurtehnilised tööd

### 4.1 Trasside ettevalmistustööd

Trasside ettevalmistustöödest annab ülevaate tabel 8, kus on toodud puittaimestiku likvideerimise ja kändude juurimisega seotud töömahud. Kännud on ette nähtud juurida kogu trassi laiuse ulatuses. Võsa on ette nähtud koondada hunnikutesse, kuivenduskraavide trassidel ja teedel asetada kännud hajusalt trassi äärde. Veejuhtmete trassidelt on ette nähtud likvideerida kivid.  Kuivenduskraavide ja eesvoolude trasside laiused arvestatuna rekonstrueeritavate kuivenduskraavide teljest on näidatud joonisel 1.

Settebasseinide ja kraavilaiendite raadamise mahud on esitatud tabelis 12.

Ettevalmistustöödega seotud ajalised piirangud on esitatud peatükis 8.

Trasside ettevalmistustöödega võib jätta kasvama üksikud kõrged puud, mis ei kasva kraavi voolusängis ja ei takista trassidel tehnikaga liikumist.

### 4.2 Üldnõuded ettevalmistustöödele

- Ettevalmistustööde tööde teostamisel lähtuda maaeluministi 28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparadnussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“.

- Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine. Kaevetööd viiakse läbi veejuhtme kaldal, millele on märgitud veejuhtme voolusuuna nool (väljaarvatud teekraavid). Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada teede ja kraavide mulletesse).

- Kraavi/eesvoolu rekonstrueerimisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd vastavalt kooskõlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada);

- Raietöödel järgida ajalisi piiranguid (vt joonised 2.1 ja 2.2 ja peatükk 8)

- Ülejäänud raietööd teostada soovituslikult väljaspool lindude peamist pesitsusperioodi, mis kestab 15 märtsist kuni 31. juulini

## 5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks.

### 5.1 Kuivendussüsteemi projekteerimine

Projektiga koostatud lahendus on koostatud eesmärgiga korrastada maaparandusehitistel olevaid kraave. Eesmärk on takistada kuivendusvõrgu edasist amortiseerumist ja taastada kraavide esialgsed sügavused. Kraavid on ette nähtud puhastada tööliikidega:

HE – Hooldatav eesvool (kaevemant kuni 0,5 m3/m)

HT – Hooldatav teekraav (kaevemant kuni 0,5 m3/m)

UK – Uuendatav kuivenduskraav (kaevemaht kuni 1,2 m3/m)

RK – Rekonstrueeritav kuivenduskraav (kaevemaht üle 1,2  m3/m)

RE – Rekonstrueeritav eesvool (kaevemaht üle 1,2 m3/m)

RT – Rekonstrueeritav teekraav (kaevemaht üle 1,2 m3/m)

ET – Ehitatav teekraav

N – Ehitatav voolunõva

Hooldus-, uuendus ja rekonstrueerimistööde määramisel on arvestatud objekti piirkonnas asuvate looduskaitseliste väärtustega. Tööd on kavandatud selliselt, et mõju kaitseväärtustele oleks välistatud või mõju esinemise tõenäosus minimaalne.

Veejuhtmete mullavallide taha koguneva vee ärajuhtimiseks on projekteeritud plasttorudest veeviimareid (vt tabel 8). Veeviimarid on ette nähtud ehitada kohtadesse, kus on ehitustööde käigus märgata vee kogunemist mullavalli taha. Veeviimarite ehitamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019), kuid veeviimaritele ei ole vaja rajada kivikindlusi.

### 5.2 Kuivendussüsteemi ehitamine

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 2 ja 3 nõuetest.

Kraavide hooldus- ja uuendustöödega ei ole vajalik kraavide lausaline nõlvade üleskaevamine. Ette on nähtud eemaldada kraavidesse kogunenud setted kraavi põhjast ja taastada kraavide esialgsed sügavused. Kraavide lõikudel, kus sete puudub, tagatud on kraavide nõlvustegur, projekti järgne sügavus ja miinimumlang, siis ei ole kaevetööde tegemine vajalik.

Ehitustööde soovitav järjekord ja nõuded:

- Veejuhtmete kallaste ja trassi puhastamine võsast ja metsast. Veejuhtmete vajalik trassilaius on kantud projektplaanidele.

- Veejuhtmete vallide (ekspluatatsiooni käigus lõhutud ja tasandamata jäänud) töötlemine ja tasandamine tasemeni, mis võimaldab veejuhtmete muldeid kasutada metsade majandamiseks.

- Vajadusel setteekraanide rajamine.

- Settebasseinide ja kraavilaiendite rajamine.

- Koprapaisude likvideerimine. (Kui ehitustööde käigus koprapaise avastatakse).

- Veejuhtmete kaevetööd ettenähtud mahtudes ja uute kuivenduskraavide rajamine.

- Veeviimarite ja voolunõvade rajamine mulletesse kohtades, kus on märgata vee kogunemist mulde taha ja kohtadesse, kus olemasolevasse seisu jäävad kraavid läbivad rekonstrueeritava või uuendatava kraavi mullet.

- Mullete tasandamine. Soovitatavalt jätta mulded peale veejuhtmete puhastamist esimeseks aastaks nõrguma ning alles pärast seda buldooseriga tasandada.

## 6. Truubid

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest ülepääsemise tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi.

Objektil olevad heas korras betoontruubid jäävad olemasolevasse seisukorda. Liikumisvõimaluste parandamiseks on ette nähtud ehitada kokku 22 uut plasttoru truupi.

Truupide läbimõõtude määramiseks viidi läbi hüdroloogilised arvutused. Hüdroloogiliste arvutuste tegemiseks on kasutatud Karl Hommiku valemeid. (Kuivendussüsteemide projekteerimisjuhend VEN.P-6-88 - II arvutuste alused 1989 a.)

Truupide dimensioneerimisel kasutatud vooluhulkade leidmiseks on kasutatud järgmist valemit:

qkevadmaks3%=q*112-52*logp+1A+10,141-k95%-r

qkevadmaks3% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega 3% l/(s*km2)

A - valgala pindala  (km²)

p – protsent %

q  - Aastakeskmine äravool (äravoolunorm l/(s*km2)), mis arvutati valemiga:

q=qk+∆q

qk – aasta klimaatiline äravoolunorm l/(s*km2)

∆q – aasta klimaatilise äravoolunormi parandusliige (l/(s*km2), mis arvestab kohalike tingimuste mõju äravoolule. Aasta klimaatilise äravoolunormi parandusliige arvutati valemiga:

∆q=0,020*a+0,30*q95%-1,00

a – võsastunud ja metsastunud liigniiskete mineraalmaade ning kuivendatud madalsoode pindala %-des valgla pindalast (lähtudes olukorrast, mis kujuned pärast kuivendusvõrgu väljaehitamist)

q95% - päevakeskmine (keskmine aasta minimaalne) äravoolumoodul ületustõenäoususega 95%

k95% - päevakeskmine äravoolu moodulkoefitsent, mis arvutatakse valemiga:

k95%=q95%q

q95% - kaalutud keskmine päevakeskmine äravoolumoodul ületustõenäoususega 95%, mille arvutamisel parasniisketel ja kuivendatud või kuivendatavatel (välja arvatud allikalistel) maadel q95% väärtus on lähedane nullile.

r - parameeter, mis arvestab valgala soisuse, metsasuse ja kuivenduse mõju kevadisele maksimaalsele äravoolulie, arvutatakse valemiga:

r=0,004*Ams+0,4*Ar+Akm+B+0,2*C-0,20

Ams – madalsoode ja soometsade pindala % valgala pindalast

Ar – rabade (kõrgsoode) pindala % valgala pindalast

Akm – intensiivselt kuivendatud madalsoode pindala % valgala pindalast

B – metsaga ja metsavõsaga kaetud ala pindala märjal ja kuival mineraalmullal % valgala pindalast

C – lagedate mineraalmullaga alade pindala % valgala pindalast

Käesolevas töös on truupide dimensioneerimisel ja läbimõõdu kontrollimisel kasutatud arvutuslikku piirkonna keskmist äravoolumoodulit 227 l/s km2.

Plasttruubid on ette nähtud ehitada plasttorudest läbimõõduga 40-100 cm. Plasttorud peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Kõikide truupide pikikalle peab olema veejuhtmetega sama languga.

Kõikidele truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised järgnevate tüüpotsakutega: MAO, MAOK, KOK. Tüüpotsakute ehitamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019). Truubitorud on ette nähtud paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Truupide ehitamisel tuleb kinniaetav kaevik toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena kas käsitsi või väikemehhanismidega tihendada. Ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele truupidele on ette nähtud täitepinnast (l, krl) juurde vedada. Truupide täitepinnase mahtusid käesolevas projektis ei ole esitatud. Nõrkadel turbapinnastel on truubid vaja paigaldada puitalusele (vt tabel 9). Puitaluse ehitamisel juhinduda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019).

Objekti rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede alla projekteeritud truupidele on ette nähtud paigaldada tähispostid (Vt tabel 9).

Vastavalt 05.08.2015 a määrusele nr 106 „Tee projekteerimise normid“:

- Tähisposte ei paigaldata katte äärele lähemale kui 0,5 m;

- Tähispost peab olema varustatud helkuritega, mille kõrgus sõidutee välisserva pinnast peab olema 0,9 m.

## 7.Pastiku tee uuendamine ja rekonstrueerimine

Pastiku tee uuendamise ja rekonstrueerimise eesmärk on maaparandusehitistel asuvate metsade majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine.

### 7.1 Tee projekteerimine

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.

Pastiku tee algab Sultsi-Abja-Paljuoja kõrvalmaanteelt (tee nr 24172 km 1,88) ja lõpeb RMK kvartalil QI209 eraldis 3. Tegu on kruusateega. Lähteülesandes on Pastiku tee rekonstrueeritava osa pikkuseks 1050 m ja uuendatava lõigu pikkuseks 695 m.

Pastiku tee ristub Sultsi-Abja-Paljuoja kõrvalmaanteega täisnurga all. Uurimistööde perioodi vältel on riigteega ristumiskoht värskelt rekonstrueeritud. Rajatud on mustkattega mahasõidukoht, mille parameetrid on sobivad metsaveokitele. Ristumiskohta ei ole ette nähtud rekonstrueerida.

RMK lähteülesande kohaselt jaguneb Pastiku tee kaheks lõiguks: rekonstrueeritav lõik ja uuendatav lõik. Rekonstrueeritava lõigu pk 0+00 kuni 10+66 sõidetava osa pealtlaius on ca 3,6-3,8 m. Kohati on tee ääres veejuhe (vt joonis 2.1). Tee ääres esineb lõiguti keskmise tihendusega peenpuistut ja võsa, lõiguti on tee ääres olevad alad lagedad.

Alates piketist 10+90 on Pastiku tee kruuskatte osa laius ca 3,2 m. Tee on keskelt rohtu kasvanud. Tee ääres on terves ulatuses teest lääne pool teekraav. Teed ümbritseb keskmise tihedusega peenpuistu ja võsa.

Pastiku tee rekonstrueeritava lõigu katendikonstruktsioon ülevalt alla on järgmine:

- 10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)

- 20 cm purustatud kruus fr 0/63mm (Pos 3)

- Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

- Olemasolev tasandatud tee

Rekonstrueeritava lõigu pealtlaius on 4,5 m. Rekonstrueeritava lõigu ristprofiil on esitatud joonisel 3.

Pastiku tee uuendatava lõigu katendikonstruktsioon ülevalt alla on järgmine:

- 10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)

- Olemasolev tasandatud tee

Uuendatava lõigu pealtlaius on 4,5 m.

Pastiku tee uuendamiseks ja rekonstrueerimiseks on ette nähtud kasutada järgnevaid materjale:

Geotekstiil NGS 4 - Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, 5,0 m lai.

Purustatud kruus fr 0/63 mm (Pos 3) ja purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6). Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10.

### 7.2 Teede rekonstrueerimis ja uuendustööd

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020.

- Tee ehitamisel ning teelt mahasõidukoha, sõidukite tagasipööramiskoha ja sõidukite möödasõidukoha (edaspidi koos teerajatis) rajamisel (edaspidi koos teetööd) lähtutakse ehitusprojektis ettenähtud nõuetest või tüüpjooniste asjakohasest joonisest;

- enne teetööde alustamist puhastatakse maa-ala, millele tee ja teerajatis (edaspidi koos teemaa) rajatakse, puittaimestikust ja muudest takistustest;

- teemaalt eemaldatakse raiejäätmed, kännud ja kivid ning käsitletakse järgnevalt:

  - raiejäätmed eemaldatakse ja paigaldatakse ehitusprojekti nõuete kohaselt või paigaldatakse kraavi servast nii kaugele, et need ei satuks kraavi, või maa-alale, kus need ei takista või takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine kooskõlastatakse Päästeametiga;

  - kännud ning kivid eemaldatakse ehitusprojekti nõuete kohaselt ning paigaldatakse maa-alale, kus need ei takista või takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist;

- põllumajandusmaal eemaldatakse enne teetööde alustamist teemaalt muld, mis paigaldatakse või aetakse laiali ehitusprojektis ettenähtud nõuete kohaselt;

  - metsamaal teemaalt mulla eemaldamine ei ole vajalik, kui selle olemasoluga on projektis arvestatud;

### 7.3 Teede rajatised

Käesoleva projektiga rekonstrueeritakse 2 mahasõidukohta ja 2 tagasipööramiskohta. Riigitee ristumiskohta ette nähtud rekonstrueerida ei ole.

Mahasõidukohtade M3 ja tagasipööramiskoha TP-T ehitamisel juhinduda trükisest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019“. Tagasipööramiskoha TP-2 ehitamisel juhinduda joonisest 8.

Mahasõidukohtade konstruktsioon ülevalt alla on järgmine:

- 10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)

- 20 cm purustatud kruus fr 0/63mm (Pos 3)

- Geotekstiil NGS 4, mittekootud kangas

- Olemasolev tasandatud mulle/tee

Teede rajatiste ehitamiseks on ette nähtud kasutada järgnevaid materjale:

Geotekstiil NGS 4 - Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, 5,0 m lai.

Purustatud kruus fr 0/63 mm (Pos 3) ja purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6). Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10.

### Tabel 7. Teede rajatised

| Jrk. nr | Tee rajatis | Pastiku tee | Kokku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EH1 |  |
| A | B | D | O |
| 1 | M1 - mahasõidukoht (4.5m, R=10m, L=20m) |  |  |
| 2 | M2 - mahasõidukoht (4.5m, R=10m, L=30m) |  |  |
| 3 | M3 - mahasõidukoht (4.5m, R=10m, L=10m) | 2 | 2 |
| 4 | M5 - mahasõidukoht (4,0m, R=5m, L=5m) |  |  |
| 5 | Silmuse kujuline tagasipööramise koht |  |  |
| 6 | TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht | 1 | 1 |
| 7 | TP-1 tagasipööramise koht |  |  |
| 8 | TP-2 tagasipööramise koht | 1 | 1 |
| 9 | R-T - Teede T kujuline ristmik |  |  |
| 10 | MM - Riigitee ristumiskoht |  |  |
| 11 | Kokku | 4 | 4 |

## 8. Keskkonnakaitse

### 8.1 Üldosa

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise väärtusega või muud väärtust omavad objektid on esitatud uurimistööde kaartidel (joonised 2.1-2.2). Kaitseväärtused on uurimistööde kaartidele kantud RMK poolt esitatud kihtide põhjal. Kaitseväärtuste olemasolu ja piire kontrollitakse ja vajadusel täpsustatakse projekti koostamise käigus EELIS (Eesti Loodusinfo süsteem, Keskkonnaagentuur) andmete põhjal.

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 13 kohaselt ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist ja anda ehitusluba.

### 8.2 Kaitseväärtused

Objektil asuvad järgnevad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid:

- Liigi leiukoht (loomas II kat) – kanakull KLO9128139

Kaitseväärtus asub EH4 kraavide 429 ja 430 piirkonnas. Kaitseväärtus on mõjutatud olemasolevate kraavide poolt. Piirkonnas on kavandatud kraavi 429 hooldustööd. Ehitustöödega peab tagama, et liigi leiukohas oleksid trassiraied ja ehitustööd keelatud perioodil 01.03-30.06.

- Liigi leiukoht (loomad I kat) – väike konnakotkas KLO9128544

Kaitseväärtus asub EH1 edelapoolses nurgas. Kaitseväärtus on mõjutatud olemasolevate kraavide poolt. Käesoleva projektiga ei tehta töid kaitseväärtusel või selle läheduses.

- Liigi leiukoht (loomad III kat) – rukkirääk KLO0931706

Kaitseväärtus asub eesvoolu 600 läheduses. Kaitseväärtuse veerežiim on mõjutatud olemasolevatest kraavidest ja drenaažisüsteemist. Piirkonnas on kavandatud eesvoolu 600 hooldustööd ja drenaažisuudmete rekonstrueerimine. Ehitustöödega peab tagama, et liigi leiukohas oleksid trassiraied ja ehitustööd keelatud perioodil 01.05-30.06.

- VEP nr 205967

VEP asub eesvoolu 500 ja 501 läheduses. Nimetatud veejuhtmete puhastamine ei ole vajalik, kuna teekraav 501 on heas korras ja eesvool 500 tagab vee äravoolu objekti alalt. VEP läheduses on kavandatud kraavi 504 hooldamine ja uue settebasseini ehitamine. Tegevused jäävad teisele poole Raba teed.

- VEP nr 209001

VEP asub kraavide 302 ja 303 vahel. Ehitustöödega peab tagama, et VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata. Rekonstrueeritav kraav 303 asub VEP-ist kaugemal kui 10 m. Antud lõigul ei ole lubatud kraavi 303 mullavalli alla paigaldada veeviimareid.

- VEP nr 211781

VEP asub kraavide 504, 502 ja 520 läheduses. Koostöös RMK looduskaitseosakonnaga on kokku lepitud, et kraavid 502, 504, 505 ja 520 puhastatakse VEP läheduses hooldustööde mahus. Kraav 504 rekonstrueeritakse kuni kvartal OI231 eraldiseni 8.

- VEP nr 211782

VEP asub kraavi 429 suudme läheduses. Käesoleva projektiga puhastatakse kraav 429 hooldustööde mahus.

- VEP nr 211784

Kaitseväärtus asub eesvoolu 300 pk-27 piirkonnas. Piirkonnas on projekteeritud eesvoolu 300 hooldustööd, trassiraiega VEP'i ei kahjustata. Puittaimestik on ette nähtud eesvoolul 300 likvideerida voolusängi perimeetrilt ja mullavallilt. Antud lõigul eesvoolu 300 voolusängis ja ka mullavallil puittaimestik puudub.

- VEP nr 212674

VEP-i läbivad kuivenduskraavid 223, 224 ja 222, mida ei ole ette nähtud puhastada. VEP läheduses töid projekteeritud ei ole.

- VEP nr 212675

VEP asub veejuhtme nr 206 ja truubi T5 piirkonnas. Projekteeritud on veejuhtme 206 käsitsi puhastamine voolutakistustest. Kraav 214 on ette nähtud puhastada uuendustööde mahus, kraav 2016 rekonstrueerimistööde mahus, eesvool 300 hooldustööde mahus.

### 8.3 Keskkonnakaitserajatised

Projektiga on ette nähtud kahe uue settebasseini ehitamine. Settebasseinide ehitamisel juhinduda joonisest 6 ja 7 ning tabelist 12a. Settebasseini SB2 väljavoolu poole on projekteeritud 5 m põhjapikkusega osa, mis on kraavist 0,3 m madalam ja laugete nõlvadega (M=1:3). Madalama ja lauge osa eesmärk on see, et tekiks madalaveeline ala, mis töötaks kahepaiksete leevendusveekoguna.

Projektiga on ette nähtud 12 uue kraavilaiendi ehitamine. Kraavilaiendid kaevata kraavi põhjast 0,4 m madalamad, põhjalaiusega 2,0 m ja põhja pikkusega 4,0 m. Leevendusveekogu vastasnõlv (valli suhtes) kaevata nõlvusega 1:3. Kraavilaiendid töötavad osaliselt väikeste settebasseinidena ja aitavad suurvee ajal edasikanduvaid setteid kinni püüda. Kraavilaiendites püsib vesi ka kuivemal perioodil kui maaparandussüsteemi kraavides on veetase minimaalne, seega on need sobivaks paigaks sellise vee-elupaiganõudlusega liikidele (näiteks kiilid, liblikad jms). Kraavilaiendid pakuvad elupaika muuhulgas metsakuivendusmaastikul muidu haruldastele liikidele nagu näiteks kiilid, ühepäevakulised (harilik tiigipäevik) ja lutikad. Kraavilaiendid ehitada joonise 3 alusel.

Projektiga on ette nähtud 6 uue leevendustiigi ehitamine. Leevendustiigid on projekteeritud niiskematesse kasvukohatüübi metsadesse lagedatele aladele. Leevendustiigid on ette nähtud kaevata nõlvusega 1:2,2 ja põhjapoolne nõlv nõlvusega 1:6. Tiigid on projekteeritud sügavusega 1,5 m maapinnast. Tiikide parameetrid on esitatud joonisel 6. Kahepaiksetele mõeldud veekogude puhul tuleb välistada sisse- ja väljavoolud (kraavid, nõvad). Veekogu rajamisel tuleb tekkiv savikam pinnas paigutada veekogu lähiümbrusesse. Orgaanikarikas materjal tuleb tõsta veekogust eemale ja planeerida siledaks, et vajadusel saaks veekogu ümbrust võsast puhastada.. Leevendustiikidesse ei tohi jätta raiejäätmeid ega asutada kalu.

## 9. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid

Objekti alal asub gaasitorustik T420 Õisu LKS- Viljandi LKS (Elering AS). Sultsi-Abja-Paluoja kõrvalmaantee nr 24172 ääres asub elektrimaakaabelliin AXPK.4x50 (Elektrilevi OÜ) ja ELA sidekaabel ELA087 (Eesti Lairiba Arenduse SA). EH3 ja EH4 piirkonnas asub elektriõhuliin alla 1 kV (Elektrilevi OÜ).

Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Elektriliinide all on tööde teostamiseks keelatud kasutada suurt noolepikkust omavat ekskavaatorit. Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.

Kohtades, kus kuivenduskraavid ristuvad gaasitorustikuga, ei ole kaevetöid ega truupidega seonduvaid töid ette nähtud. Projektiga on kavandatud gaasitorustikuga piirnevate kraavide uuendus ja rekonstrueerimistööd, mõningate kraavide puhul käsitsi voolutakistuste eemaldamine. Objekti põhjapoolses otsas on projekteeritud gaasitorustiku kõrvale settebasseini SB1 ehitamine.

Enne ehitustööde algust tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud vältimaks olukorda, kus vahepeal on rajatud täiendavaid kommunikatsioone projektiga hõlmatud maa-alale. Samuti tuleb enne ehitustööde alustamist koos kommunikatsiooni valdajaga täpsustada maakaablite (olemasolu korral) täpsed asukohad ning reaalsed sügavused vältimaks nende kahjustamist ehitustööde ajal.

## Tööd riigitee kaitsevööndis

Pastiku tee ja Sultsi-Abja Paljuoja tee ristumiskohta käesoleva projektiga ette nähtud rekonstrueerida ei ole. Pastiku tee rekonstrueerimisega alustatakse piketist 0+16 (16 m teede telgede ristumiskohtadest).

Riigitee kaitsevööndis on kavandatud Pastiku tee äärde uute voolunõvade 105 ja 118 rajamine, kraavide 216, 401 ja 406 rekonstrueerimine ning eesvoolu 300 hooldustööd.

Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida teemaa piires. Tee kaitsevööndisse jäävate kraavide uuendustööde käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud.

## 11. Juhenddokumentide nimekiri

Projektis toodud rekonstrueerimise ja ehitusprojekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhendmaterjalidest:

- Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018;

- Looduskaitseseadus, vastu võetud 21.03.2004;

- “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded”, maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14;

- “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45;

- “Maaparanduse uurimistöö nõuded”, maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77;

- “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38;

- Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded”, keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34;

- “Riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded”, maaeluministri 14.03.2019 määrus nr 32;

- trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019;

- trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1”, Tallinn 2014;

- trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022;

- trükis “Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. I ja II osa”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2007;

- trükis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009;

- trükis „Must-toonekure toitumisveekogud ja nende ökoloogilise seisundi parandamine“ Kotkalubi 2021

- trükis “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005;

- RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020.

## 12. Töömahtude tabelid

## Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud

| Jrk. nr | Veejuhtme |  |  |  |  |  |  | Keskmine |  | Kaevemaht |  |  |  |  | Pinnasevalli laialiajamine |  | Pinnase paiglda-mine tee-muldesse | Puittaimestiku raie |  |  |  |  | Kändude |  | Kopra-paisu likvideeri-mine | Muu voolutakis-tuse likvideeri-mine | Lama-puit | Vee-viimari rajamine | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nimetus | Ehitise lühitähis | Kvartali nr | Liigi tähis | Pikkus | Põhja laius | Nõlvus-tegur | Süga-vus | Kaeve ristlõige | Ekskavaatoriga |  |  | Käsitsi | Täiendav kaeve |  |  |  | Võsa Ø=2-8 cm |  | Puistu |  | Üksikute puudega maa-ala | Juurimine | Ära vedamine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sh pinnasegrupp |  | Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-II | III |  |  |  | Kaevest | Vana pinnase-vall |  | Madal h ≤ 3m (MV) | Kõrge h ≥ 3m (KV) | Peen Ø=8-15cm (PP) | Jäme Ø=15+cm (JP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m | m |  | m | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | tk | m | tm | tk |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD |
| 1 | 101 | EH1 | OI214 | RT | 135 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 175 |  | 175 |  |  | 105 |  |  |  |  | 0.03 | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 102 | EH1 | OI212 | HT | 46 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 23 |  | 23 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 103 | EH1 | OI211 | HT | 68 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 34 |  | 34 |  |  | 20 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 104 | EH1 | OI210 | HT | 653 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 327 |  | 327 |  |  | 196 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 105 | EH1 | OI214 | N | 87 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 31 | 16 | 47 |  |  | 28 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 106 | EH1 | OI214 | RT | 107 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 139 |  | 139 |  |  | 83 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 107 | EH1 | OI214 | N | 98 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 35 | 18 | 53 |  |  | 32 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 108 | EH1 | OI214 | N | 137 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 49 | 25 | 74 |  |  | 44 |  |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 109 | EH1 | OI214 | N | 39 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 14 | 7 | 21 |  |  | 12 |  |  | 0.01 |  | 0.00 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 110 | EH1 | OI214 | N | 39 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 14 | 7 | 21 |  |  | 13 |  |  | 0.01 |  | 0.00 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 111 | EH1 | OI214 | N | 37 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 13 | 7 | 20 |  |  | 12 |  |  | 0.01 |  | 0.00 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 112 | EH1 | OI212 OI214 | N | 36 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 13 | 6 | 19 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 113 | EH1 | OI212 | N | 222 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 80 | 40 | 120 |  |  | 72 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 114 | EH1 | OI212 | ET | 221 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 280 | 140 | 419 |  |  | 164 |  | 147 |  |  | 0.09 | 0.04 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 115 | EH1 | OI212 | N | 193 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 69 | 35 | 104 |  |  | 62 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 116 | EH1 | OI212 | ET | 381 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 482 | 241 | 724 |  |  | 282 |  | 253 |  |  | 0.08 | 0.04 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 117 | EH1 | OI212 | N | 133 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 48 | 24 | 72 |  |  | 43 |  |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 118 | EH1 | OI214 | N | 91 |  | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 33 | 16 | 49 |  |  | 30 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 202 | EH2 | OI209 OI210 | RK | 854 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1110 |  | 1110 |  |  | 666 |  |  |  |  | 0.68 | 0.34 |  | 1.03 |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 203 | EH2 | OI210 | UK | 320 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 320 |  | 320 |  |  | 192 |  |  |  |  | 0.10 | 0.03 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 204 | EH2 | OI209 | UK | 780 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1014 |  | 1014 |  |  | 608 |  |  |  | 0.39 | 0.39 | 0.08 |  | 0.86 |  |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 205 | EH2 | OI210 | UK | 131 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 131 |  | 131 |  |  | 79 |  |  |  |  | 0.04 | 0.01 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 206 | EH2 | OI211 OI212 | VT | 1175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 207 | EH2 | OI211 | RK | 228 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 297 |  | 297 |  |  | 178 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 208 | EH2 | OI211 | RK | 172 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 223 |  | 223 |  |  | 134 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 209 | EH2 | OI211 | RK | 71 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 92 |  | 92 |  |  | 55 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | EH2 | OI211 | RK | 93 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 121 |  | 121 |  |  | 73 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 211 | EH2 | OI211 | UK | 312 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 312 |  | 312 |  |  | 187 |  |  |  |  | 0.31 | 0.06 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 212 | EH2 | OI211 | UK | 53 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 63 |  | 63 |  |  | 38 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 213 | EH2 | OI211 | UK | 146 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 175 |  | 175 |  |  | 105 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 214 | EH2 | OI211 | UK | 276 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 276 |  | 276 |  |  | 166 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 215 | EH2 | OI211 | UK | 147 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 132 |  | 132 |  |  | 79 |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 216 | EH2 | OI212 | RK | 517 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 672 |  | 672 |  |  | 403 |  |  |  |  | 0.31 | 0.16 |  | 0.47 |  |  |  | 4 | 1 |  |
| 34 | 217 | EH2 | OI212 | UK | 395 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 434 |  | 434 |  |  | 261 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 219 | EH2 | OI214 | RK | 284 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 369 |  | 369 |  |  | 222 |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.14 |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 220 | EH2 | OI214 | RK | 143 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 200 |  | 200 |  |  | 120 |  |  |  |  | 0.06 | 0.11 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | EH2 | OI209 | EK | 58 | 0.4 | 2 | 1.0 | 2.4 | 93 | 46 | 139 |  |  | 83 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 300 | EH3 | OI218 | HE | 1015 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 305 |  | 305 |  |  | 183 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  | 0.51 |  |  |  |  | 2 |  |
| 39 | 303 | EH3 | OI222 OI223 | RK | 557 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 724 |  | 724 |  |  | 434 |  |  |  |  | 0.11 | 0.22 |  | 0.33 |  |  |  |  | 1 |  |
| 40 | 304 | EH3 | OI223 | RK | 318 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 413 |  | 413 |  |  | 248 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 305 | EH3 | OI223 | RK | 337 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 438 |  | 438 |  |  | 263 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.03 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 306 | EH3 | OI222 | HT | 181 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 90 |  | 90 |  |  | 54 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 307 | EH3 | OI223 | HT | 319 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 160 |  | 160 |  |  | 96 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 308 | EH3 | OI228 | RK | 434 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 564 |  | 564 |  |  | 338 |  |  | 0.04 |  | 0.17 | 0.04 |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 309 | EH3 | OI223 OI228 | RK | 298 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 388 |  | 388 |  |  | 233 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.03 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 310 | EH3 | OI228 | HT | 388 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 194 |  | 194 |  |  | 116 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 311 | EH3 | OI228 | RK | 547 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 711 |  | 711 |  |  | 427 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.44 |  |  |  |  | 1 |  |
| 48 | 312 | EH3 | OI228 | RK | 145 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 189 |  | 189 |  |  | 113 |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.01 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 313 | EH3 | OI228 | RK | 313 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 407 |  | 407 |  |  | 244 |  |  | 0.13 |  | 0.03 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 314 | EH3 | OI227 | RK | 384 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 500 |  | 500 |  |  | 300 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 315 | EH3 | OI227 | HT | 512 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 256 |  | 256 |  |  | 154 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 1 |  |
| 52 | 316 | EH3 | OI227 | HT | 367 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 184 |  | 184 |  |  | 110 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 319 | EH2 | OI227 | RK | 240 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 312 |  | 312 |  |  | 187 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 320 | EH2 | OI227 | RK | 315 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 599 |  | 599 |  |  | 360 |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 321 | EH2 | OI222 | RK | 197 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 256 |  | 256 |  |  | 153 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 323 | EH2 | OI217 | RK | 724 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 941 |  | 941 |  |  | 564 |  |  | 0.14 |  | 0.22 | 0.14 |  | 0.51 |  |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 324 | EH2 | OI217 | RK | 266 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 346 |  | 346 |  |  | 207 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 400 | EH2 | OI219 | RK | 619 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 804 |  | 804 |  |  | 482 |  |  | 0.12 |  | 0.25 | 0.12 |  | 0.49 |  |  |  |  | 1 |  |
| 59 | 401 | EH2 | OI219 | RK | 301 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 422 |  | 422 |  |  | 253 |  |  | 0.03 |  | 0.24 | 0.09 |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 406 | EH2 | OI216 OI219 | RK | 273 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 354 |  | 354 |  |  | 213 |  |  | 0.03 |  | 0.19 | 0.11 |  | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 407 | EH2 | OI219 | RK | 680 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 884 |  | 884 |  |  | 530 |  |  |  |  | 0.27 | 0.27 |  | 0.54 |  |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 409 | EH2 | OI220 | RK | 95 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 123 |  | 123 |  |  | 74 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 410 | EH2 | OI220 OI221 | RK | 499 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 649 |  | 649 |  |  | 389 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 412 | EH2 | OI220 | RK | 332 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 432 |  | 432 |  |  | 259 |  |  | 0.17 |  | 0.07 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 418 | EH2 | OI221 | UK | 251 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 301 |  | 301 |  |  | 181 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 421 | EH2 | OI221 | VT | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 422 | EH2 | OI216 | RK | 563 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 732 |  | 732 |  |  | 439 |  |  | 0.23 |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.34 |  |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 423 | EH2 | OI216 | RK | 155 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 202 |  | 202 |  |  | 121 |  |  |  |  | 0.11 | 0.06 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 424 | EH4 | OI216 | VT | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 425 | EH4 | OI216 | VT | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 426 | EH4 | OI219 | RK | 488 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 683 |  | 683 |  |  | 410 |  |  | 0.15 |  | 0.20 | 0.05 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 427 | EH4 | OI219 | RK | 279 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 363 |  | 363 |  |  | 218 |  |  |  |  | 0.20 | 0.14 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 429 | EH4 | OI220 OI225 | HK | 215 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 107 |  | 107 |  |  | 64 |  |  |  |  | 0.06 | 0.02 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 430 | EH4 | OI226 | RK | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 104 |  | 104 |  |  | 63 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 434 | EH4 | OI226 | UK | 290 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 348 |  | 348 |  |  | 209 |  |  |  | 0.06 | 0.15 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 435 | EH4 | OI226 | RK | 455 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 683 |  | 683 |  |  | 410 |  |  |  |  | 0.46 | 0.09 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 437 | EH4 | OI226 | RK | 117 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 164 |  | 164 |  |  | 99 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 439 | EH4 | OI226 | RK | 84 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 118 |  | 118 |  |  | 71 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 442 | EH4 | OI226 OI221 | VT | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 502 | EH5 | OI231 | HK | 306 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 153 |  | 153 |  |  | 92 |  |  | 0.06 |  | 0.03 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 504 | EH5 | OI231 OI232 OI233 | RK | 1210 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1573 |  | 1573 |  |  | 944 |  |  | 0.24 |  | 0.24 | 0.12 |  | 0.61 |  |  |  |  | 2 |  |
| 82 | 504 | EH5 | OI231 | HK | 204 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 102 |  | 102 |  |  | 61 |  |  |  | 0.04 | 0.08 | 0.02 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 505 | EH5 | OI231 | HK | 444 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 222 |  | 222 |  |  | 133 |  |  |  |  | 0.18 | 0.36 |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 506 | EH5 | OI231 | UK | 93 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 112 |  | 112 |  |  | 67 |  |  |  | 0.02 | 0.05 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 507 | EH5 | OI231 | UK | 376 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 452 |  | 452 |  |  | 271 |  |  |  |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 508 | EH5 | OI231 | UK | 79 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 95 |  | 95 |  |  | 57 |  |  |  | 0.02 | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 509 | EH5 | OI231 | UK | 278 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 334 |  | 334 |  |  | 200 |  |  | 0.06 |  | 0.03 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 510 | EH5 | OI232 | UK | 319 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 383 |  | 383 |  |  | 230 |  |  | 0.06 |  | 0.03 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 511 | EH5 | OI232 | RK | 340 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 509 |  | 509 |  |  | 306 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 512 | EH5 | OI232 | RK | 450 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 676 |  | 676 |  |  | 405 |  |  | 0.09 |  | 0.09 | 0.05 |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 513 | EH5 | OI233 | RK | 244 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 317 |  | 317 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 514 | EH5 | OI232 | RK | 421 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 674 |  | 674 |  |  | 404 |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 516 | EH5 | OI233 | RK | 443 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 665 |  | 665 |  |  | 399 |  |  | 0.09 |  | 0.04 | 0.09 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 517 | EH5 | OI235 | RK | 893 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1429 |  | 1429 |  |  | 857 |  |  | 0.18 |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.89 |  |  |  |  | 1 |  |
| 95 | 518 | EH5 | OI235 | RK | 768 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1305 |  | 1305 |  |  | 783 |  |  | 0.61 | 0.08 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 1 |  |
| 96 | 520 | EH5 | OI231 | HK | 198 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 99 |  | 99 |  |  | 59 |  |  | 0.08 |  | 0.06 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 521 | EH5 | OI231 | UT | 88 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 105 |  | 105 |  |  | 63 |  |  |  | 0.02 | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 522 | EH5 | OI234 | RK | 262 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 341 |  | 341 |  |  | 204 |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 600 | EH6 | OI218 | HE | 498 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 100 |  | 100 |  |  | 60 |  |  | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | RE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | HE | 1513 |  |  |  |  | 404 |  | 404 |  |  | 242 |  |  | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  | 0.71 |  |  |  |  | 2 |  |
| kokku |  |  |  | EK | 58 |  |  |  |  | 93 | 46 | 139 |  |  | 83 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | RK | 17488 |  |  |  |  | 24077 |  | 24077 |  |  | 14446 |  |  | 2.92 | 0.16 | 5.92 | 3.79 | 0.09 | 12.87 |  |  |  | 4 | 12 |  |
| kokku |  |  |  | UK | 4246 |  |  |  |  | 4882 |  | 4882 |  |  | 2929 |  |  | 0.20 | 0.48 | 1.79 | 0.75 |  | 3.22 |  |  |  |  | 1 |  |
| kokku |  |  |  | HK | 1368 |  |  |  |  | 684 |  | 684 |  |  | 410 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.41 | 0.40 |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | ET | 602 |  |  |  |  | 762 | 381 | 1143 |  |  | 446 |  | 400 |  |  | 0.16 | 0.08 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | RT | 242 |  |  |  |  | 314 |  | 314 |  |  | 188 |  |  | 0.02 |  | 0.05 | 0.01 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | UT | 88 |  |  |  |  | 105 |  | 105 |  |  | 63 |  |  |  | 0.02 | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | HT | 2535 |  |  |  |  | 1267 |  | 1267 |  |  | 760 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 1 |  |
| kokku |  |  |  | N | 1112 |  |  |  |  | 400 | 200 | 600 |  |  | 360 |  |  | 0.22 |  | 0.14 | 0.00 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | VT | 2523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | LIKV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | TEETRASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kõik kokku |  |  |  |  | 31773 |  |  |  |  | 32988 | 627 | 33615 |  |  | 19929 |  | 400 | 4.25 | 0.80 | 8.63 | 5.16 | 0.09 | 18.93 |  |  |  | 4 | 16 |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RE | Rekonstrueeritav eesvool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UE | Uuendatav eesvool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HE | Hooldatav eesvool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EK | Ehitatav kuivenduskraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK | Rekonstrueeritav kuivenduskraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UK | Uuendatav kuivenduskraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HK | Hooldatav kuivenduskraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ET | Ehitatav teekraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RT | Rekonstrueeritav teekraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UT | Uuendatav teekraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HT | Hooldatav teekraav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Ehitatav voolunõva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VT | Voolutakistuste eemaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LIKV | Likvideeritav kraav (täidetav) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEETRASS | Teetrass + teerajatisted |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide tööde mahud

### Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

| Jrk. nr | Truubi / Purde nr |  | Ehitise lühitähis | Veejuhtme |  | Projekteerimisnormide kohane arvutuslik |  | Proj. truubi / purde andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nimetus | Valgala |  |  | Asukoht pk.nr/ kaugus kr. suudmest | Katte/ mulde laius | Katte/mulde kõrgusarv | Põhja kõrgusarv sv | Sügavus teepinnast/muldest | Pikkus | Tähis |  |  |  | Teekatte taastamine kruus | Täiendav kaeve | Veejuhtme täide (min. pinnas) | Tähis- post | Puitaluse ehitamine |  |
|  |  |  |  |  |  | Äravoolu-moodul | Vooluhulk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | km² | l/s km2 | l/s | m | m | m abs | m | m | m |  |  |  |  | m³ | m³ | m³ | tk | m |  |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  |  |  | O | P | Q | R | S | T |
| 1 | T | 47 | EH2 | 215 | 0.03 | 227 | 6.81 |  | 4.5 |  |  | 1.8 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T | 48 | EH1 | 103 | 0.08 | 227 | 18.16 | Pk-10 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T | 49 | EH2 | 217 | 0.12 | 227 | 27.24 |  | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T | 50 | EH6 | 600 | 2.11 | 227 | 478.97 | 14+51 | 4.5 | 86.31 | 84.79 | 2.0 | 12 | 80 | PT | 12 | KOK |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T | 51 | EH5 | 504 | 1.6 | 227 | 363.2 | 753 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 60 | PT | 10 | MAOK |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 6 | T | 52 | EH5 | 514 | 0.1 | 227 | 22.7 |  | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 7 | T | 53 | EH5 | 504 | 1.5 | 227 | 340.5 | 948 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 60 | PT | 10 | MAOK |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 8 | T | 54 | EH5 | 522 | 0.02 | 227 | 4.54 |  | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 9 | T | 55 | EH5 | 516 | 0.22 | 227 | 49.94 | 200 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 50 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 10 | T | 56 | EH5 | 504 | 1.17 | 227 | 265.59 | 1239 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 60 | PT | 10 | MAOK |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 11 | T | 57 | EH5 | 518 | 0.9 | 227 | 204.3 | 768 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 60 | PT | 10 | MAOK |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 12 | T | 58 | EH3 | 313 | 0.05 | 227 | 11.35 |  | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 13 | T | 59 | EH1 | 117 | 0.03 | 227 | 6.81 | Pk-9 | 4.5 | 87.55 | 86.18 | 1.4 | 12 | 40 | PT | 12 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 14 | T | 60 | EH1 | 116 | 0.03 | 227 | 6.81 | Pk-9 | 4.5 | 87.56 | 85.82 | 1.7 | 12 | 40 | PT | 12 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 15 | T | 61 | EH1 | 114 | 0.04 | 227 | 9.08 | Pk-4 | 4.5 | 87.88 | 86.6 | 1.3 | 9 | 40 | PT | 9 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 16 | T | 62 | EH2 | 206 | 3.95 | 227 | 896.65 | 1175 | 4.5 | 85.49 | 83.68 | 1.8 | 12 | 100 | PT | 12 | KOK |  |  |  |  |  |  |
| 17 | T | 63 | EH2 | 216 | 0.19 | 227 | 43.13 |  | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 18 | T | 64 | EH2 | 229 | 0.46 | 227 | 104.42 | 58 | 4.5 |  |  | 1.5 | 10 | 60 | PT | 10 | MAOK |  |  |  |  |  |  |
| 19 | T | 65 | EH4 | 410 | 0.55 | 227 | 124.85 |  | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 60 | PT | 10 | MAOK |  |  |  |  |  |  |
| 20 | T | 66 | EH4 | 429 | 0.01 | 227 | 2.27 | 165 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 21 | T | 67 | EH2 | 208 | 0.06 | 227 | 13.62 | 172 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| 22 | T | 68 | EH2 | 211 | 0.05 | 227 | 11.35 | 312 | 4.5 |  |  | 1.7 | 10 | 40 | PT | 10 | MAO |  |  |  |  |  |  |
| Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  | 227 |  |  |  |  |  | 2.4 |  |

### Tabel 9B. Ehitatavad truubid

## Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  |  |  |  |  | Kokku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  |  |
| 1 | Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ø 20…30 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ø 40 | m |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ø 50 | m | 38 | 34 |  | 33 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ø 75 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ø 100 | m |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | otsakute lammutus (r/b) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Truupide kogused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rekonstrueeritavad truubid | tk | 5 | 4 | 1 | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ehitatavad truubid | tk | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |
| 11 | Uuendatavad truubid | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Likvideeritavad truubid | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Projekteeritud truupide kogupikkused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 | m | 82 | 72 | 10 | 40 | 20 |  | 224 |  |  |  |  |  |
| 15 | plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 | m | 12 | 10 |  | 10 | 10 |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 16 | plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 | m |  | 10 |  | 20 | 40 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 17 | plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 | m |  |  | 12 |  |  | 12 | 24 |  |  |  |  |  |
| 18 | plasttruup Ø100 cm, tüüp 100PT, SN8 | m |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 19 | plasttruup Ø120 cm, tüüp 120PT, SN8 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | plasttruup Ø140 cm, tüüp 140PT, SN8 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Settest puhastatavad truubid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | truup Ø40-60, setet kuni 0,25 Ø | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | truup Ø80-100, setet kuni 0,25 Ø | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Truubi otsakud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ø30 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ø40 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 27 | Ø50 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ø40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ø50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ø60 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 31 | Ø50 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ø60 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ø80 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Ø100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Ø120 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ø140 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Muud mahud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Tähispost | tk | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 39 | Puitalus | tm |  |  | 0.3 |  | 2.1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks | m3 | 64 | 62 | 14 | 81 |  |  | 221 |  |  |  |  |  |
| 41 | Teekatte taastamine (kruus) | m3 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 42 | Veeviimarid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | plasttoru Ø30 cm, L= 8 m | tk |  | 7 | 5 |  | 4 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Truubi otsaku | truupide | kivid Ø15-30 cm |  | geotekstiil NGS2 |  | huumusmuld |  | erosioonitõkkematt |  | heinaseeme |  | puuvaiad |  |
| 47 | tüüp | arv (tk) | m³/tk | m³ | m²/tk | m² | m³/tk | m³ | m²/tk | m² | kg/tk | kg | tk/tk | tk |
| 48 | Ø30MAO |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 44 |  | 1.3 |  | 220 |  |
| 49 | Ø40MAO | 22 |  |  |  |  | 2.2 | 48.4 | 44 | 968 | 1.3 | 28.6 | 220 | 4840 |
| 50 | Ø50MAO | 4 |  |  |  |  | 2.2 | 8.8 | 44 | 176 | 1.3 | 5.2 | 220 | 880 |
| 51 | Ø40MAOK |  | 2.7 |  | 10 |  | 3.2 |  | 64 |  | 1.9 |  | 380 |  |
| 52 | Ø50MAOK |  | 2.7 |  | 12 |  | 3.2 |  | 63 |  | 1.9 |  | 380 |  |
| 53 | Ø60MAOK | 7 | 2.7 | 19 | 12 | 84 | 3.2 | 22.4 | 63 | 441 | 1.9 | 13.3 | 380 | 2660 |
| 54 | Ø50KOK |  | 4.2 |  | 19 |  | 2.8 |  | 56 |  | 1.7 |  | 280 |  |
| 55 | Ø60KOK |  | 5.9 |  | 26 |  | 2.4 |  | 48 |  | 1.5 |  | 240 |  |
| 56 | Ø80KOK | 2 | 9.0 | 18 | 41 | 82 | 2.2 | 4.4 | 43 | 86 | 1.3 | 2.6 | 215 | 430 |
| 57 | Ø100KOK | 2 | 12.1 | 24 | 55 | 110 | 1.7 | 3.4 | 33 | 66 | 1.0 | 2 | 165 | 330 |
| 58 | Ø120KOK |  | 16.0 |  | 73 |  | 4.7 |  | 93 |  | 2.8 |  | 465 |  |
| 59 | Ø140KOK |  | 18.7 |  | 85 |  | 4 |  | 79 |  | 2.4 |  | 395 |  |
| 60 | Kokku | 37 |  | 61.1 |  | 276 |  | 87 |  | 1737 |  | 51.7 |  | 9140 |

## Tabel 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

| Jrk. nr | Teede lõikude parameetrid | Ristprofiili number | Piketivahemik | Lõigu pikkus | Purustatud kruus fr 0-32 mm (Pos 6) |  | Purustatud kruus fr 0-63 mm (Pos 3) |  | Geotekstiil (b=5.0m) NGS 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (tee pealtlaius - katendi kihi paksused - geosünteet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m | m3/m | m3 | m3/m | m3 | m2 |
| 1 | EH1 Pastiku tee | A | B | C | D | E | F | G | K |
| 2 | Riigitee ristumiskoht (ei rekonstrueerita) |  | 0+00...0+16 | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.5-10-20-G | RP1 | 0+16…9+96 | 980 | 0.47 | 456 | 1.02 | 1000 | 4900 |
| 4 | Tagasipöramiskoht TP-T |  | 9+96…10+66 | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4,5-10 |  | 10+66…17+44 | 678 | 0.47 | 315 |  |  |  |
| 6 | Tagasipööramiskoht TP-2 |  | 17+44…18+14 | 70 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kokku |  |  | 1814 |  | 771 |  | 1000 | 4900 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Geotekstiilide ülekatet ei ole arvestatud |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 12.A Settebasseinide rajamise tööde mahud

Tabel 12.B Leevendustiikide ja kraavilaiendite rajamise tööde mahud

## Tabel 14. Muude tööde mahud

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  |  |  |  |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EH 1 | EH 2 | EH 3 | EH 4 | EH 5 | EH 6 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | töö | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Puidust purde likvideerimine ja utiliseerimine | tk |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø kuni 100 mm | tk |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 |
| 4 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø 100-150 mm | tk |  |  |  |  |  | 2 | 2 |

## Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik |  |  |  |  |  |  | Kokku | Ühiku maksumus (€) | Hinde alus |  |  |  |  |  |  | Kõik kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |
| A | B | C | D | E |  |  |  | F | G | H | I | J | K |  |  |  | L | M |
| 1 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0.38 | 1.06 | 0.74 | 0.15 | 1.73 | 0.20 | 4.25 | 343.60 | H-1 | 130.81 | 363.37 | 253.00 | 50.30 | 593.87 | 68.41 | 1459.77 |
| 3 | Madala võsa vedu kuni 1 km (MV) | ha | 0.38 | 1.06 | 0.74 | 0.15 | 1.73 | 0.20 | 4.25 | 767.00 | kalk | 292.00 | 811.14 | 564.76 | 112.28 | 1325.67 | 152.72 | 3258.57 |
| 4 | Kõrge võsa raie (KV) | ha |  | 0.48 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |  | 0.80 | 429.50 | H-7 |  | 204.03 | 43.60 | 24.91 | 72.87 |  | 345.42 |
| 5 | Kõrge võsa vedu kuni 1 km (KV) | ha |  | 0.48 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |  | 0.80 | 767.00 | kalk |  | 364.36 | 77.86 | 44.49 | 130.14 |  | 616.85 |
| 6 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0.35 | 4.47 | 0.95 | 1.15 | 1.72 |  | 8.63 | 1181.08 | T-19-1 | 411.35 | 5278.74 | 1117.66 | 1359.46 | 2030.67 |  | 10197.89 |
| 7 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP) | ha | 0.35 | 4.47 | 0.95 | 1.15 | 1.72 |  | 8.63 | 1599.06 | T-36-1 | 556.92 | 7146.86 | 1513.20 | 1840.57 | 2749.32 |  | 13806.88 |
| 8 | Jämepuistu raie (JP) | ha | 0.10 | 2.64 | 0.88 | 0.30 | 1.24 |  | 5.16 | 1943.90 | T-19-3 | 192.98 | 5129.01 | 1714.00 | 585.05 | 2409.40 |  | 10030.43 |
| 9 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha | 0.10 | 2.64 | 0.88 | 0.30 | 1.24 |  | 5.16 | 2878.30 | T-36-3 | 285.75 | 7594.44 | 2537.89 | 866.27 | 3567.55 |  | 14851.90 |
| 10 | Üksikute puudega ala raie | ha |  |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.09 | 136.07 | kalk |  |  | 8.65 |  | 3.32 |  | 11.97 |
| 11 | Üksikute puude tüveste vedu | ha |  |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.09 | 201.46 | kalk |  |  | 12.80 |  | 4.92 |  | 17.72 |
| 12 | Kändude juurimine | ha | 0.83 | 8.64 | 2.73 | 1.66 | 4.88 | 0.20 | 18.93 | 340.00 | kalk | 281.61 | 2937.78 | 928.01 | 563.17 | 1659.63 | 67.70 | 6437.89 |
| 13 | Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist | tm |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.82 | T-124 |  | 3.28 |  |  |  |  | 3.28 |
| 14 | Voolutakistuste eemaldamine käsitsi | km |  | 2 |  | 1 |  |  | 2.52 | 121.30 | A-113 |  | 184.01 |  | 121.98 |  |  | 305.99 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 2151.42 | 30017.02 | 8771.44 | 5568.49 | 14547.36 | 288.83 | 61344.57 |
| 16 | II. Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 1860 | 13392 | 5521 | 2571 | 9545 | 100 | 32988 | 0.52 | T-123 | 974.64 | 7018.73 | 2893.69 | 1347.21 | 5002.55 | 52.18 | 17289.00 |
| 18 | Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | 1000m3 | 581 | 46 |  |  |  |  | 627 | 0.82 | T-124 | 475.09 | 37.91 |  |  |  |  | 513.00 |
| 19 | Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | 1000m3 | 186 | 1339 | 552 | 257 | 955 | 10 | 3299 | 0.52 | T-123 | 97.46 | 701.87 | 289.37 | 134.72 | 500.25 | 5.22 | 1728.90 |
| 20 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga | 1000m3 | 1224 | 8063 | 3313 | 1542 | 5727 | 60 | 19929 | 0.33 | T-302 | 408.46 | 2689.82 | 1105.14 | 514.51 | 1910.53 | 19.93 | 6648.39 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 1955.65 | 10448.33 | 4288.20 | 1996.44 | 7413.34 | 77.32 | 26179.28 |
| 22 | III.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Truupide mahamärkimine | tk | 9 | 11 | 2 | 7 | 7 | 1 | 37 | 23.78 | A-91 | 214.02 | 261.58 | 47.56 | 166.46 | 166.46 | 23.78 | 879.86 |
| 24 | Ø 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) paigaldamine mullavalli alla | m |  | 56 | 40 |  | 32 |  | 128.00 | 25.63 | S-71 |  | 1435.28 | 1025.20 |  | 820.16 |  | 3280.64 |
| 25 | Ø 40-50 truubi torude väljatõstmine | m | 38 | 34 |  | 42 |  |  | 114.00 | 9.08 | S-272 | 344.87 | 308.57 |  | 381.17 |  |  | 1034.60 |
| 26 | Ø 75 truubi torude väljatõstmine | m |  |  |  |  |  |  |  | 12.14 | S-273 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ø 100 truubi torude väljatõstmine | m |  |  | 11 |  |  |  | 11.00 | 15.15 | S-274 |  |  | 166.62 |  |  |  | 166.62 |
| 28 | Truubitorude ja otsakute (sh lammutamine) utiliseerimine | m3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.9 |  |  | 9.55 | 47.90 | kalk | 123.52 | 110.51 | 86.90 | 136.52 |  |  | 457.45 |
| 29 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 82 | 72 | 10 | 40 | 20 |  | 224.00 | 41.80 | S.72 | 3427.60 | 3009.60 | 418.00 | 1672.00 | 836.00 |  | 9363.20 |
| 30 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 12 | 10 |  | 10 | 10 |  | 42.00 | 58.22 | S-73 | 698.64 | 582.20 |  | 582.20 | 582.20 |  | 2445.24 |
| 31 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  | 10 |  | 20 | 40 |  | 70.00 | 77.65 | S-74 |  | 776.50 |  | 1553.00 | 3106.00 |  | 5435.50 |
| 32 | Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  | 12 |  |  | 12 | 24.00 | 122.58 | S-75 |  |  | 1470.96 |  |  | 1470.96 | 2941.92 |
| 33 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  | 22 |  |  |  |  | 22.00 | 239.03 | S-76 |  | 5258.65 |  |  |  |  | 5258.65 |
| 34 | Di=120 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  |  |  |  | 408.47 | kalk |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Di=140 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  |  |  |  |  |  |  | 717.97 | kalk |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ø 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,5 truubi Ø | m |  |  |  |  |  |  |  | 10.16 | H-65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ø 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni 0,25 truubi Ø | m |  |  |  |  |  |  |  | 7.03 | H-72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 |  | 22.00 | 131.02 | S-101 | 1048.15 | 917.13 | 131.02 | 524.08 | 262.04 |  | 2882.42 |
| 39 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4.00 | 131.02 | S-101 | 131.02 | 131.02 |  | 131.02 | 131.02 |  | 524.08 |
| 40 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 7.00 | 282.90 | S-103 |  | 282.90 |  | 565.80 | 1131.60 |  | 1980.30 |
| 41 | Ø 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  | 1 |  |  | 1 | 2.00 | 791.67 | S-106 |  |  | 791.67 |  |  | 791.67 | 1583.35 |
| 42 | Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  | 2 |  |  |  |  | 2.00 | 1140.31 | S-108 |  | 2280.62 |  |  |  |  | 2280.62 |
| 43 | Ø 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  | 1011.47 | S-112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ø 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  |  |  |  |  |  |  | 1938.50 | S-113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Teekatte taastamine truupide kohal | m3 |  | 8.0 |  |  |  |  | 8 | 9.80 | T-907 T-957 |  | 78.38 |  |  |  |  | 78.38 |
| 46 | Täiendav kaeve truupide ehitamisel I-II gr. pinnas | m3 | 64.0 | 62.0 | 14.0 | 81.0 |  |  | 221 | 0.52 | T-123 | 33.54 | 32.49 | 7.34 | 42.45 |  |  | 115.83 |
| 47 | Puitaluse ehitamine truupidele | tm |  |  | 0.3 |  | 2.1 |  | 2.4 | 284.02 | A-35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Truupide tähispostide paigaldamine | tk | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 25.80 | S-269 | 154.80 |  |  |  |  |  | 154.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 6176.16 | 15465.44 | 4145.27 | 5754.69 | 7035.48 | 2286.41 | 40863.45 |
| 50 | V. Settebasseinide ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Madala võsa raie (MV) | ha |  |  |  |  |  |  |  | 343.60 | H-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Madala võsa kändude juurimine | ha |  |  |  |  |  |  |  | 254.05 | T-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) | ha |  |  |  |  |  |  |  | 767.00 | kalk |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Peenpuistu raie (PP) | ha |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  | 0.10 | 1181.08 | T-19-1 |  | 23.62 |  |  | 94.49 |  | 118.11 |
| 55 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) | ha |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  | 0.10 | 1599.06 | T-36-1 |  | 31.98 |  |  | 127.92 |  | 159.91 |
| 56 | Peenpuistu kändude juurimine (PP) | ha |  | 0.02 |  |  | 0.08 |  | 0.10 | 382.96 | T-22 |  | 7.66 |  |  | 30.64 |  | 38.30 |
| 57 | Jämepuistu raie (JP) | ha |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.04 | 1943.90 | T-19-3 |  | 19.44 |  |  | 58.32 |  | 77.76 |
| 58 | Jämepuistu kändude juurimine (JP) | ha |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.04 | 382.96 | T-22 |  | 3.83 |  |  | 11.49 |  | 15.32 |
| 59 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  | 0.04 | 2878.30 | T-36-3 |  | 28.78 |  |  | 86.35 |  | 115.13 |
| 60 | Settebasseinide kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | m3 |  | 130.00 |  |  | 900.00 |  | 1030.00 | 0.52 | T-123 |  | 68.13 |  |  | 471.69 |  | 539.82 |
| 61 | Settebasseinide kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas | m3 |  | 65.00 |  |  | 450.00 |  | 515.00 | 0.82 | T-124 |  | 53.14 |  |  | 367.92 |  | 421.06 |
| 62 | Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | m3 |  | 117.00 |  |  | 810.00 |  | 927.00 | 0.33 | T-302 |  | 39.03 |  |  | 270.22 |  | 309.25 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku |  | 275.62 |  |  | 1519.03 |  | 1794.65 |
| 64 | VI. Leevendustiikide ja kraavilaiendite ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Madala võsa raie (MV) | ha |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 343.60 | H-1 |  |  |  |  | 6.87 |  | 6.87 |
| 66 | Madala võsa kändude juurimine | ha |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 254.05 | T-13 |  |  |  |  | 5.08 |  | 5.08 |
| 67 | Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) | ha |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 767.00 | kalk |  |  |  |  | 15.34 |  | 15.34 |
| 68 | Peenpuistu raie (PP) | ha | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.23 | 1181.08 | T-19-1 | 47.24 |  |  | 141.73 | 82.68 |  | 271.65 |
| 69 | Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) | ha | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.23 | 1599.06 | T-36-1 | 63.96 |  |  | 191.89 | 111.93 |  | 367.78 |
| 70 | Peenpuistu kändude juurimine (PP) | ha | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.23 | 382.96 | T-22 | 15.32 |  |  | 45.96 | 26.81 |  | 88.08 |
| 71 | Jämepuistu raie (JP) | ha |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.10 | 1943.90 | T-19-3 |  |  |  | 116.63 | 77.76 |  | 194.39 |
| 72 | Jämepuistu kändude juurimine (JP) | ha |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.10 | 382.96 | T-22 |  |  |  | 22.98 | 15.32 |  | 38.30 |
| 73 | Jämepuistu tüveste vedu (JP) | ha |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.10 | 2878.30 | T-36-3 |  |  |  | 172.70 | 115.13 |  | 287.83 |
| 74 | Leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas | m3 | 60 | 151 | 303 | 754 | 360 |  | 1628 | 0.52 | T-123 | 31.45 | 79.31 | 158.63 | 395.17 | 188.68 |  | 853.23 |
| 75 | Leevendusveekogude kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas | m3 | 30 | 76 | 151 | 377 | 180 |  | 814 | 0.82 | T-124 | 24.53 | 61.87 | 123.73 | 308.24 | 147.17 |  | 665.53 |
| 76 | Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, tihendamine lüke 20 m | m3 | 54 | 136 | 272 | 679 | 324 |  | 1465 | 0.33 | T-302 | 18.01 | 45.44 | 90.87 | 226.38 | 108.09 |  | 488.79 |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 200.51 | 186.62 | 373.23 | 1621.67 | 900.85 |  | 3282.87 |
| 78 | VII. Muud tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | töö |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2500.00 | kalk |  |  | 2500.00 |  |  |  | 2500.00 |
| 80 | Puidust purde likvideerimine ja utiliseerimine | tk |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 100.00 | kalk |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 200.00 |
| 81 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø kuni 100 mm | tk |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 160.00 | kalk |  |  | 480.00 |  |  | 480.00 | 960.00 |
| 82 | Drenaažikollektori suudme rekonstrueerimine DN Ø 100-150 mm | tk |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 210.00 | kalk |  |  |  |  |  | 420.00 | 420.00 |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku |  | 100.00 | 2980.00 | 100.00 |  | 900.00 | 4080.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osamaksumused kokku: | 4307.58 | 41027.59 | 16412.87 | 9286.61 | 24380.58 | 1266.15 | 96681.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Käibemaks 22%: | 947.67 | 9026.07 | 3610.83 | 2043.05 | 5363.73 | 278.55 | 21269.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kogumaksumus: | 5255.25 | 50053.66 | 20023.70 | 11329.66 | 29744.30 | 1544.70 | 117951.27 |

## Tabel 15B. Tee rekonstrueerimise- ja uuendustööde ligikaudne maksumus

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik |  |  |  |  |  |  | Kokku | Ühiku maksumus (€) | Hinde alus |  |  |  |  |  |  | Kõik kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |  |  | EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | EH6 |  |
| A | B | C | D | E |  |  |  | F | G | H | I | J | K |  |  |  | L | M |
| 7 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 1798 |  |  |  |  |  | 1798.00 | 0.12 | A-90 | 215.76 |  |  |  |  |  | 215.76 |
| 9 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 4 |  |  |  |  |  | 4.00 | 15.00 | kalk | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 275.76 |  |  |  |  |  | 275.76 |
| 11 | II. Mullatööd/ teemulde kujundamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Olemasoleva teemulde ja tee ääres asuva maapinna töötlemine profiili | m2 | 10788 |  |  |  |  |  | 10788.00 | 0.26 | T-962 | 2810.27 |  |  |  |  |  | 2810.27 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 2810.27 |  |  |  |  |  | 2810.27 |
| 14 | III. Kattekonstruktsiooni rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 4900.00 |  |  |  |  |  | 4900.00 | 1.03 | T-959 | 5044.16 |  |  |  |  |  | 5044.16 |
| 16 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 770.97 |  |  |  |  |  | 770.97 | 9.80 | T-907 T-957 | 7553.45 |  |  |  |  |  | 7553.45 |
| 17 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 999.60 |  |  |  |  |  | 999.60 | 9.80 | T-907 T-957 | 9793.42 |  |  |  |  |  | 9793.42 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 22391.03 |  |  |  |  |  | 22391.03 |
| 19 | IV. Teede rajatised |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mahasõidukoha M3 ehitamine (4.5m, R=10m, L=10m) | tk | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 200 |  |  |  |  |  | 200.00 | 1.03 | T-959 | 205.88 |  |  |  |  |  | 205.88 |
| 22 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 | 9.80 | T-907 T-957 | 176.35 |  |  |  |  |  | 176.35 |
| 23 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 | 9.80 | T-907 T-957 | 431.08 |  |  |  |  |  | 431.08 |
| 24 | TP-T T-kujulise tagasipööramiskoha ehitamine | tk | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 722 |  |  |  |  |  | 722.00 | 1.03 | T-959 | 743.24 |  |  |  |  |  | 743.24 |
| 26 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 70 |  |  |  |  |  | 70.00 | 9.80 | T-907 T-957 | 685.81 |  |  |  |  |  | 685.81 |
| 27 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 154 |  |  |  |  |  | 154.00 | 9.80 | T-907 T-957 | 1508.79 |  |  |  |  |  | 1508.79 |
| 28 | TP-2 tagasipööramiskoha ehitamine | tk | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5.0m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 423 |  |  |  |  |  | 423.00 | 1.03 | T-959 | 435.44 |  |  |  |  |  | 435.44 |
| 30 | Purustatud kruusast fr 0/32 (pos 6) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 6) fr. 0/32 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 43 |  |  |  |  |  | 43.00 | 9.80 | T-907 T-957 | 421.29 |  |  |  |  |  | 421.29 |
| 31 | Purustatud kruusast fr 0/64 (pos 3) mm teekatte ehitamine koos tihendamisega. Sh purustatud kruus (pos 3) fr. 0/64 mm, geomeetriline maht, koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 85 |  |  |  |  |  | 85.00 | 9.80 | T-907 T-957 | 832.77 |  |  |  |  |  | 832.77 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokku | 5440.67 |  |  |  |  |  | 5440.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osamaksumused kokku: | 30917.73 |  |  |  |  |  | 30917.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuivendussüsteem kokku: | 4307.58 | 41027.59 | 16412.87 | 9286.61 | 24380.58 | 1266.15 | 96681.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Käibemaks 22%: | 7749.57 | 9026.07 | 3610.83 | 2043.05 | 5363.73 | 278.55 | 28071.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kogumaksumus: | 42974.88 | 50053.66 | 20023.70 | 11329.66 | 29744.30 | 1544.70 | 155670.90 |