Lisa 4 Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Pikksaare maaparandussüsteemi ja Pikksaare ringtee rekonstrueerimine.

Viitenumber: 306339

Klassifikatsioon: maaparandustööd 45112320-4; teetööd 45233140-2

Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus

Töö tehniliseks aluseks on REK Projekt OÜ poolt koostatud „Pikksaare metsaparandusobjekti uuendustööde kava“ ja „Pikksaare ringtee rekonstrueerimise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Ove Mengel, tel: 53325369, e-post ove.mengel@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026.a. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026. Hankija soovib hankelepingu sõlmida mõislikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning pakkuja kohustub lepingu allkirjastama koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Pikksaare maaparandussüsteemi (170,3 ha) uuendamine ja Pikksaare ringtee (2,65 km) rekonstrueerimine, mis asuvad Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Nepste külas ja Saarde vallas, Laiksaare külas.

Objektile pääseb 19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste kõrvalmaanteelt, 2130727 Suitsu teelt, 2130728 Pikksaare ringteelt.

Vajalikud raietööd on RMK tehtud. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (4,96 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust. Nepste oja (tegelik voolusäng) ja kraavidel 203, 205: kände ei juurita; ette nähtud enamasti võsa niitmine. Lamapuitu ei likvideerita. HT 301: Lõigul PK 8+00-17+00 on ette nähtud vaid sängist võsa niitmine ja lamapuidu eemaldus. Kände ei juurita kogu pikkuse ulatuses.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks ja vältimaks heljumi ja pinnase kannet Nepste ojja tuleb kasutada ajutise veetõkketammi (filtratsioonitõkke ekraani), mis rajatakse enne kraavide korrastustööde algust, jälgides veejuhtme veetaset. Filtratsioonitõkke ekraan püüab kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist allavoolu. Filtratsioonitõkke tuleb paigaldada selliselt, et suurema vooluhulga korral oleksid filtratsioonitõkke püsib (st ei läheks allavoolu) ning kataks kogu veejuhtme ristlõike (st kõrgema veetaseme korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida kraavi põhjast kõrgemale, ujuda). Selleks tuleb filtratsioonitõkke ankurdada. Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõkke ja tema taha kogunenud sete eemaldada, et see ei takistaks vee äravoolu.

Enamustele veejuhtmele rajatakse kraavilaiendid (13 tk). Laiendid on laiusega 8 m (sh kraavi pealt laius) ja pikkusega 12 m, kraavipõhjast 0,3 m sügavam ja nõlvusega 1:4.

Pikksaare objektil on ette nähtud rajada 1 settebassein veejuhtmele nr 301 Pikksaare ringtee PK 4+00 kohale, tüübiga SB-1. Settebasseini rajamisel tuleb tugineda maaparandusrajatiste  tüüpjoonistele 5.3 (2019). Settebasseini põhi peab olema 1,0 m veejuhtme põhjast sügavam. Settebassein tuleb ehitada valmis enne veejuhtme korrastustööde algust.

Settebasseini aluseks on maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ ning aastal 2009 PB Maa ja Vesi AS-i poolt koostatud kogumik „Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“.

Pikksaare objektil on ette nähtud rekonstrueerida üks tuletõrjetiik TT1 mõõtudega ca 40x12 m, mis asub Pikksaare ringtee ääres PK20+00 ja 21+00 vahelisel lõigul. Tiik korrastamist ei vaja, kuid on ette nähtud võsa niitmine, olemasolevale teenindusplatsile (mis on samal ajal ka möödasõidukoht) uue katendi rajamine ja põhjapoolse nõlva laugemaks kaevamine nõlvusega 1:3.

Olulisemad veejuhtmed liigvee äravoolu mõistes on veejuhtmed nr 103, 203, eesvool Kotisoo(PÜ-175) ja Nepste oja. Veejuhtmed hooldatakse (kaeveristlõige kuni 0,5 m3/m), uuendatakse (kaeveristlõige kuni 1,2 m3/m) või tõstetakse välja vaid voolutakistused ja lamapuitu (VK). Nepste oja (tegelik voolusäng) paigaldatakse suured kivid. Kivid on vähemalt 30 cm läbimõõduga ja neid paigutatakse vähemalt 1 tk 20 meetri kohta. Lamapuitu ei likvideerita. Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt määratud sette mahule 0,5-1,2 m³/m. Veejuhtmete on nõlvusetegurid võrduvad 1,5 ja põhja laiused 0,4-1,5 m. Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide tasandamine ning lamapuidu ja voolutakistuste eemaldamine.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud ehitada veejuhtmete mullavallidele kokku 10+1 tk vallialust veeviimarit (vt tüüpjoonis 1.7 vallialune veeviimar VV-300). Kõikide rajatavate veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019).

Pikksaare  maaparandussüsteemil on ehitatavaid truupe kokku 2 tk, uuendatavaid 3 tk, ning 1 tk jääb olemasolevasse seisundisse. Teede osas on ehitatavaid truupe on kokku 1 tk (T301) ja rekonstrueeritavaid truupe on kokku 3 tk.

Plasttruubitorud Ø 40 sm kuni 120 sm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Terastorutruup on ette nähtud ehitada profileeritud  terasest  Ø 100 cm puhul paksusega  2 mm (S235, Zn=70μm). Vajalik  on  terastoru  korrosioonivastane  lisakaitse torude  seest.  Toru  sisepind  on  ette  nähtud  katta  epoksiidiga. Tsingitud terastoru katta 2/3 toru läbimõõdu ulatuses seest värviga epoxy EH 100. Lisaks sellele, toru tuleb katta geotekstiiliga NGS2.

Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m Ø ja 100-120 cm plasttruubil 1,0 m.

Kõikidele 40-40sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Kõikidele 100-120sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised kivikindlustusotsak KOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. KOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Pikksaare ringtee (2,65 km) rekonstrueeritav lõik algab 19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste kõrvalmaanteelt ja lõppeb metsakvartalite LS227 ja LS228 vahelisel piiril. Tee alguses olev riigiteega ristumiskoht (Tüüp MM) uuendatakse. Tee alguses 19334 Laiksaare-Massiaru-Teaste kõrvalmaantee kaitsevöönd on 30 m (äärmise sõiduraja välimisest servast). Kaitsevööndis toimub Pikksaare ringteele katendi rajamine ning riigiteega ristumiskoha uuendamine. Riigiteega ristumiskoht on riigitee kattega samaväärne (kruuskate), paikneb riigitee suhtes täisnurga all, piisavalt lai (4,5 m), pöörderaadiused võrduvad 12 m (R12) ja 10 m (R10), pikikalle on riigiteelt eemale (ca 3,5%). Riigiteega ristumiskohal on ette nähtud kruuskatte uuendus (purustatud kruusa positsioon nr 6 fr. 0/31,5 mm rajamine kihi paksusega 10 cm).

Pikksaare ringtee rekonstrueeritav lõigu pealt laius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde stabiilsuse ja vajalikku kandevõime tagamiseks on ettenähtud tee ääres olemasolevate veejuhtmete korrastamine. Osa veejuhtmetest jääb olemasolevasse seisundisse. Enne katendi rajamist on ette nähtud teemulde töötlemine profiili (saadav aluse laius peab olema ≥ 5,5 m) koos teekraede likvideerimise ja mulde tihendamisega.

Rekonstrueeritava lõigu katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla):

- Purustatud kruus (pos. 6), h=10 cm;

- Sorteeritud kruus (pos. 4), h=20 cm;

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud);

- Olemasolev tasandatav/kooritav teekeha.

Kvartalite muldele ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), tee lõppu L-kujuline tagasipööramisekoht ning tuletõrjetiigile TT1 teenindusplats/möödasõidukoht MS (L=40 m). Tee rajatiste katendikonstruktsioon vastab tee katendikonstruktsioonile. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019).

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.