Ekspertiis I etapp  II osa :

13.12.23

Ekspertiisiks esitatud materjalid   12.12.23  on:

- pikiprofiil   ( kordus)

- Plaan  ( kordus )

- mahutabelid  ilma seletuskirjata

Ekspertiisi on esitatud II osa raames  eelnevalt ekspertiisi esitatud ja tagasi parendusteks  saadetud tee pikiprofiil ja plaan .  Parendusi on sisse viidud.

uueks dokumendiks on  mahutabelid  ilma seletuskirjata

I osa

Plaan – plaanile on muudatused sisse viidud. Lisada piketid kraavi kallete murdepunktidesse  ja kooskõlas pikiprofiiliga .Lisada allpool tulenevates tingimnuistest muudatused ka plaanile vajaduspõhiselt

Pikiprofiil ,  pikiprofiilile on vajalik kanda piketid kraavide murdepunktidest .  Lisada allpool tulenevates tingimnuistest muudatused ka plaanile vajaduspõhiselt

Pikiprofiilil siseserva kaugused tee teljest on vigased , parandada. Sellest johtuvalt suureneb oluliselt ka tee trassi aluse ala ettevalmistustööde maht mis hetkel on tabeölirtest nähtuna väiksem kui  rajatistele ette nähtud maht .

II osa

Tabelid

Tabel 8

- puudub sidumine  valemitega

- Kõik kaeve ristlõike mahud on matemaatiliselt vigased . Teha uuesti kaevete ristlõigete arvutused .

- Viia ristlõike mahtude ümberarvutustest tekkinud muudatused sisse teistesse seotud tabelitesse  kasutades sidusvalemeid

- Tulenevalt eelnevast on pinnasevalli laialiajamise mahud vigased

- Tabeli näitude täpsusklassid viia vastavusse Näidiskoosseisus tabel 8 märkustes antuga

- Puittaimestiku raie . On ebaloogiline et tee rajatiste raie maht on oluliselt suurem tee aluse trassi raie mahust ( kuulub ka kraavide alune ala ) .  kontrollida ja korrigeerida mahud

Tabel 7

- puudub sidumine valemitega

Tabel 6

1.täpsusklassid valed , viia vastavusse juhenddokumendiga .

Tabel 5

1.täpsusklassid valed , viia vastavusse juhenddokumendiga .

Tabel 4

- Ehitavate – asendada sõnaga “ehitatavate”

- uuendavate – asendada sõnaga “uuendatavate”

Tabel 9

- puudu valemitega sidumine

- tabelis toodud äravoolumooduli  arvutus lisada seletuskirja vastavasse peatükki

- tee laiuse muutusest tingituna kontrollida üle truubi pikkus.9m tunduks olema optimaalne

- T/2 asukoha piketi number on erinev tabelis ja pikiprofiilil  ( 2+09 versus 2+08  )

- T/1  tabelis antud pikett ( 0+91 ) on puudu pikiprofiilil

- täpsusklassid korrigeerida   (G, I,  J , K )

- Äravoolumoodul 13o l/s on ebausutav . esitada äravoolumooduli arvutus

- mahasõidule ei paigaldata tähisposte , T/1 juures ära jätta

Tabel  10

- puudu valemitega sidumine

- eelnevast johtuvalt , kui tabelid on korrastatud , muutuvad siinse tabeli näidud .

- Soovitus - MAOK otsak asendada MAO otsakuga ( RMK viimase aja poliitikast lähtuv soovitus ) l

- Tabeli osa ( sinine )” materjali kulu otsakutele … “  - kustutada liigsed read . tegemist on ikka kahe truubiga vaid .

- Päis ( sinine tabel )  NG2 1 asendada NGS 1 ga

Tabel 11

- puudu sidumine valemitega

- lõigu pikkus – täpsusklass vale

Tabel 12 a ja 12 B

kontrollitavad PEALE paranduste ja muudatuste sisseviimist  ja valemitega sidumist