Tellija Andres Põlismäe Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 06.07.2026 Töö nr. 2026_068

Rasi ja Rasipõllu kinnistu mahasõidu põhiprojekt Padise - Kurkse - Harju-Risti tee nr 11176 kilomeetril 8,08

| Versioon | 01 |
| --- | --- |
| Printimise kuupäev | 06.07.2026 |
| Projektijuht: | Marko Toode |
| Koostanud: | Marko Toode |

SISUKORD

1.	üldosa	5

1.1.	Objekti asukoht	5

1.2.	Uuringud	5

1.3.	Tehnovõrgud	6

1.4.	Normid, standardid ja käskkirjad	6

2.	projektlahendus	7

2.1.	Plaanilahendus	7

2.1.1.	Üldine	7

2.1.2.	Asendiplaan	7

2.1.3.	Ristprofiil	7

2.1.4.	Pikiprofiil	7

2.1.5.	Muldkeha	7

2.1.6.	Nõlvus	8

2.1.7.	Veeviimarid	8

2.2.	Katendikonstruktsioon	8

2.3.	Nähtavus	9

2.4.	Liikluskorraldus	9

2.4.1.	Tähispostid	9

2.5.	Tehnovõrgud	9

3.	Ehitustööde teostamine	11

3.1.	Üldine	11

3.2.	Tööde teostamine	11

3.2.1.	Ettevalmistustööd	11

3.3.	Mullatööd	11

3.4.	Katendi ehitus	12

4.	Keskkonnakaitse aspektid	14

5.	HOOLDUSJUHENDID	15

5.1.	Mahasõit	15

5.1.	Truup	15

# üldosa

## Objekti asukoht

Rasi kinnistu (79001:001:0689) ja Rasipõllu kinnistud asuvad Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Kurkse külas, Padise - Kurkse - Harju-Risti tee nr 11176 kilomeetril 8,08

Projekteermise aluseks on võetud:

- Transpordiameti poolt väljastatud riigitee nr 11176 Padise – Kurkse – Harju-risti  tee kilomeeter 8,08 ja Rasi kinnistu ristumiskoha ehitamise nõuded 7.1-1/26/6075

Padise – Kurkse – Harju-risti  tee 11176

- Liiklussagedus – 105 a/ööp (SAPA 91%,VAAB 7%, AR 2%)

- Katte laius 6,2m

- Kiiruspiirang – 90 km/h

- Kate – Pinnatud freespurukate

## Uuringud

Topo-geodeetilised uuringud

Projekteeritavale alale on lähtuvalt majandus-ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“ koostatud topo-geodeetiline aluskaart.

Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud EH2000 kõrguste süsteemis.

Mõõdistustöid teostati  2026 aasta juuli kuus Geodeet 7 OÜ  poolt töö numbriga T-26-38.

Geoloogilised uuringud

Ehitusgeoloogilised uuringud ei ole tehtud.

Liiklusuuringud

Liiklusuuringuid ei ole tehtud

## Tehnovõrgud

Projekteeritava mahasõiduga ristuvad tehnovõrgud puuduvad

## Normid, standardid ja käskkirjad

Uuringute teostamisel on lähtutud:

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT I, 22.04.2016, 3).

- Täiendavad juhendid:

  - https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid

Tee, liikluse ja katendi projekteerimisel on lähtutud:

- Ehitusseadustik (01.07.2026);

- Tee projekteerimise normid (22.11.2023)

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (23.11.2020).

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 2016;

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 29.11.2024, koos lisadega;

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis, Transpordiamet 2022;

- Elastsete katendite projekteerimise juhend, Transpordiamet 2025

- Teetööde tehniliste kirjelduste süsteem;

- Katendite näidislahendused väikese liiklussagedusega teedele (Transpordiamet)

- Tüüpristmikud I-II, Transpordiamet 2026

- Transpordiameti juhend „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala“

- Transpordiameti „Pindamisjuhis“ MA 2017-20

- EVS 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine

- Kaevetööde käigus purunenud drenaažitorustike parandamise juhend (MaRu)

Ehitamisel lähtuda täiendavalt kehtivatest asjakohastest normdokumentidest ning hankedokumentidega kohustuslikuks muudetud juhenditest ja juhistest.

# projektlahendus

## Plaanilahendus

### Üldine

Käesoleva projektiga on ette nähtud uue mahasõidu projekteerimine Rasi (43101:001:1991) ja Rasipõllu (43101:001:1990) vastavalt Tellija soovile ja  Transpordiameti poolt  väljastatud ristumiskoha ehitamise nõuetele. Mahasõidu eeldatav liiklussagedus on 10-15 sõidukit ööpäevas.

### Servituut

### Asendiplaan

Mahasõit on projekteeritud vastavalt Transpordiameti tingimustele I tüüpi mahasõidu põhimõtetest lähtuvalt, mille kohaselt on esimesel 9,0m projekteeritud 4,5m laiune kruuskattega mahasõit koos 6,0m pöörderaadiustega. Mahasõit on riigitee suhtes 90 kraadise nurga all ning kontrollitud 10m pikkuse sõiduki pöördetrajektooriga. Pöördešabloonid on esitatud asendiplaani joonisel AS-4-02_Plaan.  Juurdepääsutee Rasi ja Rasipõllu kinnistutele on projekteeritud 4,0m laiune.

### Ristprofiil

Ristprofiil on esitatud joonisel AR-6-01_Ristprofiil. Projekteeritud mahasõit on 4,50 m laiune koos Mahasõidu põikkalle on riigitee poolses otsas võrdne riigitee pikikaldega minnes kinnistu poolses otsas üle ühepoolseks 3,5% põikkaldeks.

### Pikiprofiil

Pikiprofiil on esitatud projekti joonisel AR-6-02_Pikiprofiil. Pikiprofiili projekteerimisel on lähtutud maapinna reljeefis, olemasoleva kõrvalmaantee kõrgusest ja Transpordiameti tehnilistest tingimustest, mille kohaselt on mahasõit esimesel 8,0m pikkusel lõigul -2,1% pikikaldega, minnes üle -0,3% pikikaldek. Juurdepääsutee otsad on jäetud olemasolevast maapinnast 10-20cm kõrgusele juurdepääsutee jätkamiseks.

### Muldkeha

Ehitatava mahasõidu ja juurdepääsutee muldes tuleb kasutada karjäärist toodud mõõdukalt ühtlasterist keskliiva, mille minimaalne filtratsioonimoodul standardse Proctor teimiga saavutatava maksimaalse tihenduse juures on  vähemalt 0,5 m/ööp ja elastsusmoodul vähemalt 105 MPa. Lubatud on kasutada ka teisi ja paremate omadustega täitematerjale. Muldkeha ehitamisel võib kasutada paremate omadustega külmakindlaid materjale.

Juurdeveetav materjal tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 0,3 m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades).

Muldkeha ehitustööd tuleb teostada vastavalt teetööde tehnilises kirjelduses ptk 3 toodule ning kooskõlas Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisega, mis on kinnitatud Maanteeameti peadirektori poolt 05.01.2016 käskkirjaga nr 0001. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda sel hetkel kehtivatest dokumentidest.

Olemasoleva muldkeha laiendamisel mahasõidu ehitamiseks tuleb järgida Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhises (2016) pt 8.7 toodud tingimusi. Katendikihid tuleb ehitada vähemalt 0,3m laiuse astmega.

### Nõlvus

Mahasõidu muldkeha ja juurdepääsutee nõlvad on projekteeritud nõlvusega 1:2. Pärast ehitustööde lõppemist tuleb nõlvad ja ümbritsev maapind taastada asendiplaanil näidatud mahus ning katta 5-7cm paksuse kasvumulla kihiga ning külvata muruseeme 10-20 g/m2 (muruklass III).

### Veeviimarid

Riigiteel puudub olemasolev pikikraav ning ümbritsev maapind on ühtlase kaldega riigiteest eemale, mistõttu ei ole mahasõidu alla täiendavat truupi ette nähtud. Võimalik sadevesi valgub ümbritsevale maapinnale ja imbub pinnasesse.

## Katendikonstruktsioon

Vastavalt Transpordiameti ristumiskoha ehitamise nõuetele  pt 12 on Rasi ja Rasipõllu kinnistu mahasõidu katendiks projekteeritud kruuskatend. Täiendavalt on katendikihtide projekteerimisel lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhendist 2025“ ja Transpordiameti juhendmaterjalist „tüüpkatendid väikese liiklusagedusega teedele“.

Mahasõidu ja juurdepääsutee katend

- Kruuskate, segu nr 6		12 cm

- Kruusalus			20 cm

- Täitematerjal tm_105 Kf>0,5 m/ööp, E>105MPa	min 30cm

Kruuskatte täitematerjali terastikuline koostis peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 positsiooni 5 või positsiooni 6 nõuetele ja KKEJ Tabel 2, veerg 5 (AKÖL 20 <500 a/ööp) nõuetele.  Kruusaluse terastikuline koostis peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 toodud Pos. 3 või 4 sidumata segude terastikulisele koostisele ja KKEJ Tabel 2, veerg 5 (AKÖL 20 <500 a/ööp) nõuetele.

## Nähtavus

Nähtavusala koos mõõtmete ja teekaitsevööndiga  on näidatud asukohaplaani joonisel nr AS-4-02_Plaan ja AS-4-01_Asendiskeem. Projekteeritav mahasõit asub 90km/h alas ning liituva tee liiklussagedus on alla 100 auto ööpäevas, mistõttu tuleb vastavalt  Tee projekteerimis normide lisa Tabel 18 tagada nähtavuskaugus 190m (LN1)  peatumiskohaga (lisa 2 joonis 8) 7,0m sõidurajast (LN2).

Vastavalt topograafilisele mõõdistusele ei asetse nähtavuskolmnuras nähtavust piiravaid takistusi, nende ilmnemisel on kohustus need eemaldada, mistõttu on töövõtjal kohustus kohapeal hinnata nähtavust vastavalt projektlahendusele ning teostada vajadusel okste piiramist või täiendavat raiet.

## Liikluskorraldus

### Tähispostid

Paigaldatava sinise tähisposti asukoht on toodud asendiplaani joonisel. Tähisposti materjal ja püsivusnõuded peavad vastama Riigiteede liikluskorralduse juhise (MA 2018-002) peatükk 8.2 Tähispost tuleb paigaldada vastavalt liikluskorralduse joonistele ja Transpordiameti kehtivatele nõuetele.

# Ehitustööde teostamine

## Üldine

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma projektlahendusest ja teetööde tehniliste kirjelduste 2019 aasta versioonist.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, mille vastavus on tõestatud Teetööde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Teetööde tehnilistes kirjeldustes.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilistele kirjeldustele   ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

Töövõtja peab iga üksiku Teetööde tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Enne kaevetööde algust tehnovõrkude läheduses peab töövõtja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Ehitustööde ajal tuleb tagada jalakäijate ja liiklusvahendite pidev juurdepääs teeäärsetele maavaldustele. Töövõtja peab arvestama kulutustega ajutiste ümbersõiduteede ehituseks, korrashoiuks ja nende liikluskorraldusvahenditega tähistamiseks.

Ehitustööd peavad olema teostatavad kõrvalmaantee täieliku sulgemiseta.

Ajutise liikluskorralduse projekti koostab ja korraldab töövõtja vastavalt ehituses kasutatavale tehnikale ja etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud Transpordiametiga.

## Tööde teostamine

### Ettevalmistustööd

- Väljamärkimistööd

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.

- Tee maa-ala puhastamine

Mõiste "Teemaa-ala puhastamine" tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga kindlaks määratud maaala ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener.

## Mullatööd

Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas. Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumis kohtadesse.

Kasvupinnase eemaldamine ja sobimatu pinnase kaevamine

Projektikoostamisel on eeldatud kasvupinnase paksuseks maksimaalselt 40 cm. Projekteeritava mulde laienduste alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.

Süvendite (sh kooritud kasvupinnase põhi) ja mullete pealispind ning nõlvad tuleb planeerida vastavalt projektis ette antud kalletele.

Muldkeha ehitus

Olemasolev muldkeha planeerida laiali ning pärast täiendava  kasvupinnase eemaldamist tuleb alus planeerida 4,0 % põikkaldega tee põikkalde suunas ja tihendada. Seejärel ehitada muldkeha vastavalt pikiprofiilile. Geoloogiliste uuringute puudumise tõttu tuleb ehitajal inseneri juuresolekul määrata aluspinnase külmakerkelisus ning vajadusel see asendada vähemalt 1,0m sügavuselt katendi pinnast külmakerkeohutu pinnasega.  Sama tingimus kehtib ka juhul, kui aluspinnase tugevuskarakteristikud on nõrgemad kui grupp C pinnased  Muldkeha tuleb ehitada karjäärist toodud materjalist vastavalt peatükis 2.1.4 toodud nõuetele. Lubatud on kasutada teisi täitematerjale samade või paremate filtratsiooni ja elastsusmooduli omadustega.

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ja tihendada tabelis 5 esitatud tihendusteguriteni.

Tabel 5. Muldkeha pinnaste vähimad tihendustegurid Kt

| Muldkeha kiht | Kihi sügavus h teekatte pinnast, m | Tihendusteguri Kt väärtused |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asfaltkate | Kruuskate |
| Ülakiht (aktiivtsoon) | H<Hk+0,4 Hk+0,4≤h<1,5 | 1 0,98 | 0,98 0,95 |

Uue muldkeha ehitamisel tuleb paigaldatav materjal tihendada mitte üle 30 cm paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades)

## Katendi ehitus

Kruuskate

Kruuskatete ehitamisel tuleb lähtuda „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ määruse lisast 10 kasutada segu pos nr 6.

Kruusast alus

Kruusast aluse alakiht (Tm_150) pos. nr 3 või 4 peab vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ Lisa 10 antud segule toodud nõuetele.

# Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

# HOOLDUSJUHENDID

## Mahasõit

Sõidutee on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN. Terasroomikutega masinate liiklemine on keelatud.

Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). Nimetatud sõidukid võivad teed kasutada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada teede- ja sideministri määrusega kinnitatud "Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas" kehtestatud maksimaalseid väärtusi. Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb taotleda vastav luba. Naastrehvide kasutamine on reguleeritud samuti eelpoolnimetatud eeskirjaga. Sõidukite koormad peavad olema nii kinnitatud ja kaetud, et nad ei ohustaks kaasliiklejaid, keskkonda ja teed. Suvine hooldus seisneb tee puhastamises tolmust ja prahist. Talvisel hooldusel  kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale või sõidutee serva. Muru hooldamine: Niita 3,5...5 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25l/m2. Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.