KINNITATUD 
Pärnu Linnavolikogu 
xx.xx.xx määrusega nr xx

| Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2036 |  |
| --- | --- |
| Seletuskiri | 26.06.2024 |

Sisukord

1.	SISSEJUHATUS	5

2.	ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED	7

2.1.	Riigisisesed õigusaktid	7

2.2.	Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava	10

2.3.	Vee erikasutuse keskkonnaload	13

2.4.	Kinnitatud põhjaveevarud	16

2.5.	Kohaliku omavalitsuse õigusaktid	17

2.6.	Pärnu linna arengukava 2019-2035	18

2.7.	Pärnu kliimakava 2030	18

2.8.	Üldplaneeringud	18

2.9.	Reoveekogumisalad	20

3.	SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS	22

3.1.	Ülevaade	22

3.2.	Elanikkond	22

3.3.	Leibkonnaliikme keskmine sissetulek ja teenuse taskukohasus	24

3.4.	Ettevõtlus	25

3.5.	Tööhõive	25

3.6.	Turism	26

3.7.	Vee-ettevõtlus	27

3.8.	Tariifid	28

4.	KESKKONNASEISUND	29

4.1.	Üldist	29

4.2.	Geoloogiline ehitus	29

4.3.	Looduskaitseobjektid ja kultuurimälestised	30

4.4.	Pinnavesi	32

4.4.1.	Merealad	32

4.4.2.	Jõed	32

4.4.3.	Järved	33

4.5.	Põhjavesi	34

4.6.	Üleujutusoht	34

4.7.	Tehiskeskkond	36

5.	Ühisveevarustus	38

5.1.	AS PÄRNU VESI TEGEVUSPIIRKONDADE ÜHISVEEVARUSTUS	38

5.1.1.	Veetoodang ja veetarbimine	39

5.1.2.	Pärnu ühisveevarustus	44

5.1.3	Ahaste Ühisveevarustus	56

5.1.4	Lavassaaare ühisveevarustus	58

5.1.5	Kõima ühisveevarustus	59

5.1.6	Kihlepa ühisveevarustus	60

5.1.7	Jõõpre ühisveevarustus	61

5.1.8	Lindi ühisveevarustus	63

5.1.9	Liu ühisveevarustus	64

5.1.10	Lemmetsa ühisveevarustus	65

5.1.11	Tammuru ühisveevarustus	66

5.1.12	Kuigu ühisveevarustus	67

5.1.13	Veevarustuse riskid ja maandamise meetmed	68

5.1.14	Veevarustuse põhieesmärgid	70

5.2.	OÜ SUFE TEGEVSUPIIRKONDADE ÜHISVEEVARUSTUS	71

5.2.1.	Veetoodang ja veetarbimine	71

5.2.2.	Tõstamaa ühisveevarustus	72

5.2.3.	Tõhela ja Männikuste ühisveevarustus	74

5.2.4.	Pootsi ühisveevarustus	75

6.	Ühiskanalisatsioon	76

6.1.	AS PÄRNU VESI TEGEVUSPIIRKONDADE ÜHISKANALISATSIOON	77

6.1.1.	Kanalisatsiooniteenuse tarbimine	77

6.1.2.	Pärnu ühiskanalisatsioon	80

6.1.3.	Ahaste ühiskanalisatsioon	93

6.1.4.	Jõõpre ühiskanalisatsioon	94

6.1.5.	Kihlepa ühiskanalisatsioon	96

6.1.6.	Kõima ühiskanalisatsioon	97

6.1.7.	Lavassaare ühiskanalisatsioon	98

6.1.8.	Lindi ühiskanalisatsioon	99

6.1.9.	Kuigu ühiskanalisatsioon	101

6.1.10.	Kanalisatsiooni riskid ja maandamise meetmed	101

6.1.11.	Kanalisatsiooni põhieesmärgid	103

6.2.	OÜ SUFE TEGEVUSPIIRKONNA ÜHISKANALISATSIOOON	103

6.2.1.	Kanalisatsiooniteenuse tarbimine	103

6.2.2.	Tõstamaa ühiskanalisatsioon	104

6.2.3.	Tõhela ja Männikuste ühiskanalisatsioon	106

6.2.4.	Pootsi ühiskanalisatsioon	107

7.	Lühikokkuvõte lähiümbruse valdade veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemidest	108

8.	Arenduspiirkondade veevarustus ja kanalisatsioon	109

9.	INVESTEERINGUD AASTATEL 2025-2036	110

9.1.	Investeeringute üldeesmärgid	110

9.2.	Arendamise põhimõtted	110

9.3.	Investeeringud AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas	110

9.3.1.	Investeeringud aastatel 2025-2029	111

9.3.2.	Investeeringud aastatel 2030-2036	120

9.4.	Investeeringud OÜ SuFe tegevuspiirkonnas	123

9.4.1.	Investeeringud aastatel 2025-2036	123

9.4.2.	Investeeringud aastatel 2030-2036	123

10.	ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA	125

10.1.	ÜVK arendamise põhimõtted	125

10.2.	AS PÄRNU VESI FINANTSANALÜÜS	125

10.2.1.	Tulude eeldused	125

10.2.2.	Kulude eeldused	131

10.2.3.	AS Pärnu Vesi rahavood investeeringukava täitmiseks	133

10.3.	SuFe OÜ finantsanalüüs	135

10.3.1.	Tulude eeldused	135

10.3.2.	Kulude eeldused	139

10.3.3.	OÜ SUFE  rahavood investeeringukava täitmiseks	141

11.	JOONISED	143

11.1.	Jooniste loetelu	144

1-1 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem	144

1-2 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem	144

1-3 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühiskanalisatsioni üldskeem	144

1-4 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühiskanalisatsiooni üldskeem	144

1-5 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala sademevee üldskeem	144

1-6 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala sademevee üldskeem	144

2-1 Audru osavalla Papsaare I küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-2 Audru osavalla Papsaare II küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-3 Audru osavalla Audru I aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-4 Audru osavalla Audru II aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-5 Audru osavalla Audru III aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-6 Audru osavalla Põldeotsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-7 Audru osavalla Lemmetsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-8 Audru osavalla Lavassaare alevi ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	144

2-9 Audru osavalla Ahaste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	145

2-10 Audru osavalla Jõõpre küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	145

2-11 Audru osavalla Kihlepa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	145

2-12 Audru osavalla Kõima küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	145

2-13 Audru osavalla Lindi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	145

2-14 Audru osavalla Liu küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	145

2-15 Audru osavalla Papsaare küla sademevee üldskeem	145

2-16 Audru osavalla audru aleviku I sademevee üldskeem	145

2-17 Audru osavalla audru aleviku ii sademevee üldskeem	145

2-18 Audru osavalla lemmetsa küla sademevee üldskeem	145

2-19 Audru osavalla lavassaare alevi sademevee üldskeem	145

2-20 Audru osavalla ahaste küla sademevee üldskeem	145

2-21 Audru osavalla kihlepa küla sademevee üldskeem	145

2-22 Audru osavalla kõima küla sademevee üldskeem	145

2-23 Audru osavalla lindi küla sademevee üldskeem	145

2-24 Audru osavalla liu küla sademevee üldskeem	145

3-1 Paikuse osavalla Paikuse aleviku I ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	145

3-2 Paikuse osavalla Paikuse aleviku II ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	146

3-3 Paikuse osavalla Paikuse aleviku III ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	146

3-4 Paikuse osavalla Seljametsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	146

3-5 Paikuse osavalla Silla küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	146

3-6 Paikuse osavalla Tammuru küla ühisveevarustuse üldskeem	146

3-7 Paikuse osavalla paikuse alevi sademevee üldskeem	146

3-8 Paikuse osavalla seljametsa küla sademevee üldskeem	146

3-9 Paikuse osavalla silla küla sademevee üldskeem	146

3-10 Paikuse osavalla Tammuru küla sademevee üldskeem	146

4-1 Tõstamaa osavalla Tõstamaa aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	146

4-2 Tõstamaa osavalla Tõhela küla ja Männikuste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	146

4-3 Tõstamaa osavalla Pootsi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem	146

12.	Lisad	147

Lisa 1 Pärnu veevõrgu joogivee kvaliteet	147

Lisa 2 Sademeveesüsteemid	147

Lisa 3 Mõrra reoveepuhastusjaama reostusnäitajad	147

Lisa 4  Mõrra reoveepuhastusjaama vooluhulgad ja sete	147

Lisa 5 Mõrra reoveepuhastusjaama reostuskormus	147

Lisa 5 Mõrra reoveepuhastusjaama reostuskoormus	147

Lisa 6 Audru osavalla reoveepuhastite reo- ja heitvee analüüsid	147

Lisa 7 Pärnu Vesi kanalisatsioonipumplad	147

Lisa 8 ÜVK-ga katmata kinnistud	147

- SISSEJUHATUS

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 13 arendatakse ühisveevärki ja –kanalisatsiooni kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVVKA) alusel.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt on ühisveevärk ja -kanalisatsioon:

- Ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu varustatakse tarbijaid joogiveega ja juhitakse ära ning puhastatakse reo- ja sademevett ning mille projekteeritud jõudlus on vähemalt kümme kuupmeetrit ööpäevas ja mis teenindab vähemalt 50 inimest. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

- Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ka ehitiste ja seadmete süsteemi, mille projekteeritud jõudlus on alla kümne kuupmeetri ööpäevas või mis teenindab alla 50 inimese ja mille kohaliku omavalitsuse üksus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määranud ühisveevärgiks ja -kanalisatsiooniks.

- ÜVVKS kohaselt loetakse sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed, sealhulgas sademevee ärajuhtimise kraavid, välja arvatud maaparandussüsteem maaparandusseaduse tähenduses, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks, kui kohaliku omavalitsuse üksus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatuse selliselt määranud

AS-i Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas määratakse käesoleva töö alusel arendamise kavas loetletud ja kirjeldatud sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed ühiskanalisatsiooni osaks.

ÜVVK süsteeme rajatakse ja uuendatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVVKA alusel, mis koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajadusel seda korrigeeritakse. Sealjuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat ning üle vaadatud kava tuleb kinnitada kohaliku omavalitsuse (Pärnu linna) volikogu poolt. Enne kinnitamist on vaja ÜVVKA kooskõlastada Terviseametiga ja Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Hetkel kehtiv Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2036 võeti vastu 16.12.2021

Käesoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamise raames:

- Kaasajastati andmed olemasoleva ühisveevärgi- ja -reoveekanalisatsiooni taristu kohta.

- Lisati andmed ühiskanalisatsiooni osaks kuulutatud sademevee taristu kohta.

- Lähtuvalt olemasolevate rajatiste vanusest ja tehnilisest seisukorrast kirjeldati ja täpsustati rekonstrueerimise vajadusi ja prioriteete.

- Täpsustati ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga katmata alade ehitusmahtusid ja maksumusi.

- Uuendati vee-ettevõtete finantsprognoose, tuginedes määratletud taristu rekonstrueerimise ja arendamise vajadustele ning sademevee süsteemide hooldusega lisanduvatele kuludele.

- Lisati kirjeldus piirkonna riskidest, mis võivad ohustada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise meetmetest.

- Täpsustati reoveepuhastite investeeringuid ja tehnilisi lahendusi.

Käesolev Pärnu linna ÜVVKA aastateks 2025-2036 on koostatud AS Pärnu Vesi töögrupi poolt, kavasse lisatud ühiskanalisatsiooni osaks olevate sademevee süsteemide kaardistamine ja arendusmeetmete kirjeldav osa on tellitud OÜ-lt EUROPOLIS.

Töögrupi liikmed ja nende osalus töös on alljärgnev

| Ees- ja perenimi | Ettevõte | Roll |
| --- | --- | --- |
| Leho Võrk | AS Pärnu Vesi | Projektijuhtimine, seletuskirja koostamine, sotsiaal majanduslik üldiseloomustuse koostamine, keskkonnaseisundi kirjeldamine, investeeringute planeerimine |
| Taimi Vilgas | AS Pärnu Vesi | Finantsanalüüside koostamine , rahavoogude planeerimine |
| Roman Vaba | AS Pärnu Vesi | Olemasolevate ÜVK rajatiste kirjeldamine, investeeringute vajaduste määratlemine, riskide kirjeldamine ja hindamine, alternatiivide analüüsimine |
| Meelis Martin | AS Pärnu Vesi | Kaardikihtide analüüs, jooniste koostamise korraldamine, ÜVK süsteemide hüdrauliliste mudelite koostamine |
| Martin Laius | AS Pärnu Vesi | Seadmete ja ehitiste tehnilise seisukorra hindamine |
| Aare Nõmmik | AS PärnuVesi | Torustike ja kraavide tehnilise seisukorra hindamine |
| Jana Kunst-Suuk | AS Pärnu Vesi | Geoinfosüsteemi tugi , Müügiprognooside koostamine, IT arenduste planeerimine |
| KONSULTANT | OÜ Europolis | Ühissademeveesüsteemide kaardistamine, investeeringu vajaduste kirjeldamine, jooniste koostamine |

ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Pärnu Linnavalitsuselt, AS-lt Pärnu Vesi ja OÜ-lt SuFe saadud informatsioonist, varem koostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning spetsialistide tähelepanekutest.

- ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid. Toodud on käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid.

  - Riigisisesed õigusaktid

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele:

Veeseadus;

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus;

Planeerimisseadus;

Ehitusseadustik;

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;

Asjaõigusseadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus;

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus;

Keskkonnatasude seadus;

Hädaolukorra seadus;

Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50, kehtiv alates 11.10.2019 „veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“;

Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“;

Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“;

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ (edaspidi määrus nr 61);

Keskkonnaministri 04.09.2019 määrus nr 39 „ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“;

Keskkonnaministri 01.10.2019 määrus nr 48 „põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“;

Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ (edaspidi keskkonnaministri määrus nr 61);

Kliimaministri 11.12.2023 määrus nr 80 „Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri ja piirväärtused“.

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus

Vabariigi Valitsus kiitis uue ÜVVKS eelnõu 20.01.2022 heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks. Uus ÜVVKS võeti Riigikogu poolt vastu 15.02.2023 ja avaldati Riigi Teatajas 07.03.2023 (RT I, 07.03.2023, 3). Uus seadus jõustus 01.07.2023.

Uue ÜVVKS seletuskirja kohaselt on seaduse eesmärk kehtiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel luua struktuurilt ja sisult ühtlustatud õigusakt, mis arvestab enam keskkonnakaitse üldpõhimõtteid ning mille tulemusena on õigusnormid paremini süstematiseeritud ja adressaatidele paremini arusaadavad.

ÜVVKS-i kohaldamisala

Uut ÜVVKS-i kohaldatakse sademevee ärajuhtimisele, kui kohaliku omavalitsuse üksus on sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määranud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks. Eelmises seaduses loeti sademevee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei olnud teisiti otsustanud.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Sarnaselt eelmisele regulatsioonile koostatakse ÜVVK arendamise kava vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle ja kinnitatakse vähemalt üks kord nelja aasta tagant, vajaduse korral sagedamini. Seejuures täiendatakse kava nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks vähemalt 12 aastat.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri peab sisaldama vähemalt:

- nõudeid liitumisettepanekule ning liitumisettepanekule vastamise tähtaega ja korda;

- liitumistingimusi ning nõudeid liitumislepingule;

- liitumistasu tasumise korda.

Liitumistasu

Vee-ettevõtja koostab liitumistasu arvutamise metoodika ja kooskõlastab metoodika Konkurentsiametiga. Vee-ettevõtja võib võtta liitumistasu vaid nende kulutuste ulatuses, mis on vajalikud tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks tehtud kulutused arvatakse liitumistasudest maha.

Vee-ettevõtja määramise alused

Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse riigihangete seaduse kohaselt, arvestades riigihangete seaduse § 132 lõike 1 punktides 5 ja 6 ning §-s 153 sätestatud eranditega (vastavalt riigihangete seaduse § 132 lg 1 p 5 ja 6 ei ole hankija kohustatud RHS-s sätestatud korda rakendama (i) kontsessioonilepingu sõlmimisel selliste püsivõrkude pakkumiseks või käitamiseks, mille eesmärk on pakkuda elanikkonnale joogivee tootmise, transpordi või jaotamisega seotud teenust, või joogivee tarnimiseks sellistesse võrkudesse ning (ii) kontsessioonilepingu sõlmimisel reovee ärajuhtimiseks ja töötlemiseks).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri peab sisaldama vähemalt:

- võetava joogivee mõõtmise ning ärajuhitava reo- ja sademevee arvestamise korda;

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise täpsustatud korda;

- ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee saastenäitajate, välja arvatud ohtlikud ained, piirnorme arvestusega, et ühiskanalisatsioonist väljuv heitvesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist;

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda ning piirnormi ületava reostuse tasu arvutamise korda ja tasumäärasid;

- joogivee andmise katkestamise ja taastamise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ja taastamise korda;

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral joogivee andmise piiramise, peatamise ja taastamise ning reovee ärajuhtimise piiramise, peatamise ja taastamise korda;

- ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee koguse arvestamise metoodikat, välja arvatud abonenttasu rakendamise korral;

- liitumispunkti tehnilisi nõudeid.

Kui ühiskanalisatsiooni juhitud reo- või sademevesi on ajutiselt nõuetele mittevastav, on vee-ettevõtjal õigus võtta tarbijalt piirnormi ületava reostuse tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras. Kui ühiskanalisatsiooni juhitud reo- või sademevesi on püsivalt nõuetele mittevastav, on vee-ettevõtjal õigus võtta tarbijalt piirnormi ületava reostuse tasu ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras ning lõpetada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine sellele tarbijale.

Vara avalikes huvides omandamine ja sundvõõrandamine

Sellise ehitise kasutamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni häireteta töö tagamiseks ja arenguks, on kohaliku omavalitsuse üksusel õigus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras seada sundvaldus või ehitis omandada, sealhulgas sundvõõrandada.

Lisaks kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud alustele võib kohaliku omavalitsuse üksus taotleda järgmise vara või asjaõiguse avalikes huvides omandamist, sealhulgas sundvõõrandamist:

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalik vara, kui vee-ettevõtja ei täida teenuse osutamise kohustust;

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalik vara, kui vee-ettevõtjana tegutsemiseks määratud aeg on lõppenud või kohaliku omavalitsuse volikogu otsus on tunnistatud kehtetuks ja sellel varal põhineva tegevuse jätkamine kooskõlas käesoleva seadusega ei ole tagatud ning see võib seada ohtu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise.

Sademevee majandamise kava

Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole määranud sademevee kogumise ja ärajuhtimise süsteeme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks, koostab kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil valgalade kaupa sademevee majandamise kava.

Sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimine sademevee majandamise kava alusel

Kui kohaliku omavalitsuse üksus on sademevee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid reguleerinud sademevee majandamise kavaga, sõlmitakse teenusleping sademevee ärajuhtimiseks kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isikuga sademevee majandamise kavas ettenähtud korras.

Kohaliku omavalitsuse õigusaktide vastavusse viimine

Uuest ÜVVKS-ist tulenevad kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetavad eeskirjad ja kavad tuleb rakendussätte kohaselt koostada või viia uue ÜVVKS-i nõuetega kooskõlla 2024. aasta 1. jaanuariks.

  - Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava

Eestis on moodustatud kolm vesikonda Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond ja igale vesikonnale on koostatud veemajanduskava.

Joonis 2-1 Eesti vesikonnad

Allikas Keskkonnaamet https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/vesi/veemajanduskavad

2022-2027 veemajanduskavade eesmärgiks on pinna - ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Meetmeprogrammis esitatakse vee kasutamise ja kaitse meetmed, et saavutada pinna- ja põhjavee keskkonnaeesmärgid. Meetmeprogrammi tegevused jagunevad pinna- ja põhjavee meetmeprogrammi vahel, seejuures sisaldab pinnavesi nii seisu- kui ka vooluveekogusid, sh rannikumere osi. Pärnu linn kuulub Lääne-Eesti vesikonda, kus veemajanduskava kohaselt on pinnaveekogumite seisund rakendamisperioodil üle pooltes veekogumites saavutanud eesmärgi („hea“ koondseisund). Siiski esineb veekogusid, mille koondseisund on „kesine“ või „halb“. Seejuures on peamised mittehea seisundi põhjused seotud põllumajandustegevuse ja hajukoormusega, aga ka ebapiisava/ebatõhusa reovee käitlemise ja paisude esinemisega. Piirkonna suurima jõe – Pärnu jõe seisund on pärast Sindi paisu likvideerimist paranemas, kuid siiski endiselt mõjutatud põllumajandustegevusest lähtuvast koormusest. Pärnu linna haldusterritooriumile jäävatest kahest suuremast järvest on heas seisundis Ermistu järv. Tõhela järve koondseisund „halb“ tuleneb järve keemilistest näitajatest, mis on seotud looduslike protsesside või varasema reostusega.

Järgnevalt edastame väljavõtted Veemajanduskavast Lääne-Eesti vesikonna Pärnu linnaga seotud  põhja- ja pinnaveekogumite seisundi kohta.

Tabel 2-1 pinnaveekogumite seisundid

| Registrikood | Veekogu nimi | Veekogumi lühike nimi | Koondseisund 2019 | Mittehea seisundi põhjus | Seisundi eesmärk 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pärnu lahe rannikuvesi | Pärnu lahe r_v | Halb | Heitveelasud, sadamad (veekaitse- ja keskkonnanõuete mittepiisav täitmine) Heitveelasud, sadamad (veekaitse- ja keskkonnanõuete mittepiisav täitmine) | Hea/ erandi leebem eesmärk |
|  | Liivi lahe kirdeosa rannikuvesi | Liivi lahe kirdeosa r_v | Halb |  | Hea/ erandi leebem eesmärk |
| VEE1122000 | Audru jõgi | Audru_1 | Hea | - | Hea |
|  |  | Audru_2 | Kesine | Hajukoormus, põllumaa kuivendus, metsakuivendus, heitveelask | Hea |
| VEE2082300 | Ermistu järv | Ermistu järv | Hea | - | Hea |
| VEE1144600 | Kurina jõgi | Kurina_1 | Hea | - | Hea |
| VEE1121500 | Künnima jõgi | Künnima | Hea | - | Hea |
| VEE1121700 | Lindi jõgi | Lindi | Kesine | Põllumaa kuivendus, metsakuivendus, paisud | Hea |
| VEE1122300 | Laisma peakraav | Laisma | Hea | - | Hea |
| VEE1147900 | Mudaoja (Kabli) | Kabli | Hea | - | Hea |
| VEE1121400 | Männiku jõgi | Männiku | Halb | Põllumaa kuivendus, metsakuivendus | Hea |
| VEE1122500 | Oara | Oara | Hea | - | Hea |
| VEE1119600 | Paadrema jõgi | Paadrema_1 | Hea | - | Hea |
| VEE1120000 | Punaoja | Punaoja | Kesine | Põllumaa kuivendus, metsakuivendus | Hea |
| VEE1123500 | Pärnu jõgi | Pärnu_3 | Halb | Põllumajandus-tegevus | Hea |
| VEE1145400 | Reiu jõgi | Reiu_2 | Hea | - | Hea |
| VEE1123000 | Ridalepa oja | Ridalepa | Kesine | Hajukoormus, põllumaa kuivendus, metsakuivendus, põllumajandustegevus | Hea |
| VEE1148700 | Sauga jõgi | Sauga_3 | Hea | - | Hea |
| VEE1121800 | Tuuraste oja | Tuuraste | Hea | - | Hea |
| VEE2073400 | Tõhela järv | Tõhela järv | Halb | Hg-kalas (sadenemine atmosäärist), TBT settes (kanne veesõidukitega), tsübutriin vees (pestitsiidide jäägid, põllumajandus-tegevus). | Erandi leebem eesmärk |
| VEE1121200 | Tõrvanõmme peakraav | Tõrvanõmme | Hea | - | Hea |
| VEE1121100 | Tõstamaa jõgi | Tõstamaa | Kesine | Põllumajandus-tegevus, heitveelask, paisud | Hea |
| VEE1123300 | Uruste oja | Uruste | Hea | - | Hea |
| VEE1147600 | Vaskjõgi | Vaskjõgi | Hea | - | Hea |

Põhjavee seisund on valdavalt hea ning joogiveeallikate saastumise olulist ohtu 2022–2027 veemajandusperioodil ei ole

Tabel 2-2 Põhjavee seisundid

| Veekogum | Veekogumi nimi | Koondseisund 2019 | Veemajanduskavas meede |
| --- | --- | --- | --- |
| Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas | Hea |  |
| Põhjaveekogum | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonna | Hea | Põhjaveekogumite ja inimtegevuste koormuse ülevaatamine |
| Põhjaveekogum | Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas | Hea |  |
| Põhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum | Halb |  |
| Põhjaveekogum | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas | Hea | Põhjaveekogumite seirekaevude rajamine ja hooldamine; Põhjavee liigvähendamise vältimiseks põhjaveevaru hindamine ja põhjaveevaru kehtestamine |

Joonis 2-2 Pärnu linna Veekogumite seisundid , Allikas Maa-Ameti geoportaal

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava

  - Vee erikasutuse keskkonnaload

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) juhul, kui:

- võetakse vett pinnaveekogust, sh jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas;

- võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m³/ööpäevas;

- võetakse mineraalvett;

- juhitakse heitvett ja jahutusvett või saasteaineid suublasse;

- juhitakse heide otse põhjavette veeseaduses sätestatud tingimustel;

- juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile;

- paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat;

- süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist;

- juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett;

- paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist;

- kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist;

- põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi;

- toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades;

- veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;

- arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas;

- rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu;

- muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu;

- muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi või veerežiimi.

Pärnu linna haldusterritooriumil kehtivad veeload on toodud järgnevas tabelis:

Tabel 2-3 Veeload ja keskkonnakompleksload Pärnu linnas

| Vee erikasutaja | Veeloa nr | Vee erikasutuse piirkond | Veeloa kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |
| PÄRNU VESI AS | L.VV/329083 | Pärnumaa, Pärnu linn, Seljametsa ja Vaskrääma külad ja Häädemeeste vald, Reiu küla | 01.07.2017-... |
| PÄRNU VESI AS | L.VV/329096 | Pärnu linn, Kihlepa, Kõima, Ahaste, Jõõpre, Lemmetsa ja Lindi külad, Lavassaare alev | 01.07.2017 - ... |
| SuFe OÜ | L.VV/330034 | Pärnu linn, Tõstamaa alevik ja Männikuste küla | 22.02.2018 - ... |
| Pärnu Linnavalitsus | L.VV/333632 | Pärnu linn, Reiu metsa kinnistu (Reiu lumetootmine) | 18.10.2019 - ... |
| Pärnu Linnavalitsus | L.VV/328948 | Pärnu linn, Männikuste ja Tõhela külad, Lüüsi (katastritunnus 82601:001:0358) ja 8260508 Lüüsi tee (katastritunnus 82601:002:0096) kinnistud. | 15.05.2017 - ... |
| Pärnu Sadam AS | L.VV/329080 | Pärnu linn, Kaubasadama tee 2 (katastritunnus 62501:042:0016), Kaubasadama tee 4 (katastritunnus 62501:042:0018), Kaubasadama tee 6 (katastritunnus 62501:042:4080), Roostiku 2 (katastritunnus 62501:042:0019), Roostiku 6 (katastritunnus 62501:042:0021), Roostiku 8 (katastritunnus 62501:042:0022) kinnistud | 01.07.2017 - ... |
| Pärnu Sadam AS | L.VV/329077 | Pärnu linn, Roostiku tn 6 kinnistu (katastritunnus 62501:042:0021) | 01.07.2017 - ... |
| Ragn-Sells AS | L.VV/330201 | Seljametsa küla | 01.07.2018 - … |
| Reiden AS | L.VV/326231 | Pärnu linn | 01.07.2015 - ... |
| Pärnumaa Kutsehariduskeskus | L.VV/325874 | Pärnu linn | 01.05.2015 - ... |
| Saarte Liinid AS | L.VV/328941 | Lao küla, Munalaiu sadama kinnistu | 01.07.2017 - … |
| Baltic Enterprises OÜ | L.VV/325487 | Pärnu linn, Videviku tn 7 | 01.12.2014 - ... |
| Baltic Forest OÜ | L.VV/329957 | Paikuse alev | 01.07.2020 - … |
| Valmos OÜ | L.VV/325472 | Pärnu linn, Lemmetsa küla | 01.01.2015 - ... |
| Gren Eesti AS | L.VV/329383 | Pärnu linn | 22.08.2017 - … |
| Jiffy Products Estonia AS | L.VV/325165 | Pärnumaa, Pärnu linn, Seljametsa küla, Kõrsa turbaraba kinnistud (katastritunnus 56801:005:0160, 56801:005:0210); Taali metskond 1 (katastritunnus 56801:005:0276), Kõrsasoo (katastritunnus 56801:001:1364) | 27.08.2014 - 19.12.2049 |
| Männituka Farm OÜ | L.VV/324475 | Seljametsa küla Pärnu linn | 01.04.2014 - ... |
| Nordic Fibreboard Ltd OÜ | L.VV/333067 | Pärnu linn, Rääma tn 31 kinnistu (katastritunnus 62506:042:0240) ja Rääma tn 94 kinnistu (katastritunnus 62501:001:0966) | 19.12.2019 - ... |
| Kodukartul OÜ | L.VV/330316 | Pärnu linna, Tammuru küla, Karjalauda kinnistu (registriosa 2521006, katastritunnus 56801:005:0052). | 08.03.2018 - ... |
| Kajax Fishexport AS | L.VV/329872 | Pärnu linn, Liu küla, Liu kalatsehh kinnistu (registriosa 156106, katastritunnus 15905:004:0641). | 11.01.2018 - ... |
| Liu Fish OÜ | L.VV/329672 | Pärnumaa, Pärnu linn, Liu küla, Liu sadama kinnistu (registriosa nr 4195306, katastritunnus 15905:004:0992) | 25.09.2017 - ... |
| Pärnu Laevatehas AS | L.VV/329172 | Pärnu linn, Emajõe tn 22 kinnistu (katastritunnus 62501:042:0010) | 12.06.2017 - ... |
| PAIKRE OÜ | L.VV/329161 | Pärnu linn, Raba tänav 39 kinnistu (katastritunnus 62505:070:0210) | 19.07.2017 - ... |
| Skano Furniture Factory OÜ | L.VV/329145 | Pärnu linn, Suur-Jõe 48 kinnistu (katastritunnus 62511:162:5710) | 10.07.2017 - ... |
| AQ Lasertool OÜ | L.VV/328453 | Pärnu linn, Lemmetsa küla, Nurme tee, Large tee 2 (katastritunnus 15904:001:0221) | 01.01.2017 - ... |
| Sanatoorium Tervis AS | L.VV/328402 | Pärnu linn, Seedri 6 kinnistu (katastritunnus 62510:009:7750) | 01.01.2017 - ... |
| Andropoff OÜ | L.VV/327330 | Pärnu linn, Valgeranna küla | 01.04.2016 - ... |
| Calamaris OÜ | L.VV/326981 | Pärnu linn, Papsaare küla | 01.01.2016 - ... |
| A2K spordiklubi | L.VV/326737 | Pärnu linn, Pärnu jõgi L4 (katastritunnus 62520:001:0007) kinnistu | 03.11.2015 - ... |
| Grenor Trade OÜ | L.VV/326434 | Pärnu linn, Kase 18 (katastritunnus 62517:050:0017) | 01.07.2015 - ... |
| Fortum Eesti AS | L.ÕV/332754 | Pärnu katlamaja | 01.07.2019 - ... |
| Scanfil OÜ | KKL/500258 | Pärnu linn | 15.09.2017 - … |
| Henkel Balti Operations OÜ | KKL/325708 | Pärnu linn | 29.01.2015 - … |
| Lõpe Agro OÜ | KKL/320270 | Kihlepa küla, Kihlepa seafarm | 28.04.2011 - … |
| Paadremaa Agro OÜ | KKL/318271 | Tõhela küla, Tõhela veisefarm | 15.02.2010 - … |
| Paikre OÜ | KKL/317465 | Põlendmaa küla, Paikuse prügila | 16.10.2009 - … |

Andmed: Keskkonnalubade Infosüsteem (02.01.2024 seisuga)

  - Kinnitatud põhjaveevarud

Keskkonnaministri käskkirjaga 06.04.2006 nr 400 ja 08.06.2009 nr 925 ja 31.10.2023 nr 1-2/23/428 on Pärnu põhjaveemaardlale kinnitatud põhjaveeressurss alljärgnevalt:

Tabel 2-4 Kinnitatud põhjaveevarud

| Põhjavee-maardla | Põhjaveemaardla piirkond | Veekiht või kompleks | Põhjaveevaru m3/ööpäevas | Varu kategooria ja otstarve | Kasutusaeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pärnu | Vaskrääma puurkaevud katastri numbriga 5056 kuni 5065 | S | 10 000 | T1 joogivesi | kuni 01.01. 2037 |
|  | Pärnu Reiu ; Reiu veehaare puurkaevud 5053;5054;4472; 4299; 4380; 4377; 4300; 4376 | Siluri | 5 000 | T joogivesi | kuni 31.12.2037 |

  - Kohaliku omavalitsuse õigusaktid

Pärnu linnas:

- Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 34 „Pärnu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“;

- Pärnu Linnavolikogu 17. november 2011 määrus nr 25 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“; muudetud 18.09.2014

- Pärnu Linnavalitsuse 08.04.2024 määrus nr 4 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“;

- Pärnu linnavolikogu 19.02.2009 määrus nr 3 „Pärnu linna kaevetööde eeskiri“;

- Pärnu Linnavolikogu 15.12.2016 määrus nr 31 „Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026“.

Paikuse osavallas:

- Paikuse Vallavolikogu 21.12.1999 määrus nr 10 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“, viimati muudetud 26.10.2015;

- Paikuse Vallavolikogu 17.11.2014 määrus nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ muudetud 01.07.2015.

Audru osavallas:

- Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrus nr 11 „Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“;

- Audru Vallavolikogu 14.06.2007 määrus nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“, muudetud 8.11.2007.

Tõstamaa osavallas:

- Tõstamaa Vallavolikogu 08.02.2013 määrus nr 35 „Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.

  - Pärnu linna arengukava 2019-2035

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 kohaselt peab igal omavalitsusüksusel olema arengukava, milles määratletakse lühi- ja pikaajalise arengu eesmärgid ning nende saavutamiseks kavandatavad tegevused.

Pärnu linna arengukava aastani -2035 on vastu võetud 4. oktoobril 2018. a Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 43 ning dokument on aluseks kavandatavatele investeeringuotsustele ja elluviidavatele arengutegevustele.

Pärnu linna arenguvisiooniks on arendada kiirelt ligipääsetavat ja kõrge kvaliteediga elukeskkonda, mis annab konkurentsieelise ja on ihaldusväärne nii Riia, Tallinna kui teiste linnade elanikele.

Kokku on arengukavas seatud 6 arengusuunda: 1) Looduskeskkonna väärtustamine; 2) Elukeskkond kui prioriteet; 3) Kultuuri ja spordi mitmekesisus; 4) Ettevõtluse toetamine; 5) Linnakodanikke toetav teenuste arendus ja linnajuhtimine; 6) Elukestva õppe väärtustamine.

Veemajandust on kajastatud arengusuuna nr 1 all, milles üheks strateegiliseks eesmärgiks on Pärnu kui eeskuju keskkonnasäästlike lahenduste juurutamisel.

Lähtume kontseptsioonist “Puhas linn”. See tähendab kõikides valikutes (ühissõidukiliiklus, tänavavalgustus, energiamajandus, veekasutus, ehituslahendused, avalike objektide hoolduslahendused jne) puhta linna põhimõtete ja keskkonnasõbralikkuse eelistamist.

  - Pärnu kliimakava 2030

Pärnu energia- ja kliimakava 2030 on vastu võetud 15. septembril 2022. a Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 18. Kliimakava eesmärgiks on muuta Pärnu kliimapositiivseks: leevendada kliimamõju ja maandada kliimariske.

Pärnu kliimakavas on kuus tegevusvaldkonda: 1) Linnaareng; 2) Liikuvus; 3) Ehitus ja hooned; 4) Energeetika; 5) Elu, inimesed ja majandus; 6) Loodushüved

Veemajandust käsitletakse kliimakavas tegevusvaldkonna nr 6 Loodushüved, mille üheks eesmärgiks on tegevused kliimariskide vähendamiseks.

  - Üldplaneeringud

Kehtivad üldplaneeringud

Pärnu linn:

- Pärnu Linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 21 „Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtestamine“.

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine. Selle tarbeks on koostatud Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026. Kõigil ÜVK rajatistel (sh pumplad, puurkaevud, torustikud jne) on kaitsevöönd kus tuleb arvestada seadusega ettenähtud piiranguid. Kogu linna kanalisatsioonisüsteem rajada üldisel põhimõttel, eraldi reo- ja sademevee kanalisatsioonisüsteemid (lahkvoolsed süsteemid). Vähendada reoveesüsteemi sattuva sademevee ning muu pinnase- ja pinnavee hulka. Pärnu linna sademeveesüsteemide korrastamiseks ja välja arendamiseks on koostatud Pärnu sademeveestrateegia, mis on aluseks sademeveega seotud projektidele. Linna sademevee süsteemide arendamisel tuleb rakendada valgalapõhiseid lahendusi seda nii tehniliste lahenduse kui ka hooldamise osas. Krundi sademeveed tuleb lahendada oma kinnistul või ära juhtida sademevee süsteemi kaudu. Võimalusel kasutada lokaalseid sademevee imblahendusi. Raeküla suusaradade varustamiseks lumega on kavandatud veetorustiku ja pumpla kavandamine Reiu jõest vee võtuks. Kavandatav tehnovõrk koos pumplaga on kavandatud Pärnu linna ja Häädemeeste valla piirile. Osa veevõtuks vajalikust trassist jääb Reiu jõe ehituskeeluvööndisse. Tuletõrje veevarustuse tagamisel on eesmärgiks varustada kogu linn hüdrantide kaudu. Olemasolevas Niidu ettevõtluspiirkonnas, kus ei ole tagatud piisavat veevarustust, tuleb planeerimise või projekteerimise käigus igakordselt hinnata täiendava veevarustuse kavandamise vajadust.

Audru osavald:

- Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrus nr 19 „Audru valla üldplaneeringu kehtestamine“;

- Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14 Audru valla teemaplaneering „Külades ehitamine detailplaneeringu kohustusega alal“. Teemaplaneeringu peamine eesmärk on lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustuse alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Teemaplaneering ei muuda üldplaneeringuga kehtestatud Audru aleviku ja Lavassaare alevi ehitusõiguse määramise tingimusi. Teemaplaneering toetab kehtiva üldplaneeringu ruumilise arengu üldpõhimõtteid, mille eesmärk on kasvatada mõõdukalt elanikkonda, säilitades looduse peamised väärtused. Selleks on Pärnu linna ja Audru vaheline ala kavas kujundada kompaktsema asustusega alaks, kus domineerivad linna keskkonnast suuremad ühepereelamu krundid. Peamise ettevõtluse arendamise alana on ette nähtud arendada Lemmetsa küla ja puhkealana Valgeranna ja Audru vahelist piirkonda;

- Lavassaare Vallavolikogu 15.12.2011 otsus nr 33 „Lavassaare valla üldplaneeringu kehtestamine“.

Paikuse osavald:

- Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009 määrus nr 8 „Üldplaneeringu kehtestamine“;

- Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013 määrus nr 23 „Üldplaneeringu ülevaatamine“ Paikuse osavallas on rajatud ühine veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem Pärnu ja Sindi linnadega. Paikuse alevik koos osa küladega on ühendatud tsentraalsesse veevõrku. Kõik korruselamud on Paikuse osavalla territooriumil tsentraalse kanalisatsiooniga. Siiani on suured alad nagu aleviku eramajade piirkond ja külad kanaliseeritud lokaalselt. Külade puhastusseadmed ei tööta efektiivselt ning puudub lahkvoolne kanalisatsioon. Elanikkonna koondumine võimaldab paljude majapidamiste kaasamist ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni võrku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kohaselt. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Juhul kui kanalisatsioon puudub, peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. Paikuse osavallas on põhjavesi suhteliselt hästi ja keskmiselt kaitstud, mistõttu otsene põhjavee reostumise oht puudub. Keskmiselt kaitstud põhjaveega alad jäävad osavalla lõunaossa Vaskrääma ümbrusesse. Üksikutes kohtades osavalla lõunapiiril esineb nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alasid, seal on aga hajaasustus ja käesoleva üldplaneeringuga ei ole sellesse piirkonda tihedamat asustust kavandatud;

- Paikuse Vallavolikogu 17.09.2007 otsus nr 1-1/34 „Silla küla osaüldplaneeringu kehtestamine“.

Tõstamaa osavald:

- Tõstamaa Vallavolikogu 07.03.2008 määrus nr 60 „Üldplaneeringu kehtestamine“.

Koostamisel üldplaneering 2035+

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 6 üldplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad kehtinud õigusruumist tulenenud planeerimise põhimõtteid ning tingimusi.

Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu omavalitsuse haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks.

Üldplaneeringut viiakse ellu linna arengukava ja eelarvestrateegia kaudu ning see on aluseks tulevastele detailplaneeringutele ja projekteerimise olevate haldusaktidele. Alljärgnevalt on välja toodud koostatavast üldplaneeringu väljavõtted, mis on seotud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga .

Pärnu linna ruumilisest visioonist tulenevalt on ruumilise arengu eesmärgid: Kliimamuutustega kohanemine

Pärnu saab kliimasõbraliku linnana pakkuda keskkonda säästvaid lahendusi, näiteks kasutada säästva sademevee lahendusi elurikkuse toetamiseks, pöörata tähelepanu hoonete energiatõhususele ja keskkonnasäästlikkusele ning toetada sobivaid taastuvenergialahendusi.

Loodus- ja kultuurikeskkonna säilitamise põhimõtted

Elukeskkonna planeerimisel arvestatakse võimalikke kliimamuutustega (põuad, üleujutused, tormid, paduvihmad, lumetormid jt), et leevendada kliimamuutustega kohanemist.

  - Reoveekogumisalad

Vastavalt veeseaduse § 93 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks  ja reovee reoveepuhastisse või heitvee suublasse juhtimiseks.

Pärnu linnas paikneb osaliselt või täielikult kaks üle 2000 inimekvivalendiga (edaspidi ie) ning 12 alla 2000 ie reoveekogumisala. Pärnu linna reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev tabel, reoveekogumisalade piirid on kajastatud lisas 3 esitatud joonistel.

Tabel 2-5 Reoveekogumisalad Pärnu linnas.

| Reovee-kogumisala nimetus | Registrikood | Pindala (ha) | Reostus- koormus (ie) | Asula(d) reoveekogumisalal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üle 2000 ie reoveekogumisalad |  |  |  |  |
| Pärnu | RKA0670295 | 1671.6 | 99785 | Pärnu linn Reiu küla Papsaare küla Sauga alevik (Tori vald) Tammiste küla (Tori vald) |
| Sindi | RKA0670296 | 506.5 | 8228 | Paikuse alev Sindi linn (Tori vald) Tammiste küla (Tori vald) |
| Alla 2000 ie reoveekogumisalad |  |  |  |  |
| Tõstamaa | RKA0670313 | 34.1 | 601 | Tõstamaa alevik |
| Silla | RKA0670292 | 37.9 | 771 | Silla küla |
| Seljametsa | RKA0670293 | 14.9 | 305 | Seljametsa küla |
| Põldeotsa | RKA0670268 | 8.9 | 201 | Põldeotsa küla |
| Lindi | RKA0670273 | 19.6 | 380 | Lindi küla |
| Lavassaare | RKA0670290 | 16.2 | 591 | Lavassaare alev |
| Kõima | RKA0670272 | 17.8 | 379 | Kõima küla |
| Kihlepa | RKA0670571 | 8.2 | 190 | Kihlepa küla |
| Jõõpre | RKA0670271 | 22.8 | 592 | Jõõpre küla |
| Audru 1 | RKA0670269 | 36.3 | 542 | Audru alevik Malda küla |
| Audru 2 | RKA0670580 | 41.1 | 800 | Audru alevik Lemmetsa küla |
| Ahaste | RKA0670274 | 20.3 | 315 | Ahaste küla |

Andmed: Keskkonnaregister

- SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS

  - Ülevaade

Pärnu linn asub Eesti edelaosas, Läänemere kaldal Pärnu lahe ääres. Linna läbib Eesti üks suuremaid jõgesid – Pärnu jõgi. Pärnu jõe suudmes asub regionaalse tähtsusega Pärnu sadam. Linna piiril asub lennuväli. Pärnu kaugus maanteed mööda on Tallinnast 129 km ning Riiast 181 km.

Pärnu linnast sai peale ühinemist 01.11.2017 üks suurima territooriumiga kohalikke omavalitsusi (edaspidi KOV), koosnedes Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldadest ning Pärnu linnast. Pärnu linna kui KOV koosseisu kuulub 49 küla, kaks alevit, kaks alevikku ja üks linn. Ühinenud KOV pindala on 857,95 km2, millest suure osa moodustavad rohealad. KOV haldusalast on metsamaa 56%, looduslik rohumaa 7% ja põllumajanduslik maa 18%, ülejäänud 19% on muu maa.

Tabel 3-1 Pärnu linna territoorium ja keskmine rahvastiku tihedus enne ja pärast haldusreformi

|  | Rahvastik | Pindala (km2) | Elanikke km2 kohta |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2017 | 40 711 | 33,15 (30.09.2017 seisuga) | 1228,1 |
| 01.01.2024 | 51 849 | 857,95 (31.12.2017 seisuga) | 60,4 |

Andmed: rahvastikuregister, Maa-amet

Pärnus on kõrge kvaliteediga elukeskkond, mis tänu kiiretele transpordiühendustele on hästi ligipääsetav. Pärnus on soodsad tingimused ettevõtete kasvuks.

  - Elanikkond

Pärnu linnas (KOV) elas 01.01.2024 seisuga 51 849 inimest, neist 77,7% Pärnu linnas asustusüksusena, 11,9% Audru osavallas, 7,8 % Paikuse osavallas ning 2,5% Tõstamaa osavallas.

Tabel 3-2 Pärnu linna elanike arv 2021-2024

|  | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omavalitsuses kokku | 51 334 | 50 934 | 51 857 | 51 849 |
| Muutus aastas |  | -400 | +923 | -8 |
| Pärnu linnas | 40 067 | 39 474 | 40 269 | 40 306 |
| Audru osavallas | 5 998 | 6 120 | 6 169 | 6 189 |
| (sh Audru Alevikus) | 1 522 | 1 527 | 1 529 | 1 549 |
| (sh Lavassaare alevis) | 439 | 439 | 447 | 450 |
| Paikuse osavallas | 3 995 | 4 029 | 4 104 | 4 070 |
| (sh Paikuse alevis) | 3 028 | 3 042 | 3072 | 3 028 |
| Tõstamaa osavallas | 1 274 | 1 311 | 1 315 | 1 284 |
| (sh Tõstamaa alevikus) | 462 | 464 | 452 | 450 |

Andmed: Rahvastikuregister

Pärnu on valglinnastuv linn, kus toimub väikese asustustihedusega suurte linnaliste alade laienemine peamiselt ümberkaudsete põllumajandusmaade arvelt.

2023. aasta seisuga moodustavad Pärnu haldusala elanikkonnast 21,7% 0-19 aastased, 56,2% inimesed vanuses 20-64 ning 21,1% inimesed vanuses 65 ja enam

Tabel 3-3 Pärnu linna elanike vanuseline ja sooline koosseis 2023. aastal.

| Vanus | Mehed | Naised | Kokku | Eagrupp | Osakaal (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95+ | 20 | 73 | 93 | Vanadus-pensionärid | 21,1% |
| 90-94 | 101 | 367 | 468 |  |  |
| 85-89 | 286 | 889 | 1175 |  |  |
| 80-84 | 568 | 1399 | 1967 |  |  |
| 75-79 | 687 | 1381 | 2068 |  |  |
| 70-74 | 1005 | 1655 | 2660 |  |  |
| 65-69 | 1269 | 1895 | 3164 |  |  |
| 60-64 | 1548 | 1848 | 3396 | Tööealised | 56,2% |
| 55-59 | 1524 | 1802 | 3326 |  |  |
| 50-54 | 1749 | 1960 | 3709 |  |  |
| 45-49 | 1684 | 1732 | 3416 |  |  |
| 40-44 | 1735 | 1699 | 3434 |  |  |
| 35-39 | 1873 | 1755 | 3628 |  |  |
| 30-34 | 1788 | 1698 | 3486 |  |  |
| 25-29 | 1267 | 1261 | 2528 |  |  |
| 20-24 | 1257 | 1262 | 2519 |  |  |
| 15-19 | 1393 | 1407 | 2800 | Lapsed | 21,7% |
| 10-14 | 1617 | 1552 | 3169 |  |  |
| 5-9 | 1427 | 1382 | 2809 |  |  |
| 0-4 | 1293 | 1274 | 2567 |  |  |
| KOKKU | 24091 | 28291 | 52382 |  | 100% |

Andmed: Statistikaamet

Pärnu linna (KOV) rahvastikupüramiid kajastab vanemaealiste inimeste osakaalu suurenemist ja kahanenud sündimust. Pärnu suureks väljakutseks on seega noortele peredele sobiva elukeskkonna loomine, tagamaks rahvastiku jätkusuutlikkus.

Vee-ettevõtete poolt hallatav ÜVK on Pärnu linna 20 asulas, kus elab kokku ca 50 tuhat inimest. Aastatel 2018-2023 on elanike arv ÜVK-ga asulates suurenenud 1,4 tuhande inimese võrra. Elanike arvu dünaamikat ÜVK-ga asulates aastatel 2018-2023 iseloomustab järgnev tabel.

Tabel 3-4 Elanike arv Pärnu linna ÜVK-ga asulates

| Asula, | Elanike arv 01.01.2018 | Elanike arv 01.01.2023 | Elanike arvu muutus 2018-2023 | Ühisveevärki kasutavate elanike osakaal ja arv |  | Ühiskanalisatsiooni kasutavate elanike% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahaste küla | 181 | 190 | 9 | 75% | 150 | 75% | 150 |
| Audru alevik | 1 456 | 1 549 | 93 | 99% | 1 463 | 90% | 1 330 |
| Jõõpre küla | 418 | 379 | -39 | 70% | 286 | 70% | 286 |
| Kihlepa küla | 157 | 159 | 2 | 50% | 82 | 50% | 82 |
| Kõima küla | 197 | 200 | 3 | 55% | 122 | 55% | 122 |
| Lavassaare alev | 447 | 450 | 3 | 100% | 450 | 100% | 450 |
| Lemmetsa küla | 228 | 276 | 48 | 50% | 123 | 0% | 0 |
| Lindi küla | 300 | 276 | -24 | 60% | 158 | 60% | 158 |
| Liu küla | 109 | 113 | 4 | 50% | 50 | 0% | 0 |
| Männikuste küla | 81 | 100 | 19 |  | 0 |  | 0 |
| Paikuse alev | 3 015 | 3 028 | 13 | 95% | 2 877 | 95% | 2 877 |
| Papsaare küla | 1 031 | 1 330 | 299 | 95% | 1 264 | 95% | 1 264 |
| Pootsi küla | 63 | 80 | 17 |  | 0 |  | 0 |
| Põldeotsa küla | 182 | 197 | 15 | 80% | 139 | 40% | 139 |
| Pärnu linn | 39 466 | 40 306 | 840 | 99% | 39 903 | 99% | 39 903 |
| Seljametsa küla | 273 | 307 | 34 | 90% | 250 | 90% | 250 |
| Silla küla | 388 | 512 | 124 | 90% | 409 | 80% | 363 |
| Tammuru küla | 114 | 103 | -11 | 90% | 93 | 0% | 0 |
| Tõhela küla | 37 | 34 | -3 |  | 0 |  | 0 |
| Tõstamaa alevik | 478 | 450 | -28 |  | 0 |  | 0 |
| Kokku | 48 621 | 50 039 | +1 418 |  | 0 |  | 0 |

Andmed: Statistikaamet

Pärnu linna ja selle asulate koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides õpib kokku 11,6 tuhat last.

  - Leibkonnaliikme keskmine sissetulek ja teenuse taskukohasus

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust ei tohiks ületada 4%. Alljärgnevas tabelis on toodud Eesti keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus ning Pärnu maakonna keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus.

Tabel 3-5 Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus eurodes

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pärnu maakond | 684,5 | 684,0 | 763,7 | 902,1 | 895,9 |
| Kogu Eesti | 756,7 | 814,6 | 847,7 | 1001,3 | 1018,0 |
| Pärnumaa ja Eesti keskmiste erinevus | 72,2 | 130,6 | 84,0 | 99,2 | 122,1 |
| Pärnumaa osakaal keskmisest | 90,5% | 84,0% | 90,1% | 90,1% | 88,0% |

Andmed: Statistika andmebaas tabel ST08

Tabelist nähtub, et Pärnumaa leibkonnaliikme netosissetulek moodustab keskmiselt 84-91% kogu Eesti keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust ehk Pärnu maakonnas on keskmine netosissetulek leibkonnaliikme kohta 9-16% väiksem Eesti keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust.

Järgnevas tabelis on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust Pärnu linnas prognoositud tarbimismahu juures.

Tabel 3-6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust prognoositud tarbimisel

|  | 2023 | 2024 | 2028 | 2032 | 2033 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus Pärnumaal | 942 | 986 | 1 068 | 1 157 | 1 180 | 1 252 |
| Elanike veetariif koos KM-ga | 1,525 | 1,525 | 1,835 | 1,835 | 2,391 | 2,391 |
| Elanike reoveetariif koos KM-ga | 2,257 | 2,257 | 2,716 | 2,716 | 2,988 | 2,988 |
| Veeteenuse hind kokku koos KM-ga | 3,783 | 3,783 | 4,551 | 4,551 | 5,379 | 5,379 |
| Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel koos KM-ga | 9,1 | 9,3 | 11,2 | 11,3 | 13,3 | 13,4 |
| Teenuse kulukus (%) | 0,97% | 0,94% | 1,05% | 0,97% | 1,13% | 1,07% |

  - Ettevõtlus

Pärnu on polüfunktsionaalse majandusega linn, siin on esindatud peaaegu kõik majandusharud. Töötlev tööstus oma juhtivate tootmisharude – puidu- ja mööblitootmise, tekstiili-, toiduainete, naha- ja metallitööstusega – on koondunud peamiselt omaette piirkonda (nn Ehitajate tee piirkonda ja Loode-Pärnusse). Kogu Pärnu linna tootmisstruktuur on keskkonnasõbralik. Pärnu on suuremate maanteede ristumiskoht, millele lisaks on olemas raudtee, lennuväli ja meresadam. Pärnu konkurentsieelis on pakkuda võimalusi kombineeritud transpordiks.

Tabel 3-7 Aktiivselt tegutsevate asutuste ja ettevõtete jagunemine sektorite järgi 2023

| Sektor | Asutuste ja ettevõtete arv |
| --- | --- |
| Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 902 |
| Ehitus | 822 |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 584 |
| Muud teenindavad tegevused | 463 |
| Kinnisvaraalane tegevus | 445 |
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 424 |
| Töötlev tööstus | 385 |
| Veondus ja laondus | 324 |
| Haldus- ja abitegevused | 270 |
| Majutus ja toitlustus | 270 |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 200 |
| Info ja side | 174 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 119 |
| Haridus | 78 |
| Finants- ja kindlustustegevus | 72 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 13 |
| Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 12 |
| Mäetööstus | 11 |

Andmed: Statistikaamet piirkondlik statistika

  - Tööhõive

Pärnu linnas on enim töötajaid töötlevas tööstuses, järgnevad hulgi- ja jaekaubandus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, haridus, ehitus ning majutus ja toitlustus. Suurimad tööhõivet pakkuvad ettevõtted Pärnu linnas on Pärnu Haigla SA, Wendre AS, Scanial OÜ, AQ Lasertool AS jt.

Tabel 3-8 Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted (töötajate arvu alusel)

|  | Kokku | Vähem kui 10 | 10-49 | 50-249 | 250 ja enam töötajat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| Pärnu linn | 5 313 | 5 053 | 235 | 38 | 5 |
| Pärnu linn asustusüksusena | 4 136 | 3 908 | 192 | 32 | 4 |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| Pärnu linn | 5 349 | 5 059 | 249 | 36 | 5 |
| Pärnu linn asustusüksusena | 4 159 | 3 924 | 199 | 32 | 4 |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| Pärnu linn | 5 568 | 5 261 | 262 | 41 | 4 |
| Pärnu linn asustusüksusena | 4 308 | 4 064 | 205 | 35 | 4 |

Andmed: Statistika andmebaas tabel ER032

Tööjõus osalemise määr on Pärnu maakonnas sarnane Eestis keskmisega, töötuse määr on oli 2022. aastal Pärnu maakonnas veidi madalam kui Eestis keskmiselt.

Tabel 3-9 Tööhõive ja töötuse määr (vanusest 16 aastat kuni pensioniiga)

| Nimetus | Piirkond | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tööjõud, tuhat | Eesti | 653,6 | 648,2 | 654,4 | 650,5 | 670,3 | 693,0 |
|  | Pärnu maakond | 40 | 38 | 40,8 | 42,5 | 40,8 | 41,1 |
| Hõivatute arv, tuhat | Eesti | 618,1 | 618,5 | 608,2 | 608,3 | 631 | 647,1 |
|  | Pärnu maakond | 37,2 | 35,6 | 37,5 | 39,2 | 38,6 | 38,7 |
| Töötute arv, tuhat | Eesti | 35,5 | 29,6 | 46,3 | 42,2 | 39,4 | 45,9 |
|  | Pärnu maakond | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 2,5 |
| Mitteaktiivsete arv, tuhat | Eesti | 153,1 | 155 | 154,5 | 154 | 138,7 | 138,5 |
|  | Pärnu maakond | 9,5 | 9,8 | 9,1 | 9,4 | 8,4 | 8,6 |
| Tööjõus osalemise määr, % | Eesti | 81 | 80,7 | 80,9 | 80,9 | 82,9 | 83,3 |
|  | Pärnu maakond | 80,8 | 79,5 | 81,8 | 81,9 | 83,0 | 82,8 |
| Tööhõive määr, % | Eesti | 76,6 | 77 | 75,2 | 75,6 | 78 | 77,8 |
|  | Pärnu maakond | 75,2 | 74,6 | 75,2 | 75,6 | 78,5 | 77,8 |
| Töötuse määr, % | Eesti | 5,4 | 4,6 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 6,6 |
|  | Pärnu maakond | 7 | 6,2 | 8,1 | 7,7 | 5,4 | 6,0 |

Andmed: Statistika andmebaas tabel TT4645

  - Turism

Pärnu on olnud läbi aegade üks hinnatumaid turismisihtkohti Eestis. Hinnanguliselt külastas linna suveperioodil koroonapandeemia eelsetel aastatel ligikaudu 700 000 inimest aastas. Kokku on linnas ca 4000 majutus-voodikohta, mille keskmine täituvus on suveperioodil olnud 60-70%. Ligikaudu 50% külastajatest on Pärnus viibinud perioodil mai-august. Arvutuslikult võib suvekuudel linnas lisanduda ca 3000-4000 vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijat, mis suurendab puhastamisele suunatud reovee kogust. Üsna oluline osa linnakülalistest omab Pärnus, eelkõige kesklinna piirkonnas, kinnisvara (kortereid), mida nad kasutavad ainult suveperioodil.

Pärnu turismistrateegia aastani 2025 võtab arvesse koroonapandeemia mõju ning seab korrigeeritud eesmärgid eelolevateks aastateks. Oluliseks väljakutseks on turismi kriisist väljumine. Varasest enam keskendutakse Eestist ja lähipiirkondadest saabuvatele turistidele. Strateegia koostajate hinnangul sõltub piirkonna atraktiivsuse kasv pikas perspektiivis järjest rohkem sellest, kuidas hoolitakse reisisihtkohas looduskeskkonnast ning mil moel on loodud side kohalike elanike ja kultuuriga. Üheks oluliseks eesmärgiks on tõsta madalhooaja külastuste tase 50% 55%-le.

  - Vee-ettevõtlus

Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutab Pärnu linnas:

1) aktsiaselts Pärnu Vesi, äriregistri kood 10120395, Vingi 13, 80010 Pärnu;

2) Tõstamaa osavallas osaühing SuFe, äriregistri kood 10275577, Nooruse tn 1, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu.

AS Pärnu Vesi on loodud Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 115, 15.12.1994. aastal ning alustas oma tegevust 1. jaanuaril 1995. aastal. AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suuruseks on 21,25 miljonit eurot ja 80% aktsiate omanikuks on Pärnu linn ja 20% aktsiate omanikuks Tori vald.

AS Pärnu Vesi osutab veeteenust Pärnumaal Pärnu linnas ja Pärnu linnaga piirnevas Häädemeeste vallas Reiu küla Kalevi puiestee ja Golfi tee piirkonnas ning peale ühinemist OÜ-ga Sindi Vesi Tori vallas. Hulgiteenusena reovee ärajuhtimist ja puhastamist osutatakse Häädemeeste valla vee ettevõtjale AS Häädemeeste VK .

Ettevõte on määratud vee-ettevõtjaks Pärnu Linnavolikogu 17.03.2022 otsusega nr 23. Otsusega on kehtestatud vee -ettevõtja tegevuspiirkonnaks Pärnu linn, kui asustusüksus, Audru osavallas Lavssaare alev, Audru alevik, Ahaste küla, Jõõpre küla, Kihlepa küla, Kõima küla, Lemmetsa küla, Lindi küla, Liu küla, Papsaare küla, Põldeotsa küla ja Paikuse osavallas Paikuse alev, Seljametsa küla, Silla küla ja Tammuru küla.

Lisaks on AS Pärnu Vesi määratud vee - ettevõtjaks Tahkuranna Volikogu 31.08.2017 otsusega nr 64 Tahkranna vallas (nüüd Häädemeeste vallas) Reiu külas Kalevi puiesteele  ning Tahkuranna vallas Reiu külas Golfi tee piirkonnas.

Tori Vallavolikogu 18.04.2024 otsusega nr.262 on määratud AS Pärnu Vesi vee-ettevõtjaks Tori vallas  ja kehtestatud tegevuspiirkonnaks Sindi linn, Sauga alevik, Are alevik, Tori alevik, Tammiste küla, Eametsa küla, Nurme küla, Kilksama küla, Urge küla, Pulli küla, Niidu küla, Suigu küla, Kurena küla, Selja küla, Jõesuu küla, Piistaoja küla, Taali küla, Urumarja küla ja Kõrsa küla.

AS Pärnu Vesi töökorralduse aluseks on aktsiaseltsi põhikiri. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek valib kuni 8 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks kuni 2 liikmelise juhatuse.

AS Pärnu Vesi juhtimisprotsessid on järgmised:

Osaühing SuFe on 1997. aastal asutatud Tõstamaa valla vee-ettevõte, käesoleval ajal osutab ettevõte vee- ja kanalisatsiooniteenust Pärnu linna Tõstamaa osavallas. OÜ SuFe omanikuks on 100 % Pärnu linn. Ettevõtte tegevusaladeks on:

1) soojusenergia tootmine;

2) veepumbajaamade, veepuhastusjaamade, veetrassid korrashoid, ehitus, remont;

3) veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine;

4) elamufondi korrashoid, ehitus remont;

5) heakorratööde teostamine;

6) prügimajanduslike teenuste vahendamine;

7) kinnisvara haldamine.

Vee-ettevõtte eesmärgiks oma klientide elu- ja majandustegevuse tagamiseks vajalike soojusenergia, vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine keskkonnasäästlikult ja optimaalse hinnaga.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Tõstamaa osavallas kuuluvad OÜ-le SuFe.

ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa osavallas OÜ SuFe teeninduspiirkonnas on kooskõlastatud Tõstamaa Vallavalitsuse 19.06.2015 määrusega nr 4 „Veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamine“. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad kehtivad alates 01.08.2015.

  - Tariifid

Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte opereerimis- ja tegevuskulud, amortisatsiooni ja intressikulud ning sisaldama mõistlikku kasumit. Sellise hinnakujunduse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus..

Konkurentsiamet on kooskõlastanud Pärnu linnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid (vastavalt 23.09.2022 otsusele nr 9-3/2022-30), kehtivusega alates 01.11.2022 ja Tori vallas asuvates teeninduspiirkondades (vastavalt 31.01.2023 otsusele nr. 9-3/2023-004) kehtivusega alates 01.04.2023

Tabel 3-10 AS Pärnu Vesi veeteenuse tariifid

| Teeninduspiirkond/Vee-ettevõtja | Teenuse nimetus | Hind käibemaksuta |
| --- | --- | --- |
| Pärnu linn, , Häädemeeste valla Reiu küla Kalevi pst ja Golfi tee | Vesi | 1,25 €/m3 |
|  | Kanalisatsioon | 1,85€/m3 |
|  | Kokku | 3,10 €/m3 |
| Tori vald | Vesi | 1,20 €/m3 |
|  | Kanalisatsioon | 2,34€/m3 |
| Vee-ettevõtja AS Häädemeeste VK | Kanalisatsioon | 1,38 €/m³ |

Tabelis 3-11 on toodud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad OÜ SuFe tegevuspiirkonnas kehtivusega alates 01.08.2015.

Tabel 3-11 ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa osavallas

| Vee-ettevõtja | Teenuse nimetus | Hind käibemaksuta |
| --- | --- | --- |
| Vee-ettevõtja OÜ SuFe teeninduspiirkond | Vesi | 1,35 €/m3 |
|  | Kanalisatsioon | 1,45 €/m3 |
|  | Kokku | 2,80 €/m³ |

- KESKKONNASEISUND

  - Üldist

Pärnu linn on mitmekesise loodusega: Pärnu keskuslinn ning Audru ja Tõstamaa osavald piirnevad merega, linna territooriumi ilmestavad jõed. Osavaldade territooriumil on mitmeid vääriselupaiku, põlismetsa, liivaluiteid, ranna- ja puisniite, soid ja rabasid ning palju muud, ka Pärnu keskuslinnast on suur osa (6,5 km2)  kaetud parkide, metsade ja teiste rohealadega. Märkimisväärsed tööstuslikud õhu- ja muud reostusallikad Pärnus puuduvad.

Üldine keskkonnaseisund on Pärnus hea.

Asendist tulenevalt on Pärnu linnas rannikumere üleujutusoht. Viimaste aastakümnete tugevaim üleujutus tabas Pärnu linna 2005. aasta jaanuari alguses. Üleujutus tõi kaasa olulise keskkonnakahju – ülemise põhjaveekihi ning madalate puurkaevude ja salvkaevude vee reostuse.

Pärnu linna keskkonda mõjutavad Via Baltica ja Rail Balticu ehitustööd.

Pärnu hea keskkonnaseisundi tagamiseks:

- 2000. aastal lõpetati uuendus- ja täiendustööd Pärnu Mõrra reoveepuhastil, puhasti väljundnäitajad vastavad kõigile täna kehtivatele nõuetele;

- Üle 99% Pärnu linnast on kaetud ühiskanalisatsiooniga;

- Ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistute omanikel on võimalus transportida kinnistul tekitatud ja kogutud reovett Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama purgimissõlme;

- Alates 2007. aastast ladustatakse olmejäätmeid Paikuse regionaalsesse prügilasse, samal aastal rajati Pärnusse Raba tänavale jäätmete sorteerimisjaam. Paikuse prügila on kogu Pärnu maakonda teenindav keskkonnanõuetele vastav jäätmekäitluskeskus. Jäätmejaamad on Lavassaarel ja Tõstamaal, Audrus paikneb ohtlike jäätmete kogumispunkt.

  - Geoloogiline ehitus

Pärnu linn paikneb nii Alam-Siluri kui Kesk-Devoni avamusalal. Pärnu jõgi on piiriks avamusalade levikule, jagades linna kagu- ja lõunaosa Kesk-Devoni ning põhja- ja loodepiirkonna Alam-Siluri avamusaladeks. Alam-Siluri lasund koosneb lubjakividest ja dolomiitidest jäädes Pärnu alamvesikonna lõunaosale iseloomulikku platvormsete riffide ja biohermide vööndisse. Erinevalt Pandivere kõrgustikule iseloomulikust arvukatest karstilõhedest ja –lehtritest täidetud lubjakivilasundist on Pärnu piirkonna enamasti platvormne ja vähem lõheline karbonaatkivimite lasund oma ehituse tõttu hüdrogeoloogiliselt veevaesem.

Lõuna pool (kagu pool) Pärnu jõge katavad Alam-Siluri lubjakivi- ja dolomiidilasundit Kesk-Devoni liivakivid, aleuroliidid ja savid. Pärnu linna kagupiirkonnas, kus paiknevad ka linna veehaarded: Vaskrääma ja Reiu, on Alam-Siluri ja Kesk-Devoni lasunditel hüdrauliline side ning veekihti loetakse ühtseks Kesk-Alam-Devoni - Siluri veekompleksiks (D2pr-S1).

Pärnu linna piirkonna pinnakate ehk Kvaternaari lasund koosneb allosas õhukesest saviliivmoreeni kihist, mida katab piirkonnale iseloomulik paksem (>10 m paksune) viirsavi ja seda kohati leviv väga õhuke (< 0,5 m) mereliivakiht. Kvaternaari setete kogupaksus Pärnu linnas on vahemikus ligikaudu 15-20 m. Pinnakate jälgib täielikult aluspõhja pinnavorme, kuna viimane on Pärnu piirkonnas jäänud mandrijäätumisest suuresti mõjutamata.

Audru osavallas koosneb pinnakate olenevalt asukohast merelise, limno- ja fluvioglatsiaalse tekkega liivadest, moreenist ja biogeensetest setetest (soode ja rabade piirkondades). Valdavalt on pinnakate õhuke, ulatudes kuni paarikümne meetrini. Geoloogilise aluspõhja moodustavad Jaagarahu lademe dolomiidikihid (plaatjas, savikas ja muguljas). Alates ca 50 m sügavuselt lasuvad Jaani lademe mergel ja domeriit, ca 100 m sügavusel aga Adavere lademe lubjakivi ja dolomiidi kiht ning metabentoniidi kiht.

Paikuse osavallas katab maapinda kvaternaarne pinnakate, mille paksus ulatub osavalla piires ca 15-30 meetrini. Pinnakate algab peeneteralise mereliivaga paksusega 3-5 m. Liiva all on viirsavid keskmise paksusega 12-13 m. Sügavamal järgneb umbes 9-meetrine moreenikiht. Pinnasevesi esineb nii mereliivas kui ka viirsavialustes setetes. Veetase mereliivas on 1-2 meetri sügavusel maapinnast, suurvee ajal kohati isegi kõrgemal.

Pärnu ja Reiu jõe kaldad on piirkonniti maalihkeohtlikud. Kõige suurema lihkeohtlikkusega on Pärnu jõe alamjooksuosa Reiu jõe suudmest kuni Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžini Paikusel.

Tõstamaa osavallas koosneb aluspõhi Ordoviitsiumi-Siluri lubjakividest, milles esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2-3 meetri. Samuti on levinud pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad kohad on tihtipeale soostunud.

  - Looduskaitseobjektid ja kultuurimälestised

Pärnu linna haldusala kaitsealune maa moodustub kokku kogu pindalast 4%. Suuremad kaitsealad laiuvad üle mitme omavalitsuse territooriumi ning kokku on parkide ja kaitsealade

Pärnu haldusterritooriumi üleselt 905,5 km2. Pärnu linna haldusalas olevatest vääriselupaikadest asub 20% Audru osavallas, 10% Paikuse osavallas, 10% Pärnu linnas ja 40%

Tõstmaa osavallas. Vääriselupaikadeks on enamasti palu-männikud ja männisegametsad (20%

vääriselupaikadest kokku), kõdusoometsad ja soostunud metsad ja teised kaitset vajavad kohastunud, ohustatud või haruldaste liikidega metsaosad. Rahvusvahelise tähtsusega Natura loodusalasid on Pärnu haldusalas kokku 22 loodusala, millest viis on Natura linnualad ja teised

17 on Natura loodusalad, millest üle poole asub Tõstamaa osavallas.

Pärnu linn paikneb Pärnu alamvesikonnas, Pärnu jõe kallastel. Pärnu jõgi lõigus „Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre“ kuulub keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ nimistusse.

Natura 2000 alade hulka on nimetatud Pärnu jõe loodushoiuala ja Pärnu lahe linnuhoiuala. Linnas asub ka rida looduskaitsealuseid objekte – parke, haljasalasid, puiesteid, puid. Allpool tabelites on välja toodud informatsioon Pärnu linna kaitsealuste maade ja objektide kohta.

Tabel 4-1 Kaitsealused objektid Pärnu linna ÜVK-ga asulate territooriumil.

| Kaitsealuse objekti nimi | Registrikood | Objekti tüüp | Pindala (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Audru poldri looduskaitseala | KLO1000632 | Looduskaitseala | 1001,4 |
| Lindi looduskaitseala | KLO1000517 | Looduskaitseala | 1777,9 |
| Nätsi-Võlla looduskaitseala | KLO1000201 | Looduskaitseala | 11617,3 |
| Pärnu rannaniidu looduskaitseala | KLO1000584 | Looduskaitseala | 291,1 |
| Lavassaare looduskaitseala | KLO1000645 | Looduskaitseala | 11 132,3 |
| Tõhela-Ermistu looduskaitseala | KLO1000737 | Looduskaitseala | 3233,6 |
| Vaskjõe looduskaitseala | KLO1000567 | Looduskaitseala | 290,7 |
| Pärnu jõe hoiuala (Pärnu) | KLO2000293 | Hoiuala | 13,7 |
| Reiu jõe hoiuala | KLO2000294 | Hoiuala | 11 |
| Pärnu lahe hoiuala | KLO2000286 | Hoiuala | 454,4 |
| Niidu maastikukaitseala | KLO1000321 | Maastikukaitseala | 84,9 |
| Pärnu maastikukaitseala | KLO1000603 | Maastikukaitseala | 0,2 |
| Tõstamaa maastikukaitseala | KLO1000565 | Maastikukaitseala | 1288,3 |
| Audru mõisa park | KLO1200068 | Kaitsealune park | 16,4 |
| Tõstamaa mõisa park | KLO1200063 | Kaitsealune park | 18,4 |
| Kuninga tn. puiestee | KLO1200591 | Puistu | 0,6 |
| Ammende aed | KLO1200539 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 1,2 |
| Annemõisa park | KLO1200135 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 2,3 |
| Lydia Koidula park | KLO1200073 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 1,9 |
| Munamäe park | KLO1200075 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 1,9 |
| Pärnu rannapark | KLO1200069 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 48,6 |
| Pärnu Vanapark | KLO1200072 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 3,8 |
| Vabaduse (Võidu) park | KLO1200543 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 0,7 |
| Valli park | KLO1200076 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 6 |
| Vanapargi (Revolutsiooni) tänava puiestee | KLO1200547 | Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum | 0,7 |
| Jõõpre kooli pärnad 7 tk | PLO1001219 | Puu ja puudegrupid |  |
| Jõõpre kooli pärnad; (Pärnad (9); Jõõpre pärnad (8)) | KLO4000835 | Puu ja puudegrupid |  |
| Kooli tn 3 tamm | PLO1001249 | Puu ja puudegrupid |  |
| Kooli tn 5 tamm | PLO1001248 | Puu ja puudegrupid |  |
| Malda kadakas | PLO1001236 | Puu ja puudegrupid |  |
| Malda kadakas; (Kadakas) | KLO4000833 | Puu ja puudegrupid |  |
| Peksumänd | KLO4000705 | Puu ja puudegrupid | 0,8 |
| Peksumänd | PLO1001243 | Puu ja puudegrupid |  |
| Põldeotsa tamm | PLO1001244 | Puu ja puudegrupid |  |
| Põldeotsa tamm; (Tamm) | KLO4000834 | Puu ja puudegrupid |  |
| Pühavaimu tn. puiestee | KLO4000282 | Puu ja puudegrupid |  |
| Ringi tn. puiestee | KLO4000284 | Puu ja puudegrupid |  |
| Tamm | KLO4000155 | Puu ja puudegrupid |  |
| Tamm | KLO4000154 | Puu ja puudegrupid |  |
| Tamm | KLO4000153 | Puu ja puudegrupid |  |
| Tamm (8 haru); Uruste tamm | KLO4000650 | Puu ja puudegrupid |  |
| Uruste tamm | PLO1001254 | Puu ja puudegrupid |  |

Andmed: Keskkonnaregister

  - Pinnavesi

    - Merealad

Merealasid käsitletakse vastavalt merealapiiride seadusele. Rannikumerd vaadeldakse osana pinnaveest, kusjuures rannikuveena käsitletakse rannikumere veekogusid ühe meremiili ulatuses maismaa joonest, millest mõõdetakse territoriaalset laiust.

Pärnu rannikumere alaks on Pärnu laht. Madalad merelahed on tundlikud maismaalt lähtuva eutrofeerumise suhtes, iseloomulik on nimetatud tunnus ka Pärnu lahele. Merelahe ja rannikumere isepuhastus on  aeglane. Pärnu laht on suhteliselt madal laht ning seetõttu on see tuulte poolt kergesti mõjutatav. Tugevad tuuled tekitavad lainetuse, mis keerutavad põhjasetteid üles, mistõttu vee kvaliteet halveneb. Seega mõjutavad käesoleval ajal vee kvaliteeti nii varasematel aastakümnetel jõeveega lahte kantud ja põhjasetetesse ladestunud biogeenid ja orgaanika kui ka käesoleval ajal jõeveega lahte kanduvad reoained, mille kontsentratsioon on küll oluliselt vähenenud, kuid siiski märkimisväärne.

Eesti pinnaveekogumiste seisundi 2019. aasta ajakohastatud vahehinnangu alusel on Pärnu lahe rannikuvee koondseisund halb: keemilise seisundi mitteheaks näitajaks on elavhõbe kalades, ökoloogiline seisund on võrreldes 2013. aastaga mõnevõrra paranenud. Mittehea ökoloogilise seisundi põhjusena on märgitud eutrofeerumine ning toitained.

    - Jõed

Pärnu linna territooriumil voolab osaliselt või täies ulatuses 8 jõge:

- Pärnu jõgi;

- Reiu jõgi;

- Sauga jõgi;

- Audru jõgi;

- Tõstamaa jõgi;

- Kurina jõgi;

- Paadrema jõgi;

- Vaskjõgi.

Pärnu jõgi (VEE1123500) on üks suuremaid ja veerikkamaid jõgesid Eestis, Pärnu jõe lai suudmeala koos sealse Pärnu sadamaga omab suurt tähtsust laevaliikluses ning Pärnu jõe loodusala jõeosad koos kaldaaladega, kuhu on tänu ümbritsevale tihedale teedevõrgule hea juurdepääs, pakuvad võimalusi puhkamiseks ja loodusturismi arendamiseks. Pärnu linnas tegutseb jõe valgalas palju ettevõtteid, mis võivad oma tegevusega jõe kvaliteeti mõjutada.

Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500) kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (RTL 2004, 87, 1362).

Pärnu jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga Käru jõest suudmeni halb, võrreldes 2013. aastaga on seisund halvenenud. Mitteheaks näitajaks on elavhõbe vees ja kalades. Ökoloogilise mittehea seisundi põhjused on ebaselged.

Reiu jõgi (VEE1145400) on Pärnu jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Jõel on palju lisajõgesid, mis enamikus suubuvad paremalt kaldalt. Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (RTL 2004, 87, 1362).

Reiu jõe koondseisund on kogu ulatuses hea.

Sauga jõgi (VEE1148700) on Pärnu jõe parempoolne lisajõgi. Algab Järvakandist 6 km idas, voolab peamiselt soistel aladel (Nõlvasoo, Taarikõnnu soo), alamjooksul sügavas liiva ja savisse uuristunud orus, suubub Pärnus (1,3 km Pärnu lahest).

Sauga jõe koondseisund on kogu ulatuses hea.

Audru jõgi (VEE1122000) algab Jõõpre rabast Lavassaare järvest ning suubub Valgeranna lähedal Pärnu lahte 2 km Pärnu jõe suudmest lääne pool.

Audru jõe seisund oli 2019. aasta seisuga lähtest Laisma peakraavini hea, Laisma peakraavist suudmeni kesine. Jõe keemilist seisundit 2019. aastal ei hinnatud, kesise ökoloogilise seisundi põhjuseks on märgitud paisud ja hüdromorfoloogilised parameetrid.

Tõstamaa jõgi (VEE1121100) saab alguse Ermistu järve lõunasopist ja suubub Värati lahte (pikkus 4,6 km, valgala 40,6 km2). Jõgi kuulub heledaveeliste ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõgede hulka.

Tõstamaa jõe koondseisund oli 2019. aasta seisuga kesine. Jõe keemilist seisundit 2019. aastal ei hinnatud, kesise ökoloogilise seisundi (kalastik) põhjuseks on märgitud paisud.

Kurina jõgi (VEE1144600) on Pärnu jõe vasakpoolne lisajõgi, mis suubub Pärnu jõkke 19,1 km kaugusel suudmest. Jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga kogu ulatuses hea.

Paadrema jõgi (VEE1119600) saab alguse Tõhela järvest ning suubub merre. Jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga kogu ulatuses hea.

Vaskjõgi (VEE1147600) on Reiu jõe parempoolne lisajõgi. Jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga hea.

    - Järved

Looduslikest järvedest paiknevad Pärnu linnas Ermistu järv ja Tõhela järv, lisaks on rabades arvukalt laukaid enamuses pindalaga 1-2 ha. Lavassaare turbakarjääris on mitmeid tehisjärvesid (pindalaga 2-6 ha). Nii Ermistu kui ka Tõhela järv paiknevad Tõstamaa osavallas. Mõlemat järve ümbritsevad sood ja rabad, mis on järvede toiteallikaks.

Ermistu järv (VEE2082300)  on pindalaga 449,5 ha Pärnumaa suurim järv. Tegemist on rohketoitelise ehk eutroofse järvega, looduslikult on veekvaliteet hea. Järve läbivool on nõrk, põllumaid ümbruses ei asu. Väljavool toimub läbi Tõstamaa aleviku voolava Tõstamaa jõe kaudu. Järvel on kala- ja puhkemajanduslik kasutus ning selle muda on tunnistatud ravimudaks.

Tõhela järv (VEE2073400) on pindalaga 317,6 ha Pärnumaal suuruselt teisel kohal. Järve sügavus on keskmiselt 1,3 m. Järv on tähtis mudavaruna ning kalastuskohana, idakallas on sobiv ujumiseks. Väljavool toimub loodeservast Paadrema jõe kaudu Väinamerre. Jõe algusesse on järve veetaseme hoidmiseks ja kalade liikumistee parendamiseks rajatud 2001. aastal kalatrepp.

Ermistu järve koondseisund on 2019. aasta seisuga hea, Tõhela järve ökoloogiline seisund on hea, kuid keemiline seisund on halb, mitteheadeks näitajateks on elavhõbe kalades ning tsübutriin vees.

  - Põhjavesi

Pärnu linna asulate ühisveevärgiga tagatav veevarustus baseerub peamiselt:

- Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumil Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas ja

- Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumil.

Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas paikneb peamiselt Pärnumaal ja Viljandimaal. Peamisteks vettandvateks kivimiteks on Siluri ladestu Jaagarahu, Adavere ja Raikküla lademe lõhelised lubjakivid ja dolomiidid. Kogumi moodustab ca 50 m paksune Siluri kivimite ülemine vettandev osa. Põhjaveekogumit moodustavate veekihtide läbilaskevõime on kogumi põhjaosas ca 100 m2/ööpäevas ja kasvab lõuna suunas kuni 550 m2/ööpäevas. Põhjavesi toitub peamiselt sademete infiltreerumisest Sakala kõrgustikul ja vähemal määral ka Pandivere kõrgustikul. Kuna põhjaveekogum on kõikjal kaetud Devoni kihtidega, siis on põhjavee toitumine aeglane. Veetaseme kõikumise suurimad aastaaegade vahelised amplituudid ületavad harva 2 m olles suuremad põhjaveekogumi toitealade lähedal. Põhjaveekogumi vesi on peamiseks joogi- ja tarbeveeallikaks Pärnu linnas (Reiu ja Vaskrääma veehaarded).

Põhjaveekogum on hästi kaitstud maapinnal paiknevate punkt- ja hajuskoormusallikate mõju eest ning ainsaks koormusallikaks, mis võib põhjavee kvaliteeti mõjutada, on veevõtt. Eesti Geoloogiateenistuse aruande „Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2015-2019“ alusel on põhjaveekogum heas seisundis nii keemilise kui koguselise seisundi osas.

Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum paikneb Pärnumaal, Läänemaal, Raplamaal, Järvamaal ja Viljandimaal. Põhjaveekogumit moodustavate kivimite paksus ulatub paarisaja meetrini, kuid tulenevalt puudulikust veeandvusest piirdub vettandva osa (peamiselt Siluri kivimid) ja seega ka põhjaveekogumi paksus enamasti ülemise 100-120 meetriga.

Kuigi regionaalne põhjaveevool algab Pandivere kõrgustikult, on soodsate toitumistingimustega ka õhukese pinnakattega kaetud kohalikud paekõrgendikud. Neile on iseloomulikud ka suurimad veetasemete kõikumise amplituudid (kuni 3 m). Väiksemad amplituudid (0,8-1,0 m) on iseloomulikud survelise põhjavee väljumisaladele rannikul. Veevõtust põhjustatud veetaseme ulatuslikumat alanemist ei ole täheldatud. Põhjaveekogumi vesi on peamiseks joogi- ja tarbeveeallikaks Pärnu linna osavaldade ÜVK-ga asulates.

Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi keemiline seisund on hea, kuid ohustatud, koguseline seisund hea.

  - Üleujutusoht

Pärnu linn on piirkond, kus ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse kui elutähtsa teenuse osutamisel on vajalik arvestada üleujutusohuga.

Pärnu linn paikneb Pärnu lahe ääres, millesse suubub Pärnu jõgi ning Vana-Pärnu piirkonnas Audru jõgi. Pärnu linna territooriumil suubuvad Pärnu jõkke Sauga jõgi ja Reiu jõgi. Pärnu linna piires on märkimisväärselt kõrge põhjaveetase, olles vahemikus 0-1 m maapinnast. Veerohkel aastaajal tõuseb põhjaveetase mereäärsetes piirkondades kohati kuni maapinnani. Linna kõrgemast kirdeosast (Rääma raba suunalt), kus põhjaveetase on maapinnast ligikaudu 1 m, toimub vee liikumine mere suunas. Tingituna kõrgest looduslikust pinnaseveetasemest, pinnase nõrgast vee vastuvõtuvõimest (viirsavi), mere ja jõgede lähedusest, on Pärnu linn pidevalt ohustatud üleujutustest. Pärnu kuulub eelkõige rannikumere üleujutuse riskipiirkonda, mida põhjustab meretaseme tõus. Lisaks võib üleujutust põhjustada Pärnu jõgi.

Merevee tase on eelkõige seotud atmosfääri tsirkulatsiooni intensiivsusega Põhja-Atlandi, Põhjamere ja Läänemere kohal. Läänemere veemaht ja sellega seotud keskmise veetaseme kõikumine sõltuvad jõgede vooluhulgast, sademete hulgast ja veevahetusest Põhjamerega. Suure ja ohtliku üleujutuse põhjustavad tavaliselt mitu tegurit koos. Suurim on Läänemere veetõus siis, kui mööda kindlat ohtlikku trajektoori liigub suure kiirusega sügav tsüklon, mis toob endaga kaasa tugeva tormituule, samal ajal on merevee tase juba eelnevalt kõrge.

Pikaajaliste vaatluste alusel on kindlaks tehtud veetaseme piirväärtused, mille puhul tekivad Eesti suuremates mereäärsetes linnades eriti ohtlikud üleujutused. Pärnu puhul on piiriks 179 cm ja enam. Piirväärtusest kõrgema merevee taseme korral ujutab vesi üle rannikuala madalamad kohad ja tungib tänavatele. Enamjaolt on merevee taseme tõus alla meetri ja eriti ohtliku kõrgusega veetaset on Eestis siiski harva. Kahemeetrise tõusu tõenäosus on Eestis kõige suurem Pärnu lahes.

Kõrgeim veetase on seni mõõdetud seega 9. jaanuaril 2005. aastal – 273 cm (Amsterdami nulli kohaselt, 295 cm üle Kroonlinna nulli). Keskmine veetase oli juba enne tormi 80 cm üle pikaajalise keskmise. Üleujutusele aitas kaasa see, et meri oli jaanuarikuus peaaegu jäävaba, jääkate on aga alati takistuseks veetaseme tõusule. Meri ujutas üle kaldapiirkonna, Pärnu jõe suudme, Vallikääru ja Kontserdimaja vahelise piirkonna. Üle oli ujutatud ka mere ning Ringi tänava ja Tammsaare puiestee vaheline ala ning Mai ja Merimetsa tänava piirkond Raekülas. Vana-Pärnus oli vesi tunginud Kesk tänavani. Kokku hõlmas üleujutus enam kui 8 km2 Pärnu linnast, mõjutades ca 13 000 elanikku. Evakueeriti 300 inimest, 775 maja sai kannatada.

Eestil on Euroopa Liidu liikmesriigina kohustus rakendada üleujutuste direktiivi vesikondade põhiselt. Pärnu kuulub Lääne-Eesti vesikonda, kus tegevuste kavandamiseks on aluseks Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava. Üleujutusega seotud riskide maandamiskavas on Pärnu linn määratud oluliseks riskipiirkonnaks. Kehtiv Lääne-Eesti vesikonna üleujutusega seotud riskide maandamise kava on koostatud aastateks 2022-2027.  Maandamiskava näeb ette, et Pärnu riskipiirkonnas on asjakohane rakendada tehnilisi tegevusi üleujutusohuga seotud riskide maandamiseks. Konkreetsed tehnilised tegevused tuleb seejuures võimalike alternatiivsete lahenduste hulgast välja valida riskipiirkonna tasemel. Võimalike lahendustena/tegevustena on maandamiskavas muude alternatiivide hulgas kirjeldatud ka sademeveesüsteemide rekonstrueerimist, üleujutuste tõkestamise vahendeid (sh sulgurid), veekogudest setete ja voolutakistuste eemaldamist. Näiteks veetõusu tõkestamiseks ja võimaliku uputuse vähendamiseks paigaldati üleujutuspiirkonna sademeveesüsteemidele tagasivooluklapid.

Üleujutuste võimalikud kahjulikud mõjud Pärnus on Lääne-Eesti veemajanduskava eelnõu alusel järgnevad:

- üleujutus takistab operatiivteenistuste (politsei, kiirabi, tuletõrje) haiglate, lasteaedade, koolide või avalikõiguslike hoonete tööd;

- üleujutus ohustab keskkonnakompleksloa kohustusega käitist või üle 2000 ie reoveepuhastit;

- üleujutusalal on pinnaveehaarded;

- üleujutusalal on suplusveekogud;

- üleujutus võib hävitada või kahjustada kultuuriväärtust;

- üleujutus esineb Natura alal või looduskaitsealal;

- üleujutus jõuab välja majade ja tänavateni;

- üleujutusalal esineb majandustegevust

Joonis 4-1 Pärnu linna üleujutusohupiirkonna kaart (Allikas: Maa-ameti geoportaal)

Pärnu Linnavalitsuse 26.11.2018 määrus nr 20 sätestab Pärnu linna korraldatavate elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded.

AS Pärnu Vesi järgib üleujutusohu ja teiste elutähtsa teenuse osutamist ohustavate riskide maandamisel elutähtsa teenuse riskianalüüse, mis vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning vajadusel täiendatakse.

Elanikel on soovitav olla teadlik ning üleujutusohu korral lähtuda juhistest, mis on toodud Riigi Ilmateenistuse kodulehel.

  - Tehiskeskkond

Pärnu linna olemasolevat ja perspektiivset tehiskeskkonda mõjutab tema paiknemine rahvusvaheliste olemasolevate ja tuleviku ühendusteede ääres ja piirkonnas (Via Baltica ja Rail Baltic raudtee).

Via Baltica teemaplaneeringud on kättesaadavad Transpordiameti kodulehel: https://www.mnt.ee/et/tee/ehitusobjektid/teemaplaneeringud. Via Baltica trass on oluline piirkonna arengu huvides, samas negatiivse poole pealt ahendab võimalusi uute elamualade kavandamiseks ja arendamiseks. Via Baltica trass tuleb hoida vaba.

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestas riigihalduse minister 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40. Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale. Trassikoridor läbib Pärnu linna asustusüksusena ning Paikuse osavalda. Pärnu linnas on trassikoridori laiuseks 150 m, hajaasustuses 350 m.

Paikuse osavallas paikneb OÜ Paikre Jäätmekäitluskeskuse Põlendmaa prügila. OÜ Paikre   osakud kuuluvad 100% Pärnu linnale. Prügila avati 2006.   aastal.

Prügila pindala on katastriplaani (katastritunnus 56801:005:0284) järgi 41,2 ha ja sellel asub prügila ladestusala (5,6 ha), kompostimis- ja ehitusjäätmete käitlemise plats (ca 1 ha) ning prügilat teenindavad rajatised ja hooned. Pärnu-Viljandi regiooni Keskkonnaameti poolt on OÜ-le Paikre väljastatud keskkonnakompleksluba nr KKL/317465.

Linna arengule on olulised tugevate energiaühenduste olemasolu ja taastuvenergeetika laiem levik; mitmekülgsed loodusolud ja ökoloogilise mõtteviisi väärtustamine.

Üheks potentsiaalseks tehiskeskkonnarajatiseks on samuti Paikuse osavalla piirkonda kavandatav võimalik  tuulepark.

Teemaplaneering „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ (edaspidi: teemaplaneering) algatati Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009 otsusega nr 28. Teemaplaneeringuga koos algatati planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk oli analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Pärnumaal, selgitada välja tuuleenergeetikaks otstarbekad maa-alad ning sätestada tuuleenergeetika arendamise üldised põhimõtted.

- Ühisveevarustus

Peatükis kirjeldatakse Pärnu linna olemasolevaid ühisveevarustussüsteeme, tuletõrje veevarustussüsteeme ja nende seisukorda ning hinnatakse veetoodangu ja -tarbimiste andmeid ÜVVK arendamise kava koostamise ajaks kinnitatud vee-ettevõtjate kaupa

Pärnu linnas on 14 ühisveevarustuse veevärki, mis teenindavad ca 48 tuhandet elanikku.

Tabel 5-1 Pärnu linna ühisveevärgid

| Veevõrgu nimetus | Piirkond | Ühisveevärgi pikkus km | Tarbijate arv | Veevõtt m³/ööpäevas | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahaste | Ahaste küla, | 4 | 150 | 15 |  |
| Annikaevu pumpla piirkond, Lindi | Lindi küla, | 2,5 | 158 | 10 |  |
| Jõõpre | Jõõpre küla, | 4 | 286 | 66 |  |
| Kihlepa | Kihlepa küla, | 1 | 82 | 10 |  |
| Kõima | Kõima küla, | 1,1 | 122 | 18 |  |
| Lavassaare | Lavassaare alev, | 1,4 | 474 | 70 |  |
| Liu | Liu küla | 1 | 50 | 5 |  |
| Pärnu | Pärnu linn, Audru alevik; Paikuse alev; Seljametsa küla; Silla küla; Põldeotsa küla; Papsaare küla | 370 | 45 750 | 9 000 | Pärnu veevõrguga on ühendatud Tori vallas Sindi linn, Sauga alevik, Tammiste küla, Eametsa küla |
| Sanga | Lemmetsa küla | 1 | 123 | 10 |  |
| Tammuru | Tammuru küla | 1 | 93 | 10 |  |
| Kuigu | Silla küla , Jõemänniku uuselamurajoon | 2,5 | 80 | 2 |  |
| KOKKU AS Pärnu Vesi |  | 390 | 47 367 | 9 216 |  |
| Pootsi | Pootsi küla | 0,5 | 30 | 5 |  |
| Tõhela ja Männikuste | Tõhela küla Männikuste küla | 1,2 | 50 | 7 |  |
| Tõstamaa | Tõstamaa alevik | 12 | 444 | 70 |  |
| KOKKU OÜ SuFe |  | 13,7 | 664 | 82 |  |
| Kokku Pärnu linn |  | 404 | 48 031 | 9 298 |  |

  - AS PÄRNU VESI TEGEVUSPIIRKONDADE ÜHISVEEVARUSTUS

AS Pärnu Vee tegevuspiirkonna ühisveevarustuse üldandmed on alljärgnevad:

Tabel 5-2 AS Pärnu ühisveevarustus

| Nimetus | Ühik | Kogus | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Puurkaevud | tk | 29 | Vaskrääma, Reiu, lokaalsed |
| Toorveetorustik | km | 8,7 | Reiu VH-VTJ, Vaskrääma VH, Vaskrääma VH-Reiu VTJ |
| Veetöötlusjaamad | tk | 10 | Reiu VTJ+lokaalsed |
| II astme pumpla | tk | 1 | Reiu VTJ |
| Veetorustik | km | 390 |  |
| III astme pumpla | tk | 1 | Audru RTP |

    - Veetoodang ja veetarbimine

AS Pärnu Vesi tarnib tegevuspiirkonnas elutähtsa teenusena kõigile kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ja tagab tulekahjude likvideerimiseks vajaliku koguse kättesaadavuse tuletõrje-hüdrantidest. Reiu ja Vaskrääma veehaarete baasil varustatakse elutähtsa teenusena veega ca 44 000 Pärnu linna (KOV) asulate elanikku, Pärnu linna asutusi ja ettevõtteid ning Tori vallas Sindi linna, Sauga aleviku, Tammiste ja Eametsa  küla  tarbijaid. Müüdud veest tarbivad 55% Pärnu linna elanikest tarbijad, 27% Pärnu linna asutused ja ettevõtted ning 18% veest tarbitakse Tori vallas.

Tabel 5-3 AS Pärnu Vesi veeteenuse tarbimise jaotus peamiste tarbijagruppide lõikes

| Nimetus | Ühik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eratarbija | tuhat m³/ööpäevas | 3,72 | 3,91 | 3,95 | 3,85 | 3,92 |
|  | Osakaal % | 51% | 55% | 56% | 54% | 52% |
| Ärikliendid (Asutused ja ettevõtted) | tuhat m³/ööpäevas | 2,20 | 1,92 | 1,92 | 2,15 | 2,17 |
|  | Osakaal % | 30% | 27% | 27% | 30% | 29% |
| Pärnu linn kokku | tuhat m³/ööpäevas | 5,92 | 5,83 | 5,88 | 6,01 | 6,08 |
|  | Osakaal % | 81% | 82% | 83% | 83% | 81% |
| Tori valla vee-ettevõte OÜ Sindi Vesi Sisaldab Paikusele ostetavat vett | tuhat m³/ööpäevas | 1,43 | 1,31 | 1,19 | 1,20 | 1,42 |
|  | Osakaal % | 19% | 18% | 17% | 17% | 19% |
| Kokku | tuhat m³/ööpäevas | 7,35 | 7,14 | 7,07 | 7,21 | 7,51 |

Andmed: AS Pärnu Vesi veetarbimise andmed

Vee tarbimine on stabiilne, aastatel 2020-2021 oli COVID pandeemia tõttu Pärnu linna veetarbimises mõningane langus, alates 2022 aastast on veetarbimine tõusu trendis.

      - Reiu ja Vaskrääma veehaarete veetoodang

Veetoodang on saadud puurkaevudele paigaldatud veearvestite andmete põhjal. Veetoodangu vooluhulgad Reiu ja Vaskrääma veehaaretes aastatel 2019-2023 on esitatud alljärgnevas tabelis.

Tabel 5-4 Veehaarete veetoodang

| Veehaare | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reiu veevõtt tuhat m³ | 1 055 | 1 026 | 1 074 | 1 071 | 1 225 |
| Osakaal % | 36% | 37% | 36% | 36% | 39% |
| Vaskrääma veevõtt tuhat m³ | 1 861 | 1 746 | 1 890 | 1 920 | 1 911 |
| Osakaal % | 64% | 63% | 64% | 64% | 61% |
| KOKKU tuhat m³ | 2 916 | 2 772 | 2 964 | 2 991 | 3 136 |

      - Lokaalsete puurkaevude veetoodang

Veetoodang on saadud puurkaevudele paigaldatud veearvestite andmete põhjal. Veetoodangu vooluhulgad külade puurkaevudes aastatel 2019-2023 on esitatud alljärgnevas tabelis.

Tabel 5-5 Lokaalsete puurkaevud veetoodang 2019-2023

| Puurkaevud | Ühik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahaste puurkaev | tuhat m³ | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
| Annikaevu kinnistu puurkaev (Lindi) | tuhat m³ | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,1 |
| Jõõpre puurkaev | tuhat m³ | - | - | - | - | - |
| Jõõpre puurkaev nr 5219 | tuhat m³ | 10,9 | 7,8 | 9,1 | 9,7 | 9,5 |
| Kihlepa puurkaev | tuhat m³ | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,6 |
| Kõima puurkaev | tuhat m³ | 4,4 | 5,0 | 1,5 | 4,4 | 4,2 |
| Liu | tuhat m³ | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| Sanga | tuhat m³ | 3,4 | 3,8 | 1,5 | 2,4 | 1,9 |
| Lavassaare puurkaev | tuhat m³ |  | 19,1 | 17,4 | 18,7 | 18,6 |
| Tammuru | tuhat m³ |  |  |  |  | 3,1 |
| Lindi/Muhu | tuhat m³ |  |  |  | 0,3 | 2,7 |
| Kuigu | tuhat m³ |  |  |  |  | 0,9 |
| KOKKU | tuhat m³ | 31,0 | 48,7 | 43,3 | 49,5 | 54,7 |

      - Veetarbimine AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas

Pärnu Vee tegevuspiirkonna veetarbimine moodustab ca 88% kogu AS-i Pärnu Vesi müügimahust. Aastatel 2019-2023 tarbiti keskmiselt 2,2 miljonit m3 joogivett aastas. Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veearvestite näitude põhjal, lõik tarbijad on varustatud veearvestitega,

Tabel 5-6 Veetarbimine Pärnu Vee tegevuspiirkonnas 2019-2023

| Veetarbijad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanikud tuhat m³ | 1 358 | 1 430 | 1 443 | 1 407 | 1 429 |
| Osakaal % | 62% | 67% | 67% | 64% | 64% |
| Ärikliendid tuhat m³ | 803 | 702 | 702 | 786 | 792 |
| Osakaal % | 38% | 33% | 33% | 36% | 36% |
| KOKKU tuhat m³ | 2 161 | 2 133 | 2 145 | 2 193 | 2 221 |

Vee tarbimine on stabiilne, 2020-2021. aastatel oli COVID pandeemia tõttu Pärnu linna veetarbimises mõningane langus, alates 2022 aastast on veetarbimine tõusu trendis.

Pärnu linnas kasutab ühisveevärgiteenust üle 99% Pärnu linna elanikest. Keskmine ühiktarbimine elaniku kohta oli Pärnus 2023. aastal arvestuslikult 82 l/ööpäevas.

      - Veetarbimine väljaspool tegevuspiirkonda, Tori vallas

Tabel 5-7 Lähivaldade veetarbimine 2019-2023

| Hulgimüük | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OÜ-le Sindi Vesi müük tuhat m³ | 512 | 481 | 434 | 437 | 520 |
| OÜ-lt Sindi Vesi ostetud vesi Paikusele tuhat m³ | 110 | 121 | 123 | 131 | 130 |
| Tori valda tarnitud vesi tuhat m³ | 411 | 360 | 311 | 306 | 390 |

OÜ-le Sindi Vesi müüdi Reiu veetöötlusjaamast joogivett Sindi linna, Sauga alevisse ja Tammiste ning Eametsa külla. AS Pärnu Vesi ostis kuni ettevõte ühinemiseni aastal 2024 Paikuse osavalla klientide tarbeks vee Sindi Veele kuuluvast Sindi -Reiu  vee magistraaltorustikust tagasi. Alates 2024. aastast on OÜ Sindi Vesi ühinenud AS-ga Pärnu Vesi.

      - Perspektiivne veevajadus

Kuna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ja sellest tulenev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse tagamist, siis kavas investeeringuid otseselt tööstuspiirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks ette ei ole nähtud. Küll aga peab hoolitsema nende piirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ja eelvoolude arendamise eest. Veeressursside ja reoveepuhastusvõimsuste planeerimisel on vaja arvestada tööstuse vajadusega ja suunata süsteemi põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. Ühisveevärgi laiendamise vajadus linnas on seotud eelkõige detailplaneeringutega ja ühisveevärgiga seni ühendamata elanikkonnaga.

Veevajaduse hindamisel on võetud aluseks 2021. aastal koostatud Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering, Pärnu linna arengukava ja projektid ning olemasoleva olukorra hindamine 2021. aasta seisuga. Veetoodang leitakse puurkaevude veearvestite näitude alusel. Tarbitud vesi arvutatakse tarbijate veearvestite näitude alusel.

Arvestamata vesi leitakse toodangu ja realisatsiooni vahena ning see sisaldab järgmisi komponente:

- veelekked;

- omatarve;

- veearvestite vead;

- illegaalsed veeühendused;

- avalik veevõtt;

- tulekustutusvesi.

Allolevas tabelis on näidatud prognoositav Pärnu linna elanike arv ja prognoositavad veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad AS Pärnu Vesi vastutusalas 2022-2036.

Tabel 5-8  Pärnu Vee tegelikud ja prognoositavad veetootmise ja joogivee tarbimise vooluhulgad 2023-2036

|  | 2023 | 2024 PR | 2025 PR | 2026 PR | 2027 PR | 2028 PR | 2029 PR | 2030 PR | 2031 PR | 2032 PR | 2033 PR | 2034 PR | 2035 PR | 2036 PR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanike arv tuhat inimest | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Veega liidetud elanike arv tuhat inimest | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,5 | 47,6 | 47,6 | 47,7 | 47,7 | 47,8 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 48,0 | 48,0 |
| Veega liidetud elanike osakaal | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Elanike tarbimine l/in/päevas | 82,8 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 83,0 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 | 83,7 | 83,8 |
| Elanike veetarbimine tuhat m3 | 1 429 | 1 429 | 1 432 | 1 435 | 1 439 | 1 442 | 1 445 | 1 448 | 1 452 | 1 455 | 1 458 | 1 461 | 1 465 | 1 468 |
| Asutuste ja ettevõtete veetarbimine tuhat m3 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| Tori vallale vee müük veevõtt tuhat m³ | 520 | 469 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Paikusele vee müük tuhat m³ | 113 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Veetarbimine kokku tuhat m3 | 2 628 | 2 575 | 2 611 | 2 615 | 2 620 | 2 624 | 2 628 | 2 632 | 2 637 | 2 641 | 2 645 | 2 649 | 2 654 | 2 658 |
| Veevõtt tuhat m3 | 3 190 | 3 026 | 3 055 | 3 047 | 3 039 | 3 031 | 3 022 | 3 027 | 3 032 | 3 037 | 3 042 | 3 047 | 3 052 | 3 057 |
| Müümata vesi tuhat m3 | 562 | 451 | 444 | 432 | 419 | 407 | 394 | 395 | 395 | 396 | 397 | 397 | 398 | 399 |
| Müümata vee osakaal % | 17,6% | 17,5% | 17,0% | 16,5% | 16,0% | 15,5% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |

Keskmine ühiktarbimine elaniku kohta on keskmiselt 83 l/ööpäevas, perspektiivne ühiktarbimine suureneb prognoosi kohaselt 2036. aastaks 83,8 l/ööpäevas. seoses. Veevõtt aastatel 2025-2036 ei ületa vee erikasutusloas lubatud veevõttu ning vajadusel on võimalik veevõtu suurendada kuni 5,6 miljoni m³ aastas

      - Joogivee kontrollikava

Tarbijatele juhitava joogivee kvaliteeti jälgitakse vastavalt joogivee kontrolli kavale.

Joogivee kontrollikavades on toodud andmed joogivee käitleja, ühisveevärgi asukoha, käideldava vee koguse ja tarbijate arvu kohta ning proovivõtukohtade nimekiri ja proovivõtukohtades uuritavate kvaliteedinäitajate nimekiri, sh tava- ja süvakontrolli ning mikrobioloogilise analüüsi sagedus tarbija juures.

Tavakontrollis uuritavad näitajad on: värvus, elektrijuhtivus, pH; lõhn; maitse; hägusus; Escherichia coli; Coli- laadsed bakterid; Kolooniate üldarv 22°C; raud; fluoriiid; jääkkloor; nitritid*; ammoonium.

Süvakontrollis uuritavad näitajad on: ammoonium; alumiinium; kloriid; mangaan; naatrium; oksüdeeritavus; raud; sulfaat; enterokokid;: akrüülamiid; antimon; arseen; benseen; benso(a)büreen& PAH; boor; 1,2-dikloroetaan; elavhõbe; epikloorhüdriin; fluoriid; kaadmium; kroom; nikkel; nitraat; nitrit; pestitsiidid; pestitsiidide summa; plii; PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud); seleen; tetrakloroeteen ja trikloroeteen; trihaolmetaanide summa; tsüaniid; vask; vinüülkloriid.

AS-il Pärnu Vesi on joogiveekontrollikavas alljärgnevad proovivõtukohad ja sagedused

Tabel 5-9 Proovivõtukohad ja sagedused

| Proovivõtukoht | Sagedus |
| --- | --- |
| Reiu Veetöötlusjaamast väljuv joogivesi | Tavakontroll 1 kord nädalas Süvakontroll 3 korda aastas |
| Reiu veehaardest väljuv joogivesi proovivõtukohad linna veevõrgus | Tavakontroll: vastavalt proovivõtukohtade graafikule vähemalt 3 korda kuus |
| Jõõpre veetöötlusjaam | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Jõõpre põhikool | Tavakontroll 1 kord aastas |
| Kihlepa puurkaev | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Kihlepa rahvamaja | Tavakontroll 1 kord aastas |
| Kõima veetöötlusjaam | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Keskuse tee 6 Kõima | Tavakontroll 1 kord aastas |
| Lindi veetöötlusjaam | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Lindi Lasteaed- Algkool | Tavakontroll 1 kord aastas |
| Ahaste puurkaev | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Aruvälja lasteaed | Tavakontroll 1 kord aastas |
| Lavassaare veetöötlusjaam | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Lavassaare kauplus | Tavakontroll 1 kord aastas |
| Sanga veetöötlusjaam | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Liu veetöötlusjaam | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |
| Tammuru veetöötlusjaam | Tavakontroll 1 kord kuus: Süvakontroll |

Joogiveekontrollikava järgi on AS- Pärnu Vee tegevuspiirkonnas joogiveekvaliteedi vastavus aastatel 2019-2023 alljärgnev

Tabel 5-10 AS Pärnu Vesi joogiveekvaliteedi vastavus 2019-2023

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proovide arv kokku | 218 | 217 | 240 | 228 | 245 |
| Mittevastavate proovide arv | 9 | 4 | 21 | 18 | 37 |
| Nõuetele vastavuse % | 95,9% | 98,2% | 91,3% | 92,1% | 84,9% |
| Sh Pärnu veevõrk | 100% | 100% | 92,4% | 96,3% | 84,6% |
| Sh lokaalsed veevõrgud | 92,4% | 96,6% | 90,4% | 88,2% | 85,2% |

Andmed: AS Pärnu Vesi

    - Pärnu ühisveevarustus

      - Üldist

Pärnu keskuslinna, Paikuse osavallas Paikuse alevi, Seljametsa ja Silla küla (v.a Kuigu veevärk ), ning Audru osavallas Audru aleviku, Papssaare ja Põldeotsa küla veevõrgu joogivesi ammutakse Reiu ja Vaskrääma veehaardest. Tegemist on ühise Pärnu ühisveevarustuse süsteemiga .

Veevarustuse protsessi osad on:

- toorveevõtt põhjaveehaaretest;

- toorvee transportimine toorveetorustikus Reiu veetöötlusjaama;

- põhjavee puhastamine ja töötlemine veetöötlusjaamas;

- surve tõstmine II astme pumplas;

- kvaliteetse ja ühtlase survega joogivee transport Pärnu veevõrgust ning jaotustorustikest klientidele/tarbijatele.

Joonis 5-1 Veevarustuse protsess

Veehaarded

Pärnu linna ja lähipiirkonna veevarustusallikaks on põhjavesi, mis pärineb Reiu veehaarde Kesk-Alam-Devoni veekompleksi ja Vaskrääma veehaarde Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi puurkaevudest.  Igal puurkaevul on keskkonnaministri käskkirjaga määratud 50 meetri raadiusega sanitaarkaitseala, kus majandustegevus on keelatud. Sanitaarkaitsealal on lubatud ja teostatakse ainult metsa hooldamist, heintaimede niitmist, puurkaevpumpla seadmete ja rajatiste hooldust ning veeseiret.

Joonis 5-2 kinnitatud põhjaveevaruga piirkonnad Siluri veekihis

Reiu veehaare paikneb Pärnu linna kaguosas ning sellesse kuulub 13 puurkaevu, millest  kasutuses on 8 puurkaevu sügavusega 55…70 m. Puurkaevud asetsevad silikaadist hoonetes. Hooned on heas seisukorras, varustatud terasustega, hoonete alune maa on kinnistatud ja on AS Pärnu Vesi omanduses. Veehaare töötab 1968. aastast alates.

Joonis 5-3 Reiu veehaarde kinnitatud sanitaarkaitsealad, Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduselt

Reiu veehaarde Pärnu puurkaevude gruppi kuuluvad puurkaevud 4300, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380. Puurkaevud avavad Siluri põhjaveekihti, puurkaevude sügavus on 55-60 m (Tabel 5.3). Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2024-2036 Reiu veehaarde Pärnu puurkaevude grupist  2 500 m3 ööpäevas, 910 000 m3 aastas.

Reiu veehaarde Tahkuranna puurkaevude gruppi kuuluvad puurkaevud 4299, 4472, 5053, 5054. Puurkaevud avavad Siluri põhjaveekihti. Puurkaevude sügavus 4299 on 56-70 m. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2024-2036 Reiu veehaarde Tahkuranna puurkaevude grupist  2 500 m3 ööpäevas, 910 000 m3 aastas.

Reiu-Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihti avavad tarbepuurkaevud 4470, 4471 ja 4387. Puurkaevude sügavus on 460 m. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt alates 2019. aastast Reiu-O-Ca veehaardest 440 m3 ööpäevas, 160 600 m3 aastas.

Reiu veehaardest pumbatud vesi (ca 2000 m3/ööpäevas) juhitakse puhastamiseks Reiu veetöötlusjaama.

Vaskrääma veehaare asub Pärnu linnast 5,5 km kagu poole, Paikuse osavalla Reiu küla territooriumil. Veehaare koosneb 10 puurkaevust: Vaskrääma 1 (5056), Vaskrääma 2 (5057), Vaskrääma 3 (5058), Vaskrääma 4 (5059), Vaskrääma 5 (5060), Vaskrääma 6 (5061), Vaskrääma 7 (5062), Vaskrääma 8 (5063), Vaskrääma 9 (5064), Vaskrääma 10 (5065).

Joonis 5-4 Vaskrääma veehaarde kinnitatud sanitaarkaitsealad, Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduselt

Vaskrääma veehaarde puurkaevud on rajatud 1988. aastal, veehaare on kasutusel 1990. aastast. Puurkaevude sügavus on 80 m. Puurkaevud asetsevad silikaadist hoonetes. Hooned on heas seisukorras. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2018-2036 Vaskrääma veehaardest 10 000 m3 ööpäevas, 3 660 000 m3 aastas.

Pumbatud vesi (ca 8 500 m3/ööpäevas) suunatakse puhastamiseks Reiu veetöötlusjaama (p. 5.1.6).

Reiu ja Vaskrääma veehaaretest pumbatava põhjavee kohta 2020. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1.

Tabel 5-11 Reiu ja Vaskrääma veehaarte toodang 2019-2023 (m³)

| Veehaare | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reiu | 1 054 773 | 1 025 587 | 1 074 447 | 1 071 089 | 1 224 601 |
| Osakaal | 36% | 37% | 36% | 36% | 39% |
| Vaskrääma | 1 860 846 | 1 745 762 | 1 889 954 | 1 919 775 | 1 911 819 |
| Osakaal | 64% | 63% | 64% | 64% | 61% |
| KOKKU | 2 915 619 | 2 771 349 | 2 964 401 | 2 990 864 | 3 136 420 |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Linna veehaarde puurkaevud ei oma käesoleval ajal ühisveevarustuse seisukohast tähtsust, puurkaevud on tamponeeritud ja kasutusest väljas.

Puurkaevud

Alljärgnevas tabelis on kirjeldatud Reiu ja Vaskrääma veehaarete puurkaevude tehnilised andmed.

Tabel 5-12 Reiu ja Vaskrääma veehaarete puurkaevud

| Veehaarde nimetus | Puur-kaevu nr | Puur-kaevu katastri nr | Passi nr | Puur-kaevu sügavus m | Ehitus-aasta | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reiu veehaare - Pärnu | 1 | 4471 | 3928-11 | 460 | 1974 | Seirekaev |
| Reiu veehaare - Pärnu | 2 | 4378 | 2058/8 | 60 | 1968 | Ei tööta |
| Reiu veehaare - Pärnu | 3 | 4379 | 2058/9 | 60 | 1969 | Ei tööta |
| Reiu veehaare - Pärnu | 4 | 4470 | 3549-3-A | 460 | 1973 | Seirekaev |
| Reiu veehaare - Pärnu | 5 | 4376 | 2058/4 | 60 | 1967 | Töötab |
| Reiu veehaare - Pärnu | 6 | 4380 | 2058/1 | 60 | 1968 | Töötab |
| Reiu veehaare - Pärnu | 7 | 4300 | 1617 | 55 | 1965 | Töötab |
| Reiu veehaare - Pärnu | 8 | 4377 | 2058/6 | 60 | 1968 | Töötab |
| Reiu veehaare - Pärnu | 9 | 4299 | 33 | 56 | 1965 | Töötab |
| Reiu veehaare - Pärnu | 10 | 4387 | 3495 | 460 | 1973 | Ei tööta |
| Reiu veehaare - Tahkuranna | 11 | 4472 | 3972-12 | 60 | 1974/ 2016 | Töötab |
| Reiu veehaare - Tahkuranna | 12 | 5053 | 5799-12 | 70 | 1987 | Töötab |
| Reiu veehaare - Tahkuranna | 13 | 5054 | 5799-13 | 70 | 1987 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 1 | 5056 | 5904-1 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 2 | 5057 | 5904-2 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 3 | 5058 | 5904-3 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 4 | 5059 | 5904-4 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 5 | 5060 | 5904-5 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 6 | 5061 | 5904-6 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 7 | 5062 | 5904-7 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 8 | 5063 | 5904-8 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 9 | 5064 | 5904-9 | 80 | 1988 | Töötab |
| Vaskrääma veehaare | 10 | 5065 | 5904-10 | 80 | 1988 | Töötab |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Põhjavee pumpamine puurkaevudest

Veehaarde puurkaevpumplad on varustatud puurkaevpumpade, sagedusmuundurite, siibrite, veearvestite ning pumpasid juhtiva automaatikasüsteemi ja kaugvalvega (edaspidi SCADA-ga). Elektrikatkestuste juhtumiteks on puurkaevud varustatud elektrigeneraatoritega.

Põhjavesi ammutatakse veehaardest puurkaevudesse 30 – 40 meetri sügavusele paigaldatud 5,5 kuni 7,5 kW võimusega puurkaevpumpadega, mille tootlikkus on 30-46 m³/h. Puurkaevpumpasid juhitakse kontrolleritega ning puurkaevpumpade tööd on võimalik jälgida ja vajadusel juhtida SCADA-ga.

Tabel 5-13 Puurkaveupumplate seadmed

| Üldandmed |  | Tehnilised andmed |  |  | Toime-pidevus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veehaarde nimetus | Puur-kaevu nr | Pump | Võimsus KW | Tootlikkus m3/h | Elektri-generaator |
| Reiu veehaare - Pärnu | 1 | Ei ole |  |  |  |
| Reiu veehaare - Pärnu | 2 | Ei ole |  |  |  |
| Reiu veehaare - Pärnu | 3 | Ei ole |  |  |  |
| Reiu veehaare - Pärnu | 4 | Ei ole |  |  |  |
| Reiu veehaare - Pärnu | 5 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Jah |
| Reiu veehaare - Pärnu | 6 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Jah |
| Reiu veehaare - Pärnu | 7 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Ei |
| Reiu veehaare - Pärnu | 8 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Ei |
| Reiu veehaare - Pärnu | 9 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Ei |
| Reiu veehaare - Pärnu | 10 | Ei ole |  |  |  |
| Reiu veehaare - Tahkuranna | 11 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Ei |
| Reiu veehaare - Tahkuranna | 12 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Ei |
| Reiu veehaare - Tahkuranna | 13 | Grundfos SP46-4-C | 5,5 | 30 | Ei |
| Vaskrääma veehaare | 1 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Jah |
| Vaskrääma veehaare | 2 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Jah |
| Vaskrääma veehaare | 3 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Jah |
| Vaskrääma veehaare | 4 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Jah |
| Vaskrääma veehaare | 5 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Jah |
| Vaskrääma veehaare | 6 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Jah |
| Vaskrääma veehaare | 7 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Jah |
| Vaskrääma veehaare | 8 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Ei |
| Vaskrääma veehaare | 9 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Ei |
| Vaskrääma veehaare | 10 | Grundfos 15AC1905 SP 46-5 | 7,5 | 46 | Ei |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Veehaarete maksimaalne tootlikkus on kokku 625 m³/h ehk 15 000 m³/ööpäevas (5 000 m³ Reiu +           10 000 m³ Vaskrääma), mida on ca 2 korda rohkem kui tavaolukorras vajalik.

Vaskrääma veehaardes on 7 puurkaevpumplat (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) varustatud elektrigeneraatoritega (11 kW), mis tagavad elektrikatkestuse korral maksimaalseks tootlikkuseks 322 m³/h.

Reiu VTJ diiselgeneraatoriga on elektrikatkestuse korral võimalik käivitada Reiu veehaarde kaks puurkaevpumpa (nr 5, 6) maksimaalse tootlikkusega 60 m³/h.

Reiu ja Vaskrääma veehaarete põhiprobleemid

Reiu veehaare

Siluri veekihi puurkaevude katastri numbriga 4379 ja 4378 puurkaevpumplate hoonete tehniline olukord on halb. Pumplate hooned vajavad renoveerimist.

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi on kasutusest väljas puurkaevud katastri numbritega 4471, 4470 ja 4387. Puurkaevude manteltoru ja manteltorutaguse materjali amortiseerumise tulemusena võib kloriidide rikas surveline põhjavesi Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksist hakata liikuma ülesse Siluri veekihti ning seetõttu on Ordoviitsiumi-Kambriumi puurkaevud ohuks teistele Reiu veehaarde, Siluri veekihi puurkaevudele.

Puurkaevude hooned tuleb korrastada ning puurkaevud konserveerida.

Vaskrääma veehaare

Vaskrääma veehaardes probleeme ei tuvastatud.

Toorvee tarne veehaaretest Reiu veetöötlusjaama

Toorvesi transporditakse Reiu ja Vaskrääma veehaaretest Reiu veetöötlusjaama toorveetorustike kaudu. Toorveetorustikud kulgevad enamasti kahe Ø 400 mm niidina, ca 6 km pikkuselt Vaskrääma ja Reiu veehaaretest kuni Reiu veetöötlusjaamani. Vaskrääma toorveetorustikud on dubleeritud, see tähendab, et ühe torustiku sulgemine ei põhjusta toorvee tarnes häireid. Reiu veehaare paikneb linna kaguosas veetöötlusjaama vahetus läheduses Pärnu linna ja Häädemeeste valla territooriumil. Vaskrääma veehaare asub Pärnu linnast 5,5 km kagu poole, Paikuse osavalla territooriumil.

Tabel 5-14 Vaskrääma ja reiu veehaarde Toorveetorustikud

| Veehaarde nimetus | Läbimõõt | Materjal | Pikkus km | Ehitus-aasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaskrääma torustiku düüker Reiu jõgi | 400 | PE | 2 x 0,115 | 2017 |
| Vaskrääma torustik puurkaevpumplatest Vaskrääma sõlmeni | 200/150/100 | Malm | 1,54 | 1990/ (2020-2023) |
| Vaskrääma veehaarde torustik sõlmest düükrini | 400 | Malm/teras/ PE | 2 x 4,1 (1,4) |  |
| Vaskrääma torustik düükrist Reiu VTJ-ni | 400 | Malm/teras | 2 x 1,8 |  |
| Reiu veehaarde torustik | 300/250/200/150/100 | Malm/teras | 1,4 | 1968 |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Toorveetorustiku põhiprobleemid

Torustiku seisukord on halb, torustiku materjalina on kasutatud nõukogude perioodil valatud hallmalmist muhvtorusid, põlved ja siibrite väljaviigud on rajatud terasest.

Torude ühendamisel on muhvides kasutatud tõrvanööri või raskeõliga immutatud takku ning peale taku või nööri tihtrauaga pilutamist täideti ülejäänud pilu tsementseguga. Tsementsegu ei ole kahjuks kestev pikaajaline lahendus ning tsemendisegu paisumine või eemaldumine on olnud lekete tekkimise põhjuseks.

Lekete avastamine on toorveetorustikel raskendatud, kuna veesurve madal, ainult 1,5 baari, siibrisõlmed asetsevad üksteisest väga kaugel ning toorveetorustik paikneb metsas ning põldudel, kus igapäevane vaatlustegevus on raskendatud ja ressursimahukas.

Eeltoodust tulenevalt ei ole traditsiooniline varjatud lekete avastamiseks kasutatav tehnoloogia efektiivne ning toorveetorustike veekao osakaal kogu veevarustuse süsteemist on ca 12-17%.

Vee puhastamine Reiu veetöötlusjaamas

Reiu ja Vaskrääma veehaaretest välja pumbatav vesi puhastatakse enne tarbijatele juhtimist alates 1998. aastast Reiu veetöötlusjaamas kõigile joogivee nõuetele vastavaks. Reiu veetöötlusjaam asub aadressil Lätte 8, Pärnu linn.  Reiu veetöötlusjaama kinnistu on piiratud aiaga, territooriumil asetsevad kaks heas seisukorras silikaatkivist hoonet, filtrihoone, II astme pumpla ja operaatori hoone ning maa-alune muldes joogivee reservuaar. Puhastamise protsessis vähendatakse raua, mangaani, ammooniumi, väävelvesiniku ja süsihappegaasi sisaldust. Puhastatud vesi juhitakse puhta vee reservuaaridesse ning pumbatakse II astme pumpadega linna veevõrku. Veetöötlusjaama protsesse juhitakse SCADA juhtimissüsteemiga.

Reiu veetöötlusjaam on varustatud diiselgeneraatoriga (205 kW, 250 kVA).

Veetöötlusprotsess

Veetöötlusprotsess Reius on lahendatud järgmiselt:

- aeratsioon – isevoolne veejaotus läbi 5 võre koormusega kuni 76 m³/h/m² koos mehaanilise õhutamisega õhu/vee suhtega kuni 20.

- filtratsioon – lahtine kiirfiltratsioon läbi 1,5 m paksuse kvartsliivakihi kiirusega 7,6 m/h (ühefraktsiooniline liiv, teralisusega ca 1,0 mm).

- desinfitseerimine – erandolukorras on võimalik lisada kloori.

Puhastatud joogivesi vastab kõigile Sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele.

Joonis 5-5 Reiu veetöötlusjaama veetöötlusprotsessi skeem (Allikas: AS Pärnu Vesi)

Tabel 5-15 Reiu veetöötlusjaama seadmed

| Protsess | Asukoht | Seade | Tehnilised parameetrid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aereerimine | Filtrihoone | Aeraator | 5 võret koormusega kuni 76 m³/h/m² koos mehaanilise õhutamisega õhu/vee suhtega kuni 20 |  |  |
|  |  | Aeraator |  |  |  |
| Filtreerimine |  | Filter F1 | 5 m paksuse kvartsliivakiht kiirusega 7,6 m/h (liiv ühefraktsiooniline, teralisusega cá 1,2 mm). |  |  |
|  |  | Filter F2 |  |  |  |
|  |  | Filter F3 |  |  |  |
| Setitamine |  | Settebassein | 250 m³ | Betoon |  |
| Suruõhukeskus |  | Kompressorid 2tk |  |  |  |
| Desinfitseerimine |  | Kloori Dosaatorpumbad |  |  |  |
|  |  | Naatrium-hüpokloriti mahuti | 3 m³ |  |  |
|  | II astme pumpla | UV lambid | UV doos- 400 J/m2 V =700 m³/h |  |  |
| Puhta vee reservuaarid | Filtrihoone | Mahuti | Betoon | 400 m³ |  |
|  | Filtrihoone | Mahuti | Betoon | 400 m³ |  |
|  | Muldes | Mahuti | Betoon | 1000 m³ |  |
|  | Muldes | Mahuti | Betoon | 1000 m³ |  |
| II astme pumpla | II astme pumpla hoone | KSB | 132 KW | 230 l/s | 828 m³/h |
|  | II astme pumpla hoone | KSB | 132 KW | 230 l/s | 828 m³/h |
|  | II astme pumpla hoone | KSB | 37 KW | 57 l/s | 205 m³/h |
|  |  | Sagedusmuundurid 3 tk |  |  |  |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Veereservuaarid

Reiu veetöötluskompleks on varustatud nelja veereservuaariga kogumahuga 2 800 m3, mis tagab ca kuuetunnise maksimumvooluhulga (veevaru) olemasolu.

Tabel 5-16 Veereservuaarid Reiu veetöötlusjaamas

| Reservuaari nimetus | Maht m3 |
| --- | --- |
| Nr 1 | 400 |
| Nr 2 | 400 |
| Nr 3 | 1 000 |
| Nr 4 | 1 000 |
| KOKKU | 2 800 |

Andmed: AS Pärnu Vesi

II astme pumpla

II astme pumbad tagavad linna päevasel ajal 3,8 baarilise ja öisel ajal 3,2 baarilise surve, mis tagab linnas nõuetele vastava veerõhu.

Tabel 5-17 II astme pumpade tehnilised andmed

| Pumba mark | Võimsus KW | Tootlikus m³/h |
| --- | --- | --- |
| KSB Etanorm RM 250-400 230 l/s | 132 | 828 |
| KSB Etanorm RM 250-400 230 l/s | 132 | 828 |
| KSB Etanorm 150-125-400 57 l/s | 37 | 205 |
| KOKKU | 301 | 1 793 |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Korraga töötab üks pump 828 m³/h päeval ja 205 m³/h alates kella 01:00 kuni 06:00, pumpade töörežiim on automatiseeritud, pumbad on varustatud sagedusmuunduritega ning pumpla elektrivarustus on kahepoolne.

Elektrikatkestuse korral on võimalik tagada Reiu veetöötlusjaama puhastusprotsessi toimimine ning II astme pumpla ühe pumba töö 205 kW võimsusega diiselgeneraatoriga.

Reiu veetöötlusjaama põhiprobleemid

Reiu veetöötlusjaam rajati 1998. aastal, mis tähendab, et tänaseks on veetöötlusjaam ilma suuremate investeeringuteta töötanud 15 aastat.

Filtritäidise liiv vajab vahetamist vähendamaks filtrite uhtevee kulu ning tagamaks joogivee kvaliteedi veevõrgus

Mahutite betoonvalul on tekkinud defektid, mis võivad põhjustada vee kvaliteedi halvenemist mahutites ning vähendavad pikaajalise toimega mahutite tugevust.

Suvisel ajal on risk coli-laadsete bakterite esinemiseks joogivees, vajalik töödeldud joogivee täiendav ajutine desinfitseerimine enne veevõrku juhtimist

Joogivee kvaliteet Pärnu linnas

Reiu veetöötlusjaamas puhastatud vee kvaliteeti kontrollitakse enne selle suunamist linna ühisveevärki ning regulaarselt vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrollikavale ka linna veevõrgust. Pärnu linna joogivesi vastab kõigile nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024. antud üldhinnangu järgi on piirkonna ühisveevärgi veekvaliteet vastav.

Reiu veetöötlusjaamast väljuva vee ning tarbijakraanist võetava joogivee kvaliteedi kohta 2023. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisas 1

Veevõrk

Pärnu linna veevõrk saab alguse Reiu veetöötlusjaamast. Pärnu keskuslinna juhitakse vesi linna kahe magistraaltorustiku kaudu, mis edaspidi hargnevad linna vasakkalda veevarustuseks ning linna paremkalda veevarustuseks. Paikuse alevi, Silla ja Seljametsa küla ühisesse veevõrku pumbatakse joogivesi Reiu-Sindi De280 veemagistraalist, millel on Paikuse alevis 7 veearvestitega varustatud liitumispunkti, kus juhitakse vesi jaotustorustikku.

Pärnu linna veevõrk on ühendatud Audru aleviku veevõrguga, Audru aleviku veevõrgu mõtteliseks liitumispunktiks on Audru III astme pumpla aadressil Õuna tn 20 Audru alevik, pumplas asub 300 m³ mahuti, mida täidetakse üldjuhul öösel miinimumtarbimise ajal ning III astme pumbad, mis tagavad Audru aleviku veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar´i.

Veevõrguga on kaetud kogu tiheasustatud hoonestatud territoorium. Pärnu veevõrk on heas seisukorras tänu aastatel 2000-2015 teostatud mahukatele investeeringutele ning järgnevatel aastatel teostatud plaanipärastele investeeringutele.

Tabel 5-18

| Ehitusaastad | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| 2017-2023 | 42,2 | 11% |
| 2006-2016 | 198,5 | 54% |
| 1995-2005 | 35 | 9% |
| 1984-1994 | 35,5 | 10% |
| Kuni 1983 | 58,5 | 16% |
| KOKKU | 369,7 | 100% |

Tabel 5-19

| Materjalid | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| Malm | 93,8 | 25% |
| Teras | 5,9 | 2% |
| Plast | 268,5 | 73% |
| Muu | 1,5 | 0% |
| KOKKU | 369,7 | 100% |

Tabel 5-20

| Läbimõõt mm | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| Üle 500 mm | 4 | 1% |
| 400-500 mm | 22,2 | 6% |
| 300-350 mm | 15,2 | 4% |
| 200-250 mm | 29 | 8% |
| 100-150 mm | 228,3 | 62% |
| Kuni 75 mm | 71 | 19% |
| KOKKU | 369,7 | 100% |

Veetorustikke on kokku ca 370 km, millest peatorustikke on ca 35 kilomeetrit ja jaotus- ehk tänavatorustikke ca 335 kilomeetrit. AS Pärnu Vesi poolt hallatava veevõrgu puhul on enamuses tegemist ringsüsteemiga.

Aastatel 2019-2023 toimus AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas keskmiselt 45 veeavariid aastas. Veekadu oli aastatel 2019-2023 keskmiselt ca 463 tuhat m3 ehk 15,3% ammutatud veest.

Reiu veetöötlusjaama II astme pumpla tagab veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar´i.

Üksikute ühisveevärgiga katmata elamukinnistute loetelu, kuhu rajatakse ühisveevarustus , on toodud Lisas 8.

Audru III astme pumpla asub aadressil Õuna tn 20 Audru alevik, pumplas asub 300 m³ mahuti, mida täidetakse üldjuhul öösel miinimumtarbimise ajal ning III astme pumbad, mis tagavad veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar-i. Pumplasse on 2023. aastal paigaldatud täiendavad kloreerimisseadmed.

Pärnu veevõrgu põhiprobleemid

Pärnu veevõrk on suhteliselt uus, ca 68% torustikest on uuemad, kui 30 aastat.

Veevõrgu lekete tase 10-12%, mis hõlmab ka kinnistutorustike varjatud lekkeid. Aastas likvideeritakse ca 50 vee avariid.

Välja võib tuua üksikud problemaatilised lõigud, kus rikked on sagedasemad

Tabel 5-21 Problemaatilised, väljavahetamist vajavad veetorud

| Asukoht | Läbimõõt mm | Pikkus jm | Materjal | Ehitus aasta | Probleemi kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Väike-Kuke tn | 100 | 600 | Asbo, malm | 1992 | Torustiku materjaliks on asbotsement, materjal ei vasta nõuetele. |
| Hommiku lõik Rüütli ja Kuninga vahel | 100 | 110 | malm | 1979 | Torustik hallmalmist, materjali ja ehituse kvaliteet halb , sagedased avariid |
| Nikolai tn torustik Rüütli ja Lõuna vahelisel lõigul | 100 | 180 | malm | 1986 | Torustik hallmalmist, materjali ja ehituse kvaliteet halb , sagedased avariid |

Tuletõrje veevarustus

Pärnu ühisveevärgis on tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjehüdrantidega

Tuletõrjehüdrante on ühisveevärgi torustikele paigaldatud kokku 886 tk sh 568 maalaust (kaevudes) ja 318 maapealset  tuletõrjehüdranti. ,

Pärnu linnas on veevõrgule paigaldatud 682; Audru osavallas 134  ja Paikuse osavallas 70 tuletõrjehüdranti.

Tuletõrjehüdrantide vahelised kaugused ühisveevärgi jaotustorustikul ei tohi ületada 200 m, arvestusega, et kõik hooned ja rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, ei tohi olla kaugemal kui 100 m kasutatavast tuletõrje veevõtukohast;

- nõutavad vooluhulgad korruselamute, ühiskondlike hoonete ja äri-/tootmishoonete piirkonnas – 15 l/s, 1-2 korruseliste elamute piirkonnas 10 l/s.

- minimaalne rõhk kustutusveevõtu kohas on maksimaalse tarbimistunni ajal 10 m H2O.

Kõik tuletõrjehüdrandid on kaasaegsed, keskmine vanus on 15 aastat; sh 2000-2010 aastatel on paigaldatud 60% ja 2011-2023 40% kõigist tuletõrjehüdrantidest

Lisaks tuletõrjehüdrantidele on tulekustutusvee kättesaamiseks rajatud tulekustutusvee mahutid looduslikud veevõtukohad, mille nõuetele vastavuse peavad tagama kinnistu omanikud. Tuletõrje hüdrantide asukohad on märgitud veevõrgu joonistel. Mahutid ei kuulu ühisveevärgi hulka.

Lisaks eelpool kirjeldatud tuletõrje veevõtukohtadele on Paikuse alevis saetööstuse territoorium, kuhu on rajatud eraldi tuletõrjesüsteem. Süsteemis on tuletõrje veehoidla ja II-astme tuletõrjepumbad, mis annavad ringistatud trassi piisava surve kinnistule paigaldatud tuletõrjehüdrantide veega varustamiseks.

Tuletõrje veevarustuse põhiprobleemid

Veevõrk, mis on lahendatud Ø 100 mm torustikega seab takistuse vajaliku vooluhulga saamiseks kõikidest hüdrantidest (Vooluhulk on pea 100% tagatud juhul, kui veetorustiku läbimõõt on >150 mm alates veeallikast ). Mõõtmistulemustele tuginedes, ei vasta nõuetele kokku 39 tuletõrjehüdranti, sh Pärnu keskuslinnas  5 tuletõrjehüdranti, Audru osavallas 22 tuletõrjehüdranti ning Paikuse osavallas 12 tuletõrjehüdranti.

Ø 100 mm peatorudega veevõrk on rajatud lähtudes joogivee tarbimise vajadustest, tagamaks normide kohase vee voolukiiruse ja vee viibeaja, et olla kindel nõuetekohase joogivee kvaliteedi säilimiseks.

Alljärgnevalt on välja toodud mittevastavad tuletõrjehüdrandid.

Tabel 5-22 Pärnu Veevõrgu mittevastavad tuletõrjehüdrandid

| Haldusüksus | Hüdrandi nr | Asukoht | Torustiku läbimõõt mm | Mõõdetud vooluhulk l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audru osavald | 801 | Lihula mnt 7 | 110 | 7,5 |
| Audru osavald | 802 | Lihula mnt 10/12/14 Kooli juures | 110 | 9,0 |
| Audru osavald | 807 | Põldeotsa tee 5 | 110 | 9,5 |
| Audru osavald | 808 | Mõisapargi kinnistu | 110 | 7,7 |
| Audru osavald | 822 | Tiigi tn 35, Tiigi tn ja Kadaka tn ristmik | 110 | 5,3 |
| Audru osavald | 823 | Tiigi tn 16, Tiigi tn ja Oksa tn ristmik | 110 | 5,5 |
| Audru osavald | 824 | Tiigi tn 34, Tiigi tn ja Sõstra tn ristmik | 110 | 5,7 |
| Audru osavald | 826 | Pihlaka tn 33, Pihlaka tn ja Sõstra tn ristmik | 110 | 5,8 |
| Audru osavald | 827 | Pihlaka tn 15, Pihlaka tn ja Oksa tn ristmik | 110 | 6,0 |
| Audru osavald | 828 | Sireli tn - Oksa ristmik | 110 | 6,5 |
| Audru osavald | 829 | Sireli - Sõstra ristmik | 110 | 6,3 |
| Audru osavald | 830 | Sireli tn 43 | 110 | 6,7 |
| Audru osavald | 831 | Sireli tn 57 | 110 | 6,7 |
| Audru osavald | 833 | Aroonia tn 33 | 110 | 6,3 |
| Audru osavald | 834 | Aroonia tn 51 | 110 | 6,7 |
| Audru osavald | 838 | Tiigi tn 49 | 110 | 6,5 |
| Audru osavald | 839 | Tiigi tn 63 | 110 | 6,8 |
| Audru osavald | 840 | Pihlaka tn 44 | 110 | 6,8 |
| Audru osavald | 841 | Pihlaka tn 56 | 110 | 6,0 |
| Audru osavald | 842 | Paju tn 6 | 110 | 6,8 |
| Audru osavald | 843 | Paju tn 16 | 110 | 7,0 |
| Audru osavald | 844 | Paju tn 6 | 110 | 7,0 |
| Paikuse osavald | 684 | Pärnade pst 6 ees | 100 | 2,0 |
| Paikuse osavald | 685 | Paide mnt 19 | 100 | 9,7 |
| Paikuse osavald | 686 | Tiigi 2 | 100 | 8,0 |
| Paikuse osavald | 687 | EPT tn Paikuse lasteaia vastas | 100 | 9,2 |
| Paikuse osavald | 689 | Teeveere (RMK) | 100 | 6,7 |
| Paikuse osavald | 697 | Murumuna tn lõpus | 110 | 9,5 |
| Paikuse osavald | 698 | Seljametsa küla, Põlendmaa tee | 110 | 6,2 |
| Paikuse osavald | 701 | Pihlaka tn | 110 | 9,3 |
| Paikuse osavald | 714 | Päikese - Pilve ristmik | 110 | 9,3 |
| Paikuse osavald | 715 | Päikese tn 15 | 110 | 8,3 |
| Paikuse osavald | 716 | Koidu tn 4 | 110 | 8,3 |
| Paikuse osavald | 870 | Rukkilille 4 | 110 | 7,5 |
| Pärnu keskuslinn | 440 | Harju 26 | 100 | 7,0 |
| Pärnu keskuslinn | 456 | Uku pst - Uku põik | 100 | 5,2 |
| Pärnu keskuslinn | 857 | Turba 13 | 100 | 9,0 |
| Pärnu keskuslinn | 858 | Turba 27 | 100 | 7,8 |
| Pärnu keskuslinn | 862 | Niidumõisa tn | 110 | 6,8 |

    - Ahaste Ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Toorvett pumbatakse Ahaste puurkaevust (katastri nr 6201), mis on rajatud 1966. aastal sügavusega 50 m ning see võtab vett Siluri veehorisondist. Probleemiks on olnud toorvee kõrge raua- ja väävelvesiniku ühendite sisaldus, aeg-ajalt bakterikolooniate arvukus. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m.

2001. aastal renoveeriti tehnohoone ning paigaldati aeratsioonil põhinev veepuhastus-tehnoloogia.

2004. aastal paigaldati toorvee pehmendamiseks püsimagnet Elcla 4 puurkaevust tulevale veele enne aereerimistanki.

2013. aastal täiustati olemasolevat veetöötlussüsteemi eelnimetatud ainete paremaks eraldamiseks ja bakterikolooniate arvu vähendamiseks filtratsioonil ja aeratsioonil põhineva veetöötlussüsteemiga. Varasemad aeratsioonimahutid asendati uute aeratsioonimahutitega, et tagada efektiivsemalt väävelvesiniku jt gaaside eraldumist ja juhtimist sundventilatsiooni. Mahutites seisvat vett tsirkuleeritakse püsivalt läbi UV-kiirguse, et maksimaalselt pidurdada bakterite arenemist ka siis, kui vee tarbimine on minimaalne. Desinfitseerimiseks on vajadusel võimalik kasutada ka naatriumhüpokloriti (NaOCl) lahust.

Veekäitluse tehnoloogia töötab vastavalt järgnevale tehnoloogilisele skeemile:

puurkaevu vesi pumbatakse ühtlasel, etteantud voolukiirusel läbi spetsiaalse eelaereeritava rauafiltri. Aeratsiooniga eraldatakse puurkaevuvees leiduvad gaasid ja samas rikastatakse vette õhuhapnikuga. Vees oksüdeeritud raud filtreeritakse, filtraat suunatakse rõhuvabadesse aeratsioonimahutitesse. Mahutitele järgneb sagedusmuunduriga II-astme pump, mis tagab ühtlase rõhu erinevatel tarbimiskoormustel asula veevõrgus. Toorvee desinfitseerimiseks on ette nähtud naatriumhüpokloriti lahuse mahuti ja dosaatorpump. Naatriumhüpokloritit doseeritakse vette enne rauafiltrit, et saavutada maksimaalne kontakt bakteritega. Võrgutorustikule on jäetud täiendav võimalus naatriumhüpokloriti doseerimiseks.

Filtritest tulevad uhteveed suunatakse hoone kõrvale oleva kaevu kaudu asula kanalisatsioonvõrku.

Veetöötlussüsteem on rajatud tarbimiskoormusele 25 m3/d, max 5 m3/h.

Tabel 5-23 Ahaste puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed

| Puurkaevu katastri nr | 6201 |
| --- | --- |
| Passi nr | A-1736-M |
| Puurkaevu sügavus m | 50 |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1966 |
| Puurkaevu pump | UPA - 100 |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 1,1 |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 6 |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 10 |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2013 |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h | 4,8 |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h | Puudub |
| Joogivesi võrku (max) m3/h | 3 |
| Mahuti m3 | 2 |
| Tehnohoone seisukord | Hea, renoveeritud 2013 aastal |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=854786008 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi kohta Ahaste küla ühisveevärgis 2023. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Ahaste küla veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna enne 1995. aastat malmist ja terasest torudest, plastist (PE või muu) torustikud on ehitatud 2011. aastal.

Ahaste külas on ca 2,4 km veetorustikke (Ø 20 mm -100 mm).

Ahaste veevarustuse põhiprobleemid

Ahaste veevõrk on osaliselt uuendamata ning rajatud Nõukogude ajal Kalevipoja kolhoosi poolt. Veevõrk on rajatud erinevate etappidena ja eeldatavasti ilma hüdraulilise arvutuseta, seetõttu on veevõrk osaliselt ala ja üle dimensioneeritud. Veevõrgus ei ole tagatud nõuetekohane voolukiirus ja veevahetus ning seetõttu esineb aegajalt veekvaliteedi kõikumisi.

    - Lavassaaare ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Veevarustus baseerub Lavassaare puurkaevul (katastri nr 6182), mis on puuritud 1988. aastal ja on tootlikkusega on 24 m3/h. Puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist ja varustab veega kogu alevikku. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m.

Puurkaevu juurde paigaldati 2008. aastal eraldi hoonesse pöördosmoosseade fluoriidide sisalduse vähendamiseks ja veepehmendusseade. Kuna peale vee pöördosmoosseadme läbimist on vesi sooladevaba, siis segatakse puhastatud ja puhastamata veest kokku sobiva mineraalse koostisega vesi. Selleks on rajatud hoone kõrvale 2x35 m3 mahuga polüetüleenist mahutit, mis paiknevad poolest saadik maa all. Mahutitest pumbatakse vesi II astme pumpadega veevõrku.

Veetöötlusseadme tehnilised andmed:

- Veepehmendusseade SMH362-F SE10 - jõudlus 6 m3/h

- Pöördosmoosseade Eurotec RO 02-20 - jõudlus 6 m3/h, uhtevee hulk 1,4 m3/h, rõhutõstepump 4kW.

Tabel 5-24 Lavassaare puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed

| Puurkaevu katastri nr | 6182 |
| --- | --- |
| Passi nr | 5968 |
| Puurkaevu sügavus m | 130 |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1988 |
| Puurkaevu pump | UPA 150C-14 |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 2,2 |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 21,19 |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 50 |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2008 |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h |  |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h | 6 |
| Joogivesi võrku (max) m3/h |  |
| Mahuti m3 | 70 |
| Tehnohoone seisukord | Puurkaevu-pumpla 1988, veetöötlusjaam 2008 |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-428987378 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi kohta Lavassaare alevi ühisveevärgis 2023. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Lavassaare alevi veevõrk on rajatud osaliselt hargvõrguna, osaliselt ringistatuna. Veetorustikke on kokku ca 1,4 km. Enamus torustikest on rajatud 2007. aastal. Korterelamute piirkonnas on torustik rajatud De110 PE torudest ning sellele on paigaldatud 3 hüdranti tuletõrjeveevõtuks, mujal on veevõrk rajatud peamiselt De63 PE torudest.

Lavassaare veevarustuse põhiprobleemid

Lavassaare ühisveevärgi süsteemid ja veevõrk on uuendatud 2007 aastal ning probleeme ei ole tuvastatud.

    - Kõima ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Veevarustus baseerub Kõima puurkaevul (katastri nr 5214), mis on rajatud 1964. aastal.

Kõima puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m.

Tehnohoone on kaasaja nõuetele vastav, plekkprofiilist seinte ja katusega.  Veetöötlusseadmed renoveeriti 2013. aastal. Puurkaevust pumbatakse vesi süvaveepumbaga läbi filtri teise astme mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga tarbijatele. Sukelpumba tööd juhitakse sagedusmuunduriga töödeldud puhtavee mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. Kasutusel on sukelpump Calpeda tootlikkusega 6 m3/h  ja tõstekõrgusega 80 mvs. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor.

Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist.

Filterseadmeks on EUROWATER NSB 60, mille filtripaak on surveline ja varustatud topeltpõhjaga, mis koos pesueelse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ tsoonide teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi konstantse tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi mahutist rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline süsteem võimaldab ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste tarbimist.

Veetöötlus baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja mangaani eraldus toimub survefiltris rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikel materjalidel ja on kemikaalivaba. Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga.

Kõima veetöötlusjaama paigaldati uus rauafilter 2020. aastal, vana rauafiltri paak (360 l) asendati samaväärse uuega koos filtritäidisega.

Tabel 5-25 Kõima puurkaevu ja veetöötlusjaama tehilised andmed

| Puurkaevu katastri nr | 5214 |
| --- | --- |
| Passi nr | A-306-V |
| Puurkaevu sügavus m | 51 |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1964 |
| Puurkaevu pump | Calpeda |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 1,5 |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 6 |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 6 |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2013, rauafilter vahetatud 2020 |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h | 3,6 |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h |  |
| Joogivesi võrku (max) m3/h | 6 |
| Mahuti m3 | 3 |
| Tehnohoone seisukord | Renoveeritud 2014 |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1431829771 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Kõima küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Kõima külas on veetorustikke ca 0,9 km, neist  enne 1995. aastat on rajatud ca 0,56 km. Peamiselt on tegemist malmtorustikega, osades lõikudes on need asendatud plasttorustikega.

Kõima veevarustuse põhiprobleemid

Kõima veevõrgust ca 2/3 on rajatud Nõukogude perioodil ja on uuendamata, samas on rikete arv väike ja teenuste kvaliteet hea.

    - Kihlepa ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Veevarustus baseerub Kihlepa puurkaevul (katastri nr 6196), mis on rajatud 1968. aastal.

Puurkaev paikneb veetöötlusjaama hoones ning see võtab vett Siluri veehorisondist. Kihlepa puurkaevu toorvees on probleemiks kõrge raua- ja mangaaniühendite sisaldus. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m.

Puurkaev-pumplasse paigaldati veetöötlusseadmed 2014. aastal, teostati hoonesisene sanitaarremont, uuendati vee pumpamiseks vajalikud seadmed, paigaldati uus süvaveepump ning elektri ja automaatika osa. Pumpla varustati kaugjälgimissüsteemiga.

Süvaveepumbaga pumbatakse põhjavesi puurkaevust puurkaev-pumplasse ja sealt edasi läbi filterseadmete veevõrku. Süvaveepumba juhtimiseks on paigaldatud sagedusmuundur ja rõhuandur.

Veetöötlusel on kasutusel täisautomaatne üheastmeline süsteem: süvaveepumbaga toorvee pumpamine puurkaevust, kompressoriga surveline aereerimine ning kaks filterseadet ülemäärase raua ja mangaani eraldamiseks. Desinfitseerimiseks on torustikule rajatud valmidus naatriumhüpokloriti doseerimiseks dosaatorpumba abil.

Toorvesi aereeritakse suruõhuga. Õlivaba kompressori võimsus on 1,5 kW. Kompressoril on 100 liitrine suruõhupaak, mis täitub vastavalt paagi rõhule. Aeratsiooni solenoidklappi juhib automaatika. Aeratsiooniõhu kogust saab reguleerida nõelventiili abil. Õhu eraldamiseks süsteemist on aereerimisseadmele paigaldatud õhueraldusklapp.

Filterseadme jõudlus on 2x2,1 m3/h. Rauasade püütakse kinni filtritäite osakeste pinnale. Kinnipüütud osakesed eemaldatakse filtritäite uhtumisega. Filtri uhtumise käigus tekkiv uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni.

Ebaühtlase tarbimise pärast paikneb enne rauaeraldusseadmeid membraanhüdrofoor mahuga 300 liitrit.

Kihlepa veetöötlusjaam varustab veega Kihlepa asula eramuid ja kahte korruselamut.

Tabel 5-26 Kihlepa puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilise andmed

| Puurkaevu katastri nr | 6196 |
| --- | --- |
| Passi nr | 2173 |
| Puurkaevu sügavus m | 60 |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1968 |
| Puurkaevu pump | ZDS QS4X.5-17 |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 1,5 |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 5 |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 4 |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2014 |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h | 4,2 |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h |  |
| Joogivesi võrku (max) m3/h | 4,2 |
| Mahuti m3 | 1,5 |
| Tehnohoone seisukord | Renoveeritud 2014 |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-278348988 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Kihlepa küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Kihlepa külas on veetorustikke ca 0,6 km. Peamiselt on tegemist malmist või terasest torustikega (läbimõõduga 25-65 mm, üksikud lõigud on asendatud plasttorustikega (peamiselt De32 PE).

Kihlepa veevarustuse põhiprobleemid

Kihlepa veetorustik on rajatud Nõukogude ajal ja suures osas uuendamata. Ühisveevärgi torustikud ei asu avalikul maal, vaid läbivad eramaa kinnistuid.

    - Jõõpre ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Veevarustus baseerub Jõõpre puurkaevul (katastri nr 5219), mis on puuritud 1965. aastal ning selle sügavus on 50 m. Puurkaev-pumpla asub Aisa tee 2 kinnistul, samal kinnistul paikneb ka Jõõpre Vanurite Kodu. Jõõpre puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Aastatel 2013-2018 oli puurkaev reservis.  2019. aastal rajati puurkaev-pumpla hoonesse veetöötlusjaam: renoveeriti hoone ning paigaldati veetöötlusseadmed. Pumpla varustati uue sukelpumbaga, mille tööd juhib analoogandur ja sagedusmuundur.

Veetöötlusjaam on kaheastmeline. Esimene aste koosneb puurkaevupumbast 4SD 10/8 EC nominaaltootlikkusega 8 m3/h, liivafiltrist ja pöördosmoosfiltrist BWT PERMAGO Pro 2000/2040 maksimaalse tootlikkusega 2,3 m3/h. Teine aste koosneb kahest 2 m3 suurusest kogumismahutist ja II-astme pumbast NOCCHI Multi EVO 8/50.

Pool tarbijatele minevast veest töödeldakse liiva- ja pöördosmoosifiltris ja juhitakse kogumismahutitesse. Teine pool tarbeveest võetakse otse puurkaevust ja suunatakse kogumismahutitesse. Niisugune segu tagab kehtivatele normidele vastava veekvaliteedi, mis suunatakse sagedusmuunduriga juhitava teise astme pumbaga tarbijatele. Optimaalset veetaset mahutites kontrollib analoogrõhu(nivoo)andur koos vastava kontrolleriga, mis käivitab sukelpumba ja RO filtri vastavalt tegelikule tarbimisele. Esimese ja teise astme pumpade tööd juhitakse Grundfos sagedusmuunduritega CUE.

Jõõpre Enu puurkaev (katastri nr 25467), mis rajati 2009. aastal, jäeti 2019 aastal reservi, kuna töödeldud joogivesi ei vastanud seoses toorvee kvaliteedi kõikumistele nõuetele. . Reservis oleva puurkaevu rajamissügavus on 25,5 m ning vett võetakse Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 10 m

Tabel 5-27 Jõõpre puurkaevude ja veetöötlusjaama tehnilised andmed

|  | Jõõpre Töötav | Jõõre-Enu Reservis |
| --- | --- | --- |
| Puurkaevu katastri nr | 5219 | 25467 |
| Passi nr | A-1477-M | 850-SL |
| Puurkaevu sügavus m | 50 | 25,5 |
| Põhjaveekiht | Silur | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1965 | 2009 |
| Puurkaevu pump | CALPEDA 4SD10-8 |  |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 1,5 |  |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 8 |  |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 21 | 0 |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2019 | 2012 |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h |  |  |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h | 2,3 |  |
| Joogivesi võrku (max) m3/h | 9 |  |
| Mahuti m3 | 4 |  |
| Tehnohoone seisukord | Renoveeritud 2019 | Rajatud 2009 |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1570045231 | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=622751280 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 23.02.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Jõõpre küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Jõõpre külas on ca 4 km veetorustikke. Jõõpre küla veetorustikud on rajatud peale 1995. aastat põhiliselt plasttorudest.

Jõõpre veevarustuse põhiprobleemid

Jõõpre veevõrk on 90% uuendatud, uuendamata on torustiku lõik, mis läheb üle maantee.

Tabel 5-28 Jõõpre Problemaatilised, väljavahetamist vajavad veetorud

| Asukoht | Läbimõõt mm | Pikkus jm | Materjal | Ehitus aasta | Probleemi kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audru- Lavassaare maantee | 50 | 200 | Malm, teras | 1979 | Torustiku materjaliks on habras hallmalm, torustik asub riigi maantee all ning avariide likvideerimine on raskendatud |

Hargvõrgu tõttu esineb tarbimiskohtades, mis asuvad veeallikast kaugemal veekvaliteedi kõikumisi.

    - Lindi ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Lindi küla elanikke varustab veega peamiselt Lindi-Annikaevu veetöötlusjaam, Lindi puurkaev (katastri nr 6203) varustab veega üht kortermaja ja kahte ühepereelamut.

Annikaevu puurkaev (katastri nr 5228) on puuritud 1964. aastal ning selle sügavus on 89 m puurkaev võeti aktiivsesse kasutusse 2006. aastal Annikaevu puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 m. Seoses üleliigse  raua- ja ammooniumi sisaldusega vajab toorvesi veetöötlust.

Annikaevu puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2013. aastal. Rekonstrueerimise käigus rajati uus pumplahoone endise hoone asemele ning rajati veetöötlussüsteem. Puurkaevust pumbatakse vesi läbi ammooniumifiltri teise astme mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga tarbijatele. Kasutusel on sagedusmuunduriga juhitav 4“ sukelpump Calpeda 46/10ES maksimaalse tootlikkusega 4 m3/h ning tõstekõrgusega 55 mvs. Maksimaalne veetöötluse maht on 0,7 m³/h. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor. Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist.

Filterseadmeks on EUROWATER NSB 40, mille filtripaak on surveline ja varustatud topeltpõhjaga, mis koos pesuaegse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ tsoonide teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi konstantse tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi mahutist rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline süsteem võimaldab mahutit kasutades ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste vajaduse. Veetöötlus baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja ammooniumi eraldus toimub survefiltris rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikul materjalil NEVTRACO ja on kemikaalivaba. Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga. Tagamaks joogivee mikrobioloogiliste näitajate vastavust lisatakse veetöötluse käigus naatriumhüpokloritit.

Lindi puurkaev (katastri nr 6203) võtab vett Siluri veehorisondist. Veeluba puurkaevule ei ole väljastatud, kuna tegelik veevõtt on keskmiselt 1 m3/d. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Puurkaev varustab veega ühte kortermaja ja nelja ühepereelamut.

Tabel 5-29 Lindi puurkaevude ja veetöötlusjaama tehnilised andmed

|  | Lindi Annnikaevu | Lindi |
| --- | --- | --- |
| Puurkaevu katastri nr | 5228 | 6203 |
| Passi nr | 1270 |  |
| Puurkaevu sügavus m | 89 | 57 |
| Põhjaveekiht | Silur | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1964 | 1968 |
| Puurkaevu pump | Calpeda 46/10ES |  |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 0,75 |  |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 4 |  |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 4 |  |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2013 |  |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h | 2,4 |  |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h |  |  |
| Joogivesi võrku (max) m3/h | 4 |  |
| Mahuti m3 | 1,5 |  |
| Tehnohoone seisukord | Uus pumplahoone 2013 |  |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-632923296 | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1590613547 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 08.02.2021 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Lindi küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Veetorustikke on kokku ca 2,5 km. Torustikud on rajatud plastist (PE, PVC) läbimõõduga 32-50 mm. Lindi küla veetorustikud on rajatud peale 1995. aastat, küla lääneosas 2008. aastal, osade torustike rajamise aeg pole teada.

Lindi veevarustuse põhiprobleemid

Seoses Lindi tiheasustusala veevõrgu laiendamisega tarbijateni, kellel seni puudub võimalus ühisveevärgiga liituda on vajalik suurendada puurkaevu ja veetöötlusjaama tootlikkust. Vajadusel rajada täiendava põhjaveevõtu võimalus.

    - Liu ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Veevarustus baseerub Liu puurkaevul (katastri nr 5231), mis on puuritud 1955. aastal ning selle sügavus on 53 m puurkaev ning võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Liu veetöötlusjaamast saavad joogivee kaks maja (8- ja 4-korterilised), mujal külas on veevarustus lahendatud enamasti erapuurkaevude ning salvkaevude baasil.

Toorvees on kõrge fluoriidide ja rauaühendite sisaldus ning vajalik on joogivee töötlus.

Liu puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2013. aastal. Puurkaevule rajati uus teenindushoone ning veetöötlussüsteem. Puurkaevust pumbatav vesi suunatakse süvaveepumbaga rauafiltrisse. Üks osa ehk 40% soovitavast töödeldud vee kogusest suunatakse läbi rauafiltri segamise- ehk reservmahutisse. Teine osa rauafiltrit läbinud veest suunatakse pöördosmoosfiltrisse (RO), millest saadakse teine osa ehk 60% fluorivaba töödeldud vee kogusest, mis suunatakse samuti reservmahutisse. Mahutis vesi seguneb ja pumbatakse II astme pumbaga tarbijatele. Rauafilter on nn keemiavaba, kus liigse raua oksüdatsioon toimub toorvee aereerimisel õhuhapnikuga ja katalüütiliseks täiteks on Birm. RO-filtri filterelemendi pika töövõime tagamiseks doseeritakse vette antiskalanti MDC 220 2,36 mg/l, mis vähendab kaltsiumi ummistavat toimet. Maksimaalne veetöötluse maht on 0,7 m3/h.

Kasutusel on sagedusmuunduriga juhitav sukelpump Calpeda maksimaalse tootlikkusega 6 m3/h ja tõstekõrgusega maksimaalselt 70 mvs. Sukelpumba tööd juhitakse töödeldud puhtavee mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor.

Filterseadmeteks on nn keemiavaba rauafilter FeA16x65, kus liigse raua oksüdatsioon toimub toorvee aereerimisel õhuhapnikuga ja katalüütiliseks täiteks on Birm ning RO-filter EUROWATER   B1-1, mis on ühe filterelemendiga ja 2,2 kW võimsusega kõrgsurve (16 bar) pumbaga. Filtritel on tehasepoolne kontroller ja ventiilisüsteem.

Veeluba puurkaevule ei ole väljastatud, kuna veevõtt on alla 5 m3/d.

Tabel 5-30 Liu puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed

| Puurkaevu katastri nr | 5231 |
| --- | --- |
| Passi nr | A-113-M |
| Puurkaevu sügavus m | 53 |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1955 |
| Puurkaevu pump | Calpeda |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 1,1 |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 6 |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 0,8 |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2013 |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h | 4,8 |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h | 0,4 |
| Joogivesi võrku (max) m3/h | 6 |
| Mahuti m3 | 1,5 |
| Tehnohoone seisukord | Uus pumplahoone 2014 |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?ava=PRK0005231 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Liu küla veetorustik on rajatud hargvõrguna peale 1995. aastat. Veetorustikke on ca 1 km, plasttorudest läbimõõduga 50 mm.

Liu veevarustuse põhiprobleemid

Liu ühisveevarustuse toimepidevuse probleeme ei ole .

    - Lemmetsa ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Lemmetsa küla veevarustus baseerub Sanga farmi puurkaevul (katastri nr 6225), mis võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaev varustab veega viit ühepereelamut, üht 12 korteriga elamut ja nelja 4 korteriga elamut.

Sanga farmi puurkaev on rajatud 1989. aastal. Puurkaevu hoone on heas seisus. Hoones on hüdrofoorid mahuga 80 l ja 300 l, veearvestid, 2 m3 mahuti, II astme pump ning kraan proovi võtmiseks. Toorvees on probleemiks suur rauaühendite sisaldus. Veetöötlusjaama on 2013. aastal paigaldatud rauaärastuseks filtersüsteem. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Veevõtt puurkaevust on alla 5 m3/d.

Tabel 5-31 Sanga puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed

| Puurkaevu katastri nr | 6225 |
| --- | --- |
| Passi nr | 6088 |
| Puurkaevu sügavus m | 53 |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1989 |
| Puurkaevu pump | Calpeda 4SDF54/12 |
| Puurkaevu pumba võimsus kW | 1,5 |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 6 |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas | 2,7 |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg | 2013 |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h | 2,5 |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h |  |
| Joogivesi võrku (max) m3/h | 4 |
| Mahuti m3 | 2 |
| Tehnohoone seisukord | Rajatud 1989 |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1311489371 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 15.11.2023 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk

Lemmetsa küla veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna. Veetorustikke on ca 0,5 km. Torustikud on ehitatud enne 1995. aastat, rajamisel on kasutatud peamiselt 100 mm läbimõõduga torusid.

Lemmetsa veevarustuse põhiprobleemid

Veetorustik on rajatud Nõukogude ajal ja on uuendamata. Peatoru materjaliks on asbotsement, mis ei vasta tänastele nõuetele, peatorul puuduvad sulgelemendid.

    - Tammuru ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Tammuru küla ühisveevärki varustatakse joogiveega OÜ Kodukartul puurkaevust katastri nr 6521 (Karjalauda maaüksus), sama puurkaev varustab veega ka Kabli veisefarmi. AS Pärnu Vesi teostas 2020. aastal puurkaev-pumpla renoveerimistööd tagamaks klientidele nõuetele vastav joogivee kvaliteet ja veesurve. Korrastati puurkaev-pumpla hoone, vahetati puurkaevu pump, rajati uus sisseseade, paigaldati külaelanike veevarustuseks mõeldud väljuvale liinile veetöötlusseadmed. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 m.

Tabel 5-32 Tammuru puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed

| Puurkaevu katastri nr | 6521 |
| --- | --- |
| Passi nr | 1765 |
| Puurkaevu sügavus m | 75 |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 1966 |
| Puurkaevu pump |  |
| Puurkaevu pumba võimsus kW |  |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h |  |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas |  |
| Veetöötlusseadme rajamise aeg |  |
| Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h |  |
| Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h |  |
| Joogivesi võrku (max) m3/h |  |
| Mahuti m3 |  |
| Tehnohoone seisukord |  |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1243183020 |

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas välja arvatud üldraud kehtestatud nõuetele ja on Terviseameti 26.02.2024 aastal antud üldhinnangu järgi on mittevastav.

Veevõrk

Tammuru külas on ca 0,98 km veetorustikke (De50, teras), ühisveevärk on rajatud 1970-ndatel.

Tammuru veevarustuse põhiprobleemid

Tammuru veetorustik on rajatud nõukogude ajal ja on uuendamata. Ühisveevärgi torustikud ei asu avalikul maal, vaid läbivad erakinnistuid.

    - Kuigu ühisveevarustus

Piirkond asub Silla küla lõunaosas, ca 14 km Pärnu linnast ja ca 7 km Paikuse alevist.

Veevõtt ja veetöötlus

2006. aastal on rajatud puurkaev nr 21911, sügavusega 75 m, veevõtt Silur-Ordoviitsiumi veekihist, sanitaarkaitseala 50 m, puurkaevu tootlikus kuni 20 m³/h. Veetöötlus puudub.

Tabel 5-33 Kuigu puurkaevu tehnilised andmed

| Puurkaevu katastri nr | 21911 |
| --- | --- |
| Passi nr | SP-358 |
| Puurkaevu sügavus m | 75 m |
| Põhjaveekiht | Silur |
| Puurkaevu rajamise aasta | 2006 |
| Puurkaevu pump |  |
| Puurkaevu pumba võimsus kW |  |
| Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h | 20m³ /h |
| Keskmine veevõtt m³/ööpäevas |  |
| Joogivesi võrku (max) m3/h |  |
| Tehnohoone seisukord | Hea |
| Link keskkonnaregistrisse | https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-518404087 |

Joogivee kvaliteet

Toorvesi vastab joogivee nõuetele välja arvatud üldraud. Analüüside põhjal üldraua sisaldus 0,16- 0,58 mg/l, nõue 0,2 mg/l. 2025 aastal on planeeritud rajada täiendav veetöötus raua eemaldamiseks.

Veevõrk

Kuigu elamurajooni 2,4 km pikkune veevõrk on rajatud 2005 aastal, toru materjal on  polüetüleen (PE), põhitrassid läbimõõduga 100mm ja 63 mm; majaühendused 32 mm. Kõigile kinnistutele on rajatud nõuetekohased liitumispunktid.

Kuigu veevarustuse põhiprobleemid

Kuigu veetorustik on uus ja vastab nõuetele, probleeme tuvastatud ei ole.

Aegajalt ületab üldraua sisaldus norme.

    - Veevarustuse riskid ja maandamise meetmed

Käesolevas peatükis antakse lühiülevaade veevarustuse riskidest, mis võivad ohustada ühisveevärgi - teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise meetmetest.

Veetöötlemine ja joogivee tarnimine on oluline osa elutähtsa teenuse osutamisest elanikkonnale. Enamik ohtusid, mis mõjutavad teenuse osutamise kriitilisi tegevusi, on ettevõttevälised ja ettevõttest sõltumatud..

Tabel 5-34 Veevarustuse kriitilised tegevused, riskid

| Jrk nr | Kriitiline tegevus | Tegevuse kriitilisuse aste | Valdkond |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrivarustuse toimimine | tegevus on väga kriitiline | Reiu VTJ |
| 2 | Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid, ) | tegevus on väga kriitiline |  |
| 3 | Automaatika toimimine | tegevus on väga kriitiline |  |
| 4 | Vajaliku kvaliteedi, vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes | tegevus on väga kriitiline | Veevõrk |
| 5 | Tehnoloogiliste seadmete toimimine (tuletõrjehüdrandid, veearvestid, siibrid, ) | tegevus on väga kriitiline |  |
| 6 | Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine torustikud | tegevus on väga kriitiline |  |
| 7 | Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine | tegevus on kriitiline | Toorvesi |
| 8 | Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes | tegevus on kriitiline |  |
| 9 | Elektrivarustuse toimimine | tegevus on kriitiline |  |
| 10 | Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid, ) | tegevus on kriitiline |  |
| 11 | Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine | tegevus on kriitiline | Reiu VTJ |
| 12 | Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes | tegevus on kriitiline |  |
| 13 | Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine | tegevus on kriitiline |  |
| 14 | Sanitaarkaitseala toimimine | tegevus on oluline | Toorvesi |
| 15 | Automaatika toimimine | tegevus on oluline |  |
| 16 | Turvasüsteemide ja teenuse toimimine | tegevus on oluline |  |
| 17 | Teenindava personali toimimine | tegevus on oluline |  |
| 18 | Remont- ja hooldustööde teostamise toimimine | tegevus on oluline |  |
| 19 | Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine (puurkaevud, hooned, torustikud, filtrid, reservuaarid) | tegevus on oluline | Reiu VTJ |
| 20 | Turvasüsteemide ja teenuse toimimine | tegevus on oluline |  |
| 21 | Teenindava personali toimimine | tegevus on oluline |  |
| 22 | Remont- ja hooldustööde teostamise toimimine | tegevus on oluline |  |

Veevarustuse riskide maandamise meetmed

Stsenaariumite kohta, mille realiseerumisel taastatakse teenuse osutamine või kõrvaldatakse häire ühel ja samal või sarnasel moel on koostatud ühtne taastekava.

Osa välistest ohtudest on võimalik leevendada ning ettevõte on selles osas ka oma tegevusi kavandanud, nagu avariielektrigeneraatorite olemasolu, naatriumhüpokloriti varu hoidmine, ajutiseks veevarustuseks veepaakide olemasolu, teenindava personali ja tehnika tagamine. Osa ohtudest ei tule ootamatult, vaid on ette näha, nagu toorveepuudus, kuid on ka ohtusid, mille ennustamine on võimatu, kuid milleks valmistutakse parimate teadmiste põhjal.

Taastekavad, plaanid on koostatud alljärgnevate kriisiolukordade kohta

Tabel 5-35 Kriisiolukordade taastekavad

| Valdkond | Kriisolukord, mille kohta koostatakse taastekava | Põhiline kriitiline tegevus |
| --- | --- | --- |
| Toorvesi | Põhjavee reostus | Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine |
|  | Elektrikatkestus põhjavee puurkaevpumplates | Elektrivarustuse toimimine |
|  | Automaatika katkestus | Automaatika toimimine |
|  | Pumpade rike | Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid) |
| Reiu Veetöötlusjaam | Toorveetorustiku rike | Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes |
|  | Elektrikatkestus | Elektrivarustuse toimimine |
|  | Automaatika katkestus | Automaatika toimimine |
|  | Pumpade või muu tehnoloogilise seadme rike | Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid) |
| Veevõrk | Peatoru rike | Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes |
|  | Joogivee reostus | Vajaliku kvaliteedi, vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes |

Käitumisjuhised elanikonnale

- Selleks, et joogivesi jõuaks veevõrgu kaugematesse kohtadesse piiratakse kogu linnas veetarbimist;

- Vajadusel majade sisendid suletakse

- Joogivee varustus tagatakse ajutistest veevõtupunktidest

- Hädaolukorra perioodiks, kui majade sisevõrgud on veevarustuse süsteemist välja lülitatud, katkeb ka soojaveevarustus

- Veevarustuse katkemise korral on häiritud kaugkütte soojavarustus

- Vee reostumise (näiteks terroriakt) korral lõpetada koheselt veevõrgust joogivee tarbimine

- Äri- ja tööstusettevõtted peavad peale hädaolukorra väljakuulutamist jälgima oma hädaolukorras tegutsemise kava ja arvestama, et linna veevõrgus langeb surve oluliselt, mille tulemusena katkeb ettevõtte normaalne veevarustus.

    - Veevarustuse põhieesmärgid

1) Ehitada ühisveevärk välja elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele, kus see veel puudub, tagamaks kõigile elanikele nõuetele vastav joogivesi;

2) Jätkata torustike renoveerimist kuni 2 km aastas eesmärgiga tagada veevarustuse jätkusuutlikus, torustike tehniliselt hea seisukord ja avariide arv alla 100 aastas;

3) Saavutada müümata vee osakaal  alla 15%;

4) Torustike renoveerimise käigus paigaldada kõigi elamukinnistute veega varustamiseks kinnistu piirile nõuetekohased liitumispunktid;

5) Jätkata veehaarete ja veetöötlusjaama seadmete ning rajatiste parendamist ja uuendamist tagamaks varade ja veevarustuse jätkusuutlikkus;

6) Uuendada veehaarete ja veetöötlusjaama vahelised torustikud tagamaks säästlik veeressursi kasutamine ning toorvee kvaliteedi parandamine.

  - OÜ SUFE TEGEVSUPIIRKONDADE ÜHISVEEVARUSTUS

    - Veetoodang ja veetarbimine

Veeteenuse tarbijate arv ja veetarbimine Tõstamaa osavallas

Tõstamaa alevikus saavad ühisveevärgi kaudu vett ligikaudu 450 Tõstamaa aleviku elanikku ehk ligikaudu 85% aleviku elanikest. Tõstamaa reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest. Ühisveevärgi vett kasutab enamus Tõstamaa aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on suuremad veeteenuse tarbijad Tõstamaa Keskkool ning Tõstamaa Lasteaed.

Tõstamaa aleviku veetarbimise maht oli 2020. aastal 22 650 m3.

Tõhela ja Männikuste küla ühisveevärgi kaudu saavad vett kokku ligikaudu 50 Tõhela ja Männikuste külade elanikku. Tõhela ja Männikuste küla veetarbimise maht oli 2020. aastal 2 145 m3.

Pootsi külas kasutavad ühisveevärgi vett ligikaudu 30 Pootsi küla keskuses kortermajades elavat elanikku ning Hooldekodu 32 hoolealust ja 7 töötajat. Rajatud puurkaev-pumplast varustatavasse veevõrku on ühendatud Pootsi hooldekodu, üks 4 korteriga elamu ja üks 12 korteriga elamu.

Pootsi küla veetarbimise maht oli 2020. aastal 1400 m3.

Tabel 5-36 OÜ Sufe veeteenuse tarbimised OÜ Sufe tegevuspiirkonnas

| Asula | Elanike arv | Ühisvee-värgiga liitunute arv | Ühisvee-värgiga liitunute % | Tarbimine 2023, olme (m3) | Tarbimine 2023, muu (m3) | Tarbimine kokku (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tõstamaa alevik | 450 | 430 | 96% | 14 960 | 4 486 | 19 446 |
| Tõhela ja Männikuste küla | 34+100 | 50 | 37% | 1 688 | 512 | 2 200 |
| Pootsi küla | 80 | 30 | 38% | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Kokku | 664 | 510 | 77% | 16 648 | 4 998 | 23 646 |

Andmed: OÜ SuFe

Perspektiivne veeteenuse tarbimine Tõstamaa osavallas

Allolevas tabelis on toodud prognoositav Tõstamaa osavalla elanike arv ja prognoositavad veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad Tõstamaa osavallas 2024-2036.

Tabel 5-37 Perspektiivne veetarbimine OÜ Sufe tegevsupiirkonnas

|  | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanike arv OÜ SuFe teenindus-piirkonna asulates | 576 | 573 | 568 | 562 | 556 | 551 | 543 |
| Veega liidetud elanike arv | 478 | 475 | 471 | 498 | 493 | 488 | 481 |
| Elanike tarbimine l/in/päevas | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Elanike vee-tarbimine 1000 m3 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Asutuste ja ettevõtete vee-tarbimine 1000 m3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Veekaod ja mittearvestuslik vesi 1000 m3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Veetootmine Tõstamaa osavalla tarbimise katmiseks kokku 1000 m3 | 21,4 | 21,4 | 21,2 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,6 |

    - Tõstamaa ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Tõstamaa alevikus on üks veevõrk, mis baseerub aleviku põhjaosas asuval tarbepuurkaevul (katastri nr 7967), KEK-i puurkaev (katastri nr 6446) on alates 2021. aastast reservis. Puurkaevu 7967 toorvesi juhitakse veetöötluseks KEK-i puurkaevu-pumpla veetöötlusjaama. Veetöötlusseadmena on KEK-i puurkaev-pumplas kasutusel raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 m3/h. Puurkaevudest pumbatav vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist.

Tarbepuurkaev (katastri nr 7967) on puuritud 1969. aastal ja asub aleviku põhjaosas Nurmiste põik 3 kinnistul. Puurkaevu sügavus on 68 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev võeti ühisveevarustuses kasutusse 2021. aastal, veeloa nr L.VV/330034 alusel on lubatud veevõtt 72 000 m3 aastas. Kasutusse võtmiseks paigaldati puurkaevu uus sukelpump, tehti ümber pumba juhtimine ning rajati toorveetorustik (De75PE, 907,88 m) Tagatalli puurkaevust KEK-i puurkaev-pumplani.

KEK-i puurkaev (katastri nr 6446) on puuritud 1967. aastal ja asub aleviku põhjaosas Ehitajate tee ääres. Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, veearvestid, elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti, II-astme pumbad, trassipumbad ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel aeratsioonisüsteem ning raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 m3/h. Puurkaev-pumpla juures asub muldes 54 m3 suurune tarbeveemahuti, kust pumbatakse vesi võrku. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole piiratud aiaga. Alates 2021. aastast on KEK-i puurkaev reservis.

Tõstamaa uus puurkaev (katastri nr 7758) on puuritud 1984. aastal ja asub aleviku lõunaosas. Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2002. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veearvestid, elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 10 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole piiratud aiaga.

Lisaks on aleviku lõunaosas ühisveevärki ühendatud, kuid kasutusest väljas (reservis) Tõstamaa vana puurkaev (katastri nr 7763). Puurkaev on puuritud 1965. aastal. Puurkaevu sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla toruarmatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed on amortiseerunud ning halvas seisukorras. Pumplahoone on mitterahuldavas seisukorras. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit, mis on tagatud ligikaudu, kuid pole piiratud aiaga.

Tõstamaa aleviku ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis.

Tabel 5-38 Tõstamaa aleviku puurkaevud

| Puurkaevu nimetus/asukoht | Tõstamaa aleviku KEK-i pk | Tõstamaa uus PK | Tarbepuurkaev | Tõstamaa vana PK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastri nr | 6446 | 7758 | 7967 | 7763 |
| Passi nr | 2044 | 5428 | - | 1344 |
| Kasutatav põhjavee kiht | Silur | Silur | Silur | Silur |
| Puurimise aasta | 1967 | 1984 | 1969 | 1965 |
| Puurkaevu tootlikkus, m3/h | 26,5 | 20 |  | 16,9 |
| Lubatud veevõtt, m3/d | 200 | 200 | 200* | - |
| Tegelik toodetud vee kogus 2020. a., m3/d | 60 | 2,1 | 0 | 0 |
| Pumba mark | Mootor 5,5 kW | Mootor 2,2 kW | Mootor 4 kW | - |
| Reguleerimisseade | Tarbeveemahuti (54 m3) ja pumbad | Mahuti (5 m3) ja pumbad | Hüdrofoor | - |
| Veetöötlusseade | Jah | Jah | Puudub | Puudub |
| Puurkaevu sügavus, m | 90 | 90 | 68 | 100 |
| Staatiline veetase, m | 7 | 5,4 | 13,3 | 6,2 |
| Deebit (l/s) | 7,36 | 5,56 | 4 | 4,7 |
| Veearvesti olemasolu | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Puurkaevu hoone seisukord | Hea | Hea | Puurkaevu hoone puudub | Mitterahuldav |
| Omanik | OÜ SuFe | OÜ SuFe | OÜ SuFe | OÜ SuFe |
| Haldaja | OÜ SuFe | OÜ SuFe | OÜ SuFe | OÜ SuFe |

*lubatud veevõtt alates 2021. aastast.

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi kohta Tõstamaa aleviku ühisveevärgis on analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee kvaliteet vastas 2023.aastal kehtestatud nõuetele.

Veevõrk

Tõstamaa alevikus on veetorustikke ligikaudu 12 kilomeetrit, suures osas on veetorustikud rekonstrueeritud.

1996. aastal rekonstrueeriti ja rajati ligikaudu 2335 m veetorustike.

Aastatel 2006-2009 rekonstrueeriti ja rajati veetorustikke ligikaudu 6275 meetrit.

2020. aastal rajati toorveetorustik (De75PE, 907,88 m) puurkaevust KEK-i puurkaev-pumplani.

Torustike seisukord on valdavalt hea. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke läbimõõduga De32...De75 mm.

Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi malm- ja terastorudest.

Tuletõrjeveevarustus

Tõstamaa alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud mahutite baasil. Alevikus on kaks tuletõrje veevõtumahutit, neist üks asub Tõstamaa lasteaia ning teine KEK-i puurkaev- pumpla juures. Lasteaia juures asuv veereservuaar on mahuga 200 m3 ning on tähistatud, kuid ei ole käesoleval ajal kasutatav. Vajalik on rajada ühendus veevõrguga ning paigaldada kuivhüdrant.

KEK-i pumpla juurde on rajatud veevõtukaev, mille kaudu on võimalik kasutada tarbeveemahutis olevat vett (ca 50 m3) tuletõrjevee saamiseks. Veevõtukoht on tähistatud ning heas seisukorras.

Looduslikud veevõtukohad on Tööstuse tn piirkonnas Raua kinnistul ja Tõstamaa Hooldekodu juures Varbla maantee 50 kinnistul (tiik ca 200 m3).

Tõstamaa veevarustuse põhiprobleemid

Torustik Ringi tn-Jõe tn mis tagab veevarustuse 4 elamule on ehitatud Nõukogude ajal ja on uuendamata.

    - Tõhela ja Männikuste ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Tõhela ja Männikuste küla veevarustus baseerub Tõhela puurkaevul (katastri nr 5207), mis asub Männikuste külas Pumbamaja kinnistul. Keskusest lõunapool asuv Tõhela sigala puurkaev (katastri nr 6186) jäi 2019. aastal kasutusest välja.

Tõhela puurkaev (katastri nr 5207) on rajatud 1964. aastal ja asub Tõhela-Alu-Murru tee ääres. Puurkaevu sügavus on 68 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaevu tootlikkus on 18,1 m3/h. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2005. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veearvestid, 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor, veetöötlusseadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 3 m3/h. Filtrite sisu vahetati viimati 2017. aastal. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole piiratud aiaga. Puurkaevu omanik ja haldaja on osaühing SuFe.

Veeloa nr L.VV/330034 alusel on lubatud veevõtt puurkaevust 3600 m3 aastas. 2020. aastal pumbati puurkaevust vett 2145 m3 (ca 5,86 m3/ööpäevas).

Tõhela küla sigala puurkaev (katastri nr 6186) on puuritud 1981. aastal ja asub Männikuste külas Pumbamaja kinnistul. Puurkaevu sügavus on 65 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla asub vanas hoones, mille seisukord on halb. Pumplahoones on rekonstrueeritud toruarmatuur ning paigaldatud uus 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor. Hoones asub ka vana 5 m3 suurune hüdrofoor, mis pole kasutusel. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit, mis pole tagatud, piirdeaed puudub.

Käesoleval ajal on Tõhela küla sigala puurkaev reservis.

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi kohta Tõhela küla ühisveevärgis on analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee kvaliteet vastas 2023.aastal kehtestatud nõuetele.

Veevõrk

Tõhela ja Männikuste külas on kokku ligikaudu 1170 meetrit veetorustikke, millest ligikaudu 125 meetrit moodustavad 2006. aastal rekonstrueeritud torustikud ning ca 655 meetrit varasemalt rekonstrueeritud ja rajatud plasttorustikud. Varem Tõhela sigala puurkaevul baseerunud veevõrgust ca 230 meetrit on 2015. aastal rajatud veetorustikud.

Aastatel 2018-2019 rekonstrueeriti vanem eramajade piirkonda teenindav torustik ning Tõhela sigala puurkaevul baseerunud veevõrk ühendati keskuse veevõrguga. Männikuste külas ehitati kokku 667 m veetorustikke.

Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke läbimõõduga De32...De63 mm.

Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi peamiselt malm- ja terastorudest. Käesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid.

Tuletõrjeveevarustus

Tõhela ja Männikuste küla keskuses tuletõrjeveevõtu kohad puuduvad. Lähim võimalus tuletõrjeveevõtuks paikneb külast lääne pool ca 900 m kaugusel Lüüsi tee ääres.

Tõhela ja Männikuste veevarustuse põhiprobleemid

Kortermaja veetorustik on rajatud Nõukogude ajal ja on uuendamata.

Mätta-Uuetoa pumbamaja seisab kasutuseta, katus lagunenud.

Veetöötlusjaamal on rajamata elektrigeneraatori ühendus.

    - Pootsi ühisveevarustus

Veevõtt ja veetöötlus

Pootsi küla ühisveevärk baseerub aastatel 2018-2019 Spordiplatsi kinnistule rajatud uuest pumplast-veetöötlusjaamast (katastri nr 58705). Küla keskuses asuv elumajade puurkaev (katastri nr 6443) jäi 2019. aastal kasutusest välja ning tamponeeriti.

Spordiplatsi puurkaev (katastri nr 58705) on puuritud 2018. aastal ning see asub Pootsi küla Spordiplatsi kinnistul. Puurkaevu sügavus on 93 m ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaevu vesi vastab rajamisel teostatud analüüsi alusel enamiku uuritavate komponentide osas esitatud nõuetele v.a Fe ja värvuse sisaldused: Fe 480 µg/l, värvus 15 kraadi. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 10 m. Tehnohoonesse paigaldati joogivee kvaliteedi tagamiseks joogiveetöötlusseadmed: paarissurvefiltrid rauaeralduseks. Seadme juurde kuulub ka aeratsioonimahuti, kus toimub toorvee aereerimine kompressori abil. Puurkaev-pumpla on üheastmeline, veetöötlusseadmest väljuv joogivesi suunatakse otse veevõrku. Pumpla territoorium on ümbritsetud aiaga. Spordiplatsi puurkaevu veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas.

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi kohta Pootsi ühisveevärgis on analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee kvaliteet vastas 2023.aastal kehtestatud nõuetele.

Veevõrk

Pootsi külas rajati aastatel 2018-2019 ca 500 m veetorustikke hooldekodu piirkonna ja kortermajade piirkonna veevõrkude ning uue puurkaev-pumplaga ühendamiseks. Rajatud puurkaev-pumplast varustatavasse veevõrku on ühendatud Pootsi hooldekodu, üks 4 korteriga elamu ja üks 12 korteriga elamu. Torustik on rajatud De50…63 PE torudest.

Tuletõrjeveevarustus

Pootsi külas on tuletõrjevett võimalik võtta küla keskuses Aiamaa kinnistule rajatud veevõtukohast. Veevõtukoha (tiigi) maht on ligikaudu 1500 m3. Kustutusvee kättesaamise hõlbustamiseks on rajatud tiigi juurde kuivhüdrant. Tuletõrje veevõtukoht on tähistatud ning heas seisukorras.

Pootsi veevarustuse põhiprobleemid

Pootsi veevarustuse probleeme ei ole tuvastatud.

- Ühiskanalisatsioon

Käesolevas peatükis kirjeldatakse Pärnu linna olemasolevaid ühiskanalisatsioonisüsteeme (sh sademeveekanalisatsiooni) ja nende seisukorda, Pärnu Mõrra  reoveepuhastusjaama reo- ja heitvee kvaliteedinäitajaid ning hinnatakse reovee vooluhulkasid ja kanalisatsiooniteenuse tarbimiste andmeid ÜVVK arendamise kava koostamise ajaks kinnitatud vee-ettevõtjate kaupa

Pärnu linnas on 11 eraldiseisvat ühiskanalisatsioonisüsteemi, mis teenindavad ca 47,5 tuhandet elanikku

Tabel 6-1 Pärnu linna ühiskanalisatsiooni süsteemid

| Kanali-võrgu nimetus | Piirkond | Ühis-kanalisat-siooni pikkus km | Tarbijate arv | Reovee vastuvõtt m³/ööpäevas | Ühis- sademevee-torude pikkus km | Ühis-sademe-vee kraavide pikkus km | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahaste | Ahaste küla, | 4 | 150 | 10 |  |  |  |
| Lindi | Lindi küla, | 1,2 | 158 | 7 |  |  |  |
| Jõõpre | Jõõpre küla, | 1,5 | 286 | 21 |  |  |  |
| Kihlepa | Kihlepa küla, | 0,8 | 82 | 5 |  |  |  |
| Kõima | Kõima küla, | 1,9 | 122 | 10 |  |  |  |
| Lavassaare | Lavassaare alev, | 2,0 | 474 | 38 |  |  |  |
| Pärnu | Pärnu linn, Audru alevik; Paikuse alev; Seljametsa küla; Silla küla;; Põldeotsa küla; Papsaare küla | 350 | 45 571 | 15 300 | 113 | 100 | Pärnu kanalisatsiooni on ühendatud Tori vallas Sindi linn, Sauga alevik, Tammiste küla, Eametsa küla |
| Kuigu | Silla küla , Jõemänniku uuselamurajoon | 2,4 | 80 | 0 |  |  |  |
| KOKKU AS Pärnu Vesi |  | 363,8 | 46 923 | 15 391 | 113 | 100 |  |
| Pootsi | Pootsi küla | 0,4 | 30 | 5 |  |  |  |
| Tõhela ja Männikuste | Tõhela küla Männikuste küla | 1,4 | 45 | 5 |  |  |  |
| Tõstamaa | Tõstamaa alevik | 8,6 | 410 | 150 |  |  |  |
| Kokku OÜ SuFe |  | 10,4 | 47 408 | 15 551 | 113 | 100 |  |
| Kokku Pärnu linn |  |  |  |  |  |  |  |

  - AS PÄRNU VESI TEGEVUSPIIRKONDADE ÜHISKANALISATSIOON

AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonna ühiskanalisatsiooni üldandmed on alljärgnevad:

Tabel 6-2 AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonna ühiskanalisatsioon

| Nimetus | Kogus |
| --- | --- |
| Isevoolne kanalisatsioonitorustik | 286 |
| Sademeveetorustik | 115 |
| Sademevee kraavid |  |
| Reoveepumplad | 164 |
| Sademeveepumplad | 1 |
| Survetorustik | 64 |
| Reoveepuhastid | 8 |

    - Kanalisatsiooniteenuse tarbimine

Müüdud kanalisatsiooniteenusest tarbivad keskmiselt 53% Pärnu linna elanikud, 29% Pärnu linna asutused ja ettevõtted ning 18% kanalisatsiooniteenust tarbitakse Tori vallas.

Tabel 6-3 AS Pärnu Vesi kanalisatsiooniteenuse tarbimise jaotus peamiste tarbijagruppide lõikes

| Nimetus | Ühik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eratarbija | tuhat m³/ööpäevas | 3,6 | 3,79 | 3,83 | 3,73 | 3,79 |
|  | Osakaal % | 52% | 55% | 54% | 51% | 52% |
| Ärikliendid (Asutused ja ettevõtted) | tuhat m³/ööpäevas | 1,94 | 1,89 | 1,98 | 2,2 | 2,14 |
|  | Osakaal % | 28% | 27% | 28% | 30% | 29% |
| Pärnu linn kokku | tuhat m³/ööpäevas | 5,54 | 5,69 | 5,81 | 5,93 | 5,92 |
|  | Osakaal % | 81% | 82% | 82% | 81% | 81% |
| Tori valla vee-ettevõte OÜ Sindi Vesi | tuhat m³/ööpäevas | 1,3 | 1,18 | 1,25 | 1,35 | 1,37 |
|  | Osakaal % | 19% | 17% | 18% | 18% | 19% |
| Häädemeeste valla vee-ettevõte AS Häädemeeste VK | tuhat m³/ööpäevas | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Osakaal % | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
| Kokku | tuhat m³/ööpäevas | 6,87 | 6,9 | 7,09 | 7,32 | 7,34 |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Reovee vooluhulgad

2019-2023. aastatel kasutati Pärnu linnas keskmiselt kanalisatsiooniteenust 2,1 miljonit m³ aastas. Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 2023. aasta vooluhulgad kuude lõikes on toodud Lisa 3 Tabel 4. Reostuskoormuse arvutus 2023. aasta 04.-10. mai andmete alusel on esitatud Lisa 3 Tabel 5.

Tabel 6-4 AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimismaht aastatel 2019-2023.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanikud tuhat m³ | 1 314 | 1 388 | 1 397 | 1 363 | 1 382 |
| Ettevõtted tuhat m³ | 709 | 693 | 723 | 803 | 779 |
| KOKKU tuhat m³ | 2 023 | 2 081 | 2 120 | 2 166 | 2 162 |

Pärnu linnas kasutab 2023. aasta seisuga ühiskanalisatsiooni teenuseid üle 99% elanikest.

Tabel 6-5 Mõrra reoveepuhastusjaamas puhastatud reovee mahud

|  | Ühik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puhastatud reovesi kokku | Tuhat m³ | 5 262 | 5 087 | 4 381 | 4 583 | 5 577 |
| Keskmine päevane protsessi pumbatud reovee kogus | Tuhat m³ | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 |
| Maksimaalne päevane protsessi pumbatud reovee kogus | Tuhat m³ | 36 | 35 | 23 | 48 | 41 |
| Minimaalne päevane protsessi pumbatud reovee kogus | Tuhat m³ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Sademevesi ja infiltratsioon | Tuhat m³ | 2 757 | 2 594 | 1 826 | 1 949 | 2 930 |
| Sademevee ja infiltratsiooni osakaal | % | 52% | 51% | 42% | 43% | 53% |

Mõrra reoveepuhastusjaama juhitakse keskmiselt 14 tuhat m³ reovett ööpäevas, suveperioodidel väheneb reovee kogus 7 tuhande m³ ööpäevas. Valingvihmade ja intensiivse lumesulamise korral on maksimaalne reovee kogus üle 6 korra suurem, näiteks 2023 aasta 30. jaanuaril juhiti Mõrra reoveepuhastusjaama 41,5 tuhat m³ ööpäevas ning keskmine liigvee osakaal oli 2023. aastal 53% kogu mõrra reoveepuhastusjaama juhitud reoveest.

      - Kanalisatsiooniteenus väljaspool tegevuspiirkonda, Tori ja Häädemeeste vallast

Tabel 6-6 AS Lähivaldade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimismaht aastatel 2019-2023

| Hulgimüük | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tori vald kanaliteenuse müük tuhat m³ | 476 | 432 | 457 | 492 | 501 |
| Häädemeeste vald kanaliteenuse müük tuhat m³ | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Kokku lähivallad kanaliteenuse müük tuhat m³ | 486 | 444 | 469 | 504 | 516 |

Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Pärnu linnas

Allolevas tabelis on toodud prognoositav AS Pärnu Vee prognoositavad reovee vooluhulgad aastatel 2023-2036.

Tabel 6-7 Kanalisatsiooniteenuse tarbimine ja tarbimise prognoos AS Pärnu Vesi  2023-2036

|  | 2023 | 2024 PR | 2025 PR | 2026 PR | 2027 PR | 2028 PR | 2029 PR | 2030 PR | 2031 PR | 2032 PR | 2033 PR | 2034 PR | 2035 PR | 2036 PR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanike arv | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Kanaliga liidetud elanike arv tuhat tarbijat | 46,9 | 46,9 | 47,0 | 47,0 | 47,1 | 47,1 | 47,2 | 47,2 | 47,3 | 47,3 | 47,4 | 47,4 | 47,5 | 47,5 |
| Kanaliga liidetud elanike osakaal | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Elanike kanali tarbimine l/in/päevas | 80,7 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | 81,0 | 81,1 | 81,2 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,8 |
| Elanike kanali tarbimine tuhat m3 | 1 382 | 1 381 | 1 384 | 1 387 | 1 391 | 1 394 | 1 397 | 1 400 | 1 403 | 1 406 | 1 410 | 1 413 | 1 416 | 1 419 |
| Asutuste ja ettevõtete kanali tarbimine tuhat m3 | 780 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| Lähivaldadest kanal tuhat m³ | 516 | 493 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sh Tori vald tuhat m³ | 500 | 481 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Sh Häädemeeste vald tuhat m³ | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kanali tarbimine kokku tuhat m3 | 2 678 | 2 667 | 2 678 | 2 682 | 2 687 | 2 691 | 2 695 | 2 699 | 2 703 | 2 707 | 2 712 | 2 716 | 2 720 | 2 724 |
| Infiltratsioon tuhat m3 | 2 930 | 2 462 | 2 472 | 2 476 | 2 480 | 2 484 | 2 488 | 2 491 | 2 495 | 2 499 | 2 503 | 2 507 | 2 511 | 2 515 |
| Infiltratsioon % | 52,2% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% |
| Puhastitele juhitud reovesi tuhat m³ | 5 608 | 5 129 | 5 150 | 5 158 | 5 166 | 5 174 | 5 182 | 5 191 | 5 199 | 5 207 | 5 215 | 5 223 | 5 231 | 5 239 |

    - Pärnu ühiskanalisatsioon

Üldist

AS Pärnu Vesi osutab oma klientidele reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust (edaspidi kanalisatsiooniteenust). AS Pärnu Vesi osutab ühiskanalisatsiooni teenuseid ca 43 000 Pärnu linna (KOV) asulate elanikule, Pärnu linna asutustele ja ettevõtetele, Tori valla vee-ettevõttele OÜ Sindi Vesi ning Häädemeeste valla vee-ettevõttele AS Häädemeeste VK . Kanalisatsiooniteenus hõlmab reovee transportimist kanalisatsiooni isevoolsetes ja survetorustikes, reovee edasipumpamist kanalisatsioonipumplates, reovee puhastamist Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaamas ning puhastatud reovee ehk heitvee juhtimist Pärnu lahte süvamere väljalasu kaudu.

Joonis 6-1 Kanalisatsiooni protsess

Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud

Pärnu lahkvoolses isevoolses kanalisatsioonisüsteemis on 321 km reovee kanalisatsiooni torustikku, millest 13,2 km on kollektorid ehk olulise tähtsusega peatorustikud ning 114 km sademeveekanalisatsiooni torustikku. AS Pärnu Vesi kanalisatsioonivõrgus on torustikke läbimõõtudega 160 – 1350 mm. Lisaks isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele on Pärnu linnas 43 km reovee kanalisatsiooni survetorustikke, mis tagavad kanalisatsiooni pumplate korrapärase töö ning reovee ärajuhtimise. Torustike kogupikkus on üle 392 km (k.a sademevee kanalisatsioon).

Reoveekanalisatsiooni torustikega on kaetud praktiliselt kogu linna hoonestatud territoorium.

| Ehitusaasta | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| 2017-2023 | 30 | 9% |
| 2006-2016 | 187,3 | 58% |
| 1995-2005 | 29 | 9% |
| 1984-1994 | 16 | 5% |
| Kuni 1983 | 59 | 18% |
| Kokku | 321,3 | 100% |

| Materjalid | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| Betoon | 23 | 8% |
| Asbotsement | 43 | 15% |
| Keraamika | 10 | 3% |
| Plast | 244,3 | 74% |
| Muu | 1 | 0% |
| Kokku | 321,3 | 100% |

| Läbimõõt mm | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| Üle 500 mm | 3 | 1% |
| 400-500 mm | 16 | 6% |
| 300-350 mm | 18 | 6% |
| 200-250 mm | 69 | 24% |
| 100-150 mm | 215,3 | 63% |
| Kokku | 321,3 | 100% |

Pärnu linna ühiskanalisatsioonivõrk on heas seisukorras tänu aastatel 2000-2015 teostatud mahukatele investeeringutele ning järgnevatel aastatel teostatud plaanipärastele investeeringutele.

Peatorude purunemise ennetamiseks teostatakse regulaarselt CCTV uuringuid ja rekonstrueeritakse ning asendatakse amortiseerunud torustikud. Teostatakse pidevalt kanalisatsioonitorustike profülaktilist survepesu, aastas pestakse läbi ca 40 km torustikest.

Aastatel 2019-2023 toimus AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas keskmiselt 78 ummistust ning 49 purunemist aastas.

Üksikute ühiskanalisatsiooniga katmata vanade elamukinnistute loetelu, kuhu rajatakse ühiskanalisatsioon, on toodud Lisas 8.

Survetorustikud

Lisaks isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele on Pärnu linnas 64 km reovee kanalisatsiooni survetorustikke, mis tagavad kanalisatsiooni pumplate korrapärase töö ning reovee ära juhtimise.  AS Pärnu Vesi kanalisatsioonisüsteemis on survetorustikke läbimõõtudega 160 – 700 mm. Peapumplate survetorustikud on dubleeritud, see tähendab et paigaldatud on kaks paralleelset toru tagamaks teenuse toimivuse ka ühe torustiku purunemise korral. Dubleeritud ei ole Vingi ja Vikero  pumplate survetorud.

| Ehitusaasta | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| 2017-2023 | 21 | 33% |
| 2006-2016 | 11 | 17% |
| 1995-2005 | 12 | 19% |
| 1984-1994 | 13 | 20% |
| Kuni 1983 | 7 | 11% |
| Kokku | 64 | 100% |

| Materjalid | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| Malm | 12 | 19% |
| Teras | 1 | 2% |
| Plast | 41 | 64% |
| Betoon | 9 | 14% |
| Muu | 1 | 1% |
| Kokku | 64 | 100% |

| Läbimõõt mm | Pikkus km | Osakaal % |
| --- | --- | --- |
| Üle 500 mm | 8 | 13% |
| 400-500 mm | 12 | 19% |
| 300-350 mm | 5 | 8% |
| 200-250 mm | 9 | 14% |
| 100-150 mm | 26 | 41% |
| Kuni 75 mm | 4 | 5% |
| Kokku | 64 | 100% |

Kanalisatsioonitorustikega seotud põhiprobleemid

Pärnu reovee kanalisatsioonivõrk on suhteliselt uus, ca 75% torustikest on uuemad, kui 20 aastat.

Väga suur on, vaatamata torustike heale tehnilise seisundile, infiltratsiooni ja sademevee osakaal.

Vihma ja lume sulamisperioodil liigvee osakaal reoveekanalisatsiooni süsteemis kuni 70%. Suured sademed ja valingvihmad põhjustavad reoveekanalisatsiooni ülekoormuse ning teenuse häireid eelkõige uutes Audru ja Paikuse osavalla uuselamu asumites.

Välja võib tuua üksikud problemaatilised lõigud

Tabel 6-8 Problemaatilised, väljavahetamist vajavad kanalitorud

| Asukoht | Läbimõõt mm | Pikkus jm | Materjal | Ehitus aasta | Probleemi kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Side tänav | 500 | 142 | Betoon | 1978 | betoon on murenenud ning armatuur on betoonist osaliselt väljas |
| Pardi tänav | 500 | 385 | Betoon | 1980 | betoon on murenenud ning armatuur on betoonist osaliselt väljas |
| Nikolai tänaval Rüütli ja Lõuna tänava | 100, 150, 200 | 180 | Betoon, malm, asbo, keraamiline | 1974 | torustike kehv ehituskvaliteet, torustikud osaliselt surve all |
| Väike- Kuke tänaval Suur-Posti ja Liiva tänava vahel | 159, 200, 250, 300 | 600 | Betoon, asbo, keraamiline | 1992 | torustike kehv ehituskvaliteet, ühiskanalisatsiooni juhitakse sademevett |
| Hommiku tänaval Rüütli ja Kuninga tänava vahel | 200, 250 | 110 | Keraamiline, asbo | 1984 | torustike kehv ehituskvaliteet, ühiskanalisatsiooni juhitakse sademevett |

Kanalisatsioonipumplad

Pärnu linn asub tasasel maal, mis tingib vajaduse suure hulga kanalisatsioonipumplate kasutamiseks. Maksimaalne maapinna kõrgus on 7 m üle merepinna. Pärnu linna kanalisatsioonisüsteemis on 78 pumplat, millest 10 pumplat on olulised piirkondlikud peapumplad ning ülejäänud 68 pumplat on lokaalse iseloomuga väikest piirkonda teenindavad pakettpumplad.

Kõik kanalisatsioonipumplad on hõlmatud SCADA-ga.

Piirkondlikud peapumplad  on enamasti 2 kuni 3 pumbaga varustatud suured betoonmahutitega pealisehitisega pumplad. Maapealne osa on reeglina ehitatud silikaattellistest ning seal asuvad automaatika ja elektrisüsteemid. Hooned on heas seisukorras, varustatud terasustega. Peapumplates on välja ehitatud mobiilse elektrigeneraatori valmidus.

Lokaalsed reoveepumplad on plastist pakettpumplad, kus maa all on plastist ühekambriline uputatud pumpadega mahuti ja maa peal kilbikapp elektri- ja automaatikasüsteemide jaoks. Pumplad on varustatud võrede, pumpade, sagedusmuundurite, siibrite, tagasilöögiklappide ning pumpasid juhtiva automaatikasüsteemi ja SCADA-ga. Igas pumplas on 2 kuni 3 pumpa, mis tagavad töö ka ühe pumba rikke korral.

Pärnu linna reoveepumplate peamised tehnilised andmed ja seisukorra hinnang on toodud Lisas 4.

Tabel 6-9 Pärnu kanalisatsioonvõrgu  kanalisatsioonipumplad kokku

| Piirkond | Peapumplad tk | Lokaalsed pumplad tk | Kokku tk | Osakaal (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audru osavald | - | 52 | 52 | 31% |
| Häädemeeste vald | - | 1 | 1 | 1% |
| Paikuse osavald | 1 | 33 | 34 | 20% |
| Pärnu keskuslinn | 10 | 69 | 79 | 48% |
| KOKKU | 11 | 155 | 166 | 100% |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Tabel 6-10 Pärnu kanalisatsioonvõrgu  kanalisatsioonipumplatesse paigaldatud pumbad kokku

| Piirkond | Pumbad Peapumplates tk | Pumbad lokaalsetes pumplates | Pumbad kokku tk | Osakaal (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audru osavald | - | 98 | 98 | 31% |
| Häädemeeste vald | - | 2 | 2 | 1% |
| Paikuse osavald | 2 | 55 | 57 | 18% |
| Pärnu keskuslinn | 24 | 139 | 163 | 51% |
| KOKKU | 26 | 294 | 320 | 100% |

Reoveepumplatest on 2023. aasta seisuga nii tehnoloogiliste seadmete, elektri-automaatika, rajatise kui pumpade osas heas seisundis 155 pumplat (enam kui 93% pumplatest). Peapumplatest on rahuldavas või halvas seisukorras Allika, Niidu; Ranna Elutee ja Vikero pumplad, lokaalsetest pumplatest Jakobi ; Niidupargi; Papli; Põllu; Murumuna; Käärasoo; Mampli  pumplad (Lisa 4).

Tabel 6-11 Kokkuvõte Pärnu kanalisatsioonivõrgu  reoveepumplate tehnilisest seisukorrast

| Hinnang | Pumbad |  | Tehnoloogilised seadmed |  | Elekter-automaatika |  | Rajatis/ehitis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hea | 156 | 94% | 156 | 94% | 165 | 99% | 159 | 96% |
| Rahuldav | 10 | 6% | 5 | 3% | 1 | 1% | 5 | 3% |
| Halb | 0 | 0% | 5 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1% |

Andmed: AS Pärnu Vesi

Kanalisatsioonipumplatega seotud põhiprobleemid

Väga suure vihma ja lume sulamisperioodil kuni 70% liigvee osakaal reoveekanalisatsioonis. Suured sademed ja valingvihmad põhjustavad väiksemates pakettpumplates ülekoormuse ning teenuse häireid eelkõige Audru ja Paikuse osavalla uuselamu asumites.

Reovee puhastamine

Pärnu linna ja lähipiirkonna reovesi juhitakse torustike kaudu Vana-Pärnu linnaosas Kaubasadama tee 10 ja Kaubasadama tee 12 kinnistutel paiknevasse Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama.

Heitvesi on vastanud alati nõuetele ning täiendava puhastusetapi rajamine tänaste nõuete valguses ei ole otstarbekas.

Mõrra reoveepuhasti vastavus nõutele on kirjeldatud Lisas 3.

| Puhasti tüüp | Mehaaniline puhastus+bioloogiline puhastus koos denitrifikatsiooni/ nitrifikatsiooniga ja keemilise fosforiärastusega |
| --- | --- |
| Ehitusaasta | 1980 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 20 000 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 15 279 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | JAH |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 125 000 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | Rahuldav |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | Hea |
| Puhastus-seadmete rekonstrueerimise vajadus | Jah |
| Registrikood | PUH6250020 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/9000645 |

Reoveepuhastusjaama kinnistu on piiratud aiaga ning mere poolt üleujutuse vastase kaitsetammiga. Territooriumil asetsevad üheksa silikaatkivist hoonet, kontor, tsentrifuugide hoone, 2 alajaama, vana katlamaja, purgla, puhastatud vee II astme pumpla, vana kloraatori hoone, kompressorite hoone ning betoonist tehnoloogilised mahutid (aerotankid, selitid, setitid, mahutid).

Reovee puhastamine toimib klassikalise skeemi alusel.

Joonis 6-2 Reoveepuhastuse protsess

Puhastussüsteem koosneb võredest, liivapüünistest, esimese astme settebasseinidest, aeratsioonikambrist, teise astme settebasseinidest. Reovesi suunatakse pärast mehaanilist puhastust bioloogilisse puhastusse, kus toimub lahustunud orgaanilise reostuse, fosfori ja lämmastiku ärastamine. Puhastatud vesi suunatakse 3,5-kilomeetrise merelasu kaudu 5 meetri sügavusele merre.

Reoveepuhastusprotsessi kirjeldus

Võredel peetakse kinni jäme ujuvpraht ja kivid. Võrevarbade vahe on 3 mm. Võrepraht transporditakse koos muude olmejäätmetega Paikre prügilasse.

Liivapüünistes eraldatakse veest raskem abrasiivne materjal, mis muidu kulutaks pumpasid, ummistaks torustikke ning võiks häirida järgnevate puhastusetappide talitlust. Liivapüünised on ristkülikukujulise plaaniga 1,5 m sügavused basseinid, mille põhjas liigub kaabits, mis lükkab väljasettinud sette liivapüünise alguses asuvasse süvendisse. Sealt pumbatakse sete liivaseparaatoritele, kus toimub sette tahendamine. Tahendatud sete kompostitakse koos puhastus seadme jääkmudaga.

Akumulatsioonitankides toimub reovee juurdetuleku ühtlustamine. Sinna kogutakse liigne sademe- ja reovesi, et vältida järgnevate puhastusseadmete ajutist ülekoormamist. Madalama koormusega ajal pumbatakse akumuleeritud reovesi tagasi puhastusprotsessi. Akumulatsioonitankid on pikad, kitsad, vaheseinaga 4 m sügavused basseinid, mille põhjal asuvate propellersegistitega hoitakse reovesi ringliikumises.

Eelsetitites eemaldatakse suurem osa reovees sisalduvast tahkest ainest, samuti eelmistest puhastusetappidest läbi pääsenud pinnale tõusvad ja põhja settivad ained. Eelsetitid on ringikujulise plaaniga 24 m läbimõõduga ja 3 m sügavused mahutid. Iga setiti on varustatud pöörleva kraabiga, mille abil setitite põhjale langenud toorsete setitite keskosas asuvatesse süvenditesse suunatakse.

Aerotankid on bioloogiliste puhastusseadmete kõige olulisem sõlm, kus eemaldatakse põhiline osa orgaanilisest reostusest, samuti lämmastiku-ja fosforiühendid. Reostuse kõrvaldamine toimub reovees elunevate mikroorganismide ehk aktiivmuda toimel, kelle jaoks reovees sisalduv orgaaniline reostus ning lämmastiku- ja fosforiühendid on toiduks. Puhastusprotsessi efektiivseks toimimiseks luuakse aktiivmudale vajalikud elutingimused, milleks on:

- hapnikusisaldus aerotankides,

- segunemine puhastatava reoveega,

- viibimisaeg aerotankides,

- aktiivmuda koguse ja toitainete vahekord.

Piisava hapnikusisalduse hoidmiseks pumbatakse aerotankidesse läbi nende põhjale paigaldatud pihustite ehk aeraatorite õhku. Muude tingimuste järgimiseks rakendatakse reovee jaotamist aerotankide erinevate sektsioonide vahel ja aktiivmuda koguse reguleerimist.

Aerotanke läbinud reovee ja aktiivmuda segu juhitakse järelsetititesse, kus toimub aktiivmuda eraldamine puhastatud reoveest ehk reovee lõplik selitamine. Aktiivmuda pumbatakse tagasi aerotankidesse, puhastatud reovesi ehk heitvesi juhitakse 3,5 km pikkuse toru kaudu Pärnu lahte. Puhastusprotsessi käigus aerotankides aktiivmuda kogus kasvab seoses mikroorganismide paljunemisega. Selleks et säilitada normaalselt aktiivmuda ja toitainete vahekorda, toimub pidevalt osa aktiivmuda ehk jääkmuda eemaldamine protsessist.

Biogeenide ärastus reoveest toimub bioloogilis-keemiliselt.

Lämmastikuühendid kõrvaldatakse nitrifikatsiooni-denitrifikatsioonimeetodil, fosforiühendid - osalt bioloogiliselt, samuti lisatakse fosforiärastuse tõhustamiseks enne järelselitamist sadestuskemikaali raud(III)sulfaadi näol.

Tabel 6-12 Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama seadmed

| Puhastusprotsess | Rajatised seadmed | Arv | Tehnilised parameetrid | Ehitus-aasta | Tootlikus l/s m³/h; m3/d Võimsus KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEHAANILINE PUHASTUS | Võred | 2 | Treppvõre Cross Screen XS 2100-850-3 | 2015 | 5800 l/s 2 100 m³/h 20 000 m³/d |
|  | Liivapüünised | 3 | 3x3x11x2 m Kokku maht 270 m³ | 2000 | 5800 l/s 2 100 m³/h 20 000 m |
|  | Akumulatsioonitankid | 2 | 2 x 1800m³ Kokku maht 3600 m³ | 2000 |  |
|  | Eelsetitid: | 4 | 4 x d24m x 450m² Kokku maht 5400 m³ | 2000 | 2 100 m³/h 20 000 m³/d |
| BIOLOOGILINE PUHASTUS | Aerotankid | 4 | 4 x 5700m³, kokku 28 000 m³ 8 mikserit 6400 aeraatorit Jaguneb : | 1990 | 2 100 m³/h 20 000 m³/d |
|  |  | 2 | anaeroobne maht 2 x 2500 m³ |  |  |
|  |  | 2 | anoksiline maht 2 x 2500 m³ |  |  |
|  |  | 4 | aeroobne maht 4 x 3200 m³ |  |  |
|  | Õhupuhurid | 3 | 1 tk Aerzener GM 130L, 2 tk Klee KSS300A, el.mootor 200kW · 1500 p/min · 380V · 50Hz · IP55 | 1999/2023 | 1400 m³/h |
|  | Järelsetitid | 2 | 2 x d40m x 1250 m² kokku 10 800 m³ | 1990 | 2 100 m³/h 20 000 m³/d |
| KEEMILINE | Raudsulfaadi doseerimisõlm | 1 | Mahuti 20m³ 2 Dosaator-pumpa, | 2015 | 0-24 l/h, 10 bar |
| SETTEKÄITLUS | Mudatihendus-basseinid | 2 | 2 x d24m x 450m²; ³ | 1990 |  |
|  | Tagastuva muda pumpla pumbad | 6 | Tagastuva muda pumbad (3) KSB KRTK 200, Liigaktiivmuda pumbad (3) WILO-REXA PRO | 2017 | 600 m³/h 60 m³/h |
|  | Tsentrifuugid | 2 | Andritz D3L | 2016 | 9 m³/h |
| MUU | SCADA | 1 | Mati Vesi | 2016 |  |
|  | Elektrivarustus | 2 | Filtri alajaam 10/0,4 kV | 2000 | 2400 KVA |
|  |  | 2 | Bio jaotla 10 kV | 2010 |  |
|  |  | 1 | Bio OT1 10/0,4 kV | 1996 | 250 KVA |
|  |  | 1 | Bio OT2 10/0,4 kV | 2016 | 800 KVA |
|  | II astme pumbad | 2 | Nõukogude | 1980 | 2400 m³/h |
|  | Purgimissõlm | 1 |  | 2009 |  |

Reoveepuhasti tõhusus

Mõrra reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad vastasid 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele

|  | BHT 7 |  |  | KHT |  |  | Heljum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 15 | 80% |  | 25 | 75% |  | 15 | 90% |
| 2023 | 374 | 6 | 98,4% | 859 | 69 | 92,0% | 461 | 9 | 98,0% |
| 2022 | 436 | 5 | 98,9% | 998 | 67 | 93,3% | 646 | 9 | 98,6% |
| 2021 | 410 | 4 | 99,0% | 931 | 68 | 92,7% | 541 | 9 | 98,3% |
| 2020 | 341 | 5 | 98,5% | 777 | 67 | 91,4% | 539 | 11 | 98,0% |
| 2019 | 334 | 6 | 98,2% | 741 | 62 | 91,6% | 484 | 9 | 98,1% |

|  | Nüld |  |  | Püld |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 10 | 80% |  | 0,5 | 90% |
| 2023 | 58,7 | 7,63 | 87,0% | 8,1 | 0,33 | 95,9% |
| 2022 | 65,2 | 6,23 | 90,4% | 8,9 | 0,34 | 96,2% |
| 2021 | 65,8 | 5,91 | 91,0% | 9,3 | 0,33 | 96,5% |
| 2020 | 57,1 | 6,28 | 89,0% | 7,8 | 0,37 | 95,3% |
| 2019 | 55,8 | 6,76 | 87,9% | 7,8 | 0,35 | 95,5% |

Settekäitlus

Reoveepuhastis puhastatakse aastas ca 5 miljonit m3 reovett. Reovee puhastusprotsessi tulemusena tekib 3000-4000 m3 ja perspektiivis kuni 5000 m3 tahendatud 20%-lise kuivainesisaldusega reoveesetet aastas. Reoveesete viiakse käitlemiseks Põlendmaa prügilasse. Vastavad näitajad on kirjeldatud allolevas tabelis.

Tabel 6-13 Reoveesete prügilasse 2019-2023

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reoveesete tonnid prügilasse | 2 929 | 2 941 | 3 724 | 3 552 | 3 231 |

Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 2023. aasta vooluhulgad kuude lõikes ja Põlendmaa prügilasse veetud tahese kogused on toodud Lisas 4.

Päikesepark

CO2 emissiooni vähendamiseks rajati 2024 aastal reoveepuhastusjaama territooriumile 1025 kW aktiivvõimsusega päikesepark, 2025 aastast on kuni  30% reoveepuhastusjaama elektritarbimist aastas tagatud  päikesepargist.

Mõrra reoveepuhasti põhiprobleemid

- Bioloogilise puhastusetapi aerotankide raudbetoon- ja metallkonstruktsioonid (rajatud 1990 ) on agressiivses keskkonnas kahjustatud, betoon murenenud ning metall korrodeerunud.

- Lõhnahäiringud mehaanilisest puhastusetapist. Mõõtmistulemuste põhjal on reoveepuhastusjaama suurimad heiteallikad eelsetitid (4 tk), mis moodustab koguheitest ⁓73%. Mõõtmistulemused ning lõhnaainete hetkeline heide on välja toodud alloleval joonisel.

Joonis 6-3 Heiteallikate asukohad ning lõhnaainete heide

- Ventilatsioonisüsteemi puudusest tingitud mürahäiringud bioloogilise puhastuse õhupuhuritest kompressorite hoonest.

Sademeveekanalisatsioon

Käesoleva ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määratakse vee ettevõtte tegevuspiirkonnas asuvad ja avalikus huvis kasutatavad sademevee rajatised ühiskanalisatsiooni osaks.

Ühiskanalisatsiooni osaks määratud rajatisteks on avalikus huvides kasutatavad sademevee kraavid, sademeveetorud, sh drenaažitorud, sademevee puhastid, sademevee keskendid,  sademevee restkaevud, sademevee vaatluskaevud ning sademevee pumplad.

Ühiskanalisatsiooni osaks ei määrata Põllumajandusameti haldusalas olevaid maaparandussüsteeme, Transpordiameti kinnistutel või riigimaantee koosseeisus asuvaid rajatisi, kinnistu tarbeks spetsiaalset ehitatud sademevee rajatisi (sh avalikul tänaval/teel asuvaid, kui avalikult kasutataval maal ei ole rajatisega ühendatud ühtegi avalikul teel asuvat restkaevu), kaugkütte süsteemi drenaažitorustikke, äriühingutele/ettevõtetele kuuluvaid sademevee rajatisi.

Ühiskanalisatsiooni osaks ei ole erakinnistutel olevad lokaalsed sademeveesüsteemid (sh drenaažisüsteemid) ning looduslikud veekogud (ojad, jõed, järved, rannikumeri).

Pärnu linna haldusterritooriumil on lahkvoolne ühiskanalisatsioon, mis tähendab, et on keelatud sademevee juhtimine ühisreoveekanalisatsiooni. Sademevee juhtimine ühisreoveekanalisatsiooni suurendab valingvihmadest ja lumesulamisest põhjustatud üleujutuse ohtu, toob kaasa reovee temperatuuri tuntava languse ning põhjustab reoveepuhastis lämmastiku ärastuse efektiivsuse vähenemise.

Sademevee lahkvoolsed torustikud

Lahkvoolsete sademevee torustike süsteemidega on haaratud tänasel hetkel põhiliselt Kesklinna ja Mai tänava piirkonnad. Osaliselt on sademeveetorustikke rajatud ka teistes linnaosades. Kokku on Pärnu ühiskanalisatsiooni võrgus 101,6 km sademeveetorustikke, mis on ühiskanalisatsiooni osa.

Tabel 6-14 Sademevee torustikud

| Linnaosa/asum/küla | Sademeveetorustik jm | Drenaaž jm | Valgalaid tk |
| --- | --- | --- | --- |
| Vana-Pärnu | 5 929 | 1 157 | 14 |
| Ülejõe | 17 772 | 3 250 | 42 |
| Rääma | 6 393 | 1 181 | 27 |
| Niidu | 4 452 | 1 389 | 23 |
| Tammiste | 208 | 0 | 12 |
| Raeküla | 5 937 | 0 | 13 |
| Mai | 10 132 | 727 | 3 |
| Papiniidu | 4 715 | 0 | 4 |
| Eeslinn | 36 452 | 2 295 | 10 |
| Kesklinn | 6 072 | 0 | 7 |
| Papsaare küla | 340 | 2 220 | 36 |
| Audru alevik | 500 | 90 | 31 |
| Põldeotsa | 0 | 0 | 3 |
| Muti | 0 | 0 | 3 |
| Tiigi | 380 | 0 | 7 |
| Paikuse alev | 2 300 | 415 | 30 |
| Silla küla | 0 | 0 | 6 |
| Seljametsa küla | 0 | 0 | 5 |
| KOKKU | 101 582 | 12 724 | 276 |

Kraavid, ojad

Lahkvoolse süsteemi puhul kasutatakse osaliselt ka kraave. Kraavid pikendavad sademevee kokkuvoolu aega, vähendavad sademevee vooluhulkade tippusid, toimivad samal ajal sademevee puhastitena ja reguleerivad pinnavee taset. Sademevee ärajuhtimine kraavide ja ojadega on osaliselt lahendatud Raeküla, Ülejõe, Rääma ja Vana-Pärnu linnaosades. Kokku on Pärnu ühiskanalisatsiooni võrgus 99,1 km sademeveetorustikke, mis on määratud ühiskanalisatsiooni osaks.

Tabel 6-15 sademevee kraavid

| Linnaosa/asum/küla | Kraavide pikkus jm | Valgalaid |
| --- | --- | --- |
| Vana-Pärnu | 5 701 | 14 |
| Ülejõe | 15 436 | 42 |
| Rääma | 3 265 | 27 |
| Niidu | 14 653 | 23 |
| Tammiste | 4 045 | 12 |
| Raeküla | 16 740 | 13 |
| Mai | 2 010 | 3 |
| Papiniidu | 0 | 4 |
| Eeslinn | 135 | 10 |
| Kesklinn | 0 | 7 |
| Papsaare küla | 8 944 | 36 |
| Audru alevik | 4 705 | 31 |
| Põldeotsa | 0 | 3 |
| Muti | 455 | 3 |
| Tiigi | 2 433 | 7 |
| Paikuse alev | 15 330 | 30 |
| Silla küla | 3 620 | 6 |
| Seljametsa küla | 1 610 | 5 |
| KOKKU | 99 082 | 276 |

Piirkondades, kus puudub sademeveekanalisatsioon on olemasolevaks lahenduseks sademevee pinnasesse immutamine.

Sademevee kvaliteet

Sademevee suublasse juhtimise nõuded on reguleeritud veeseaduse §-s 129, mille kohaselt suublasse juhitav sademevesi peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määruses nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ kehtestatud sademevee saasteainesisalduse piirväärtustele ja vee erikasutuse keskkonnaloaga (veeloaga) või kompleksloaga määratud heitkogustele. Veeluba on veeseaduse kohaselt muuhulgas kohustuslik siis, kui juhitakse suublasse saasteaineid ning kui suublasse juhitakse sademevett jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile. Sademevee suublasse juhtimisel tuleb tagada, et vee- ja veega seotud maismaaökosüsteemide seisund ei halveneks.

Keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 kohaselt on sademeveele kohustuslik loaga määrata vähemalt heljumi- ja naftasaaduste sisalduse ning biokeemilise hapnikutarbe piirväärtused koos vastava seirekohustusega. Muud määruse lisas 1 nimetatud saastenäitajate piirväärtused ja seirenõuded määratakse keskkonnaloas sademevee päritolu ja riskihinnangu põhjal. Sademeveele määrab loa andja suubla seire nõude üksnes juhul, kui on alust arvata, et ärajuhitav vesi omab mõju suublaks oleva vee ökosüsteemile. Sademeveelase ei tohi põhjustada ka suplusvee kvaliteedinõuetele mittevastavust. Kui sademevee kvaliteedinäitajad ei vasta kehtestatud keskmistele piirväärtustele, siis tasutakse saastetasu saasteainete piirväärtusi ületava koguse eest vastavalt keskkonnatasude seaduses sätestatu järgi.

Vatsavalt vee-erikasutusloale L.VV/329083 seirab AS Pärnu Vesi kuut sademevee väljalasku , milles määratakse üks kord poolaastas BHT7; Heljumi , Üldlämmastiku, Üldfosfori ja Naftaproduktide kontsentratsioonid. 2019 -2023 aasta seireandmed on toodud Lisas 8. Üldiselt vastab sademevee kvaliteet nõuetele, nõutele mittevastavuste põhjustena saab välja tuua veeproovide võtmine kuival perioodil (väga väikene vooluhulk), mistõttu saasteainete kontsentratsioon mg/l kohta on vihmavaesel ajal sademevee väljalaskudes olnud ajutiselt kõrge.

Sademeveekanalisatsiooni põhiprobleemid

Sademevee juhtimine reovee kanalisatsioonisüsteemi

Sademevee juhtimise mõju reovee kanalisatsiooni süsteemi on negatiivne.

- Ühiskanalisatsioon on suurte vooluhulkade tõttu ülekoormatud, reovee ärajuhtimine sh ülepumpamine on raskendatud ning halvimal juhul toimuvad lokaalsed üleujutused.

- Mõju reoveepuhasti tööle on negatiivne. Mida vähem juhitakse sademevett reoveepuhastisse, seda paremini töötab puhastusseade. Sademetest tingitud järsud vooluhulga muutused valingvihmade ajal suurendavad oluliselt puhasti hüdraulilist koormust (vee liikumise kiirus puhastusseadmes kasvab kaks ja enam korda). Suured vooluhulgad toovad kaasa heljumi ja BHT7 puhastusefekti olulise languse (väheneb ka fosforiärastuse efektiivsus).

- Sademevee kanalisatsiooni puudumise korral juhitakse kinnistutelt ja pumbatakse keldritest sademevesi reovee kanalisatsiooni, mis põhjustab lokaalseid reoveekanalisatsiooni toimimise häireid eramajade rajoonides.

Sademevee reostatus

Kui sademeveest tingitud üleujutused tekitavad probleeme linnas (liiklusprobleemid, keldrite üleujutused jm), siis sademeveega eelvooludesse juhitav reostus võib halvendada veekogude üldist seisundit ja tekitada lokaalseid probleeme väljalaskude piirkonnas. Sademevee kvaliteedi halvenemist põhjustavad illegaalsed punktreostusallikaid ojadesse, kraavidesse ning linna tänavatelt prahi, liiva ja muu reostuse juhtimine sademevee restkaevudesse ja sealt väljalaskudest keskkonda.

Hooldamata, korrastamata kraavisüsteemid

Tasandusrajatistena toimivad kraavisüsteemide eesmärk on pikendada sademevee kokkuvoolu aega, vähendada üleujutuse riske ja ühtlustada sademevee kontsentratsioone. Paljud kraavid ja truubid on osaliselt täis settinud ja osa kraave, mis lisaks sademevee ärajuhtimisele toimisid ka kuivendusrajatistena, on aetud kinni või kinnistu omanike poolt pandud torusse, mille absoluutsed kõrgused ja läbimõõdud ei vasta piirkonna terviklikkust arvestades vajadusele. Tulemuseks on pinnavee taseme tõus ja uputused saju ja lumesulamise perioodidel.

Kraavide korrastamiseks kliima soojenemisest ja ehitustegevusest tulenevate suurendatud sademevee vooluhulkade ärajuhtimiseks on vaja koostada sademeveesüsteemi kõrgusmärkidega skeemlahendused ja seejärel sademevee ärajuhtimise projektlahendus eelprojekti tasemel. Arvestada tuleb, et suur osa kraavidest asub tänava maa-aladel, kus ei ole linnaplaneerimise tõttu enam ruumi kraavitust süvendada või uuendada/ rajada.

Üleujutusohu suurenemine

Suurim probleem on lokaalsete üleujutuste oht, mis kaasneb seoses viimastel aastatel suurenenud sademete hulga ja kõvakattega pindade ning tänavatele paigaldatud äärekivide osakaalu suurenemisega. Vooluhulgad on kohati suurenenud sedavõrd olulisel määral, et olemasolevad süsteemid ei suuda vett ära juhtida ja tekivad ajutised suuremad üleujutused. Viimane suurem üleujutus toimus 3 juunil 2024. aastal, kui Keskkonnaagentuuri andmetel mõõdeti kella 16:00 st kuni 18:00 ni Pärnus sademete summaks 46 millimeetrit, mis tähendab, et kahe tunniga tuli Pärnus sademeid 59 protsenti juuni sademete normist. Üleujutused olid kõige võimsamad ja pikemaajalised piirkondades, kus on palju kõvakatet ning sademevee ärajuhtimiseks on rajatud kaasaegsed sademevee lahkvoolsed torustikud koos restkaevudega. Arvestades, et Pärnu keskuslinnas on ca 220 km kõvakattega teid/tänavaid keskmise laiusega 7 meetrit, oli kõvapinnale sadanud vee maht 46 mm sademete korral 70 tuhat m³ 2 tunni jooksul. Arvestusest on väljas katusepinnad ning kinnistute kõvapinnad, mis suurendaks sademevee süsteemi 4-5 tunni jooksul juhitud veekogust veelgi.

Samal ajal oli ka looduslikes ojades ja kraavides veetase väga kõrge ning sademevee ärajuhtimine oli valinguvihma ajal ka eramupiirkondade tänavatelt ja kinnistutelt raskendatud. Kindlasti tuleb tulevikus kraavitus säilitada ja võimalusel avada torustatud ojasid, kraave, säilitada teepeenraid ning looduslikke rohealasid ja rajada juurde tiike ning märgalasid .

Looduslähedane sademeveesüsteem üleujutuste minimeerimiseks

Kliimateadlased prognoosivad sademete hulga ja valingvihmade sageduse jätkuvat kasvu, mis tähendab, et tulvade ja uputuste esinemine on järgnevate aastate jooksul suurenemas. Et tagada linnaliste piirkondade vastupidavus muutuva kliima tingimustes, on vajalik tulevikus rohkem rakendada säästlikke sademeveesüsteeme.

- Sademevee käitlus sademete äravoolu tekkekohas, kinnistul (vihmavee kogumine ja kasutamine, vett läbilaskev kate kõvakatte asemele)

- Sademevee käitlus asukohas, s.o tänaval, uutes arenduspiirkondades (viibeala, tiik, imbkraav, nõva)

- Sademevee käitlus piirkondades, asumites (suuremad tiigid, märgalad )

Eeltoodu lahenduste rakendamisel on loodud looduslähedane sademeveesüsteem. See on järjestikku toimivate sademeveelahenduste ahel, mis järkjärgult vähendab sademevee kogust ja voolukiirust ning puhastab sademevett erinevatest saasteainetest (nt fosfori- ja lämmastikuühendid, raskmetallid, heljum).

Looduslähedast sademeveesüsteemi illustreerib alljärgnev skeem.

Joonis 6-4 Looduslähedane sademevee süsteem

Piirkonda sobiva lahenduse valikul tuleb lähtuda olemasolevatest võimalustest (näiteks sademeveetorustiku puudumine, kraavi olemasolu), pinnase eripärast (savine, liivane) ja pinnavormidest (tasane), olemasolevast taristust (sh kaetud alad, olemasolevad hooned) ja mitmetest teguritest, mis määravad ära lahenduse teostatavuse, võimalused ja tehnilise lahenduse.

Valgalade kaardistamine ja hinnangud olemasolevatele sademevee süsteemidele

Käesoleva töö käigus kaardistati tiheasustusala sademeveesüsteeme valgalade põhiselt ning anti igale valgalale hinnang 5 palli süsteemis

5- Väga hea, 4- hea, 3-rahuldav, 2- kesine; 1 halb

Rahuldava ja halvema hinnanguid saanud sademeveesüsteemid linnaosade lõikes iseloomustab alljärgnev tabel

Tabel 6-16 SadEmEveesüsteemide hinnangute koondtabel

| Linnaosa/asum/küla | Valgalaid kokku tk | Halb | Kesine | Rahuldav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vana-Pärnu | 14 | 1 | 1 | 9 |
| Ülejõe | 42 | 1 | 3 | 10 |
| Rääma | 27 | 1 | 2 | 1 |
| Niidu | 23 | 3 | 1 | 0 |
| Tammiste | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Raeküla | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Mai | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Papiniidu | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Eeslinn | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kesklinn | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Papsaare küla | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Audru alevik | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Põldeotsa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Muti | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tiigi | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Paikuse alev | 30 | 2 | 1 | 1 |
| Silla küla | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Seljametsa küla | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU | 276 | 28 | 11 | 22 |

Investeeringute kavas on ete nähtud Halva hinnangu saanud valgalade sademeveesüsteemide kiire korrastamine. Pikemas perspektiivis on vajalik on koostada eelprojekti tasemel valgalade põhised sademevee skeemid/ projektlahendused. Skeemide koostamisel peab võtma  arvesse vihmade intensiivsuse suurenemist ning püüda leida sademevee ärajuhtimiseks säästlikke ja kaasaegseid lahendusi. Vastavate projektide koostamine on ette nähtud käesoleva ÜVVKA investeeringuprogrammis.

    - Ahaste ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Ahaste küla isevoolse reoveetorustiku kogupikkus on ca 4 km, survetorustiku pikkus ca 0,4 km, läbimõõdud 100-200 mm ning tegemist on asbest-, malm- ning keraamiliste torudega. Torustikest ca 2,8 km on rajatud enne 1995. aastat, täpsed andmed rajamise aja kohta puuduvad. Külas on kaks reoveepumplat.

Reovee puhastamine

| Puhasti tüüp | BIO 50, läbivoolne aktiivmudapuhasti |
| --- | --- |
| Järelpuhasti | 2 biotiiki, kokku 3000 m3 |
| Ehitusaasta | 2005 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 75 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 10 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | jah |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 400 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | rahuldav |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | rahuldav |
| Järelpuhasti tehniline seisund | rahuldav |
| Puhastus-seadmete rekonstrueerimise vajadus | jah |
| Registrikood | PUH0670700 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999988 |

Reoveepuhasti tõhusus

Ahaste reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad vastasid 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele

|  | BHT 7 |  |  | KHT |  |  | Heljum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 25 |  |  | 125 |  |  | 35 | 70% |
| 2023 | 45 | 2,4 | 94,7% | 104 | 43 | 58,7% | 40 | 2 | 95,0% |
| 2022 | 5,8 | 2,8 | 51,7% | 27 | 0 | 100,0% | 26 | 9 | 65,4% |
| 2021 | 17 | 5,7 | 66,5% | 46 | 30 | 34,8% | 21 | 6 | 71,4% |
| 2020 | 15 | 5,1 | 66,0% | 72 | 0 | 100,0% | 40 | 6 | 85,0% |
| 2019 | 66 | 6,7 | 89,8% | 123 | 34 | 72,4% | 70 | 9 | 87,1% |

|  | Nüld |  |  | Püld |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 60 |  |  | 2,0 |  |
| 2023 | 12,3 | 6,14 | 50,1% | 1,4 | 0,205 | 85,4% |
| 2022 | 6,9 | 5,12 | 25,8% | 0,26 | 0,54 | -107,7% |
| 2021 | 7,22 | 9,28 | -28,5% | 0,675 | 0,575 | 14,8% |
| 2020 | 15,1 | 3,86 | 74,4% | 1,95 | 0,283 | 85,5% |
| 2019 | 14,2 | 9,8 | 31,0% | 1,75 | 1,1 | 37,1% |

Ahaste reoveepuhasti uuendatakse 2024. aastal.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Kortermajade kinnistute tarbeks on rajatud drenaaži süsteem, mis on osaliselt juhitud reoveekanalisatsiooni.

Ahaste ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Nõukogude aegsed reoveekanalisatsiooni torustikud ei ole veetihedad, suur infiltratsiooni osakaal, mis raskendab reovee pumplate tööd. Nõukogude aegne maaparandussüsteem osaliselt ühendatud reoveekanalisatsiooni.

Suuremate sademete korral on kanalisatsioonisüsteem ülekoormatud ning kanaliteenus ei toimi.

    - Jõõpre ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Jõõpre küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 1,5 km, survekanalisatsiooni-torustikke on ca 0,5 km. Kanalisatsioonivõrguga on hõlmatud Jõõpre kool ning suur osa küla tiheasustusalast. Jõõpre ühiskanalisatsioonitorustikest ca 0,9 km on rajatud enne 1995. aastat. Jõõpre kooli piirkond ühendati Jõõpre küla süsteemiga 2018. aastal. Kortermajade juures on üks ülepumpla, teine, 2018. aastal rajatud reoveepumpla, paikneb Jõõpre kooli juures.

Reovee puhastamine

| Puhasti tüüp | BIO 50, läbivoolne aktiivmudapuhasti |
| --- | --- |
| Ehitusaasta | 2005 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 75 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 21 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | EI - BHT7; Heljum |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 400 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | rahuldav |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | rahuldav |
| Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus | jah |
| Registrikood | PUH0670680 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999984 |

Reoveepuhasti tõhusus

Jõõpre reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele.

|  | BHT 7 |  |  | KHT |  |  | Heljum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 25 |  |  | 125 |  |  | 35 | 70% |
| 2023 | 101 | 55 | 45,5% | 231 | 112 | 51,5% | 108 | 55 | 49,1% |
| 2022 | 57 | 20 | 64,9% | 112 | 106 | 5,4% | 44 | 38 | 13,6% |
| 2021 | 60 | 3,1 | 94,8% | 128 | 40 | 68,8% | 44 | 18 | 59,1% |
| 2020 | 101 | 4,6 | 95,4% | 184 | 35 | 81,0% | 75 | 18 | 76,0% |
| 2019 | 451 | 69 | 84,7% | 765 | 129 | 83,1% | 275 | 51 | 81,5% |

|  | Nüld |  |  | Püld |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 60 |  |  | 2,0 |  |
| 2023 | 30,7 | 19,3 | 37,1% | 4,03 | 1,92 | 52,4% |
| 2022 | 8,4 | 11,5 | -36,9% | 0,887 | 1,37 | -54,5% |
| 2021 | 25,8 | 10,3 | 60,1% | 2,76 | 1,09 | 60,5% |
| 2020 | 43,6 | 19 | 56,4% | 5,37 | 0,68 | 87,3% |
| 2019 | 57,5 | 31,9 | 44,5% | 6,22 | 3,14 | 49,5% |

Jõõpre reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Jõõpre ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Jõõpre  reoveepuhasti väljundnäitajad ei vasta nõuetele.

    - Kihlepa ühiskanalisatsioon

Kihlepa küla 161 elanikust on 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 24,8%.

2020. aastal puhastati Kihlepa küla reoveepuhastis arvestuslikult 1 257 m3 reovett.

Kanalisatsioonivõrk

Kihlepa küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 0,47 km. Torustikud on rajatud enne 1995. aastat peamiselt asbesttorudest, üksikud lõigud on PVC torudest. Kihlepa küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt.

Reovee puhastamine

| Puhasti tüüp | Septik koos filterväljakuga |
| --- | --- |
| Ehitusaasta | 2023 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 15 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 5 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | EI- BHT7 (enne rekonstrueerimist) |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 160 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | Väga hea |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | Väga hea |
| Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus | EI |
| Registrikood | PUH0670730 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999987 |

Kihlepa küla reoveepuhastiks on 2023. aastal uuendatud filterväljak, suublaks on Uruste oja.

Reoveepuhasti tõhusus

Kihlepa  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele

|  | BHT 7 |  |  | KHT |  |  | Heljum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 40 |  |  | 150 |  |  | 35 | 70% |
| 2023 | 51 | 56 | -9,8% | 75 | 86 | -14,7% | 33 | 24 | 27,3% |
| 2022 | 121 | 123 | -1,7% | 242 | 201 | 16,9% | 60 | 55 | 8,3% |
| 2021 | 881 | 165 | 81,3% | 1532 | 333 | 78,3% | 360 | 90 | 75,0% |
| 2020 | 111 | 96 | 13,5% | 301 | 166 | 44,9% | 40 | 35 | 12,5% |
| 2019 | 201 | 156 | 22,4% | 305 | 240 | 21,3% | 80 | 55 | 31,3% |

|  | Nüld |  |  | Püld |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2023 | 19,7 | 20,1 | -2,0% | 2,45 | 2,47 | -0,8% |
| 2022 | 49,4 | 41,2 | 16,6% | 5,12 | 4,4 | 14,1% |
| 2021 | 158 | 60,6 | 61,6% | 11,1 | 6,97 | 37,2% |
| 2020 | 75,6 | 33,9 | 55,2% | 6,97 | 4,18 | 40,0% |
| 2019 | 64,9 | 53 | 18,3% | 8,05 | 6,1 | 24,2% |

Kihlepa küla reoveepuhasti uuendati 2023. aastal ja vastab 2024. aastal nõuetele.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Kihlepa  ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Kihlepa ühiskanalisatsiooni probleeme ei tuvastatud.

    - Kõima ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Kõima küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on 0,84 km. Torustikud on rajatud enne 1995. aastat, torustikud on rajatud peamiselt keraamilistest torudest. Kõima küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt.

Reovee puhastamine

| Puhasti tüüp | BIO 50, läbivoolne aktiivmudapuhasti |
| --- | --- |
| Ehitusaasta | 1981 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 75 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 10 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | JAH |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 400 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | rahuldav |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | rahuldav |
| Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus | jah |
| Registrikood | PUH0670720 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999989 |

Reoveepuhasti tõhusus

Kõima  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele.

|  | BHT 7 |  |  | KHT |  |  | Heljum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 25 |  |  | 125 |  |  | 35 | 70% |
| 2023 | 111 | 5,2 | 95,3% | 165 | 50 | 69,7% | 44 | 11 | 75,0% |
| 2022 | 121 | 3,6 | 97,0% | 226 | 43 | 81,0% | 90 | 32 | 64,4% |
| 2021 | 145 | 3,7 | 97,4% | 228 | 40 | 82,5% | 35 | 4 | 88,6% |
| 2020 | 146 | 28 | 80,8% | 277 | 117 | 57,8% | 60 | 35 | 41,7% |
| 2019 | 140 | 6 | 95,7% | 207 | 43 | 79,2% | 40 | 10 | 75,0% |

|  | Nüld |  |  | Püld |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
|  |  | 60 |  |  | 2,0 |  |
| 2023 | 61,6 | 23,4 | 62,0% | 6,15 | 0,91 | 85,2% |
| 2022 | 40,1 | 12,1 | 69,8% | 3,57 | 0,71 | 80,1% |
| 2021 | 75,5 | 18,9 | 75,0% | 7,22 | 0,225 | 96,9% |
| 2020 | 63,1 | 43 | 31,9% | 6,95 | 1,31 | 81,2% |
| 2019 | 97,5 | 12,3 | 87,4% | 8,18 | 2,75 | 66,4% |

Kõima reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Probleemideks on ebaühtlane vooluhulk ja ühtlustusmahuti puudumine. Kõima reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Kõima ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Kõima  reoveepuhasti väljundnäitajad ei vasta nõuetele.

    - Lavassaare ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Lavassaare alevis on isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ca 2 km, reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt. Uued reoveekanalisatsioonitorustikud rajati 2010. aastal PVC torudest.

Reovee puhastamine

| Puhasti tüüp | Biofix 1B-180, biokilepuhasti |
| --- | --- |
| Järelpuhasti | 1 biotiik, 2200 m2 |
| Ehitusaasta | 2011 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 110 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 38 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | EI- BHT7; KHT; Üldfosfor |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 600 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | rahuldav |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | rahuldav |
| Järelpuhasti tehniline seisund | hea |
| Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus | Jah |
| Registrikood | PUH0671610 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/9000028 |

Reoveepuhasti tõhusus

Lavassaare  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele

|  | BHT 7 |  |  | KHT |  |  | Heljum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 25 | 80% |  | 125 | 75% |  | 35 | 70% |
| 2023 | 331 | 71 | 78,5% | 578 | 166 | 71,3% | 570 | 44 | 92,3% |
| 2022 | 461 | 49 | 89,4% | 892 | 140 | 84,3% | 550 | 60 | 89,1% |
| 2021 | 821 | 35 | 95,7% | 1251 | 103 | 91,8% | 2360 | 50 | 97,9% |
| 2020 | 440 | 46 | 89,5% | 563 | 129 | 77,1% | 210 | 45 | 78,6% |
| 2019 | 520 | 6,4 | 98,8% | 640 | 110 | 82,8% | 270 | 5 | 98,1% |

|  | Nüld |  |  | Püld |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 60 | 30% |  | 2,0 | 70% |
| 2023 | 60,7 | 36,3 | 40,2% | 8,2 | 3,34 | 59,3% |
| 2022 | 112 | 75,8 | 32,3% | 12,3 | 5,47 | 55,5% |
| 2021 | 144 | 70,6 | 51,0% | 15,1 | 5 | 66,9% |
| 2020 | 72,1 | 34 | 52,8% | 8,15 | 3,62 | 55,6% |
| 2019 | 63 | 4,5 | 92,9% | 7,9 | 0,13 | 98,4% |

2024 aastal rajatakse vana puhasti asemele uus annuspuhasti.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Lavassaare ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Lavassaare  reoveepuhasti väljundnäitajad ei vasta nõuetele.

    - Lindi ühiskanalisatsioon

2020. aasta seisuga on Lindi küla 281 elanikust ühiskanalisatsiooniga liitunud 44,5%.

Lindi reoveepuhastis puhastati 2020. aastal arvestuslikult 2 048 m3 reovett.

Kanalisatsioonivõrk

Lindi külas rajati uued reoveekanalisatsioonitorustikud 2008. aastal. Isevoolse kanalisatsiooni-torustiku pikkus on ca 1,2 km, sh survetorustiku (De90 PE) pikkus ca 0,35 km. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud plasttorudest (peamiselt PVC).

Lindi külas on kaks reoveepumplat – Lindi ridaelamu pumpla Audruranna tee 7 kinnistul ja Lindi pumpla Audruranna tee 24 kinnistul.

Reovee puhastamine

| Puhasti tüüp | Kompaktpuhasti EKOL 15, biokilepuhasti |
| --- | --- |
| Järelpuhasti |  |
| Ehitusaasta | 2007 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 15 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 7 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | JAH |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 100 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | hea |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | hea |
| Järelpuhasti tehniline seisund |  |
| Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus | ei |
| Registrikood | PUH0670620 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999986 |

Reoveepuhasti tõhusus

Lindi  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad vastasid  2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele

|  | BHT 7 |  |  | KHT |  |  | Heljum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 25 |  |  | 125 |  |  | 35 | 70% |
| 2023 | 51 | 6 | 88,2% | 88 | 41 | 53,4% | 40 | 7,6 | 81,0% |
| 2022 | 81 | 5,6 | 93,1% | 134 | 25 | 81,3% | 60 | 16 | 73,3% |
| 2021 | 461 | 14 | 97,0% | 588 | 87 | 85,2% | 230 | 12 | 94,8% |
| 2020 | 191 | 3,6 | 98,1% | 279 | 3,6 | 98,7% | 150 | 4 | 97,3% |
| 2019 | 241 | 24 | 90,0% | 356 | 77 | 78,4% | 95 | 34 | 64,2% |

|  | Nüld |  |  | Püld |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % | Sisse mg/l | Välja mg/l | Tõhusus % |
| Nõue |  | 60 |  |  | 2,0 |  |
| 2023 | 19,5 | 11,4 | 41,5% | 2,02 | 0,293 | 85,5% |
| 2022 | 13,1 | 8,3 | 36,6% | 1,29 | 0,315 | 75,6% |
| 2021 | 166 | 25,6 | 84,6% | 14,4 | 0,62 | 95,7% |
| 2020 | 40,9 | 21,3 | 47,9% | 5,22 | 0,375 | 92,8% |
| 2019 | 67,2 | 59,7 | 11,2% | 7,52 | 1,07 | 85,8% |

Teostatud analüüside alusel vastab reoveepuhastist väljuva heitvee saasteainete sisaldus kehtestatud nõuetele, puhasti seisukord on hea.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Lindi ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Lindi ühiskanalisatsioon toimib tõrgeteta , esineb üksikuid mittevastavaid heitvee proove reoveepuhasti väljundis.

    - Kuigu ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Kuigu elamurajooni 2,4 km pikkune veevõrk on rajatud 2005 aastal, toru materjal on polüvinüülkloriid (PVC), põhitrassid läbimõõduaga 160 mm. Kõigile kinnistuteke on rajatud nõuetekohased liitumispunktid.

Reovee puhastamine

Kuigu piirkonna reovesi juhitakse planeeringuala edelaosas olevasse uputatud filtertäidisega reoveepuhastisse BioDry-50. Puhasti projektikohane jõudlus on 50 m³/d ning puhasti on mõeldud puhastamaks 250 ie reostuskoormust. Reoveepuhastile eelneb 20 m³ septik, kus toimub reovee mehaaniline töötlemine. Reoveepuhasti suublaks on Reiu jõgi.

Seoses väikeste vooluhulkadega (ca 25% projektvõimusest) reoveepuhasti Kuigus ei tööta, suubla toru on suletud ja reovesi veetakse paakautodega puhastamiseks Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama.

| Puhasti tüüp | Biofilter |
| --- | --- |
| Järelpuhasti | Järelsetiti |
| Ehitusaasta | 2005 |
| Hüdrauliline jõudlus (m3/d) | 54 |
| Tegelik vooluhulk 2023 m³/d | 0 |
| Heitvee vastavus nõuetele 2023 | NA |
| Jõudlus projekti järgi (ie) | 250 |
| Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund | Hea |
| Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund | Puuduvad |
| Järelpuhasti tehniline seisund | Hea |
| Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus | JAH |
| Registrikood | PUH0001657 |
| Puhasti link Keskkonnaregistris | https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/9304286 |

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Kuigu ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Tarbijaid vähem projekteeritud ühiskanalisatsiooni võimsusest.

Ühiskanalisatsiooni reovee vooluhulgad väikesed, oht ummistusteks.

Reoveepuhasti ei tööta seoses väga väikese tegeliku reostuskoormusega, väljundnäitajad ei vastanud 2021. aastal nõuetele. Ajutiselt veetakse reovesi paakautodega Mõrra purgimissõlme.

    - Kanalisatsiooni riskid ja maandamise meetmed

Käesolevas peatükis antakse lühiülevaade kanalisatsiooniteenuse riskidest, mis võivad ohustada ühiskanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise meetmetest.

Reovee ärajuhtimise teenus peab olema pidevalt tagatud. Enamik ohtusid, mis võivad mõjutada teenuse katkemist, on ettevõttevälised. Kogu ettevõtte tänane ja tulevane tegevus on suunatud sellele, et minimaliseerida võimalikke riske. Selleks toimuvad pidevad personali koolitused ja õppused, ennetavad hooldused ja renoveerimised, tagatakse võtmeobjektide dubleeritus, seadmete ja avariimaterjalide olemasolu.

Tabel 6-17 Kanalisatsiooni kriitilised tegevused, riskid

| Jrk nr | Kriitiline tegevus | Tegevuse kriitilisuse aste | Valdkond |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrivarustuse toimimine | tegevus on väga kriitiline | Kanalipumplad |
| 2 | Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, siibrid, võred, mikserid, kompressorid, tsentrifuugid) | tegevus on väga kriitiline | Kanalipumplad |
| 3 | Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine | tegevus on kriitiline | Kanalipumplad, isevoolne kanal, survetorud, Pärnu MõrraRVPJ |
| 4 | Turvasüsteemide ja teenuse toimimine | tegevus on kriitiline | Kanalipumplad |
| 5 | Teenindava personali toimimine | tegevus on oluline | Kanalipumplad, Pärnu MõrraRVPJ |
| 6 | Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine (hooned, torustikud, setitid, aerotankid , mahutid | tegevus on oluline | Kanalipumplad, isevoolne kanal , survetorud |

Kanalisatsiooni riskide maandamise meetmed

Ettevõtte tänane ja tulevane tegevus on suunatud sellele, et minimaliseerida võimalikke riske. Selleks toimuvad pidevad personali koolitused ja õppused, ennetavad hooldused ja renoveerimised, tagatakse võtmeobjektide dubleeritus, seadmete ja avariimaterjalide olemasolu.

Taastekavad, plaanid on koostatud alljärgnevate kriisiolukordade kohta

Tabel 6-18 Kriisolukordade taastekavad

| Valdkond | Kriisolukord, mille kohta koostatakse taastekava | Põhiline kriitiline tegevus |
| --- | --- | --- |
| Isevoolne torustik Survetorustikud | Torustiku rike, purunemine | Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine, Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine |
| Kanalipumplad | Elektrikatkestus | Elektrivarustuse toimimine |
|  | Automaatika katkestus | Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, siibrid, võred, mikserid, kompressorid, tsentrifuugid) |
|  | Pumpade ja muude tehnoloogiliste seadmete rike | Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine |
| Isevoolne torustik Survetorustikud Kanalipumplad Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaam | Tegutsemine ulatuslike üleujutuste korral | Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine |

Käitumisjuhised elanikonnale

- Üleujutuste ajal võib kanaliteenus katkeda

- Äri- ja tööstusettevõtted peavad peale hädaolukorra väljakuulutamist jälgima oma hädaolukorras tegutsemise kava ja arvestama, et linna kanalivõrgus võib reovee vastuvõtmine katkeda

- Autojuhid peaksid vältima tänavatel suurtesse veelompidesse sõitmist, kuna see seab ohtu nende sõiduki.

- Soovitame veekahjustustele tundliku vara viia välja allpool maa tasapinda asuvatest ruumidest ning vajadusel ka esimestelt korrustelt kõrgemale võimalikust veepiirist.

- Vältimaks vee tagasivoolu kanalisatsioonist, soovitame sulgeda hoonest väljuvad kanalisatsioonitorustikud.

    - Kanalisatsiooni põhieesmärgid

1. Välja ehitada ühiskanalisatsioon elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele, kus see veel puudub. Alternatiivina ehitada ühiskanalisatsiooniga katmata alade kinnistutele nõuetekohane reovee mahuti;

2. Jätkata torustike renoveerimist kuni kaks km aastas eesmärgiga tagada kanalisatsiooni jätkusuutlikus, torustike tehniliselt hea seisukord ja ummistuste arv alla 100 aastas;

3. Jätkata reoveepuhastusjaama ja kanalisatsioonipumplate seadmete ning rajatiste parendamist ja uuendamist tagamaks varade jätkusuutlikus ja keskkonnanõuetele vastavus;

5. Täiendada  reoveepuhastusjaamade tehnoloogiat tagamaks väljundite vastavus ja lõhnahäiringute minimeerimine.

6. Alustada aastast 2035- aastal  Mõrra reoveepuhastusjaamas IV etapi rajamise ettevalmitustöid, tagamaks vastavuse Asulareovee direktiivis kehtestatud nõuetele aastaks 2040.

  - OÜ SUFE TEGEVUSPIIRKONNA ÜHISKANALISATSIOOON

    - Kanalisatsiooniteenuse tarbimine

Kanalisatsiooniteenuse tarbijate arv ja tarbimise maht

Tõstamaa aleviku 466 elanikust on 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 88% aleviku elanikest. Tõstamaa reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. Tõstamaa aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisa 1 joonisel 4-1.

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus Tõstamaa kortermajade ja eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Suuremateks ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks on Tõstamaa Keskkool ning Tõstamaa Lasteaed. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Tõstamaa aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. Kokku oli Tõstamaa alevikus ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud klientide reoveeteke 2020. aastal ligikaudu 56 000 m3.

Tõhela ja Männikuste külas kasutavad ühiskanalisatsiooniteenust peamiselt küla keskuse kortermajade ja eramajade elanikud, kokku hinnanguliselt 45 inimest.

Pootsi küla keskuse piirkonnas on ühiskanalisatsioon kahel kortermajal (4 ja 12 korteriga), kus elab ca 30 elanikku, ühiskanalisatsiooniteenust kasutab ka hooldekodu.

Tabel 6-19 OÜ Sufe tegevuspiirkonna kanaklisatsiooni tarbimine

| Asula | Elanike arv | Ühis-kanalisatsiooniga liitunute arv | Ühis- kanalisatsiooniga liitunute % | Tarbimine 2023, olme (m3) | Tarbimine 2023, tööstus (m3) | Tarbimine kokku (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tõstamaa alevik | 450 | 410 | 91% | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Tõhela ja Männikuste küla | 34+100 | 45 | 34% | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Pootsi küla | 80 | 30 | 38% | 1 700 | 0 | 1 700 |
| Kokku | 642 | 485 | 73% | 15 700 | 0 | 15 700 |

Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Tõstamaa osavallas

Allolevas tabelis on toodud prognoositav Tõstamaa osavalla elanike arv ja prognoositavad reovee vooluhulgad Tõstamaa osavallas 2022-2036.

Tabel 6-20 OÜ Sufe tegevuspiirkonna kanaliteenuse tarbimise prognoos

|  | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanike arv Tõstamaa osavallas | 576 | 573 | 568 | 562 | 556 | 551 | 543 |
| Kanalisatsiooniga liidetud elanike arv | 429 | 427 | 423 | 450 | 467 | 462 | 455 |
| Elanike tarbimine l/in/päevas | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Elanike kanalisatsiooniteenuse tarbimine 1000 m3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12,6 | 12,6 | 12,7 |
| Asutuste ja ettevõtete kanalisatsiooniteenuse tarbimine 1000 m3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Infiltratsioon 1000 m3 | 13,9 | 13,9 | 14 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 15,6 |
| Puhastitesse juhitud reovesi Tõstamaa osavallas kokku 1000 m3 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 |

    - Tõstamaa ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Tõstamaa aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, tulenevalt maapinna reljeefist on reovee puhastile suunamiseks kasutusel 7 reoveepumplat. Tõstamaa alevikus on kokku ca 7 970 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 680 meetrit survekanalisatsiooni torustikke. Uuemad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud 2007. aastal ning nende kogupikkus on ca 3605 meetrit. Rekonstrueeritud survekanalisatsiooni torustikke on ca 450 meetrit, torustiku rajamiseks on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De110 mm. Lisaks on 1996. aastal ligikaudu 1135 m ulatuses rajatud ning rekonstrueeritud isevoolseid ning ca 230 m ulatuses survekanalisatsioonitorustikke.

Vanemad ühiskanalisatsiooni ning kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi keraamilistest ja asbotsementtorudest ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess – reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.

Tõstamaa alevikus tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Suublasse juhitava heitvee kogus on arvestuslik. Sellest lähtuvalt moodustas infiltratsiooni ja sademevee osakaal 2020. aastal hinnanguliselt ca 50% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Vanusest tingituna on vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistutorustikud ning kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse.

Reovee suunamiseks reoveepuhastile on Tõstamaa alevikus kasutusel kokku 7 reoveepumplat. Vanemad 1996. a. rajatud reoveepumplad on klaasplastist korpusega ning ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad. Uuemad pumplad, mis on rajatud 2008. ja 2011. a. on PE korpusega ning varustatud kahe pumbaga.

Tabel 6-21 Tõstamaa aleviku reoveepumplad

| Objekti tähis | Objekti nimi | Kasutatava pumba mark | Rajamise aasta | Üldhinnang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPJ | Kooli | ABS | 1996 | Rahuldav |
| RPJ-1 | Ehitajate tee | Wilo | 2011 | Hea |
| RPJ-2 | Kalli mnt | ABS (1 pump) | 1996 | Rahuldav |
| RPJ-3 | Nooruse | ABS | 1996 | Rahuldav |
| RPJ-4 | Metsa | ABS | 2008 | Hea |
| RPJ-5 | Kalda | ABS | 2008 | Hea |
| RPJ-6 | Jõe (puhastil) | ABS (1 pump) | 1996 | Rahuldav |

Reovee puhastamine

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti asub aleviku kaguosas. Reovee puhastamine toimub 1998. aastal rekonstrueeritud aerotank-tüüpi läbivoolses aktiivmudapuhastis. Järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2.

Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 93 kg BHT7/d (1550 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 300 m3/d.

Reovesi suunatakse puhastusprotsessi reoveepuhasti territooriumil asuva reoveepumpla abil. Eelnevalt läbib reovesi käsivõre ning liivapüünise. Reoveepumpla abil pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi aerotanki, kus toimub reovee bioloogiline puhastus. Puhastustehnoloogiaks on aktiivmudamenetlus koos lämmastikühendite redutseerimisega ning fosforühendite simultaansadestamisega koagulantide abil.

Heitvee järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2. Fosfori väljasadestamiseks bioloogiliselt puhastatud veest annustatakse raudsulfaati. Jääkaktiivmuda eemaldatakse aerotankist ning tihendatakse mudatihendis. Tihenenud muda suunatakse puhasti territooriumil asuvale mudaväljakule tahenema.

Puhasti territooriumil paikneb tehnohoone, kus paiknevad õhupuhurid, elektri- ja automaatikakilp ja fosforiärastuse kemikaali dosaatorpump koos mahutiga. Hoone seisukord on rahuldav.

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti on vajab rekonstrueerimist ning biotiigid puhastamist. Reoveepuhasti töötab alakoormusega ja on suure energiatarbega.

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le SuFe väljastatud veeloale (nr L.VV/322815) on Tõstamaa jõgi (suubla kood 1121100). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh Tõstamaa jõgi) reostustundlikud heitveesuublad.

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2020. aastal on toodud Lisa 3 tabelis 2. 2020. aastal teostatud analüüside alusel tagas reoveepuhasti puhastist väljuva heitvee saasteainete sisalduse vastavuse kehtestatud nõuetele.

Sademeveekanalisatsioon

Sademevee kanalisatsioon on rajatud ümber Tõstamaa kooli, eesvooluks on Tõstamaa jõgi, ülejäänud asulas on sademevee ärajuhtimisel kasutusel kraavid.

Tõstamaa ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Tõstamaa aleviku kanalisatsiooni peakollektor amortiseerunud.

Kalli mnt survetorustik seisukord teadmata.

Tõstamaa reoveepuhasti amortiseerunud, biotiigid täis settinud.

Nooruse ja Kalli mnt ülepumplad amortiseerunud.

    - Tõhela ja Männikuste ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Tõhela küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, üksnes reovee suunamiseks reoveepuhastile on reoveepuhasti territooriumil kasutusel 2005. aastal rekonstrueeritud reoveepumpla. Tegemist on ühe pumbaga (ABS) varustatud klaasplastist korpusega kompaktpumplaga.

Tõhela külas on kokku ca 1365 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest ligikaudu 525 meetrit on rekonstrueeritud 2006. aastal. Aastatel 2018-2019 rekonstrueeriti kanalisatsioonitorustikud Männikuste küla pumbamajast piki Mätta teed, Annuste teed, Karbiküla teed läbi Lehe, Ridamu, Toome kinnistute üle Kalli-Tõstamaa-Värati tee kuni Tõhela rahvamaja kinnistul paikneva reoveepuhastini. Kokku rekonstrueeriti küla keskuse lõunaosas ca 620 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 12 kanalisatsiooni liitumispunkti.

Uuemate isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De160 mm. Vanemad kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi peamiselt keraamilistest ning asbotsemendist torudest. Survekanalisatsiooni torustiku pikkus on ca 5 m.

Tõhela küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel Tõstamaa osavalla Tõhela ja Männikuste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem.

Reovee puhastamine

Tõhela ja Männikuste küla reoveepuhasti asub Männikuste küla Tõhela rahvamaja kinnistul. Puhasti rekonstrueeriti aastatel 2018-2019, vana reoveepuhasti lammutati. Enne puhastit paikneb pumpla.

Uus reoveepuhasti koosneb 15 m3 septikust ja 240 m3 imbpeenrast. Olemasoleva pumpla survetoru PE De75 on ühendatud septikule eelneva voolurahustuskaevuga (D560/500-piiguga kaev). Septiku viimasest kambrist väljub kaks väljavoolutoru De110, mõlemad suunduvad jaotuskaevu, mis kumbki on varustatud nelja regulaatoriga. Imbpeenar koosneb 8 imbtorust. Puhasti ala on ümbritsetud piirdeaiaga.

Tõhela ja Männikuste külas kasutab ühiskanalisatsiooniteenust ca 45 inimest. Arvutuslik reovee vooluhulk on 3,2 m3/d. Infiltratsioon on hinnanguliselt 30%. 2018. aastal teostati reostuskoormuse uuring, mille alusel oli Tõhela ja Männikuste küla reostuskoormuseks keskmiselt 20 ie. Keskmine reovee vooluhulk oli 4,76 m3/d. Alla 5 m3/ööpäevas heitvee pinnasesse juhtimine ei vaja veeluba.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Tõhela ja Männikuste ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Pinnavee jõudmine suurel hulgal kanalisatsiooni märjal ajal.

Nõukogude aegsed reoveekanalisatsiooni torustikud ei ole veetihedad, suur infiltratsiooni osakaal, mis raskendab kanaliteenuse toimimist.

Suuremate sademete korral on kanalisatsioonisüsteem ülekoormatud

    - Pootsi ühiskanalisatsioon

Kanalisatsioonivõrk

Pootsi küla ühiskanalisatsiooni torustikud rekonstrueeriti aastatel 2018-2019. Rekonstrueerimise käigus ühendati Pootsi küla keskuse ja hooldekodu süsteemid, mis varem toimisid eraldi.

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimisel ehitati ca 420 m torustikke ning rajati uus reoveepuhasti. Korterelamutes tekkiva reovee juhtimiseks reoveepuhastile rajati Pootsi Maja kinnistule kanalisatsiooni reoveepumpla ning ca 284 m survekanalisatsioonitorustikku (De63 PE). Hooldekodus tekkiv reovesi juhitakse reoveepuhastile isevoolselt, De160 mm torustiku kaudu. Pootsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise tööprojektis on perspektiivne reoveepuhastile juhitava reovee aastakeskmine kogus 4,0 m3/d. 2020. aastal juhiti OÜ SuFe andmetel Pootsi küla reoveepuhastile 1300 m3 olmereovett (ca 3,6 m3/ööpäevas).

Reovee puhastamine

Pootsi reoveepuhasti koosneb 20 m3 septikust, jaotuskaevudest ja 300 m2 imbväljakust. Reovee mehaaniline puhastus toimub kolmekambrilises 20 m3 septikus. Septikus toimub reovees sisalduva heljumi ning koos sellega ka orgaanilise aine osaline settimine. Settinud orgaaniline aine käärib septikus anaeroobselt  ja selle tulemusena sette maht kahaneb. Pärast septikut paikneb pumbakaev, mille abil pumbatakse mehhaaniliselt ja osaliselt bioloogiliselt puhastatud heitvesi edasi jaotuskaevu, kust see juhitakse isevoolselt imbväljakule. Mehhaanilise puhastuse käigus tekkiv sete koguneb septikusse, mida tuleb perioodiliselt settest puhastada.

Heitvesi immutatakse imbväljak-pinnaspuhastil mõõtmetega 25x12 m, kogupindalaga 300 m2.

Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga.

Pootsi külas tekkiva reovee aastakeskmine kogus on ca 4,0 m3/d. Keskmine reoveehulk oli 2020. aastal 3,6 m3/d. Alla 5 m3/ööpäevas heitvee pinnasesse juhtimine ei vaja veeluba.

Sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Pootsi  ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid

Pootsi ühiskanalisatsiooni toimimise probleeme ei tuvastatud.

- Lühikokkuvõte lähiümbruse valdade veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemidest

Tori vald paikneb Pärnumaa keskosas. Valla lääne- ja lõunanaabriks on Pärnu linn, põhjaosas piirneb Põhja-Pärnumaa vallaga, idaosas Põhja-Sakala vallaga. 01.06.2024 seisuga on Tori vallas registreeritud 11 548 elanikku.. Kõige suurem elanike hulk on koondunud Sindi linna, Tammiste külla ja Sauga alevikku, kus elab 55% kogu valla rahvastikust. Tori vallas osutab alates 1. aprillist 2024 vee- ja kanalisatsiooniteenuseid AS Pärnu Vesi. Sindi linna, Sauga aleviku Tammiste küla ning Eametsa küla veevarustus baseerub Reiu veetöötlusjaamal ning on osa ühisest veevarustussüsteemist.

Mujal Tori vallas on ühisveevarustus lahendatud kohalike puurkaevude baasil ning ühendus Pärnu linna ühisveevarustusega puudub.

Sindi linna, Sauga aleviku, Tammiste küla ja Eametsa  ühiskanalisatsioon juhitakse Pärnu ühiskanalisatsiooni süsteemi ja puhastatakse Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaamas. Ülejäänud Tori valla asumite ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamine on lahendatud lokaalsete puhastite baasil.

Häädemeeste vald paikneb Edela-Eestis Pärnu maakonna lõunaosas. Valla administratiiv-keskuseks on Uulu küla mis asub Pärnu linnast ca 10 km kaugusel. Vald piirneb põhja poolt Pärnu linnaga, idast Saarde vallaga, läänest Pärnu ja Liivi lahega, lõunast Läti Vabariigiga. 01.01.2024. aasta  seisuga on Häädemeeste vallas registreeritud 5 021 elanikku.

Häädemeeste vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Häädemeeste vallale 100% kuuluv AS Häädemeeste VK  ja Pärnu linna vahetus läheduses (Reiu külas Kalevi puiesteel) AS Pärnu Vesi. Häädemeeste valla ühisveevarustus on (v.a. AS Pärnu Vesi tegevuspiirkond Kalevi puiesteel) lahendatud kohalike puurkaevude baasil ning ühendus Pärnu linna ühisveevarustusega puudub.

Häädemeeste valla ühiskanalisatsioon v.a. osa Reiu külast on lahendatud lokaalsete puhastite baasil. Reiu küla keskusest (endine Nõukogude liidu sõjaväeosa ja Tõllapulga elamurajoon) toimub reovee juhtimine Pärnu ühiskanalisatsioonisüsteemi. Pärnu linna Mõrra reoveepuhastusjaama puhastamiseks juhitud reovee maht on ca 12 tuhat m³ aastas.

- Arenduspiirkondade veevarustus ja kanalisatsioon

Üldplaneeringuga on kavandatud peamiste tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamise üldpõhimõtted. Detailplaneeringu kohustusega maa-aladel tuleb kõik tehnovõrgud ehitada maa-aluste tehnovõrkudena. Tehnovõrgud tuleb üldjuhul planeerida avaliku tee/tänava maa-alale. Detailplaneeringut koostades tuleb tagada ka tehnovõrkude võimaldamine naaberkrundile, luua võimalus naaberala planeeritavate tehnovõrkude ühendamiseks planeerimisel oleva ala tehnovõrkudega. Kui kavandatakse tupiktänav(ad), siis tuleb luua üldplaneeringus detailplaneeringu kohustusega alaks planeeritud naaberalaga jalgteeühenduse kaudu ka tehnovõrguühendus. Erinevad võrguhaldajad peavad täpsustama tehnilisi üksikasju detailplaneerimise ja projekteerimise käigus toimuva koostöö raames.

Alates 2019. aastast kuni juuni 2023 on kehtestatud 95 detailplaneeringut. Kehtestatud detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Pärnu linna koduleheküljel detailplaneeringute kaardirakenduses

https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/detailplaneeringud

- INVESTEERINGUD AASTATEL 2025-2036

  - Investeeringute üldeesmärgid

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise üldiseks eesmärgiks on tiheasustus-piirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks elutähtsa teenusena tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. ÜVK väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale.

  - Arendamise põhimõtted

Pärnu linna ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendatakse vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise kava on koostatud, arvestades 15 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2022-2036. Planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-asutuste paiknemise muutusi tulevikus, lähtuvalt kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest.

ÜVK arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ülevaate investeeringuprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. Investeeringuprojektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Investeeringuprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud:

- tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust;

- tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest vajadustest;

- keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi säilimise ja/või paranemise;

- majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises investeeringuprogrammis.

  - Investeeringud AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas

AS Pärnu Vesi on seadnud perioodil 2025-2036 ÜVK arendamisel eesmärgiks:

Ühisveevärk

- Vähendada elutähtsa teenuse toimepidevuse riske

- Tagada joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele;

- Tagada veerõhu pidev vastavus nõuetele;

- Tagada opereerimise kulude säästlikus.

- Välja ehitada ühisveevärk elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele, kus see veel puudub, tagamaks kõigile elanikele nõuetekohane joogivesi.

- Jätkata torustike renoveerimist kuni 2 km aastas eesmärgiga tagada veevarustuse jätkusuutlikkus, torustike tehniliselt hea seisukord ja avariide arv alla 100 aastas;

- Saavutada  müümata vee osakaal ( absoluutne veekadu ) alla 15%;

- Paigaldada renoveerimise käigus kõigi elamukinnistute veega varustamiseks kinnistu piirile nõuetekohased liitumispunktid.

Ühiskanalisatsioon

- Vähendada elutähtsa teenuse toimepidevuse riske

- Tagada reovee vastuvõtmise ja puhastamise vastavus keskkonnanõuetele;

- Tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele;

- Välja ehitada ühiskanalisatsioon elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele;

- Jätkata torustike renoveerimist kuni 2 km aastas eesmärgiga tagada kanalisatsiooni jätkusuutlikkus, torustike tehniliselt hea seisukord ja ummistuste arv alla 100 aastas;

- Jätkata reoveepuhastusjaama ja kanalisatsioonipumplate seadmete ning rajatiste parendamist ja uuendamist tagamaks varade jätkusuutlikkus ja keskkonnanõuetele vastavus;

- Täiendada vajadusel reoveepuhastusjaamade tehnoloogiat ning varade uuendamist tagamaks heitvee väljundi vastavus.

- Alustada aastast 2035- aastal  Mõrra reoveepuhastusjaamas IV etapi rajamise ettevalmitustöid, tagamaks vastavuse Asulareovee direktiivis kehtestatud nõuetele aastaks 2040

- Parandada halvaks hinnatud sademevee valgalades sademevee ärajuhtimist

- Alustada sademevee ärajuhtimise süsteemide parendamist

Lisaks käesolevale ÜVK arendamise kavale reguleerib AS Pärnu Vesi investeeringute elluviimist AS Pärnu Vesi 5 aasta investeeringute kava, mis vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures täiendatakse investeeringute kava nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 5 aastat. Investeeringute kava kinnitab AS Pärnu Vesi Nõukogu.

    - Investeeringud aastatel 2025-2029

Aastatel 2025-2029 on kavandatud teostada investeeringuid kokku 14,6 miljonit euro ulatuses (tabel 9-1, graafik 9-1). Planeeritud investeeringuid rahastab AS Pärnu Vesi oma- ja välisvahenditest.

Tabel 9-1 investeeringud valdkondade lõikes 2025-2029

| KOKKU PROJEKTILIIGID | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEETOOTMINE | 48 400 | 60 000 | 16 500 | 70 000 | 0 | 194 900 |
| VÕRGUD | 918 700 | 1 003 650 | 324 500 | 1 367 550 | 2 339 000 | 5 953 400 |
| SADEMEVESI (Kraavid) | 27 000 | 902 650 | 949 300 | 1 022 300 | 711 500 | 3 612 750 |
| KANALIPUMPLAD | 50 000 | 320 000 | 211 500 | 91 000 | 149 500 | 822 000 |
| REOVEEPUHASTUS | 563 600 | 243 500 | 384 000 | 320 000 | 0 | 1 511 100 |
| MUUD PROJEKTID | 230 000 | 771 125 | 367 325 | 241 825 | 71 625 | 1 681 900 |
| AVARIIRESERV | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 850 000 |
| KOKKU | 1 987 700 | 3 450 925 | 2 403 125 | 3 312 675 | 3 471 625 | 14 626 050 |

Graafik  9-1. Investeeringute jaotus valdkondade lõikes 2025-2029

Veehaare ja veetöötlus

Kokku on aastatel 2025-2029 planeeritud investeerida veetootmise projektidele 195 tuhat eurot.

| Nr | Investeeringuprojekti nimetus | Maksumus eurodes | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reiu veehaarde puurkaevude konserveerimine | 30 000 | Reiu Veehaardes 5 puurkaevu maja korrastamine ja 3 O-C ja 2 Siluri puurkaevu konserveerimine , 2025 projekt, 2026 ehitus |
| 2 | Reiu videovalve | 9 600 | 2024. aastal koostatakse projekt objekti valve parandamiseks. 2025. aastal ehitatakse välja kaamerate võrk, mille tulemusena vähendatakse tühi väljasõite ja suurendatakse turvalisust |
| 3 | Vaskrääma veehaarde generaatortoite ja RLA projekteerimine ja ehitus | 75 000 | Vaskrääma veehaarde automaatse generaatortoiteseadme süsteemi projekteerimine ja ehitus. Eesmärgiks tagada elutähtsa teenuse tõrgeteta toimimine, võrgutoite katkemisel. Projekt hõlmab generaatorseadme valikut ja paigaldust, RLA-d, muudatusi olemasolevas elektriprojektis. Projekt on ettevalmistav etapp ehitushankesse minekuks. Ehitus planeeritud 2028.aastal maksumusega 70 tuhat eurot. |
| 4 | Vaskrääma toorveetorustiku vahetus sõlmest 7103 kuni Puraviku tn 35. Parempoolne liin 700 m. | 28 800 | Asendatakse oma jõududega 400 jm Vaskrääma toorveetorustiku Ø 400 mm. Investeeringute maksumuses materjali - torude kulu |
| 5 | Lavassaare veetöötlsujaama RLA süsteemi rekonstrueerimine | 11 500 | Lavassaare veetöötlusjaama automaatse generaatortoiteseadme süsteemi rekonstrueerimine. Eesmärgiks tagada elutähtsa teenuse tõrgeteta toimimine, võrgutoite katkemisel. |
| 6 | Kuigu veetöötlus | 40 000 | Projekteeritakse ja ehitatakse olemasoleva puurkaev pumplale lisahoone veetöötlusseadmete paigaldamiseks. Projekteeritakse ja paigaldatakse veetöötlusseadmed rauaärastuseks. Elektri ja automaatikatööd. |

Võrgud

Kokku on aastatel 2025-2029 planeeritud investeerida võrkude projektidele 5,95 miljonit eurot, sealhulgas võrkude laiendamise kava uusehitustele 2,0 miljonit eurot.

Rekonstrueeritakse

- 10,5 km veetorustikke

- 6,4 km kanalisatsiooni torustikku

- 0,8 km sademevee torustikke

Laienduskavaga rajatakse

- 5,5 km veetorustikke

- 9,3 km kanalisatsiooni torustikku

- 12 kanalipumplat

| Nr | Investeeringuprojekti nimetus | Maksumus eurodes | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reiust väljuv vasakkalda magistraal veetorustik (Reiu VTJ - Riia mnt) | 587 000 | Olemasoleva Ø400 mm terastoru asendamine kogupikkusega 1 140m. 2028. koostatakse projekt, ehitus planeeritud 2029 maksumusega 570 tuhat eurot. |
| 2 | Veevõrgu mudel (Pärnu, Paikuse, Audru) | 60 000 | Kogu Pärnu veevõrgu / Reiu VTJ toitega hüdraulilise mudeli koostamine. |
| 3 | Riia mnt veetorustik (Saare tn kuni Riia mnt 177a) | 600 000 | Asendatakse 1962 aastal rajatud ca 1 km Ø400 mm veetorustikku, 2028 aastal projekteerimine, 2029 aastal ehitus maksumusega 585 tuhat eurot. |
| 4 | Katmata ala Pärnu linn | 42 000 | Paide mnt 2 esialgne kava 2024, aga on selgunud, et projekti ei saa seoses Rail Baltic projekteerimisega |
|  | Paikuse võrkude laiendamine I etapp (ehitus 2024 üleminev) | 278 950 | Paikuse võrkude laienduskava ehituse I etapp ;ca 1,8 km -Jõekalda tee survekanalisastiooni rajamine Raudtee tn kuni Oru tn. -Jõekalda tee 15…27 VK rajamine -7 kinnistut -Jõekalda tee II pumpla ülevoolu ehitus |
| 5 | Paikuse võrkude laiendamine II etapp (ehitus 2025 a) | 240 300 | Paikuse võrkude laienduskava II etapp , 31 kinnistut; ca 2 km -Kodara tn VK. -Jõekalda tee 29-51 VK. |
| 6 | Paikuse võrkude laiendamine III etapp (ehitus 2026 a) | 410 550 | Paikuse võrkude laienduskava III etapp , 41 kinnistut; ca 3 km - Sillaküla alates Oru tn -Nulu tn - Paide mnt - Raudtee põik |
| 7 | Audru võrkude laiendamine III etapp Kõima | 266 800 | Audru võrkude laiendamine III etapp Kõima, 17 kinnistut , 1,7 km. |
| 8 | Audru võrkude laiendamine VI etapp Jõõpre | 168 600 | Audru võrkude laiendamine VI etapp Jõõpre; 15 kinnistut, ca 1,0 km. |
| 9 | Audru võrkude laiendamine V etapp Lindi | 512 450 | Audru võrkude laiendamine V etapp Lindi; 39 kinnistut, ca 3,8 km. |
| 10 | Audru võrkude laiendamine VII etapp Nurme tee | 78 000 | Audru võrkude laiendamine VI etapp Nurme tee; 11 kinnistut , ca 0,8 km |
| 11 | Kesklinna silla ehitamisega renoveeritav ÜVK | 12 450 | Kesklinna silla koridorile jäävate nõukogude aegsete torustike renoveerimine, mahud selguvad peale Linna ehitusprojekti koostamist |
| 12 | Raeküla vee ja kanalitorude asendus koos sademevee ehitusega | 808 000 | Raeküla sademevee süsteemi väljaehitamise käigus uuendatakse ka vanad enne 1994 aastal välja ehitatud ÜVK torustikud Vesi 8750 jm; kanal 1 390 m |
| 13 | Kolde tn V, K ja SK | 158 300 | Vesi 295m Ø110 mm uusehitus, sademevesi 400m Ø315 mm uusehitus, kanal 385m Ø160 mm renoveerimine. Projekt 2027 ehitus 2028 kogumaksumus 158,3 tuhat eurot. |
| 14 | Püssi tn (Vana-Sauga kuni Kitse tn) V, K ja SK | 136 400 | Vesi 340 m Ø110mm; kanal 230m Ø160mm; sademevesi 360m Ø360 mm, projekt 2027; ehitus 2028 kogumaksumuse 136,4 tuhat eurot. |
| 15 | Väike - Kuke, Liiva tn, Rähni V, K ja SK rekonstrueerimine | 369 000 | Asendatakse vesi 950 m; kanal 1 110 m; sademevesi 810 m, projekt 2027; ehitus maksumusega 349 tuhat eurot 2028 aastal. |
| 16 | Lõuna ja Hommiku tn ÜVK rekonstrueerimine | 5 000 | Hommiku ja Lõuna tn vee ja kanalitorustike uuendamise projekteerimine, ehitus 2023 maksumusega 107 tuhat eurot |
| 17 | Ahaste ÜVK rekonstrueerimine | 20 000 | Ahaste küla ÜVK renoveerimiste ja sademevee lahenduste projekteerimine, ehitus 2030 maksumusega 494 tuhat eurot |
| 18 | Rohelise ja Allika tn K kollektor (Roheline 68 kuni Kaevu tn) kinnine meetod | 616 000 | DN500 kollektori renoveerimine kinnisel (CCIP) meetodil. Maht 1540m. Torustiku sügavus valdavalt 3m. |
| 19 | Vikero pumpla sissevoolutorustikud | 177 600 | Kanali uuendamine kinnisel meetodil Ø 150mm 165m; Ø 250mm 270 m; Ø 300mm 150m; Ø 400mm 180m. |
| 20 | Vana-Pärnu pumpla survetorustik | 406 000 | Kahe olemasoleva asbo Ø250 ja malm Ø300 mm survetoru asendamine PE survetoruga kokku 1 120 m. Projekt 2028. aastal, ehitus 2029. aastal maksumusega 391 tuhat eurot. |

Sademevesi

Kokku on 5 aasta investeeringud sademevee projektidele 3,6 miljonit eurot.

Sellest 2025. aastal 27 tuhat eurot Raekülas 5 sademevee valgala projekteerimiseks ning Keskkonnainvesteeringute Keskusele ÜF rahastamistaotluse esitamiseks.

5 aasta jooksul on planeeritud viia läbi lihtsamad korrastamise ja parendustööd sademevee valgalades,

- Mis said ÜVK 12 aasta arendamise kava koostamise protsessis hinnangu väga halb

- Mis ei vaja eraldi uuringuid ja sademevee ärajuhtimise skeemide koostamist

Planeeritud on valgalapõhiste sademevee ärajuhtimise skeemide koostamine, nende alusel objektide valik ja ehitus alates 2030 aastast.

| Nr | Investeeringuprojekti nimetus | Maksumus eurodes | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raeküla sademevee skeemlahenduse, eelprojekti teostamine, aastatel 2026 kuni 2029 valgalad 1 kuni 5, aastatel 2030-2032 valgalad 6-8 | 3 144 750 | Piirkonnas sademevee kraavitus halvas seisus või puudub üldse. Tänavad kitsad. Kraavitust igale poole ruumipuuduse tõttu lahendada ei saa. Probleemid kevad talvisel perioodil. Rajatakse 8 sademevee puhastit ning 10,1 km sademevee torusid/kraave , valgalad 1-5 |
| 2 | Vana-Pärnu sademevesi- Valgala 2; 4A | 101 750 | Valga 2 -rekonstrueeritav sademeveetorustik De315; 40 m; rekonstrueeritav sademeveetorustik De225; 115 m Valgala 4A - Vajalik rajada SK väljalask Pärnu jõkke, planeeritav sademeveetorustik De315; 130 m |
| 3 | Ülejõe sademevesi , Valgalad 28;52;55;56;74 | 134 000 | Valgala 28-Rekonstrueeritav sademeveetorustik De 450; 140 m Valgala 52 Rekonstrueeritav kraav 90 m Valgala 55 Planeeritav torustik De350, 140 m Valgala 56 Rekonstrueeritav kraav 190 m Valgala 74 -1) Ilvese kuni Tallinna mnt, Ilvese kuni Oja tänav, peakraavi süvendamine/korrastamine, 660 m; 2) Torustiku/kraavi ümberehitus Lille kuni Härma tn, 230/190 m (kokku 420 m). |
| 4 | Rääma sademevesi Valgalad 83;105;106 | 19 750 | Valgala 83 Rekonstrueeritav torustik DN200…300, 415 m Valgala 105- Pirni tn ÜSK torustiku rekonstrueerimine, De250, 55 m Valgala 106 ÜSK torustiku rekonstrueerimine DN200…315, 550 m |
| 5 | Papiniidu sademevesi Valgala 164 | 5 000 | ÜSK torustiku arendus piki Lao tänavat. Planeeritav sademeveetoru De560; 350 m, 2029 projekteerimine 2030 ehitus maksumusega 87,5 tuhat eurot |
| 6 | Paikuse alev sademevesi Valgala P15 | 3 000 | ÜSK torustiku väljavahetus 130 m , 2029 projekteerimine 2030 ehitus maksumusega 19,5 tuhat eurot |
| 7 | Niidu sademevesi Valgalad 60;92;97;98;115 | 101 500 | 2028 projekteerimised, 2029 Valgala 97-Savi tn eelvoolu kraavi süvendamine/korrastamine, 220 m. Valgala 98 Kraavi süvendamine/korrastamine Savi tn kuni Oja tänav. Rekonstrueeritav kraav 940 m. Ülejäänud valgalad 2030 ja hiljem |
| 8 | Audru aleviku sademevesi Valgala A63 | 3 000 | Eelvoolukraavi süvendamine/korrastamine 130 m, 2029 projekteerimine, ehitus 2030 |
| 9 | Sademevee skeemid, uuringud, mõõdistamised | 100 000 | Planeeritud sademevee ärajuhtimise skeemide koostamine, nende alusel objektide valik ja ehitus alates 2030 aastast |

Kanalisatsiooni pumplad

Projektide eesmärgiks on rekonstrueerida vajalikus mahus pumplate amortiseerunud seadmeid tagamaks opereerimiskulude vähenemise ja seadmete töökindluse.

Kokku on 5 aasta investeeringud kanalisatsioonipumplate projektidele 822 tuhat eurot.

| Nr | Investeeringuprojekti nimetus | Maksumus eurodes | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papli sademeveepumpla rekonstrueerimine | 80 000 | Pumpade (2 tk)asendamine sobiva tootlikkusega pumpadega. Torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Elektri- ja käivitusaparatuuri asendamine. Projekt teostatakse 2027. aastal kogumaksumusega 80 tuhat eurot. |
| 2 | Vikero RVP rekonstrueerimine | 110 000 | Pumpade(kaks pumpa) asendamine sobiva tootlikkusega pumpadega. Torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Elektri- ja käivitusaparatuuri asendamine. Sise- ja välisviimistlus. |
| 3 | Käärasooringi RVP rekonstrueerimine | 30 000 | Olemasoleva pumpla kesta sisse paigaldatakse uued pumbad (2tk) koos pumbasiinide, tagasilöögiklappide, siibrite ja toruarmatuuriga. Projekt planeeritud teostada 2027. aastal kogumaksumusega 30 tuhat eurot. |
| 4 | Niidu RVP rekonstrueerimine | 30 000 | Pumpla torustiku, toruarmatuuri ja seadmete (siibrid, klapid) asendamine. Projekt teostakse 2027. aastal kogumaksumusega 30 tuhat eurot. |
| 5 | Niidupargi RVP rekonstrueerimine | 45 000 | Paigaldada uus pakettpumpla koos pumpade, torustiku ja toruarmatuuriga. |
| 6 | Põllu RVP rekonstrueerimine | 50 000 | Pumpla kesta, pumpade (kaks pumpa), torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Pumpla klaasplastist kest amortiseerunud. |
| 7 | Raadioside modemite asendamine 4G modemitega, seoses Vingi kontori kolimisega. | 325 000 | 50 reoveepumpla raadioside modemite ja kontrollerite välja vahetamine 4G seadmete vastu. Objektide järjekord 2026-2027- Pärnu objektid. 2028 Paikuse, 2029 Audru |
| 8 | RVP juhtkilpide vahetus | 65 000 | AS Pärnu Vesi reoveepumplate juhtkilpide keskmine arvestatav eluiga on 20 aastat. Selle aja jooksul korrodeeruvad välis tingimustes pumplate kilpide kestad. Kilpide sisu (kontaktorid, releed, mootorikaitselülitid, kontaktid, liinikaitselülitid, liigpingepiirikud,…) elueaks loetakse 15-20 aastat. Alates 2027 vajavad välja vahetamist 74 reoveepumpla juhtkilpi koos sisuga. Investeering ei hõlma pumplate PLC süsteeme, mis on eraldi käsitletud Vingi kontori kolimise PST-s. 2028-2029 investeeringute kavas 10 pumplat, kokku projekti maksumus 481 tuhat eurot |
| 9 | Reldori RVP rekonstrueerimine | 75 000 | Pumpla kesta, pumpade (kaks pumpa), torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Pumpla klaasplastist kest amortiseerunud. |
| 10 | Side 14a pumpla fassaadi remont + grafiti | 12 000 | Tehakse fassaadi parandused. Hoone kujundatakse grafitiga- tänavakunstiga |

Reoveepuhastus

Kokku on 5 aasta investeeringud reoveepuhastuse projektidele 1,51 miljonit eurot.

| Nr | Investeeringuprojekti nimetus | Maksumus eurodes | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mõrra RVPJ biopuhasti ehituskonstruktsioonide rekonstrueerimine | 563 000 | Aerotankide ehituskonstruktsioonide taastamistööd. Plaatsiibrite vahetus. Järelsetitite konstruktiivse osa taastamistööd, ülevooluhammasrennide vahetus. |
| 2 | Audru Jõõpre reoveepuhasti rekonstrueerimine | 144 000 | Olemasoleva puhasti asemele rajatakse uus reoveepuhasti- pumpla, aeratsioonimahuti, järelsetiti, mudamahuti, välistorustikud, tehnohoone, elekter, automaatika ja kaugvalve. Projekt ehitusloaga 2024, ehitus 2025 |
| 3 | Audru Kõima reoveepuhasti rekonstrueerimine | 139 000 | Olemasoleva puhasti asemele rajatakse uus reoveepuhasti- pumpla, aeratsioonimahuti, järelsetiti, mudamahuti, välistorustikud, tehnohoone, elekter, automaatika ja kaugvalve. Projekt ehitusloaga 2024, ehitus 2026 |
| 4 | Pärnu RVPJ-i aeraatorite asendamine | 62 000 | Pärnu RVPJ-i 2015. aastal paigaldatud aeraatorite asendamine. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat. |
| 5 | Pärnu RVPJ purgimissõlme liivaseparaatori asendamine/vahetamine | 16 000 | Pärnu RVPJ purgimissõlme liivaseparaatori asendamine/vahetamine , teostatakse 2027. aastal, projekti maksumus 16 tuhat eurot. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat. |
| 6 | Pärnu RVPJ võreseade koos võreprahi pressiga vahetamine/asendamine | 100 000 | 2015. aastal paigaldatud Pärnu RVPJ võreseadmed koos võreprahi pressiga vahetamine/asendamine. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat. |
| 7 | Pärnu RVPJ liivaseparaatorite vahetus/asendus | 37 500 | Pärnu RVPJ liivaseparaatorite vahetamine/asendamine. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat. |
| 8 | Mõrra RVPJ välisvalgustuse rekonstrueerimine | 125 000 | Mõrra RVPJ välisvalgustuse projekteerimine 2027, ehitus maksumusega 120 tuhat eurot teostatakse 2028. aastal. |
| 9 | Mõrra RVP kinniseks ehitamine | 300 000 | Mehhaanilise puhastusetapi kinniseks ehitamine koos ventilatsioonisüsteemi ning õhupuhastuse rajamisega . Uuring /projekt 2024. aastal, ehitused 2025. |
| 10 | Kaubasadama tee 10 videovalve | 9 600 | Paigaldatakse kaamerad, pildi kuvamine operaatorite ruumis+ turvafirmas. 2024 projekt, 2025 paigaldus. |
| 11 | Mõrra RVPJ platsipumpla pumpade vahetus koos voolukulu lugejaga | 15 000 | Investeering hõlmab platsipumpla kahe pumba vahetust koos pumpade juhtkilbiga, induktiiv voolukulu lugeja paigaldusega. |

Muud projektid

Muud ettevõtte tegevust toetavad investeeringud tagavad transpordivahendite uuendamised, hea töökeskkonna ning efektiivse majandamise. Kokku on 5 aasta investeeringud muudele projektidele 1,7 miljonit eurot, millele lisandub reserv avariilisteks investeeringuteks 850 tuhat eurot.

Geograafiliste piirkondade järgi jagunevad investeeringud alljärgnevalt.

Tabel 9-2 Investeeringud piirkondade lõikes 2025-2029

| KOKKU PROJEKTI PIIRKOND | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audru | 410 500 | 317 600 | 208 200 | 384 050 | 23 000 | 1 343 350 |
| Paikuse | 258 800 | 432 050 | 30 000 | 0 | 3 000 | 723 850 |
| Reiu Veetootmine | 43 400 | 25 000 | 5 000 | 70 000 | 0 | 143 400 |
| Pärnu võrgud | 81 450 | 1 335 650 | 1 077 100 | 2 005 800 | 3 024 500 | 7 524 500 |
| Pärnu kanalipumplad | 50 000 | 320 000 | 181 500 | 91 000 | 149 500 | 792 000 |
| Mõrra RVPJ | 634 600 | 147 500 | 384 000 | 320 000 | 0 | 1 486 100 |
| Haldus | 230 000 | 873 125 | 517 325 | 441 825 | 271 625 | 2 333 900 |
| KOKKU | 1 708 750 | 3 450 925 | 2 403 125 | 3 312 675 | 3 471 625 | 14 347 100 |

Graafik  9-2 Investeeringute jaotus piirkondade lõikes 2025-2029

    - Investeeringud aastatel 2030-2036

Aastatel 2030-2036 investeeritakse kokku 25,8 miljonit eurot

Tabel 9-3 AS Pärnu Vesi investeeringud 2030-2036  tuhat eurot

| Investeeringuprojektid tuhat eurot | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEETOOTMINE | 41 | 65 | 85 | 97 | 127 | 131 | 130 | 677 |
| VÕRGUD | 1 156 | 1 208 | 1 195 | 1 248 | 1 396 | 1 483 | 1 522 | 9 207 |
| SADEMEVESI | 1 130 | 394 | 603 | 390 | 465 | 523 | 565 | 4 071 |
| KANALIPUMPLAD | 248 | 590 | 341 | 351 | 423 | 480 | 522 | 2 954 |
| REOVEEPUHASTUS | 248 | 302 | 299 | 273 | 846 | 1 657 | 1 652 | 5 277 |
| MUUD PROJEKTID | 248 | 345 | 341 | 468 | 931 | 785 | 522 | 3 640 |
| KÕIK KOKKU | 3 070 | 2 903 | 2 865 | 2 827 | 4 189 | 5 059 | 4 913 | 25 827 |

Pikaajalises investeeringute kavas aastatel 2030-2036 on planeeritud investeerida 25,8 miljonit eurot eesmärgiga:

- Saavutada arenduskavas püstitatud veevarustuse ja kanalisatsiooni põhieesmärgid;

- Tagada varade jätkusuutlikkus;

- Täita kõik seadusandluse nõuded;

- Tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskide maandamine;

- Parandada sademevee ärajuhtimist

- Tagada keskkonnanõuetele vastavus;

- Parandada töökeskkonda, tagada tööohutus;

- Tagada opereerimise kulude säästlikus.

Planeeritud investeeringuid rahastab AS Pärnu Vesi peamiselt omavahenditest, perioodi suurima investeeringu – Pärnu Mõrra reoveepuhastuse IV etapi rajamise projekteerimistööde ja ehitustega alustatakse 2035 aastal. Kogu projekti maksumuseks on eeldatud 6 miljonit eurot.

Veehaare ja veetöötlus

Veehaaretesse ja joogivee töötlustesse on planeeritud teostada seadmete ja automaatika asendusinvesteeringud 677 tuhande euro ulatuses eesmärgiga:

- Tagada joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele;

- Tagada veerõhu pidev vastavus nõuetele;

- Tagada opereerimise kulude säästlikus.

Võrgud

Vee- ja kanalisatsioonivõrkudesse on planeeritud investeerida 9,2 miljonit eurot, et renoveerida enne 1994. aastat rajatud torustikke kuni 4 km aastas eesmärgiga:

- Tagada veevarustuse jätkusuutlikkus;

- Tagada torustike tehniliselt hea seisukord;

- Tagada joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele

- Hoida lekete tase alla 15% ja avariide arv alla 100 aastas.

- Tagada kanalisatsiooni jätkusuutlikus;

- Tagada torustike tehniliselt hea seisukord;

- Hoida ummistuste arv alla 100 aastas;

- Vältida võimalikku keskkonnareostust.

Sademevesi

Sademeveesüsteemidesse on planeeritud investeerida 4,1 miljonit eurot eesmärgiga

- Tagada sademeveesüsteemide jätkusuutlikkus;

- Jätkata sademevee valgalapõhiste skeemlahenduste koostamist ja välja ehitamist (sh Raeküla valgalad 6-8);

- Tagada kraavide tehniliselt hea seisukord;

- Minimaliseerida kliima soojenemisest põhjustatud üleujutusi

- Vältida võimalikku keskkonnareostust

- Tagada sademevee vastavus nõuetele

- Arendada sademevee ärajuhtimisel säästikke ja kaasaegseid lahendusi (vett läbilaskvad pinnad, tehis- ja looduslikud märgalad, tiigid, sademevee kraavid ja kanalid; filtratsiooni ja infiltratsiooni rajatised jms.)

Kanalisatsioonipumplad

Kanalisatsioonipumplatesse on planeeritud teostada seadmete ja automaatika asendusinvesteeringud 2,95 miljoni euro ulatuses eesmärgiga:

- Tagada reovee pidev ärajuhtimine;

- Tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele;

- Tagada opereerimise kulude säästlikus.

- Tähendada CO2 emissiooni

Reoveepuhastus

Reoveepuhastitesse on planeeritud teostada rajatiste, seadmete ja automaatika asendus ja arendus investeeringud 5,3 miljoni euro ulatuses eesmärgiga:

- Tagada reovee vastuvõtmise ja puhastamise vastavus keskkonnanõuetele;

- Tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele;

- Tagada opereerimise kulude säästlikus.

- Tagada aastaks 2040 Mõrra reoveepuhastusjaama nõuetele vastavus EÜ asulareovee direktiiviga, ehitada IV puhastusetapp mikrosaasteainete eraldamiseks.

- Vähendada CO2 emissiooni

Lühidalt EÜ asulareovee direktiivi nõuetest ja sellega seotud Mõrra reoveepuhastusjaama IV puhastusetapi rajamise plaanist.

Euroopa Komisjonis on alates 20.10.2022 menetlemisel Asulareovee direktiiv, mis asendab 21. mai 1991 a nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ. Eelduslikult võetakse direktiiv vastu septembris või oktoobris 2024. aastal peale Euroopa Parlamendi valimisi.

Alljärgnevalt on välja toodud olulisemad muudatused, mis puudutavad Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaam (Reoveepuhastid reostuskoormusega  10 000 kuni 10 000 ie d)

Tabel 9-4 nõuded Asulareovee direktiivi projektist

| Tähtaeg | Nõue | Kommentaar |
| --- | --- | --- |
| 2040 | Üldlämmastik Nüld uus piirväärtus 6 mg/l ning puhastusaste 85% Kaob lämmastiku piirväärtuse erand, kui reovee temperatuur on alla 12 kraadi | Nõude täitmiseks vajalik täiendada bioloogilist puhastust (biofilter või lisakemikaalina kasutusele võtta metanool) |
| 2040 | Üldfosfor Püld uus piirväärtus 0,5 mg/l ning puhastusaste 90% | Nõue täidetud, Eestis kehtib 0,5 mg/l nõue alates 2009 aastast. |
| 2040 | IV astme puhastus(mikrosaasteainete ärastus), eelkõige ravimite ja kosmeetikatoodete jääkide eemaldamine. Mikrosaaste eemaldamiseks reoveest 80% ärastusefektiivsus vähemalt 6 ainele direktiivi eelnõus lisas 1 toodud mikrosaasteainete nimekirjast. | Mikrosaasteaineid regulaarselt ei seirata, olemasolev tehnoloogia ei taga nõuete täitmist, vajalik IV puhastusetapi ehitamine |
| 2040 | Energia neutraalsus. Kõigi asulareoveepuhastite aastane toodetav taastuvenergia kokku peab olema riigi tasandil võrdne kõigi selliste asulareoveepuhastite aastase kasutatava energiakogusega Energiaauditid asulareoveepuhastitele ja kogumissüsteemidele iga 4 a tagant Kasvuhoonegaaside ja energiakulu seire. | Mõrra reoveepuhastusjaama 2024. aastal rajatav päikesepark tagab ca 30% Mõrra reoveepuhastusjaama energiatarbimisest. Tegemist üleriigilise bilansiga, mida peaksid tagama Tallinna ja Tartu reoveepuhastite biogaasijaamad. Alla 100 000 ie võimusega reoveepuhastusjaamadesse ei ole biogaasijaamade rajamine otstarbekas toorme (reoveesete) mahtude vähesuse tõttu. Metaantankis kääritusprotsessiks vajaliku temperatuuri tagamiseks vajalik lisaküte. |

2024 aastal koostati Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt Mõrra reoveepuhastisse võimalike järelpuhastustehnoloogiate analüüs. Esialgse analüüsi järgi on kõige suurema potentsiaaliga lahendus rajada mikrosaasteainete eemaldamiseks aktiivsöe filtratsioon. Aktiivsöe filtrist eemaldatakse suur osa mikrosaasteainetest, sh raskmetallid. Koos GAC-filtrite kavandamisega tuleb aga lahendada ka filtermaterjali regenereerimine, sest vajalikud adsorbendi kogused on väga suured. IV etapi rajamise eeltöödega on kavas alustada hiljemalt 2034 aastal.

Muud projektid

Töökeskkonda, tööohutusse ning mehhanismidesse ja spetstehnikasse on planeeritud investeerida 3,6 miljonit eurot. Investeeringute eesmärgiks on:

- Tagada ohutu töökeskkond;

- Tagada ohutud ja nõuetele vastavad sõidukid, mehhanismid ja spetstehnika;

- Tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskide haldamine;

- Tagada opereerimise kulude säästlikus.

- Tagada avariireserv ootamatuteks vajadusteks

  - Investeeringud OÜ SuFe tegevuspiirkonnas

Tõstamaa osavallas vajab ÜVK rekonstrueerimist Tõstamaa alevikus ja Männikuste külas. Pootsi küla ÜVK on rekonstrueeritud ning perioodil 2025-2036 pole ÜVK arendamise projektide teostamist kavandatud.

    - Investeeringud aastatel 2025-2036

Aastatel 2025-2029 on kavandatud investeerida kokku ca 350 tuhat eurot

Rekonstrueerida on kavandatud:

- Tõstamaa alevikus keskuse ÜVK (ca 0,9 km veetorustikke ja 1,65 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke);

Tabel 9-5 ou sUFE INVESTEERINGUD 2025-2036

| Projekti nimetus | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tõstamaa aleviku ÜVK rekonstrueerimine |  | 100 000 | 150 000 | 100 000 |  | 350 000 |
| KOKKU |  | 100 000 | 150 000 | 100 000 |  | 350 000 |

    - Investeeringud aastatel 2030-2036

Aastatel 2030-2036 on kavandatud investeerida kokku ca 370 tuhat eurot (vt Lisa 5 Tabel 4).

Tõstamaa alevikus on kavas

- Uuendada Tõstamaa aleviku reoveepuhasti: uuendatakse reoveepuhasti seadmed (sh aeratsioonisüsteem, puhurid, kemikaali doseerimise seadmed ning automaatika), rajatakse käsivõrega varustatud purgla-pumpla;

- Rekonstrueerida Kalli mnt reoveepumpla ja survekanalisatsioonitorustik (ca 0,22 km);

- Rekonstrueerida veetorustik (ca 0,26 km) Tõstamaa alevikus Nurmiste tn.

- Rajada ca 0,4 km isevoolseid ning 0,08 km survekanalisatsioonitorustikke ja reoveepumpla Ringi tn ja Metsa tn piirkonnas.

Männikuste külas

- Laiendada ÜVK-d Tõhela kaupluse piirkonda. Rajatakse ca 1,25 km veetorustikke, 0,7 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,3 km survekanalisatsioonitorustikku ja reoveepumpla.

Tabel 9-6 ou sUFE INVESTEERINGUD 2030-2036

| Projekti nimetus | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tõstamaa reoveepumpla ja survetoru rekonstrueerimine | 47 000 |  |  |  |  |  |  | 47 000 |
| Tõstamaa reoveepuhasti rekonstrueerimine |  | 107 000 |  |  |  |  |  | 107 000 |
| Tõstamaa Nurmiste tn veetoru rekonstrueerimine |  |  | 27 000 |  |  |  |  | 27 000 |
| Tõstamaa võrkude laiendamine Ringi ja Metsa tn piirkonnas |  |  |  | 85 000 |  |  |  | 85 000 |
| Männikuste küla võrkude laiendamine Tõhela kaupluse piirkonnas |  |  |  |  | 95 000 | 95 000 | 96 000 | 286 000 |
| KOKKU | 47 000 | 107 000 | 27 000 | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 96 000 | 552 000 |

- ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA

  - ÜVK arendamise põhimõtted

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ülevaate arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning prioriteetsusest.

ÜVK arendamise kava on koostatud, arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2025-2036. Planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus, lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest. Arendusstrateegia on koostatud kahe Pärnu linnas kui omavalitsusüksuses tegutseva vee-ettevõtja aktsiaseltsi Pärnu Vesi ja osaühingu SuFe seisukohast

  - AS PÄRNU VESI FINANTSANALÜÜS

    - Tulude eeldused

Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast:

Tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv rahavoogvoog katab tegevustulud ja põhivara omakapitali kulumi.

Tulud võimaldavad veemajandusinvesteeringuteks võetud ja plaanitavate finantskohustuste laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa;

Arvestatud on, et enne 2028. aastat teenuste hinda ei tõsteta;

Perioodiks 2025-2036 Pärnu linna tegevuspiirkondades on AS Pärnu Vesi tulude prognoosi koostamisel arvestatud järgnevate eeldustega:

Tabel 10-1 TULUDE EELDUSED

| Kategooria | Eeldused |
| --- | --- |
| Tulud vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutamisest | Aluseks AS Pärnu Vesi 2023. aasta tegelikud tulemused ja 2024. aasta eelarve Eratarbijatele müüdud vee ja kanaliteenuse mahtude tõus 0,1 liitrit elaniku kohta aastas Asutuste ja ettevõtete vee ja kanaliteenuse tarbimise tõus 1 tuhat m³ aastas Lähivaldade tarbimise tõusu ei ole planeeritud. Tori valla tegevuspiirkonna veeteenuse müük arvestatud sisemise müügina KA poolt kooskõlastatud kulupõhise hinna alusel. 2022. aastast kehtiva tariifi tõus 2028 ja 2033-ndal aastal kumulatiivse THI võrra |
| Sademevee ja tuletõrjevee kasutamise tasu | Ei ole plaanitud rakendada sademevee ärajuhtimise ja puhastamise ja tuletõrjevee kasutamise teenuse tasu kehtestamist . |
| Tulu sihtfinantseerimisest | Kavas esitada ÜF taotlus Raeküla sademevee eelprojekti teostamiseks 1,5 miljoni euro ulatuses |
| Tulu aktsiakapitali laiendamisest | Ei ole kavandatud, juhul Pärnu linn soovib investeeringuid suuremas mahus, kui omavahenditest võimalik , lepitakse jooksvalt kokku juhtumi põhiselt. |
| Muud tulud | Muud teenused suuremad igal aastal THI võrra seoses kulude suurenemisest põhjustatud ühikhindade korrigeerimistega, mahtude suurenemist ei ole ette näha. |
| Äritulud | Äritulude suurenemine THI võrra |

Tabel 10-2 AS Pärnu Vesi vee-  ja kanalisatsiooniteenuse müügitulude prognoos 2023-2036

| Aasta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THI | 9,6% | 4,6% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| THI kumulatiivne | 9,6% | 14,2% | 16,7% | 18,4% | 20,3% | 22,3% | 24,3% | 26,3% | 28,3% | 30,3% | 32,3% | 34,3% | 36,3% | 38,3% |
| Vee müük elanikonnale tuhat m³ | 1 429 | 1 429 | 1 432 | 1 435 | 1 439 | 1 442 | 1 445 | 1 448 | 1 452 | 1 455 | 1 458 | 1 461 | 1 465 | 1 468 |
| Vee müük äriklientidele tuhat m³ | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| Vee müük lähivaldadesse tuhat m³ | 520 | 469 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vee hind Pärnu linnas €/m³ | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Vee hind lähivaldadesse €/m³ | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 |
| Kanali müük elanikonnale tuhat m³ | 1 382 | 1 381 | 1 384 | 1 387 | 1 391 | 1 394 | 1 397 | 1 400 | 1 403 | 1 406 | 1 410 | 1 413 | 1 416 | 1 419 |
| Kanali müük äriklientidele tuhat m³ | 780 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| Kanali hulgimüük Tori valda tuhat m³ | 500 | 481 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Kanali hulgimüük Häädemeeste valda tuhat m³ | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kanali hind Pärnu linnas €/m³ | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 |
| Kanali hulgimuüügi hind Tori valda €/m³ | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
| Kanali hulgimüügi hind Häädemeeste valda €/m³ | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| Tulud vee müügist Pärnu linnas tuhat eurot | 2 776 | 2 778 | 2 783 | 2 788 | 2 793 | 3 367 | 3 374 | 3 380 | 3 386 | 3 393 | 4 430 | 4 438 | 4 447 | 4 455 |
| Tulud vee hulgimüügist lähivaldadesse tuhat eurot | 291 | 263 | 280 | 280 | 280 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Kokku tulud vee müügist tuhat eurot | 3 067 | 3 040 | 3 063 | 3 068 | 3 073 | 3 704 | 3 711 | 3 717 | 3 723 | 3 730 | 4 869 | 4 877 | 4 886 | 4 894 |
| Tulud kanali müügist Pärnu linnas tuhat eurot | 4 000 | 4 022 | 4 030 | 4 037 | 4 045 | 4 877 | 4 886 | 4 895 | 4 904 | 4 914 | 5 416 | 5 427 | 5 437 | 5 447 |
| Tulud kanali hulgimüügist lähivaldadesse tuhat eurot | 552 | 526 | 534 | 534 | 534 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Kokku tulud kanali müügist tuhat eurot | 4 552 | 4 548 | 4 563 | 4 571 | 4 579 | 5 519 | 5 528 | 5 537 | 5 547 | 5 556 | 6 123 | 6 133 | 6 144 | 6 154 |
| Kokku tulud vee- ja kanali müügist Pärnu linn tuhat eurot | 6 776 | 6 799 | 6 812 | 6 825 | 6 838 | 8 244 | 8 260 | 8 275 | 8 291 | 8 307 | 9 846 | 9 865 | 9 884 | 9 902 |
| Kokku tulud vee- ja kanali hulgimüügist lähivaldadest tuhat eurot | 843 | 789 | 814 | 814 | 814 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 |
| Kokku vee ja kanali müügitulud tuhat eurot | 7 619 | 7 588 | 7 626 | 7 639 | 7 652 | 9 223 | 9 239 | 9 254 | 9 270 | 9 286 | 10 992 | 11 010 | 11 029 | 11 048 |
| Tasulised teenused tuhat eurot | 215 | 218 | 223 | 227 | 232 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 266 | 271 | 277 |
| Müügitulud kokku tuhat eurot | 7 834 | 7 806 | 7 850 | 7 867 | 7 884 | 9 459 | 9 480 | 9 500 | 9 521 | 9 542 | 11 253 | 11 277 | 11 301 | 11 325 |
| Äritulud tuhat eurot | 102 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| TULUD KOKKU TUHAT EUROT | 7 936 | 7 855 | 7 900 | 7 918 | 7 936 | 9 512 | 9 534 | 9 555 | 9 577 | 9 599 | 11 311 | 11 336 | 11 362 | 11 387 |

      - Veeteenuste kulukus majapidamiste jaoks

AS Pärnu Vesi veeteenuste käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on alates 2023. aastast järgmised:

Tabel 10-3 Teenuste hinnad käibemaksuta

| Teenus | Ühik | 2023 | 2025 | 2028 | 2033 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasu võetud vee eest | €/m³ | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,96 | 1,96 |
| Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | €/m³ | 1,85 | 1,85 | 2,23 | 2,45 | 2,45 |
| Kokku veeteenus | €/m³ | 3,10 | 3,10 | 3,73 | 4,41 | 4,41 |

Tabel 10-4 teenuste hinnad käibemaksuga

| Teenus | Ühik | 2023 | 2025 | 2028 | 2033 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasu võetud vee eest | €/m³ | 1,50 | 1,525 | 1,835 | 2,391 | 2,391 |
| Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | €/m³ | 2,22 | 2,257 | 2,716 | 2,988 | 2,988 |
| Kokku veeteenus | €/m³ | 3,72 | 3,782 | 4,551 | 5,379 | 5,379 |

Käibemaks 2023 aastal 20%; alates 2024 aastast 22%.

Eeltoodud veeteenuse hinnaga moodustab teenuse kulukus leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust alla 1,15%.

Tabel 10-5 AS Pärnu Vesi Vee- ja kanaliteenuse keskmine kulukus leibkonna sissetulekust

| Aasta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanikest veetarbijad, tuh | 47,9 | 47,9 | 48,0 | 48,0 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | 48,2 | 48,3 | 48,3 | 48,4 | 48,4 | 48,5 | 48,5 |
| Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, vesi | 81,7 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 82,0 | 82,1 | 82,2 | 82,3 | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 |
| Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijad tuh | 47,4 | 47,4 | 47,5 | 47,5 | 47,6 | 47,6 | 47,7 | 47,7 | 47,8 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 48,0 | 48,0 |
| Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, kanalisatsioon | 79,9 | 79,7 | 79,8 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 80,9 |
| Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus | 942 | 986 | 1 011 | 1 028 | 1 048 | 1 069 | 1 090 | 1 112 | 1 134 | 1 157 | 1 180 | 1 204 | 1 228 | 1 252 |
| Elanike veetariif koos KM-ga | 1,500 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 |
| Elanike reoveetariif koos KM- ga | 2,220 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | 2,716 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 |
| Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel | 9,12 | 9,26 | 9,28 | 9,29 | 9,30 | 11,20 | 11,22 | 11,23 | 11,24 | 11,26 | 13,34 | 13,35 | 13,37 | 13,39 |
| Veeteenuste kulukus (%) | 0,97% | 0,94% | 0,92% | 0,90% | 0,89% | 1,05% | 1,03% | 1,01% | 0,99% | 0,97% | 1,13% | 1,11% | 1,09% | 1,07% |

    - Kulude eeldused

Alljärgnevas tabelis on välja toodud tegevuskulude eeldused

Tabel 10-6 Kulude eeldused

| Kategooria | Eeldused |
| --- | --- |
| Muutuvkulud | Aluseks AS Pärnu Vesi 2023 aasta tegelikud tulemused ja 2024. aasta eelarve Ühikhindade suurenemine THI võrra Vee ammutamine ja reovee ärajuhtimine vastavalt müügiprognoosidele Müümata vee osakaal 15%, sademevee ja infiltratsiooni osakaal 48% Heitvee väljundid vastavad nõuetele. Keskkonnatasud vastavalt keskkonnatasude seadusele. Elektrienergia tarbimine võrreldes 2024 aastaga 20% seoses Päiksepargi rajamisega Paikusele vee ost Tori vallast arvestatud sisemise müügina Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud kulupõhise hinna alusel |
| Püsikulud | Aluseks AS Pärnu Vesi 2023 aasta tegelikud tulemused ja 2024. aasta eelarve, Kulude suurenemine THI võrra Alates 2025. aastast lisanduvad sademevee süsteemide hoolduskulud |

Tabel 10-7 AS Pärnu Vesi tegevuskulude prognoos 2023-2036

| Aasta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THI | 9,6% | 4,6% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| THI kumulatiivne | 9,6% | 14,2% | 16,7% | 18,4% | 20,3% | 22,3% | 24,3% | 26,3% | 28,3% | 30,3% | 32,3% | 34,3% | 36,3% | 38,3% |
| Vee erikasutusõiguse tasu tuhat eurot | 269 | 257 | 263 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289 | 295 | 301 | 307 | 313 | 319 | 326 |
| Saastetasu tuhat eurot | 146 | 122 | 146 | 165 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 |
| Tootmise elektrikulud tuhat eurot | 1 553 | 1 562 | 1 305 | 1 328 | 1 353 | 1 380 | 1 408 | 1 436 | 1 465 | 1 494 | 1 524 | 1 554 | 1 585 | 1 617 |
| Reoveesette käitlemiskulud tuhat eurot | 145 | 152 | 156 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 190 | 194 |
| Tehnoloogilise protsessi kemikaalid tuhat eurot | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 |
| Paikuse varustamiseks ostetud vesi tuhat eurot | 78 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 |
| MUUTUVKULUD KOKKU | 2 249 | 2 229 | 2 009 | 2 061 | 2 117 | 2 175 | 2 235 | 2 295 | 2 356 | 2 418 | 2 481 | 2 544 | 2 608 | 2 674 |
| Tööjõukulud tuhat eurot | 1 896 | 1 924 | 1 972 | 2 006 | 2 045 | 2 086 | 2 127 | 2 170 | 2 213 | 2 258 | 2 303 | 2 349 | 2 396 | 2 444 |
| Personali koolitus ja lähetuskulud tuhat eurot | 27 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Töökaitsekulud tuhat eurot | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Töövahendite kulud tuhat eurot | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| Hooldus- ja remondikulud tuhat eurot | 384 | 459 | 770 | 783 | 798 | 814 | 831 | 847 | 864 | 881 | 899 | 917 | 935 | 954 |
| sh sademevee hooldus ja remondikulud tuhat eurot |  |  | 300 | 305 | 311 | 317 | 324 | 330 | 337 | 343 | 350 | 357 | 364 | 372 |
| Transpordikulud tuhat eurot | 154 | 158 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 190 | 193 | 197 | 201 |
| Veearvestite kulud tuhat eurot | 95 | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Korraldamiskulud tuhat eurot | 256 | 299 | 306 | 312 | 317 | 324 | 330 | 337 | 344 | 351 | 358 | 365 | 372 | 379 |
| PÜSIKULUD KOKKU | 2 891 | 3 024 | 3 399 | 3 458 | 3 524 | 3 595 | 3 666 | 3 740 | 3 815 | 3 891 | 3 969 | 4 048 | 4 129 | 4 212 |
| TEGEVUSKULUD KOKKU | 5 140 | 5 252 | 5 408 | 5 519 | 5 641 | 5 770 | 5 901 | 6 035 | 6 171 | 6 309 | 6 449 | 6 592 | 6 737 | 6 885 |
| Ärikulud tuhat eurot | 105 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 171 |
| KULUD KOKKU TUHAT EUROT | 5 245 | 5 387 | 5 546 | 5 659 | 5 784 | 5 916 | 6 051 | 6 187 | 6 326 | 6 467 | 6 611 | 6 757 | 6 906 | 7 057 |

    - AS Pärnu Vesi rahavood investeeringukava täitmiseks

Tabel 10-8 AS Pärnu Vesi laenukattekordaja arvestus

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulud tuhat eurot | 7 855 | 7 900 | 7 918 | 7 936 | 9 512 | 9 534 | 9 555 | 9 577 | 9 599 | 11 311 | 11 336 | 11 361 | 11 387 |
| Kulud (kulumita) tuhat eurot | 5 387 | 5 546 | 5 659 | 5 784 | 5 916 | 6 051 | 6 187 | 6 326 | 6 467 | 6 611 | 6 757 | 6 906 | 7 057 |
| Kasum ilma kulumita tuhat eurot | 2 468 | 2 353 | 2 258 | 2 152 | 3 596 | 3 483 | 3 368 | 3 251 | 3 132 | 4 700 | 4 579 | 4 456 | 4 330 |
| Laenu tagasimakse tuhat eurot | 540 | 540 | 540 | 640 | 690 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Intressikulu | 134 | 115 | 87 | 109 | 101 | 65 | 56 | 48 | 40 | 33 | 25 | 18 | 10 |
| Kokku laenuteeninduskulu koos intressidega tuhat eurot | 674 | 655 | 627 | 749 | 791 | 215 | 206 | 198 | 190 | 183 | 175 | 168 | 160 |
| LAENUKATTEKORDAJA | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 4,5 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,1 |

Tabel 10-9 AS Pärnu Vesi veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulud tuhat eurot | 7 855 | 7 900 | 7 918 | 7 936 | 9 512 | 9 534 | 9 555 | 9 577 | 9 599 | 11 311 | 11 336 | 11 361 | 11 387 |
| Kulud (kulumita) tuhat eurot | 5 387 | 5 546 | 5 659 | 5 784 | 5 916 | 6 051 | 6 187 | 6 326 | 6 467 | 6 611 | 6 757 | 6 906 | 7 057 |
| EBITDA tuhat eurot | 2 468 | 2 353 | 2 258 | 2 152 | 3 596 | 3 483 | 3 368 | 3 251 | 3 132 | 4 700 | 4 579 | 4 456 | 4 330 |
| Omavahenditest kaetud varade kulum tuhat eurot seisuga | 1 445 | 1 564 | 1 596 | 1 751 | 1 846 | 1 905 | 2 061 | 2 194 | 2 311 | 2 410 | 2 516 | 2 719 | 2 969 |
| EBIT* | 1 023 | 790 | 662 | 400 | 1 750 | 1 578 | 1 307 | 1 057 | 821 | 2 290 | 2 063 | 1 737 | 1 361 |
| Tegevusrentaablus | 13% | 10% | 8% | 5% | 18% | 17% | 14% | 11% | 9% | 20% | 18% | 15% | 12% |

*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga

Tabel 10-10 AS Pärnu Vesi rahavood 2023-2036

| Aasta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISSETULEKUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevustulud |  | 7 855 | 7 900 | 7 918 | 7 936 | 9 512 | 9 534 | 9 555 | 9 577 | 9 599 | 11 311 | 11 336 | 11 361 | 11 387 |
| Laenude võtmine |  | 0 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sihtfinantseeringud |  | 0 | 0 | 511 | 502 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU sisstulekud |  | 7 855 | 7 900 | 9 428 | 8 938 | 10 000 | 9 534 | 9 555 | 9 577 | 9 599 | 11 311 | 11 336 | 11 361 | 11 387 |
| VÄLJAMINEKUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevuskulud |  | 5 387 | 5 546 | 5 659 | 5 784 | 5 916 | 6 051 | 6 187 | 6 326 | 6 467 | 6 611 | 6 757 | 6 906 | 7 057 |
| Investeeringud |  | 2 660 | 1 988 | 3 451 | 2 403 | 3 313 | 3 472 | 3 309 | 2 966 | 2 968 | 2 937 | 4 274 | 5 136 | 4 998 |
| Laenude tagasimaksed |  | 540 | 540 | 540 | 640 | 690 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Laenuintressid |  | 134 | 115 | 87 | 109 | 101 | 65 | 56 | 48 | 40 | 33 | 25 | 18 | 10 |
| KOKKU väljaminekud |  | 8 721 | 8 189 | 9 737 | 8 936 | 10 020 | 9 737 | 9 702 | 9 490 | 9 625 | 9 730 | 11 206 | 12 209 | 12 215 |
| RAHAVOOG |  | -866 | -289 | -309 | 2 | -20 | -203 | -147 | 88 | -26 | 1 581 | 131 | -847 | -828 |
| KUMULATIIVNE RAHAVOOG | 3 927 | 3 062 | 2 772 | 2 463 | 2 465 | 2 445 | 2 242 | 2 095 | 2 183 | 2 156 | 3 737 | 3 868 | 3 021 | 2 193 |

* 2024. aasta kumulatiivse kuluvoo näitaja  osas on arvesse võetud  ettevõtte rahavoo jääki seisuga 31.12.2023, millele on liidetud 2024. aasta rahavoog.

  - SuFe OÜ finantsanalüüs

    - Tulude eeldused

Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast:

Tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv rahavoogvoog katab tegevustulud ja põhivara omakapitali kulumi.

Tulud võimaldavad veemajandusinvesteeringuteks võetud ja plaanitavate finantskohustuste laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa;

Arvestatud on, et enne 2028. aastat teenuste hinda ei tõsteta;

Perioodiks 2025-2036 Pärnu linna tegevuspiirkondades on AS Pärnu Vesi tulude prognoosi koostamisel arvestatud järgnevate eeldustega:

Tabel 10-11 Tulude eeldused

| Kategooria | Eeldused |
| --- | --- |
| Tulud vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutamisest | Aluseks 2022-2036 aasta arendamise kava eeldused Eratarbijatele müüdud vee ja kanaliteenuse mahtude tõus seoses uute liitmistega aastaks 2036 vesi +6% ja kanal +10% Kehtiva tariifi tõus 2025 ;2027;2029 ja 2031 aastal |
| Sademevee ja tuletõrjevee kasutamise tasu | Ei ole plaanitud rakendada sademevee ärajuhtimise ja puhastamise ja tuletõrjevee kasutamise teenuse tasu kehtestamist . |
| Tulu sihtfinantseerimisest | Pärnu linna investeeringud 2026 aastal 100 tuhat eurot ja 2027 aastal 150 tuhat eurot Tõstamaa aleviku ÜVK rekonstrueerimisse , alus Linnavalituse määrus 16.11.2023 nr 22 |
| Tulu aktsiakapitali laiendamisest | Ei ole kavandatud |
| Muud tulud | Ei ole kavandatud |
| Äritulud | Ei ole kavandatud |

Tabel 10-12 OÜ Sufe vee-  ja kanalisatsiooniteenuse müügitulude prognoos 2024-2036

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vee müük elanikonnale tuhat m³ | 12 220 | 12 246 | 12 271 | 12 295 | 12 319 | 13 190 | 13 215 | 13 239 | 13 262 | 13 285 | 13 307 | 13 329 | 13 350 |
| Vee müük äriklientidele tuhat m³ | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 |
| Vee hind Tõstamaa osavallas €/m³ | 1,35 | 1,69 | 1,69 | 1,97 | 1,97 | 2,27 | 2,27 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Kanali müük elanikonnale tuhat m³ | 11 004 | 11 027 | 11 049 | 11 071 | 11 092 | 11 963 | 11 985 | 12 572 | 12 594 | 12 615 | 12 636 | 12 656 | 12 676 |
| Kanali müük äriklientidele tuhat m³ | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 2 885 |
| Kanali hind Tõstamaa osavallas €/m³ | 1,45 | 1,81 | 1,81 | 2,12 | 2,12 | 2,44 | 2,44 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Tulud vee müügist Tõstamaa osavallas tuhat eurot | 21 646 | 27 141 | 27 184 | 31 735 | 31 782 | 38 599 | 38 656 | 40 757 | 40 812 | 40 867 | 40 919 | 40 972 | 41 022 |
| Tulud kanali müügist Tõstamaa osavallas tuhat eurot | 20 139 | 25 181 | 25 221 | 29 587 | 29 631 | 36 229 | 36 283 | 39 724 | 39 781 | 39 835 | 39 889 | 39 940 | 39 992 |
| Kokku tulud vee- ja kanali müügist Tõstamaa osavallas tuhat eurot | 41 785 | 52 322 | 52 404 | 61 321 | 61 413 | 74 828 | 74 939 | 80 481 | 80 593 | 80 702 | 80 808 | 80 912 | 81 014 |
| Tasulised teenused tuhat eurot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulud kokku tuhat eurot | 41 785 | 52 322 | 52 404 | 61 321 | 61 413 | 74 828 | 74 939 | 80 481 | 80 593 | 80 702 | 80 808 | 80 912 | 81 014 |
| Äritulud tuhat eurot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULUD KOKKU TUHAT EUROT | 41 785 | 52 322 | 52 404 | 61 321 | 61 413 | 74 828 | 74 939 | 80 481 | 80 593 | 80 702 | 80 808 | 80 912 | 81 014 |

      - Veeteenuste kulukus majapidamiste jaoks

OÜ Sufe  veeteenuste käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on alates 2024. aastast järgmised:

Tabel 10-13 Teenuste hinnad käibemaksuta

| Teenus | Ühik | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasu võetud vee eest | €/m³ | 1,35 | 1,69 | 1,97 | 2,27 | 2,39 |
| Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | €/m³ | 1,45 | 1,81 | 2,12 | 2,44 | 2,57 |
| Kokku veeteenus | €/m³ | 2,80 | 3,50 | 4,09 | 4,71 | 4,96 |

Tabel 10-14 teenuste hinnad käibemaksuga

| Teenus | Ühik | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasu võetud vee eest | €/m³ | 1,647 | 2,062 | 2,403 | 2,769 | 2,916 |
| Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest | €/m³ | 1,769 | 2,028 | 2,586 | 2,977 | 3,135 |
| Kokku veeteenus | €/m³ | 3,416 | 4,270 | 4,990 | 5,746 | 6,051 |

Käibemaks alates 2024 aastast 22%.

Eeltoodud veeteenuse hinnaga moodustab teenuse kulukus leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust alla 1,2%.

Tabel 10-15 OÜ Sufe Vee- ja kanaliteenuse keskmine kulukus leibkonna sissetulekust

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elanikest veetarbijad | 478 | 475 | 473 | 471 | 468 | 498 | 496 | 493 | 491 | 488 | 486 | 483 | 481 |
| Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, vesi | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijad tuh | 429 | 427 | 425 | 423 | 421 | 450 | 448 | 467 | 465 | 462 | 460 | 458 | 455 |
| Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, kanalisatsioon | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus | 986 | 1 011 | 1 028 | 1 048 | 1 069 | 1 090 | 1 112 | 1 134 | 1 157 | 1 180 | 1 204 | 1 228 | 1 252 |
| Elanike veetariif koos KM-ga | 1,647 | 2,062 | 2,062 | 2,403 | 2,403 | 2,769 | 2,769 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 |
| Elanike reoveetariif koos KM- ga | 1,769 | 2,208 | 2,208 | 2,586 | 2,586 | 2,977 | 2,977 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 |
| Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel | 7,27 | 9,22 | 9,22 | 10,93 | 10,93 | 12,76 | 12,76 | 13,62 | 13,62 | 13,80 | 13,80 | 13,99 | 13,99 |
| Veeteenuste kulukus (%) | 0,74% | 0,91% | 0,90% | 1,04% | 1,02% | 1,17% | 1,15% | 1,20% | 1,18% | 1,17% | 1,15% | 1,14% | 1,12% |

    - Kulude eeldused

Alljärgnevas tabelis on välja toodud tegevuskulude eeldused

Tabel 10-16 Kulude eeldused

| Kategooria | Eeldused |
| --- | --- |
| Muutuvkulud | Aluseks 2022-2036 aasta arendamise kava eeldused Ühikhindade suurenemine THI võrra Vee ammutamine ja reovee ärajuhtimine vastavalt müügiprognoosidele Müümata vee osakaal 25%, sademevee ja infiltratsiooni osakaal 50% Heitvee väljundid vastavad nõuetele. Keskkonnatasud vastavalt keskkonnatasude seadusele. |
| Püsikulud | Aluseks 2022-2036 aasta arendamise kava eeldused Ühikhindade suurenemine THI võrra Kulude suurenemine THI võrra |

Tabel 10-17 OÜ Sufe Tegevuskulude prognoos 2024-2036

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THI | 4,6% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Vee erikasutusõiguse tasu | 1 811 | 1 814 | 1 816 | 1 832 | 1 872 | 2 013 | 2 057 | 2 101 | 2 147 | 2 193 | 2 241 | 2 289 | 2 338 |
| Saastetasu | 407 | 416 | 425 | 434 | 443 | 481 | 491 | 521 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 |
| Tootmise elektrikulud | 4 284 | 4 378 | 4 475 | 4 533 | 4 632 | 4 995 | 5 104 | 5 285 | 5 400 | 5 517 | 5 637 | 5 758 | 5 883 |
| MUUTUVKULUD KOKKU | 6 502 | 6 608 | 6 716 | 6 799 | 6 947 | 7 489 | 7 652 | 7 907 | 8 079 | 8 254 | 8 434 | 8 615 | 8 801 |
| Tööjõukulud | 2 632 | 2 711 | 2 793 | 2 878 | 2 965 | 3 055 | 3 148 | 3 243 | 3 341 | 3 443 | 3 547 | 3 654 | 3 765 |
| Hooldus- ja remondikulud | 7 302 | 7 451 | 7 642 | 7 797 | 7 955 | 8 117 | 8 282 | 8 450 | 8 621 | 8 796 | 8 974 | 9 157 | 9 343 |
| Korraldamiskulud | 11 310 | 11 540 | 11 774 | 12 013 | 12 257 | 12 505 | 12 759 | 13 018 | 13 283 | 13 552 | 13 827 | 14 108 | 14 394 |
| PÜSIKULUD KOKKU | 21 244 | 21 702 | 22 209 | 22 688 | 23 177 | 23 677 | 24 189 | 24 711 | 25 245 | 25 791 | 26 348 | 26 919 | 27 502 |
| TEGEVUSKULUD KOKKU | 27 746 | 28 310 | 28 925 | 29 487 | 30 124 | 31 166 | 31 841 | 32 618 | 33 324 | 34 045 | 34 782 | 35 534 | 36 303 |
| Ärikulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KULUD KOKKU | 27 746 | 28 310 | 28 925 | 29 487 | 30 124 | 31 166 | 31 841 | 32 618 | 33 324 | 34 045 | 34 782 | 35 534 | 36 303 |

    - OÜ SUFE  rahavood investeeringukava täitmiseks

Tabel 10-18 AS OÜ Sufe  laenukattekordaja arvestus

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulud tuhat eurot | 41 785 | 52 322 | 152 404 | 211 321 | 61 413 | 74 828 | 74 939 | 80 481 | 80 593 | 80 702 | 80 808 | 80 912 | 131 014 |
| Kulud (kulumita) tuhat eurot | 27 746 | 28 310 | 28 925 | 29 487 | 30 124 | 31 166 | 31 841 | 32 618 | 33 324 | 34 045 | 34 782 | 35 534 | 36 303 |
| Kasum ilma kulumita tuhat eurot | 14 039 | 24 012 | 123 479 | 181 834 | 31 289 | 43 662 | 43 098 | 47 863 | 47 269 | 46 657 | 46 026 | 45 378 | 94 711 |
| Laenu tagasimakse tuhat eurot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Intressikulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 9 000 | 8 000 |
| Kokku laenuteeninduskulu koos intressidega tuhat eurot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 29 000 | 28 000 |
| LAENUKATTEKORDAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 | 1,56 | 3,38 |

Tabel 10-19 OÜ Sufe veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulud | 41 785 | 52 322 | 52 404 | 61 321 | 61 413 | 74 828 | 74 939 | 80 481 | 80 593 | 80 702 | 80 808 | 80 912 | 81 014 |
| Kulud (kulumita) | 27 746 | 28 310 | 28 925 | 29 487 | 30 124 | 31 166 | 31 841 | 32 618 | 33 324 | 34 045 | 34 782 | 35 534 | 36 303 |
| EBITDA tuhat eurot | 14 039 | 24 012 | 23 479 | 31 834 | 31 289 | 43 662 | 43 098 | 47 863 | 47 269 | 46 657 | 46 026 | 45 378 | 44 711 |
| Omavahenditest kaetud varade kulum | 8 327 | 8 327 | 8 327 | 11 327 | 15 827 | 18 827 | 18 827 | 20 237 | 23 447 | 24 257 | 26 807 | 29 657 | 32 507 |
| EBIT* | 5 712 | 15 685 | 15 152 | 20 507 | 15 462 | 24 835 | 24 271 | 27 626 | 23 822 | 22 400 | 19 219 | 15 721 | 12 204 |
| Tegevusrentaablus | 14% | 30% | 29% | 33% | 25% | 33% | 32% | 34% | 30% | 28% | 24% | 19% | 15% |

*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga

Tabel 10-20 OÜ Sufe  rahavood 2024-2036

| Aasta | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISSETULEKUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevustulud | 41 785 | 52 322 | 52 404 | 61 321 | 61 413 | 74 828 | 74 939 | 80 481 | 80 593 | 80 702 | 80 808 | 80 912 | 81 014 |
| Laenude võtmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sihtfinantseeringud | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| KOKKU sisstulekud | 41 785 | 52 322 | 152 404 | 211 321 | 61 413 | 74 828 | 74 939 | 80 481 | 80 593 | 280 702 | 80 808 | 80 912 | 131 014 |
| VÄLJAMINEKUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevuskulud | 27 746 | 28 310 | 28 925 | 29 487 | 30 124 | 31 166 | 31 841 | 32 618 | 33 324 | 34 045 | 34 782 | 35 534 | 36 303 |
| Investeeringud | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 0 | 47 000 | 107 000 | 27 000 | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 96 000 |
| Laenude tagasimaksed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Laenuintressid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 000 | 8 000 |
| KOKKU väljaminekud | 27 746 | 28 310 | 128 925 | 179 487 | 130 124 | 31 166 | 78 841 | 139 618 | 60 324 | 119 045 | 159 782 | 159 534 | 160 303 |
| RAHAVOOG | 14 039 | 24 012 | 23 479 | 31 834 | -68 711 | 43 662 | -3 902 | -59 137 | 20 269 | 161 657 | -78 974 | -78 622 | -29 289 |
| KUMULATIIVNE RAHAVOOG | 14 039 | 38 051 | 61 530 | 93 365 | 24 654 | 68 316 | 64 414 | 5 277 | 25 546 | 187 202 | 108 228 | 29 607 | 317 |

* 2024. aasta kumulatiivse kuluvoo näitaja  osas on arvesse võetud  ettevõtte rahavoo jääki seisuga 31.12.2023, millele on liidetud 2024. aasta rahavoog.

- JOONISED

Vastavalt Ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni seaduse § 15 punktile 7 on käesoleva ÜVK arendamise kava koosseisus olevad joonised piiratud juurdepääsuga teave avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 18 tähenduses.

Joonistele kehtib juurdepääsupiirang 50 aastat alates jooniste koostamisest 26.07.2024.

  - Jooniste loetelu

1-1 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem

1-2 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem

1-3 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühiskanalisatsioni üldskeem

1-4 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühiskanalisatsiooni üldskeem

1-5 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala sademevee üldskeem

1-6 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala sademevee üldskeem

2-1 Audru osavalla Papsaare I küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-2 Audru osavalla Papsaare II küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-3 Audru osavalla Audru I aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-4 Audru osavalla Audru II aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-5 Audru osavalla Audru III aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-6 Audru osavalla Põldeotsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-7 Audru osavalla Lemmetsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-8 Audru osavalla Lavassaare alevi ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-9 Audru osavalla Ahaste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-10 Audru osavalla Jõõpre küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-11 Audru osavalla Kihlepa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-12 Audru osavalla Kõima küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-13 Audru osavalla Lindi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-14 Audru osavalla Liu küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

2-15 Audru osavalla Papsaare küla sademevee üldskeem

2-16 Audru osavalla audru aleviku I sademevee üldskeem

2-17 Audru osavalla audru aleviku ii sademevee üldskeem

2-18 Audru osavalla lemmetsa küla sademevee üldskeem

2-19 Audru osavalla lavassaare alevi sademevee üldskeem

2-20 Audru osavalla ahaste küla sademevee üldskeem

2-21 Audru osavalla kihlepa küla sademevee üldskeem

2-22 Audru osavalla kõima küla sademevee üldskeem

2-23 Audru osavalla lindi küla sademevee üldskeem

2-24 Audru osavalla liu küla sademevee üldskeem

3-1 Paikuse osavalla Paikuse aleviku I ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

3-2 Paikuse osavalla Paikuse aleviku II ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

3-3 Paikuse osavalla Paikuse aleviku III ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

3-4 Paikuse osavalla Seljametsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

3-5 Paikuse osavalla Silla küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

3-6 Paikuse osavalla Tammuru küla ühisveevarustuse üldskeem

3-7 Paikuse osavalla paikuse alevi sademevee üldskeem

3-8 Paikuse osavalla seljametsa küla sademevee üldskeem

3-9 Paikuse osavalla silla küla sademevee üldskeem

3-10 Paikuse osavalla Tammuru küla sademevee üldskeem

4-1 Tõstamaa osavalla Tõstamaa aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

4-2 Tõstamaa osavalla Tõhela küla ja Männikuste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

4-3 Tõstamaa osavalla Pootsi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

- Lisad

- Lisa 1 Pärnu veevõrgu joogivee kvaliteet

- Lisa 2 Sademeveesüsteemid

- Lisa 3 Mõrra reoveepuhastusjaama reostusnäitajad

- Lisa 4  Mõrra reoveepuhastusjaama vooluhulgad ja sete

- Lisa 5 Mõrra reoveepuhastusjaama reostuskormus

- Lisa 5 Mõrra reoveepuhastusjaama reostuskoormus

- Lisa 6 Audru osavalla reoveepuhastite reo- ja heitvee analüüsid

- Lisa 7 Pärnu Vesi kanalisatsioonipumplad

- Lisa 8 ÜVK-ga katmata kinnistud