PUURAUGU LÕPETAMISE JA OBJEKTI KORRASTAMISE AKT

| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks II |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | EGT0016 (Kolu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Türi metskond 21, KÜ 83604:001:0780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6519673,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 571779,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 02.11.2021 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 16.12.2021 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | ZBO S15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 500,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 144,0 | 0 |  |  | 9,2 |  | 139,7 |  |  | 127,1 |  | 0 | 9,1 |
|  | 123,0 | 9,2 |  |  | 368,5 |  | 114,3 |  |  | 101,7 |  | -0,78 | 368,0 |
|  | 95,8 | 368,5 |  |  | 500,6 |  | 89,0 |  |  | 78,0 |  | 361,4 | 368,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,0 |  |  | 78,0 |  | 419,9 | 500,6 |
|  |  |  |  |  |  | Filter | 90,0 |  |  | 77,0 |  | 368,9 | 419,9 |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | 57,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | wire-line tripple barrel süsteemiga pöördpuurimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | -85° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | 0° |  |
| Teostatud uuringud |  |  | veetaseme mõõtmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastaud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | ― |  |
| Märkused |  |  | Uuringupuurauk EGT0016 on jäetud ajutiselt avatuks seiretöödeks ja seda puurtööde lõppedes ei likvideeritud. Puurtööde lõppedes on teostatud puhastuspumpamine. Puurauk suletud lukustatava kaanega. Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid. |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 16.12.2021 |  |  |

| Tellija: | Puurija / puurimisjärgne korrastus: |  |
| --- | --- | --- |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER |  |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |  |